ICS 65.060.10

B90

ICS 65.060.01

B90

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-200X/ISO/TS28924:2007

农业机械 动力传输运动件防护装置

不使用工具开启

Agricultural machinery — Guards for

moving parts of power transmission —

Guard opening without tool

（ISO/TS 28924：2007，IDT）

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准等同采用国际标准ISO/TS28924：2007《农业机械 动力传输运动件防护装置 不使用工具开启》。

本标准的附录A是资料性的附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

- 引    言

机械领域安全方面标准的结构如下：

a）A类标准（基础标准）：给出适用于机械领域的基本概念、设计原则和通用要求的标准。

b）B类标准（一般安全标准）：广泛用于机械领域的一个（或多个）安全方面或一种（或多种）安全防护的标准。包括以下两种类型：

B1类——具体安全方面的标准（如安全距离、表面温度、噪声等）；

B2类——安全防护标准（如双手控制装置、连锁装置、压力传感器、防护装置等）；

c）C类标准（机械安全标准）：用于某种机器或某类机器的具体安全要求。

本标准属于C类标准。

当本标准中条款与A类标准或B类标准中的要求不同时，如机器根据本标准条款进行设计和制造，则应按照本标准条款的要求执行。

农业机械 动力传输运动件防护装置 不使用工具开启

1.范围

本标准规定了自走式、悬挂式、半悬挂式或牵引式农业机械的动力传输运动件不使用工具开启的防护装置设计和制造的安全要求和判定方法。本标准还规定了制造商提供的安全操作（包括遗留危险）的信息形式。

本标准适用于重要危险（附录A中列出），以及制造商可预见的与动力传输运动件防护装置相关的重要危险情况和事件（见第4条和第5条）。

本标准不适用于拖拉机、航空器、气垫车辆、草坪和园艺装备的动力传输运动件防护装置。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 10395.1农业机械 安全 第1部分：总则

GB 12265.1-1997 机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离(eqvISO13852：1996 )

3.术语和定义

GB 10395.1中使用的术语和定义适用于本标准。

4. 动力传输运动件

4.1对产生危险的动力传输运动件应使用设置位置、安全距离或固定防护等措施进行防护。

4.2防护装置的设计应充分考虑操作人的风险和机器的正常功能，避免产生渗漏、残余物堆积堵塞系统或阻碍机器原料加工功能等其它危险。

4.3防护装置的设计应易于实现机器的常规操作和维护。

4.4防护装置可设计为刚性网孔或网格。开口的允许尺寸根据防护装置和危险区域之间的距离确定（见GB 12265.1-1997中表1、表3、表4和表6）。防护装置的设计应保证网孔或网格在常规操作和使用中不会发生变形而使开口尺寸和距离比例超出GB 12265.1的限值要求。

4.5 如需经常接触运动件（如调试或维护），应使用防护装置；如可以的条件下，防护装置应连接在机器上（如以铰链或栓柱形式连接）。

4.6 如果开启或卸除机器的通道门或防护装置，切断动力后暴露出来的机器部件仍在转动或移动时，在机器紧靠通道门或防护装置的区域内，应易看到或听到部件转动的迹象，或者有相应的安全标志（见6.1和6.2）。

4.7 防护装置的强度应符合GB 10395.1。

5.安全要求和保护措施的判定

见表1。

表1 安全要求、防护措施及其判定

| 条款编号 | 判定方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查 | 测量 | 判定程序（参考） |
| 4.5 | √ | × | 应按使用说明书中的要求进行手动调整或维护作出判定 |
| 注：√—采用 ×—不采用 |  |  |  |

6.使用信息

6.1 使用说明书

使用说明书内容应包括重要遗留风险的警告、如何控制这些危险的措施以及培训要求（见4.6）。

6.2 安全标志

如需要，在通道门或防护装置上应有安全标志提示注意部件的运动（见4.6）。

附录 A

（资料性附录）

重要危险一览表

表A.1规定了本标准所涉及的动力传输运动件防护装置重要危险、重要危险的情况和事件，并要求设计者或制造商应减少或消除这些危险的具体措施。

表A.1 重要危险一览表

| GB 10395.1的条款 | 危险 | 危险情况及事件 | 本标准中的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 机械危险 |  |  |
| A.1.1 | 挤压危险 | 动力传输部件 | 4；6 |
| A.1.2 | 剪切危险 | 动力传输部件 | 4；6 |
| A.1.4 | 缠绕危险 | 动力传输部件 | 4；6 |
| A.1.5 | 吸入、卷入危险 | 动力传输部件 | 4；6 |
| A.14 | 操作过程中的暂停 | 防护装置 | 4.7 |
| A.19.4 | 工作位置的机械危险 a）与动力传输部件的接触 | 防护装置 | 4；6 |