附件2：

GB16151.5-2008《农业机械运行安全技术条件 第5部分：挂车》国家标准第1号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于2009年6月10日批准，自2009年7月1日起实施。

GB16151.5-2008《农业机械运行安全技术条件 第5部分：挂车》国家标准修改内容如下：

一、将第1章范围中“GB／T 16151的本部分…”修改为：“GB 16151的本部分…”。

- 二、在第2章规范性引用文件中增加“NY 345.1 拖拉机号牌”。

三、将第3.1条中的“…标牌应标明品牌、型号、总质量、载质量、出厂编号、出厂年、月及生产厂名。”修改为：

“标牌应标明商标或品牌、型号、总质量、载质量、出厂编号、制造年月及生产厂名。”

四、将第3.6条修改为：

“全挂挂车的车厢底部至地面距离大于800 mm时，应在前后轮间两外侧装置防护网（架）。但本身结构已能防止行人和骑车人等卷入的除外。”

五、将第3.7条修改为：

“挂车后面横梁上应设置号牌座，其位置在中部或左部。号牌座应能保证号牌安装牢固，并应按NY 345.1的要求预设水平安装孔。”

六、将第9.1条修改为：

“液压自卸挂车车厢应起落灵活，回位准确，油缸升、降平稳，可在任意位置可靠停住。”

七、将第10.3条修改为：

“挂车应装有后反射器。反射器应能保证夜间在其正前方150m处用前照灯照射时，在照射位置就能确认其反射光。”