附件3：

GB16151.12-2008《农业机械运行安全技术条件 第12部分：谷物联合收割机》国家标准第1号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于2009年6月10日批准，自2009年7月1日起实施。

GB16151.12-2008《农业机械运行安全技术条件 第12部分：谷物联合收割机》国家标准修改内容如下：

一、将前言中“本部分的3.1、3.3、3.9、3.11～3.22、4.2、4.4、4.5、7.2～7.9、9.1、9.4、9.5、10.1、10.2、10.5、11.1、11.2、12.2、12.4、12.5为强制性条款，其余条款为推荐性。”修改为：

“本部分的3.1、3.3、3.9、3.11～3.22、4.2、4.4、4.5、7.2～7.9、9.1、9.4、9.5、10.1、10.2、10.5、11.1、11.2、12.2、12.3、12.4、12.5、12.8、12.9、14.9为强制性条款，其余条款为推荐性。”

二、将前言中“增加了使用说明书、发动机编号、车架编号的要求；”修改为：

“增加了发动机型号、整机型号、出厂编号的打印要求；”

三、在第2章规范性引用文件中增加 “NY 345.2 联合收割机号牌”。

四、将第3.1条中的“…标牌应标明商标品牌、收割机型号、发动机标定功率、总质量、出厂编号、出厂年月及生产制造厂名。…”修改为：

“…标牌应标明商标或品牌、收割机型号、发动机标定功率、总质量、出厂编号、制造年月及生产制造厂名…。”

五、将第3.1条中的“…整机型号和出厂编号应打印在机架，对无机架的应打印在不能拆卸的构件上，易见且易于拓印的部位。打印字高为10 mm，深度不小于0.3 mm，型号在前，出厂编号在后。在出厂编号的两端应打印起止标记。” 修改为：

“…整机出厂编号应打印在机架上，对无机架的应打印在不能拆卸的构件上，易见且易于拓印的部位。打印字高为10 mm，深度不小于0.3 mm。在出厂编号的两端应打印起止标记。”

六、将第3.9条“收割机动态环境噪声和操作者操作位置处噪声（驾驶员耳位噪声）的限值应符合表１规定。”修改为：

“新注册收割机动态环境噪声和操作者操作位置处噪声（驾驶员耳位噪声）的限值应符合表１规定。”

七、将第3.10条修改为：

“链条、胶带、缆索、转轮、转轴等外露传动机件及风扇进风口、割刀端部、茎秆切碎器端部和发动机排气管高温处，会对人体产生伤害的地方，应设置防护板（罩、网）。”

八、删除第3.13条。

九、删除第3.14条。

十、将第3.16条、第3.16.1条、第3.16.2条、第3.16.3条、第3.16.4条、第3.16.5条、第3.16.6条、第3.16.7条和第3.17条合并修改为：

“扶手、梯子、通道、操作平台等应符合GB 10395.1 和GB 10395.7中的有关规定。”

十一、将第3.18条修改为：

“整机易发生危险部位应按GB 10395.1 的规定加设防护装置。可开启的防护装置上应有适当的安全标志。”

十二、将第3.21条修改为：

“自走式收割机应设置号牌座两处，分别在前面的中部或右部、后面的中部或左部。号牌座应能保证号牌安装牢固，并应按NY 345.2的要求预设水平安装孔。”

十三、将第3.22条修改为：

“轮式自走式联合收割机上应配备故障警告标志牌。”

十四、将第4.3条修改为：

“应有水温和机油压力的指示装置,且能正常工作。”

十五、将第7.7条修改为：

“停车制动装置应保证收割机向上或向下可靠停驻在，轮式在坡度为20%、履带式在坡度为25%的纵向干硬坡道上，时间大于5 min。”

十六、将第11.1条修改为：

“粮箱的分配螺旋输送器应有防护装置。”

十七、将第11.3条中的“…刀片顶点回转周围应至少有850 mm的安全距离。防护装置的下边缘离水平地面的高度如果小于1100 mm，安全距离可减至550 mm。”修改为：

“…刀片顶点回转圆周围应至少有850 mm的安全距离。防护装置的下边缘离水平地面的高度如果小于1100 mm，850 mm的安全距离可减至550 mm。

十八、增加第12.9条：

“无驾驶室的半喂入收割机应至少设置一块足够大的后视镜；其它收割机应至少设置两块足够大的后视镜，每侧一个，以保证行驶安全。”

十九、将第14.2条中表2修改为：

- 表2  照明和信号装置基本配置表

| 机型 | 前照灯 | 前位灯 | 后位灯 | 倒车灯 | 制动灯 | 后牌照灯 | 前转向 信号灯 | 后转向 信号灯 | 后反射器 | 作业照明灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式自走式 联合收割机 | √ | √ | √ | √ | √ | ― | √ | √ | √ | √ |
| 履带式（半喂入、全喂入） 联合收割机 | √ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | √ |
| 注：1.“√”表示应配置，“―”表示可选配置； 2.割幅在1.2 m以下的小型简易自走式收割机至少应配置前照灯和手持工作灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二十、将第14.3条修改为：

- “轮式自走式联合收割机应至少装有：前照灯（有远、近光）2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业照明灯2只（1只照射割台前方，1只照射卸粮区）。割幅大于等于3 m的应有危险报警闪光灯。有驾驶室的联合收割机应装驾驶室照明灯。”

二十一、将第14.4条修改为：

“履带式联合收割机应至少装有：前照灯2只、作业照明灯2只（1只照向割台前方，1只照向卸粮区）。半喂入联合收割机还应装有1只照射作物进入主滚筒情况的作业灯。”

二十二、将附录A修改为：

- 附录A

- (资料性附录)

- 各类收割机与本部分条款的对应表

| 条款号 | 轮式自走式联合收割机 | 履带式联合收割机 |  | 悬挂式联合收割机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 半喂入 | 全喂入 |  |
| 3.1 | √ | √ | √ | √ |
| 3.3 | √ | √ | √ | √ |
| 3.6 | √ | √ | √ | √ |
| 3.8 | √ | √ | √ | √ |
| 3.10 | √ | √ | √ | √ |
| 3.12 | √ | √ | √ | √ |
| 3.16 | √ | ― | √ | ― |
| 3.18 | √ | √ | √ | √ |
| 3.19 | √ | √ | √ | √ |
| 3.20 | √ | √ | √ | √ |
| 9.1～9.4 | √ | ― | √ | √ |
| 9.5 | √ | ― | ― | ― |
| 10.1～10.4 | √ | √ | √ | √ |
| 10.5 | √ | ― | √ | √ |
| 11.1 | √ | √ | √ | √ |
| 11.2～11.3 | √ | √ | √ | √ |
| 14.3 | √ | ― | ― | ― |
| 14.4 | ― | √ | √ | ― |
| 14.7 | √ | ― | ― | ― |
| 14.8 | √ | √ | √ | ― |
| 14.9 | √ | √ | √ | √ |
| 注：“√”表示适用本条款，“―”表示不适用本条款；其它没有列入的条款，分别适用于轮式自走式联合收割机和履带式（半喂入、全喂入）联合收割机。 |  |  |  |  |