ICS 65.060.50

B91

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—200×

全喂入联合收割机

燃料消耗量指标及测量方法

whole-feed combine harvester -  evaluation Index and measurement methods for fuel consumption

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

全喂入联合收割机

燃料消耗量指标及测量方法

- 1  范围

本标准规定了全喂入联合收割机燃料消耗量评价指标、燃料消耗量评价指标和限值、测量条件、修正系数等。

本标准适用于轮式和履带式全喂入联合收割机。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8097-2008 收获机械  联合收割机  试验方法

JB/T 5117-2006 全喂入联合收割机  技术条件

- 3  燃料消耗量评价指标和限值

3.1 燃料消耗量等级

轮式联合收割机在收割田块面积0.4 hm2～0.6 hm2小麦，产量为4500kg/hm2～6000kg/hm2，履带联合收割机在收割田块面积0.2 hm2～0.4 hm2早籼稻，产量为6000kg/hm2～7500kg/hm2，燃料消耗量应不大于表1的等级规定值（按照修约值比较），在其他情况下按3.4进行系数修正折算。

表1 燃料消耗量等级

| 燃料消耗量 | 燃料消耗量等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 每公顷作业油耗 kg/hm2 | 18.0 | 21.6 | 27.0 |

- 3.2全喂入联合收割机燃料消耗量限定值

全喂入联合收割机燃料消耗量限定值为3级。

- 3.3全喂入联合收割机燃料消耗量节能评价值

全喂入联合收割机燃料消耗量限定值为2级。

- 3.4燃料消耗量折算方法

现场试验条件工况下按公式(1)折算到标准条件下燃料消耗量。

qb=k1k2k3k4k5qs………………………………………… ⑴

式中：

qb —标准条件工况下单位耗热量的折算值，单位为千克/公顷每(kg/hm2)；

qs —现场试验条件工况下燃料消耗量的测定值，单位为千克/公顷每(kg/hm2)；

k1—田块面积修正系数；

k2—作物品种修正系数；

k3—作物产量修正系数；

k4—秸杆切碎修正系数；

k5—发动机功率修正系数。

- 4  测量条件

4.1 一般要求

4.1.1  被测联合收割机应符合JB/T 5117规定要求，并与随机技术文件相符。

4.1.2  整个测量期间，除按使用说明书的规定进行常规保养调整外，不允许做其他调整与换修。如确有需要，应经测量组织机构同意并在其监督下进行，随后重新做该测量，并将详情记入报告中。

4.1.3  测量时的轮胎不得有积泥和油污，且气压应符合联合收割机技术文件的规定或轮胎上标注的气压，最大误差不超±10kPa。

4.1.4  被测联合收割机应进行磨合。除另有规定外，磨合规范按该机随机技术文件规定。

4.1.5  进行测量前，被测联合收割机均应预热，使各部分达到正常工作温度。

4.1.6  测量时采用的燃料、冷却液、润滑油（脂）和制动液等，应符合该联合收割机技术文件或现行国家标准的规定；同一次测量应使用同一批次的燃料、冷却液、润滑油（脂）和制动液等。

4.1.7  测量时发动机应处于正常工作状态，转速应符合规定要求。

4.1.8  测量所用仪器设备应按国家有关规定进行检定或校准，并在检定或校准有效日期内。每次测量前应对测量所用仪器设备进行校验，保证符合测量准确度要求。

4.1.9  测量时应将一块田地作物全部收割完成。

4.2  测量仪器精确度

各种测量仪器的精确度应分别符合下列要求：

——燃料消耗量：0.5%；

——转速：1%；

——作业速度：0.5%；

——时间：0.1s；

——距离：0.1%；

——质量：1%；

——轮胎气压: 10 kPa。

附录A

(规范性附录)

轮式联合收割机燃料消耗量修正系数

田块面积修正系数k1；

| 田块面积 hm2 | 0.1～0.2 | 0.2～0.4 | 0.4～0.6 | 0.6～0.8 | 0.8～1.0 | >1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 1.06 |

作物品种修正系数k2；

| 作物品种 | 冬小麦 | 春小麦 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 1.0 | 0.98 |  |  |

作物产量修正系数k2；

| 作物产量 kg/hm2 | 3000～4500 | 4500～6000 | 6000～7500 | 7500～9000 | 9000～10500 | 4500～6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 0.98 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 0.98 |

秸杆切碎修正系数k4

| 秸杆切碎装置 | 带切碎装置收割 | 不带切碎装置收割 |
| --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 1.15 | 1.0 |

发动机功率修正系数 k5

| 发动机功率kW | ≤20 | 20～30 | 30～40 | 40～60 | 60～80 | >80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.0 | 1.02 | 1.04 |

附录B

(规范性附录)

履带联合收割机燃料消耗量修正系数

田块面积修正系数k1；

| 田块面积 hm2 | 0.1～0.2 | 0.2～0.4 | 0.4～0.6 | 0.6～0.8 | 0.8～1.0 | >1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 0.90 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |

作物品种修正系数k2；

| 作物品种 | 早籼稻 | 晚粳稻 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 1.0 | 0.95 |  |  |

作物产量修正系数k2；

| 作物产量 kg/hm2 | 4500～6000 | 6000～7500 | 7500～9000 | 9000～10500 | 10500～12000 | >12000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 0.98 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |

秸杆切碎修正系数k4

| 秸杆切碎装置 | 带切碎装置收割 | 不带切碎装置收割 |
| --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 1.15 | 1.0 |

发动机功率修正系数 k5

| 发动机功率kW | ≤20 | 20～30 | 30～40 | 40～50 | 50～60 | >60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数k1 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.0 | 1.02 | 1.04 |