ICS65.060

B90

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB

JB/T 8574-200×

代替JB/T 8574-1997

农机具产品编号规则

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准是对 JB/T 8574-1997《农机具产品编号规则》的修订，这次修订主要有以下改变：

——增加了深松机、免耕播种机、油菜籽收获机、甘蔗收获机、豆类收获机、玉米脱粒机等近十多年来农机新产品的型号；

——删去单一功能收割机的型号。

本标准自实施之日起，代替JB/T 8574-1997。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

农机具产品型号编制规则

1 范围

本标准规定了农机具产品型号的编制方法。

本标准适用于农机具产品型号的编制和管理。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13306-91 标牌

3 编制原则

3.1 农机具产品必须有牌号、名称和型号。产品中的零部件，应有其名称和代号，不同零部件的代号不得相同。

3.2 农机具产品的牌号、名称和型号由设计、生产单位根据本标准的规定进行编制，并报有关部门备案。

3.3 老产品、引进的产品技术和图样可采用原型号进行编制。

3.4 产品的标牌应符合GB/T 13306的规定。产品有商标时可不标注牌号。文字叙述时可按牌号、型号、名称顺序书写。

4 产品牌号

4.1 产品牌号主要用于识别产品的生产单位。产品牌号可用地名、物名和其他有意义的名词命名，列于产品名称之前。

4.2 产品转厂生产时，牌号可以改变，型号不得改变。

5 产品名称

5.1 产品名称应能说明产品的结构特点、性能特点和用途。产品名称应简明、通俗、易记。

5.2 产品名称一般应由基本名称和附加名称两部分组成。

基本名称表示产品的类别。

示例：犁、耙、播种机、碾米机。

附加名称用以区别相同类别的不同产品，应列于基本名称之前。

示例：圆盘耙、背负式喷雾器。

5.3 产品全称包括产品牌号、产品型号和产品名称三部分。

示例：丰收牌 2B-24 谷物播种机

6 产品型号

6.1 产品型号由汉语拼音字母（以下简称字母）和阿拉伯数字（以下简称数字）组成，表示农机具的类别和主要特征。

6.2 产品型号的编排顺序：

□  □    □  — □   □

改进代号：（字母、数字）

主参数代号：（数字）

特征代号： （字母）

小类分类代号：（字母）

大类分类代号：（数字）

6.3 产品型号依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

6.4 分类代号由产品大类代号和小类代号组成。

大类代号：由数字组成，按表1的规定。

表1 农机具产品大类代号

| 机具类别和名称 | 代号 | 机具类别和名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕耘和整地机械 | 1 | 农副产品加工机械 | 6 |
| 种植和施肥机械 | 2 | 运输机械 | 7 |
| 田间管理和植保机械 | 3 | 排灌机械 | 8 |
| 收获机械 | 4 | 畜牧机械 | 9 |
| 脱粒、清洗、烘干和贮存机械 | 5 | 其他机械 | （0） |
| 注：属于其他机械类的农机具在编制型号时不标出“0”。 |  |  |  |

小类代号：以产品基本名称的汉语拼音文字第一个字母表示。为了避免型号重复，小类代号的字母，必要时可以选取汉语拼音文字的第二个或其后面的字母。小类代号的选用参照表2。

注：为简化产品型号，在型号不重复情况下，小类代号应尽量少，个别产品可以不加小类代号。小类代号的选用参照表2。

6.5 特征代号：由产品主要特征（用途、结构、动力型式等）的汉语拼音文字第一个字母表示。为了避免型号重复，特征代号的字母，必要时可以选取汉语拼音文字的第二个或其后面的字母。

与主参数邻接的字母不得用“I”、“O”，以免在零部件代号中与数字混淆。

注：为简化产品型号，在型号不重复情况下，特征代号应尽量少，个别产品可以不加特征代号。特征代号的选用参照表2。

6.6 主参数代号：用以反映农机具主要技术特性或主要结构的参数，用数字表示。

6.7 改进代号：改进产品的型号在原型号后加注字母“A”表示，称为改进代号。如进行了几次改进，则在字母“A”后加注顺序号。

示例：2B-16A1 播种机，则表示是进行了第一次改进。

6.8 编制联合作业机具或多用途作业机具的型号时，应将其中主要作业机具的类别代号列于首位，其他作业机具的代号作为特征代号列于其后。

示例：播种施肥机 型号为 2BF-XX (B-播,F-肥,XX-行数)

6.9 产品型号在图样、技术文件、使用说明书、产品标牌上应完全一致。

表2 农机具产品型号

| 序号 | 机具类别和名称 | 类别代号 | 代表字 | 字母 | 主参数数字意义 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕耘和整地机械 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 犁 铧式犁 深耕犁 水田犁 栅条犁 圆盘犁 耕耙犁 滚子犁 无壁犁 翻转犁 | 1L 1L 1LH 1LS 1LT 1LY 1LB 1LG 1LW 1LF | 犁 深 水 条 圆 耙 滚 无 翻 | L1 SHEN SHUI TIAO YUAN PA GUN WU FAN | 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 犁体数;单犁体幅宽 | 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm 个; cm |
| 1.2 | 耙 钉齿耙 圆盘耙 缺口圆盘耙 弹齿耙 滚子耙 网状耙 水田耙 | 1B 1B 1BY 1BYQ 1BT 1BG 1BW 1BS | 耙 耙 圆 缺 弹 滚 网 水 | PA PA YUAN QUE TAN GUN WANG SHUI | 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 列数：工作幅宽 | m m m m m m 列：dm |
| 1.3 | 旋耕机 | 1G | 耕 | GENG | 工作幅宽 | cm |
| 1.4 | 耕整机 水田耕整机 旱田耕整机 | 1Z 1ZS 1Z | 整 水 | ZHENG SHUI | 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 | cm cm cm |
| 1.5 | 深松机 | 1SS | 深松 | SHEN SONG | 工作幅宽 | cm |
| 1.6 | 镇压器 | 1Y | 压 | YA | 工作幅宽 | m |
| 1.7 | 平地机 | 1P | 平 | PING | 工作幅宽 | m |
| 1.8 | 推土机 | 1T | 推 | PTUI | 工作幅宽 | m |
| 1.9 | 铲运机 | 1C | 铲 | CHAN | 斗的容积 | m3 |
| 1.10 | 开沟机 | 1K | 开 | KAI | 开沟深度 | cm |
| 1.11 | 台墒机 | 1S | 墒 | SHANG | 工作幅宽 | cm |
| 1.12 | 农用挖泥船 | 1W | 挖 | WA | 生产率 | m3/h |
| 2 | 种植和施肥机 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 播种机 谷物播种机 玉米点播机 棉花播种机 通用播种机 水稻直播机 牧草播种机 蔬菜播种机 免耕播种机 | 2B 2B 2BY 2BH 2BT 2BD 2BC 2BS 2BM | 播 播 玉 花 通 稻 草 蔬 免 | BO BO YU HUA TONG DAO CAO SHU MIAN | 行数 行数 行数 行数 行数 行数 行数 行数 行数 | 行 行 行 行 行 行 行 行 行 |
| 2.2 | 栽植机 水稻插秧机 水稻抛秧机 水稻摆秧机 蔬菜秧苗移栽机 烟草栽植机 | 2Z 2Z 2ZP 2PB 2ZS 2ZY | 栽 栽 抛 摆 蔬 烟 | ZAI ZAI PAO BAI SHU YAN | 行数 行数 以型式定主参数 行数 行数 行数 | 行 行 行 行 行 |
| 2.3 | 种植机 马铃薯种植机 甘薯种植机 甘蔗种植机 | 2C 2CM 2CG 2CZ | 种 马 甘 蔗 | ZHONG MA GAN ZHE | 行数 行数 行数 行数 | 行 行 行 行 |
| 2.4 | 拨秧机 | 2Y | 秧 | YANG | 工作幅宽 | m |
| 2.5 | 施肥机 | 2F | 肥 | FEI | 工作幅宽 | m |
| 2.6 | 地膜覆盖机 铺膜播种机 | 2M 2MB | 膜 播 | MO BO | 铺膜幅数 铺膜幅数 | 幅 幅 |
| 3 | 田间管理和植保机械 | 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | 中耕机 中耕追肥机 水田中耕机 | 3Z 3ZF 3ZS | 中 肥 水 | ZHONG FEI SHUI | 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 | m m cm |
| 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | 喷雾器(机) 压缩喷雾器 背负喷雾器 踏板喷雾器 间歇喷雾器 单管喷雾器 担架式喷雾机 喷杆喷雾机 喷粉机 喷雾喷粉机 弥雾机 烟雾机 消毒机 | 3W 3WS 3WB 3WT 3WJ 3WG 3WD 3WP 3F 3WF 3M 3Y 3D | 雾 缩 背 踏 间 管 担 喷 粉 粉 弥 烟 毒 | WU SUO BEI TA JIAN GUAN DAN PEN FEN FEN MI YAN DU | 以型式定主参数 药箱容积 药箱容积 额定流量 药箱容积 气室容积 流量 药箱容积 药箱容积 药箱容积 药箱容积 以型式定主参数 以形式定主参数 | L L L/min L L L/min L L L L |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 | 收获机械 割晒机 割捆机 谷物联合收割机 全喂入联合收割机 自走式 悬挂式(单动力) 悬挂式(双动力) 牵引式 半喂入联合收割机 自走式 悬挂式(单动力) 悬挂式(双动力)挂 牵引式 梳穗联合收割机 玉米收获机 自走式 悬挂式 牵引式 薯类收获机 甜菜收获机 棉花收获机 采茶机 电动采茶机 机动采茶机 人力采茶机 花生收获机 油菜籽收获机 甘蔗收获机 豆类收获机 青饲料收获机 茎杆切碎还田机 | 4 4S 4K 4L 4L 4LZ 4LD 4LS 4LQ 4LB 4LBZ 4LBD 4LBS 4LBQ 4LS 4Y 4YZ 4YG 4YQ 4U 4T 4M 4C 4CD 4CJ 4CR 4H 4Z 4G 4D 4Q 4J | 晒 捆 联 自 单 双 牵 半 自 单 双 牵 穗 玉 自 挂 牵 薯 甜 棉 采 电 机 人 花 籽 甘 D 青 茎 | SHAI KUN LIAN ZI DAN SHUANG QIAN BAN ZI DAN SHUANG QIAN SUI YU ZI GUA QIAN SHU TIAN MIAN CAI DIAN JI REN HUA ZI GAN DOU QING JING | 割幅 割幅 以形式定主参数 喂入量 喂入量 喂入量 喂入量 喂入量 割幅 割幅 割幅 割幅 割幅 割幅 行数 行数 行数 行数 行数 行数 行数 割幅 割幅 割幅 割幅 以型式定主参数 割幅 行数 行数 喂入量 工作幅宽 | m cm kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s cm cm cm cm cm cm 行 行 行 行 行 行 行 cm cm cm cm cm 行 行 kg/s cm |
| 5 | 脱粒、清选、烘干和 贮存机械 | 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | 脱粒机 纹杆式脱粒机 弓齿式脱粒机 玉米脱粒机 | 5T 5T 5TG 5TY | 脱 弓 玉 | TUO GONG YU | 滚筒工作长度 滚筒工作长度 滚筒工作长度 滚筒工作长度 | cm cm cm cm |
| 5.2 | 清选机 风筛清选机 比重清选机 圆筒筛清选机 窝眼筒清选机 复式清选机 | 5X 5X 5XZ 5XY 5XW 5XF | 选 重 圆 窝 复 | XIAN ZHONG YUAN WO FU | 生产率 生产率 生产率 生产率 生产率 生产率 | t/h t/h t/h t/h t/h t/h |
| 5.3 | 种子包衣机 | 5B | 包 | BAO | 生产率 | t/h |
| 5.4 | 扬场机 | 5Y | 扬 | YANG | 生产率 | t/h |
| 5.5 | 烘干机 粮食烘干机 种子烘干机 籽棉烘干机 | 5H 5H 5HZ 5HM | 烘 种 棉 | HONG ZHONG MIAN | 生产率 生产率 生产率 生产率 | t/h t/h t/h t/h |
| 5.6 | 热风炉 | 5L | 炉 | LU | 以形式定主参数 |  |
| 5.7 | 金属筒仓 | 5C | 仓 | CANG | 直径 | m |
| 5.8 | 输粮机 | 5S | 输 | SHU | 生产率 | t/h |
| 5.9 | 种子加工成套设备 | 5ZT | 种 套 | ZHONG TAO | 生产率 | t/h |
| 6 | 农副产品加工机械 | 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | 碾米机械 碾米机 砻谷机 谷糙分离机 砻碾组合米机 碾米加工成套设备 | 6N 6N 6NL 6NG 6LN 6NT | 碾 碾 砻 谷 砻 碾 套 | NIAN NIAN LONG GU LONG NIAN TAO | 米辊直径 以型式定主参数 以型式定主参数 生产率 生产率 | cm kg/h t/h |
| 6.2 | 小麦粉加工机械 打麦机 洗麦机 磨粉机 磨粉机(圆筛) 磨粉机(方筛) 小麦粉加工成套设备 | 6F 6FD 6FX 6F 6FY 6FF 6FT | 粉 打 洗 粉 圆 方 套 | FEN DA XI FEN YUAN FANG TAO | 筛筒直径 甩干筒直径 磨辊长度 磨辊长度 生产率 | cm cm cm cm t/h |
| 6.3 | 榨油机械 榨油机 螺旋榨油机 液压榨油机 毛油精炼成套设备 | 6Y 6Y 6YL 6YY 6YT | 油 油 螺 液 套 | YON YON LUO YE TAO | 以型式定主参数 榨螺直径 柱塞直径 处理毛油量 | mm mm kg/h |
| 6.4 | 棉花加工机械 清理机 籽棉清理机 皮棉清理机 轧花机 皮辊轧花机 锯齿轧花机 剥绒机 棉花打包机 | 6M 6MQ 6MQZ 6MQP 6MY 6MYP 6MY 6MR 6MD | 棉 清 籽 皮 轧 皮 绒 打 | MIAN QING ZI PI YA PI RONG DA | 以型式定主参数 滚筒数量;长度 滚筒直径 以型式定主参数 皮辊工作长度 锯片片数 锯片片数 工作压力 | 个,cm mm cm 片 片 kPa |
| 6.5 | 茶叶加工机械 茶叶杀青机 滚筒式茶叶杀青机 锅式茶叶杀青机 槽式茶叶杀青机 茶叶揉捻机 茶叶炒干机 扁形茶炒制机 茶叶烘干机 流化床茶叶烘干机 茶叶风选机 茶叶拣梗机 茶叶抖筛机 切茶机 辊式切茶机 圆片切茶机 | 6C 6CS 6CST 6CSG 6CSC 6CR 6CC 6CCB 6CH 6CHC 6CF 6CJ 6CD 6CQ 6CQG 6CQY | 茶 杀 筒 锅 槽 揉 炒 扁 烘 床 风 拣 抖 切 辊 圆 | CHA SHA TONG GUO CAO RON CHAO BIAN HONG CHUANG FENG JIAN DOU QIE GUN YUAN | 以型式定主参数 滚筒内径 锅口内径 槽锅内径 揉桶直径 炒干桶锅直径 锅长度 以型式定主参数 有效干燥面积 分选箱有效宽度 拣床有效宽度 以型式定主参数 以型式定主参数 辊数,辊长 刀片直径 | cm cm cm cm cm cm dm2 cm cm 个,cm cm |
| 6.6 | 果蔬脆片加工机械 | 6G | 果 | GUO | 以型式定主参数 |  |
| 6.7 | 鲜磨芋精粉加工机械 | 6X | 鲜 | XIAN | 以型式定主参数 |  |
| 6.8 | 淀粉加工机械 | 6D | 淀 | DIAN | 以型式定主参数 |  |
| 6.9 | 剥壳机 花生剥壳机 棉籽剥壳机 | 6B 6BH 6BM | 剥 花 棉 | BO HUA MIAN | 生产率 生产率 生产率 | kg/h kg./h kg/h |
| 7 | 运输机械 | 7 |  |  |  |  |
| 7.1 | 胶轮车 | 7J |  | JIAO | 额定载重量 | kg |
| 7.2 7.3 | 挂车 半挂车 全挂车 自卸挂车 农用运输车 | 7C 7CB 7C 7CX 7Y | 胶 车 半 卸 | CHE BAN XIE YUN | 额定载重量 额定载重量 额定载重量 额定载重量 额定载重量 | t t t t kg |
| 7.4 | 挂机挂浆 挂机 挂浆 舷侧推进器 直联挂机 舵浆机 | 7G 7G 7GJ 7GC 7GZ 7GD | 运 挂 挂 浆 侧 直 舵 | GUA GUA JIANG CE ZHI DUP | 配套动力功率 配套动力功率 配套动力功率 配套动力功率 配套动力功率 配套动力功率 | kW kW kW kW kW kW |
| 8 | 排灌机械 | 8 |  |  |  |  |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 | 喷灌机 离心泵 自吸泵 混流泵 轴流泵 潜水泵 水轮泵 水井钻机 冲水式水井钻机 回转式水井钻机 | 8P 8L 8X 8H 8Z 8Q 8S 8J 8JC 8JZ | 喷 离 吸 辊 轴 潜 水 井 冲 转 | PEN LI XI HUN ZHOU QIAN SHUI JING CHONG ZHUAN | 配套动力 流量,扬程 流量,扬程 流量,扬程 流量,扬程 流量,扬程 流量,扬程 钻井深度 钻井深度 钻井深度 | kW m3/h.m m3/h.m m3/h.m m3/h.m m3/h.m m3/h.m m m m |
| 9 | 畜牧机械 | 9 |  |  |  |  |
| 9.1 | 牧草收获机械 割草机 搂草机 集草机 垛草机 压捆机 | 9G 9L 9J 9DC 9Y | 割 搂 集 垛草 压 | GE LOU JI DUO CAO YA | 工作幅宽 工作幅宽 工作幅宽 额定起重量 以型式定主参数 | m m m kg |
| 9.2 | 饲料加工机械 铡草机 饲料打浆机 饲料粉碎机 饲料混合机 饲料破碎机 饲料分级筛 颗粒饲料压制机 膨化颗粒饲料机 饲料加工成套设备 | 9Z 9D 9F 9H 9P 9S 9K 9PK 9LT | 铡 打 粉 混 破 筛 颗 膨 料 套 | ZHA DA FEN HUN PO SHAI KE PENG LIAO TAO | 生产率 转子直径 转子直径 生产率 压辊长度 筛宽 配套动力 螺杆直径 生产率 | t/h cm cm kg/h mm mm kW mm t/h |
| 9.3 | 饲养机械 喂料机 螺旋弹簧式喂料机 链式喂料机 饮水器 乳头式饮水器 杯式饮水器 清粪机 牵引式乱板清粪机 鸡笼 孵化机 育雏保温伞 | 9W 9WT 9WL 9S 9SR 9SB 9F 9FQ 9L 9F 9Y | 喂 弹 链 水 乳 杯 粪 牵 笼 孵 | WAI TAN LIAN SHUI RU BEI FEN QIAN LONG FU YU | 以型式定主参数 弹簧直径 链节距 以型式定主参数 阀杆直径 杯容积 以型式定主参数 刮粪板宽度 层数、饲养只数 容蛋量 伞口面积 | mm mm mm mL mm 只 m2 |
| 9.4 | 畜产品采集加工机械 剪羊毛机 挤奶器 牛奶分离机 | 9M 9J 9N | 育 毛 挤 奶 | MAO JI NAI | 剪头数 挤奶杯数 生产率 | 个 个 L/h |
| 0 | 其他机械 |  |  |  |  |  |
|  | 投铒机 增氧机 叶轮增氧机 网箱养鱼设备 草坪修剪机 草坪修边机 | TE Z ZY W CJ CB | 投铒 增 叶 网 草剪 草边 | TOU ER ZENG YE WANG CAO JIAN CAO BLAN | 以型式定主参数 以型式定主参数 配套动力 以型式定主参数 配套动力 配套动力 | KW KW kW |