ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB 10395.6—201×

代替GB 10395.6-2006

农林机械  安全  第6部分：

喷雾机和液态肥料撒布机

Agricultural and forestry machinery－Safety

－Part 6：sprayer and liquid fertilizer distributors

（ISO 4254-6：2009，MOD）

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本部分的全部技术内容为强制性。

GB 10395《农林机械  安全》分为：

——第1部分：总则；

——第2部分：自卸挂车；

——第3部分：厩肥撒施机；

——第4部分：林用绞盘机；

——第5部分：驱动式耕作机械；

——第6部分：喷雾机和液态肥料撒布机；

——第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机；

——第8部分：排灌泵和泵机组；

——第9部分：播种、栽种和施肥机械；

——第10部分：手扶（微型）耕耘机；

——第11部分：动力草坪割草机；

——第12部分：便携式动力绿篱修剪机；

——第13部分：后操纵式和手持式动力草坪修剪机和草坪修边机；

——第14部分：动力粉碎机和切碎机；

——第15部分：配刚性切割装置的动力修边机；

——第16部分：马铃薯收获机；

——第17部分：甜菜收获机；

——第18部分：软管牵引绞盘式喷灌机；

——第19部分：中心支轴式和平移式喷灌机；

——第20部分：捡拾打捆机；

——第21部分：动力摊草机和搂草机；

——第22部分：前装载装置；

……

本部分是GB 10395《农林拖拉机和机械  安全技术要求》的第6部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用重新起草法修改采用ISO 4254-6：2009《农业机械  安全  第6部分：喷雾机和液态肥料撒布机》（英文版）。

本部分与ISO 4254-6：2009相比存在以下技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线（|）进行了标示：

——根据我国喷雾机产品特点，在“范围”中取消了“仅单人操作”及“本部分不适用于步行操作的喷雾机”的规定，扩大标准适用范围；并对背负式喷雾机（器）和手持式喷雾装置的具体类型作了说明；

——引用了采用国际标准的我国标准，其中部分引用的我国标准并非等同采用国际标准；

——增加了“5.1.4  喷雾机在最大工作压力作业时，各零部件及连接处应密封可靠，不应出现农药和其它液体泄漏现象”；

——删除了ISO 4254-6：2009的5.3.1和5.3.3的条注；

——将“5.9  停止喷雾的手动控制装置”中的“驾驶员座位处”改为“驾驶员座位可触及区域内”；

——增加了“5.14  自走式喷雾机的其他要求”；

——将7.2.2中“装载质量”和“药液箱额定容积”合为一项。

为便于使用，本部分还对ISO 4254-6：2009做了下列编辑性修改：

a)“ISO 4254的本部分”改为“本部分”；

b) 删除ISO 4254-6：2009的前言。

本部分代替GB 10395.6-2006《农业机械  安全  第6部分：喷雾机和液态肥料撒布机》，与GB 10395.6-2006相比，主要技术变化如下：

——删除了对药液箱额定容量、加药孔直径和加药口过滤网的要求；

——删除了“药液箱额定容量大于800L的喷雾机应配置加化学药液（如农药）的装置，以使化学药液不需要通过人工经药液箱加液口加注。”

——删除了背负式喷雾喷粉机相关的药箱总成气密性、叶轮超转速试验的要求；

——删除了手动喷雾器相关的药液箱坠落试验、放气安全阀的要求；

——删除了空气室和喷射部件耐压性能的要求；

——删除了可供选择的配件的要求；

——增加了重大危险清单（第6章）；

——增加了喷雾机稳定性的要求（5.2）；

——增加了前悬挂喷杆和喷杆高度调节装置的要求（5.3.1、5.3.3）；

——增加了防止全身进入药液箱和加药口位置的要求（5.4.1、5.4.2）；

——增加了挂接和间隔区域的要求（5.11）；

——增加了维修和保养的要求（5.12）；

——增加了设计阶段减少噪声的要求（5.13）；

——增加了设计阶段减少噪声的要求（5.13）；

——增加了自走式喷雾机的制动性能、照明性能和反光镜等其他要求（5.14）；

——增加了安全要求和保护措施的判定（第6章）；

——细化了使用说明书的有用信息要求（7.1）；

——细化了喷雾机标志的要求（7.2）。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分负责起草单位：中国农业机械化科学研究院、国家植保机械质量监督检验中心、国家农机具质量监督检验中心、中国农机产品质量认证中心。

本部分主要起草人：

本部分的历次版本发布情况为：

——GB 10395.6－1999、GB 10395.6－2006。

农林机械  安全  第6部分：喷雾机和液态肥料撒布机

- 1  范围

本部分与GB 10395.1一起规定了设计和制造用于喷撒农药和液态肥料的自走式、车载式、悬挂式、半悬挂式、牵引式以及便携式、担架式、手推车式等型式喷雾机的安全要求及其符合性判定方法。本部分还规定了制造厂应提供的安全操作信息（包括遗留风险）的类型。

本部分不适用于：

——背负式喷雾机（器），包括背负式气力喷雾机、背负式动力喷雾机、背负式电动喷雾器、用摇杆操作液泵的背负式喷雾器、背负式压缩喷雾器、背负式烟雾机等；

——航空喷雾机；

——手持式喷雾装置，包括间歇喷雾器、滑管式喷雾器、手持电动离心喷雾机、手持式电动气力超低量喷雾器、手持式喷枪等。

当本部分的要求与GB 10395.1的规定不同时，对于按本部分条款设计制造的喷雾机，本部分优先于GB 10395.1。

本部分与GB 10395.1一起给出了喷雾机和液态肥料撒布机按预定及制造商给定的条件使用时的重大危险、危险状态和危险事件（见第4章），但不包括由下列原因引起的危险：

——自动运行的高度调节系统；

——静电现象；

——电磁兼容性；

——除噪声以外的环境危险；

——由于缺乏有效方法保持驾驶室内空气质量而吸入喷洒的化学品；

——骑跨驾驶的自走式喷雾机的倾翻和侧翻；

——振动（需声明的除外）；

——灰尘排放；

——烧伤；

——动力传递运动部件（有防护和屏障强度要求的除外）；

——控制系统的安全和可靠性；

——自走式机器的行走功能。

注：GB/T 21398规定了评价所有移动式农业机械电磁兼容性的测试方法和验收规范。

本部分不适用于本文件发布日期之前生产的喷雾机和液态肥料撒布机。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6236-2008农林拖拉机和机械 驾驶座标志点(ISO 5353：1995，MOD )

- GB 10395.1-2009 农林机械  安全  第1部分：总则（ISO 4254-1:2008，MOD）

GB/T 15706.1-2007机械安全 基本概念与设计通则 第1部分：基本术语和方法(ISO 12100-1：2003，IDT)

GB/T 15706.2-2007机械安全 基本概念与设计通则 第2部分：技术原则(ISO 12100-2：2003，IDT)

- GB/T 20085-2006  植物保护机械  词汇（ISO 5681：1992，MOD）

- GB 23821-2009  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离（ISO 13857：2008，IDT）

- 3  术语及定义

GB/T 20085、GB/T 15706.1中确立的及以下术语适用于部分。

- 3.1

喷雾机（器）  sprayer

喷撒农药和液态肥料的机（器）具。

3.2

航空喷雾机 aerial sprayer

装载在飞机或直升机上的喷雾机。

- 4  重大危险清单

表1给出了本部分涉及的喷雾机和液态肥料撒布机的重大危险、危险状态和危险事件。在风险评估中这些危险被识别为重大，需要设计者和制造者消除或减少风险。

必须注意GB 10395本部分规定的安全要求适用于给定机器的每个重大危险，并确保完成风险评估。

表1  喷雾机和液态肥料撒布机相关的重大危险一览表

| 编号 | 危险、危险状态或事件 | 造成危险的原因 | GB10395.1-2009的条款编号 | 本部分的条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械危险 |  |  |  |
| 1.1 | 挤压危险 | 喷杆折叠或展开，校准，挂接间隔区空间不足，控制系统失效 | 4.7，4.14.5，5.1.3.3，5.2 | 5.1，5.3，5.11，5.3.3，7.1 |
| 1.2 | 剪切危险 | 喷杆折叠或展开，校准，控制系统失效 | 4.4，4.8，5.1.4 | 5.1，5.3.2，5.3.3，7.1 |
| 1.3 | 切割或切断危险 | 喷杆折叠或展开，校准， | 4.1，4.14.5，6.4 | 5.1，5.3.2 |
| 1.4 | 缠绕危险 | 风机和动力输出万向节传动轴卷入 | 4.1，4.14.5，5.1.4，5.2 | 5.1，5.7 |
| 1.5 | 撞击危险 | 处于运输位置折叠状态的喷杆动作，挂接间隔区空间不足 | 4.1，4.14.3，5.1.4，5.2 | 5.1，5.3.2，5.11 |
| 1.6 | 高压液体喷射危险 | 承压零部件（如软管）的爆裂 | 4.10.2 | 5.6，5.8 |
| 2 | 电气危险 |  |  |  |
| 2.1 | 人员与带电零件的接触（直接接触）或与在短路条件下带电零件的接触（间接接触） | 喷杆与上方电线接触 | — | 5.3.2，7.1，7.2 |
| 3 | 噪声产生的危险 |  | 4.2，8.1.q），附录B | 5.13 |
| 4 | 材料和物质导致的危险 |  |  |  |
| 4.1 | 接触或吸入有害液体、气体、水雾、烟雾和粉尘导致的危险 | 与化学品接触（带前置喷杆的自走式喷雾机喷雾、加注或排放药液箱及处理化学品时） | 4.10，4.12，5.4，5.6，8.1 | 5.1，5.3.1，5.4，5.8，5.9，5.10，5.12 |
| 5 | 机器设计忽略人体工程学导致的危险 |  |  |  |
| 5.1 | 不健康的姿势或用力过度 | 调整喷杆高度需要过大的操作力，药液箱加药口位置不当，挂接间隔区空间不足 | 4.4.3，4.4.5，4.5.1，4.14.3，5.2 | 5.3.3，5.4.1，5.11 |
| 5.2 | 手-臂或脚-腿的人体结构考虑不周 | 药液箱加药口位置不当，挂接间隔区空间不足 | 4.5.2.3，4.6.1，4.6.3，5.1.1，5.1.4，5.1.5 | 5.4.1，5.11 |
| 5.3 | 手动操纵件的设计、位置或标志不当 | 药液箱加药口位置不当，与喷杆接触 | 4.4，4.6，5.1.1，6.1 | 5.3.2，5.3.3，5.9 |
| 6 | 意外起动 |  |  |  |
| 6.1 | 中断后恢复能量供应 |  | 4.4，6.1 |  |
| 7 | 动力供应故障 | 喷杆跌落 | 4.8，6.5 | 5.3.3，7.1 |
| 8 | 作业过程中零件破裂 |  | 4.7，4.8，4.9，4.10 | 5.1.2 |
| 9 | 物体跌落或液体喷出 | 承压软管失效 | 4.10 | 5.6，5.8 |
| 10 | 丧失稳定性/机器翻倾 | 停车或人工操作时展开喷杆导致稳定性不足 | 5.2，6.2 | 5.2，7.1 |
| 10.1 | 机器减速、停车和停放到固定位置的能力不足 | 机器行进 | 5.1.2.3 | 5.1.2 |
| 11 | 因机器因素导致人员打滑、摔倒和跌落 | 药液箱加药口位置不当，操作者工作台通道或攀登装置不当 | 4.5，4.6.1，4.6.2.3，4.6.3，4.6.4，4.14，5.4 | 5.4.1 |
| 移动导致的其他危险、危险状态和危险事件 |  |  |  |  |
| 12 | 与行走功能相关的危险 |  |  |  |
| 12.1 | 启动发动机时的动作 | 机器处于运输位置时喷杆打开 | 5.1.8 | 5.3.2 |
| 13 | 与工作位置相关的危险 |  |  |  |
| 13.1 | 进入、停留或离开工作位置时人员跌倒 | 药液箱加药口位置不当 | ,4.5，4.6.1，4.6.2 c） | 5.4.1 |
| 13.2 | 工作位置处视野不良 |  | 5.1.7 | 5.1.2 |
| 13.3 | 照明不足 |  | 5.1.7.3 | 5.1.2 |
| 14 | 控制系统导致的危险 |  |  |  |
| 14.1 | 手动操纵件位置不当 | 操作者与喷杆接触 | 6.1 | 5.3.3 |
| 14.2 | 手动操纵件设计、标志和操作图示不当 | 药液箱加药口位置不当，与喷杆接触，操纵力不合适，喷杆与上方电线接触 | 4.4，6.1 | 5.3.2，5.3.3，5.9 |
| 15 | 动力源和动力传递系统导致的危险 |  |  |  |
| 15.1 | 接合产生的危险 | 挂接间隔区空间不足 | 5.2.1，6.3 | 5.11，7.1 |
|  |  | 动力传递系统 | 6.4 |  |

- 5  安全要求和/或防护措施

- 5.1  一般要求

- 5.1.1  机器应符合本章的安全要求和/或防护措施。

此外，对于本部分未涉及的不属于重大危险的相关危险，机器的设计应遵循GB/T 15706.1-2007第5章的原则。对于这些危险，GB/T 15706.2可作为导则使用。

安全要求和/或防护措施符合性的判定按第6章进行。

- 5.1.2  除非本部分作出其他的规定，机器应符合GB 10395.1的要求。

- 5.1.3  机器应允许进行处置和操作，包括穿戴符合7.1 f）要求的个人防护设备加注药液和维护。

5.1.4  喷雾机在最大工作压力作业时，各零部件及连接处应密封可靠，不应出现农药和其它液体泄漏现象。

- 5.2  稳定性

- 5.2.1  一般要求

机器的设计应按GB 10395.1-2009 第6.2.1条规定保证其稳定性。（见7.1 k）。

- 5.2.2  装有滚轮用于拆卸时手动操纵的悬挂式机具

装有运输滚轮用于手动操纵的机器应设计稳定，避免发生侧翻。

- 5.3  喷杆

- 5.3.1  前悬挂喷杆

为保护驾驶员远离雾流，装有前悬挂喷杆的自走式机器应安装下列装置之一：

——驾驶室，或；

——座位标志点符合GB/T 6236-2008第3章要求、位于喷杆最大工作高度上方至少1000 mm的驾驶员座位；或

——设有减少操作者与雾流接触的装置（如护罩）。

见7.1.g）。

- 5.3.2  喷杆折叠

- 5.3.2.1  为减小工作时与上方电线接触的风险，喷杆折叠和展开时的高度应不超过4 m。见7.1 d）和7.1.j）。

上述要求不适用于折叠的喷杆从运输位置放下时，也不适用于将折叠的喷杆收回到运输位置时。

- 5.3.2.2  可人工折叠/展开的喷杆应在距最近的铰接处至少300 mm处设置两个手柄。如果设计符合人体工程学且清晰标志，手柄可利用喷杆的一部分。

对于动力折叠/展开的喷杆，其控制装置应为持续控制式，且手动控制装置应位于喷杆旋转区域以外。

应设有防止喷杆在运输位置时产生移动的装置。如果该锁定装置是不直接安装在液压缸上的液压阀，则液压阀和油缸之间的连结管路至少应能承受额定最大压力四倍的压力。见7.1.d）。

喷杆的解锁和展开应由操作者进行单独的操作完成。

- 5.3.3  喷杆高度的调节

调节喷杆高度所需手动操纵力应不超过250 N。

如采用机械装置调节喷杆高度，该调节装置应能防止自行滑落，且至少能承受喷杆重量1.3倍的额定载荷。

机械调节装置应能在地面操作，或在符合GB 10395.1-2009第4.5.2条的工作台上操作。

对于采用手动控制的动力高度调节系统，应能在驾驶员座位操作手动控制装置，且应为持续控制式。

对于采用自动控制的动力高度调节系统，应能在驾驶员座位控制该系统。

为保证操作者避免由于喷杆高度调节控制回路失效引起的挤压和剪切危险，机器应安装：

——在液压失效时限制喷杆最大下降速度不超过10 mm·s-1的装置，或；

——当喷杆距地面最小高度为500 mm时能使喷杆停止下降的装置。如果调节高度需要降低至500 mm以下，安全装置应能防止喷杆降至该选定高度以下，并且只有在专门且独立的操作下才能降喷杆降低此高度。

如果安全装置是不直接安装在液压缸上的液压阀，则液压阀与液压缸之间的连接管路应至少能承受额定最大液压压力四倍的压力。

- 5.4  药液箱

- 5.4.1  防止全身进入药液箱

为减小进入药液箱的风险，任何直径大于400 mm的开口，或大于400 mm×300 mm的矩形开口，应装有使用工具才能打开的格栅。格栅的孔口应不超过上述尺寸。见7.1.h）和7.2.2。

- 5.4.2  防止与化学品接触

为减小加注或清洗时暴露于化学品中的风险，应采取下列措施之一：

——喷雾机应配备抽吸用的药剂箱或等效装置；或

——药液箱加药口距地面或操作台的高度应不超过1300mm；在操作者加注位置，从加药口边缘距喷雾机上可能妨碍操作的任何部件的外边缘之间的水平距离应不超过300 mm。见图1。

单位为毫米

图例

1——操作者加注位置

图1  手动加注药剂的最大距离

药液箱的实际总容量至少应比额定容量大5%。

药箱盖应当：

——使用链子等连接在机器上；

——装有固定装置，通过可靠的机械动作或螺纹联结保证药箱盖处于关闭位置；

——使用密封圈等措施能防止药液泄漏。

加注或排出药液时操作者应能看到液面指示。药液箱上应标明其额定容积。

药液箱上应安装不承受压力的压力补偿装置，使药液在排出和加注过程中时处于大气压下。见7.1.b）。

- 5.4.3  排放时防止与药液接触

排放药液时应避免操作者与药液接触。如果符合下列条件则认为满足该要求：

——不使用工具可打开排液口（如使用开关等）；且

——液流沿确定的方向远离操作者。

喷雾机处于水平位置时，排放装置应能完全排放残留液体。

在排液口处应能收集药液而不污染操作者或机器零件（如机架）。

药液箱排液口应设置在不易触及处或加装防护装置，以避免意外开启。见7.1.f）和7.1.l）。

- 5.5  压力指示计（压力表）

喷雾机应装有压力指示计（压力表）。

在驾驶员座位上应能清晰读取工作压力值（允许在回头或扭转上半身的情况下）。

对于模拟量显示的压力表，其表盘的最小直径应为：

——如果压力表安装在位于操作者手臂可触及区域内的控制装置上，或位于三点悬挂装置挂接点形成的平面和拖拉机之间，63mm；

——其他情况，100mm。

压力表壳体应与药液隔离。

压力表上应标明超过最大工作压力的压力，例如对于模拟量显示的压力表用红色标记，对于数显压力表，当压力达到最大工作压力时通过声音或光信号指示。见7.1.n）。

- 5.6  过压保护装置

喷雾机应设置安全装置，以防止压力超过管路系统最大工作压力1.2倍。

安全装置的调整应受保护，以避免擅自或意外更改。安全装置动作时，不应导致管路系统出现液体溢出或泄漏现象。

- 5.7  风机

如喷雾机配备风机，应符合下列要求：

——风机应设置在安全区域，或采取防护措施，以避免操作者操作喷雾机时被吸入，或被排出的异物所伤害；

——应设置防护装置，以防止接近风机。防护装置可以是防护板，也可以是孔口符合GB23821-2009表1、表3、表4和表6规定的防护网；

——当风机的驱动不是独立控制而来自于液泵时，应能在地面或工作台将风机动力从液泵处断开。见7.1.i）。

- 5.8  输送液体的软管

对于带有驾驶室的自走式喷雾机，软管不应位于驾驶室内。对于不带驾驶室的自走式喷雾机，软管及其连接装置应设置防护板，以避免操作者接触到泄漏的药液。

所有承压软管应有直接标明最大工作压力的永久标志。

软管及其连接装置的最大工作压力至少应等于管路系统的最大工作压力。见7.1.n)、7.2.2和7.2.4。

- 5.9  停止喷雾的手动控制装置

每台机器的驾驶员座位可触及区域内应配备停止喷雾的手动控制装置，以便安全停止喷雾（例如管路系统中串联布置两个阀门）。当操作手动控制装置停止喷雾时，每个喷嘴滴漏量应减到最小。

- 5.10  清洗水箱

每台喷雾机应配有体积至少15 L的清洗水箱供操作者使用（例如当人员与化学品接触后）。水箱应与机器其他部件完全隔离，且应安装不使用工具即能容易打开、不需持续按压的开关。见7.2.2。

- 5.11  挂接和间隔区域

对悬挂式机器，喷雾机和拖拉机之间应保证足够的空间，用于连接传动部件（如动力传递部件）和/或控制元件（如电气/液压远程控制装置）。该要求应通过下列措施实现：

——至少有一侧符合图2给出的间隔区尺寸，以便在挂接喷雾机后能连接传动和/或转向部件；或：

——传动部件和/或转向部件按图2所示的间隔区设计，以便在挂接喷雾机之前能先连接到位。

5.12  维修和保养

- 单位为毫米

图2  间隔区域

当药液箱内加注到额定容积时，应能对液泵和过滤器进行维修和保养操作而不会导致药液泄漏。这可通过将部件布置在适当位置、安装开关或阀门进行阻断等方法来实现。见7.1和7.2.3。

- 5.13  设计阶段减少噪声

喷雾机作业时其主要噪声源为拖拉机和风机（若安装）。合理进行齿轮、传动装置、叶片和液泵的设计可作为设计阶段减少噪声的措施。

5.14  自走式喷雾机的其他要求

5.14.1  喷雾机以最高行驶速度或20km/h（如果最高行驶速度大于20km/h时）制动时，制动距离不大于6m或制动减速度不小于2.94m/s2。采用驻车制动器进行驻车制动时，喷雾机应能沿上下坡方向可靠地停在斜度为20％（11.3°）的干硬坡道上，锁定装置应锁定可靠，没有外力作用不应自动松脱。

5.14.2  喷雾机应至少有二个前照灯，一个工作灯，一个仪表灯，一个驾驶室顶棚灯，二个制动灯，前后各二个转向信号灯，危险信号警告装置，前后位灯。18kW以下的自走式植保机械可不安装仪表灯。

5.14.3  带驾驶室的喷雾机应在左、右侧各装1面后视镜，不带驾驶室的喷雾机应至少设置一个后视镜。

- 6  安全要求和保护措施的判定

第5章给出的安全要求可通过检查、计算或测试等方法进行判定。

GB 10395.1要求的判定方法在GB 10395.1中规定。

本部分给出的要求，可以通过表2给出的判定方法进行验证。

表2  本部分给出的安全要求和/或保护措施的符合性判定方法

| 条款 | 判定项目 | 目测 | 性能测试检查 | 测量 | 规程/参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 稳定性 |  | √ |  | 应按GB10395.1第6.2.1条加满药液箱验证。 喷杆处于折叠状态。 如任意方向保持稳定则通过验证 |
| 5.2.2 | 装有滚轮用于拆卸时手动操纵的悬挂式机器倾翻 |  | √ |  | 将机器置于水平平坦表面。 以1m/s的速度向每个滚动的方向推动机器，在垂直于机器运动方向上固定一50mm高的矩形障碍物。 机器不应侧翻。 |
| 5.3.1 | 带有前悬挂喷杆的喷雾机操作者的防护 | √ |  | √ |  |
| 5.3.2.1第1段 | 工作时喷杆折叠 |  |  | √ | 4m高度应在机器处于水平地面时测量 |
| 5.3.2.2 | 手柄 |  |  | √ |  |
| 5.3.2.2 | 限位装置 |  |  | √ |  |
| 5.3.3 | 喷杆高度的调节 |  | √ | √ |  |
| 5.4.1 | 防止进入药液箱、与化学品接触 | √ |  | √ |  |
| 5.4.2 | 防止化学品溢出、渗漏 | √ |  |  |  |
| 5.4.3 | 排放时防止与药液接触 | √ |  |  |  |
| 5.4.3 | 排放装置 |  | √ |  | 排放5min后药液箱底部无可见积水时可认为残留液体完全排空。 |
| 5.5 | 压力指示计（压力表） | √ |  | √ |  |
| 5.6 | 限压安全装置 | √ |  |  |  |
| 5.7 | 风机 | √ |  | √ | GB 23821-2009的表1、3、4和6。 |
| 5.8 | 输送药液的软管 | √ |  |  |  |
| 5.9 | 停止喷雾的手动控制装置 |  | √ |  | 当操作手动控制装置停止喷雾后，5min内每个喷嘴滴漏的药液量应不超过2mL。应从切断通往喷杆的液流8s后开始测量。 |
| 5.10 | 清洗水箱 | √ | √ |  |  |
| 5.11 | 挂接和间隔区域 | √ |  | √ |  |
| 5.12 | 维修和保养 | √ |  |  |  |
| 5.14.1 | 喷雾机制动性能 |  | √ | √ | 以最高行驶速度或20km/h制动时，制动距离不大于6m或制动减速度不小于2.94m/s2。 驻车制动时，喷雾机应能沿上下坡方向可靠地停在斜度为20％（11.3°）的干硬坡道上。 |
| 5.14.2 | 喷雾机照明装置 | √ |  |  |  |
| 5.14.3 | 后视镜 | √ |  |  |  |

- 7  使用信息

- 7.1  使用说明书

制造商应为每台机器配备使用说明书。

使用说明书中应提供保养和安全使用的综合指南和所有信息，包括合理着装、个人防护设备要求和培训需求（如有必要）。GB/T 9480和GB/T 15706.2-2007第6.5条给出了编制说明书的有用信息。

特别是应包括下列信息（遗留风险）：

- 越冬后机器的重新起用程序；

- 调节压力的方法；

- 当使用多种喷头时喷雾机的详细调整方法；

- 喷杆折叠/展开和运输程序；

- 处理喷头堵塞和其他田间故障的程序；

- 在下列各使用阶段为防止接触和/或吸入有害化学品而采取防护措施的建议，例如喷雾机安装的拖拉机装有带空气滤清器的驾驶室、穿戴个人防护用品、使用辅助设备将农药和液态肥料直接引入药液箱等：

——往药液箱加水、加农药；

——喷雾作业；

——调整机具；

——排放和清洗药液箱；

——改变农药品种；

——维修。

- 不应在无驾驶室的拖拉机前面使用前悬挂喷杆的说明；按5.3.1使用喷雾机时，驾驶室的窗和门应关闭。

- 全身进入药液箱的危险；

- 确保没有其他人站在机器（包括风机）附近的要求；

- 喷雾机作业时与上方电线意外接触的风险说明（例如由于地面不平或使用喷杆倾斜调整装置）。在待喷雾区域进行喷雾作业前，需要操作者完成田间状况分析，决定最合理的作业方式，尤其是确定作业过程中喷杆折叠/展开的操作细节。

- 停放喷雾机需遵循的步骤；

- 清洗机器时需采取的预防措施（特别是为防止污染范围的扩大）；

- 冬季存放喷雾机的说明；

- 管路系统的最大工作压力；

此外，应强调下列几项为使用者的附加信息：

- 任何保养都应在喷雾机零件清除污染后进行；

- 液泵安全复位的说明和规范。

- 7.2  标志

- 7.2.1  总则

机器的标志应符合GB/T 15706.2-2007第6.4条。

所有机器的标志应清晰耐久，且至少应包含7.2.2至7.2.4给出的信息。

- 7.2.2  喷雾机

喷雾机上至少应标有下列信息：

——制造商名称和详细地址，如果可能标明授权代理商；

——机器编号；

——生产日期；

——系列编号或型号；

——产品序列号，如果有；

——管路系统最大工作压力；

——空箱时净质量；

——装载质量或药液箱额定容积；

——如果适用，额定转速和动力输入连接装置的旋转方向（用箭头标记）；

——额定功率（自走式机器），kW。

此外，喷雾机还应标明：

——当药液箱开口尺寸足以能全身进入时，应在开口附近设置警示标志，指出拆除可拆卸格栅后进入药液箱的危险性。

——应在操作者座位处（对于自走式机器是驾驶座，对于其他类型机器是靠近控制装置处）设警示标志，指出与上方电线意外接触的危险性；

——清洗水箱设置警示标志，指明仅应加注清水。

- 7.2.3  液泵

液泵上至少应标明下列信息：

——制造商名称和地址；

——产品序列号；

——液泵最大压力；

——额定转速。

- 7.2.4  软管

软管上应标明最大工作压力。

参考文献

[1] GB/T 9480-2001 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则（ISO 3600:1996，EQV）

[2] GB/T 21398-2008 农林机械 电磁兼容性 试验方法和验收规则(ISO 14982:1998，IDT)

[3] EN 12761-2:2001, 喷雾机和液态肥料撒布机 环境保护 第2部分：大田作物喷雾机