ICS 65.060.20

B 91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T xxxx—200x

手扶拖拉机配套水田驱动耙

Paddy field-Power harrow matched on walking tractors

（征求意见稿）

200x-xx-xx发布

200x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：江门市新会区新农机械有限公司、广东省农业机械鉴定站、甘肃省农机鉴定站、华南农业大学。

本标准主要起人：何敦清、钟柏活、陈坚松、蔡庆进、陈艺明、苏策、张建瓴。

手扶拖拉机配套水田驱动耙

- 范围

本标准规定了手扶拖拉机配套水田驱动耙的型号编制、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于手扶拖拉机配套水田驱动耙（以下简称驱动耙）。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191    包装储运图示标志

GB/T 1184  形状和位置公差  未注公差值

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分  总则

GB 10396   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标准和危险图形  总则

GB/T 13306   标牌

GB/T 24648.1  拖拉机可靠性考核

GB/T 24648.2  工程农机产品可靠性考核 评定指标体系及故障分类

JB/T 5673   农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574   农机具产品型号编制规则

- 型号编制

- 3.1  编制规则

- 驱动耙的型号编制应符合JB/T 8574的规定，型号由分类代号、类别代号、特征代号和主参数组成。

1 B S Q □ – □

主参数：工作幅宽，cm；

传动特征代号：链传动用L标出，齿轮传动不标出；

主要特征代号：“水”、“驱”两字汉语拼音第一字母，表示水田、驱动；

类别代号：耙；

分类代号：耕耘和整地机械。

  - 型号示例

工作幅宽为70cm、链传动的手扶拖拉机配套水田驱动耙表示为：1BSQL-70。

4  技术要求

4.1  一般要求

- 4.1.1  驱动耙应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造，有特殊要求时供需双方另行协议，并在产品图样中注明。

4.1.2  制造驱动耙的各种原材料，应符合有关国家标准或行业标准的规定。

4.1.3  铸件表面应平整光洁，不得有裂纹和其他降低零件强度的缺陷，加工表面不允许有缩孔、砂眼、夹渣等缺陷，铸件加工前应进行时效处理。

4.1.4  冲压件应平整，去除毛刺，不得有裂纹和明显皱折。

4.1.5  焊接件焊接部位应平整牢固，不得有烧穿、漏焊、夹渣、裂纹等影响结构强度的焊接缺陷。焊缝应清除焊渣，焊后变形应校正。

- 4.2  性能要求

4.2.1  驱动耙在下列环境条件下的田块，应能正常作业。

a)  地表基本平整，田面水深3cm～5cm，泥脚深度不大于30cm；

b)  地表绿肥质量不大于22500kg/hm2，且均匀分布；

- c)  割茬高度小于30cm或秸秆还田时（作业前切碎并均匀抛撒在田面）质量不大于7500kg/hm2；

- d） 耕作层（深度0cm～20cm）的土壤坚实度不大于0.7MPa。

- 4.2.2  驱动耙主要性能指标应符合表1的规定。

- 表1 主要性能指标

| 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 耙深，cm | ≥10 | 耙三遍 |
| 耙深稳定性，% | ≥85 | 耙三遍 |
| 碎土率，% | ≥75 | 耙三遍 |
| 植被覆盖率，% | ≥75 | 耙三遍 |
| 耙后地表平整度，% | ≥65 | 耙三遍 |
| 每米幅宽的作业小时生产率，hm2/(h﹒m) | ≥0.12 | 耙三遍 |
| 机组燃油消耗率，kg/hm2 | ≤19.2 | 耙三遍 |

- 4.2.3  驱动耙的使用可靠性：平均故障间隔时间不得少于95 h。

- 4.3  装配技术要求

4.3.1  所有零部件和外协件须经检验合格，外购件须有检验合格证方可进行装配。主要零件应满足下列要求：

a) 耙辊两轴承颈轴线的同轴度及径向跳动应符合GB/T 1184中规定的7级要求。

b) 耙辊耙齿齿端的最大和最小回转半径之差不大于12 mm。

c) 耙辊的使用寿命不得少于250 h。

4.3.2  各零部件不得错装和漏装，所有紧固件应紧固可靠。

4.3.3  各运动件装配后应灵活、可靠，不得有卡滞现象和异常声响，各润滑部位应加注润滑油（脂）。

4.3.4  链传动的主、从动链轮应在同一平面内，传动链条设有张紧装置，链条张紧度适中。

4.3.5  整机装配后，每台驱动耙均应在耙辊工作转速范围内进行不少于5min的空运转，耙辊的转动应灵活，无异常声响和振动。各密封位置无漏油。

4.3.6  空运转磨合1h后停机半小时检查，应符合下列要求：

a） 箱体的静结合面不得渗油，动结合面不得漏油；

b） 传动箱清洁度，其铁屑等杂质不应超过100mg；

c)  连接螺栓不得有松动现象。

4.4  外观质量要求

4.4.1  涂漆前必须清除零件表面的锈层、粘砂、毛刺和油污等，外观涂漆质量应符合JB/T 5673的要求，耙辊工作表面允许只涂防锈漆。

4.4.2  外观应清洁、无锈污、碰伤等影响外观的缺陷。

4.5  安全技术要求

4.5.1  驱动耙应满足GB 10395.1规定的安全要求。

4.5.2  驱动耙机组应能可靠切断动力的传输。

4.5.3  外露的转动部件应有可靠的安全防护装置。

4.5.4  在驱动耙机罩板上方靠近操作者位置处，标注警告标志，指示接近耙辊可能造成伤害，标志应符合GB 10396的规定。

- 5 试验方法

5.1  试验条件

5.1.1  试验用地

试验用水田地块应满足4.2.1的要求。

5.1.2  试验用样机和主机

试验用手扶拖拉机和小型水田驱动耙应为出场检验合格的产品。

5.1.3  试验准确度

试验时测量精度应满足表2的要求。

- 表2  测量精度要求

| 测量参数 | 测量精度要求 |
| --- | --- |
| 线性尺寸 | ±0.5 % |
| 质 量 | ±1.0 % |
| 时 间 | ±0.5s |
| 温 度 | ±1℃ |
| 转 速 | ±0.5 % |
| 扭 矩 | ±1.0 % |
| 其 他 | ±2.0 % |

- 5.2 试验步骤

- 5.2.1  耙深及耙深稳定性测量

耙作业后，测定耙层底部与泥层表面的距离。每行程及每工况的耙深平均值、标准差、变异系数和耙深稳定性系数按下列公式计算，将测定和计算结果记入表A1。

a)  每行程值的计算方法：

aj=i=1njajinj     ………………………………………（1）

Sj=i=1nj(aji−aj)2nj−1    …………………………………（2）

vj=Sjaj×100%     …………………………………（3）

uj=1−vj    ………………………………………（4）

式中：

aj——第j个行程的耙深平均值， cm；

aji——第j个行程的第i个点的耙深值， cm；

nj——第j个行程中耙深测定点数；

Sj——第j个行程的耙深标准差， cm；

vj——第j个行程的耙深变异系数；

uj——第j个行程的耙深稳定性系数。

b)  工况值的计算方法：

a=j=1NajN   ………………………………………（5）

S=j=1NSj2N   ……………………………………（6）

V=Sa×100%  ……………………………………（7）

U=1−V   ……………………………………（8）

式中：

a——工况的耙深平均值， cm；

N——同一工况中的行程数；

S——工况的耙深标准差， cm；

V——工况的耙深变异系数；

U——工况的耙深稳定性系数。

- 5.2.2 碎土率测定

耙后在测区各测点，用0.5m×0.5m×0.3m、四周密闭的取土框水平压入土内，排出框内水，取出耙层内的全部土块，土块按其最大边长分为小于4cm和大于等于4cm两级，以小于4cm的土块质量占总质量的百分比即为碎土率。并计算测点的平均值，将测定和计算结果记入表A2。

    - 植被覆盖率测定

- 用面积为1m×B框架（B为测定小区宽度，取与驱动耙工作幅宽一致）平放在地表上，紧贴地面剪下露出的植物，称量测定小区内植物的总质量，并算出平均值。

按式（9）计算植被覆盖率。将测定和计算结果记入表A3。

Fb=Wq−WhWq×100%    ……………………………………（9）

式中：

Fb——植被覆盖率；

Wq——耙前植被平均质量， kg；

Wh——耙后植被平均质量， kg。

    - 耙后地表平整度测定

- 在测区内（不少于三个耙幅宽）沿两对角线等距离各测定20点，以水面为基准，测出每点泥面至水面的距离，按式（10）计算水深平均值。以各点距离与平均值偏差在±2.5cm以内的各点为合格点，求出合格点数占总点数的百分比即为地表平整度，按式（11）计算。将测定和计算结果记入表A4。

b=i=1nbin    ………………………………………（10）

Pz=nhn×100%    …………………………………（11）

式中：

b——水深平均值， cm；

bi——第i测点的水深， cm；

n——测定点数；

Pz——地表平整度；

nh——合格点数。

5.2.5 生产率和燃油消耗

按照GB/T 24648.1 的规定对机组进行田间试验，将试验结果记入表A5.

5.2.6  可靠性

按照GB/T 24648.1和GB/T 24648.2  的规定测算驱动耙的平均无故障间隔时间。

- 6  检验规则

6.1  出厂试验

6.1.1  每台总装完毕的驱动耙必须起动发动机，进行出厂试验，以检查其制造装配质量，必要时进行适当的调整并初步磨合各运动零件。必须经制造厂检验合格，并附有产品质量合格证方可出厂。

6.1.2  出厂试验应检查下列各项：

a） 目测检查外观质量；

b） 试运转以检查装配质量；

c） 用常规检验方法以检查耙辊耙齿齿端回转半径差；

d） 用目测和按压的方法检查安全要求的完整性和强度；

e） 用目测方法检查标志、包装的完整性和牢固程度。

6.2  型式检验

6.2.1  有下列情况之一，驱动耙应进行型式检验（性能试验和生产试验）：

- 新产品试制定型鉴定时；

- 转厂生产或停产一年后恢复生产时；

- 因定型产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，可能影响到产品的性能时；

- 批量生产的产品定期抽查时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督部门或机构提出进行型式试验时。

6.2.2  型式检验按本标准的全部技术要求和试验方法的内容进行。

6.2.3  可靠性试验累计作业时间应不少于250h。

6.2.4  型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，样本基数不少于16台，样品数量2台。

6.2.5  抽样应按GB/T 2828.1中规定的正常检验一次抽样方案，采用特殊检验水平S-1。

6.2.6  评定规则

6.2.6.1  型式检验被测项目不符合本标准要求的均称为不合格项目，按其对产品使用影响程度分为A、B、C三类，分类及检验要求见表3。

- 表3 不合格项目分类及检验要求

| 不合格分类 |  | 不合格项目名称 | 检验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |
| A | 1 | 安全技术要求 | 按4.5要求 |
|  | 2 | 耙辊使用寿命 | 按4.3.1 c)要求 |
|  | 3 | 驱动耙使用可靠性 | 按4.2.3要求 |
| B | 1 | 耙深 | 按4.2.2要求 |
|  | 2 | 耙深稳定性 | 按4.2.2要求 |
|  | 3 | 碎土率 | 按4.2.2要求 |
|  | 4 | 植被覆盖率 | 按4.2.2要求 |
|  | 5 | 耙后地表平整度 | 按4.2.2要求 |
|  | 6 | 耙辊耙齿齿端回转半径差 | 按4.3.1 b)要求 |
|  | 7 | 机组燃油消耗率 | 按4.2.2要求 |
| C | 1 | 每米幅宽的作业小时生产率 | 按4.2.2要求 |
|  | 2 | 装配质量 | 按4.3.1～4.3.5要求 |
|  | 3 | 空运转磨合检查 | 按4.3.6要求 |
|  | 4 | 外观质量 | 按4.1.3～4.1.5、4.4要求 |
|  | 5 | 耙辊两轴承颈轴线的同轴度及径向跳动 | 按4.3.1 a)要求 |
|  | 6 | 标志、包装 | 按7.1、7.2要求 |

- 7.2.6.2  抽样方案、评定规则见表4，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数, Re为拒收数。

- 表4 评定规则

| 抽样方案 | 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本数项目数 | 2×3 | 2×7 | 2×6 |
|  | 样本量字码 | A |  |  |
|  | 检查水平 | S-1 |  |  |
| 合格评定 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 7 标志、包装、运输和贮存

- 7.1 标志

- 驱动耙应在明显的位置固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

a） 产品型号、名称；

b） 配套动力；

c） 主要技术参数；

d） 执行标准编号；

e） 制造厂名称；

f） 制造日期；

g） 出厂编号。

- 7.2 包装

- 7.2.1驱动耙可以总装或部件包装出厂。部件包装应保证各部件在不经任何修正的情况下即能进行总装。除总装零件、备件需用木箱包装外，其余允许用草绳捆扎。

- 7.2.2 包装箱和捆扎件应牢固可靠，并应符合运输的要求。

- 7.2.3 包装箱箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久。

- 7.2.4 运输包装指示标志按GB 191的规定选择标出。

- 7.2.5 驱动耙出厂时应随机附有下列文件：

- 产品质量合格证；

- 产品使用说明书；

- 产品包装清单；

- 产品三包凭证。

- 7.3 运输和贮存

- 7.3.1 驱动耙在运输过程中，不应摔撞、受潮。

- 7.3.2 驱动耙应贮存在干燥通风和无腐蚀气体的室内，露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞措施。

附录A 试验记录表

(规范性附录)

A.1 耙深测定表

- 表A.1耙深测定表

机组编号：                                                  作业档次：

试验地点：                                                  试验日期：

单位：cm

| 测 点 |  | 测 定 行 程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 行程值 | 耙深平均值 |  |  |  |  |
|  | 标准差 |  |  |  |  |
|  | 变异系数，% |  |  |  |  |
|  | 稳定性系数，% |  |  |  |  |
| 工况值 | 耙深平均值 |  |  |  |  |
|  | 标准差 |  |  |  |  |
|  | 变异系数，% |  |  |  |  |
|  | 稳定性系数，% |  |  |  |  |

测定人：                                                   记录人：

A.2 碎土率测定表

- 表A2碎土率测定表

机组编号：                                                  作业档次：

试验地点：                                                  试验日期：

| 项 目 |  | 测 点 |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 土块分级质量，kg | ＜4cm |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥4cm |  |  |  |  |  |  |
| 碎土率，% |  |  |  |  |  |  |  |

测定人：                                                   记录人：

A.3 植被覆盖率测定表

- 表A3 植被覆盖率测定表

机组编号：

试验地点：                                                  试验日期：

作业档次：                                                  取样面积：

| 耙 前 |  | 耙 后 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测点 | 植被质量 kg | 测点 | 植被质量 kg |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |
| 平均值 |  | 平均值 |  |
| 植被覆盖率，% |  |  |  |

测定人：                                                   记录人：

A.4 耙后地表平整度测定表

- 表A4 水深、地表平整度测定表

机组编号：

试验地点：                                                  试验日期：

作业档次：                                                  田面状态：（耙前或耙后）

cm

| 测点 | 水深 | 偏差 | 测点 | 水深 | 偏差 | 测点 | 水深 | 偏差 | 测点 | 水深 | 偏差 | 测点 | 水深 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 9 |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  |
| 2 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 26 |  |  | 34 |  |  |
| 3 |  |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 27 |  |  | 35 |  |  |
| 4 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 36 |  |  |
| 5 |  |  | 13 |  |  | 21 |  |  | 29 |  |  | 37 |  |  |
| 6 |  |  | 14 |  |  | 22 |  |  | 30 |  |  | 38 |  |  |
| 7 |  |  | 15 |  |  | 23 |  |  | 31 |  |  | 39 |  |  |
| 8 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  |
| 水深平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表平整度，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测定人：                                                   记录人：

A.5 生产率和燃油消耗率测定表

- 表A5 生产率和燃油消耗汇总表

机组编号：

试验地点：                                                  试验日期：

| 项 目 |  | 本 班 | 累 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业量，hm2 |  |  |  |  |
| 油料消耗，kg | 燃油 |  |  |  |
|  | 润滑油 |  |  |  |
| 时间消耗 | 总延续时间 |  |  |  |
|  | 班次时间 |  |  |  |
|  | 作业时间 |  |  |  |
|  | 调整保养时间 |  |  |  |
|  | 手扶拖拉机故障排除时间 |  |  |  |
|  | 驱动耙故障排除时间 |  |  |  |
| 生产率，hm2/h | 作业小时生产率 |  |  |  |
|  | 班次小时生产率 |  |  |  |
| 注：时间消耗精确到“min”。 |  |  |  |  |

测定人：                                                   记录人：