ICS 65.060.20

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

农用开沟机

Agricultural ditching machine

(征求意见稿)

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准的按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：机械工业耕作机械产品质量检测中心，中国农业机械化科学研究院，高邮市平安开沟机制造有限公司，盐城市盐海拖拉机制造有限公司,连云港市东堡旋耕机械有限公司，连云港市锐远农业装备科技有限公司。

本标准主要起草人：丁艳，杨兆文，朱继平，彭卓敏，袁栋，夏敏，姚克恒，葛玉明,夏建林,周井刚，常发成。

本标准为首次发布。

农用开沟机

- 范围

本标准规定了拖拉机配套圆盘开沟机（以下简称称开沟机）的型式、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于拖拉机配套的、从事农业田间开沟作业的圆盘开沟机，其他类型开沟机可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1-2009   农林机械  安全  第1部分：总则（

GB 10395.5-2006  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第5部分：驱动式耕作机械(ISO4254-5:1992,MOD)

GB 10396-2006    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则（ISO11684:1995，MOD）

GB/T 197-2003      普通螺纹 公差

GB/T 230.1-2009   金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

GB/T 699-1999     优质碳素结构钢

GB/T 1144-2001    矩形花键尺寸、公差和检验

GB/T 1184-1996    形状和位置公差  未注公差值

GB/T 1243-2006    传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮

GB/T 1348-1988    球墨铸铁件

GB/T 1592-2003    农业拖拉机后置动力输出轴1、2和3型

GB/T 1801-1999    极限与配合 公差带和配合的选择

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3077-1999    合金结构钢

GB/T 3098.1-2000  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2000  紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T 3478.1-1995   圆柱直齿渐开线花键  模数、 基本齿廓、公差

GB/T 3478.2-1995   圆柱直齿渐开线花键30°压力角  尺寸表

GB/T 5262-2008    农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008    农业机械生产试验方法

GB/T 9439-1988    灰铸铁件

GB/T 9440-1988    可锻铸铁件

GB/T 9480-2001     农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/T 10095.1-2001  渐开线圆柱齿轮  精度 第1部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值

GB/T 10095.2-2001  渐开线圆柱齿轮  精度 第2部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

GB/T 13306-2011    标牌

GB/T 11365-1989    锥齿轮和准双曲面齿轮 精度

GB/T 17126-1997    农林拖拉机和机械  动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置的位置

JB/T 5673-1991     农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 7929-1999     齿轮传动装置清洁度

JB/T 8574-1997     农机具产品型号编制规则

JB/T 9791-1999     农业机械  万向节传动轴  安全防护罩

JB/T 51099-2000    工程农机产品可靠性考核  评定指标体系及故障分类通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

沟形

沟的横断面形状。它主要可分为矩形沟、梯矩形沟（沟形上部为梯形，下部为矩形）和梯形沟。

3.2

开沟深度

原地表面至沟底面中心点之间的垂直距离。

3.3

开沟深度稳定性

开沟机在给定的工作条件下工作时开沟深度的稳定程度，用开沟深度稳定性系数U表示。

3.4

沟面宽度

两沟壁上口与原地表面交线之间的横向距离。

3.5

沟底宽度

两沟壁下口与沟底面交线之间的横向距离。

3.6

抛土半径

开沟机抛落的土块最外侧到沟的中心线的垂直距离。

3.7

沟底浮土厚度

沟底面上积聚的各种碎土的平均厚度。

- 型式

——按与拖拉机联接方式可分为：悬挂式、直联式。

——按与拖拉机联接位置可分为：前置式、后置式。

——按结构型式可为：双圆盘和单圆盘。

——按圆盘轴线相对前进方向的位置可分为：水平圆盘、垂直圆盘等。农用的圆盘开沟机通常为垂直圆盘。

- 型号表示方法

型号按JB/T 8574-1997编制。

标记示例：

最大开沟深度为30cm、前置直联式的单圆盘开沟机表示为：1KQZ-30

- 技术要求

6.1主要性能指标

61.1开沟机在土壤绝对含水率为15％～25％的壤土、轻黏土上作业，其主要性能指标应符合表1的规定。

表1 性能指标

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开沟深度，cm | (1±0.1)H① |
| 2 | 开沟深度稳定性，% | ≥85 |
| 3 | 抛土半径，m | R②±0.5 |
| 4 | 沟底浮土厚度，cm | ≤0.1H |
| 5 | 沟面宽度，cm | Bm③±1.5 |
| 6 | 沟底宽度，cm | Bd④±1.5 |
| 7 | 碎土率，% | ≥55 |
| 8 | 功率消耗，kW | ≤85%配套动力的标定功率 |
| 9 | 生产率，m/h | 符合使用说明书要求 |
| ① H为农艺要求的开沟深度，cm ② R为农艺要求的抛土半径，cm ③ Bm为农艺要求的沟面宽度，cm ④ Bd为农艺要求的沟底深度，cm |  |  |

6.1.2使用可靠性应符合表2的规定。

表2 使用可靠性指标

| 序 号 | 项 目 | 质 量 评 定 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效度（A）,% | ≥90 |
| 2 | 平均故障间隔时间（MTBF）,h | ≥100 |

6.2一般技术要求

6.2.1开沟机应按规定程序批准的图样和技术文件制造。

6.2.2螺纹公差应按GB/T197-2003中不低于6级精度选用。

6.3主要零、部件技术要求

6.3.1主要铸件(箱体、悬挂板)

6.3.1.1 灰铸铁件应采用品质不低于GB/T 9439-1988中规定的HT200灰铸铁材料制造；可锻铸铁件应采用品质不低于GB/T 9440-1988中规定的KTH350-10可锻铸铁材料制造；球墨铸铁件应采用品质不低于GB/T 1348-1988中规定的QT 450-10球墨铸铁材料制造。

6.3.1.2 铸件不应有裂纹、气孔、夹砂及其他降低强度的铸造缺陷。

6.3.1.3 加工表面螺孔周围10mm范围内不允许有气孔存在。

6.3.4 齿轮和牙嵌离合器

6.3.4.1 齿轮应采用机械性能不低于GB/T 3077-1999中规定的20CrMnTi材料制造；牙嵌离合器应采用机械性能不低于GB/T 699-1999中规定的45钢材料制造。

6.3.4.2 齿轮应进行表面渗碳处理，渗碳层深度为1.0mm～1.4mm，齿面淬火区硬度为58HRC～64HRC，芯部淬火硬度为33HRC～48HRC；牙嵌离合器在粗加工后应进行调质处理，硬度为23HRC～28HRC，齿面淬火区硬度为45HRC～50HRC。

6.3.4.3 直齿圆柱齿轮加工精度应符合GB/T 10095.1-2001和GB/T 10095.2-2001中9-9-8级精度的规定；圆锥齿轮加工精度应符合GB/Tl1365-1989中9级精度的规定。

6.3.5  花键轴

6.3.5.1 动力输入轴伸出端花键的基本参数和尺寸应符合GB/T 1592的规定。

6.3.5.2 花键轴应采用机械性能不低于GB/T 3077-1999中规定的40Cr材料制造。

6.3.5.3 矩形花键的尺寸、公差配合应符合GB/T 1144的规定，渐开线花键尺寸、公差配合应符合

GB/T 3478.1和GB/T 3478.2的规定。

6.3.6  开沟刀

开沟刀需经过热处理，刀身硬度为48HRC～54HRC,刀柄硬度为38HRC～45HRC。

6.3.7 链轮

6.3.7.1 链轮应采用机械性能不低于GB/T 699-1999规定的45钢材料制造。

6.3.7.2 链轮应进行表面热处理，齿面淬火区硬度为40HRC～45HRC。

6.3.7.3 链轮主要尺寸和端面齿形应符合GB/T 1243中的规定。

6.3.7.4 链轮齿根圆径向及端面圆跳动按GB/T 1184-1996中不低于10级选取。

6.3.7.5 链轮齿根圆直径极限偏差按GB/T 1801-1999中不低于h11选取。

6.3.8 万向节传动轴

6.3.8.1 万向节传动轴和动力输入连接装置的位置应符合GB/T 17126的规定。

6.3.8.2 万向节传动轴防护罩应符合JB/T 9791的规定。

6.4 装配技术要求

6.4.1 所有零、部件须经检验合格。

6.4.2 主、从动链轮的中心线平面度偏差应不大于0.5mm。链条应有适当的张紧力，滑轨顶向链条的推力一般为50N～100N(扣除链条本身的质量)。

6.4.3 开沟机装配后，应在刀辊工作转速范围内进行不少于30min的空运转试验。

6.5 整机技术要求

6.5.1  开沟机空运转试验后，应符合下列要求：

a. 运转中传动系统不得有异常响声。

b. 箱体内润滑油温升：箱体内润滑油的温升不得超过25℃；

c. 密封性：箱体静结合面不得渗油，动结合面不得漏油

d. 传动箱清洁度：传动箱中铁屑等杂物干重不应超过200mg。

6.5.2 主要紧固件的强度等级:螺栓、螺钉机械性能应不低于GB/T 3098.1-2000中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2-2000中的8级；主要紧固件的拧紧力矩应符合表3的规定。

主要紧固件指开沟刀、刀盘、齿轮箱和悬挂板等承受载荷处的紧固件。

- 表3紧固件拧紧力矩

| 公称直径 mm | 拧紧力矩，N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

6.5.3 涂漆外观质量

涂漆应符合JB/T5673的有关规定。涂漆外观色泽均匀、平整光滑、无露底现象；罩壳等处的漆膜附着力应不低于不低于Ⅱ级。

6.5.4操作方便性

各调整装置应可靠、方便、灵活，无卡滞和不易锁定等缺陷。

- 7安全要求

7.1 万向节传动轴应有可靠的安全防护装置，防护要求应符合GB 10395.1中的规定。

7.2 其他外露回转件应有可靠的安全防护装置，防护装置的结构应符合GB 10395.1的规定。

7.3 安全标志

7.3.1 安全标志应符合GB 10396的规定。

7.3.2 使用警告标志，描述如下潜在危险：

- 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业时或万向节传动轴转动时，人与机器保持安全距离；

- 机器后部有飞出物体冲击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；

- 机器运转时，不得打开或拆下安全防护罩。

7.3.3 使用时注意标志，描述如下内容：

- 使用前请详细阅读使用说明书；

- 使用前，必须检查开沟刀的紧固状况，加注润滑油；

- 保养时，切断动力，并可靠支承机器。

- 8试验方法

8.1 性能试验

8.1.1 试验准备

8.1.1.1 试验样机准备

试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，检验合格，技术状态良好。

8.1.1.2 试验用仪器、设备准备

试验所用的仪器、设备需检查校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。

8.1.1.3 配套拖拉机准备

拖拉机动力输出轴额定转速应符合配套开沟机设计要求，技术状态应良好。

8.1.1.4 试验地选择

试验地应根据试验样机的适应范围，选择当地有代表性的田块；田块各处的试验条件要基本相同；田块的面积应能满足各测试项目的测定要求；测区长度不少于20m，并留有适当的稳定区。

8.1.1.5 试验要求

同一工况测试不少于三个行程。性能测试时，相邻行程要间隔一定距离，保证测定不受干扰。注：使其中任一参数作一次量的变动就称为一个工况。

8.1.2 试验前的调查和测定

- 前茬作物（或绿肥）和田面情况；

- 前2～3年内轮作和耕作情况；

- 土壤质地；

- 土壤绝对含水率、土壤坚实度、植被密度等，按GB/T 5262的规定测定。

8.1.3 作业性能测定

8.1.3.1开沟深度

沿机组前进方向每隔2米，在原地表与两沟壁交线之间放一直尺，测量沟底中心点到直尺的距离作为测量点开沟深度。每个行程测定10点，按公式（1）、（2）计算：

①行程的开沟深度平均值：

hj=i=1njhjinj      ………………………………（1）

式中：

hj——第j个行程的开沟深度平均值，单位为厘米（cm）；

hji——第j个行程中的第i个点的开沟深度半径值，单位为厘米（cm）；

nj——第j个行程中的测定点数；

②工况的开沟深度平均值：

h=j=1NhjN        ………………………………（2）

式中：h——工况的的开沟深度平均值，单位为厘米 cm；

N——同一工况中的行程数。

8.1.3.2 开沟深度稳定性

按公式（3）～式（5）计算：

①行程的开沟深度标准差、变异系数和稳定性系数：

Sj=i=1nj(hji−hj)2nj−1       …………………………（3）

Vj＝Sjhj×100%              ………………………（4）

Uj＝1－Vj            ……………………………（5）

式中：

Sj——第j个行程中的开沟深度标准差，单位为厘米（cm）；

Vj——第j个行程中的开沟深度变异系数，%；

Uj——第j个行程中的开沟深度稳定性系数，%；

②工况的开沟深度标准差、变异系数和稳定性系数

S=j=1Nhj2N           ……………………………（6）

V=Sh×100%          ……………………………（7）

U=1−V             ……………………………（8）

式中：S——工况的开沟深度标准差，单位为厘米 cm；

V——工况的开沟深度变异系数，%；

U——工况的开沟深度稳定性系数，%；

8.1.3.3抛土半径

沿机组前进方向，每个行程左、右均匀各测5点，按照8.1.3.1中（1）（2）的规定的办法计算，得出行程的抛土半径平均值和工况的抛土半径平均值。

8.1.3.4  沟面宽度

在与8.1.3.3相同测点位置分别测试，测试结果按8.1.3.1中式（1）（2）规定的办法计算，得出行程的沟面宽度平均值及工况沟面宽度平均值。

8.1.3.5沟底宽度

在与8.1.3.1相同测点位置分别测试，测试结果按8.1.3.1中式（1）（2）规定的办法计算，得出行程的沟底宽度平均值及工况的沟底宽度平均值。

如果是矩形断面，则不需要测量沟底宽度。

8.1.3.6 沟底浮土厚度

在与 8.1.3.1相同测点位置上选定对应沟底中心为测点，测量该测点的浮土厚度，然后测量不同测点的浮土厚度，测度结果按8.1.3.1中式（1）（2）规定的办法,得出行程的沟底浮土厚度平均值和工况的沟底浮土厚度平均值。

8.1.3.7 碎土率

开沟作业完成后，沿垂直于沟中心线方向随机取测试区域，测试区域大小为抛土半径×0.5 m，测试区域内土块的长边小于或等于5 cm的土块质量占总土块质量的百分比，即为碎土率。

每一个行程测定一个点，沿开沟方向取样，在抛土半径×0.5 m的面积内，土块最长边小于5厘米的土块质量及土块总质量，按照（9）计算碎土率C。

C=1－GsG×100%   …………………………………（9）

式中：Gs——大于5厘米的土块质量，单位为千克kg；

G——土块总质量，单位为千克kg。

8.1.3.8功率消耗

开沟机功率消耗(包括万向节传动件的功率消耗)以开沟机运转时，拖拉机动力输出轴处实际的输

出功率表示，推荐采用电测法。

拖拉机动力输出轴输出的扭矩和转速同时在全行程内测定。分别测定扭矩、转速和功率的平均值，

并按8.1.3.1 的方法计算出扭矩、转速、功率的行程平均值和工况平均值，以及扭矩、功率的行程标准差和工况标准差。

8.2 生产试验

8.2.1 可靠性考核

采用定时截尾试验方法，试验样机为2台，每台试验样机总工作时间为120h，以设计工作速度作业。试验期间记录每台样机的工作情况、故障情况和修复情况等。计算样机的平均故障间隔时间（MTBF）和有效度（A），时间精确到“min”，生产试验时间的分类按照GB/T 5667的规定，故障分类按照JB/T 51099的规定，判断故障类别可参见附录B。

凡在可靠性考核期间，考核机具有重大或致命故障（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障）发生，平均故障间隔时间和有效度指标均不合格。

8.2.1.1 平均故障间隔时间

MTBF =TzRc       ………………………………（10）

式中：MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时 h；

Tz————可靠性考核期间的班次作业时间，单位为小时 h；

Rc————可靠性考核期间机具发生的一般故障和严重故障总数，轻度故障不计。

8.2.1.2 有效度

A=TzTg+Tz      ………………………………（11）

式中：A——有效度，%；

Tg——可靠性考核期间的班次故障排除时间，单位为小时 h；

8.2.2 纯工作小时生产率

连续查定三个班次作业，每个班次作业时间不少于6h，时间精确到“s”，按式（12）计算。

Ec=QcbTc        ………………………………（12）

式中：Ec——生产率，单位为米每小时m/h；

Qcb——生产查定班次作业长度，单位为米 m；

Tc——生产查定班次纯工作时间，单位为小时 h。

8.3 整机装配及外观质量测定

8.3.1 主要紧固件紧固程度

主要紧固件的强度等级采用目测，并核查其采购文件。

主要紧固件的拧紧力矩用扭矩扳手测量，测量总数不得少于10只。

8.3.2 箱体内润滑油温升

整机与试验台架连接，或与配套拖拉机连接。刀辊转速应在设计转速范围内，进行不少于30min的空运转，停机后用量程为0℃～100℃，精度为±1℃的温度计，测量箱体内润滑油运转前后温度，计算温升。

8.3.3 密封性

按8.3.2空运转后，待停机20min后，检查各动、静结合面有无漏油。

8.3.4 传动箱清洁度

按8.3.2空运转后，待停机20min后，用0.150/0.100的滤网过滤传动箱内润滑油，按JB/T 7929规定测量各种杂质干质量。以杂质干质量表示清洁度。

8.3.5 涂漆外观质量

按JB/T 5673的规定，检查整机的涂漆外观质量，测定罩壳处的漆膜附着力。

8.3.6 开沟刀硬度

每台开沟机抽取2把，测量刀身硬度和刀柄硬度。

8.3.7操作方便性

按机具使用说明书要求，操作机具，检查方便性和换挡灵活性。

- 9 检验规则

9.1 检验项目

9.1.1 产品的出厂检验，生产企业可根据自身的产品质量水平，确定检验项目。

9.1.2 产品出厂检验、型式检验、批质量检验项目按表4。

9.1.3 被检项目凡不符合要求的均为不合格。

9.1.4按其对产品质量的影响程度分为A类不合格、B类不合格、C类不合格。项目不合格分类见表4。

- 表4不合格项目分类表

| 不合格分类 |  | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ | 7 |
|  | 2 | 平均故障间隔 | － | √ | 8.2.1.1 |
|  | 3 | 开沟深度 | － | √ | 8.1.3.1 |
| B | 1 | 有效度 | － | √ | 8.2.1.2 |
|  | 2 | 开沟深度稳定性 | － | √ | 8.1.3.2 |
|  | 3 | 抛土半径 | － | √ | 8.1.3.3 |
|  | 4 | 沟面宽度 | － | √ | 8.1.3.4 |
|  | 5 | 沟底宽度 | － | √ | 8.1.3.5 |
|  | 6 | 沟底浮土厚度 | － | √ | 8.1.3.6 |
|  | 7 | 碎土率 | － | √ | 8.1.3.7 |
| C | 1 | 功率消耗 | － | √ | 8.1.3.8 |
|  | 2 | 纯工作小时生产率 | － | √ | 8.2.2 |
|  | 3 | 主要紧固件紧固程度 | √ | √ | 8.3.1 |
|  | 4 | 箱体内润滑油温升 | √ | √ | 8.3.2 |
|  | 5 | 密封性 | √ | √ | 8.3.3 |
|  | 6 | 传动箱清洁度 | √ | √ | 8.3.4 |
|  | 7 | 涂漆外观质量 | √ | √ | 8.3.5 |
|  | 8 | 开沟刀硬度 | √ | √ | 8.3.6 |
|  | 9 | 操作方便性 | √ | √ | 8.3.7 |

9.2 抽样方法

9.2.1 产品型式检验、批质量检验依据GB/T 2828.1抽样，在生产企业近6个月生产的产品中随机抽取。样本大小为2台，产品检查批应不少于20台。抽样方案见表5。

9.2.2 订货单位抽验产品质量时，按合同进行。接收质量限和检验批量，由供货方和订货方协商确定。合同未作规定时，按GB/T 2828.1执行，

9.2.3 产品的出厂检验，生产企业可自行确定抽样方案。

9.3 判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表3。

- 表5抽样方案

| 抽样方案 | 类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 3 | 7 | 9 |
|  | 检验水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本量字码 | A |  |  |
|  | 样本量 | 2 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 10使用说明书、标志、包装、运输和贮存

10.1 使用说明书

使用说明书的编写内容应符合GB/T 9480的规定，安全要求、注意事项的叙述要充分体现产品使用过程中具有危险性的特性。

10.2 标志

每台开沟机应在明显部位固定产品标牌，其内容包括：

  - 产品的型号与名称；

  - 配套动力；

  - 主要技术参数；

  - 商标；

  - 生产企业名称；

  - 出厂日期和编号；

  - 产品执行标准编号。

10.3 包装

10.3.1应牢固可靠，包装箱内应附企业规定的配件和附件。

10.3.2 包装件的外部应标明下列项目，

a. 产品的名称、牌号和型号；

b. 包装件的名称、质量及总件数和编号；

c. 生产企业名称和地址；

d. 发运地址、收货单位。

10.3.3 每台开沟机出厂时，应随机附有下列文件:

a. 质量检验合格证;

b. 使用保养说明书;

c. 整台产品包装清单。

10.4 运输

运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。

10.5 贮存

应贮存在通风、干燥的场所。露天存放时应采取防晒和防雨、防雪等措施。