ICS 65.060.10

B 90

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX-201×/ISO 5692-2:2002

农业车辆 被牵引车辆的机械联接装置

第2部分：带座孔的40mm连接环

Agricultural vehicles Mechanical connections on towed vehicles

Part 2:Coupling ring 40 with socket

（ISO5692-2:2002，IDT）

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB/T ××××× 《农业车辆 被牵引车辆的机械联接装置》分为如下部分：

——第1部分：挂接环尺寸

——第2部分：带座孔的40mm连接环

本部分为GB/T ×××××的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO5692-2：2002《农业车辆 被牵引车辆的机械联接装置 第2部分:带座孔的40mm连接环》。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：机械工业农用运输车发展研究中心、中国农业机械化科学研究院、洛阳拖拉机研究所。

本部分主要起草人：

农业车辆 被牵引车辆的机械联接装置

第2部分：带座孔的40mm连接环

1 范围

本部分规定了带有40mm内径的圆环，且通过GB/T 19408.2规定的牵引杆与车辆连接的连接环尺寸要求。本标准中的连接环能够保证与车辆连接具备必要的水平和垂直旋转角。

本标准适用于垂直静载荷不超过2 000 kg，动态水平载荷D值不超过120 kN的机械联接装置。

注：D值见GB/T 19408.2。

2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1800.1-2009产品几何技术规范（GPS）  极限与配合  第1部分：公差、偏差和配合的基础（ISO 286-1：1988，MOD）

GB/T1804-2000一般公差 第1部分 未注公差的线性和角度尺寸的公差（ISO2768-1：1989，eqv）

GB/T 19408.2-2009农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第2部分：40号U型钩的连接（ISO 6489-2：2002，IDT）

ISO 683-1：2012  热处理钢、合金钢和易切钢--第1部分：淬火和回火用非合金钢

  - 3  尺寸

3.1  一般要求

本部分未做规定的内容应做适当选择。本标准未做具体规定的尺寸公差应选择GB/T 1804-2000中规定的c级要求。

限值和安装应满足 GB/T 1800.1-2009的规定。

3.2  连接环尺寸

连接环应制做成图1和图2的两种类型中的一种：A型和B型。

3.3  座孔尺寸

座孔尺寸见图3。

a ISO 5692标识；b 制造商标志；c 不带座孔；d 球形

图1 带焊接端的环——类型A

a ISO 5692标识；b 制造商标志

图2 带法兰的环——类型B

图3 座孔

  - 4  材料

4.1  连接环

4.1.1 A型连接环

每个连接环应提供焊接工序说明。

焊接材料应由制造商选择。焊接工序的选择应保证焊接接触面的硬度增加不超过300 HV 30（如，焊接预热到250 ℃）.

4.1.2  B型连接环

依据制造商的要求。

4.2  座孔

座孔材料应选择ISO 683-1中规定的42CrMo 4 号钢。

- 5  要求

座孔不能焊接或开槽。其应与连接环体相连以保证在行进过程中不会发生移动。

- B型连接环应按制造商选择的测试程序进行裂纹检测。

- 6  标志

牵引杆上符合本标准的标识和制造商标志应牢固、易见的粘贴在连接环体上（图1和图2）。

- 7  标识

例1  带有座孔的40mm A型连接环的标识：GB/T XXXX.2-A-40连接环

例2  40mm A型连接环座孔的标识：GB/T XXXX.2-40 座孔