ICS 65.060.70

B 90

中华人民共和国国家标准

GB ××××—201×

园艺机械 物料收集动力装置  安全

Gardening machinery—Powered material-collecting systems—Safety

（ISO21628:2008，MOD）

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准采用重新起草法修改采用 ISO21628：2008《园艺机械 物料收集动力装置 安全》（英文版）。

本标准与ISO21628:2008的技术差异及原因如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

GB/T 1593.1 农业轮式拖拉机 后置式三点悬挂装置 第1部分：类别1，2，3，4（ISO 730-1，eqv）

GB/T 20343-2006 农业机械与拖拉机 三点悬挂机具的连接装置 机具上的间隙范围（ISO 2332:1993，idt）

GB/T 9480-2001 农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则（ISO 3600:1996，eqv）

GB/T 3766 液压系统通用技术条件（ISO 4413:1998，eqv）

GB 10396 农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械 安全信号和危险图形 总则（ISO 11684:1995，mod）

GB/T 16855.1 机械安全 控制系统的有关安全部件 第1部分：设计通则（ISO 13849-1:2006，idt）

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引   言

机械领域安全方面标准的结构如下：

1）A类标准（安全基础标准），给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特性。

2）B类标准（安全通用标准），涉及机械的一种（或多种）安全特征或一类（或多类）使用范围较宽的安全防护装置。

——B1类，特定的安全特征（如安全距离、表面温度和噪声）标准；

——B2类，安全装置（如双手操纵装置、联锁装置、压敏装置和防护装置）标准；

3）C类标准（机械安全标准），涉及一种特定的机器或一组机器的详细安全要求。

本标准属于GB/T 15706.1-2007规定的C类标准。

若本C类标准的规定与A类或B类标准的规定不同时，对于按照本C类标准规定进行设计和制造的机器，则应优先执行本C类标准的规定。

本标准的范围中给出了所涉及的机械和面临的危险、危险状态和危险事件的程度。对物料收集动力装置这些危险是明确的。

园艺机械 物料收集动力装置 安全

1 范围

本标准规定了用于农业、园艺和区域维护（景观美化）的物料收集动力装置的设计和结构的安全要求和方法。

本标准适用于物料收集系统按预定使用时排除和减少机械危险的方法。

本标准不适用于处理环境危险，道路安全，电磁适用性，动力输出（动力输出轴），动力输出传动轴防护装置或控制要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，可使用文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本同样适用于本标准。

GB/T 1593-201X 农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置0、1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类（ISO 730:2009，MOD）

GB/T 3766 液压系统通用技术条件（ISO 4413:1998，eqv）

GB/T 9480-2001 农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则（ISO 3600:1996，eqv）

GB 10396 农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械 安全信号和危险图形 总则（ISO 11684:1995，mod）

GB/T 16855.1 机械安全 控制系统的有关安全部件 第1部分：设计通则（ISO 13849-1:2006，idt）

GB/T 20343-201X农业拖拉机和机械  三点悬挂机具的联接装置  机具上的间隙范围（ISO 2332:2009，idt）

ISO12100-1 机械安全 设计基础内容和原则 第1部分：基础术语和方法论

ISO13852 机械安全 防止上身接触到危险区域的安全距离

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物料收集动力装置 material-collecting system

利用风机产生真空以收集草和树叶的悬挂式、半悬挂式或牵引式机器。

注：收集的物料可包括工作区域其它以碎片形式存在的有机或无机物。

3.2

入口装置inlet device

风机箱吸气端的开口，用于连接吸气软管或吸气管。

3.3

卸料槽 discharge chute

风机箱上用于将物料从风机运送到料斗的开口。

3.4

正常操作和维修 normal operation and service

有目的地按规定的操作，维修和安全信息对机器进行使用。

4 安全要求

4.1 基础原则和设计通则

对于相关但不显著的危险，应根据ISO12100-1条款5的规定以减小危险的原则设计机器。

除非在标准里有特别的规定，应依据ISO13852，表1、表3、表4和表6里打开防护罩和相关安全距离的规定。

4.2 鼓风机的连接通道

4.2.1吸收（入口）侧

吸气软管或吸气管应固定在进气装置上。吸气软管或吸气管的拆除应只有使用工具才能实现。使用说明书中应包括清除堵塞的信息[见5.1.2 e）]。

4.2.2卸料槽

4.2.2.1卸料槽开口的最大尺寸应为625 cm2。

4.2.2.2为避免靠近风机的危险部件，机器应符合下列条件之一：

1）卸料槽开口和风机外轮廓的最小距离应为850 mm。

2）或者，限制接近风机的轮廓或部件与风机外轮廓间的最小距离应为850 mm。应使用图1所示的探棒来验证是否符合要求。应在操作者手臂可能使用的各个方向和图2中的阴影部分使用探棒。850 mm安全距离应适用于阴影区高度之下，即700 mm高度以下。见图2。

探针面应与机器面平行。ARM测试探针提供的力应不超过20N。

安全距离由连续测量获得。

3）或者，卸料槽开口应符合ISO 13852：1996中表1、表3、表4和表6的规定。如果通过附加装置达到要求，这类装置的位置应使操作者能随时接近卸料槽开口。装置应不使用工具不能拆除，且应符合GB/T 16855.1中1类要求。

4）或者，如2）所述操作者直接接近之前，例如当举升或打开料斗时，应提供措施停止风机。

单位为mm

1——允许绕铰接轴旋转±90°的铰接；

2——能自由旋转的铰接；

3——代表上半身的平板

图1手形探测器

单位为mm

1料斗（打开状态）

2 机器机身

3 卸料槽开口

4 风机机罩

5 风机（外轮廓）

6 入口装置

7 测试可接触区域

8 地面

图2机器接近区域

4.3 气流方向

料斗的后面的出口气流方向应向下以避免与收集物料接触。

4.4 卸料斗

卸料时举升或降低料斗的联动系统应设计避免挤压和剪切点，且移动联动部件间的距离应保持25 mm。

在机器和使用说明书中应提供信息说明料斗门打开时可能产生危险[见5.1.2 g）]。

4.5 稳定性

空载的物料收集系统的设计应保证，按使用说明书脱开连接以任何方向8.5°停靠坚实地面上时能保持稳定。如需要，应提供阻塞运输轮的措施。

4.6 悬挂机器的间隙范围

按GB/T 1593三点悬挂的物料收集系统应提供GB/T 20343规定的间隙区。

4.7 液压

应按照GB/T 3766选择液压元器件。

5 使用信息

5.1使用说明书

5.1.1每台机器应配有一本使用说明书，且其内容和表述应符合GB/T 9480。

5.1.2应提供安全使用机器时应注意的信息，如有必要，应提供包括个人保护设备要求和训练需求。至少应包括以下信息：

a）机器的预见使用；

b）机器的初始设置（经销商进行设置的除外）；

c）悬挂和拆卸的正确方法；

d）与拖拉机的兼容性（如悬挂系统、发动机功率、稳定性、制动和转向）；

e）清除堵塞（4.2）；

f）举升和降低料斗时的剪切点和挤压点（4.4）；

g）开门相关的危险；

h）警告只有当机器正确连接到车辆/机器时才能操作。

5.2安全和说明标志

5.2.1在正常操作和维修期间，必要时应适当显示安全标志以警告操作者和其他处于风险中的人员（见4.4）避免个人伤害。

5.2.2安全标志应符合GB 10396。