ICS 65.060.50

B 91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6268-201×

代替JB/T6268-2005

自走式收获机械噪声测定方法

Self-propelled for harvesting machinery-

Test method of noise

（征求意见稿）

201×-××-××发布                           201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 6268-2005《自走式收获机械噪声测定方法》。主要技术内容变化如下：

——在动态环境噪声的测定时,增加了“当割台宽度超过3m时，应将割台卸下后进行测定”。

——将噪声值取值改为取总平均值。

本标准自实施之日起代替JB/T 6268-2005。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、福田雷沃国际重工股份有限公司等。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—— JB/T 6268-1992；

—— JB/T 6268-2005。

自走式收获机械噪声测定方法

1 范围

本标准规定了自走式收获机械动态环境噪声和驾驶员耳位噪声的测定方法。

本标准适用于自走式收获机械。

2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3785.1-2010  电声学 声级计 第1部分：规范

GB/T 6236-2008农林拖拉机和机械 驾驶座标志点

3 仪器设备

3.1使用的声级计应至少符合GB/T 3785.1-2010中有关2型或2型以上声级计的要求。

3.2测量时，仪器应按GB/T 3785.1中规定的全部要求进行校准。

4 声学环境、气象条件、背景噪声、机器状态

4.1声学环境

测试场地应平坦、空旷，在离测区中心半径50m的范围内，不应有建筑物、实心围墙、树、机器设备和车辆等反射物。受试验场地限制时，允许小型机器离测区中心半径不小于25m。动态环境噪声测试场地中心应有20m以上的平直、干燥的混凝土、沥青或类似硬材料路面，雪地、草地和煤渣地等吸音地面除外；驾驶员耳位噪声测试场地应是矮草地或土地。

4.2气象条件

气温应在－5℃～35℃范围内，离地表1.2m处，平均风速不大于5m/s。风速大于3m/s时采用风罩，并不得明显影响测量精度。

4.3背景噪声

测试期间背景噪声（含风的噪声）应比测量噪声级至少低10dB(A)。如果要求进行频谱分析，测试期间每个频带的背景噪声级应比测量的相应频带的噪声级至少低10dB。

4.4机器状态

所测自走式收获机械应符合制造厂规定的技术参数，并按制造厂的使用说明书进行操作。在进行测量前，发动机、传动系统和液压系统应正常运行，使其温度稳定。

5 测试方法

5.1动态环境噪声的测定

5.1.1试验场地示意图见图1。在跑道上应标出跑道中心线CC，跑道中心线垂直并通过测试场地的中心线PP，始端线AA和终端线BB与PP线平行并与其相距10m，与中心线CC相距7.5m，并高出地面1.2m，传声器应朝向测试机器且与地面平行。

5.1.2在传声器附近，不应有影响声学场的障碍物，在传声器和噪声源之间不应有人。仪表观测人员所处位置应不影响测试结果。

5.1.3测试时，断开切割、脱粒、清选等田间作业机构动力，机器的中心线应在跑道的中心线上，以四分之三的最高行驶速度平稳地驶进AA线。立即将油门加大到最大位置，一直保持到机器后端通过BB线。

当割台宽度超过3m时，应将割台卸下后进行测定。

5.1.4采用声级计的“A”计权和“快”档进行测量。试验至少往返各测两次。机器通过测区时，记录声级计的最大读数。在机器同一侧两次测量结果之差不大于2dB(A)时，测得的数据有效。

5.2驾驶员耳位噪声测定

图1  动态环境噪声测定试验场地示意图

5.2.1机器应固定在符合4.1的试验条件下进行噪声测量。机器的发动机应在标定转速下运转，切割、脱粒、清选等田间作业机构应在作业条件下运转，但没有作物和物料通过。粮箱应空着。

5.2.2如果装有驾驶室，应关闭门窗、天窗、挡风玻璃进行测量。

5.2.3测试期间除驾驶员和测试人员外，其他人员不得在操作位置处或驾驶室内。

5.2.4传声器应放在座位中心面一侧250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片应朝前。传声器中心应位于驾驶座标志点上方700mm±20mm、前方100mm±20mm处。

驾驶座标志点按GB/T 6236-2008的规定确定。

5.2.5声级计的读数应在慢档计特性下读取，测量的量为A计权声压级，单位为dB。

5.2.6在机器运转稳定状态下，进行3次测量，每次测量间隔时间不小于5s。在一定测量条件下，如果测得同一侧的A计权声压级的结果差异大于3dB，应继续进行测量，直至3次连续测量的读数差异在3dB以内，取算术平均值作为测试结果。

6 测试记录和结果

试验条件、测定数据以及计算结果记入表1。

表1  自走式收获机械噪声测定记录表

| 机器型号与名称： 制造商： 试验日期： 机器制造编号： 试验地点： 试验场地类型： 风速： m/s 气温： 发动机制造商： 发动机型号： 发动机功率： kW 发动机标定转速： r/min 声级计型号： 驾驶室型式： 环境背景噪声： dB(A) 驾驶室背景噪声： dB(A) dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态环境噪声测量 | 测量位置 | 测量点次 |  | 测量值 |
|  | 右侧 | 往 | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  | 返 | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  | 左侧 | 往 | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  | 返 | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  | 噪声平均值 |  |  |  |
| 耳位噪声测量 | 右侧 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  | 左侧 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  | 噪声平均值 |  |  |  |