ICS 65.060.99

B91

备案号:

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

生物质处理设备秸秆解包机

Straw biomass processing equipment charter flights

201X – XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：江苏朝阳液压机械集团有限公司、江苏省农业机械试验鉴定站、中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：

生物质处理设备秸秆解包机

- 范围

本标准规定了生物质处理设备秸秆解包机的结构与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于生物质处理设备秸秆解包机（以下简称“解包机”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

WS/T 69 作业场所噪声测量规范

- 结构与型号

  - 结构

解包机由输送装置及解包装置组成。

  - 命名

11J J- □

生产能力，t/h

解包机

秸杆利用设备

- 5JJ-20表示生产能力为20t/h的解包机

- 要求

  - 一般要求

    - 解包机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样和设计文件进行制造、安装。

    - 所有零部件需经检验合格，方可进行装配。外购、外协件应有合格证明文件。

    - 作业条件：秸秆包密度不大于250 kg/m3、含水率30%～60%、环境温度为-35℃～40 ℃。包型尺寸根据解包机设计要求确定。

  - 性能要求

    - 组成解包机的各单机、输送带的生产能力应匹配，正常生产过程中解包机的生产率应达设计要求。

    - 解包机正常运行时，吨料电耗不大于4.5kW·h/t。

    - 经解包后的秸秆，解包合格率不小于95%。

    - 节能环保要求

      - 解包机正常运行时，噪声值应不大于85dB(A)。

      - 解包机应配备相应的防尘设施。

      - 选配的电机功率（kW)与设备生产率（t/h）数值比不应大于5。

  - 装配要求

    - 物料输送过程中物料分布应基本均匀。

    - 各单机应运行正常、平稳，动作协调，所有输送装置不允许有卡料、堵料现象。

    - 各紧固件应装配牢固，重要部位紧固件应有防松动措施。

    - 传动及制动装置应调整方便、动作灵活，工作可靠。

    - 轴承温升应不高于25℃。

    - 解包辊径向跳动不大于0.8mm。

  - 安全要求

    - 对操作者有危险的部位应设有醒目的永久性的安全警示标志，并符合GB/T 10396的规定；

    - 外露传动部件应有可靠的防护装置，防护装置应符合GB/T 10395.1的规定；

    - 解包工作区应有可靠的防护措施。

    - 各工作单元均应设安全报警装置，出现故障时应有可靠的声光报警。

    - 短接的动力电路（包括与动力电路联接的控制电路和信号电路）与保护电路（包括机座）导线之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。

    - 解包机应设置停机装置，当某个工作单元出现异常时，系统应能自动停止工作。

    - 电气线路应正确无误、牢固可靠；控制系统应工作正常，信号反馈控制准确可靠。

  - 外观要求

    - 外表面应光滑平整，无毛刺、飞边等明显缺陷。

    - 焊缝表面应平整、均匀、不得有焊瘤、夹渣、气泡及飞溅等缺陷。

    - 铆接后的板面应无明显凹陷，铆钉头部应光滑整洁，完整无缺，与板面密合。

    - 涂装前应进行除锈处理，涂层表面应光滑平整，色泽均匀，不得有露底、气泡、裂纹、流挂、脱落等缺陷。

    - 产品标牌、隔离栏、安全警示标志和操作标牌应安装牢固、标注清晰。

- 试验方法

  - 试验条件及准备

    - 解包机性能试验应在设备使用现场进行，应由专业技术人员按照使用说明书要求安装调试，试验时样机应符合生产要求且技术状态良好；

    - 试验用秸秆中不得有钢筋、石块等硬质材料以及高度腐烂变质的原料。

  - 生产率的测定

试验前对未经解包的秸秆进行称重，数量不少于20t，测量解完该批秸秆所用时间，按式（1）计算生产率。测量3次，取平均值：

Qc=GCTc×60	(1)

式中：

Qc—生产率，kg/h；

Gc—秸秆质量，kg；

Tc—试验时间，min。

  - 噪声的测定

按WS/T 69中的规定进行。

  - 解包合格率

取一定量的物料进行解包，在落料口称量大于20cm×20cm×20cm的秸秆块质量，按式（2）计算解包合格率A。重复三次，取平均值。

A=G−G1G×100%	(2)

式中：

A - 解包合格率，%；

G – 解包的物料质量，kg；

G1 - 大于20cm×20cm×20cm秸秆块的质量，kg。

  - 吨料电耗

- 测定解包机在实际作业时间内的耗电量和所解包的物料质量，按式（3）计算吨料电耗，重复3次取平均值。

- C=QG×1000………………………………………（3）

- 式中：

- C － 吨料电耗，kW·h/t；

- Q－ 耗电量，kW·h；

  - 轴承温升的测定

用温度计测量各轴承座外壳温度。

  - 解包辊径向跳动量的测定

在专用检具上用百分表测量。

  - 安全要求

    - 用500V兆欧表测量，兆欧表接在电器装置的不同带电体之间，以及各带电体与金属外壳之间。不能承受500V兆欧表试验的仪表和电器应预先断开。

    - 其它安全项目采用目测。

  - 装配质量、外观质量、控制系统的检查采用目测。

- 检验规则

  - 解包机应经制造厂检验部门检验，并完成现场安装、调试、交付使用方为合格。

  - 解包机的检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

- 出厂检验项目按表1规定。

  - 型式检验

    - 型式检验项目按表1规定。

    - 有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

- 正常生产时，为了了解产品质量稳定性的周期性检验时；

- 生产检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

- 出厂检验、型式检验项目

| 不合格分类 |  | 检验项目 | 要求条款 | 试验条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 4.4 | 5.8 | √ | √ |
|  | 2 | 噪声 | 4.2.4.1 | 5.3 |  | √ |
|  | 3 | 解包合格率 | 4.2.3 | 5.4 |  | √ |
| B | 1 | 吨料电耗 | 4.2.2 | 5.5 |  | √ |
|  | 2 | 生产率 | 4.2.1 | 5.2 |  | √ |
|  | 3 | 防尘措施 | 4.2.4.2 | 5.9 |  | √ |
|  | 4 | 功率配备 | 4.2.4.3 | 5.9 |  | √ |
|  | 5 | 轴承温升 | 4.3.5 | 5.6 |  | √ |
|  | 6 | 解包辊径向跳动 | 4.3.6 | 5.7 | √ | √ |
| C | 1 | 外观质量 | 4.5 | 5.9 | √ | √ |
|  | 2 | 焊接质量 | 4.5.2 | 5.9 | √ | √ |
|  | 3 | 铆接质量 | 4.5.3 | 5.9 | √ |  |
|  | 4 | 涂漆质量 | 4.5.4 | 5.9 | √ | √ |
|  | 5 | 装配质量 | 4.3 | 5.9 | √ | √ |
| - “√”为必须做的项目，“-”为可不做的项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 不合格分类

检验项目不符合本标准第4章中所规定的要求时均称为不合格（缺陷）。按其影响烘干机产品质量的程度分为A、B、C三类。不合格项目分类见表1。

  - 判定方案

- 检测项目中，当A类项目全部合格，B类项目小于或等于1项不合格时，C类项目小于或等于2项不合格时烘干机产品判定为合格；当A类中有1项不合格，或B类中大于1项不合格时，或C类中大于2项不合格时则判定烘干机产品为不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 产品包装应符合GB/T 13384中的有关规定，也可根据用户要求进行包装。

    - 标牌上应注明下列内容：

- 制造企业名称及地址；

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数；

- 出厂编号和日期；

- 产品标准编号。

  - 包装

    - 产品包装应符合GB/T 13384中的有关规定。

    - 随机附件应单独包装。

    - 电器设备应单独包装，并有防尘、防潮措施。

    - 每台产品应随机提供下列文件：

- a） 产品使用说明书；

- b） 产品合格证；

- c） 装箱单及备、配件清单。

    - 包装箱外应清晰、整齐地标明下列内容：

- a） 制造厂名、厂址；

- b） 产品型号、名称；

- c） 出厂编号；

- d） 出厂日期；

- e） 箱体外形尺寸、质量及箱号；

- f） 储运作业指示标志。

    - 包装储运图示标志应符合GB/T 191的有关规定。

  - 运输

运输工具应有防雨措施，运输装卸过程中应小心轻放，严禁倒置和碰撞。

  - 贮存

产品应贮存在干燥、通风的仓库内，周围不应有易燃品、化学腐蚀品和有害气体等，防止锈蚀、损坏。

_________________________________