机 械 行 业 标 准

《核桃破壳机》

编制说明

《核桃破壳机》起草小组

二0一四年五月二十六日

1 工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅以工信厅科[2012] 182号《关于印发2012年第三批行业标准制修订计划的通知》，项目编号2012-1991T-JB。

1.2  起草单位

新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站、新疆农业科学院农业机械化研究所、现代农装科技股份有限公司。

1.3  主要起草过程

2012年10月接到工业和信息化部办公厅以工信厅科[2012] 182号《关于印发2012年第三批行业标准制修订计划的通知》后，我站领导非常重视，将该标准的制定工作作为我站的一项重点工作，纳入年度工作计划，在人力、物力、财力及时间上给予充分保证。成立了由我站和新疆农科院农机化研究所人员参加的标准起草小组。起草小组制订了详细的工作计划，认真做好标准起草的各项工作。

- 调研及资料收集

2012年10月至2012年12月：收集国内外有关标准、规范、文献，核桃破壳机试验推广的资料，收集科研单位、生产企业及核桃破壳机用户已有的资料，同时调查生产企业执行的标准及存在的问题，征求科研、生产、检验及使用部门对制定本标准的要求和建议。

- 起草标准初稿

2013年1月至4月：制订标准的基本框架，初步确定了本标准的质量指标、检验项目、检验方法和判定规则，形成初稿。初稿完成后，起草小组进行了反复讨论，多次修改。

- 工作组讨论稿

2013年4月至7月走访新疆南、北疆各地、州、县相关单位核桃破壳机使用的有关部门和用户，了解各使用部门及用户历年使用核桃破壳机的情况，了解《核桃破壳机》标准中所列各指标能否满足农艺要求，再次修改形成标准讨论稿。

2013年7月，本站组织由新疆自治区农机局，新疆农业大学、新疆农科院农业机械化研究所等单位参加的标准讨论会，对标准讨论稿稿进行了讨论，提出了修改意见并修改了标准讨论稿。

- 征求意见稿

2013年8月至2014年3月，在多次讨论的基础上结合近年来我站开展的核桃破壳机试验检测和推广鉴定检验情况，对标准讨论稿进行修改，形成标准征求意见稿。

2 编制标准的基本原则和主要指标的确定

2.1基本原则

本标准以适应我国核桃加工的发展为原则，综合考虑了各地农艺及核桃加工方面的要求，以GB/T 1《标准化工作导则》、GB/T 20001《标准编写规则》为指导进行编制，力求内容完整、方法科学、指标先进、易于操作。

2.2各项作业指标内容的确定

考虑到核桃破壳机是用于核桃的最初加工，功能为通过对核桃坚果进行破壳作业，从而收集核桃仁和核桃壳，要求破裂和破开的核桃尽可能的多而核桃仁不能过于碎小，为此提出破壳率、半仁率、高路仁率、壳仁分离率、损失率的要求。核桃破壳机各项质量指标的得出都是在一定的作业条件下得到的。我国从核桃破壳机的研制试验到现在的投入农业生产，已经历了几年的时间，这几年中我国科研、生产、使用、检验部门一直在不停的摸索影响核桃破壳机的因素，得出核桃品种、成熟度都是影响核桃破壳机的主要因素。因此在标准中对影响性能指标的作业条件即核桃品种（核桃壳厚）、出仁率、成熟度提出了要求。

3 主要试验（或验证）情况分析及指标值确定

经过对核桃破壳机使用情况调查了解和我站几年来对3个企业生产的4种核桃破壳机的检验数据，破壳率为98％～99％，平均值98.7%，半仁率为44％～81％，平均值61.9%、高路仁率为72～93%，平均值84.8%，壳仁分离率为93％～97％之间，平均值95%。经讨论，专家建议增加损失率指标，为不大于1％。

高破壳率带来的是壳仁分离率高而半仁率、高路仁率降低，在结构一定的情况下损失率与生产率有关，因此根据机具的制造水平和农艺加工要求及农民能够接受程度，确定了破壳率≥98.0％，半仁率≥60.0%，高路仁率≥85.0%，壳仁分离率≥90.0%。

2013年我站又在新疆企业生产的核桃破壳机的检验中再次验证了标准，将征求意见稿中的指标进行了调整。

4 标准涉及专利情况

标准中未涉及到有关产品专利的情况

5 预期达到的社会效益及对产业发展的作用

中国核桃栽培面积及产量均居世界第一位，种植面积约5000万亩，年产核桃200余万吨，预计“十二五”末我国核桃种植面积将达到7000～8000万亩，核桃产量将达到400万吨。

核桃破壳是核桃取仁加工的首要环节，它对保证商品核桃仁的品质、等级有重要的作用。目前，我国核桃破壳取仁加工作业仅有少量的机械作业，大部分为手工破壳作业，不仅生产效率低、成本高，劳动强度大,而且人工破壳后半仁、高路仁较少，碎仁较多，不利于核桃的后续加工。

针对我国核桃破壳加工状况，许多科研院所、生产企业都在进行研究、试制，目前市场上仅有些小型的核桃破壳机，生产效率较低，无法实现核桃的大规模、深加工作业，影响核桃的产业发展。

要实现核桃机械化破壳、取仁，需要的核桃破壳机数量是可观的。

制定该标准将有效的规范产品的型号、规格制定，使用户通过产品型号就可以选择适合加工量的机具；有助于核桃破壳机的制造、生产、加工、检验，使企业按该标准生产出的产品不仅性能上能满足要求，而且工作起来更加安全、可靠。

制定该标准可为核桃破壳作业提供质量优良，性能可靠的先进适用加工设备，加快我国核桃深加工产业的发展，增加农民收入。

6 采用国际和国外先进标准情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

经调研，目前国际、国外尚无同类型标准。

7 在标准体系中的位置，与现行法律、法规和强制标准的关系

本标准属于农业机械标准体系中农产品加工机械大类。体系表中编号为0120101050001012。

标准编写符合国家的现行法律、法规要求，其内容设定、引用标准与强制性标准能协调一致。

8 重大分歧意见的处理情况

在标准的制定中不存在重大分歧意见。

9 标准性质的建议

本标准为机械行业产品标准，建议以推荐性标准发布实施。

10 贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，政府相关部门应加大标准的宣贯力度，使生产核桃破壳机企业知道其生产的产品应该达到该标准的要求；使用部门知道目前核桃破壳机所能达到的质量水平，不会因为过高的要求产生与生产企业的矛盾。使相关的质量监督检验部门按该标准对核桃破壳机实施质量监督。

11 废止现行相关标准的建议

该标准是首次制定。

12其他应予说明的事项

无应予说明的事项。