ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数

据网络  第1部分：移动数据传输通用标准

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network —Part 1：General standard for mobile data communications

（ISO 11783-1：2007，MOD）

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |

国国家标准化管理委员

| 会 |  |
| --- | --- |

GB/T ×××××.1—20××

- 前    言

本部分按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

GB/T ××××× 《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》分为如下部分：

——第1部分：移动数据通讯通用标准

——第2部分：物理层

——第3部分：数据链路层

——第4部分：网络层

——第5部分：网络管理

——第6部分：虚拟终端

——第7部分：机具消息应用层

——第8部分：动力传动系统消息

——第9部分：拖拉机电子控制单元

——第10部分：任务控制器和消息管理系统的数据交换

——第11部分：移动数据元字典

——第12部分：诊断维修

——第13部分：文件服务器

——将来会在第14部分中规定自动化功能。

本部分为GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》的第1部分。

本部分使用重新起草法修改采用ISO 11783-1：2007《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准》。

本部分与ISO 11783-1：2007的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××代替了ISO 11783。

本部分做了下列编辑性修改：

——“ISO 11783本部分”一词改为“本部分”；

——删除了国际标准的前言。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：。

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络

第1部分：移动数据传输通用标准

- 1  范围

GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》规定了农林拖拉机及悬挂、半悬挂、牵引或机动式机具的串行控制和通信数据网络，其目的是实现传感器、驱动器、控制元件与悬挂或半悬挂拖拉机的消息存储和显示单元之间的数据传输方法和格式的标准化，并为农林设备的电子控制系统提供开放系统的互联参考模型支持（OSI）。本部分是对GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》的概述，其附录包括实现兼容性网络要求的消息、地址、控制功能、机具和制造商的标识符。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T ×××××（全部），农林拖拉机和机械设备—串行控制和通讯数据网络。

ISO 11898-1，道路车辆—控制器局域网（CAN）—第1部分：数据链路层和物理信令

ISO 11898-2，道路车辆—控制器局域网（CAN）—第2部分：高速媒体接入单元

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

激活掩码  active mask

在虚拟终端上显示的由工作组选择的显示元素的集合

注：激活掩码的元素可以显示也可以不显示。

3.2

地址  address

用于定义消息的信源或目的地的八位位域

3.3

报警掩码  alarm  mask

用来定义在虚拟终端上显示的报警消息的对象

3.4

辅助输入单元  auxiliary input unit

提供通用辅助控制的电子控制单元

注：它可以是虚拟终端上的硬件。

3.5

网桥  bridge

连接两个ISO11783网段，在两个或多个网段间存储和发送消息的电子控制单元

注1：网段之间的介质、电气接口和数据速率可以变化，但是由一个网桥连接的两个元件的数据链路协议和地址空间应相同。

注2：网桥可筛选消息，以使每个网段上的网络负载最小化。

3.6

编码数据  coding data

不频繁变化的数据，如机械或物料数据，或者说是不随着任务不同而变化的数据。

3.7

可配置地址  command configurable address

在正常操作中，可通过指令地址消息改变的控制功能的源地址。

3.8

控制功能  control function

在设备上或在设备内部，通过操作实现某一特定作用的功能

注：一个控制功能在网络上有唯一的地址。

3.9

数据词典  data dictionary

数据变量和其标识符的列表

注：数据词典在ISO 11783-11中有定义。

3.10

数据词典实体  data dictionary entity

过程数据变量的数据词典标识符、定义、数值范围、数值分辨率和单位定义。

3.11

数据词典标识符  data dictionary identifier

唯一标识一个数据词典实体的16位数

注：在处理数据消息中，数据词典标识符用来标识数据或指令通信所属的数据词典实体。

3.12

数据页  data page

CAN仲裁区域中标识符部分的一个位，用来选择两页参数组编号中的一页。

3.13

数据传输文件  data transfer file

可扩展标记语言格式的文件中的通用术语，用来在田间管理消息系统和ISO 11783网络的任务控制器之间传输数据。

3.14

目的地址  destination  address

DA

在CAN标识符中的协议数据特定单元字段，表示CAN消息指定接收端的地址。

3.15

装置  device

机械系统，如拖拉机、拖车或农机具，或独立的传感器系统。

3.16

装置元件  device element

装置上任何可寻址的部分。

例如：喷杆上有独立的可寻址的过程数据变量的喷头。

3.17

显示  display

虚拟终端的一部分，向操作员显示可视消息。

3.18

电子控制单元  electronic control unit

ECU

包含基本元件、子部件和集成部件的电子产品，是一个独立的物理实体。

例：功能控制器，网络互联单元或虚拟终端

3.19

设备  equipment

进行特定田间作业的装置或机械

注：可以是拖拉机，也可以是悬挂式机具或自走式机具。

3.20

农场管理消息系统  farm  management  information  system

FMIS

农场使用的计算机办公系统，包括用于农场管理的软件，如账单、工资表、机械资源管理、产品、工人、农田管理的会计簿记、地理消息系统、决策支持系统和任务管理等。

3.21

地块  field

一个或多个子地块

注：地块只在农场管理消息系统的经营管理方面很重要，与单纯某种作物无关。

3.22

功能  function

使设备完成一项预期目的行为或活动

3.23

网关  gateway,

允许在不同协议或消息集中的两个网络之间传输数据的电子控制单元。

注：网关的作用是在从一个网络往另一个网络传输消息时，将参数重新打包成新的消息群组。

3.24

网格单元  grid cell

在单一作物地块上划分网格来定义的矩形区域。

3.25

组扩展  group extension

特定协议数据单元的字段，是决定参数组编号（PGN）时必不可少的一部分消息。

3.26

机具  implement

进行某一特定作业的装置或机械，通常悬挂在拖拉机上。

3.27

产业群  industry group

IG

按装置及其功能进行分组的特定产业。

3.28

初始地址  initial address

在自动配置的电子控制单元中具有控制功能的源地址，在电子控制单元的初始上电时确定，并在后续上电时使用该地址。

3.29

机械  machine

使用机械动力驱动的有规定功能并完成特定作业的装置。

3.30

管理计算机网关  management computer gateway

把管理计算机系统接入ISO 11783网络的电子控制单元

注：管理计算机网关可存储数据以备日后传输。

3.31

掩码  mask

最高层对象，包含在虚拟终端上显示的其它对象

3.32

介质  media

在网络上的ECU之间传递信号（等效于通信传输）的物理实体

注：ISO 11783介质包含四股扭绞铜线。

3.33

消息  message

一个或多个具有相同参数组编号的CAN数据帧

注：与单个的参数组编号有关的在网络上传输的消息可以用几个CAN数据帧。

3.34

移动机具控制系统  mobile implement control system

应用在ISO 11783网络及其相匹配设备上的装置

3.35

多包消息 multi-packet message

当具有相同参数组编号的所有数据需要使用多个CAN 数据帧来传输时使用的一种消息。

注：每个CAN数据帧有相同的标识符，但每个包中数据不同。

3.36

名称  NAME

描述ECU的每个控制功能的具有8个字节的实体

注：名称（NAME）用来提供对控制功能的描述，以及提供用来对冲突地址仲裁的数值。

3.37

否定应答  negative-acknowledgement

对消息的应答，指出此消息不能理解或对请求行为不能进行处理。

3.38

网络互联单元  network interconnection unit

用于网络或网段互联的电子控制单元

注：转发消息的特定设备，包括中继器、网桥、路由器和网关。

3.39

节点  node

ECU与网络的物理连接。

3.40

不可配置地址  non-configurable address

不可改变的控制功能的源地址。

3.41

对象池  object pool

为机具或单一工作组定义的操作者界面、用户界面或设施说明的对象集

注：一个完整的虚拟终端界面由一个或多个对象池组成，每个机具或工作组一个对象池。

3.42

包  packet

多帧消息中的单个CAN数据帧

注：如果要传送的数据内容在一个CAN数据帧里，这个包也可以是一个消息。

3.43

参数组  parameter group

PG

在单包或多包消息中数据的标识

注1：参数组与源地址无关，允许从任何源地址发送任意参数组。

注2：参数组包括数据、指令、请求、确认和否定应答。

注3：参数组分配见附录A。

3.44

参数组编号（PGN）  parameter group number

3 字节（24 位），包括数据页、PDU 格式和组扩展域等。每个参数组编号标识一个特定参数组。

3.45  单一作物地块  partfield

仅可耕种单一农作物的区域。

注：单一作物区域是XML元素，任务分配到此区域可获得最小的间隔。。

3.46  PDU格式 PDU format

29位CAN标识符中的8位位域，标识协议数据单元的格式

注：它也是用于确定参数组编号（PGN）的位域之一，PGN标示CAN数据帧的数据域。

3.47

特定PDU  PDU specific

PS

29位CAN标识符中的8位位域，该域可能是表示目的地址（DA），也可能是组扩展（GE）。

3.48

PDU1格式  PDU1 format

用于发送到指定目标地址（DA）消息的PDU格式

注：特定协议数据单元区域包含目标地址（特定的或全局的）。

3.49

PDU2格式  PDU2 format

用于发送使用组扩展技术的消息的PDU格式。

注：特定协议数据单元字段包含组扩展。

3.50

首选地址  preferred address

电子控制单元中控制功能的源地址，其装置配置后该地址不能被改变。

注：附录C列出了有首选地址的控制功能。

3.51

像素  pixel

虚拟终端上显示的可寻址最小图像元素。

3.52

多边形  polygon

由一个外部边界和0个或多个内部边界定义的平面

注1：每个内部边界描述表面上的一个孔。

注2：一个或一组多边形可用来定义处理区。

3.53

优先级  priority

CAN标识符里的3位位域，设置消息传输过程中的仲裁优先级

注：最高优先级是0，最低优先级是7。

3.54

过程数据消息  process data message

用来传输测量数据和/或对一个或多个控制功能设定命令。

3.55

过程数据变量  process data variable

描述单个特性的消息单元

注：过程数据变量由属性范围、分辨率和单位组成，如数据词典所定义。

3.56

协议数据单元  protocol data unit

PDU

ISO 11783特定的CAN数据帧

3.57

中继器  repeater

从其他的网络段的电子控制单元中重新生成数据信号并进行传输，允许多个电子控制设备与不同类型的媒介相连（物理层扩展）。

注：在中继器的两端数据传输速率、协议和地址空间都是相同的。

3.58

路由器  router

将具有不同地址空间、数据传输速率和介质的网段相连接的电子控制单元，但所有网段上的协议相同

注：路由器使得拖拉机或机具对其它网段作为单独的ECU出现。

3.59

网段  segment

网络上使用相同物理介质的部分

注1：在任意两个节点之间只有一个路径，任何节点传输的数据对连接在相同网段上的所有其它节点可用。

注2：多个网段由网络互联单元连接在一起，包括网关、中继器、网桥和路由器。

3.60

自配置地址  self-configurable address

控制功能的源地址，由电子控制单元初始上电时通过内部计算得到，并确定为其在网络上的地址。

3.61

服务可配置地址  service-configurable address

控制功能的源地址，在操作服务模式下通过使用服务工具和专用技术，或使用指令地址消息来改变地址。

3.62

软键掩码  soft key mask

包含显示在虚拟终端上的按键数据的对象。

3.63

源地址  source address

SA

29位CAN标识符中的8位位域，为消息源提供惟一标识

注：源地址位域包含发送消息的控制功能地址。

3.64

子网络  subnetwork

在装置上使用多个网段时的特定ISO11783网段

注1：子网络可包括拖拉机、机具、液压辅助阀和制动系统。

注2：总的来说，子网络就是ISO11783的系统网络。

3.65

任务  task

为一个农场或一个客户，在一个单一作物地块上，执行或完成的工作

注1：操作员可以为一个或多个工作组激活包含过程数据变量值的一个任务。

注2：在同一时间内，在单个的任务控制器最多可以激活一个任务。

3.66

任务控制器  task controller

移动机具控制系统上的电子控制单元，负责过程数据的发送、接收和日志记录。

3.67

终端偏置电路  terminating bias circuit

TBC

ISO 11783网段每端所需的电路，为CAN_H和CAN_L信号提供偏置电压，为不同的导体提供共模阻抗终端。

3.68

拖拉机  tractor

在互联系统中提供主要动力的机械

注1：互联系统由拖拉机和一个或多个机具组成。

注2：自走式农业装备或工程装备包含主动力装置。

3.69

处理区  treatment zone

用一个或多个过程数据变量的常值来处理的区域。

注：一个处理带包含具有同样处理参数的若干网格单元或一个多边形。

3.70

车辆  vehicle

陆地上运输人和货物的机械设备。

3.71

虚拟终端  virtual terminal

VT

包含图像显示和输入控制的电子控制单元，为互联的机具或工作组提供显示消息的能力，这些消息包括操作员发送或接收的消息。

3.72

可视掩码  visible mask

在虚拟终端的显示器上可见的活动数据或报警掩码。

3.73

工作组  working set

一个或多个ECU中的名称（NAME）组，共同提供一个控制功能或一组控制功能

注：所有控制功能作为工作组的一部分，无论它们是否是独立的电子控制单元，由工作组主要装置标识为成员。

3.74

工作组主控  working-set master

工作组通信的协调者

注1：工作组主要装置的源地址用来识别工作组，并且用于其他设备和该工作组通信。

注2：由特定电子控制单元内的特定控制功能识别工作组主要装置。

3.75

XML元素  XML element

表征真实世界中的对象的元素

注：可扩展标记语言元素以特定名称和定义表征。它包含几个可扩展标记语言属性，每个属性有一个名称和一个定义。

4 缩略术语

ADIS 农业数据接口语法

AID 属性标识符

BMG 位映射图像

BNF 巴科斯-诺尔范式

CAN 控制器局域网

DA目的地址

DID 装置标识符

DTD 文件类型定义

DP 数据页

DTF 数据传输文件

ECU 电子控制单元

FMIS 农场管理消息系统

GE 组扩展

GIS 地理消息系统

GPS 全球定位系统

IDn 识别

IDr 标识符

IDE 标识符扩展位

IDN 标识号

IG 产业群

LSB 最低有效字节或最低有效位

MICS 移动机具控制系统

MSB 最高有效字节/最高有效位

NA 禁用

OEM 原始设备制造商

OSI开放式系统互联参考模型

P 页

PDU 协议数据单元

PF  PDU格式

PG 参数组

PGN 参数组编号

Pri 优先级

PS  特定的PDU

PS_DA  具有特定的目标地址的PDU

PS_GE  具有特定的组扩展的PDU

PTO 动力输出

R  保留的

RAM  随机访问存储器

RTB  广播请求

SA  源地址

SLOT 定标，极限，偏置和传输功能

SPN  可疑参数号码

SRR  远程替代请求

TBC  终端偏置电路

Un   未定义

UTC  世界标准时间

VT  虚拟终端

WU  国际单位

XML 扩展标记语言

XSD XML模式定义

5  OSI模型在ISO 11783中的应用

ISO 7498规定的开放式系统互联参考模型（OSI）是7层的计算机通信体系结构，如图1所示。数据通信网络（例如ISO 11783网络）将用来执行每个OSI层的功能。

输出构造          输入推论

| 应用 |  | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 表示 |  | 表示 |
| 会话 |  | 会话 |
| 传输 |  | 传输 |
| 网络 |  | 网络 |
| 数据 |  | 数据 |
| 物理层 | 物理传输介质 | 物理层 |

图1 OSI七层模型

第1层—物理层

该层涉及非结构化的比特流在物理介质中的传输；它处理访问物理介质的机械、电气、功能和程序特征。

第2层—数据链路层

该层提供消息在物理层的可靠传输；它发送必要的同步控制、错误控制、时序控制和流量控制的数据模块。

第3层—网络层

该层使上层与数据传输和连接系统所用的交换技术相互独立，它负责建立、维护和终止连接。

第4层—传输层

该层负责端到端之间可靠透明的数据传输，端到端错误恢复和流量控制以及大数据消息的分段与重组。

第5层—会话层

该层为应用层间的通信提供控制结构；它建立、管理和终止协作应用层之间的连接（会话）。

第6层—表示层

该层使得应用过程独立于数据表示（语法）的差异性。

第7层—应用层

该层为用户提供访问OSI环境的途径，也提供分布式消息服务。

只要支持基本功能，并不要求基于该模型的任何标准，包括ISO 11783，明确地分成7个OSI层。ISO 11783网络并不要求所有的OSI层齐全，因为该网络是一个特定通信系统，支持特定产业的特定应用集。ISO 11783中只定义了那些预期使用所要求的层，在ISO 11783单独的部分中规定了每个层，在其它部分中为这些层提供功能支持。

6 ISO 11783网络要求

6.1 总则

大部分消息可以在ISO 11783网络上广播。因此，数据在网络上传送时并没有指向特定目标。该设置允许ECU中的任意控制功能使用数据，无需另发请求消息。ISO 11783也规定，当一个消息指向一个特定的控制功能时，消息的CAN标识符中包括特定的目标地址。因此，特定目标消息格式与广播消息格式不同。ISO 11783也可使用特定目标消息格式或广播消息格式实现特约通信。

6.2 物理层

ISO 11783-2规定了数据网络的物理层。该网络包括在单个节点与每个ECU相连的单根四股扭绞线缆。使用一短引导缆连接节点与四股扭绞线缆来使每个ECU与节点相连。规定每个网段末端使用有源终端偏置电路。

ISO 11783-2也规定了机具与拖拉机、附加的ECU与安装在设备上的网络、维修工具与网络等之间连接所需要的连接器。

ISO 11783-2也规定了网络运行及其连接所需的电源。

图2所示是典型的ISO 11783控制和通信数据网络。

6.3 数据链路层

ISO 11783网络使用ISO 11898-1和ISO 11898-2定义的CAN扩展帧格式。ISO 11783-3通过定义CAN标识符结构来指定消息格式。

消息格式或协议数据单元用来识别消息内容。ISO 11783-3规定了一个8位PDU格式域，一个8位PDU特定域和用来识别PDU的2位数据页域。为了减少额外消息负担，ISO 11783-3规定，一些相关数据项或参数组合到一个PDU中。

ISO 11783规定了有关制造商消息的附加消息。

超过8字节数据消息用多包消息发送。ISO 11783-3规定了传输多包消息的传输协议。

单独的应用消息格式定义，包括消息传输速率、数据帧长度、数据页、PF、PS或DA，以及默认优先级，在ISO 11783具体的特定应用部分进行介绍。

图例：

1 拖拉机

2 发动机

3 变速器

4 制动器

5 悬挂控制器

6 网络互联单元

7 拖拉机ECU

8 动力输入

9 拖拉机网络

10机具网络

11 终端

12机具总线快速接头

13 诊断接头

14 总线扩展接头

15 虚拟终端

16 管理计算机网关

17 任务控制器

18 ECU

19 灯光控制器

20 后悬挂或牵引式机具

21 ISO 11783或其它网络

22 前悬挂或侧悬挂机具

23 其它标准的网络

注：小数字指示互联单元和拖拉机ECU上的元件。

图2 典型拖拉机/机具网络物理连接结构

6.4 网络层

当两个结构不同的网络连接时，系统连接应使用一个网络互联单元使各网段之间隔离。网络互联单元在ISO 11783-4中有详细描述。在ISO 11783网络上，复杂的系统所需节点也有可能超过ISO 11783-2中规定的30个节点的电气限制。在这种情况下，机具系统的生产商将使用网络互联单元来保持所要求的网络电气负载限制。

6.5网络管理

在ISO 11783数据网络上通信的每个控制功能需要一个源地址（SA）。源地址和网络上的ECU与控制功能之间存在一一对应的关系。如果ECU执行多项控制功能，则每项控制功能均需要一个地址。

为了能唯一识别每项控制功能，ISO 11783-5指定了一个64位名称（NAME）。ISO 11783-5定义了专门程序来确定源地址及解决可能发生的地址冲突。在设备上电时，源地址（SA）可以预先设定，也可以由每个控制器动态声明。

在ISO 11783网络上通信的每个控制功能都应分配一个NAME。例如，在一个公共ECU内的虚拟终端和管理网关中，多个NAME和地址共同存在于单个的ECU中。附录C列出了附录B所列行业内非特定控制功能的预设或首选地址。附录D列出了为农林设备分配的初始地址。附录E和F列出了在ISO 11783数据网络上的控制功能所使用的NAME。图3阐明了拖拉机和机具上具有不同的控制功能的网络拓扑结构，以及控制功能所用的地址。

6.6 网段

6.6.1 概述

ISO 11783支持两个或多个网段。其中一个网段为拖拉机网络，该网段为拖拉机的传动系统和底盘、或系统中的主动力单元提供控制和数据通信。第二个网段标识为机具网络，为机具之间、机具与拖拉机之间或系统的主动力单元提供控制和数据通信。拖拉机ECU需要连接拖拉机网络和机具网络。图3说明了由拖拉机ECU连接的两个网段。

6.6.2 拖拉机网络

拖拉机网络为拖拉机传动系统与底盘上的控制功能之间提供控制和数据通信。该网段由拖拉机生产商控制，其物理层应遵守ISO 11783-2。拖拉机网络与拖拉机上的机具网络的关系如图3所示。拖拉机网络和机具网络可以集成到拖拉机上。如果控制功能要连接到拖拉机网络上，需要拖拉机生产商的同意。拖拉机网络使用ISO11783-8和ISO 11783-7定义的应用消息，以及ISO 11783-3规定的特定消息。

装备                                节点

1 拖拉机

2 拖拉机ECU

3 虚拟终端

4 管理计算机网关

5 任务控制器

6 机具1

7 机具2

8 拖拉机网络

9 机具网络

10 ECU

a 控制功能地址

b包含控制功能的ECU

注1:a1,a1,a3,a4是自配置地址。

注2：在每个节点（或者，如果是拖拉机ECU，在节点之间中点的上方）旁边的小数字是控制功能的ECU，而在节点对面的小数字是功能的地址。

图3 典型ISO 11783网络拓扑

6.6.3 机具网络

机具网络的设计应考虑支持机具之间、拖拉机与机具之间的通信。该网段应满足ISO 11783的应用需求。在拖拉机及机具上的机具网络如图3所示。机具网络物理层连接器应符合ISO 11783-2。机具网络的应用消息在ISO 11783-7中定义。动力传动消息（见ISO 11783-8）由机具网络上的控制功能地址使用。

6.6.4 推荐设置

建议拖拉机网络控制功能使用附录C列出的首选地址。互联机具上控制功能的数量限制在119个，分别为从128到247范围内的自配置地址。当多个机具与ISO 11783网络相连的情况下会存在这种限制。根据ISO 11783-5使用程序来分配机具的地址。如图2所示，机具以串行方法与其它机具连接实现网络的扩展。包含几个ECU的机具可以使用一个网络互联的ECU将ECU与机具网络隔离。

6.7 虚拟终端

虚拟终端是使用ISO 11783网络指定标准化消息、为机具或拖拉机提供人机界面的ECU。ISO 11783-6规定了对虚拟终端（VT）的技术要求。图2所示的VT连接到机具网络上。拖拉机ECU或拖拉机内与机具网络连接的其它ECU，可采用和其它机具ECU一样的方法来利用VT。

6.8 拖拉机ECU

在拖拉机和机具网络之间应提供一个网络互联单元来保证电气隔离和消息隔离。如果两个网络存在于同一个系统中，拖拉机或主动力装置的生产商可以利用拖拉机ECU或类似单元接收来自机具控制功能的消息请求，该消息在ISO 11783-7中列出。该ECU对从机具网络传来的请求信号进行解释，并依次与在拖拉机网络上的ECU通信。拖拉机ECU应为发送请求或发送指令的ECU提供相应的应答或响应信号，并按照ISO 11783-9提供基本消息和执行指令。

6.9 任务控制器

任务控制器通过ISO 11783网络提供了对机具功能的调度控制。农场管理计算机接口接收到的任务数据存储在任务控制器内。这些任务由任务控制器调度，任务控制器将控制消息发送到适当的控制功能以在机具网络上执行。任务结束时，任务控制器也记录从控制功能收到的数据，该数据通过机具网络上的农场管理计算机接口传送到农场管理计算机。ISO 11783-10规定了任务控制器的操作和控制功能收发消息的格式。ISO 11783-11数据词典中对任务控制器消息所使用的数据元素进行了定义。

6.10 农场管理计算机接口

机具网络上可能提供了农场管理计算机接口。ISO 11783没有规定管理计算机网关的物理接口。ISO 11783-10定义的消息用来将从计算机管理文件导出的数据提供给计算机接口。见图2和图3。

6.11 诊断

ISO 11783-12规定了用于确定故障原因的消息，这些故障导致ISO 11783串行控制和数据通信网络的通信异常。在其它引用的诊断标准中也规定了这些消息。

6.12 文件服务器

ISO 11783-13规定了为数据文件提供存储的ECU，以及ISO 11783串行控制和数据通信网络上的控制功能用来读写文件的指令集。

6.13 过程数据

过程数据消息用于将来自任务控制器的数据传输到一个或多个控制功能上。消息也用来将数据传输到与机具网络相连的另一个控制功能。ISO 11783-7定义了过程数据消息结构。数据定义见ISO 11783-11给出的数据词典。

6.14 工作组

6.14.1 概述

工作组允许网络上各单元间进行通信，其中几个控制功能作为提供一种应用功能的分布式过程。这些控制功能，每个都有各自的NAME，可以在由不同节点连接的不同的ECU中。工作组在ISO 11783中使用，其中几个不同的NAME通过合作完成单一机具的功能，这些NAME可能在不同的ECU中。在一对多通信中工作组允许单个地址作为全局目标的子集，多对一通信时允许接收端将多个控制功能分别与形成特定工作组的其它功能相关联。在每种情况下，通信为一对一的形式，发往工作组的数据均发送到网络NAME标识为工作组主控的地址中去。工作组所有成员收听发向主控的消息，就像那些消息是单独发到各个成员的。工作组成员所发消息（如显示数据）与整个工作组相关联。对工作组成员请求的响应应发送到工作组主控，工作组所有成员都能收到。这样，当有功能分布时，缓解了消息负荷。同时，在需要向工作组所有成员发送指令或其它指定目的消息时，降低了控制功能所要求的工作量。当非工作组消息不需要应用到整个工作组时，工作组主要装置及成员应具备识别的能力。例如程序操作、针对工作组主控的故障表擦除指令等。

例1  当机具上的几个NAME（可能在不同 ECU内）例如种植机，与虚拟终端通信时，就用到了ISO 11783中的工作组，这样虚拟终端会理解为工作组所有NAME作为虚拟终端实体提供数据。

例2  任务控制器命令几个NAME来控制一个单独的新设定值。当这些NAME都是工作组成员时，发送这个指令到工作组主控完成的动作，与向各个NAME发送一系列指令起到相同作用。

定义该工作组需要两种消息类型。第一种消息定义工作组的大小，第二种消息定义工作组成员。主控传输这两种消息。ISO 11783-7定义了这两种消息。

“合作者”是一种网络控制功能（无论是在单个的ECU，还是一个ECU中的多个控制功能之一）。它与工作组一起工作，并作为一个单独的实体与工作组通信。它不是所描述的工作组的成员，但是可以是另外一个工作组的成员或主控。

6.14.2 工作组使用规则

以下是工作组使用规则。

- 工作组主控消息后面应总是跟着工作组成员消息的数量。工作组成员消息的数量比工作组大小少一。工作组合作者若未收到正确的成员定义数量，应向工作组主控请求其PGN。这意味着主控在收到该请求后应全面定义该工作组。应用与工作组无关时，可忽略工作组消息，直接与所有其它网络设施通信。

- 工作组由工作组成员NAME定义。工作组成员消息的间隔约100ms。若工作组成员消息发送后存在超过350ms的间隔，接收者则认为工作组主控已经把工作组成员的全部NAME发送完毕。

- 工作组成员也具有网络上的独立控制功能，因此也作为控制功能的个体进行通信。故障消息会从控制功能的源地址（SA）发出，而且任何清除故障表的指令、程序参数和其它各项将发送到预定的控制功能的SA。通过编程使工作组成员允许各自与工作组主控通信，而不使所有成员接收与之无关的编程。也可能将通过编程使公共数据进入预定的所有工作组成员，这种情况很少发生，要求成员NAME使应用软件允许出现这种情况。控制功能与工作组无关时，可忽略工作组消息，直接与所有其它网络NAME通信。

- 网络上的每个NAME只能是一个工作组的成员。如果现有工作组主控发出一个新的工作组主控消息，网络上工作组的合作者将用新的定义代替旧的工作组定义。工作组需要变化时工作组主控负责重新定义工作组。如果不再需要该工作组时，它将发送带有0数据的工作组主控消息。

- 当工作组主控改变其NAME时，会创建一个新工作组，而旧的工作组将不复存在，但其定义仍保存在合作者的存储器里。可使用d）中指定的方法清除定义，即通过发送一个数据为0的工作组主控消息。工作组的合作者负责检测并纠正重复的工作组成员。为了恢复那些不再激活的工作组所占用的内存，工作组的合作者将定期检查重复和没用的工作组。

- 工作组主控中SA的变化并不改变工作组的定义。合作者在收到新的地址声明时，会更新SA与NAME的关联，工作组成员将改变用来接收工作组消息的地址。

- 在工作组成员改变其SA时，工作组合作者将把新的SA与相应的工作组关联。工作组成员由NAME定义，假定NAME不变，则可在工作组合作者收到新的地址声明消息时对SA的变化进行处理。

- 计算工作组成员的所有NAME由工作组主控负责。当有新的成员加入网络时，主控将修订工作组定义。合作者应按照工作组成员消息中规定的成员总数来创建新的工作组，然后在成员声明地址时添加成员的SA。这与上述改变成员SA的过程类似，该成员虽是活动的，但由于另一个功能的后来的地址声明而改变了SA。

6.15 安全模式操作

根据本标准技术要求设计的控制功能，在消息中提供消息和控制，这些消息发送到本标准指定的虚拟终端、辅助控制器或任务控制器中去。生产商（编码见附录G）应保证，虚拟终端、辅助控制器或任务控制器所请求的控制是按照可用的安全标准设计和构造的。控制器提供的功能设计应达到预期效果，而且不会导致伤害。

ISO 11783-9规定了其它安全模式操作要求。

6.16 参数和消息的扩充

ISO 11783-7规定了机具与拖拉机间的机具通信消息。ISO 11783-8规定了拖拉机传动系消息。

为特定应用而开发的消息集可补充到ISO 11783。提出的消息集将用附录H提供的形式提交到ISO TC 23/SC 19工作组WG1。标准工作组经过审核和必要的修订，转发推荐的消息集到分委员会，作为ISO 11783-7，ISO 11783-8，ISO 11783-9或ISO 11783-10的补充。所有的ISO 11783参数和消息在WG1的请求下在SAE J 1939中注册。

附录A

（规范性附录）

参数组分配

下列缩略语用于本附录：

DP  数据页（1位）

PF  PDU格式，协议数据单元格式（8位）

PS  特定的PDU，特定协议数据单元（8位）

（DA或GE）

PGN  参数组编号（3位）

（见ISO 11783-3的描述）

GE 群组扩展（8位）

DA 目标地址（8位）

MP 是否允许多包（是或否）

1939-n 可用SAE J 1939标准数

注：在发送消息的实时操作软件没有确定消息的接收者之前，不能定义DA。所以这个8位桢简单地设计为DA。GE是加到PF和DP上的扩展，来识别标识消息内容的PGN。对于大于139的PF，GE用来弥补PGN。PF为139或小于139的，GE用0，该字段用于DA。各元素间的关系解释详见ISO 11783-3。

| DP | PF | PS | PGN | 参数组标签 | 缩写词 | MP | PGN文件 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | DA | 0 | 扭矩/速度控制1 | TSC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 1 | DA | 256 | 传输控制1 | TC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 2 | DA | 512 | 为ISO 11992保留 | EBS11 | 否 | ISO 11992 |  |
| 0 | 3 | DA | 768 | 为ISO 11992保留 | EBS21 | 否 | ISO 11992 |  |
| 0 | 4 | DA | 1024 | 外部制动请求 | XBR | 否 | 1939-71 | 由外部设施用于制动控制 |
| 0 | 5 | DA | 1280 | 为CANopen协议保留 | CAM11 | 否 | ISO 11992 | CAN开放应用消息#1/1 |
| 0 | 6 | DA | 1536 | 为CANopen协议保留 | CAM21 | 否 | ISO 19992 | CAN开放应用消息#2/1 |
| 0 | 7 | DA | 1792 | 通用阀负荷传感压力 | GPV4 | 否 | ISO 11783-7 | 通用阀负荷传感和先导压力的测量 |
| 0 | 170 | DA | 43520 | 客户端到FS消息 |  | 否 | ISO 11783-7 | 网络上客户端发出的FS消息 |
| 0 | 171 | DA | 43776 | FS到客户端消息 |  | 否 | ISO 11783-7 | FS对网络上客户端的消息 |
| 0 | 172 | DA | 44032 | 导航系统机器消息 | GMS | 否 | ISO 11783-7 | 详细描述与导航操作有关的机器状态的机器系统反馈 |
| 0 | 173 | DA | 44288 | 导航系统指令 | GMC | 否 | ISO 11783-7 | 表述为要求转弯的转向指令 |
| 0 | 174 | DA | 44544 | 轮胎压力参考设置 | TPRS | 否 | 1939-71 | 用来设置轮胎压力参考值的消息 |
| 0 | 175 | DA | 44800 | 参数定位消息 | PLM | 否 | 1939-74 | 导致其它控制函数对其发出的任何含有特定参数（由特定SPN识别）的消息作出回应的消息 |
| 0 | 176 | DA | 45056 | 设置识别消息 | CIM | 否 | 1939-71 | 用来识别可配置消息（由PGN识别）之一的数据内容（由SPN）的消息 |
| 0 | 177 | DA | 45312 | 所有权可配置消息#1 | PCM1 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 178 | DA | 45568 | 所有权可配置消息#2 | PCM2 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 179 | DA | 45824 | 所有权可配置消息#3 | PCM3 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 180 | DA | 46080 | 所有权可配置消息#4 | PCM4 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 181 | DA | 46336 | 所有权可配置消息#5 | PCM5 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 182 | DA | 46592 | 所有权可配置消息#6 | PCM6 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 183 | DA | 46848 | 所有权可配置消息#7 | PCM7 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 184 | DA | 47104 | 所有权可配置消息#8 | PCM8 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 185 | DA | 47360 | 所有权可配置消息#9 | PCM9 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 186 | DA | 47616 | 所有权可配置消息#10 | PCM10 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 187 | DA | 47872 | 所有权可配置消息#11 | PCM11 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 188 | DA | 48128 | 所有权可配置消息#12 | PCM12 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 189 | DA | 48384 | 所有权可配置消息#13 | PCM13 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 190 | DA | 48640 | 所有权可配置消息#14 | PCM14 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 191 | DA | 48896 | 所有权可配置消息#15 | PCM15 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 192 | DA | 49152 | 所有权可配置消息#16 | PCM16 | 是 | 1939-74 | 用于SAE J 1939-74的所有权配置消息 |
| 0 | 193 | DA | 49408 | 诊断准备就绪2 | DR2 | 否 | 1939-73 | 传输与OBD系统准备就绪有关的消息的消息 |
| 0 | 194 | DA | 49664 | 为DM20保留 | DM20 | 是 | 1939-73 | 为DM20保留 |
| 0 | 195 | DA | 49920 | 清除/重设有效的和先前有效的DTC | DM21 | 否 | 1939-73 | 单独清除/重设有效的和先前有效的DTC |
| 0 | 196 | DA | 50176 | 通用阀指令 | GPV3 | 否 | ISO 11783-7 | 控制通过通用阀的流量 |
| 0 | 197 | DA | 50432 | 通用阀测量流量 | GPV2 | 否 | ISO 11783-7 | 通过通用阀流量的测量 |
| 0 | 198 | DA | 50688 | 通用阀测量流量 | GPV1 | 否 | ISO 11783-7 | 通过通用阀的测量流量 |
| 0 | 199 | DA | 50944 | 扩展传输协议-数据传输 | ETP.DT | 是 | ISO 11783-6 | 由ISO 11783-6定义 |
| 0 | 200 | DA | 51200 | 扩展传输协议-连接Mgt | ETP.CM | 否 | ISO 11783-6 | 由ISO 11783-6定义 |
| 0 | 201 | DA | 51456 | 请求2 | RQST2 | 否 | ISO 11783-3 | 从网络控制函数或功能中请求一个PGN，规定回应能否为所有控制函数使用传输PGN和数据集 |
| 0 | 202 | DA | 51712 | 传输 | XFER | 否 | ISO 11783-3 | 提供为给定PGN报告多数据集的装置的PGN |
| 0 | 203 | DA | 51968 | 过程数据消息 | PD | 否 | ISO 11783-7 | 有特定目的地的消息，发送者将确定哪个机具收到该消息 |
| 0 | 204 | DA | 52224 | 对重复率的请求 | REQRR | 否 | ISO 11783-7 | 允许系统将网络带宽适应于消息用户需要的消息 |
| 0 | 205 | DA | 52480 | 为ISO 15765 KWP2000保留 | KWP4 | 否 | ISO 15765 | 混和功能寻址 |
| 0 | 206 | DA | 52736 | 为ISO 15765 KWP2000保留 | KWP3 | 否 | ISO 15765 | 混和物理寻址 |
| 0 | 207 | DA | 52992 | 连续的扭矩&速度限制请求 | CTL | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 208 | DA | 53248 | 驾驶室照明消息 | CL | 否 | 1939-71 | 包含控制车辆驾驶室内照明电源消息的消息 |
| 0 | 209 | DA | 53504 | 空气悬架控制6 | ASC6 | 否 | 1939-71 | 用于悬架控制 |
| 0 | 210 | DA | 53760 | 空气悬架控制2 | ASC2 | 否 | 1939-71 | 用于悬架控制 |
| 0 | 211 | DA | 54016 | 校正消息 | DM19 | 是 | 1939-73 | 关于扫描工具校正的消息 |
| 0 | 212 | DA | 54272 | 数据安全性 | DM18 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 213 | DA | 54528 | 时间/日期调整 | TDA | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 214 | DA | 54784 | 启动负载数据 | DM17 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 215 | DA | 55040 | 二位数据传输 | DM16 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 216 | DA | 55296 | 内存访问响应 | DM15 | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 217 | DA | 55552 | 内存访问请求 | DM14 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 218 | DA | 55808 | 为ISO 15765保留 | KWP2 | 否 | ISO 15765 |  |
| 0 | 219 | DA | 56064 | 为ISO 15765保留 | KWP1 | 否 | ISO 15765 |  |
| 0 | 220 | DA | 56320 | 防盗状态 | ATS | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 221 | DA | 56576 | 防盗请求 | ATR | 是 | 1939-71 |  |
| 0 | 222 | DA | 56832 | 重设 | RESET | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 223 | DA | 57088 | 诊断消息#13 | DM13 | 否 | 1939-73 | 停止或开始广播消息的消息—可以在不是ISO 11783网络的网络上 |
| 0 | 224 | DA | 57344 | 驾驶室消息1 | CM1 | 否 | 1939-71 | 包含起源于车辆驾驶室的参数的消息 |
| 0 | 225 | DA | 57600 | 为ISO 11992保留 | GFM21 | 否 | ISO 11992 |  |
| 0 | 226 | DA | 57856 | 为ISO 11992保留 | GFM11 | 否 | ISO 11992 |  |
| 0 | 227 | DA | 58112 | 诊断消息#7 | DM7 | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 228 | DA | 58368 | 为ISO 11992保留 | RGE11 | 否 | ISO 11992 |  |
| 0 | 229 | DA | 58624 | 为ISO 11992保留 | RGE21 | 否 | ISO 11992 |  |
| 0 | 230 | DA | 58880 | 虚拟终端到工作组 | VT12 | 是 | ISO 11783-6 |  |
| 0 | 231 | DA | 59136 | 工作组到虚拟终端 | VT21 | 是 | ISO 11783-6 |  |
| 0 | 232 | DA | 59392 | 确认消息 | ACKM | 否 | ISO 11783-3 | 在传送和接收控制函数之间提供握手机制的确认PG |
| 0 | 234 | DA | 59904 | 请求 | RQST | 否 | ISO 11783-3 | 提供总体消息请求能力或从由PGN标识的特定目标请求消息的能力 |
| 0 | 235 | DA | 60160 | 传输协议—数据传输 | TP.DT | 否 | ISO 11783-3 | 用来传输多于8位数据的参数组数据 |
| 0 | 236 | DA | 60416 | 传输协议—连接管理 | TP.CM.xx | 否 | ISO 11783-3 | 用来传输9字节或多于9字节数据的参数组 |
| 0 | 237 | DA | 60672 | 网络层 | N.xx | 是 | ISO 11783-4 |  |
| 0 | 238 | DA | 60928 | 地址声明消息 | AC | 否 | ISO 11783-5 | 用来为控制功能声明一个地址 |
| 0 | 239 | DA | 61184 | 所有权A | PropA | 是 | ISO 11783-3 | 专用PG，用目标特定的PDU格式允许制造商将专用通信用于特定的目标节点 |
| 0 | 240 | 0 | 61440 | 电子减速器控制器1 | ERC1 | 否 | 1939-71 | 由几种减速控制器发送的消息 |
| 0 | 240 | 1 | 61441 | 电子制动器控制器1 | EBC1 | 否 | 1939-71 | 用于制动控制消息 |
| 0 | 240 | 2 | 61442 | 电子传动控制器1 | ETC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 3 | 61443 | 电子发动机控制器2 | EEC2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 4 | 61444 | 电子发动机控制器1 | EEC1 | 否 | 1939-71 | 发动机有关的参数 |
| 0 | 240 | 5 | 61445 | 电子传动控制器2 | ETC2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 6 | 61446 | 电子桥控制器1 | EAC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 7 | 61447 | 前方车道紧急图像消息 | FLI1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 8 | 61448 | 液压调速器消息 | HPG | 否 | 1939-71 | 用于液压调节控制系统的消息 |
| 0 | 240 | 9 | 61449 | 车辆动态稳定性控制2 | VDC2 | 否 | 1939-71 | 包含与车辆的运动有关的消息 |
| 0 | 240 | 10 | 61450 | 发动机气流速率 | EGF1 | 否 | 1939-71 | 低速率空气和混和气进入发动机油缸 |
| 0 | 240 | 11 | 61451 | 电子转向控制 | ESC1 | 否 | 1939-71 | 指示转向桥的实际转向和状态的PGN |
| 0 | 240 | 12 | 61452 | 电子传动控制器#8 | ETC8 | 否 | 1939-71 | 电子传动控制器#8 |
| 0 | 240 | 13 | 61453 | 平地系统操作消息 | LOI | 否 | 1939-71 | 与平地系统有关的一组操作参数，如开关状态 |
| 0 | 240 | 14 | 61454 | 处理后进气1 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 15 | 61455 | 处理后出气1 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 16 | 61456 | 处理后出气1-b |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 17 | 61457 | 处理后出气1-b |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 240 | 18 | 61458 | 5轮智能仪系统1 | FWSS1 | 否 | 1939-71 | 确定拖拉机到拖车连接系统完整性状态的消息 |
| 0 | 240 | 19 | 61459 | 坡度感应器消息 | SSI | 否 | 1939-71 | 坡度传感器消息 |
| 0 | 253 | 171 | 64939 | 完全可配置消息设置请求 | RCMS | 否 | 1939-71 | 要求所有的ECU为一个或所有其发送的可配置消息发送全套的配置识别消息顺序 |
| 0 | 253 | 172 | 64940 | 转角传感器 | RSA | 否 | 1939-71 | 绕单轴旋转的旋转角度测量消息 |
| 0 | 253 | 173 | 64941 | 保留 |  | 否 | 1939-71 | 为将来的任务保留 |
| 0 | 253 | 174 | 64942 | 5轮智能仪系统2 | FWSS2 | 否 | 1939-71 | 用来传递与拖拉机和拖车连接控制及故障状态有关的参数的消息 |
| 0 | 253 | 175 | 64943 | 处理中间的进气1-b |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 176 | 64944 | 处理后的排气2-b |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 177 | 64945 | 处理后的进气2-b |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 178 | 64946 | 处理后的进气1 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 179 | 64947 | 处理后的排气2 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 180 | 64948 | 处理后的进气2 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 181 | 64949 | 与先前主动排放有关的故障 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 182 | 64950 | SPN支持 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 183 | 64951 | 扩展冻结桢 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 184 | 64952 | 诊断就绪3 |  | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 185 | 64953 | 轮胎压力参考消息 | TPRI | 否 | 1939-71 | 监控的实际轮胎压力参考值消息 |
| 0 | 253 | 186 | 64954 | 运费箱状态 | TR6 | 否 | 1939-71 | 用来报告运费单元警报 |
| 0 | 253 | 187 | 64955 | 运费箱临界点 | TR5 | 否 | 1939-71 | 用来报告运输亏损的临界点 |
| 0 | 253 | 188 | 64956 | 运费箱服务细节 | TR4 | 是 | 1939-71 | 用来识别运费单元的服务、任务和预设细节 |
| 0 | 253 | 189 | 64957 | 信号优先 | TR3 | 否 | 1939-71 | 用于交叉路口抢先的控制器状态和配置 |
| 0 | 253 | 190 | 64958 | 交通线路 | TR1 | 是 | 1939-71 | 分配给该车辆的当前路线 |
| 0 | 253 | 191 | 64959 | 交通里程标 | TR2 | 是 | 1939-71 | 交通路线里程标的识别 |
| 0 | 253 | 192 | 64960 | 乘客计数器 | TR7 | 否 | 1939-71 | 用来公布乘客计数器的交通链路控制器 |
| 0 | 253 | 193 | 64961 | 发动机液位/压力3 | EFL/P3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 253 | 196 | 64964 | 电子制动控制器5 | EBC5 | 否 | 1939-71 | 包含制动器控制消息的消息 |
| 0 | 253 | 197 | 64965 | ECU识别消息 | ECUID | 是 | 1939-71 | 报告物理ECU及其硬件识别和消息的消息 |
| 0 | 253 | 198 | 64966 | 冷起动帮助 |  | 否 | 1939-71 | 冷起动帮助消息和设置 |
| 0 | 253 | 199 | 64967 | 非公路发动机控制选择状态 | OHCSS | 否 | 1939-71 | 报告非公路发动机控制模式状态，用于发动机操作的不同模式，在特定的工作环境中提供帮助 |
| 0 | 253 | 200 | 64968 | 驾驶员基本中速控制 | ISCS | 否 | 1939-71 | 用来提供控制器反馈，指示得到的控制状态 |
| 0 | 253 | 201 | 64969 | 电子控制模块消息 | CMI | 是 | 1939-71 | 与电子控制模块有关的消息 |
| 0 | 253 | 202 | 64970 | 中速控制 | ISC | 否 | 1939-71 | 有关中速控制操作的工业发动机操作功能特定需要的寻址消息 |
| 0 | 253 | 203 | 64971 | 非道路发动机控制选择 | OHECS | 否 | 1939-71 | 允许非道路发动机控制模式状态的选择，用于发动机操作的不同模式，在特定的工作环境中提供帮助 |
| 0 | 253 | 204 | 64972 | 驾驶员外部灯光控制消息 | OEL | 否 | 1939-71 | 包含驾驶员外部灯光控制开关位置消息的消息 |
| 0 | 253 | 205 | 64973 | 驾驶员雨刷和清洗控制消息 | OWW | 否 | 1939-71 | 与驾驶室前后窗雨刷和清洗器的驾驶员控制有关的项目的消息 |
| 0 | 253 | 206 | 64974 | 工作组成员消息 | WSMM | 否 | 1939-71 | 工作组主控发送的消息，用来识别特定工作组的个别成员 |
| 0 | 253 | 207 | 64975 | 工作组主控消息 | WSM | 否 | 1939-71 | 工作组主控发出的消息，标识工作组单个成员的号码 |
| 0 | 253 | 208 | 64976 | 进气/排气条件2 | IC2 | 否 | 1939-71 | 传送该类发动机消息的第二PGN（又见PGN65270） |
| 0 | 253 | 209 | 64977 | FMS标准接口身份/能力 | FMS | 否 | 1939-71 | 规定车队管理系统（FMS）功能的消息—标准接口单元 |
| 0 | 253 | 210 | 64978 | ECU性能 | EP | 否 | 1939-71 | 用来传输ECU性能参数的消息 |
| 0 | 253 | 211 | 64979 | 涡轮增压器消息6 | TC16 | 否 | 1939-71 | 涡轮增压器压缩机出口温度 |
| 0 | 253 | 212 | 64980 | 驾驶室消息3 | CM3 | 否 | 1939-71 | 提供驾驶室里驾驶员输入消息 |
| 0 | 253 | 213 | 64981 | 发动机电子控制器5 | EEC5 | 否 | 1939-71 | 与发动机有关的参数 |
| 0 | 253 | 214 | 64982 | 基本操纵杆消息1 | BJM1 | 否 | 1939-71 | 用来传输操纵杆前两轴和12个按扭测量状态的消息 |
| 0 | 253 | 215 | 64983 | 扩展操纵杆消息1 | EJM1 | 否 | 1939-71 | 用来传输操纵杆附加轴和操纵杆手柄测量状态的消息 |
| 0 | 253 | 216 | 64984 | 基本操纵杆消息2 | BJM2 | 否 | 1939-71 | 用来传输操纵杆前两轴和12个按扭测量状态的消息 |
| 0 | 253 | 217 | 64985 | 扩展操纵杆消息2 | EJM2 | 否 | 1939-71 | 用来传输操纵杆附加轴和操纵杆手柄测量状态的消息 |
| 0 | 253 | 218 | 64986 | 基本操纵杆消息3 | BJM3 | 否 | 1939-71 | 用来传输操纵杆前两轴和12个按扭测量状态的消息 |
| 0 | 253 | 219 | 64987 | 扩展操纵杆消息3 | EJM3 | 否 | 1939-71 | 用来传输操纵杆附加轴和操纵杆把手测量状态的消息 |
| 0 | 253 | 220 | 64988 | 船用控制消息 | MC1 | 否 | 1939-71 | 包含发动机的船用控制消息的消息 |
| 0 | 253 | 221 | 64989 | 军用拖拉机—挂车 | MAM11 | 否 | 1939-71 | 拖拉机到挂车的消息，ISO 11992军事应用 |
| 0 | 253 | 222 | 64990 | 军用挂车—拖拉机反馈 | MAM21 | 否 | 1939-71 | 挂车到拖拉机的反馈消息，ISO 11992军事应用 |
| 0 | 253 | 223 | 64991 | 前驱动状态 | FWD | 否 | 1939-71 | 前驱动ECU消息 |
| 0 | 253 | 224 | 64992 | 周围条件2 | AMB2 | 否 | 1939-71 | 包含车辆周围条件测量和配置消息的消息 |
| 0 | 253 | 225 | 64993 | 驾驶室A/C空调系统消息 | CACI | 否 | 1939-71 | 包含驾驶室空调元件测量和消息的消息 |
| 0 | 253 | 226 | 64994 | 供气压力要求 | SPR | 否 | 1939-71 | 用来控制供气压力，当需要更大的气压能量时，经常用来提高气路的压力 |
| 0 | 253 | 227 | 64995 | 设备操作和控制 | EOAC | 否 | 1939-71 | 与设备操作和控制有关的参数 |
| 0 | 253 | 228 | 64996 | 设备性能数据 | EPD | 否 | 1939-71 | 与设备性能特征有关的参数 |
| 0 | 253 | 229 | 64997 | 最大车速限制 | MVS | 否 | 1939-71 | 报告可能的最大车速限制（从1到7），和采用的最大车速限制 |
| 0 | 253 | 230 | 64998 | 液压制动系统 | HBS | 否 | 1939-71 | 用于液压制动系统的消息 |
| 0 | 253 | 231 | 64999 | 母线#1实用同步检测状态 | BUSC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 232 | 65000 | 母线#1发电机同步检测状态 | BGSC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 233 | 65001 | 母线#1C相基本交流电量 | BPCAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 234 | 65002 | 母线#1B相基本交流电量 | BPBAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 235 | 65003 | 母线#1 A相基本交流电量 | BPAAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 236 | 65004 | 母线#1平均基本交流电量 | BAAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 237 | 65005 | 市电的总交流电能 | UTACE | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 238 | 65006 | 市电C相的交流无功功率 | UPCACR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 239 | 65007 | 市电C相的交流功率 | UPCACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 240 | 65008 | 市电C相的交流基本电量 | UPCAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 241 | 65009 | 市电B相交流无功功率 | UPBACR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 242 | 65010 | 市电B相交流功率 | UPBACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 243 | 65011 | 市电B相交流基本电量 | UPBAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 244 | 65012 | 市电A相交流无功功率 | UPACCR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 245 | 65013 | 市电A相交流功率 | UPAACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 246 | 65014 | 市电A相基本交流电量 | UPAAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 247 | 65015 | 市电总AC无功功率 | UTACR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 248 | 65016 | 市电总AC功率 | UTACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 249 | 65017 | 市电平均基本交流电量 | UAAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 250 | 65018 | 发电机总交流能量 | GTACE | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 251 | 65019 | 发电机C相交流无功功率 | GPCACR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 252 | 65020 | 发电机C相交流功率 | GPCACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 253 | 65021 | 发电机C相基本交流电量 | GPCAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 254 | 65022 | 发电机B相交流无功功率 | GPBACRP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 253 | 255 | 65023 | 发电机B相交流功率 | GPBACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 0 | 65024 | 发电机B相基本交流电量 | GPBAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 1 | 65025 | 发电机A相交流无功功率 | GPAACR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 2 | 65026 | 发电机A相交流功率 | GPAACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 3 | 65027 | 发电机A相基本交流电量 | GPAAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 4 | 65028 | 发电机总交流无功功率 | GTACR | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 5 | 65029 | 发电机总交流功率 | GTACP | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 6 | 65030 | 发电机平均基本交流电量 | GAAC | 否 | 1939-75 |  |
| 0 | 254 | 7 | 65031 | 排气温度 | ET | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 8 | 65032 | 要求的拖拉机设备消息 | RTF | 否 | ISO 11783-7 | 机具对任务控制器或拖拉机ECU要求的拖拉机分类和设备的响应 |
| 0 | 254 | 9 | 65033 | 拖拉机设备响应消息 | TFR | 否 | ISO 11783-7 | 拖拉机对机具ECU或任务控制器拖拉机分类和设备请求的响应 |
| 0 | 254 | 10 | 65034 | 机具远程控制拖拉机响应 | IRCR | 否 | ISO 11783-7 | 任务控制器或机具ECU对拖拉机ECU消息的指令 |
| 0 | 254 | 11 | 65035 | 机具远程控制指令 | IRC | 否 | ISO 11783-7 | 从任务控制器或机具ECU对拖拉机ECU的指令 |
| 0 | 254 | 12 | 65036 | 工作组成员 | WSMEM | 否 | ISO 11783-7 | 工作组主控发出的消息，标识特定工作组中的一个单独成员 |
| 0 | 254 | 13 | 65037 | 工作组主控 | WSMSTR | 否 | ISO 11783-7 | 工作组主控发出的消息，标识特定工作组中的单独成员 |
| 0 | 254 | 14 | 65038 | 重复率响应 | RESRR | 否 | ISO 11783-7 | 全局消息，特定用户请求改变重复率的响应 |
| 0 | 254 | 15 | 65039 | 语言指令 | LC | 否 | ISO 11783-7 | 全局消息，通知ISO 11783网络的所有ECU，驾驶员要想用的语言，相关系统上显示的测量单位和日期时间格式 |
| 0 | 254 | 16 | 65040 | 0号辅助阀估计流量 | AV00EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 17 | 65041 | 1号辅助阀估计流量 | AV01EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 18 | 65042 | 2号辅助阀估计流量 | AV02EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 19 | 65043 | 3号辅助阀估计流量 | AV03EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 20 | 65044 | 4号辅助阀估计流量 | AV04EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 21 | 65045 | 5号辅助阀估计流量 | AV05EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 22 | 65046 | 6号辅助阀估计流量 | AV06EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 23 | 65047 | 7号辅助阀估计流量 | AV07EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 24 | 65048 | 8号辅助阀估计流量 | AV08EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 25 | 65049 | 9号辅助阀估计流量 | AV09EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 26 | 65050 | 10号辅助阀估计流量 | AV10EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 27 | 65051 | 11号辅助阀估计流量 | AV11EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 28 | 65052 | 12号辅助阀估计流量 | AV12EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 29 | 65053 | 13号辅助阀估计流量 | AV13EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 30 | 65054 | 14号辅助阀估计流量 | AV14EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 31 | 65055 | 15号辅助阀估计流量 | AV15EF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀估计流量的消息 |
| 0 | 254 | 32 | 65056 | 0号辅助阀测量流量 | AV00MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 33 | 65057 | 1号辅助阀测量流量 | AV01MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 34 | 65058 | 2号辅助阀测量流量 | AV02MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 35 | 65059 | 3号辅助阀测量流量 | AV03MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 36 | 65060 | 4号辅助阀测量流量 | AV04MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 37 | 65061 | 5号辅助阀测量流量 | AV05MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 38 | 65062 | 6号辅助阀测量流量 | AV06MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 39 | 65063 | 7号辅助阀测量流量 | AV07MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 40 | 65064 | 8号辅助阀测量流量 | AV08MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 41 | 65065 | 9号辅助阀测量流量 | AV09MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 42 | 65066 | 10号辅助阀测量流量 | AV10MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 43 | 65067 | 11号辅助阀测量流量 | AV11MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 44 | 65068 | 12号辅助阀测量流量 | AV12MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 45 | 65069 | 13号辅助阀测量流量 | AV13MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 46 | 65070 | 14号辅助阀测量流量 | AV14MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 47 | 65071 | 15号辅助阀测量流量 | AV15MF | 否 | ISO 11783-7 | 提供特定辅助阀测量流量的消息 |
| 0 | 254 | 48 | 65072 | 0号辅助阀指令 | AV00C | 否 | ISO 11783-7 | 提供控制辅助阀流量的消息 |
| 0 | 254 | 49 | 65073 | 1号辅助阀指令 | AV01C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 50 | 65074 | 2号辅助阀指令 | AV02C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 51 | 65075 | 3号辅助阀指令 | AV03C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 52 | 65076 | 4号辅助阀指令 | AV04C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 53 | 65077 | 5号辅助阀指令 | AV05C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 54 | 65078 | 6号辅助阀指令 | AV06C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 55 | 65079 | 7号辅助阀指令 | AV07C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 56 | 65080 | 8号辅助阀指令 | AV08C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 57 | 65081 | 9号辅助阀指令 | AV09C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 58 | 65082 | 10号辅助阀指令 | AV10C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 59 | 65083 | 11号辅助阀指令 | AV11C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 60 | 65084 | 12号辅助阀指令 | AV12C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 61 | 65085 | 13号辅助阀指令 | AV13C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 62 | 65086 | 14号辅助阀指令 | AV14C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 63 | 65087 | 15号辅助阀指令 | AV15C | 否 | ISO 11783-7 | 提供通过辅助阀控制流量的消息 |
| 0 | 254 | 64 | 65088 | 照明数据 | LD | 否 | ISO 11783-7 | 对请求照明数据指令消息的回应，消息由拖拉机或其悬挂机具上的照明功能控制器提供 |
| 0 | 254 | 65 | 65089 | 照明指令 | LC | 否 | ISO 11783-7 | 拖拉机对拖拉机和悬挂机具上的所有照明功能控制器发出的总体指令消息 |
| 0 | 254 | 66 | 65090 | 悬挂和PTO指令 | HPTOC | 否 | ISO 11783-7 | 提供对悬挂位置、动力输出轴设定点速度和PTO接合的消息 |
| 0 | 254 | 67 | 65091 | 主(后)动力输出轴 | RPTO | 否 | ISO 11783-7 | 提供当前主要或后动力输出轴参数测量的消息 |
| 0 | 254 | 68 | 65092 | 副(前)动力输出轴 | FPTO | 否 | ISO 11783-7 | 提供当前次要或前动力输出轴参数测量的消息 |
| 0 | 254 | 69 | 65093 | 主(后)悬挂机构状态 | RHS | 否 | ISO 11783-7 | 提供当前后悬挂机构参数测量的消息 |
| 0 | 254 | 70 | 65094 | 副(前)悬挂机构状态 | FHS | 否 | ISO 11783-7 | 提供当前前悬挂机构参数测量的消息 |
| 0 | 254 | 71 | 65095 | 保持功率 | MP | 否 | ISO 11783-7 | 拖拉机ECU发出的2秒内不切断发动机动力的请求消息，由连接在机具网络上的任何ECU发送 |
| 0 | 254 | 72 | 65096 | 轮速和距离 | WBSD | 否 | ISO 11783-7 | 提供当前测量的轮速的消息，由拖拉机ECU向与其连接的工程和农业机具上的机具网络上的系统发送。 |
| 0 | 254 | 73 | 65097 | 车速和距离 | GB/TSD | 否 | ISO 11783-7 | 提供当前测量的车速的消息，由拖拉机ECU向与其连接的工程和农业机具上的机具网络上的系统发送。 |
| 0 | 254 | 74 | 65098 | 传动电控器7 | ETC7 | 否 | 1939-71 | 传动状态信息 |
| 0 | 254 | 75 | 65099 | 传动系配置2 | TCFG2 | 否 | 1939-71 | 包含传动系配置消息 |
| 0 | 254 | 76 | 65100 | 军用照明指令 | ML | 否 | 1939-71 | 包含控制军用灯的消息 |
| 0 | 254 | 77 | 65101 | 总平均信息 | TAVG | 否 | 1939-71 | 使用时间内发动机累积的平均信息 |
| 0 | 254 | 78 | 65102 | 门控制 | DC | 否 | 1939-71 | 门的信息 |
| 0 | 254 | 79 | 65103 | 车辆动态稳定性控制1 | VDC1 | 否 | 1939-71 | 包含于VDC系统状态有关的消息 |
| 0 | 254 | 80 | 65104 | 蓄电池温度 | BT1 | 否 | 1939-71 | 包含蓄电池温度消息 |
| 0 | 254 | 81 | 65105 | 自适应巡航控制，驾驶员输入 | ACC2 | 否 | 1939-71 | 驾驶员为ACC系统操作请求的特征 |
| 0 | 254 | 82 | 65106 | 车辆电功率3 | VP3 | 否 | 1939-71 | 车辆电功率3 |
| 0 | 254 | 83 | 65107 | 缓速器连续扭矩和速度限制 | RTC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 84 | 65108 | 发动机连续扭矩和速度限制 | ECT1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 85 | 65109 | 气态燃料特点 | GFD | 否 | 1939-71 | 气体燃料特性 |
| 0 | 254 | 86 | 65110 | 液罐信息1 | TI1 | 否 | 1939-71 | 包含各种液罐液面高度信息 |
| 0 | 254 | 87 | 65111 | 空气悬架控制5 | ASC5 | 否 | 1939-71 | 用于减震器刚度信息 |
| 0 | 254 | 88 | 65112 | 空气悬架控制4 | ASC4 | 否 | 1939-71 | 用于波纹管压力信息 |
| 0 | 254 | 89 | 65113 | 空气悬架控制3 | ASC3 | 否 | 1939-71 | 用于高度信息 |
| 0 | 254 | 90 | 65114 | 空气悬架控制1 | ASC1 | 否 | 1939-71 | 用于悬架控制信息 |
| 0 | 254 | 91 | 65115 | 前方道路图像 | FLI2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 92 | 65116 | ISO 11992（双数）--轮式行走装置#2/2 | RGE22 | 否 | ISO 11992 | 用于悬架信息，方向为从被牵引车辆到牵引车辆 |
| 0 | 254 | 93 | 65117 | ISO 11992（单数）--通用信息#1/2 | GPM12 | 否 | ISO 11992 | 用于传动系信息，方向为从牵引车辆到被牵引车辆 |
| 0 | 254 | 94 | 65118 | ISO 11992（双数）--轮式行走装置#2/3 | RGE23 | 否 | ISO 11992 | 用于轮胎监控，方向为从被牵引车辆到牵引车辆 |
| 0 | 254 | 95 | 65119 | ISO 11992（单数）--通用信息#1/3 | GPM13 | 否 | ISO 11992 | 用于传动系信息，方向为从牵引车辆到被牵引车辆 |
| 0 | 254 | 96 | 65120 | ISO 11992（双数）--通用消息#2/3 | GPM23 | 否 | ISO 11992 | 用于传动系控制，方向为从被牵引车辆到牵引车辆 |
| 0 | 254 | 97 | 65121 | ISO 11992（单数）--通用消息#1/4 | GPM14 | 否 | ISO 11992 | 用于传动系信息，方向为从牵引车辆到被牵引车辆 |
| 0 | 254 | 98 | 65122 | ISO 11992（双数）--通用消息#2/4 | GPM24 | 否 | ISO 11992 | 用于传动系控制，方向为从被牵引车辆到牵引车辆 |
| 0 | 254 | 99 | 65123 | ISO 11992（单数）--通用消息#1/5 | GPM15 | 否 | ISO 11992 | 用于传动系信息，方向为从牵引车辆到被牵引车辆 |
| 0 | 254 | 100 | 65124 | ISO 11992（双数）--通用消息#2/5 | GPM25 | 否 | ISO 11992 | 用于灯光信息，方向为从被牵引车辆到牵引车辆 |
| 0 | 254 | 101 | 65125 | ISO 11992（单数）--通用消息#1/6 | GPM16 | 否 | ISO 11992 | 用于总体信息，方向为从牵引车辆到被牵引车辆 |
| 0 | 254 | 102 | 65126 | 蓄电池主开关信息 | BM | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 103 | 65127 | 空调控制配置 | CCC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 104 | 65128 | 车辆流体 | VF | 否 | 1939-71 | 传输车辆流体信息的参数组 |
| 0 | 254 | 105 | 65129 | 发动机温度3 | ET3 | 否 | 1939-71 | 用于为控制目的，传输高分辨率发动机温度的参数组 |
| 0 | 254 | 106 | 65130 | 发动机燃油/润滑油系统 | EFS | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 107 | 65131 | 驾驶员标识 | DI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 108 | 65132 | 转速表 | TCO1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 109 | 65133 | 加热器信息 | HTR | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 110 | 65134 | 高分辨率轮速 | HRW | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 111 | 65135 | 自适应巡航控制 | ACC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 112 | 65136 | 车辆重量 | CVW | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 113 | 65137 | 激光跟踪仪位置 | LTP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 114 | 65138 | 激光平地系统铲刀控制 | LBC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 115 | 65139 | 激光接收器立柱位置 | LMP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 116 | 65140 | 平地系统控制基准点的修正 | LSP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 117 | 65141 | 激光平地系统垂直偏差 | LVD | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 118 | 65142 | 激光平地系统垂直位置显示数据 | LVDD | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 119 | 65143 | 辅助压力 | AP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 120 | 65144 | 轮胎压力控制单元模式和状态 | TP1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 121 | 65145 | 轮胎压力控制单元目标压力 | TP2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 122 | 65146 | 轮胎压力控制单元当前压力 | TP3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 123 | 65147 | 燃烧时间1 | CT1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 124 | 65148 | 燃烧时间2 | CT2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 125 | 65149 | 燃烧时间3 | CT3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 126 | 65150 | 燃烧时间4 | CT4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 127 | 65151 | 燃烧时间5 | CT5 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 128 | 65152 | 燃烧时间6 | CT6 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 129 | 65153 | 燃油信息2（气体） | GF12 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 130 | 65154 | 点火正时1 | IT1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 131 | 65155 | 点火正时2 | IT2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 132 | 65156 | 点火正时3 | IT3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 133 | 65157 | 点火正时4 | IT4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 134 | 65158 | 点火正时5 | IT5 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 135 | 65159 | 点火正时6 | IT6 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 136 | 65160 | 点火变压器次级输出1 | ISO1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 137 | 65161 | 点火变压器次级输出2 | ISO2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 138 | 65162 | 点火变压器次级输出3 | ISO3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 139 | 65163 | 气体燃料压力 | GFP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 140 | 65164 | 辅助模拟信息 | AAI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 141 | 65165 | 车辆电功率2 | VP2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 142 | 65166 | 服务2 | S2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 143 | 65167 | 供气压力2 | SP2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 144 | 65168 | 发动机扭矩记录 | ETH | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 145 | 65169 | 燃料泄漏 | FL | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 146 | 65170 | 发动机信息 | EI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 147 | 65171 | 发动机电气系统/模块信息 | EES | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 148 | 65172 | 发动机辅助冷却液 | EAC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 149 | 65173 | 重建信息 | RB1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 150 | 65174 | 涡轮增压机废气开关 | TCW | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 151 | 65175 | 涡轮增压机信息5 | TCI5 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 152 | 65176 | 涡轮增压机信息4 | TCI4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 153 | 65177 | 涡轮增压机信息3 | TCI3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 154 | 65178 | 涡轮增压机信息2 | TCI2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 155 | 65179 | 涡轮增压机信息1 | TCI1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 156 | 65180 | 主轴承温度3 | MBT3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 157 | 65181 | 主轴承温度2 | MBT2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 158 | 65182 | 主轴承温度1 | MBT1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 159 | 65183 | 排气门温度5 | EPT5 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 160 | 65184 | 排气门温度4 | EPT4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 161 | 65185 | 排气门温度3 | EPT3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 162 | 65186 | 排气门温度2 | EPT2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 163 | 65187 | 排气门温度1 | EPT1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 164 | 65188 | 发动机温度2 | ET2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 165 | 65189 | 进气歧管信息2 | IMT2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 166 | 65190 | 进气歧管信息1 | IMT1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 167 | 65191 | 交流发电机温度 | AT | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 168 | 65192 | 铰接控制 | AC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 169 | 65193 | 排氧量1 | EO1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 170 | 65194 | 代用燃料2 | AF2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 171 | 65195 | 传动电控器6 | ETC6 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 172 | 65196 | 车轮制动器衬片剩余信息 | EBC4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 173 | 65197 | 车轮应用压力高范围信息 | EBC3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 174 | 65198 | 供气压力 | AIR1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 175 | 65199 | 燃料消耗（气体） | GFC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 176 | 65200 | 行程时间信息2 | TTI2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 177 | 65201 | ECU记录 | EH | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 178 | 65202 | 燃料信息1（气体） | GFI1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 179 | 65203 | 燃料信息（液体） | LFI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 180 | 65204 | 短程时间信息1 | TTI1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 181 | 65205 | 短程熄火信息 | TSI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 182 | 65206 | 短程车速/巡航距离信息 | TVI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 183 | 65207 | 发动机转速/负载因素信息 | LF | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 184 | 65208 | 短程燃料信息（气体） | GTFI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 185 | 65209 | 短程燃料信息（液体） | LTFI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 186 | 65210 | 短程距离消息 | TDI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 187 | 65211 | 短程风扇消息 | TFI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 188 | 65212 | 压缩/脚踏制动器信息 | CBI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 189 | 65213 | 风扇驱动 | FD | 否 | 1939-71 | 传输发动机冷却风扇状态和测量消息的参数组 |
| 0 | 254 | 190 | 65214 | 发动机电子控制器4 | EEC4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 191 | 65215 | 轮速信息 | EBC2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 192 | 65216 | 维修信息 | SERV | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 193 | 65217 | 高精度车辆距离 | VDHR | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 194 | 65218 | 缓速器电子控制器2 | ERC2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 195 | 65219 | 变速器电子控制器5 | ETC5 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 196 | 65220 | ISO 11992 | EBS22 | 否 | ISO11992 |  |
| 0 | 254 | 197 | 65221 | 变速器电子控制器4 | ETC4 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 198 | 65222 | ISO 11992 | EBS23 | 否 | ISO11992 |  |
| 0 | 254 | 199 | 65223 | 变速器电子控制器3 | ETC3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 200 | 65224 | ISO 11992 | GFM24 | 否 | ISO11992 |  |
| 0 | 254 | 201 | 65225 | ISO 11992 | EBS12 | 否 | ISO11992 |  |
| 0 | 254 | 202 | 65226 | 诊断消息#1有效诊断故障编码 | DM1 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 203 | 65227 | 诊断消息#2 | DM2 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 204 | 65228 | 诊断消息#3 | DM3 | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 205 | 65229 | 诊断消息#4 | DM4 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 206 | 65230 | 诊断消息#5 | DM5 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 207 | 65231 | 诊断消息#6 | DM6 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 208 | 65232 | 诊断消息#8 | DM8 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 209 | 65233 | 氧气传感器测试结果 | DM9 | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 210 | 65234 | 诊断消息#10 | DM10 | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 211 | 65235 | 诊断消息#11 | DM11 | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 212 | 65236 | 诊断消息#12 | DM12 | 是 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 213 | 65237 | 交流发电机速度 | AS | 否 | 1939-73 |  |
| 0 | 254 | 214 | 65238 | 网络管理保留 | RESV1 | 否 | ISO 11783-5 |  |
| 0 | 254 | 215 | 65239 | 保留 | RESV2 | 否 | ISO 11783-5 |  |
| 0 | 254 | 216 | 65240 | 指令地址 | CA | 是 | ISO 11783-5 | 用来分配一个SA给特定的控制功能NAME的消息 |
| 0 | 254 | 217 | 65241 | 辅助输入/输出状态 | AUXIO | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 218 | 65242 | 软件标识 | SOFT | 是 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 219 | 65243 | 发动机液面高度/压力2 | EFL/P2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 220 | 65244 | 怠速操作 | IO | 是 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 221 | 65245 | 涡轮增压器 | TC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 222 | 65246 | 空气起动压力 | AIR2 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 223 | 65247 | 发动机电子控制器3 | EEC3 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 224 | 65248 | 车辆距离 | VD | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 225 | 65249 | 缓速器配置 | RC | 是 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 226 | 65250 | 变速器配置 | TCFG | 是 | 1939-71 | 总消息长度取决于前进和后退传动比 |
| 0 | 254 | 227 | 65251 | 发动机配置 | EC | 是 | 1939-71 | 发动机配置消息 |
| 0 | 254 | 228 | 65252 | 熄火 | SHUTDOWN | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 229 | 65253 | 发动机工作时间，转数 | HOURS | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 230 | 65254 | 时间/日期 | TD | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 231 | 65255 | 车辆小时数 | VH | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 232 | 65256 | 车辆方向/速度 | VDS | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 233 | 65257 | 燃料消耗（液体） | LFC | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 234 | 65258 | 车辆重量 | VW | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 235 | 65259 | 部件标识 | CI | 是 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 236 | 65260 | 车辆标识 | VI | 是 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 237 | 65261 | 巡航控制/车速设置 | CCSS | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 238 | 65262 | 发动机温度1 | ET1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 239 | 65263 | 发动机液面高度/压力1 | EFL/P1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 240 | 65264 | 动力输出轴信息 | PTO | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 241 | 65265 | 巡航控制/车速 | CCVS | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 242 | 65266 | 燃料经济性（液体） | LFE | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 243 | 65267 | 车辆位置 | VP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 244 | 65268 | 轮胎情况 | TYRE | 否 | 1939-71 | 轮胎情况消息 |
| 0 | 254 | 245 | 65269 | 周围条件 | AMB | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 246 | 65270 | 进气口/排气口条件1 | IC1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 247 | 65271 | 车辆电功率 | VEP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 248 | 65272 | 传动液 | TF | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 249 | 65273 | 车桥信息 | AI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 250 | 65274 | 制动器 | B | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 251 | 65275 | 缓速器液体 | RF | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 252 | 65276 | 仪表板显示 | DD | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 253 | 65277 | 辅助燃料1 | A1 | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 254 | 65278 | 辅助水泵压力 | AWPP | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 254 | 255 | 65279 | 燃料水份指示器 | WFI | 否 | 1939-71 |  |
| 0 | 255 | 0 | 65280 | 所有权B | PropB_00 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 1 | 65281 | 所有权B | PropB_01 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 2 | 65282 | 所有权B | PropB_02 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 3 | 65283 | 所有权B | PropB_03 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 4 | 65284 | 所有权B | PropB_04 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 5 | 65285 | 所有权B | PropB_05 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 6 | 65286 | 所有权B | PropB_06 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 7 | 65287 | 所有权B | PropB_07 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 8 | 65288 | 所有权B | PropB_08 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 9 | 65289 | 所有权B | PropB_09 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 10 | 65290 | 所有权B | PropB_0A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 11 | 65291 | 所有权B | PropB_0B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 12 | 65292 | 所有权B | PropB_0C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 13 | 65293 | 所有权B | PropB_0D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 14 | 65294 | 所有权B | PropB_0E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 15 | 65295 | 所有权B | PropB_0F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 16 | 65296 | 所有权B | PropB_10 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 17 | 65297 | 所有权B | PropB_11 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 18 | 65298 | 所有权B | PropB_12 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 19 | 65299 | 所有权B | PropB_13 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 20 | 65300 | 所有权B | PropB_14 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 21 | 65301 | 所有权B | PropB_15 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 22 | 65302 | 所有权B | PropB_16 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 23 | 65303 | 所有权B | PropB_17 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 24 | 65304 | 所有权B | PropB_18 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 25 | 65305 | 所有权B | PropB_19 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 26 | 65306 | 所有权B | PropB_1A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 27 | 65307 | 所有权B | PropB_1B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 28 | 65308 | 所有权B | PropB_1C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 29 | 65309 | 所有权B | PropB_1D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 30 | 65310 | 所有权B | PropB_1E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 31 | 65311 | 所有权B | PropB_1F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 32 | 65312 | 所有权B | PropB_20 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 33 | 65313 | 所有权B | PropB_21 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 34 | 65314 | 所有权B | PropB_22 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 35 | 65315 | 所有权B | PropB_23 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 36 | 65316 | 所有权B | PropB_24 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 37 | 65317 | 所有权B | PropB_25 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 38 | 65318 | 所有权B | PropB_26 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 39 | 65319 | 所有权B | PropB_27 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 40 | 65320 | 所有权B | PropB_28 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 41 | 65321 | 所有权B | PropB_29 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 42 | 65322 | 所有权B | PropB_2A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 43 | 65323 | 所有权B | PropB_2B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 44 | 65324 | 所有权B | PropB_2C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 45 | 65325 | 所有权B | PropB_2D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 46 | 65326 | 所有权B | PropB_2E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 47 | 65327 | 所有权B | PropB_2F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 48 | 65328 | 所有权B | PropB_30 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 49 | 65329 | 所有权B | PropB_31 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 50 | 65330 | 所有权B | PropB_32 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 51 | 65331 | 所有权B | PropB_33 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 52 | 65332 | 所有权B | PropB_34 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 53 | 65333 | 所有权B | PropB_35 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 54 | 65334 | 所有权B | PropB_36 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 55 | 65335 | 所有权B | PropB_37 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 56 | 65336 | 所有权B | PropB_38 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 57 | 65337 | 所有权B | PropB_39 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 58 | 65338 | 所有权B | PropB_3A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 59 | 65339 | 所有权B | PropB_3B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 60 | 65340 | 所有权B | PropB_3C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 61 | 65341 | 所有权B | PropB_3D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 62 | 65342 | 所有权B | PropB_3E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 63 | 65343 | 所有权B | PropB_3F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 64 | 65344 | 所有权B | PropB_40 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 65 | 65345 | 所有权B | PropB_41 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 66 | 65346 | 所有权B | PropB_42 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 67 | 65347 | 所有权B | PropB_43 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 68 | 65348 | 所有权B | PropB_44 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 69 | 65349 | 所有权B | PropB_45 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 70 | 65350 | 所有权B | PropB_46 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 71 | 65351 | 所有权B | PropB_47 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 72 | 65352 | 所有权B | PropB_48 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 73 | 65353 | 所有权B | PropB_49 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 74 | 65354 | 所有权B | PropB_4A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 75 | 65355 | 所有权B | PropB_4B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 76 | 65356 | 所有权B | PropB_4C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 77 | 65357 | 所有权B | PropB_4D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 78 | 65358 | 所有权B | PropB_4E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 79 | 65359 | 所有权B | PropB_4F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 80 | 65360 | 所有权B | PropB_50 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 81 | 65361 | 所有权B | PropB_51 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 82 | 65362 | 所有权B | PropB_52 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 83 | 65363 | 所有权B | PropB_53 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 84 | 65364 | 所有权B | PropB_54 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 85 | 65365 | 所有权B | PropB_55 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 86 | 65366 | 所有权B | PropB_56 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 87 | 65367 | 所有权B | PropB_57 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 88 | 65368 | 所有权B | PropB_58 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 89 | 65369 | 所有权B | PropB_59 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 90 | 65370 | 所有权B | PropB_5A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 91 | 65371 | 所有权B | PropB_5B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 92 | 65372 | 所有权B | PropB_5C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 93 | 65373 | 所有权B | PropB_5D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 94 | 65374 | 所有权B | PropB_5E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 95 | 65375 | 所有权B | PropB_5F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 96 | 65376 | 所有权B | PropB_60 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 97 | 65377 | 所有权B | PropB_61 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 98 | 65378 | 所有权B | PropB_63 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 99 | 65379 | 所有权B | PropB_64 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 100 | 65380 | 所有权B | PropB_65 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 101 | 65381 | 所有权B | PropB_66 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 102 | 65382 | 所有权B | PropB_67 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 103 | 65383 | 所有权B | PropB_68 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 104 | 65384 | 所有权B | PropB_69 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 105 | 65385 | 所有权B | PropB_70 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 106 | 65386 | 所有权B | PropB_6A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 107 | 65387 | 所有权B | PropB_6B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 108 | 65388 | 所有权B | PropB_6C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 109 | 65389 | 所有权B | PropB_6D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 110 | 65390 | 所有权B | PropB_6E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 111 | 65391 | 所有权B | PropB_6F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 112 | 65392 | 所有权B | PropB_70 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 113 | 65393 | 所有权B | PropB_71 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 114 | 65394 | 所有权B | PropB_72 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 115 | 65395 | 所有权B | PropB_73 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 116 | 65396 | 所有权B | PropB_74 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 117 | 65397 | 所有权B | PropB_75 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 118 | 65398 | 所有权B | PropB_76 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 119 | 65399 | 所有权B | PropB_77 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 120 | 65400 | 所有权B | PropB_78 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 121 | 65401 | 所有权B | PropB_79 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 122 | 65402 | 所有权B | PropB_7A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 123 | 65403 | 所有权B | PropB_7B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 124 | 65404 | 所有权B | PropB_7C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 125 | 65405 | 所有权B | PropB_7D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 126 | 65406 | 所有权B | PropB_7E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 127 | 65407 | 所有权B | PropB_7F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 128 | 65408 | 所有权B | PropB_80 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 129 | 65409 | 所有权B | PropB_81 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 130 | 65410 | 所有权B | PropB_82 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 131 | 65411 | 所有权B | PropB_83 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 132 | 65412 | 所有权B | PropB_84 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 133 | 65413 | 所有权B | PropB_85 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 134 | 65414 | 所有权B | PropB_86 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 135 | 65415 | 所有权B | PropB_87 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 136 | 65416 | 所有权B | PropB_88 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 137 | 65417 | 所有权B | PropB_89 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 138 | 65418 | 所有权B | PropB_8A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 139 | 65419 | 所有权B | PropB_8B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 140 | 65420 | 所有权B | PropB_8C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 141 | 65421 | 所有权B | PropB_8D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 142 | 65422 | 所有权B | PropB_8E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 143 | 65423 | 所有权B | PropB_8F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 144 | 65424 | 所有权B | PropB_90 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 145 | 65425 | 所有权B | PropB_91 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 146 | 65426 | 所有权B | PropB_92 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 147 | 65427 | 所有权B | PropB_93 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 148 | 65428 | 所有权B | PropB_94 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 149 | 65429 | 所有权B | PropB_95 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 150 | 65430 | 所有权B | PropB_96 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 151 | 65431 | 所有权B | PropB_97 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 152 | 65432 | 所有权B | PropB_98 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 153 | 65433 | 所有权B | PropB_99 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 154 | 65434 | 所有权B | PropB_9A | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 155 | 65435 | 所有权B | PropB_9B | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 156 | 65436 | 所有权B | PropB_9C | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 157 | 65437 | 所有权B | PropB_9D | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 158 | 65438 | 所有权B | PropB_9E | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 159 | 65439 | 所有权B | PropB_9F | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 160 | 65440 | 所有权B | PropB_A0 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 161 | 65441 | 所有权B | PropB_A1 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 162 | 65442 | 所有权B | PropB_A2 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 163 | 65443 | 所有权B | PropB_A3 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 164 | 65444 | 所有权B | PropB_A4 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 165 | 65445 | 所有权B | PropB_A5 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 166 | 65446 | 所有权B | PropB_A6 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 167 | 65447 | 所有权B | PropB_A7 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 168 | 65448 | 所有权B | PropB_A8 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 169 | 65449 | 所有权B | PropB_A9 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 170 | 65450 | 所有权B | PropB_AA | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 171 | 65451 | 所有权B | PropB_AB | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 172 | 65452 | 所有权B | PropB_AC | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 173 | 65453 | 所有权B | PropB_AD | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 174 | 65454 | 所有权B | PropB_AE | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 175 | 65455 | 所有权B | PropB_AF | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 176 | 65456 | 所有权B | PropB_B0 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 177 | 65457 | 所有权B | PropB_B1 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 178 | 65458 | 所有权B | PropB_B2 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 179 | 65459 | 所有权B | PropB_B3 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 180 | 65460 | 所有权B | PropB_B4 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 181 | 65461 | 所有权B | PropB_B5 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 182 | 65462 | 所有权B | PropB_B6 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 183 | 65463 | 所有权B | PropB_B7 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 184 | 65464 | 所有权B | PropB_B8 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 185 | 65465 | 所有权B | PropB_B9 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 186 | 65466 | 所有权B | PropB_BA | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 187 | 65467 | 所有权B | PropB_BB | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 188 | 65468 | 所有权B | PropB_BC | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 189 | 65469 | 所有权B | PropB_BD | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 190 | 65470 | 所有权B | PropB_BE | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 191 | 65471 | 所有权B | PropB_BF | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 192 | 65472 | 所有权B | PropB_C0 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 193 | 65473 | 所有权B | PropB_C1 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 194 | 65474 | 所有权B | PropB_C2 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 195 | 65475 | 所有权B | PropB_C3 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 196 | 65476 | 所有权B | PropB_C4 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 197 | 65477 | 所有权B | PropB_C5 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 198 | 65478 | 所有权B | PropB_C6 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 199 | 65479 | 所有权B | PropB_C7 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 200 | 65480 | 所有权B | PropB_C8 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 201 | 65481 | 所有权B | PropB_C9 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 202 | 65482 | 所有权B | PropB_CA | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 203 | 65483 | 所有权B | PropB_CB | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 204 | 65484 | 所有权B | PropB_CC | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 205 | 65485 | 所有权B | PropB_CD | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 206 | 65486 | 所有权B | PropB_CE | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 207 | 65487 | 所有权B | PropB_CF | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 208 | 65488 | 所有权B | PropB_D0 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 209 | 65489 | 所有权B | PropB_D1 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 210 | 65490 | 所有权B | PropB_D2 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 211 | 65491 | 所有权B | PropB_D3 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 212 | 65492 | 所有权B | PropB_D4 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 213 | 65493 | 所有权B | PropB_D5 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 214 | 65494 | 所有权B | PropB_D6 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 215 | 65495 | 所有权B | PropB_D7 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 216 | 65496 | 所有权B | PropB_D8 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 217 | 65497 | 所有权B | PropB_D9 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 218 | 65498 | 所有权B | PropB_DA | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 219 | 65499 | 所有权B | PropB_DB | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 220 | 65500 | 所有权B | PropB_DC | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 221 | 65501 | 所有权B | PropB_DD | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 222 | 65502 | 所有权B | PropB_DE | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 223 | 65503 | 所有权B | PropB_DF | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 224 | 65504 | 所有权B | PropB_E0 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 225 | 65505 | 所有权B | PropB_E1 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 226 | 65506 | 所有权B | PropB_E2 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 227 | 65507 | 所有权B | PropB_E3 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 228 | 65508 | 所有权B | PropB_E4 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 229 | 65509 | 所有权B | PropB_E5 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 230 | 65510 | 所有权B | PropB_E6 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 231 | 65511 | 所有权B | PropB_E7 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 232 | 65512 | 所有权B | PropB_E8 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 233 | 65513 | 所有权B | PropB_E9 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 234 | 65514 | 所有权B | PropB_EA | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 235 | 65515 | 所有权B | PropB_EB | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 236 | 65516 | 所有权B | PropB_EC | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 237 | 65517 | 所有权B | PropB_ED | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 238 | 65518 | 所有权B | PropB_EE | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 239 | 65519 | 所有权B | PropB_EF | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 240 | 65520 | 所有权B | PropB_F0 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 241 | 65521 | 所有权B | PropB_F1 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 242 | 65522 | 所有权B | PropB_F2 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 243 | 65523 | 所有权B | PropB_F3 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 244 | 65524 | 所有权B | PropB_F4 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 245 | 65525 | 所有权B | PropB_F5 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 246 | 65526 | 所有权B | PropB_F6 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 247 | 65527 | 所有权B | PropB_F7 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 248 | 65528 | 所有权B | PropB_F8 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 249 | 65529 | 所有权B | PropB_F9 | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 250 | 65530 | 所有权B | PropB_FA | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 251 | 65531 | 所有权B | PropB_FB | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 252 | 65532 | 所有权B | PropB_FC | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 253 | 65533 | 所有权B | PropB_FD | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 254 | 65534 | 所有权B | PropB_FE | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 0 | 255 | 255 | 65535 | 所有权B | PropB_FF | 是 | ISO 11783-3 |  |
| 1 | 237 | DA | 126208 | 请求/指令/确认群组功能 |  | 否 | IEC 61162-3 | 请求/指令/确认群组型功能由第一字段定义 |
| 1 | 238 | DA | 126464 | PGN表—发送/接收PGN的群组功能 |  | 否 | ISO 11783-3 | 发送/接收PGN表群组型功能由第一字段定义 |
| 1 | 239 | DA | 126720 | 所有权A2 | PropA2 | 否 | ISO 11783-3 | 目标特定的PDU格式所有权PG允许制造商与特定目标进行所有权交流 |
| 1 | 240 | 16 | 126992 | 系统时间 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供UTC时间和日期定期传输的PGN |
| 1 | 240 | 20 | 126996 | 产品信息 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供网络上的产品的信息，该网络对确定来自产品的数据的质量是很重要的 |
| 1 | 240 | 22 | 126998 | 配置信息 |  | 否 | IEC 61162-3 | 自由形式的字母数字字段，描述单元的安装（如右舵引擎室位置） |
| 1 | 241 | 5 | 127237 | 航向/跟踪控制 |  | 否 | IEC 61162-3 | 往航向控制系统发送指令，或从航向控制系统接收数据 |
| 1 | 241 | 13 | 127245 | 舵 |  | 否 | IEC 61162-3 | 表示方向或角度的舵令指令，有当前舵角度读数 |
| 1 | 241 | 18 | 127250 | 航向 |  | 否 | IEC 61162-3 | 航向感应器值，带一个表示真实或磁性的标志 |
| 1 | 241 | 19 | 127251 | 转向率 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN在该标准第1004版本中加的转弯角速度 |
| 1 | 241 | 25 | 127257 | 航行时的姿态 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供单独的传输，描述船在水平和竖直方向上与其它船的相对位置 |
| 1 | 242 | 0 | 127488 | 发动机参数，快速更新 |  | 否 | IEC 61162-3 | 以高更新率为单帧消息中特定发动机提供数据 |
| 1 | 242 | 1 | 127489 | 发动机参数，动态的 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供与指定发动机有关的，由发动机瞬时字段指示的实时操作数据和状态 |
| 1 | 242 | 5 | 127493 | 传动参数，动态的 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供特定传动的操作状态和内部操作参数 |
| 1 | 242 | 9 | 127497 | 行程参数 |  | 否 | IEC 61162-3 | 小型船只行程引擎小时和燃油消耗 |
| 1 | 242 | 10 | 127498 | 发动机参数，静止的 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供发动机瞬时字段所指示的发动机的识别消息和标定转速 |
| 1 | 242 | 13 | 127501 | 二进制开关组状态 |  | 否 | IEC 61162-3 | 双态控制多组通用状态报告 |
| 1 | 242 | 14 | 127502 | 开关组控制 |  | 否 | IEC 61162-3 | 双态控制多组通用命令 |
| 1 | 242 | 17 | 127505 | 液面高度 |  | 否 | IEC 61162-3 | 包含瞬时号码，液面高度和液体型号 |
| 1 | 242 | 20 | 127508 | 蓄电池状态 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供由蓄电池瞬时字段指示的特定蓄电池的参数数据 |
| 1 | 245 | 3 | 128259 | 速度 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供描述船只运动的一次传输 |
| 1 | 245 | 11 | 128267 | 水深 |  | 否 | IEC 61162-3 | 与缓速器的相对水深和与测量缓速器的偏差 |
| 1 | 245 | 19 | 128275 | 距离计程仪 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供自上次调零后的累积航程 |
| 1 | 246 | 8 | 128520 | 跟踪目标 |  | 否 | IEC 61162-3 | 数据消息，报告跟踪雷达外部单元传来的状态和目标数据 |
| 1 | 248 | 1 | 129025 | 位置，快速更新 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供参考WGS-84的宽度和长度 |
| 1 | 248 | 2 | 129026 | COG和SOG，快速更新 |  | 否 | IEC 61162-3 | 单帧PGN，提供对地航向（COG）和对地速度（SOG） |
| 1 | 248 | 5 | 129029 | GNSS位置数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN,传输复杂的全球导航卫星系统（GNSS）参数，包括位置消息 |
| 1 | 248 | 9 | 129033 | 时间和日期 |  | 否 | IEC 61162-3 | 单个的传输PGN，提供UTC时间，UTC日期和局部偏移 |
| 1 | 248 | 20 | 129044 | 基准 |  | 否 | IEC 61162-3 | 当地大地基准点和相对参考基准点的基准点偏移 |
| 1 | 248 | 21 | 129045 | 用户基准设置 |  | 否 | IEC 61162-3 | 转换参数，从WGS-84转换到其它基准 |
| 1 | 249 | 3 | 129283 | 交叉跟踪误差 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供垂直于所需航向的位置偏差的大小 |
| 1 | 249 | 4 | 129284 | 导航数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，为跟随的路径提供基本导航 |
| 1 | 249 | 11 | 129291 | 设定和偏移，快速更新 |  | 否 | IEC 61162-3 | 在飞机上的设定和偏移效果是当前的方向和速度 |
| 1 | 249 | 21 | 129301 | 到/从标记的时间 |  | 否 | IEC 61162-3 | 去或路过一个通用标记的时间，标记为非固定的 |
| 1 | 249 | 22 | 129302 | 两个标记之间的方向角和距离 |  | 否 | IEC 61162-3 | 从起始标记到目标标记的方向角和距离，在起始标记计算，在任意两个通用标记之间即可 |
| 1 | 250 | 2 | 129538 | GNSS控制状态 |  | 否 | IEC 61162-3 | GNSS普通卫星接收器参数状态 |
| 1 | 250 | 3 | 129539 | GNSS精度因子 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供包含GNSS状态和精度因子元素（DOP）的单个传输 |
| 1 | 250 | 4 | 129540 | GNSS 可见卫星 |  | 否 | IEC 61162-3 | 以顺序ID为标签的当前卫星的GNSS消息—包括PRN，高程、方位和信噪比 |
| 1 | 250 | 5 | 129541 | GPS星历 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供包含相关GPS产品星历的单个传输 |
| 1 | 250 | 6 | 129542 | GNSS伪距噪声统计资料 |  | 否 | IEC 61162-3 | GNSS伪距测量噪声统计资料可以在定位域被译出 |
| 1 | 250 | 9 | 129545 | GNSS拉伊姆输出 |  | 否 | IEC 61162-3 | 所用的PGN从GNSS接收器的接收器拉伊姆过程提供输出 |
| 1 | 250 | 10 | 129546 | GNSS拉伊姆设置 |  | 否 | IEC 61162-3 | 为GNSS拉伊姆过程报告控制参数的PGN |
| 1 | 250 | 11 | 129547 | GNSS伪距错误统计资料 |  | 否 | IEC 61162-3 | 用来支持拉伊姆的APGN |
| 1 | 250 | 13 | 129549 | DGNSS修正 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供在IEC 61162-3单元之间通过差分GNSS修正的方式 |
| 1 | 250 | 14 | 129550 | GNSS差分修正接收器接口 |  | 否 | IEC 61162-3 | GNSS普通差分修正接收器参数状态 |
| 1 | 250 | 15 | 129551 | GNSS差分修正接受器信号 |  | 否 | IEC 61162-3 | 以顺序ID为标签的GNSS差分修正接收器状态 |
| 1 | 250 | 20 | 129556 | 全球导航卫星系统星历 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供包含GNSS产品的相关星历的单个传输 |
| 1 | 250 | 7 | 129799 | 无线电频率/模式/功率 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供与IEC 61162-3网络相连的无线电话的状态和控制 |
| 1 | 251 | 16 | 129808 | 差热分析（DSC）调用信息 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供基于ITU M.493-9的数字选择性呼叫（DSC）数据，和基于ITU M.821-1的可选择性扩展 |
| 1 | 252 | 4 | 130052 | 罗兰-C TD数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供罗兰-C信号相对于单个群组重复间隔的时差（TD）线 |
| 1 | 252 | 5 | 130053 | 罗兰-C范围数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供罗兰-C信号相对于单个群组重复间隔的传输时间（范围） |
| 1 | 253 | 2 | 130306 | 风的数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 风向和风速 |
| 1 | 253 | 6 | 130054 | 罗兰-C信号数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 罗兰-C信号的SNR，ECD和ASF值 |
| 1 | 253 | 6 | 130310 | 环境参数 |  | 否 | IEC 61162-3 | 当地大气环境条件 |
| 1 | 253 | 16 | 130320 | 验潮站数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 验潮站测量数据，包括站的位置，数字标识和名称 |
| 1 | 253 | 17 | 130321 | 盐度站数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 盐度站测量数据，包括站的位置，数字标识和名称 |
| 1 | 253 | 18 | 130322 | 当前站数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 当前站测量数据，包括站的位置，数字标识和名称 |
| 1 | 253 | 19 | 130323 | 气象站数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 气象站测量数据，包括站的位置，数字标识和名称 |
| 1 | 253 | 20 | 130324 | 锚泊浮标站数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 锚泊浮标测量数据，包括站的位置和数字标识 |
| 1 | 254 | 16 | 130576 | 小型船只状态 |  | 否 | IEC 61162-3 | 提供各种小型船只控制表面的数据和在水中的速度 |
| 1 | 254 | 7 | 130577 | 方向数据 |  | 否 | IEC 61162-3 | 与飞机运行有关的PGN至群组三个基本向量 |
| 1 | 254 | 18 | 130578 | 飞机速度成分 |  | 否 | IEC 61162-3 | PGN，提供用分矢量准确描述飞机速度的一次传输 |

附件B

（规范性附录）

ISO11783产业群

| 产业群 | 产业 |
| --- | --- |
| 0 | 通用 |
| 1 | 道路设备 |
| 2 | 农机设备 |
| 3 | 工程设备 |
| 4 | 船用 |
| 5 | 工业的/工艺控制/固定的 |
| 6 | 将来的作业保留 |
| 7 | 将来的作业保留 |

附录C

（规范性附录）

ISO 11783产业群0优先地址

|  | 功能 |  |  | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 发动机 | 0 | 0 | 系统主电源控制器的第一例 |
| 1 | 发动机 | 1 | 0 | 系统主电源控制器的第二例 |
| 2 | 涡轮增压器 | 0 | 0 |  |
| 3 | 传动 | 0 | 0 | 系统传动控制器的第一例 |
| 4 | 传动 | 1 | 0 | 系统传动控制器的第二例 |
| 5 | 主换挡操纵台 | 0 | 0 |  |
| 6 | 副换挡操纵台 | 1 | 0 |  |
| 7 | 后/主动力输出轴 | 0 | 0 | 动力输出轴控制器的第一例 |
| 8 | 转向桥 | 0 | 0 |  |
| 9 | 驱动桥 | 0 | 0 |  |
| 10 | 驱动桥 | 1 | 0 | 动力输出轴控制器的第二例 |
| 11 | 制动器-系统控制 | 0 | 0 |  |
| 12 | 制动器-转向桥控制 | 0 | 0 |  |
| 13 | 制动器-驱动桥控制 | 0 | 0 |  |
| 14 | 制动器-驱动桥控制 | 1 | 0 | 系统驱动桥制动器的控制器的第二例 |
| 15 | 缓速器-发动机 | 0 | 0 | 发动机压缩制动 |
| 16 | 缓速器-动力传动系统 | 0 | 0 |  |
| 17 | 巡航控制 | 0 | 0 | 基于速度的控制 |
| 18 | 燃料系统 | 0 | 0 |  |
| 19 | 转向控制 | 0 | 0 |  |
| 20 | 悬架控制—转向桥 | 0 | 0 |  |
| 21 | 悬架控制—驱动桥 | 0 | 0 |  |
| 22 | 悬架控制—驱动桥 | 1 | 0 | 系统驱动轴悬架控制器的第二例 |
| 23 | 组合仪表 | 0 | 0 | 车辆主仪表显示 |
| 24 | 行驶工况记录仪 | 0 | 0 |  |
| 25 | 空调控制 | 0 | 0 |  |
| 26 | 交流发电机/电气充电控制 | 0 | 0 | 车辆主电气或交流发电机充电控制器—可以是两个不同的功能（交流发电机或电气的）合用一个优先地址 |
| 27 | 气动控制 | 0 | 0 |  |
| 28 | 车辆导航 | 0 | 0 |  |
| 29 | 车辆安全 | 0 | 0 |  |
| 30 | 电气控制 | 0 | 0 |  |
| 31 | 起动机控制 | 0 | 0 |  |
| 32 | 拖拉机—挂车（NIU） | 0 | 0 | 装到拖拉机上与挂车连接的桥（网关或特殊NIU） |
| 33 | 车身控制 | 0 | 0 | 控制车身（而非底盘或驾驶室）功能 |
| 34 | 辅助阀控制 | 0 | 0 | 拖拉机上装的辅助阀的控制器 |
| 35 | 后悬挂控制 | 0 | 0 | 农业拖拉机后部悬挂上的控制器 |
| 36 | 前（副）动力输出轴控制 | 1 | 0 | 动力输出轴控制器的第二实例 |
| 37 | 空闲的车载网关 | 0 | 0 |  |
| 38 | 虚拟终端 | 0 | 0 |  |
| 39 | 管理计算机#1 | 0 | 0 | 管理车辆系统，如传动系 |
| 40 | 驾驶室显示 | 0 | 0 | 非组合仪表和虚拟终端的显示的第一例 |
| 41 | 进排气减速器，发动机#1 | 0 | 0 | 发动机实例1上的第一减速器实例 |
| 42 | 车前距离控制系统 | 0 | 0 | 前视防撞警报，避免碰撞，速度控制或速度匹配 |
| 43 | 车载诊断单元 | 0 | 0 |  |
| 44 | 缓速器，排气，发动机#2 | 1 | 0 | 第二发动机上排气减速器的第一例或第一发动机上排气减速器的第二实例 |
| 45 | 连续制动控制 | 0 | 0 |  |
| 46 | 液压泵控制 | 0 | 0 |  |
| 47 | 悬架控制#1 | 0 | 0 | 悬架控制器第一例（即单值的） |
| 48 | 气动控制 | 0 | 0 |  |
| 49 | 主驾驶室控制 | 0 | 0 |  |
| 50 | 副驾驶室控制 | 1 | 0 | 系统驾驶室控制器的第二例 |
| 51 | 轮胎压力控制 | 0 | 0 |  |
| 52 | 点火控制#1 | 0 | 0 | 发动机上点火控制的第一例（即单值的） |
| 53 | 点火控制#2 | 1 | 0 | 第二发动机上点火控制系统的第一例，或第一发动机上点火控制系统的第二例 |
| 54 | 座椅#1控制 | 0 | 0 | 通常和驾驶员座椅相连的第一座椅控制器 |
| 55 | 驾驶员控制—照明 | 0 | 0 |  |
| 56 | 后桥转向控制#1 | 0 | 0 | 后桥控制器系统的第一实例 |
| 57 | 水泵控制 | 0 | 0 |  |
| 58 | 空调控制#2 | 1 | 0 | 第二空调控制系统，如果确定乘客气候控制系统必须与第一控制系统分离（反对成为第一控制系统的第二例）。--参考PA25—用实例使用气候控制系统#1（PA25）是可行的。 |
| 59 | 变速器#1主显示 | 0 | 0 | 显示器的第一例，用主变速器控制 |
| 60 | 变速器#2副显示 | 1 | 0 | 显示器的第二例，用主变速器控制 |
| 61 | 废气排放控制 | 0 | 0 |  |
| 62 | 车辆动态稳定性控制 | 0 | 0 |  |
| 63 | 润滑系统监控器 | 0 | 0 |  |
| 64 | 悬架控制#2 | 0 | 0 | 第二悬架控制系统的第一例（即单个值） |
| 65 | 信息控制#1 | 0 | 0 | 车辆应用的信息管理系统，如交通客流/费用监控，卡车货物管理 |
| 66 | 坡道控制 | 0 | 0 | 坡道、提升器或后挡板控制器 |
| 67 | 离合器/变矩器控制 | 0 | 0 | 离合器和/或液压变矩器控制器 |
| 68 | 辅助加热器控制#1 | 0 | 0 | 可以是空气、水或其它加热器类型，使用发动机加热、电气或燃油热源 |
| 69 | 辅助加热器控制#2 | 1 | 0 | 可以是空气、水或其它加热器类型，使用发动机加热、电气或燃油热源 |
| 70 | 发动机进排气阀控制 | 0 | 0 | 电子控制，用来控制发动机进气阀和/或出气阀的激活 |
| 71 | 底盘控制 | 0 | 0 | ECU，控制第一底盘控制系统，而非电源连续消息，车身和驾驶室功能（这是第一例） |
| 72 | 底盘控制 | 1 | 0 | ECU，控制第二底盘控制系统，而非电源连续消息，车身和驾驶室功能（这是第二例） |
| 73 | 动力电池充电器 | 0 | 0 | 控制器，用车载电源为电动车辆的推进电池充电 |
| 74 | 蜂窝通讯 | 0 | 0 | 蜂窝通讯单元 |
| 75 | 卫星通讯 | 0 | 0 | 卫星通讯单元 |
| 76 | 无线电通讯 | 0 | 0 | 无线电通讯单元 |
| 77 | 操作者控制，转向柱单元 | 0 | 0 | 汇总操作者对转向柱输入的单元 |
| 78 | 风扇驱动控制系统 | 0 | 0 | 控制主冷动风扇 |
| 79 | 座椅#2控制 | 0 | 1 | 副座椅控制，通常与乘客座椅相连 |
| 80 | 驻车制动器控制 | 0 | 0 | 驻车制动器控制器 |
| 83-127 | 未来ISO的任务保留 | 0 | 0 |  |
| 128-247 | 产业群组特定的 | 0 | 0 | 见附录D，农林设备 |
| 248 | 文件服务器或打印机 | 0 | 0 |  |
| 249 | 非车载诊断/维修工具#1 | 0 | 0 |  |
| 250 | 非车载诊断/维修工具#2 | 1 | 0 |  |
| 251 | 车载数据记录器 | 0 | 0 |  |
| 252 | 实验用途预留 | 0 | 0 |  |
| 253 | OEM预留 | 0 | 0 |  |
| 254 | 空地址 |  |  |  |
| 255 | 全局的 |  |  | 所有/任意控制功能 |

附录D

（规范性附录）

ISO 11783产业群2初始地址

| SA | 装置 | 实例 | 功能 | 实例 | ECU实例 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128-238 |  |  | 为将来作业保留 |  |  | 所有IG2中使用初始地址的控制功能可自配置。IG2控制功能应包括NAME字段的最初32个字节的值 |
| 239 | 0 | 0 | 位置控制 | 0 | 0 |  |
| 240 | 0 | 0 | 拖拉机ECU | 0 | 0 | 拖拉机网络和机具网络之间的网关 |
| 241 | 7 | 0 | 尾气监测 | 0 | 0 |  |
| 242 | 7 | 0 | 割台控制（Header Control） | 0 | 0 |  |
| 243 | 7 | 0 | 物料损失监控 | 0 | 0 |  |
| 244 | 7 | 0 | 物料水份监测 | 0 | 0 |  |
| 245 | 0 | 0 | 非虚拟终端显示（机具网络） | 0 | 0 | 与机具网络相连的非虚拟终端驾驶室显示 |
| 246 | 0 | 0 | 操作者控制—特定机器 | 0 | 0 |  |
| 247 | 0 | 0 | 任务控制（计算机映射） | 0 | 0 |  |

附录E

（规范性附录）

ISO 11783 名称

|  | 数值 | 装置 | 数值 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 通用 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 非特定系统 |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 保留 |  |
|  |  |  | 129 | 车载诊断服务工具 | 非永久性安装在车辆上，且支持所有诊断消息（服务）的工具 |
|  |  |  | 130 | 车载数据记录仪 | 网络收集和储存数据的功能，该装置也可长期装在车辆上；要收集的数据已被单元识别 |
|  |  |  | 131-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 1 道路设备 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 非特定系统 |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 速度记录仪 |  |
|  |  |  | 129 | 门控制系统 |  |
|  |  |  | 130 | 铰接转台控制 | 连接车身的铰接转台的控制 |
|  |  |  | 131 | 车身到车辆接口控制 | 管理车辆功能和车身功能的交互接口；可以是车身信号和网关功能性的结合 |
|  |  |  | 132-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 1 拖拉机 牵引车辆系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 前方道路图像处理器 | 该功能根据车道标记确定车辆位置；给出状态、提示和警示； |
|  |  |  | 129-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 2 挂车 被牵引车辆系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 2 农林设备 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 非特定系统 |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 非虚拟终端显示 | 机具网络 |
|  |  |  | 129 | 操作者控制—特定机器 |  |
|  |  |  | 130 | 任务控制（计算机映射） |  |
|  |  |  | 131 | 位置控制 |  |
|  |  |  | 132 | 机器控制 |  |
|  |  |  | 133 | 异物检测 | 物料流中异物的检测 |
|  |  |  | 134 | 拖拉机ECU |  |
|  |  |  | 135-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
|  | 1 | 拖拉机 |  | 牵引车辆系统 |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 129 | 辅助阀控制 | 对拖拉机上可寻址的辅助阀的控制 |
|  |  |  | 130 | 后悬挂机构控制 | 农业拖拉机后悬挂机构的控制 |
|  |  |  | 131 | 前悬挂机构控制 | 农业拖拉机前悬挂机构的控制 |
|  |  |  | 132 | 拖拉机设备控制 |  |
|  |  |  | 131-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
|  | 2 | 耕作机 |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-131 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 耕作机具控制 |  |
|  |  |  | 133-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
|  | 3 | 整地机 |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-131 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 整地机控制 |  |
|  |  |  | 133-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
|  | 4 | 种植/播种机 |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 排种速率控制 |  |
|  |  |  | 129 | 幅面开/关控制 |  |
|  |  |  | 130-131 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 种植/播种机控制 |  |
|  |  |  | 133 | 播种流量 |  |
|  |  |  | 134 | 播种质量 |  |
|  |  |  | 135-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 5 施肥机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 施肥速率控制 |  |
|  |  |  | 129 | 幅面开/关控制 |  |
|  |  |  | 130-131 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 施肥机控制 |  |
|  |  |  | 133 | 施肥流量 |  |
|  |  |  | 134 | 施肥质量 |  |
|  |  |  | 135-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 6 喷雾机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 喷洒速度控制 |  |
|  |  |  | 129 | 幅面开/关控制 |  |
|  |  |  | 130 | 喷雾压力 |  |
|  |  |  | 131 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 喷雾机控制 |  |
|  |  |  | 133 | 喷雾流量 |  |
|  |  |  | 134 | 喷雾质量 |  |
|  |  |  | 135-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 7 收获机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 夹带损失监控仪 |  |
|  |  |  | 129 | 割台控制 |  |
|  |  |  | 130 | 物料损失监控器 |  |
|  |  |  | 131 | 物料水份传感器 |  |
|  |  |  | 132 | 收获机控制 |  |
|  |  |  | 133 | 谷物流量 |  |
|  |  |  | 134 | 谷物品质 |  |
|  |  |  | 135-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 8 根茎类作物收获机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-131 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 根茎作物收获机控制 |  |
|  |  |  | 133 | 物料流量 |  |
|  |  |  | 134 | 作业质量 |  |
|  |  |  | 135-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 9 饲料收获机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 打捆控制 |  |
|  |  |  | 129-131 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 132 | 饲料收获机控制 |  |
|  |  |  | 133 | 饲料流量 |  |
|  |  |  | 134-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 10 灌溉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 11 运输/挂车 被牵引车辆系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 12 场上作业机械 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 13 动力辅助装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 14 特殊作物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 15 土方作业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 16 集材机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 17 传感器系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 138-132 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 133 | 产品流量 |  |
|  |  |  | 134-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 3 工程机械 |  |  |  |  |  |
| 0 非特定设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F |  |
|  |  |  | 128 | 发动机控制附加传感器 |  |
|  |  |  | 129 | 激光接收器 |  |
|  |  |  | 130 | 单平地系统操作者接口 |  |
|  |  |  | 131 | 平地系统电桅杆 |  |
|  |  |  | 132 | 单平地系统监测 |  |
|  |  |  | 133 | 平地系统显示 |  |
|  |  |  | 134 | 激光跟踪仪 |  |
|  |  |  | 135 | 装载机控制 |  |
|  |  |  | 136 | 坡度传感器 | 沿着轴测量坡度 |
|  |  |  | 137 | 动臂控制 | 控制器，主要目的是控制工程装载机、滑移装载机或类似机器的动臂和倾斜功能；不控制装载机附件 |
|  |  |  | 138 | 附加传感器处理单元 | ECU，作为I/O模块与用来收集数据的网络相连（输入或输出），不必包含任何控制算法或过程智能 |
|  |  |  | 139 | 液压系统协调器 | 协调一些阀控制器的功能 |
|  |  |  | 140 | 液压阀控制器 | 阀控制器通常控制流向特定油缸的油 |
|  |  |  | 141 | 操纵杆控制 | 操纵杆控制 |
|  |  |  | 142-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 1 滑移装载机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128 | 主控制器 |  |
|  |  |  | 129-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 2 铰接式自卸车 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 3 后挖掘机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 4 履带式车辆/起重机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 5 挖掘机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 6 叉车 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 7 四轮驱动装载机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 8 平地机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128 | HFWD控制器 |  |
|  |  |  | 129-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 9-254 为将来的任务保留 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 127 不可用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 4 船舶 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 船用发动机警报系统 | ECU，船舶系统发动机的警报控制功能 |
|  |  |  | 129 | 船用发动机保护系统 | 第一ECU，船舶系统第一发动机上的保护控制功能 |
|  |  |  | 130 | 船用发动机保护系统显示 | ECU，提供信息显示和/或与保护相关的指示器 |
|  |  |  | 131-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 10 系统工具 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录 | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 20 安全系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录 | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 25 网关 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-9 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 10 | 网关 |  |
|  |  |  | 11-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 30 电源管理和照明系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-129 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 130 | 开关 |  |
|  |  |  | 131-139 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 140 | 负荷 |  |
|  |  |  | 141-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 40 转向系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-129 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 130 | 跟踪控制器 |  |
|  |  |  | 131-139 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 140 | 模式控制器 |  |
|  |  |  | 141-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 150 | 自动转向控制器 |  |
|  |  |  | 151-159 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 160 | 航向控制 |  |
|  |  |  | 161-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 50 推进系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-129 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 130 | 发动机舱监控 |  |
|  |  |  | 131-139 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 140 | 发动机接口 |  |
|  |  |  | 141-149 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 150 | 发动机控制器 |  |
|  |  |  | 151-159 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 160 | 发动机网关 |  |
|  |  |  | 161-169 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 170 | 主要控制器 |  |
|  |  |  | 171-179 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 180 | 驱动器 |  |
|  |  |  | 181-189 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 190 | 仪表接口 |  |
|  |  |  | 191-199 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 200 | 大仪表 |  |
|  |  |  | 201-209 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 210 | 小仪表 |  |
|  |  |  | 211-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 60 导航系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-129 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 130 | 声呐，深度 |  |
|  |  |  | 131-139 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 140 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 141-144 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 145 | 全球卫星导航系统（GNSS） |  |
|  |  |  | 146-149 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 150 | 罗兰-C |  |
|  |  |  | 151-155 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 155 | 速度传感器 |  |
|  |  |  | 156-159 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 160 | 转向速率指示器 |  |
|  |  |  | 161-169 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 170 | 组合导航 |  |
|  |  |  | 171-199 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 200 | 雷达和/或雷达标绘 |  |
|  |  |  | 201-204 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 205 | 电子图表显示和信息系统（ECDIS） |  |
|  |  |  | 206-209 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 210 | 电子图表系统（ECS） |  |
|  |  |  | 211-219 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 220 | 测向仪 |  |
|  |  |  | 221-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 70 通讯系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附件F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-129 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 130 | 紧急无线电示位标（EPIRB） |  |
|  |  |  | 131-139 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 140 | 自动识别系统 |  |
|  |  |  | 141-149 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 150 | 数字选择性呼叫（DSC） |  |
|  |  |  | 151-159 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 160 | 数据接收器 |  |
|  |  |  | 161-169 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 170 | 卫星 |  |
|  |  |  | 171-179 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 180 | 无线电电话（MF/HF） |  |
|  |  |  | 181-189 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 190 | 无线电电话（VHF） |  |
|  |  |  | 191-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 80 检测仪器/总体系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-129 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 130 | 时间/日期系统 |  |
|  |  |  | 131-139 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 140 | 航行数据记录仪 |  |
|  |  |  | 141-149 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 150 | 组合仪表 |  |
|  |  |  | 151-159 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 160 | 通用显示器 |  |
|  |  |  | 161-169 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 170 | 通用传感器盒 |  |
|  |  |  | 171-179 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 180 | 气象仪表 |  |
|  |  |  | 181-189 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 190 | 变送器/通用 |  |
|  |  |  | 191-199 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 200 | NMEA 0183转换器 |  |
|  |  |  | 201-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 90 环境（HVAC）系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 100 甲板，货物和捕鱼设备系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 127 不可用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128-254 | 为将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |
| 5 工业/过程控制/固定的 |  |  |  |  |  |
| 0 非特定系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-127 | 见附录F | 非特定产业 |
|  |  |  | 128 | 发动机附加控制检测 |  |
|  |  |  | 129 | 发电机组控制器 | 用来收集数据和控制的发电机控制器 |
|  |  |  | 130-254 | 将来的任务保留 |  |
|  |  |  | 255 | 不可用 |  |

附录F

（规范性附录）

ISO 11783 所有工业NAME

ISO 11783-5中规定了NAME字段。本附录定义了不依赖于产业群和设备种类的128种功能。这些功能应用于所有产业群之中—使它们与产业群0区别开来，产业群0 本身是一个产业群，对所有产业可适用。

| 值 | 功能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 发动机 | 该功能标识设备的机械动力源，主要指发动机的转矩、转速、指令（一般指油门）的控制管理系统 |
| 1 | 辅助动力单元（APU） | 不使用主“驱动”发动机时，操作系统的动力源 |
| 2 | 电力推进控制 | 电动驱动机构的操纵控制系统，如电池-电动机、发电机-电动机混合型 |
| 3 | 变速器 | 机械系统，用来改变发动机的转速/转矩输出，使之能被机器上的另外一个系统所用，尽管网络参考实际上是指前述变速器的控制系统 |
| 4 | 电池组监控器 | 监控状态（内置电池组的充电、温度和剩余电量）通常用于电力推进 |
| 5 | 换挡控制 | 确定并将挡位、范围、操作模式或任何操作变速器的意愿等传送到网络上的单元（不与变速器控制混淆） |
| 6 | 后（主）动力输出轴 | 控制辅助装置从主发动机得到机械动力的系统，辅助装置如道路车辆上的压缩机，农业应用的农具—可以是后（主）单元 |
| 7 | 转向桥 | 调节转角，实现转向 |
| 8 | 驱动桥 |  |
| 9 | 制动器—系统控制 | 电子行车制动控制（可以是几个方案中的任何一个），在集成控制情况下，也可以控制（至少是部分控制）持续制动系统（行车制动系统的应用） |
| 10 | 制动器—转向桥控制 | 控制驱动转向桥上的行车制动器 |
| 11 | 制动器—驱动桥控制 | 控制激励驱动桥上的行车制动器 |
| 12 | 缓速器—发动机 | 发动机缓速器功能的控制器（有几种可能的缓速器，在参数缓速器类型SPN 901中有定义） |
| 13 | 缓速器—传动系 | 传动系缓速器功能的控制器（有几种可能的缓速器，在参数缓速器类型SPN 901中有定义） |
| 14 | 巡航控制 | 控制系统，维持车辆速度在操作者选择的数值上，该值可能被其它相连的系统覆盖。 |
| 15 | 燃料系统 | 控制燃料从燃料箱、滤清器、水清除/分离器流动到发动机，及返回到燃料箱 |
| 16 | 转向控制 | 线控转向 |
| 17 | 悬架控制—转向桥 | 转向桥悬架的控制系统 |
| 18 | 悬架控制—驱动桥 | 驱动桥悬架的控制系统 |
| 19 | 组合仪表 | 车辆测量显示，装在驾驶室内驾驶员易见部位，为有限显示，如专用表盘或小的七段数码管（更详细显示见驾驶室显示器） |
| 20 | 行程记录仪 | 累计车辆（机器）行程数据的系统，从某个起点开始记录的，与车辆行驶时间和距离相关的累计数据 |
| 21 | 驾驶室空调控制 | 控制车辆（机器）驾驶室内空调的系统；该系统操作者控制装置（消息）应设计为允许任何来源都能传输它们 |
| 22 | 空气阻力控制 | 在空车返回时更换车体面板（有较低的空气阻力），在高速公路上行驶时延长侧板，降低空气阻力。 |
| 23 | 车辆导航 | 与车辆物理位置相关的系统—可以是当前位置的显示，和从当前位置到目的地的驾驶指导 |
| 24 | 车辆安全 | 安全系统，用于将操作者提供的数据顺序与允许特定的操作者可以进行的该操作或某些操作进行比较，阻止未经批准的操作，如开门或起动发动机 |
| 25 | 网络互联单元 | 将不同的网段连接在一起的ECU—可以是网桥或网关—详见ISO 11783-4，用于任何车辆系统（拖拉机或挂车）上 |
| 26 | 车身控制 | 可以对车身部位进行悬架控制而不依赖于车桥—控制车身（而非底盘或驾驶室）部件 |
| 27 | 前（副）动力输出轴控制 | 控制辅助装置从主发动机得到机械动力的系统，辅助装置如道路车辆上的压缩机，农业应用的农具—可以是前（副）单元 |
| 28 | 车外网关 | 连接车辆网络、车外系统或网络的ECU，如车队管理，连接可以是无线的，行使网关功能，如过滤消息，协议间互译 |
| 29 | 虚拟终端 | 有一个特定的消息集的通用“智能”显示（ISO 11783-6）装在驾驶室里给操作员使用，可以与网络的传动系网段和/或AG应用的机具网段相连 |
| 30 | 管理计算机#1 | 管理车辆系统，如传动系 |
| 31 | 推进电池充电器 | 用外接电源给电动汽车的推进电池充电的单元 |
| 32 | 车距控制 | 避免前向碰撞、碰撞预警、速度控制器，或速度匹配 |
| 33 | 系统监控器 |  |
| 34 | 液压泵控制 | 泵控制器，提供液压动力来操作安装好的设备，如人力斗，提升机，旋挖钻，破碎机。例如旋挖机（用于树立电杆）和翻斗车的液压臂控制器。 |
| 35 | 悬架—系统控制 | 负责协调车辆总体悬架的控制器—可以引起轴悬架控制和车身控制器的交互 |
| 36 | 气动—系统控制 |  |
| 37 | 驾驶室控制器 | 位于或靠近车辆驾驶室的控制器，用来执行为了方便使用而组合到一起的功能—可以处理任意多的车辆特定项目，但不能处理其它特定NAME（d）的功能（如组合仪表），其主要作用为读取安装到驾驶室的操作者操纵装置（不由其它任何特定单元处理的）消息，然后将相关消息传输至网络 |
| 38 | 轮胎压力控制 | 提供轮胎中央充气操纵装置的单元 |
| 39 | 点火控制 | 改变发动机点火的单元，发动机控制器可以与其交流 |
| 40 | 座椅控制 | 驾驶室内控制座椅（操作者和乘客）的系统—包括位置操纵装置和座椅的悬架；座椅系统的驾驶员控制装置（消息）应设计为允许传输 |
| 41 | 操作者控制—照明 | 发送操作者照明控制消息的控制器，这些消息来自在网络上传送特定消息的单元 |
| 42 | 水泵控制 | 装在车辆/机器（如灭火用水泵的紧急设备；远途运送液体的卡车）上的水泵的控制器 |
| 43 | 变速器显示 | 特别设计的显示器，显示变速器信息，如变速器档位 |
| 44 | 废气排放控制 |  |
| 45 | 车辆动态稳定性控制 |  |
| 46 | 机油系统监控器 |  |
| 47 | 信息系统控制 | 车辆应用的信息管理，如乘客/客票监控和货车货物管理—操纵数据分组和处理，形成信息显示给驾驶员，强制驾驶员执行DI规范 |
| 48 | 斜度控制 | 货物卸载—托板升降、倾斜、升降或挡板 |
| 49 | 离合器/变矩器控制 | 当变速器被分配以后，该控制操纵变矩器闭锁或发动机—变速器连接 |
| 50 | 辅助加热器 | 从发动机冷却液、加热器得到的热，在没有主“驱动”发动机操作或不能提供足够热量时使用—可以是燃油燃烧的、电气的或其它热源的，可以用空气、水或其它传热媒介 |
| 51 | 前视碰撞警报系统 | 检测、警告要与前方道路上物体相撞的系统（） |
| 52 | 底盘控制 | 控制底盘（非车身或驾驶室）元件（见车身、底盘、传动系的RLs定义） |
| 53 | 交流发电机/电气充电系统 | 车辆主要车载充电控制器—用来为车辆电气系统或蓄电池充电的交流发电机 |
| 54 | 蜂窝通讯 | 为通过蜂窝式电话系统通讯设计的无线电通讯单元—可以只是接收器，发射器或收发器 |
| 55 | 卫星通讯 | 为通过卫星系统通讯设计的无线电通讯单元—可以只是接收器，发射器或收发器 |
| 56 | 无线电通讯 | 为通过地面点对点系统通讯设计的无线电通讯单元—可以只是接收器，发射器或收发器 |
| 57 | 转向柱驾驶员控制装置 | 当该单元需要一个单独的NAME时，从方向盘/转向柱和/或周围的开关/杆等收集操作员输入，并传输网络上的相关消息的单元（其它单元可能在发送消息，该单元在网络上不存在） |
| 58 | 风扇驱动控制 | 主要控制系统，控制发动机冷却器上的主要冷却风扇的运转—其它系统可以对该单元发送指令或请求 |
| 59 | 起动机 | 机械系统，使停转的发动机开始转动—主要是指控制起动机的系统而非起动机本身 |
| 60 | 驾驶室显示 | 用于驾驶室显示，通常可显示多于30个ASCII字符串，与组合仪表和虚拟终端区分开 |
| 61 | 文件服务器/打印机 | 网络上打印或储存文件的单元—永久连接，该单元可以打印（纸质输出）或储存数据（如在磁性或EEPROM元件） |
| 62 | 车载诊断单元 | 可以永久装在车辆上的工具，可能不支持所有的ISO 11783-12消息 |
| 63 | 发动机阀控制器 | 控制系统，用来操纵发动机进气和/或排气阀对其它因素响应的激励 |
| 64 | 持续制动 | 车辆所有使司机能够不使用摩擦制动器来降低速度或可以在很长的下坡上保持速度的单元总和—包括供能单元，控制单元，传动装置，缓速器和能源损耗单元；操纵装置可以独立于行车制动系或可以与行车制动控制装置集成在一起，这样两者可以同时使用或分阶段使用，而集成系统可以有一个控制装置以防止操作联动。 |
| 65 | 气流测量 | 提供气流速率和相关参数的测量 |
| 66 | I/O控制器 | 外部输入和输出电路的记录和/或控制单元 |
| 67 | 电气系统控制器 | 包括负载中心、保险丝盒和电源分配板 |
| 68-127 | 将来的任务保留 |  |

附录G

（规范性附录）

ISO 11783制造商编码

| 值 | 制造商 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 保留 |  |
| 1 | Allied Signal Inc. 联合信号公司 | 美国俄亥俄州伊利里亚市 |
| 2 | Allison Transmission, GMC利森传动装置公司 | 美国印第安纳州印度安纳波利斯 |
| 3 | Ametek, US Gauge Division 阿美特克美国仪表公司 | 美国宾夕法尼亚州Sellersville镇 |
| 4 | Ametek-Dixson阿美特克/迪克森 | 美国科罗拉多州Grand Junction |
| 5 | AMP Inc. 美国安普公司 | 美国宾夕法尼亚州哈里斯堡 |
| 6 | Berifors Electronics（电子） AB | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 7 | Case Corp. 凯斯公司 | 美国伊利诺斯州Burr Ridge |
| 8 | Caterpillar Inc. 美国卡特彼勒公司 | 美国伊利诺斯州Peoria |
| 9 | Chrysler Corp. 美国克莱斯勒公司 | 美国密西根州Auburn Hills |
| 10 | Cummins Engine Co. 康明斯发动机公司 | 美国印第安纳州哥仑布 |
| 11 | Dearborn Group Inc. | 美国印第安纳州Indianapolis和密西根州Farmington Hills |
| 12 | Deere & Company, Precision Farming 迪尔公司，精细农业 | 美国伊利诺斯州East Moline |
| 13 | Delco Electronics德科电子 | 美国印第安纳州Kokomo |
| 14 | Detroit Diesel Corporation底特律柴油机公司 | 美国密西根州底特律市 |
| 15 | Dickey-john Corp. 美国帝强公司 | 美国伊利诺斯州Auburn |
| 16 | Eaton Corp. 伊顿公司 | 美国密西根州Southfield |
| 17 | Eaton Corp., Corp. Res. & Dev. | 美国威斯康星州密尔沃基 |
| 18 | Eaton Corp., Transmission Div. 伊顿公司，传动分部 | 美国密西根州Kalamazoo |
| 19 | Eaton Corp. Trucking Info Services 伊顿公司，消息服务 | 美国北卡罗来纳州Clemmons |
| 20 | Eaton Ltd.伊顿公司 | 英国沃斯利（Worsley） |
| 21 | Echlin Inc., Midland Brake（制动器） Inc. | 美国密苏里州堪萨斯市 |
| 22 | Ford Motor Co., Electronic Concepts & Systems 福特电机公司，电子概念与系统 | 美国密西根州Dearborn市 |
| 23 | Ford Motor Co., Heavy Truck 福特汽车公司，重型载货汽车 | 美国密西根州Dearborn市 |
| 24 | Ford Motor Col, Vehicle Controls 福特汽车公司，汽车操纵装置 | 美国密西根州Dearborn市 |
| 25 | Freightliner Corp. 福来纳公司 | 美国俄勒冈州Portland市 |
| 26 | General Motors Corp., Service Technology Grp通用汽车公司，服务技术集团 | 美国密西根州Romulus市 |
| 27 | GMC | 美国密西根州Troy市 |
| 28 | Grote Ind. Inc. Grote工业公司 | 美国印第安纳州Madison市 |
| 29 | Hino Motors Ltd日本日野汽车公司 | 日本东京 |
| 30 | Isuzu Motors Ltd五十铃自动车公司 | 日本川崎 |
| 31 | J. Pollak Corp. J. 波拉克公司 | 美国马萨诸塞州波士顿 |
| 32 | Jacobs Vehicle Systems美国皆可博车辆系统公司 | 美国康涅狄格州Bloomfield市 |
| 33 | John Deere 约翰迪尔 | 美国艾奥瓦州Waterloo市 |
| 34 | Kelsey Hayes Co. 凯尔西-海斯公司 | 美国密西根州Livonia市 |
| 35 | Kenworth Truck Co. 美国肯沃特载货车公司 | 美国华盛顿州Kirkland市 |
| 36 | Lucas Ind. 卢卡斯公司 | Solihull, West Midlands, 英国 |
| 37 | Mack Trucks Inc. 马克载货车公司 | 美国马里兰州Hagerstown市 |
| 38 | Micro Processor Systems Inc. 微处理器系统公司 | 美国密西根州Sterling Hts市 |
| 39 | Microfirm Inc. | 美国俄克拉何马州Stillwater市 |
| 40 | Motorola AIEG Inc. 摩托罗拉汽车工业电子集团公司 | 美国伊利诺斯州Northbrook市 |
| 41 | Motorola Inc. 摩托罗拉公司 | 美国伊利诺斯州Schaumburg市 |
| 42 | International Truck and Engine Corporation—Engine Electronics (Formerly Navistar Intl. Trans. Co., Engine Electronics) 国际货车和发动机公司—发动机电子（前身为Navistar国际传动公司，发动机电子） | 美国伊利诺斯州Warrenville市 |
| 43 | International Truck and Engine Corporation—Vehicle Electronics (formerly Navistar Intl Trans Corp.) 国际货车和发动机公司—车辆电子（前身为Navistar国际传动公司） | 美国伊利诺斯州Warrenville市 |
| 44 | Nippondenso Co. Ltd | 日本爱知Kariya |
| 45 | PACCAR 美国帕卡公司 | 美国华盛顿弗农山(Mount Vernon) |
| 46 | Parasoft Computing Solutions | 美国北卡罗来纳州Winston Salem市 |
| 47 | Phillips Semiconductor 菲律宾半导体公司 | 美国加利福尼亚州Sunnyvale市 |
| 48 | Pollak Alphabet | 美国得克萨斯州EI Paso市 |
| 49 | RE America Inc. RE美国公司 | 美国俄亥俄州Cleveland市 |
| 50 | Robert Bosch Corp. 罗伯特博世公司 | 美国伊利诺斯州Broadview市 |
| 51 | Robert Bosch GmbH罗伯特博世有限公司 | 德国斯图加特市 |
| 52 | Meritor Automotive, Inc. (formerly Rockwell Automotive) 玛丽特汽车公司 | 美国密西根州特洛伊市 |
| 53 | Rockwell Land Transportation罗克韦尔运输公司 | 美国艾奥瓦州塞达拉皮兹市（Cedar Rapids市） |
| 54 | Meritor Wabco 威伯科 | 美国密西根州特洛伊市 |
| 55 | Ryder System Inc. 莱德系统公司 | 美国佛罗里达州迈阿密市 |
| 56 | SAIC | 美国加利福尼亚州圣地亚哥市 |
| 57 | Sauer-Danfoss Co. (formerly Sauer Sundstrand Co.) 萨澳－丹佛斯公司 | 美国明尼苏达州明尼阿波利斯(Minneapolis)市 |
| 58 | SPX Corporation, OTC Div. | 美国明尼苏达州奥瓦通纳（Owatonna）市 |
| 59 | VES Inc. | 美国南卡罗来纳州岩丘(Rock Hill)市 |
| 60 | Volvo Trucks North America Inc. 沃尔沃货车北美公司 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒市(Greensboro) |
| 61 | Volvo Truck Corp. 沃尔沃货车公司 | 瑞典歌德堡市(Gothenburg) |
| 62 | Wabco | 德国汉诺威市 |
| 63 | ZF industries Inc. | 美国伊利诺斯州维农希尔市 |
| 64 | Unused (formerly SpectraPrecision Laserplane, then SpectraPhysics) |  |
| 65 | MAN Nutzfahrzeuge AG 德国曼商用车辆股份公司 | 德国慕尼黑 |
| 66 | John Deere Construction Equipment Division 约翰迪尔工程设备公司 | 美国艾奥瓦州杜布克市 |
| 67 | Funk Manufacturing Company Funk制造公司 | 美国堪萨斯州Coffeyville市 |
| 68 | Scania瑞典斯堪尼亚（Scania）公司 | 瑞典 |
| 69 | Trimble Navigation |  |
| 70 | Flex-coil Limited | 加拿大萨科喀彻温省(Saskatchewan)萨斯卡通市(Saskatoon) |
| 71 | Vansco Electronics Ltd加拿大万斯科电子有限公司 | 加拿大缅省(MB)温尼辟(Winnipeg)市 |
| 72 | Sisu Corporation 芬兰锡苏汽车公司 | 芬兰埃斯波市(Espoo) |
| 73 | Le Tourneau, Inc. | 美国得克萨斯州Longview市 |
| 74 | Eaton Axle-Brake Division 伊顿轴-制动器分部 | 美国密西根州卡拉马祖市（Kalamazoo） |
| 75 | Deere & Co., Agricultural Division 迪尔公司，农业分部 |  |
| 76 | Unused (formerly Deere & Co., Construction Division) |  |
| 77 | Deere Power Systems Group迪尔动力系统公司 |  |
| 78 | Frank W. Murphy Manufacturing, Inc. | 美国俄克拉何马州Tulsa市 |
| 79 | Daimler Benz AG-Engine（农业发动机）Division (PBM) | 德国斯图加特市（Stuttgart） |
| 80 | Twin Disc, Inc. 美国双环公司 | 美国威斯康星州Racine市 |
| 81 | Fire Research Corp. | 美国纽约Nesconset市 |
| 82 | Bobcat/Ingersoll-Rand (formerly Melroe/Ingersoll-Rand) | 美国北达科他州Fargo市 |
| 83 | Eaton VORAD Technologies 伊顿VORAD技术公司 | 美国加利福尼亚州圣地亚哥市 |
| 84 | New Holland UK Limited 纽荷兰英国有限公司 | 英国Essex巴西尔登（Basildon） |
| 85 | Kohler Co. 科勒公司 | 美国威斯康星州科勒 |
| 86 | C.E.Niehoff & Company | 美国伊利诺斯州艾凡斯顿(Evanston)市 |
| 87 | J.C. Bamford Excavators Ltd (JCB) 英国JCB公司 | 英国Staffordshire罗彻斯特 |
| 88 | Satloc Precision GPS | 美国亚利桑那州斯科特斯戴尔 |
| 89 | Kverneland Group, Electronics Division | 荷兰Nieuw-Vennep |
| 90 | Knorr-Bremse SfN GmbH 克诺尔布内斯股份公司 | 德国慕尼黑（Munich） |
| 91 | BSG Bodensee Steuergeraete GmbH | 德国伊门施塔特（Immenstaad） |
| 92 | Ag-Chem Equipment Co., Inc. | 美国明尼苏达州明尼阿波利斯（Minnetonka） |
| 93 | Perkins Engines Company Ltd 珀金斯动力有限公司 | 英国彼得伯勒(Peterborough) |
| 94 | CNH Global N.V. | 美国威斯康星州Racine |
| 95 | Pacific Insight Electronics Corp. | 加拿大不列颠哥伦比亚省（British Columbia）纳尔逊(Nelson) |
| 96 | Mech@tronic IT GmbH | 德国 Hetzenhausen |
| 97 | Ag Leader Technology, Inc. | 美国艾奥瓦州Ames市 |
| 98 | Mueller-Electronic GmbH & Co. | 德国Salzkotten |
| 99 | International Transmissions Ltd (ITL) | 英国北威尔斯（North Wales） |
| 100 | VDO Technik AG | 瑞士Ruthi |
| 101 | Sensoria | 美国 加利福尼亚州圣地亚哥 |
| 102 | AGCO GmbH & Co. | 德国马克托伯多夫（Marktoberdorf） |
| 103 | Agrocom GmbH & Co. Agrarsystem KG | 德国比勒费尔德(Bielefeld) |
| 104 | Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH | 德国哈瑟温克尔市（Harsewinkel） |
| 105 | Kiepe Elektrik GmbH & Co. KG | 德国杜塞尔多夫(Duesseldorf)市 |
| 106 | BAE Systems Controls, Inc. 英国BAE系统公司 | 美国纽约约翰逊市 |
| 107 | Grimme Landmaschinen GmbH & Co.KG | 德国Damme |
| 108 | WTK-Elecktronik GmbH | 德国诺斯达特(Neustadt) 市 |
| 109 | LH Technologies（技术） ApS | 丹麦Aabybro |
| 110 | EPIQ Sensor（传感器）-Nite | 美国密西根州Fenton市 |
| 111 | Maschinenfabrik Bernhard Krone GmbH | 德国Spelle市 |
| 112 | MECALAC 迈克拉克公司 | 法国Annecy le Vieux |
| 113 | Stress-Tek, Inc. | 美国华盛顿肯特（KENT）市 |
| 114 | EControls, Inc. | 美国得克萨斯州圣安东尼奥市（San Antonio） |
| 115 | NACCO Materials Handling Group, Inc. | 美国俄勒冈州伯特兰(Portland) 市 |
| 116 | BEELINE Technologies | 澳大利亚昆士兰布里斯本（Brisbane）市 |
| 117 | HUSCO International 赫斯可国际公司 | 美国威斯康星州沃喀莎（Waukesha）市 |
| 118 | Intron GmbH S | 德国Chwaebisch Hall |
| 119 | IntegriNautics | 美国加利福尼亚州门洛帕克（Menlo Park） |
| 120 | RDS Technology Ltd | Minchinhampton, Stroud英国 |
| 121 | HED (Hydro Electronic Devices, Inc.) | 美国威斯康星州哈特福德市 |
| 122 | FG Wilson (Engineering) Limited | 英国安特里姆区拉恩 |
| 123 | Basler Electric 巴斯勒电气 | 美国伊利诺斯州Highland |
| 124 | Hydac Electronic 贺德克电子 | 德国萨尔布吕肯市（Saarbruecken） |
| 125 | Nevada Automotive Test Center 内华达汽车检测中心 | 美国内华达州卡尔森市（Carson） |
| 126 | Driver Tech | 美国犹他州盐湖市 |
| 127 | Holland USA | 美国密西根州荷兰镇 |
| 128 | Gerhard Duecker GmbH & Co. KG | 德国施达特罗（Stadtlohn） |
| 129 | OMNEX Control Systems Inc. 奥曼克控制系统公司 | 加拿大不列颠哥伦比亚省（British Columbia）高魁林港（Port Coquitlam） |
| 130 | Nido—Universal Machines B.V. | 荷兰霍特恩(Holten) |
| 131 | ITT Industries | 美国 明尼苏达州伊甸普赖利市(Eden Prairie ) |
| 132 | Mulag-Fahrzeugwerk | 德国奥彭瑙（Oppenau） |
| 133 | Bucher Schoerling GmbH | 德国汉诺威(Hannover) |
| 134 | Iris Technology Ltd | 英国兰开夏(Lancs.)兰开斯特(Lancaster) |
| 135 | Airmar Technology Corporation | 美国新罕布什尔州Milford |
| 136 | Komatsu Ltd Hiratsuka | 日本神奈川县（Kanagawa） |
| 137 | Maretron | 美国亚利桑那州凤凰城（Phoenix） |
| 138 | Georg Fritzmeier GmbH & Co. KG | 德国Grosshelfendorf |
| 139 | Caterpillar Trimble Control Technologies (CTCT), LLC | 美国俄亥俄州帝腾（Dayton）市 |
| 140 | Lowrance Electronics, Inc. | 美国俄克拉何马州塔尔萨市（Tulsa） |
| 141 | Thales Navigation Ltd 泰雷兹导航定位公司 | 英国素里市（Surrey） |
| 142 | TRW Automotive (Commercial Steering Systems) 美国TRW（天合）汽车集团 | 美国印第安纳州拉法耶特（Lafayette）市 |
| 143 | W. Gmeiner GmbH & Co. | 德国Kummersbruck |
| 144 | Mercury Marine | 美国威斯康星州丰迪拉克（Fond du Lac）市 |
| 145 | MurCal Controls | 美国加利福尼亚州庞岱尔(Palmdale)市 |
| 146 | Maxima Technologies | 美国宾夕法尼亚州兰卡斯特市（Lancaster） |
| 147 | Nautibus Electronic（电子） GmbH | 德国Quern |
| 148 | Blue Water Data, Inc. 蓝水数据公司 | 美国新泽西州Salem |
| 149 | Holset | 美国南卡罗来纳州查尔斯顿市（Charleston） |
| 150 | Fleetguard 弗列加公司 | 美国田纳西州纳什维尔（Nashville）市 |
| 160 | Nido | 荷兰Nijbroek |
| 171 | Wachendorff Elektronik GmbH | 德国盖森海姆（Geisenheim） |
| 1850 | Teleflex | 美国宾夕法尼亚州利默里克（Limerick）市 |
| 1851 | RayMarine Portsmouth | 英国翰浦士尔（Hampshire） |
| 1852 | Navionics | 美国马萨诸塞州威尔汉姆(Wareham) |
| 1853 | Japan Radio Co. 日本无线电公司 | 美国华盛顿西雅图 |
| 1854 | Northstar Technologies | 美国马萨诸塞州Acton |
| 1855 | Furuno USA | 美国华盛顿Camas |
| 1856 | Trimble导航公司 | 美国加利福尼亚州辛尼维尔(Sunnyvale)市 |
| 1857 | Simrad Egersund | 挪威 |
| 1858 | Litton | 美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）市 |
| 1859 | Kvasar AB | 瑞典Kinnahult |
| 1860 | MMP | 美国华盛顿Fircrest |
| 1861 | Vector Cantech | 美国密西根州Novi |

附录H

（规范性附录）

ISO 11783申请表

基本申请信息

请在下表中填写申请人的信息，以便于ISO/TC 23/SC 19/WG 1与您联络。请填写您的e-mail地址，WG 1将主要以这种方式与您联系。

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 公司 |  |
| 地址 |  |
| 市 |  |
| 州/省 |  |
| 国家 |  |
| 邮编 |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| E-mail |  |
| 申请日期 （yyyy-mm-dd） |  |

申请项目

参数组号码（PGN）

申请新PGN或修改已有的PGN（如增加或修改一个参数）请填写下表。更多消息详见ISO 11783-3：—5）给出的模板。申请或修改多个PGN可复印下表，填写每个PGN。注意PGN广播速率和消息优先级不能更改。

| 申请类型（新PGN还是修改PGN）？ |  |
| --- | --- |
| 若为修改，要修改的PGN号码： |  |
| PGN名称： |  |
| 首字母缩写词： |  |
| PGN类型： |  |
| 数据长度（字节）： |  |
| 是否为多包消息？ |  |
| 消息要求的广播速率： |  |
| 消息要求的优先级： |  |

PGN描述

参数/槽（slot）

要申请新的参数、修改当前参数或增加槽，填写下表。参考ISO 11783-7。如果是参数，应与以上列出的PGN有关。要申请或修改多于一个参数，可复印此表，每个参数填写一个。

| 申请类型（新参数还是修改）？ |  |
| --- | --- |
| 要修改的参数： |  |
| 新参数的名称： |  |
| 参数的字节和位： |  |
| 参数类型 |  |
| 如果参数要用已有槽，从列表中找出： |  |
| 如果参数要求一个新槽，请填写： |  |
| 槽的类型 |  |
| 工程单位： |  |
| 比例（槽分辨率，每位的工程单位） |  |
| 极限（槽范围，工程单位） |  |
| 偏移（工程单位） |  |
| 参数长度（位数） |  |
| 不同于上述槽范围的操作范围 |  |

参数和/或槽的描述

如果该申请是“状态”参数，列出位状态和定义：

申请者对ISO TC 23/CS 19/WG1的说明

产业群2—农林设备—指定NAMEs

要申请新NAME或修改当前NAME，填写下表。详细消息可参考ISO 11783-5。要申请或修改多于一个NAME，复印下表，每个参数填写一个。

| 申请类型（新NAME还是修改NAME）？ |  |
| --- | --- |
| 要修改的设施种类值 |  |
| 要修改的功能值 |  |

设备种类描述

功能描述

申请者对ISO TC 23/SC 19/WG 1的说明

制造商编码

填写下表来申请新的制造商代码或修改已有代码。

| 申请类型（新代码还是修改已有代码）？ |  |
| --- | --- |
| 要修改的制造商代码号： |  |
| 新的或修改的制造商名称（包括部门） |  |
| 新的或修改后的地址（国家、州/省、市）： |  |

申请者对ISO TC 23/SC 19/WG 1的说明

申请表填写说明

- 按照每部分的说明填写

- 为标识申请，文件名称用下列格式：YYYYMMDDii_x

YYYY ——年；

MM——月；

DD——日；

ii——编码申请者的首字母；

x——该日期的申请号。

例如：John Smith在2005年3月30日提交了一个申请，则申请文件名称即为“20050330js_1”。如果他在当天提交了两个申请，则第二个申请文件的名称即为“20050330js_2”。

- 如果有更详细的文本、图片、绘图或数据对解释该申请有帮助，则和申请一并提交。文件名称应与申请文件相同，加上扩展名“_sup”。

例如：在b)给出的例子后面，申请文件中还应包括文件名称“20050330js_1”。

- 发送申请之前，请思考下列问题

——申请表的所有字段是否都填写完整？

——申请文件号的格式是否正确？

——是否使用公司专用术语？

——PGN解释是否清楚？别人能否读懂该申请？其它公司的人能否理解该申请？

——使用了通用语言，申请可以在标准中使用。

- 将申请发送到：

TC 23/SC 19/WG 1 秘书组

VDMA

标准化组

农业机械

Lyoner Strasse 18

D-60528 Frankfurt/Main

德国

传真：++49 69 6603 2301

参考文献

[1] CAN Specification Version 2.0 Part B（CAN规格 版本2.0 B部分）, Robert Bosch GmbH, 1991年9月；

[2] ISO 3339-0，农机拖拉机和机械—分类和术语—第0部分：分类系统和分类

[3] ISO 7498, 消息处理系统—开放系统互联—基本参考模式

[4] ISO 11519-1,道路车辆—低速串行数据通信—第一部分：总则和定义

[5] ISO 11898（所有部分）, 道路车辆—控制器局域网（CAN）

[6] ISO 11992（所有部分），道路车辆—牵引车辆和被牵引车辆之间电气连接的数字消息交换

[7] ISO 15765（所有部分），道路车辆—控制器局域网（CAN）的诊断

[8] IEC 61162-3， 海上导航和无线通讯设备与系统—数字接口—第3部分：串行数据仪表网络

[9] SAE J 1939，高速路设备控制和通信网络推荐实践

[10] SAE J 1939-21，链路层

[11] SAE J 1939-31，网络层

[12] SAE J 1939-71， 车辆应用层

[13] SAE J 1939-73， 应用层—诊断

[14] SAE J 1939-74，应用—可配置消息

[15] SAE J 1939-81，网络管理

[16] SAE J 1939-75，应用层—发电机和工业

[17] ITU M.493-9，用于海上移动服务的数字选调系统

[18] ITU M.821-1，用于海上移动服务的数字选调系统的可选扩充

[19] NMEA 0183，http://www.nmea.org/pub/0183