ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数

据网络  第4部分：网络层

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network —Part 4:Network layer

（ISO 11783-4：2001，MOD）

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

GB/T ×××××.4—20××

前    言

本部分按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

GB/T ××××× 《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》分为如下部分：

——第1部分：移动数据通讯通用标准

——第2部分：物理层

——第3部分：数据链路层

——第4部分：网络层

——第5部分：网络管理

——第6部分：虚拟终端

——第7部分：机具消息应用层

——第8部分：动力传动系统信息

——第9部分：拖拉机电子控制单元

——第10部分：任务控制器和信息管理系统数据交换

——第11部分：移动数据元字典

——第12部分：诊断维修

——第13部分：文件服务器

——将来会在第14部分中规定自动化功能。

本部分为GB/T ××××× 《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》的第4部分。

本部分使用重新起草法修改采用ISO 11783-4：2001《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第4部分：网络层》。

本部分与ISO 11783-4：2001的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.1代替了ISO 11783-1;

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.3-—20××代替了ISO 11783-3：1998;

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.5代替了ISO 11783-5。

本部分做了下列编辑性修改：

——“ISO 11783本部分”一词改为“本部分”；

——删除了国际标准的前言。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：。

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络

第4部分：网络层

1  范围

GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》规定了农林拖拉机及悬挂、半悬挂、牵引或机动式机具的串行控制和通信数据网络，其目的是实现传感器、驱动器、控制元件与悬挂或半悬挂拖拉机的信息存储和显示单元之间的数据传输方法和格式的标准化，并为农林设备的电子控制系统提供开放系统的互联参考模型支持（OSI）。

的分中各个000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000本部分描述的网络层，定义了在GB/T ×××××网络的不同网段的电子控制单元（ECU）

之间需要通信的请求和服务。还定义了各种类型的网络互联单元。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T ×××××.1:—1), 农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准

GB/T ×××××.3-—20××，农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第3部分：数据链层

GB/T ×××××.5，农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第5部分：网络管理

3 术语及定义

本文献的术语及定义主要参考ISO11783-1和下面的定义。

3.1 地址空间

特定子网上允许的地址范围。

注：当一个NIU将网段分开后，CF可以在每个NIU分开的网段上使用相同的地址。

3.2 连接

网络互联单元中具有不同地址空间的不同网段的CF之间的发送与接收消息的动态虚拟地址的建立。

3.3 网络互联单元

用于连接网络之间或网段之间的ECU。

3.4 端口

与一个网络互联单元相连的端口。

注：一个网络互联单元具有一个或多个端口来连接不同的网段。

3.5 端口对

网络互联单元的两个端口用来指示一个网段到另一个网段的数据流方向。

3.6 通透性

CF向尚未开通信源诸多控制功能的CF提供服务。

3.7 虚拟CF

网络互联单元建立的与另一个网段上的CF的NAME相同的CF。

3.8 实际CF

在一个网段上由一个ECU直接建立的CF。

3  描述

3.1 网络互联单元的作用

3.1.1  消息传递

3.1.1.1 概述

当网络中存在多个网段时，网络互联单元提供从一个网段到另一个网段的消息传递方式，互联单元在每个网段的两个或多节点间转发单个消息帧。

3.1.1.2 依据自身类型（见 3.2 和条款 6) ，网络互联单元能完成如下单个或多个消息传输的任务：

—— 转发（5.1)

—— 过滤（5.2)

—— 地址解析（5.3)

—— 重新打包（5.4)

3.1.1.3 对于一个给定的应用，有三个主要的性能标准来确定网络互联单元的鲁棒性。

每秒可保证的最大消息传递数量：当超过总线负载的平均值或峰值时，消息将会丢

失。

b）每秒可保证的最大消息过滤量：如果超过数据库条目的数量，消息将被过度延迟。

c）最大运输延迟：用来检测当消息从一个ECU传出并在另一个总线网段的ECU上接收时的最差延迟情形。

3.1.2 数据库管理

网络互联单元也支持网桥和数据库管理（5.5），其自身内部的数据库也是允许访问和配置的。

例如：虽然网桥分开了两段媒介及其相互的消息传递，但就地址空间和标识符而言，该网络仍为单一网络，这归功于网络互联单元支持的通信功能。

3.1.3 网络层的其它功能

网络互联单元可以执行GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》标准中定义的功能以外的其它功能，这些功能由供应商提供或由网络配置指定。

这些其它功能的实例见GB/T×××××.1《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准。

3.2 网络层功能

网络层的主要功能是网段间传输消息的管理。网络层包含了大量不同类型的

网络互联单元，它们根据要求的功能提供如下服务：

— 中继器转发消息（6.1)；

— 桥接器（6.2)过滤消息及管理消息过滤数据库；

— 路由器（6.3) 通过地址转换使一个网段对网络其它部分来说表现为单独的ECU。

— 网关（6.4) 通过将参数再次打包进不同的消息以易于ECUs传输、接收和解析消息。

— 拖拉机ECU：特定的网络互联单元，实现拖拉机或自走式机具上机具与拖拉机总线的连接（见图 1, 4.1.3 及GB/T ×××××.9《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第9部分：拖拉机电子控制单元》[4])

除了这些消息传输功能，网络层还访问网络互联单元并允许配置其内的数据库。（见

3.1.2,5.5,及GB/T ×××××.1《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准》)。

注:网络互联单元也可以代表子网络中的多个ECU参与地址请求过程（GB/T ×××××.5《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第5部分：网络管理》），然而，由于和特定子网相连接的路由或网关的功能是由应用决定的，故在I GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》中没有定义。特定的设备可以由配件厂商、子系统供应商或OEM（原始设备制造商）来开发。

图 1所示是一个用于农林业串行控制和数据通信的网络互联单元的典型网络拓扑结构，每台设备的最大节点数在GB/T ×××××.1《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准》中规定。

4 要求

4.1 网络互联单元

4.1.1 一般性要求

4.1.1.1 网络互联单元将为消息过滤和传输速率提供保证。

4.1.1.2 它不能超过最大的传输延迟值。

4.1.1.3 为了避免过量延时，节点按数据帧的优先权来接收和发送数据。

4.1.1.4 网络互联单元将优先传输那些有着较高优先权的信息。

4.1.1.5 消息在转发时要依据优先权顺序来进行，这和消息被接收时的顺序是一致的。

4.1.1.6 不采用先进先出（FIFO）的简单消息队列。

4.1.1.7 转发一个地址请求消息或发生地址冲突时，网络互联单元并不断开总线。

4.1.2 一般性建议

4.1.2.1 网络互联单元应具有读取及修改滤波器数据库的功能。

4.1.2.2 支持数据库管理，提供消息传送、过滤、地址转换和再打包的标准访问，因此，它们也与桥接器、路由器或网关管理有关。

4.1.2.3 网络互联单元在运行时对网络中的任何ECU都是透明的。

4.1.2.4 当消息长度大于8字节时将使用传输协议。

4.1.3　拖拉机 ECU

拖拉机ECU是一种特殊的网络互联单元类型，位于拖拉机动力系统和农机具网段之间特定类型的网络互联单元，它负责隔离和保护动力系统网段。类似于网关，拖拉机ECU表示拖拉机可以和任一农机具网络上的任何其它的ECU相连。（图 1)

4.2　网络拓扑

系统网络拓扑结构（5.5.5)的构建必须使各ECU之间只有一条通道。

注：虽然本部分并不要求检测网络回路，也不要求阻止重复信息的产生或无限制复制，但是确保网络中不存在回路是原始设备制造商（OEM）的责任。冗余总线网段可以用来提供容错，但是检测、选择和自动重新设置消息路由选择通路的机构设置，应由网络互连单元供应商负责提供。

4.3　网络寻址

网络数据链层（GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》)提供了255个源地址，当不适用空地址和全局地址时，网络中理论上可允许连接的控制器数目是254个。没有网络互联单元的地方， 每个ECU 加在总线上的负载能限制此数量。

图１ 典型的GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络

4.4 专有信息

网络允许专有信息直接保存在拖拉机—农机具网段中。如果总线拥挤并引发延迟问题，那么就需要用单独的网段来处理这些信息。这些网段及其相关ECU的提供者将在每个ECU内提供路由器功能。

所有拖拉机—农机具网段上的ECU都支持CAN 2.0 B[1]协议，该协议支持29位标识符。

子网既可以支持CAN 2.0B又可支持CAN2.0A[1]，其中CAN2.0A[1]支持标准的11位标识符。然而，在此情形下，需用路由器或网关在两网段间的消息传输许可做出选择，同时由于GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》不使用11字节的标识符，也需用它们执行子网的必要诊断。

使用上述标识符是原始设备制造商（OEM）和供应商的责任，这并不意味着分配的标识符是唯一的。和GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络一样，一个CAN 2.0B的11字节子网可能属于同样的网段，不过，必须考虑总线负载和可靠性问题。

5　网络互联单元功能

5.1　转发

网络互联单元在两个以上端口间传递独立消息帧（每个节点对应一个网段）。节点接收和发送消息帧的顺序由给定的优先级来确定。网络互联单元将在队列中较低优先权的消息之前转发具有更高优先权的消息。否则，转发到某个特殊节点的所有消息有可能被过分延时。为了满足这个要求，不使用简单的先进先出（FIFO）队列。

当网络互联单元转发（6.1 和 6.2)消息给另一个网段时，它使用与产生消息的设备同样的源地址。通常，这不会产生仲裁问题，这是由于网络互联单元不会将消息回传给产生消息的网段，而且在给定的GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络中地址是唯一的。

对此唯一的例外会发生在一个地址申请消息被转发至某网段，而网段中另一个ECU同时申请了相同地址的时候。当这种小概率事件发生时，网络互联单元必须在传送这样的消息时有能力发现总线错误，并且取消在CAN控制芯片内自动重发的队列。否则将导致多重冲突和总线关闭现象，从而阻止其它消息被转发，直至网络互连电控单元从总线关闭状态中恢复。

网络互连电控单元如果仅是作为中继器或桥接器工作，那么在它申请到一个地址之前（也就是，它不能执行地址转换）就可以开始转发消息。

注释：直到网络互联单元完成了启动、序列自检（POST）和网络连接，子网和连接到其上的每个ECU才能接收其它消息。

5.2　过滤

5.2.1 总则

过滤功能是指传送消息的发送应根据传输协议，扩展传输协议，快速分组或者其他的消息分组机制，依据消息所包含的参数组编号（PGN）进行处理。如果消息所携带的PGN已经被过滤器所定义，那么协议消息的处理应根据所定义的过滤器进行。

5.2.2　阻塞模式

在阻塞过滤模式(模式0)中,网络互联单元将默认转发所有的消息(6.2)。每个网段的总线流量会较高，但如果是在可承受的限度内，将不会应用消息过滤算法。在必要条件下，可将不应被转发消息（应阻塞消息）的标识符记录（PGN值），加入网络互联单元中的过滤数据库。该模式可用来降低给定网段内的总线流量，是GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》桥接器的推荐使用模式。过滤数据库中的记录应该在农机制造/初始配置时输入，并保存在永久性存储器中。

5.2.3　通过模式

在通过过滤模式(模式1)中,网络互联单元默认不转发任何消息(6.2)。每一条被转发消息的标识符，都必须与数据库中当前记录的特定标识符（PGN值）相一致。该过滤模式最适用于网络互连单元上执行特殊功能的连接子网的节点。为实现该模式，需要预先对各电控单元及整个网络实现的所有功能有所了解，或需要电控单元有向过滤数据库中添加记录的功能。如果一个网络互联单元需要保持并处理一个庞大的过滤数据库，那么它将需要更多的存储空间和更强处理能力。而且，为了保证某些消息能够始终在整个网络传递，某些数据库中记录必须固定不变（被设置为一直存在）。典型的应用包括：网络管理、诊断和全局请求。

5.3　地址转换

网络互联单元可以为特殊消息提供地址转换服务(6.3)。该功能允许在不知道网段（如光源）上某个特殊功能的地址时，使用一个地址以引用特殊网段（如挂车）。为此，必须有地址转换数据库，以便于通过查找表识别对应的源地址或目标地址。

该服务需要有一个可以通过查询数据表确定源地址或目标地址的数据库。网络互连单元在提供地址转换服务前，必须具有一个有效的已申请到的地址。

5.4　消息重新打包

当消息从一个网段传输到另一网段时，网络互联单元可以进行消息重新打包(6.4)，它通过增加每个消息包有效参数的个数来潜在的减少总线流量，并且减少了特定控制器所接受的不同消息包的数量。该服务需要一个消息重新打包数据库或处理程序来确定如何重新打包消息。

PLUS

5.5 网络消息

5.5.1 网络消息 PGN

网络消息的PGN可参考Table 1。

网络消息可提供如下手段

—— 接入并配置数据库

—— 接入端口地址

—— 网络互联单元内的接入状态和统计特性

—— 打开和关闭网段之间的连接

当一个特定终端接收到一个请求或者命令时(非全局的)，即使特殊的功能码不能识别或不支持也需要响应应答信号。发送完一个请求或者命令之后，CFs 在发送其他请求或者命令之前需要等待一个响应时间或者是无响应时间 (参考ISO-11783-3)。在多数据包的PGNs情况下，CAN数据帧可以作为一个单请求结果进行发送。

对于小于8字节的变长消息，用FF16填充无用字节。如果所需填充字节数超过8个，那么需参考传输协议ISO 11783-3。

网络消息的数据域的第一个字节被接收机用来识别该消息的功能需求，其功能和相应的码字列表如Table 2。

5.5　数据库管理

5.5.1　概述

在此提供了一套标准的方法来访问及配置网络互联单元中各种数据库，包括单元的参数(状态和统计量)以及网络拓扑结构。所有有关的功能都使用非易失性存储器，以在断电时保持数据值。这对保持一个静态过滤数据库尤其重要。

注：本部分未定义独立的动态过滤数据库的设置，当网络增加或移除某些电控单元时，数据库断电清空以易于重新配置。

5.5.2　网络消息

该消息提供了一种在网络互联单元内访问和配置数据库以及访问网桥状态和统计量的方法。对于一个发向特定目标（非全局）的请求或命令必须要有一个回应，即使仅是用来表明某个控制功能是不被支持的或是无法实现的确认消息 (见GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》)。对多包PGN来说，一个单独请求会导致几个CAN数据帧出现。在发送一个请求或命令后，控制器将一直等待之前发送的请求或命令的响应或者无响应超时消息。

网络消息的定义和说明列于表 1 。

表１ 网络消息

| 参数组名 | 网络 |
| --- | --- |
| 定义 | 用于访问网络互联单元的参数和数据库 |
| 重复传输速率 | 每个用户的请求，应不超过每秒5次 |
| 数据长度 | 8 字节 |
| 数据页数 | 0 |
| 协议数据单元格式 | 237 |
| 特定协议数据单元 | 目标地址 |
| 默认优先级 | 6 |
| 参数组编号 | 60672（00ED00h） |
| 注释 本组功能所用参数的数据范围： 控制字节：0-6，64-65，128-130 见5.5.3和5.5.4 的定义 7-63，66-127，131-255 由ISO保留分配 |  |

5.5.3　网络互联单元消息过滤数据库的配置

5.5.3.1　消息过滤数据库的配置方法如下

5.5.3.1.1　供应商在网络互联单元中提供固化的过滤数据库。

网桥设计允许OEM在制造时预配置过滤数据库，这就需要知道整个网络的先验知识，包括当前的ECU和消息。这种方法也许不适用于处理随时间而发生的网络增加或改变，网络互联单元在服务期间没有重新配置。

5.5.3.1.2　网络使用诊断工具作为部分服务程序配置网桥。

5.5.3.1.3　网络上的任何一个控制器都可以随时配置网络互联单元。这时就需要一段可以修正数据库的独立的安全程序，而且重新配置的访问限制将取决于应用。

      - 源地址（SA）附加在每个滤波数据库条目内，这些条目是使用N.MFDB_Create_Entry数据库管理功能创建的 (见表4)。这不会防止控制器记入相矛盾的请求，但能避免意外删除条目。然而, 当使用诊断工具时，也必须进行设置以改写这个请求。

5.5.3.3　每个过滤数据库条目都将识别PGN码，以过滤和标记是通过还是阻拦(5.2.1和5.2.2)。还需要识别节点对(方向)，这是在允许特定消息传输时限制特定子网络的传输流量所必须的。

例子：当从拖拉机—农机具网段发送允许请求给拖拉机时，拖拉机ECU过滤掉发动机数据，以防止它向拖拉机—农机具网段发送。

5.5.3.4　当配置过滤数据库时，数据域的首字节是用于定义功能的控制代码，其后的字节由功能来决定。节点对（去/来）由每个编号节点的半字节来表示，如表2所示。

表 2  节点编号

| 节点号 | 定义 |
| --- | --- |
| 0 | 本地 |
| 1-14 | 可分配 |
| 15 | 全局（所有节点） |

节点编号0（本地）用于在不知道连接节点的编码时，使得控制器能指向网络互联单元接受（或发送）的消息。节点“0”只是指示接收到消息的节点为本地节点。

节点编号15（全局）用于帮助控制器向网络互联单元发送消息的指示，而不要求控制器知道网络互联单元的节点数量。如果消息内的节点对编号（去/来）中的任何一个设置为全局的，那么网络互联单元对每个节点对都可以做出多重响应。当消息长度比 8字节大时启用传输协议。

由于网络互联单元给每个节点对发出多响应，即使在网络互联单元的节点编号未知情况下，当一对（去/来）节点编号中的任何一个编号设置为 15(全局）时，就能指向消息。

GB/T×××××.1 《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准》描述了在GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络中使用的网络互联单元节点编号的列表。

网络互联单元具有运用这些方法的任何一种配置滤波数据库的能力。

5.5.3.5 过滤模式字节定义在表3

表3  过滤模式

| 过滤模式字节 | 定义 |
| --- | --- |
| 0 | 阻塞特定的PGNs(缺省值=全通过) |
| 1 | 通过特定的PGNs (缺省值=全阻塞) |

5.5.3.6 支持过滤数据库设置所需功能如表4所定义

表4定义了配置过滤数据库时所需的功能

表4  消息过滤数据库（MFDB）设置功能

| 功能 | 描述 | PGN | 控制代码 | 其他数据域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.MFDB_请求 | 消息用来请求过滤器数据库副本 | 60672 | 0 | 节点对 |
| N.MFDB_应答 | 对 N.MFDB 请求 的 响应包含过滤数据库条目 | 60672 | 1 | 节点对，过滤模式，[参数群编号列表] |
| N.MFDB_添加 | 添加一或多个过滤器数据库条目 | 60672 | 2 | 节点对，[参数群编号列表] |
| N.MFDB_删除 | 删除一或多个过滤器数据条目 | 60672 | 3 | 节点对，[参数群编号列表] |
| N.MFDB_清除 | 清除一或多个在节点对和线路上的过滤器数据库条目 | 60672 | 4 | 节点对 |
| N.MFDB_模式设置 | 设置一个或多个在节点对和线路上的过滤器数据库的过滤模式 | 60672 | 5 | 节点对，过滤模式 |
| N.MFDB_建立记录 | 在过滤器数据库中创建一个或多个条目 | 60672 | 6 | 节点对，过滤模式，[参数群编号列表] |
| 注：在此列出的命令是确认消息所公认的（PGN ＝ 59392)。 |  |  |  |  |
| a 如果“发出”节点设置为全域性的，在过滤器数据库中会设置多个条目，每个节点对一条。。当此命令中不包含过滤模式时，任何控制器在使用该功能写入过滤数据库之前必须事先知道过滤模式。 b 在没进行首次清除过滤数据库时过滤模式不应当改变。 C 如果“发出”节点设置为全局性的，在过滤数据库中设有多个条目，每个节点对一条。当过滤模式包含在此命令中时， ECU能明确地标识一个新的条目是被阻塞还是允许通过，网络互联单元用来决定该如何在现有的过滤数据库中增加条目。 |  |  |  |  |

例子  表5中的信息用于获取拖拉机ECU（SA ＝ 032)过滤器数据库中的条目，特定目的请求将从车下诊断工具发出（SA ＝ 249)。当进入拖车或农具时（从节点1到节点2)请求是那些仅被过滤的PGN的列表。特定目的响应显示仅有的阻塞消息（过滤模式＝ 0) 是发动机设置（003EE3 H）。

表5  消息过滤数据库访问实例

| 功能 | 标识符 |  |  |  |  |  | 数据 控制码 | 节点对 HEX | 过滤模式 | 参数组编号 HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRI | R | P | PF | DA | SA |  |  |  |  |
| N.MFDB_请求 | 110 | 0 | 0 | 237 | 032 | 249 | 0 | 12 | - | - |
| N.MFDB_响应 | 110 | 0 | 0 | 237 | 249 | 032 | 1 | 12 | 0 | 003EE3 |

5.5.4 参数

5.5.4.1 网络互联单元参数（状态和统计量）：列于表 6

表6  网络互联单元参数（状态和统计量）

| 能否复位 | 参数标识符 | 字节数 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 1 | 2 | 缓存大小（字节数） |
| — | 2 | 2 | 过滤数据库最大容量（字节数） |
| 是 | 3 | 2 | 过滤数据库记录 |
| — | 4 | 2 | 每秒可接收的最大消息数量 |
| — | 5 | 2 | 每秒可转发的最大消息数量（可保证的最小值） |
| — | 6 | 2 | 每秒可过滤的最大消息数量（可保证的最小值） |
| — | 7 | 2 | 最大传输延时（毫秒）（最大50毫秒） |
| 是 | 8 | 2 | 平均传输延时（毫秒） |
| 是 | 9 | 2 | 由于缓存溢出而丢失的消息数量 |
| 是 | 10 | 2 | 超过传输延时的消息数量 |
| 是 | 11 | 2 | 平均每秒接收的消息数量 |
| 是 | 12 | 2 | 平均每秒转发的消息数量 |
| 是 | 13 | 2 | 平均每秒过滤的消息数量 |
| — | 14 | 1 | 节点数 |
| 注：响应列表中的参数与请求列表中的参数标识符顺序相同（不需分隔符，因为所有的参数和参数标识符是固定长度）。对给定的地址来说，尽管在发送下一个请求前，必须接收对上一个请求消息的响应消息，但这个请求却可以是多参数的。 可以通过节点对参数请求对参数组进行访问。其有效值范围是按照GB/T ×××××.7《农林拖拉机和机械 串行控制和通讯数据网络 第7部分：机具信息应用层》设定的，[3]可将所有位值设定为“1”表示“无法使用”，而且每个参数都有1个字节的长度。 |  |  |  |

5.5.4.2 一般参数（GP）

在表7中定义了支持访问一般参数的功能请求，当消息长度大于8位字节时要使用传输协议。

表7 访问网络互联单元一般参数（GP）的功能

| 功能 | 描述 | 参数组编号 | 控制编码 | 其他数据域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.GP_请求 | 用于一个或多个网络互联单元参数请求的消息a | 60672 | 128（80H） | 参数标识符 |
| N.GP_应答 | 包含网络互联单请求的N.GP请求的响应 | 60672 | 128（81H） | 参数数值 |
| N.GP_重置_统计值 | 命令用于清除任何能够重置的统计参数b | 60672 | 128（82H） | — |
| a 请求参数为0时返回整个参数列表 b 确认消息信息（PGN=59392） |  |  |  |  |

5.4.3 特殊的参数组（SP）

某些参数适用于特定的控制器、节点对或它们两者。对于给定的网络互联单元节点对，表8中定义了访问这些节点对特定参数时所需的功能。

当消息长度大于8位字节时使用传输协议。

表8 访问网络互联单元节点对特殊参数（SP）的功能

| 功能 | 描述 | PGN | 控制码 | 其它数据域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.SP 请求 | 一个或者多个网络互联单元参数的请求消息a | 60672 | 131（83H） | 节点对，参数标识符 |
| N.SP 响应 | 包含网络互联单元参数 N．SP请求的响应 | 60672 | 132（84H） | 节点对，参数值 |
| N.SP 重置统计量 | 用于清除任何能够重置统计参数的命令b | 60672 | 133（85H） | 节点对 |
| a 请求参数0返回完整的参数列表,每一个参数长一个字节。 b 确认消息信息（PGN=59392） |  |  |  |  |

5.5.5 网络拓扑信息

虽然所有与本部分一致的网络互联单元对网络上的其他电控单元来说是透明的，但是网络拓扑结构的消息仍然是必须的。表9描述了获得该信息所需的两个控制功能。

表9 网络拓扑结构（NT）信息

| 功能 | 描述 | PGN | 控制码 | 其它数据域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.NT_请求 | 用于网络互联单元节点的源地址列表请求消息 | 60672 | 64（40H） | 节点 |
| N. NT_应答 | 包含节点数和发现网络互联单元节点上源地址列表请求的N.NT请求响应 | 60672 | 65（41H） | 节点，源地址 |
| 注：地址请求超时的时间为300 ms(网络互联单元的延迟加ECU响应时间) |  |  |  |  |

包含在数据字节低位的节点标识 用来识别与网络互联单元相关的地址。。如果在当前网络中存在多个桥接器，那么每个桥接器只能标识出某源地址在哪个节点上。一个给定的源地址可能实际上位于一个远端的总线网段上，因此来自任何桥接器的应答必须与各节点的源地址比较，以确定哪一个本地总线网段包含该应答的源地址。为了建立节点的源地址列表，每个桥接器必须先发出一个地址分配请求。

6  网络互联单元的类型

6.1 转发器

转发器对网络上任何ECU来说都是透明的。

转发器在总线网段间发送消息，在告警时间间隔及反循环/停止时，采用在一个网段到另一个网段间再生信号相同的传输率。因转发器不能进行消息滤波，所以它发送所有的消息。因为它发送这些消息，仅有告警时间的延迟，所以最大通过延迟将小于10%的位时间（400纳秒，250千字节/秒），这将允许位操作的仲裁在访问转发器时正确的产生，同时仍允许合理的传播延迟（电缆距离）。

当检测到网段上的总线故障时，转发器可中止一个或多个它的传输者，如果需要，可提供故障的隔离。

注1 转发器没有定义管理功能。

注2 有的物理层可能不支转发器。

6.2 桥接器

桥接器对网络上的任何ECU来说是透明的。

桥接器在总线网段间既可发送又可过滤消息，为了完全的履行这些任务，它也存储信息。通过过滤，它可以有效地减少网络上每个网段上的总线信息流量。根据应用，桥接器可以过滤一些、过滤所有的或不 过滤它接到的消息。

在桥接器上有一些传输延迟，最大时间根据应用情况确定。然而，-本部分推荐的最大传输延迟时间是50ms。

6.3 路由器

6.3.1 概述

地址请求消息并不经过路由器。

一旦开始工作，路由器对网络上的任何ECU来讲是完全透明的。

6.3.2 地址转换

除了发送和过滤功能，路由器可以在一个节点(总线网段)到另一节点（总线网段）间重建新的路由。

6.3.3 路由器管理

尽管数据管理功能不是必需的，但是为了能够提供标准的访问来配置传输、过滤和地址转换数据库，路由器还是应该支持数据管理功能。

除了发送和过滤，路由器执行节点间或总线网段间的地址再映射或消息路由，由此使得子系统对网络的其它部分以单一地址呈现。消息过滤数据库通常情况被设置为通过模式（1），并阻塞除了那些具有特定条目的消息以外的所有消息。由于ECU不需系统上其它独立电控器（地址）的特定知识，这可简化ECU的开发。然而，地址请求消息不能通过路由器，因此必须有一个查找表来提供地址转换的映射，这会有一些转换和传输的延迟。

6.4 网关

6.4.1 概述

除了6.3所描述的路由器执行的的那些操作外，网关执行的主要操作是消息重新打包。这就潜在地简化了ECU的开发，开发ECU不再需要子系统上其它独立电控器（地址）的特定知识。

一旦开始工作，网关对网络上的任何ECU都必须是透明的。

6.4.2 消息重新打包

网关可以从一个或多个消息中提取参数，然后把它们重新打包成一个或多个新消息。这就允许对参数进行组合，以易于另一个ECU进行传输、接收和解释。

6.4.3 网关管理

虽然不是必需的，但为了能用一套标准访问方法来进行转发、过滤、地址转换和消息重新打包数据库的配置， 网关应当支持数据库功能。

除了路由器执行的任务外（6.3），网关还可重新打包参数，将一个或多个消息变为一个“新”消息。这允许几个ECUs的参数进行组合，以易于另一个ECU进行传输、接收和解释。就像具有路由器一样，由于ECU不需系统上其它独立电控器（地址）的特定知识，这就简化了ECU的开发。同样地，消息过滤数据库通常情况被设置为通过模式（1），并阻塞除了那些具有特定条目的消息以外的所有消息。消息通过网关时有转换延迟、重新打包延迟和发送延迟，网关必须具备消息建立功能，它包括了一个用于重新打包的数据库。

6.5 拖拉机ECU

拖来机ECU是一个特殊的网络互联单元，它用于连接位于拖拉机或自走式农机具上的拖拉机总线和农机具总线。

见4.1.3和GB/T ×××××.1《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准》及GB/T ×××××.9《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第9部分：拖拉机电子控制单元》[4]

参考文献

- CAN  Specification Version 2.0,Parts A and B ,Robert Bosch GmbH, September 1991

- SAE J 1939/31,Recommended Practice for Serial Control and Communications Data Network ---Part 31:Network Layer

- ISO 11783-7,Tractors and machinery for agriculture and forestry—Serial control and communications data network —Part 7:Implement messages application layer

- ISO 11783-9，Tractor and machinery for agriculture and forestry—serial control and communications data network —part 9:Tractor ECU

1) 已出版