ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数

据网络

第13部分：文件服务器

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network —Part 1：General standard for mobile data communications   Part 13:File server

（ISO 11783-13：2007，MOD）

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

GB/T ×××××.13—20××

- 前    言

本部分按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

GB/T ××××× 《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》分为如下部分：

——第1部分：移动数据通讯通用标准

——第2部分：物理层

——第3部分：数据链层

——第4部分：网络层

——第5部分：网络管理

——第6部分：虚拟终端

——第7部分：机具信息应用层

——第8部分：动力传动系信息

——第9部分：拖拉机电子控制单元

——第10部分：任务控制器和管理信息系统数据交换

——第11部分：移动数据元字典

——第12部分：诊断维修

——第13部分：文件服务器

——将来会在第14部分中规定自动化功能。

本部分为GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》的第13部分。

本部分使用重新起草法修改采用ISO 11783-13：2007《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第13部分：文件服务器》。

本部分与ISO 11783-13：2007的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.1代替了ISO 11783.1；

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.3代替了ISO 11783.3；

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.6代替了ISO 11783.6。

本部分做了下列编辑性修改：

——“ISO 11783本部分”一词改为“本部分”；

——删除了国际标准的前言。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：。

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络

第13部分：文件服务器

1 范围

GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》规定了农林拖拉机及悬挂、半悬挂、牵引或自走式机具的串行控制和通信数据网络，其目的是标准化传感器、驱动器、控制元件，信息存储和显示单元之间的数据传输方法和格式，这些器件安装在拖拉机或悬挂机具上或是其上的标配。本部分内容描述了应用在拖拉机或自走式机具上的文件服务器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T ×××××.1，农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据通讯通用标准

GB/T ×××××.3，农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层

GB/T ×××××.6，农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第6部分：虚拟终端

3 术语和定义

GB/T ×××××.1《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据通讯通用标准》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

目录 directory

储存其它文件的管理信息的文件

3.2

客户端 client

移动机具总线上使用文件服务器的电子控制单元（ECU）

3.3

文件 file

在存储设备上存储数据的数据对象

3.4

文件属性 file attribute

定义文件类型和特点的位编码信息

3.5

文件服务器（FS）file server

移动机具总线上的电子控制单元（ECU），存储文件并可用指令组来处理并使用文件

3.6

文件名 filename

符合字符串要求的名称，用来识别文件或目录

3.7

句柄 handle

用来访问文件和目录的数据对象

3.8

“隐藏”属性 “hidden” attribute

指示在目录列表时文件不显示的文件属性

注：客户端使用文件服务器指令来设置该属性。

3.9

路径 path

对文件名（也可能包括目录名）的具体说明。

3.10

“只读”属性 “read-only” attribute

文件不能写入或删除的文件属性

注：客户端使用文件服务器指令设置该属性。

3.11

卷 volume

指示特定逻辑或物理存储单元或空间的目录

注：主卷是指在文件服务器启动时的当前卷。

4 总则

本部分所规定的信息集设计为支持拖拉机和机具使用文件服务器的服务，支持使用移动机具控制系统上的特定ECU（电子控制单元），使所有控制器能够在文件存储设备上存储或取回数据。

5 要求

5.1 通用消息格式

通用消息格式使用参数组编号作为一组参数的标签。根据5.2，该组中的每个参数可以表示为字符、5.2节中定义的标量数据或一位或多个比特位。应最先传输最左边的字符。由两个以上字节组成的数值参数中先传输最低有效字节。当变长消息有8位或更少的数据字节时，这些消息在一个单独的CAN帧传输。当一个消息的数据字节不到8字节时，未使用的字节就应用FF16值填充。

5.2 文件数据格式

5.2.1 数据

数据由字节（无符号8位值）块组成。所有值允许使用的范围是010…25510，0016…FF16。个别字符（控制字符、行尾标志、文件尾标志或类似字符）不特别处理。

5.2.2 位组

1~8位的群组可以打包为一个字节，从第7位…到第0位。9~16位的群组可以打包为两个字节，其顺序：首先是第7位…到第0位的最低有效字节（LSB）的顺序为，然后是第15位…到第8位为最高有效字节（MSB）。在位群中未使用的位默认为0值。

5.2.3 整数

无符号8位    1字节              0… 28-1    010 … 25510

无符号16位   2字节，LSB在先    0 …216-1   010 … 6553510

无符号32位   4字节，LSB在先    0…232-1    010 …429496729510

有符号32位   4字节，LSB在先    -231. …  231-1 -214748364810 +214748364710

5.2.4 字符串

字符串包含的字符有由字节表示（无符号8位值）。字符串的长度由串长度数据项来规定。附录A规定了可用于文件名或路径名的字符。

5.3 数据传输控制

5.3.1 总则

客户端和文件服务器之间的每个通讯业务都由从客户端的请求开始，以文件服务器的响应终止。为了确保故障安全通信，客户端应把接收到的响应反馈到相应请求中，重复错误请求而不再触发整个程序执行。

5.3.2 策略

客户端可能发出请求后，因为瞬时通讯故障而接收不到响应。故障可能发生在请求消息中，即文件服务器接收不到请求；或者发生在响应消息中，即客户端接收不到响应。客户端可能分辨不出是哪一种情况，从而会重复发出该请求以得到所请求的数据。

如果没有处理策略，当文件服务器接收不到请求时，客户端将发第二条请求来弥补，文件服务器响应请求数据。但是如果客户端接收不到正确的响应数据消息而发出第二条请求，则文件服务器将从文件发送下一个数据，因为数据请求会自动进行到文件的下一个数据。

因此，需要处理策略阻止此类错误发生。这种策略涉及到协议号（TAN）的使用。每个客户端维护业务号计数器，循环后应当从0开始。

客户端对每个发送到文件服务器的请求都产生一个业务号（TAN）。这通过对下次请求增加最新TAN来完成。在通信阶段，客户端负责检查接收到的响应是否包含请求时使用的相同的TAN，确保没有丢失的命令。FS应当记住最新处理的命令及发到每个客户端的响应。这通过对下次请求增加最新TAN来完成。

文件服务器会把从同一客户端发出的每个新请求与先前的请求进行对比。如果TAN不同，就会处理该请求，发出响应。如果TAN与先前收到的请求相同，则不会处理该请求，而发出先前发出过的响应。这样如果客户端发出第二个请求，而文件服务器根本没收到第一个请求，则文件服务器将接收到第一次的协议号，处理该请求，并发出正确的数据响应。如果文件服务器接收到具有相同协议号的请求，且该请求已收到过，则不处理该请求，而再次发出先前的响应。

5.3.3 超时

所有文件服务器指令的执行都维持在合理的时间（请求与响应之间的时间）限制内。客户端在等待响应时应监测时间。命令执行时间应当满足在ISO11783-3中传输协议和ISO11783-6扩展传输协议中对超时的规定。如果命令执行超时了，则认为请求失败，客户端可以使用相同的TAN重复该请求。

如果在请求完成后，请求响应超过200ms，FS将发送状态消息告诉客户端处于忙状态。如果FS状态消息显示不忙，这将提供600ms的请求延时。

5.4 日期和时间支持

多个文件服务器指令需要一个文件日期和时间。使用全球标准时间。文件服务器实时支持的实现可通过维持其自己的实时信息，或者以ISO11783-7中规定的时间/日期参数组请求时间和日期信息。文件日期和时间是文件最后修改的时间与日期。如果文件打开后只读/写操作，而并没有进行写操作修改，则不会产生新的日期和时间。

5.5 多客户端支持

文件服务器支持一个或多客户端。如果多客户端同时连接，文件服务器应像对单个客户端一样为每个客户端都提供服务。不同客户端之间指令的处理不会有相互干扰。

一个客户端连接时，文件服务器将把该客户端的当前目录设为文件服务器文件系统的根目录。该客户端需使用恰当的指令如改变当前目录或打开文件，来访问对该客户端来说应为惟一的文件。如果多位客户端要求访问共同的文件，则这些客户端应负责将他们的目录和文件命名约定同步化来访问这些共同的文件。为了避免无意识地访问生产商的专用文件，指定了保留专用的目录名称，该名称包含有基于ISO11783-5的生产商编码。生产商特定目录的命名约定为：

MCMC0000

这里0000包含有四位数的生产商编码，以十进制表示，格式为首位为零。客户端在名称区域不应使用与生产商编码不同的已被生产商编码的目录名称。当客户端试图打开生产商特定目录中的文件，且客户端名称中的生产商编码不等同于生产商特定目录文件时，文件服务器将阻止打开文件，并且传回“打开被拒绝”的错误代码。

如果文件服务器支持多卷，则可在每卷上创立生产商特定目录。由客户端负责生产商特定目录的创立。

附录A

（规范性附录）

字符集

字符集

A.1 有效字符

该文件服务器使用的文件名和路径名。一个名称使用的每个字符，被使用适当的表A.1的子集和表A.2给定的文件名和路径的定义的文件服务器确认。对于不区分大小写的文件系统，小写字符（6116至7A16）被转换为大写字符（4116至5A16）。文件服务器不支持长文件名，当名是扩展后的八个字符长可选的最大，以单点（2E16）开始，以三个字符的最大结束时，应使用一种符号8.3名和扩展名。文件服务器支持长文件名应使用的文件名和在表A.2定义的路径

表A.1 —ISO拉丁字符集1

非打印字符

注意  这时给定的参考信息，一下不适用这里给定的所有的有效字符

A.2文件名和路径定义

A.2.1 概述

定义:

[ ]	表A.1任何字符，也包括从此集合外的字符（可选）；

[A-B]	defines an inclusive range from the first through the last;

定义包含范围为从第一个字符到最后一个字符；

( )	组；

< >字符类

\  忽略后面的符号，如“\ [”，只表示一个左括号，而不是引号中的所有内容；

A | B   序列“A” 或者序列“B”；

A + B    序列A 后面为序列 B；

{m}	 上述集合中的m字符；

{m,n}	集合中从m到n的字符（包含n）；

\xXX   16进制表示的符号编码， XX为两个16进制数（例如\x20表示字符编码20，为空格符号

A.2.2 文件名定义

A 2.2.1 名字

文件名是长度为1-256的字符串，使用以下字符集。附录D中给出的常用文件系统用于确定命名规则，使这些文件名使用时特性损失最小。

短名称符号：：=[ 0-9A-Z\-!#$%&'\(\)@^_`\{\}~\xA1-\xFF ] {1}

长名称符号  除NUL, \, *, 或 ?之外的由单一码、ISO及IEC10646定义的任一单一字符

通配符符号  [ *? ] {1}

文件第一个字符::= [0-9A-Za-z_*?]

生产商指定目录符号 [ ~ ] {1}

路径分隔符::= [ \\ ] {1}

卷目录指示符VolumeListIndicator ::= [ \\ ] {2}

父文件夹指示符ParentFolderIndicator ::= [ . ] {2}

当前文件夹指示符CurrentFolderIndicator ::= [ . ] {1}

生产商指定目录

MfgSpecificFolderIndicator ::= [ <ManufacturerSpecificDirectoryChar> ] {1}

短通配符名字字符

ShortWildCardNameChar::= [ <ShortNameChar> | <WildCardChar> ] {1}

长通配符名字字符

LongWildCardNameChar::= [ <LongNameChar> | <WildCardChar> ] {1}

短名字ShortName ::= [ <ShortNameChar> ] {1,8} [ .+ [ <ShortNameChar> ] {0,3} ]

长名字LongName ::= [ <LongNameChar> ] {1,254}

短通配符名字ShortWildCardName ::= [ <ShortWildCardNameChar> ] {1,8} [ .+ [    <ShortWildCardNameChar> ] {0,3}]

长通配符名字

LongWildCardName ::= [ <LongWildCardNameChar> ] {1,254}

例如Test, Test.txt, Test Filename.long.name (specifically a LongName).

A2.2.2 文件名

文件名采用2.2.1中定义的名字规则

ShortFileName ::= <ShortName>

LongFileName ::= <LongName>

文件的扩展字符::= [!#$%'()+,-.; @~^=\[\]]

文件名字符::= [<文件第一个字符> | <文件的扩展字符> ]

文件名::= <文件第一个字符> + [<文件名字符>]{1, 30}

A.2．2.3 卷

卷命名使用2.2.1中定义。

VolumeName ::= <LongName>

例如：VOL_B, Flash Volume (specifically a LongName).

A2.3 路径定义

路径的定义类似于文件名的定义，但有附加前缀，路径段之间有分隔符。

当请求的目录来自路径“\\”时，FS将列出卷的清单。所有文件服务器支持“\\”，这样客户端可以查询卷（包括可移动介质），即使FS只有一个卷。

两个预定义专用目录名“.”与 “..”,分别指当前目录和父目录。这些预定义的名字不在目录清单中报告，但用在在路径中指向当前目录或父目录。

“~”字符可用作客户端特定生产商目录的占位符。这个符号只能在路径的开始使用或者在卷的名字之后，由FS在当前卷中用特定生产商目录名字来替代。如果没有当前卷，使用服务器主卷。名字中可使用“~”，但不能只用这个符号。应为这将解释为特定生产商目录。例如，“~\file1.txt” 解释为“MCMC0000\file1.txt”.

ShortFolderName ::= [ <ShortName> | <ParentFolderIndicator> | <CurrentFolderIndicator> ] {1}

LongFolderName ::= [ <LongName> | <ParentFolderIndicator> | <CurrentFolderIndicator> ] {1}

ShortPathName ::= [

[ <VolumeListIndictor> ] |

[ [ <VolumeListIndictor> ] + <VolumeName> + <PathSeparatorChar> + [ <MfgSpecificFolderIndicator> +

<PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} ] |

[ [ <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} ] |

[ [ <MfgSpecificFolderIndicator> + <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> +

<PathSeparatorChar> ] {0,n} ]

] {1}

LongPathName ::= [

[ <VolumeListIndictor> ] |

[ [ <VolumeListIndictor> ] + <VolumeName> + <PathSeparatorChar> + [ <MfgSpecificFolderIndicator> +

<PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} ] |

[ [ <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} ] |

[ [ <MfgSpecificFolderIndicator> + <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> +

<PathSeparatorChar> ] {0,n} ]

] {1}

例 1 相对于当前目录的路径:

.\

..\path\

..\Long path name\ (specifically a LongName)

Path\

Level1\Level2\

Path.dir\

Long path name\ (specifically a LongName)

例如2 当前根卷的路径:

\Path\

\Level1\Level2\

\Path.dir\

\Long path name\ (specifically a LongName)

例3  使用特定生产商文件夹指示器的路径:

~\

~\Path\

~\Level1\Level2\

\\VOL_B\~\path\

\\VOL_B\~\Level1\Level2\

A2.3.2 文件和文件名

路径名包含足够需要的路径信息，使从路径到文件没有歧义。

ShortPathAndFileName ::= [

[ [ <VolumeListIndictor> ] + <VolumeName> + <PathSeparatorChar> + [ <MfgSpecificFolderIndicator> +

<PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} + [

<ShortFileName> ] ] |

[ [ <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} + [

<ShortFileName> ] ] |

[ [ <MfgSpecificFolderIndicator> + <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> +

<PathSeparatorChar> ] {0,n} + [ <ShortFileName> ] ]

] {1}

LongPathAndFileName ::= [

[ [ <VolumeListIndictor> ] + <VolumeName> + <PathSeparatorChar> + [ <MfgSpecificFolderIndicator> +

<PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} + [ <LongFileName>

] ] |

[ [ <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} + [

<LongFileName> ] ] |

[ [ <MfgSpecificFolderIndicator> + <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> +

<PathSeparatorChar> ] {0,n} + [ <LongFileName> ] ]

] {1}

EXAMPLE 1 Path relative to current directory:

Test.txt

path\Test.txt

Long path name\Test Filename.long.name (specifically a LongName

EXAMPLE 2 Path relative to root of current volume:

\path\Test

~\path\Test

~\Level1\Level2\Test

EXAMPLE 3 Path including volume:

\\VOL_B\path\Test

\\VOL_B\~\path\Test

\\VOL_B\path\Test.txt

\\VOL_B\Level1\Level2\Test

\\Flash Volume\Long path name\Test Filename.long.name (specifically a LongName)

图A.1显示了带一个卷，目录和文件文件服务器体系结构的例子和一个例子路径名称。

路径为特定生产商目录，只能由名字域中有匹配的生产商代码的客户端使用。

A．2.3.2 搜索定义

可以使用通配符“*”与“？”

- 为文件名或文件夹的0个或多个字符；

- ？ 为文件名或文件夹的单个字符

ShortPathAndWildCardName ::= [

[ [ <VolumeListIndictor> ] + <VolumeName> + <PathSeparatorChar> + [ <MfgSpecificFolderIndicator> +

<PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} +

<ShortWildCardName> ] |

[ [ <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} +

<ShortWildCardName> ] |

[ [ <MfgSpecificFolderIndicator> + <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <ShortFolderName> +

<PathSeparatorChar> ] {0,n} + <ShortWildCardName> ]

] {1}

LongPathAndWildCardName ::= [

[ [ <VolumeListIndictor> ] + <VolumeName> + <PathSeparatorChar> + [ <MfgSpecificFolderIndicator> +

<PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} +

<LongWildCardName> ] |

[ [ <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> + <PathSeparatorChar> ] {0,n} +

<LongWildCardName> ] |

[ [ <MfgSpecificFolderIndicator> + <PathSeparatorChar> ] {0,1} + [ <LongFolderName> +

<PathSeparatorChar> ] {0,n} + <LongWildCardName> ]

EXAMPLE 1 Path relative to current directory:

*

?ath

?a*

~\*

~\?ath

EXAMPLE 2 Path relative to root of current volume:

\*

\?ath

~\path\*

EXAMPLE 3 Path including volume:

\\VOL_B\*

\\VOL_B\?ath

\\VOL_B\path\Test*

\\VOL_B\path\Test*.txt

\\VOL_B\Level1\Level2\Test.*

\\VOL_B\Level1\Level2\T?st.txt

\\Flash Volume\Long path name\Test ???? Name.long.name (specifically a LongName)

\\Flash Volume\Long path name\Test * Name.*.name (specifically a LongName)

\\Flash Volume\Long path name\T?st Filename.long.name (specifically a LongName)"

图A.1显示了带一个卷，目录和文件文件服务器体系结构的例子及其路径名称。

。

卷是目录结构的最高一层（或基层）。不同类型的存储器（闪存，可移动媒体，坚固耐用的磁盘驱动器）可能被分配到不同的卷。

该示例路径是制造商特定的目录，只能由在他们名字域相匹配制造商代码的客户端使用。

附录B

（规范性目录）

参数定义

B.1 指令群组

文件服务器指令划分到群组；每4位即指定一个群组。

数据长度：4位

数值              意义

0000            连接管理

0001            目录处理

0010            文件访问

0011            文件处理

0100            卷的处理

B.2 指令功能

每个文件服务器指令群组都有一些功能。指令字节中低4位指定指令的功能。

数据长度：4位

数值      意义

016  F16   在每个指令消息中定义

B.3 文件服务器状态

文件服务器的当前状态

数据长度：1个字节

位        数值         意义

7…2     000000      保留，发出000000

1         1           忙（写）

0         1           忙（读）

B.4 打开文件的数量

文件服务器当前打开的文件数量。

数据长度：1个字节

分辨率：  1位

数据范围：010    25510（无符号8位）

B.5 版本号

该文件服务器符合GB/T×××××.13的版本。

数据长度：1个字节

数值              意义

010           国际标准的草案版本

110           国际标准的终稿版本

210           国际标准第一次出版的版本

310…25510   保留的版本

B.6 同时打开文件的最大数量

可在文件服务器同时打开的文件的最大数量。

数据长度：1个字节

分辨率：  1位

数据范围：010   25510（无符号8位）

B.7 文件服务器容量

数据长度：1个字节

位      数值             意义

7   1   0000000        保留，发出0000000

0       1              文件服务器支持多卷

B.8 事务处理号

分配给请求的一个号码，以识别相应的响应。

数据长度：1个字节

分辨率：  1位

数据范围：0~255

B.9 错误代码

FS给客户端响应消息里的错误代码。当响应消息里的错误代码不等同于010“成功”时，响应消息里错误代码后面的其它参数可能包含有不正确的数据而被客户端忽略。

数据长度：1个字节

数值        意义

010         成功

110         访问被拒

210         无效访问

310         打开太多文件

410         未找到文件或路径

510         无效操作

610         给出的源名称无效

710         给出的目标名无效

810         卷缺少可用空间

910         写操作失败

1010        介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110        读操作失败

1210        不支持功能

1310            卷可能未初始化

1310 … 4110  保留

4210        请求长度无效（当文件指针指向文件顶部/开始时或者卷的无效空间请求）；

4310        内存不足（FS用于指出此时没有资源，不能完成请求）

4410        任何其它错误

4510        到达文件尾，只有当文件指针在文件尾时才报告

4610  25510  保留

B.10 句柄

由FS分配的数据对象，FS和客户端用来为请求行为引用文件或目录。

数据长度：1个字节

数值           意义

010   25410    FS为进一步访问文件而分配的句柄数值

25510          为文件分配句柄时的错误

B.11 空间

以512单位的空间

数据长度：4个字节

分辨率：  1位

数据范围：010    429496729510（无符号32位）

B.12 路径名长度

路径名中的字符个数

数据长度：2个字节

分辨率：  1位

数据范围：010   6553510（无符号16位）

B.13 路径名

在A.2.3.1中规定了路径名可用的字符。

B.14 标识

客户端用来规定文件或目录的访问模式的数据对象。

数据长度：1个字节

位        值        意义

7   5     000      保留，发送000

4         0        打开文件，共享读取

1        打开文件排他访问（如果已经打开，则会访问失败）

3         0        打开文件随机访问

1        打开文件，在文件尾添加数据

2         0        打开已存在的文件（如果文件不存在则打开失败）

1        如果文件不存在，则创建一个新文件

1,0       00       打开文件（只执行“读”操作）

01       打开文件（只执行“写”操作）

10       打开文件（执行“读”和“写”操作）

11       打开目录

当位3、1设置为打开目录时，忽略位3，并处理为只读。因为只是询问目录中的内容。创建目录路径通过‘打开目录’‘如果文件不存在，则创建一个新文件来实现。’

B.15 属性

FS用来向客户端描述文件的数据对象。

数据长度：1个字节

位         值        意义

7          0        卷不区分大小写

1        卷区分大小写

6          0        卷可撤消

1        卷不可撤消

5          0        卷不支持长文件名

1        卷支持长文件名

4          0        句柄不指定目录

1        句柄指定目录

3          0        句柄不指定卷

1        句柄指定卷

2          0        卷不支持隐藏属性

1        卷支持隐藏属性

1          0        未设定“隐藏”属性

1        设定“隐藏”属性

0          0        未设定“只读”属性

1        设定“只读”属性

B.16 设定属性指令

客户端向FS发出设置或清除文件属性的指令。

数据长度：1个字节

位       值            意义

7,6       11        保留，设置为11

5,4       11        保留，设置为11

3,2       00        清除“隐藏”属性

01        设定“隐藏”属性

11        忽略，将“隐藏”属性保持在当前状态

1,0       00        清除“只读”属性

01        设定“只读”属性

11        忽略，将“只读”属性保持在当前状态

B.17 位置模式

定位模式规定了位置，根据相对该位置的偏移值确定文件指针位置。

数据长度：1个字节

值             意义

010           从文件开始位置

110           从当前指针位置

210           从文件结尾位置

310   25510    保留

B.18 偏移

偏移 和定位模式用来确定文件指针位置。

数据长度：4字节

分辨率：  1位

数据范围：-214748364810    +214748364710(有符号32位)

B.19 定位

文件指针位置的值。

数据长度：4字节

分辨率：  1位

数据范围：010    429496729510（无符号32位）

B.20 计数

要求从文件读取，或向文件写入的数据字节的数量，或从目录读取的目录项数。

数据长度：2字节

分辨率：  1位

数据范围：010    6553510（无符号16位）

B.21 目录项

数据长度：可变

第1字节               文件名长度        见B.22

第2-n字节             文件名            见B.23

第n+1字节             属性              见B.15

第n+2, n+3字节         文件日期          见B.24

第n+4, n+5字节         文件时间          见B.25

第n+6   n+9字节       大小            见B.26

B.22 文件名长度

文件名的字符长度。

对于不支持长文件名的FS，文件名长度最多为12个字符。对于支持长文件名的文件服务器，文件名最多可有31个字符。

数据长度：1个字节

分辨率：  1位

数据范围：110…3110（无符号8位）

B.23 文件名

A.2.2.2中规定了文件名允许使用的字符。

B.24 文件日期

文件日期由下列16位编码的位群组表示。

数据长度：2个字节

位 15…9          0…127       年-1980（年与1980的差）

位 8…5          1…12        月（1=1月，12=12月）

位 4…0          1… 31        日

如果在一次执行中文件日期不可用，则所有的位都会设为0（010=000016），即“1980-00-00”。

B.25 文件时间

文件时间由下列16位编码的位群组表示。

数据长度：2个字节

位 15…11         0…23       时

位 10…5          0…59       分

位 4…0          1…29       秒（步长为2秒）

如果在操作中文件时间不可用，则所有的位都会设为0 （010=000016），即“00-00-00”。

B.26 文件大小

文件所占的字节数。

数据长度：4个字节

分辨率：  1位

数据范围：010…429496729510（无符号32位）

B.27 文件处理模式

数据长度：1个字节

位          值            意义

7  3        00000        保留，发送00000

2           0            未设定“递归”模式

1            设定“递归”模式

1           0            未设定“强制”模式

1            设定“强制”模式

0           0            未设定“拷贝”模式

1            设定“拷贝”模式

B.28 显示隐藏文件

数据长度：1个字节

值                       意义

010              在目录列表中不显示隐藏文件

110              在目录列表中显示隐藏文件

210…25410       保留

25510            参数不可用，FS在目录列表中不显示隐藏文件

B.29 卷标记

客户端用来指定卷的访问模式的数据对象。

数据长度：1个字节

位             值                 意义

7    2         000000          保留，发出000000

1              0               使用全部可用空间来创建卷

1               使用指定空间来创建卷

0              0               如果卷不存在，则创建一个新卷（如果卷已存在，则创立失败）

1               覆盖已存在的卷

附录C

（规范性附录）

文件服务器消息定义

C.1 文件服务器消息及数据传输

C.1.1 概述

为文件服务器消息协议保留两个参数组编号（PGN）：

- 从FS到客户端

重复传送率：       请求时

数据长度：         可变

数据页区域：       0

PDU格式区域：    171

PDU特定区域：    目的地址

默认的优先级：7

参数组编号：       43776（AB0016）

- 从客户端到FS

重复传送率：       请求

数据长度：         可变

数据页区域：       0

PDU格式区域：    170

PDU特定区域：    目的地地址

默认优先级：7

参数组号码：       43520（AA0016）

在客户端（ECU）开始与文件服务器保持连接之前，可能通过以上PGN得到了文件服务器容量的相关信息。通过使用ISO 11783-3中指定的传输协议或ISO 11783-6中所指定的扩展传输协议，这些PGN也用来与文件服务器交换数据。应使用特定目标的消息，实施连接管理。

客户端（ECU）在发出下一个指令之前会等待响应。因为不同指令的响应时间差异很大，所以不能给出接收响应时间的统一的超时限制。相反，客户端可以通过文件服务器状态消息来监控文件服务器指令处理情况。

错误代码1210“不支持该功能”使文件服务器能够向客户端表明某个功能不被支持。所有的文件服务器应能执行所有功能；然而，由于在随后的修订本中会增加功能，所以基于修订本的文件服务器可能只支持部分功能。当某个请求的功能在文件服务器中不可用时，在目录处理、访问文件、文件处理和卷处理时不被支持的功能，将会从文件服务器中得到错误代码为“不支持该功能”的响应。

C.1.2 文件服务器状态

文件服务器发出文件服务器状态消息，提供文件服务器状态信息。这个消息有6秒的超时表明FS有可能关闭，使客户端能够释放占用的文件服务器通讯资源。

传输重复率：       当状态不忙时2000ms，当状态进行读写时200ms，从2字节/s,到5消息/s的变化.

数据长度：         8个字节

参数组号码：       文件服务器到客户端，特定目标，使用全局地址：FF16

字节1     文件服务器功能=010

位 7   4   0000      命令      连接管理          见B.1

位 3   0   0000      功能      文件服务器状态    见B.2

字节2                        文件服务器状态                     见B.3

字节3                        打开文件的数量                     见B.4

字节4   8                    保留，传送FF16

C.1.3客户端连接保持

为了保持与文件服务器的连接，客户端发出客户端连接保持消息。客户端在主动与FS交互作用时发出此消息。当FS在6秒后还未收到此消息时，打开的文件就会关闭，该客户端的所有句柄失效。客户端的工作目录丢失,返回默认目录. 这种机制是十分必要的，它允许当客户端从CAN总线断开连接而未正确关闭已打开的句柄时，文件服务器正确关闭资源。

传输重复率：   2000ms

数据长度：     8个字节

参数群组号码： 从客户端到FS，特定目标

字节1   FS功能=010

位 7   4   0000       指令       连接管理           见B.1

位 3   0   0000       功能       客户端连接保持     见B.2

字节2                 版本号

字节3- 8               保留，发送FF16

C.1.4 获得文件服务器性能

客户端发出‘获得文件服务器性能’消息来请求FS性能。

传输重复率：   请求时

数据长度：     8个字节

参数群组号码： 从客户端到FS，特定目标

字节1   FS功能=010

位 7   4   0000       指令       连接管理             见B.1

位 3   0   0001       功能       获得文件服务器性能   见B.2

字节2--  8                       保留，发送FF16

C.1.5 获得文件服务器性能响应

文件服务器对客户端发出‘获得文件服务器性能响应’消息，作为对‘获得文件服务器性能消息’的响应。

传输重复率：    对得到文件服务器性能消息的响应

数据长度：      8字节

参数群组编号：  FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=110

位7  4  0000         指令      连接管理             见B.1

位3  0  0001         功能      得到文件服务器性能   见B.2

字节2                       版本号                       见B.5

字节3                       同时打开文件的最大数         见B.6

字节4                       文件服务器容量                 见B.7

字节5--8                    保留，发送FF16

C1.6 卷状态请求

‘卷状态请求’消息由客户端发送命令文件服务器卷状态或者请求当前卷状态。使用路径名称长度为0来请求客户端当前目录卷。（该信息应用于FS3.0以上版本）。

传输重复率：    请求时

数据长度：      可变

参数群组编号：  FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=210

位7- 4  0000         指令       命令连接管理             见B.1

位3- 0  0001         功能      功能可移除介质状态        见B.2

字节2                       卷模式                            见B.30

字节3，4                    路径名称长度                      见B.12

字节5-n                      卷名称                           见B.34

C1.7卷状态响应

卷状态响应消息由文件服务器发送到客户端，作为对卷状态请求或卷状态变化的响应。一旦卷状态变化，FS发送此消息给全局地址（GA）。如果客户端请求引起状态变化，则FS发送到GA的响应，告知所有的客户端。因为全局响应针对状态变化，这意味着错误代码为‘成功’；所以，‘不成功’仅发送给请求者。若客户端‘请求卷准备移除’而请求的卷没有移除，或请求的路径名称长度为0而当前目录没有设置，那么FS将返回‘无效访问’。文件服务器可以用\\卷名称指出FS上所有卷的状态变化.

一旦FS检测到已移除卷,它应当报告此卷出现.

如果客户端发送’请求卷准备移除’,FS应当报告’卷准备移除’,所有客户端应当关闭文件和目录,为了使卷保持在’准备移除’,客户端需要持续发送’保持’请求.

一旦客户端已关闭所有文件与目录,卷从’准备移除’到’已移除’的状态转换发送到所有客户端.在最后的客户端发出’保持’请求后(由客户端报告卷在’卷状态请求’期间’仍在使用),FS保持2秒作为卷移除前的最大时间’.这由FS确定,可以是弹出介质时给用户的时间,也可以是关闭电源时FS可以保持的允许时间.如果客户端报告卷不在使用,FS可以马上移除卷.

如果客户端请求卷状态、卷上有打开的文件和目录,或者在‘准备移除时’有‘保持’请求，则FS应报告卷在‘使用’。

该消息适用于FS 3.0以上版本。

传输重复率：    请求时或卷状态改变时

数据长度：      可变

参数群组编号：  FS到客户端，特定目标 使用全局地址：FF16

字节1  FS功能=210

位7- 4  0000         指令       命令连接管理            见B.1

位3- 0  0010         功能      功能卷状态               见B.2

字节2                       卷状态                            见B.30

字节3                       卷移除前最大时间                  见B.32

字节4                       错误代码                            见B.9

010        成功

110         访问被拒

210         无效访问

410         未找到文件或路径

610         给出的源名称无效

4310        内存不足（FS用于指出此时没有资源，不能完成请求）

4410        任何其它错误

字节5,6                      路径名称长度                    见B.12

字节7-n                      卷名称                          见B.34

C.2 目录处理

C.2.1 概述

目录处理由获得或设定当前目录的指令组成。当路径参数未指定任何目录时，用作请求当前目录。

C.2.2 获得当前目录

C.2.2.1 概述

‘获得当前目录’返回当前目录作为路径名。当‘获得当前目录请求’成功完成后，全路径以“\DIR\SUBDIR”的形式出现。

C.2.2.2 获得当前目录请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         8字节

参数群组编号：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=1610

位7-4  0001       指令         目录处理            见B.1

位3-0  0000       功能         获得当前目录        见B.2

字节2                    TAN                             见B.8

字节5  8                 保留，发送FF16

C.2.2.3 获得当前目录响应

传输重复率：       对获得当前目录请求消息的响应

数据长度：         可变

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=1610

位7  4  0001      指令       目录处理             见B.1

位3  0  0000      功能       获得当前目录         见B.2

字节2                     TAN

字节3                     错误代码

010        成功

1010        介质未出现（以前错误代码为13，FS版本2）

1310       卷可能未初始化

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4--7                  总空间（以512字节为单位）      见B.11

字节8- 11                 可用空间（以512字节为单位）    见B.11

字节12，13               路径名长度                      见B.12

字节14-  n                路径名                          见B.13

C.2.3 改变当前目录

C.2.3.1 概述

‘改变当前目录’指令用来选择当前目录。

C.2.3.2 改变当前目录请求

传输重复率：       根据请求

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端文件到服务器，特定目标

字节1  FS功能=1710

位7  4  0001      指令       目录处理             见B.1

位3  0  0000      功能       获得当前目录         见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3，4                 路径名长度                      见B.12

字节5- n                 路径名                          见B.13

C.2.3.3 改变当前路径响应

传输重复率：       对‘改变当前目录请求’消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=1710

位7  4  0001      命令       目录处理             见B.1

位3  0  0001      功能       改变当前目录         见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码

010        成功

110        访问被拒

410        未找到文件或路径

710        给定的目的地名无效

1010        介质未出现（以前错误代码为13，FS版本2）

1310       卷可能未初始化

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4-- 8                 保留，发送FF16

C.3文件访问

C.3.1 概述

文件访问由打开和关闭文件，浏览文件以及读写数据到文件的消息组成。

C.3.2 创建文件或目录

使用‘创建文件’指令创建文件，通过‘打开文件’指令同时标记设置为创建新文件。

C.3.3 打开文件

C.3.3.1 总述

‘打开文件’打开由路径指定的文件。‘标记’规定打开文件的模式。一旦成功打开文件，Open File Request （打开文件请求）返回Handle（句柄），句柄用于来识别后序操作中的文件。

C.3.3.2 打开文件请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         可变

参数群组编号：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=3210

位7-4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3-0  0000      功能       打开文件             见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    标志                            见B.14

字节4,5                  路径名长度                      见B.12

字节6- n                  卷、路径、文件、通配符名称       见B.13

C.3.3.3 打开文件响应

传输重复率：       对‘打开文件请求’消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组编号：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3210

位7-4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3-0  0000      功能       打开文件             见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

210        无效访问

310        打开太多文件

410        未找到文件或路径

610        给定的源文件名无效

810         卷缺少可用空间

1010        介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1310       卷可能未初始化

4310       内存不够

4410       任何其它错误

字节4                    句柄                            见B.10

字节5                    属性                            见B.15

字节6  8                 保留，发送FF16

C.3.4 文件查找

‘文件查找’指令把文件指针设到文件中下一要访问处。根据定位模式，文件指针可以设置到文件起点、当前指针位置或文件结尾。如果设置成功，则返回新位置。文件新位置基于以下的位置模式：

- 新位置=文件开始+偏移（只能为正或0值），

- 新位置=当前位置+偏移（只能为正或负值），

- 新位置=文件结尾+偏移（只能为负或0值）

如果句柄引用一个文件，则偏移和位置以字节来定义。如果句柄引用一个目录，则偏移和位置以目录项来定义。

如果文件指针在文件结尾，而这时发出把文件指针移向文件末尾后面的请求，则响应中将会包含一个“文件指针在文件结尾”的错误代码。

C.3.4.2 文件查找请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         8字节

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=3310

位7  4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3  0  0001      功能       文件查找             见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    句柄                            见B.10

字节4                    定位模式                        见B.17

字节5--8                 偏移                            见B.18

C.3.4.3文件查找响应

传输重复率：       对‘文件查找请求’消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组编号：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3310

位7  4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3  0  0001      功能       找寻文件             见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

510        无效句柄

1110       读操作失败

4210       请求长度无效

4310       内存不足

4410       任何其它错误

4510       文件指针在文件末尾

字节4                    保留，发送FF16

字节5- 8                  位置                            见B.19

C.3.5 读文件

C.3.5.1 概述

读文件是从句柄指示的文件中读取数据。如果句柄指向一个文件，则计数指令规定了要读取的数据字节数。在响应中发送请求数据（不含其它参数，当使用传输协议时，最多1780字节，当使用扩展传输协议ETP时，最多65530字节）。当已达文件末尾时，所读取的数据字节的数量可能少于请求的数量。如果句柄指向一个目录，则计数指令规定要读取的目录项的数量，而‘报告隐藏文件’指令规定属性设为“隐藏”的文件是否为目录项列表的一部分。

当文件指针在文件末尾，而读文件请求超过了文件末尾，响应中将包含“文件指针在文件末尾”的错误代码。

C.3.5.2 读文件请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         8字节

参数群组编号：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=3410

位7- 4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3- 0  0010      功能       读文件               见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    句柄                            见B.10

字节4，5                 计数                            见B.17

字节6                    报告隐藏文件                    见B.28

字节7, 8                  保留，发出FF16

C.3.5.3 读文件响应（句柄指示的文件）

‘读文件响应’消息包含从句柄指向的文件中读取的数据，该句柄由‘读文件请求’消息中指定。

传输重复率：       对‘读文件请求’消息的响应

数据长度：         可变

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3410

位7  4  0010      命令       文件访问             见B.1

位3  0  0010      功能       读文件               见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

510        无效句柄

1110       读操作失败

4210       请求长度无效

4310       内存不足

4410       其它错误

4510       文件指针在文件尾

字节4,5                   计数                            见B.20

字节6- n                  数据

C.3.5.4 读目录响应（句柄指示的目录）

读目录响应消息包含从目录中读取的目录项，‘读文件请求’消息中指定的句柄指向该目录。

传输重复率：       对‘读文件请求’消息的响应

数据长度：         可变

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3410

位7  4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3  0  0010      功能       读文件               见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

510        无效句柄

1110       读操作失败

4210       请求长度无效

4310       内存不足

4410       任何其它错误

4510       文件指针在文件末尾

字节4,5                   计数                            见B.20

字节6-n                  目录项                           见B.21

C.3.6 写文件

C.3.6.1 概述

写文件是把数据写到句柄指定的已打开的文件中。待写数据根据请求发送到文件服务器里（当使用TP时，最多可写1780字节，使用ETP时最多65530字节）。句柄指向目录时，不应使用写文件指令。

C.3.6.2 写文件请求

传输重复率：       根据请求

数据长度：         可变

参数群组编号：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=3510

位7-4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3-0  0011      功能       写文件               见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    句柄                            见B.10

字节4，5                 计数                            见B.20

字节6-n                 数据

C.3.6.3 写文件响应

传输重复率：       对写文件请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3510

位7-4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3-0  0011      功能       写文件               见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

510        无效句柄

810        卷缺少可用空间

910        写操作失败

4210       请求长度无效

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4,5                   计数                            见B.20

字节6-8                 保留，发出FF16

C.3.7 关闭文件

关闭文件关闭句柄所指定的文件。属于该文件的所有内部缓冲被写入，目录项被更新。关闭文件响应消息以后该句柄无效。

C.3.7.1 关闭文件请求

传输重复率：       根据请求

数据长度：         8字节

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=3610

位7-4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3-0  0100      功能       关闭文件             见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    句柄                            见B.10

字节4-8                 保留，发送FF16

C.3.7.2 关闭文件响应

传输重复率：       对关闭文件请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3610

位7-4  0010      指令       文件访问             见B.1

位3-0  0100      功能       关闭文件             见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

510        无效句柄

810        卷缺少可用空间

910        写操作失败

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4-8                 保留，发送FF16

C.4 文件处理

C.4.1 概述

文件处理由用来移动、拷贝、删除文件、获得或设置文件属性以及获得文件日期等消息组成。

C.4.2 移动文件

C.4.2.1 总则

移动文件用来将文件从当前位置移动或拷贝到新位置。该操作的类型由文件处理模式和规定的目标决定：

- 如果目标文件名与现在的文件名不同，则文件被重命名；

- 如果目标路径与源路径不同，则移动文件；

- 如果目标路径包含不存在的目录，则创建这些目录；

- 如果设定“拷贝”模式，则文件被拷贝。

如果目录和文件都存在于目标路径中，除非设定了强制模式，否则应返回错误代码“访问被拒”。若目录中包含子目录或文件，对这样的目录进行拷贝、复制，则需要使用递归模式。在这种情况下，如果未设递归模式，则会返回错误代码“访问被拒”。如果递归移动或拷贝的目标是在源路径中，则会返回错误代码“访问被拒”。指定目录时，在源路径或目标路径名末端中加入’\’来指明目录.当递归移动或拷贝的目标是源路径的子文件夹, 则会返回错误代码“访问被拒”。.

C.4.2.2 移动文件请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=4810

位7-4  0011      指令       文件处理             见B.1

位3-0  0100      功能       移动文件             见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    文件处理模式                    见B.27

字节4,5                  源路径名长度                    见B.12

字节6,7                  目标路径名长度                  见B.12

字节8-n                源卷、路径、文件、通配符名        见B.13

字节(n+1)-m              目标卷、路径、文件、通配符名     见B.13

C.4.2.3 移动文件响应

传输重复率：       对移动文件请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=4810

位7-4  0011      指令       文件处理             见B.1

位3-0  0000      功能       移动文件             见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

310        打开文件太多

610        给定的源文件名无效

710        给定的目的地文件名无效

810        卷缺少可用空间

910        写操作失败

1010        介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110       读操作失败

1010       卷可能未初始化

4310       内存不够

4410       其它错误

字节4-8                保留，发送FF16

C.4.3 删除文件

‘删除文件’指令是从当前位置删除文件。该操作类型由文件处理模式和指定目标决定。

如果文件有写保护，或者是目录中含有写保护的文件，除非设置强制模式，否则返回错误代码‘访问被拒’。如果该文件是含有文件的目录，除非设置递归模式，否则返回错误代码‘访问被拒’。要想删除含有至少一个有写保护文件的目录，则需同时设置强制模式和递归模式。

C.4.3.1 删除文件请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=4910

位7-4  0011      指令       文件处理             见B.1

位3-0  0001      功能       删除文件             见B.2

字节2                    TAN                            见B.8

字节3                    文件处理模式                    见B.27

字节4,5                   路径名长度                     见B.12

字节6-n                 卷、路径、文件、通配符名         见B.13

C.4.3.2 删除文件响应

传输重复率：       对‘删除文件请求’消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=4910

位7-4  0011      命令       文件处理             见B.1

位3-0  0001      功能       删除文件             见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

410        文件或路径未找到

610        给定的源文件名无效

1010       介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110       读操作失败

1310       卷可能未初始化

4310       内存不足

4410       其它错误

字节4-8               保留，发送FF16

C.4.4 获得文件属性

C.4.4.1概述

‘获得文件属性’返回卷、路径、文件名所指定的文件或目录的属性。

C.4.4.2 获得文件属性请求

传输重复率：       请求时

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=5010

位7-4  0011        指令       文件处理             见B.1

位3-0  0010        功能       获得文件属性         见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3,4                    路径名长度                     见B.12

字节5-n                  卷、路径、文件、通配符名        见B.13

C.4.4.3 获得文件属性响应

传输重复率：       对获得文件属性请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=5010

位7  4  0011      指令       文件处理             见B.1

位3  0  0010      功能       获得文件属性         见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

310        打开文件太多

410        文件或路径未找到

610        给定的源文件名无效

1010  介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110       读操作失败

1310       卷可能未初始化

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4                     属性                          见B.15

字节5-8                   大小                          见B.26

C.4.5 设定文件属性

C.4.5.1概述

‘设定文件属性’用来设置或恢复卷、路径、文件名所指定的文件或目录的属性位。

C.4.5.2 设定文件属性请求

传输重复率：       根据请求

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=5110

位7-4  0011        指令       文件处理             见B.1

位3-0  0011        功能       设定文件属性         见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     设定属性命令                   见B.16

字节4,5                    路径名长度                     见B.12

字节6  n                  卷、路径、文件、通配符名       见B.13

C.4.5.3 设定文件属性响应

传输重复率：       对设定文件属性请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=5110

位7-4  0011      指令       文件处理             见B.1

位3-0  0011      功能       设定文件属性         见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

310        打开文件太多

410        文件或路径未找到

610        给定的源文件名无效

810        卷缺少可用空间

910        写操作失败

1010  介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110       读操作失败

1310       卷可能未初始化

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4  8                     保留，发送FF16

C.4.6 获得文件日期和时间

C.4.6.1概述

获得文件日期和时间返回路径名指定的文件或目录的日期和时间。

C.4.6.2 获得文件日期和时间请求

传输重复率：       根据请求

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=5210

位7-4  0011        指令       文件处理             见B.1

位3-0  0100        功能       获得文件日期和时间   见B.2

字节2                     TAN                            见B.8

字节3,4                   路径名长度                      见B.12

字节5-n                  卷、路径、文件、通配符名           见B.13

C.4.6.3 获得文件日期和时间响应

传输重复率：       对获得文件日期和时间请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=5210

位7-4  0011      指令       文件处理             见B.1

位3-0  0100      功能       获得文件日期和时间   见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

310        打开文件太多

410        文件或路径未找到

610        给定的源文件名无效

1010  介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110       读操作失败

1310       卷可能未初始化

4310       内存不足

4410       任何其它错误

字节4,5                  文件日期                        见B.24

字节6,7                  文件时间                        见B.25

字节8                   保留，发送FF16

C.5 卷访问

C.5.1 概述

卷访问由准备或维修文件和目录结构的卷的消息组成。这些指令应限制在初始设置，只在维修工具客户端使用。

C.5.2 初始化卷

C.5.2.1概述

准备好卷以接受文件和目录。该指令完成后，全部数据都会丢失。

C.5.2.2 初始化卷请求

传输重复率：       根据请求

数据长度：         可变

参数群组号码：     客户端到FS，特定目标

字节1  FS功能=3210

位7-4  0100        指令       卷访问               见B.1

位3-0  0000        功能       初始化卷             见B.2

字节2                      TAN                            见B.8

字节3-6                   空间                            见B.11

字节7                      卷标记                          见B.29

字节8,9                    路径长度                        见B.12

字节10-n                   路径名                          见B.13

C.5.2.3 初始化卷响应

传输重复率：       对初始化卷请求消息的响应

数据长度：         8字节

参数群组号码：     FS到客户端，特定目标

字节1  FS功能=3210

位7-4  0100      指令       卷访问               见B.1

位3-0  0000      功能       初始化卷             见B.2

字节2                     TAN                           见B.8

字节3                     错误代码                       见B.9

010        成功

110        访问被拒

410        文件或路径未找到

610        给定的源文件名无效

810        卷缺少可用空间

910        写操作失败

1010  介质未出现（以前错误代码为13，在版本2FS）

1110       读操作失败

1310       卷可能未初始化

4210       请求长度无效

4310       内存不足

4410       其它错误

字节4                   属性                             见B.15

字节5-8                保留，发送FF16

参考文献

[1] CAN Specification Version 2.0 Part B（CAN规格 版本2.0 B部分）, Robert Bosch GmbH, 1991年9月；

[2] ISO 7498, 信息技术—开放系统互联基本参考模式

[3] ISO 11519-1,道路车辆—低速串行数据通信—第一部分：概述和定义

[4] ISO 11898, 道路车辆—控制器局域网（CAN）