ICS

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××—201X

草坪根茎采集机

Lawn rhizome harvester

(征求意见稿)

××××-××-××发布                     ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：江苏山水建设集团有限公司、江苏省农业机械试验鉴定站、镇江现代农业装备有限公司。

本标准主要起草人：姚锁坤、姚锁平、李建国、陈卫连、姚岗、张静、戚锁红、蔡婕、李洋、苏青峰、李博。

草坪根茎采集机

1  范围

本标准规定了草坪根茎采集机的术语、型号、要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于手推式草坪根茎采集机（以下简称根茎机）。其他型式的草坪根茎采集机也可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件.

GB 10395.1 农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 26509  园林机械  以汽(柴)油机为动力的步进式草坪割草机 安全技术要求和试验方法

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  手推式草坪根茎采集机 hand- pushed lawn rhizome harvester

一种由操作人员手推操纵的草坪根茎采集机，配备切根、耙草和采集装置，用于草坪匍匐茎和根状茎的切断及草坪的梳理和采集。

3.2  切根装置 root cutting device

用于完成根茎切断功能的机构。

3.3  疏草装置 combing device

用于完成对切后根茎梳理功能的机构。

3.4 采集装置 gather device

用于完成采集草茎功能的机构。

3.5 升降机构 up-down mechanism

用于改变工作机构（切根、耙草和采集装置）高度位置的机构。

3.6 采集率  gather percentage

采集的根茎重量占根茎总重量的百分比。

4 型号

型号编制方法如下：

0   C   J -  X

主参数：幅宽(mm)

特征代号：根茎

特征代号：采集

类别代号：草坪机械分类，0 不标注

标注示例：

作业幅宽600mm的草坪根茎采集机，其型号： CJ-600。

5  要求

5.1. 试验条件

5.1.1  试验田应选择当地有代表性的田块，面积大小应能满足各试验项目的测定要求。

5.1.2  试验草坪地面应平整、无碎石等坚硬物体，狗牙根类的草坪草，草坪建坪一年以上，自然高度小于40mm，地面坡度不大于5°，长势均匀，无明显病虫草害。

5.1.3  试验样机技术状态良好，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

- 5.2  性能指标

- 5.2.1 根茎机应符合本标准，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

根茎机性能指标应符合表1要求。

- 表1 主要作业性能指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽mm | 480 | 600 |  | 1000 |  |
| 采集率 | 30%-50% |  |  |  |  |
| 根茎合格率 | 85% |  |  |  |  |
| 有效度 | 90% |  |  |  |  |
| 生产率m2/h | 500 |  | 700 |  | 1200 |

5.3  安全要求

5.3.1  根茎机旋转部件应有防护罩，并符合GB10395.1的规定。

5.3.2  对容易造成人员伤害的部位应贴有醒目安全警告说明或标志，并符合GB10396的规定。

5.3.3  结构上应保证变速杆处于空档位置和工作部件分离时才能起动发动机，工作部件传动系接合时，不能挂倒档。皮带离合机构应能可靠分离。

5.3.4  产品使用说明书中应给出使用、操作和维护保养方面的安全注意事项，安全注意事项的编写应符合GB/T 9480的规定。

5.3.5  发动机的排气方向不应直接朝向操作者。

5.3.6  操作者耳旁噪声(声压级)不大于85 dB(A)。

5.4  装配质量

5.4.1  根茎机工作时应运转平稳，不应有异常声响，紧固件不得松动。

5.4.2  各传动部件工作应灵活、可靠。皮带轮固定应可靠，不应产生轴向偏移。皮带限位装置的安装应可靠；

5.4.2  各操纵装置应操纵灵活可靠，用于调节切割深度的升降机构应满足调节范围要求。

5.4.3  张紧轮离合机构应结合平稳、可靠，分离完全、彻底。

5.4.4  刀片淬火区的硬度为HRC52~HRC60。

- 5.4.5  根茎机刀辊应进行动平衡试验检测，其不平衡量不大于G16级。

5.6 外观质量

5.6.1  外表面应光滑平整、无毛刺、飞边、磕碰等明显缺陷。

- 5.6.2  机械加工零件的加工表面不应有锈蚀、磕碰、划伤等缺陷，毛刺应清除干净。

- 5.6.3  铆接后的板面应无明显凹陷，铆钉头部应光滑整洁，完整无缺，与板面密合。

- 5.7 涂漆质量

涂漆应符合JB/T 5673的规定，其指标见表2。

- 表2  涂漆质量

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜外观质量 | 颜色均匀，不允许漏底漆及有涂漆缺陷 |
| 2 | 漆膜厚度，μm | ≥45 |
| 3 | 漆膜附着力 | Ⅱ级及Ⅱ级以上不少于2处 |

- 5.8焊接质量

- 焊缝应平整、均匀，不得有气孔、夹渣、焊瘤、烧穿、气泡、飞溅、漏焊、脱焊等缺陷。

- 5.9 使用说明书

- 使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定。

5.10 标牌

标牌应清晰牢固，位置正确，符合GB/T 13306的规定。

6  试验方法

- 6.1 生产条件、生产率、幅宽试验按GB/T 5667的规定进行。

6.2  性能试验

- 6.2.1 采集率测定

作业后在20m长度的测区内，将采集到的草坪根茎称重，计算单位面积重量C1。

在上述测区范围内取5点，按全幅宽取0.5m长度，铲挖并清理草坪根茎称重，计算单位面积重量C2。

采集率C的测定按（1）式计算，数值以%表示。结果保留1位小数。

……………………………………(1)

式中：

C1—采集到的根茎重量，单位：kg；

C2—采集后留置在草坪中的根茎重量，单位：kg。

    - 根茎合格率测定

在采集率测定的同时，清选长度在30mm～50mm范围的合格根茎，称取重量C3，计算根茎合格率。

……………………………………(2)

式中：

C3—采集到的合格根茎重量，单位：kg。

6.2.3  有效度

按GB/T 5667的规定进行，有效度考核时间为120小时。

6.3  整机质量检测

- 6.3.1 皮带限位装置、调节切割深度的升降机构操纵灵活、可靠，无卡滞现象。

- 6.3.2 操作各转动部位应转动灵活、可靠，不得有异常声响。

- 6.3.3 检查各紧固件是否拧紧；检查润滑部位是否加注润滑油（脂）。

- 6.3.4 检查各零部件是否有试验合格的标识或其他证明，外购件、外协件是否有合格证。

- 6.3.5 刀片硬度按GB/T 230.1的规定。

- 6.3.6 根茎机刀辊不平衡量试验在动平衡机上进行。

6.5  外观检测

用目测法检查，外观应平整、光滑、均匀、无针孔等缺陷。

6.6  安全检测

按GB26509的规定进行。

- 6.7  噪声测定

测定场地应为半径为20m以上的开阔地，场地内不应有任何障碍物或反射面。地面平整，本底噪声的A计权声压级应比整机所测得噪声小10dB以上。测试时，要求风速低于5m/s。风速超过1m/s时，应使用防风罩。

用声级计的“A”计权网络和“慢”档进行测量，将声级计传声器安放在操作者的头盔架两侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中心平面250mm±20mm的耳旁处。

进行试验时，根茎机按正常作业状态，发动机油门全开，待其稳定后，读取噪声值并测定其前进速度。每点应重复测试三次，求各点平均值，同一工况下的三次声压级测定值之差不应超过3dB（A）,否则测定数值无效。

7  检验规则

7.1  检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

7.2  出厂检验

7.2.1  每台装配完好的根茎机产品应由公司质检部门逐台检验合格，并附合格证后方可出厂。出厂检验项目见表3。全部检验项目符合要求，认定为合格。

7.3  型式检验

7.3.1  下列情况之一时,应进行型式检验，检验项目见表3：

a) 新产品定型时；

b) 定型产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，影响到产品的性能时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 正常生产每3年进行一次；

e) 国家质量监督部门提出要求时。

7.3.2  抽样方法

- 7.3.2.1  采用随机抽样，在工厂近六个月生产的产品中随机抽取，正常批量生产时的检验批量N为10台，样本量n为2台，在用户或销售部门抽取时可不受此限，抽取的样品应是工厂生产的合格产品。

- 7.3.2.2  可靠性试验时可以单独抽取进行，也可以用进行完磨合、性能试验后的2台样本直接进行。

- 7.4  评定方法

- 7.4.1 按被检项目对产品的影响程度，确定其不合格分类，见表3。

- 表3 不合格分类

| 不合格分类 |  | 项 目 名 称 | 标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3、6.6 | √ | √ |
|  | 2 | 采集率 | 表1 | √ | － |
|  | 3 | 有效度 | 表1 | √ | － |
| B | 1 | 噪声 | 5.3.6、6.7 | √ | － |
|  | 2 | 生产率 | 表1 | √ | － |
|  | 3 | 根茎合格率 | 表1 | √ | － |
|  | 4 | 幅宽 | 表1 | √ | － |
|  | 5 | 刀片淬火硬度 | 5.4.4 | √ | √ |
|  | 6 | 刀辊不平衡量 | 6.3.5 | √ | √ |
|  | 7 | 使用说明书 | 5.9 | √ | √ |
| C | 1 | 装配质量 | 5.4、6.3 | √ | － |
|  | 2 | 外观质量 | 5.6、6.5 | √ | √ |
|  | 3 | 涂漆质量 | 5.7 | √ | √ |
|  | 4 | 标牌 | 5.10、8.1.2 | √ | √ |
| 注：“√”为必须做的项目，“－”为可不做的项目。 |  |  |  |  |  |

- 7.4.2  采用逐台逐项考核，当各类的不合格项数均小于或等于其合格判定数Ac时，判该产品合格。若一类的不合格项数等于或大于其不合格判定数Re，判该产品为不合格。判定方案见表4。

表4  判定方案

| 项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 7 | 4 |
| 判定方案Ac Re | 0 1 | 1 2 | 1 2 |

8  标志、包装、运输与贮存

8.1  标志

8.1.1 每台产品应在明显位置固定产品标牌，标牌的形式、尺寸及技术要求应符合GB/T 13306-1991的规定。

8.1.2 产品标牌应有下列基本内容：

a） 制造厂名称和商标；

b） 产品名称、型号；

c)  产品主要技术参数；

e)  制造日期和编号；

f)  产品执行标准。

8.1.3 出厂技术文件

a)  产品合格证；

b)  使用说明书；

c)  随机附件。

8.2  包装

包装应牢固、可靠、防雨、防潮。

8.3  运输

装卸和运输时，禁止翻滚、倒置。包装贮运图示应符合GB/T 191的要求。

8.4  贮存

应贮存在通风干燥的仓库内，严禁与具有腐蚀性的物品放在一起。

附录A资料

（资料性附录）

试验用仪器设备

表A.1  试验用仪器设备

| 名 称 | 量程 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | 0～30kg | 0.01 kg |
| 游标卡尺 | 0-200mm | 0.02mm |
| 钢卷尺 | 0～5m | 0.001m |
| 秒表 | / | 0.01s |
| 数字式温湿度表 | / | 1℃/0.1% |
| 声级计 | / | 0.7级 |
| 洛氏硬度计 | HRC:20～67 | 0.1HRC |
| 其他常用检测器具 |  |  |