ICS 65.060.99

B93

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8575-201X

代替  JB/T 8575-2007

茶叶炒干机

Tea roasting machine

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布                                201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目   次

前言.......................................................................Ⅲ

1   范围....................................................................1

2   规范性引用文件..........................................................1

3   术语和定义..............................................................1

4   产品参数与型号..........................................................2

4.1  分类...................................................................2

4.2  主参数.................................................................2

4.3  型号...................................................................2

4.5  型号标示示例...........................................................2

5   技术要求................................................................2

5.1  安全要求...............................................................2

5.2  整机性能...............................................................2

5.3  一般要求...............................................................3

5.4  装配质量要求...........................................................3

5.5  外观质量...............................................................3

5.6  产品使用说明书要求.....................................................3

5.7  空运转试验要求.........................................................4

6   试验方法................................................................4

6.1  试验准备...............................................................4

6.2  性能试验...............................................................4

6.3  可靠性试验.............................................................6

7   检验规则................................................................7

7.1  检验分类...............................................................7

7.2  出厂检验...............................................................7

7.3  型式检验...............................................................7

8   标牌、包装、运输和贮存..................................................9

8.1  产品标牌...............................................................9

8.2  包装...................................................................9

8.3  运输和贮存.............................................................9

附录A  （规范性附录）试验用主要仪器、仪表及用具............................10

附录B  （规范性附录）二青叶、三青叶炒干茶样审评给分标准....................10

附录C  （规范性附录）干毛茶审评给分标准....................................11

表1  炒干机主要性能指标....................................................3

表2  噪声修正值............................................................5

表3  出厂检测试验项目......................................................7

表4  检验项目分类表........................................................8

表5  抽样判定表............................................................8

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标代替JB/T 8575-2007《茶叶炒干机》。

本标准与JB/T 8575-2007《茶叶炒干机》相比，主要变化如下：

——修改了1范围内容，眉茶改为绿茶初制茶叶炒干机；

——增加了2规范性引用文件2个标准；

——修改了3.1条炒干机定义 ；

——修改了3.2条二青叶、3.3条三青叶的含水率指标 ；

——增加了5.2.2条整机性能的生产指标定义 ；

——修改了表1性能指标要求；

——修改了6..2.8.1条、6.2.8.2条计算公式内容；

——修改了6..2.8.1条、6.2.8.2条计算公式内容；

——修改了附录 A：试验用主要仪器、仪表及用具；

——册除了附录B二青叶、三青叶炒干茶样审评给分标准内容；

——册除了附录C干毛茶样审评给分标准内容；

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：浙江春江茶叶机械有限公司、浙江上洋机械有限公司、浙江绿峰机械有限公司、浙江武义增荣食品机械有限公司、新昌县盛涨机械有限公司、浙江珠峰机械有限公司、浙江恒峰科技开发有限公司、浙江天峰机械有限公司、安徽省农业机械研究所。

本标准主要起草人：周仁桂、蒋建祥、吴利方、邱增荣、盛梅东、郑冬生、求利东、梁学锋、陆佳娜、孙六莲。

本标准所代替标准的历次版本情况为：

——NJ358-1985；

——JB/T8575-1997；

——JB/T8575-2007。

茶叶炒干机

1  范围

本标准规定了茶叶炒干机的产品参数与型号、技术要求、试验方法、检验规则及标牌、包装、运输和贮存。

本标准适用于绿茶初制茶叶炒干机（以下简称“炒干机”）。其他类型炒干机可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828  计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 5223.1 机械电气安全  机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 3785  声级计的电、声性能及测试方法

GB/T 8304  茶  水分测定

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械  安全  第1部分  总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 14487  茶叶感官审评术语

JB/T 5673   农林拖拉机及机具  涂漆  通用技术条件

JB/T 7863 茶叶机械  术语

JB/T 8574   农机具产品型号编制规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

炒干机  roasting machine

绿茶初制干燥工序用的二青机、三青机、辉干机，统称为炒干机。

3.2

二青机及二青叶  first-step roasting machine＆first-step roasting leaf

对揉捻叶进行炒干的机器称为二青机；经二青机炒干后其含水率达到40％左右的在制叶称为二青叶。

3.3

三青机及三青叶  second-step roasting machine＆second-step roasting leaf

对二青叶进行炒干的机器称为三青机；将二青叶经三青机炒干后其含水率达到20％左右的在制叶称为三青叶。

3.4

辉干机及干毛茶   final roasting machine＆dried semi-finished tea

对三青叶进行炒干的机器称为辉干机；经辉干机炒干后其含水率在6％以下的称为干毛茶。

4  产品参数与型号标示

4.1分类

炒干机按结构、工作特点分为滚筒、炒锅两种型式，特征代号分别为“T” 和“G”。

4.2主参数

炒干机分别以滚筒直径、炒锅口径为主参数，计量单位为cm。

4.3型号标示

4.3.1 炒干机型号标示应符合JB/T 8574的规定。

4.3.2 炒干机型号主要由类别代号、特征代号和主参数三部分组成，型号标记示例如下：

6CC  × - ××× ×

产品改进代号

主参数

特征代号

类别代号，表示茶叶炒干机械

4.3.3 型号标示示例

直径为100cm、经过一次改进的滚筒式茶叶炒干机表示为：6CCT-100A。

5  技术要求

5.1  安全要求

5.1.1  配套动力为电机的炒干机应检查其电气安全性能，用500V绝缘电阻表测量，其对地绝缘电阻应不小于20MΩ，并具有可靠的接地装置。

5.1.2  炒干机属高温作业机器，对操作及相关人员容易触及到的高温部位应进行有效热防护。

5.1.3  对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。安全防护装置和安全防护距离应符合GB10395.1—2001中第5章～第7章的规定。

5.1.4  对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件，应在其附近、控制柜等处固定永久性安全标志，安全标志应符合GB10396规定。安全标志牌上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等。安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易读。

5.2 整机性能

5.2.1  炒干机应能满足制茶工艺要求，保证炒干后的茶叶品质符合茶叶标准的规定。

5.2.2  在使用三级或三级以上绿茶鲜叶的揉捻叶为原料，含水率为58％～62％，经过烘滚二青含水率降至40%的二青叶为原料，经炒干机完成含水率降至20%的三青叶的产量作为生产率指标，主要性能指标应符合表1规定。

5.2.3  炒干机空载噪声应不大于80 dB(A)。

5.2.4  炒干机平均首次故障前工作时间(MTTFF) 应不低于350 h。

5.2.5  炒干机使用可靠性（有效度）应不低于97％。

5.2.6  炒干机工作时各轴承温升不超过25℃。

表1  炒干机主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 性 能 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 滚 筒 式 | 圆锅式 |
| 1 | 含水率 ％ | ≤6.0 |  |
| 2 | 碎茶率 ％ | ≤5.0 | ≤9.0 |
| 3 | 生产率 kg茶/h | ≥16.0 | ≥12.0 |
| 4 | 耗煤率 kg标准煤/kg茶 | ≤0.1 |  |
| 5 | 耗电率 kW·h/kg茶 | ≤0.9 |  |
| .6 | 千瓦小时生产率 kg/ kW·h | ≥9 | ≥9 |
| 7 | 符合茶叶品质要求 |  |  |
| 注1：从二青、三青到辉干过程，即为茶叶炒干过程。 注2：“耗电率”的“耗电”指以电作为热源炒干时的直接电耗；“千瓦小时生产率”的“千瓦小时”是指炒干机运转作业时的耗电量。 注3： 当产品使用说明书明示承诺产量大于表中规定值时，应按说明书明示承诺最大产量作为考核指标。 |  |  |  |

5.3  一般要求

5.3.1  炒干机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.3.2  炒干机配套外购、外协件(如电机、电器元件、材料等)应符合相关标准或产品使用说明书的规定，并附有制造商提供的产品合格证。

5.3.3  铸件、锻件表面应平整光洁，不得有影响炒干机及零部件强度和外观质量的裂纹、砂眼、气孔等缺陷。主要零部件应经时效处理。

5.3.4  焊接件焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、漏焊、烧伤、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷。

5.3.5  钣金件咬接处应光滑平整、均匀、牢固，不得有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等现象。

5.3.6  冲压件应光滑平整，不得有裂纹、起翘、飞边、毛刺和明显拉痕等现象。

5.3.7  容易松脱的零件应有可靠的防松装置。

5.3.8  紧固件、连接件应经防锈处理。

5.3.9  与茶叶直接接触的零部件材料或涂层，不得影响茶叶品质。

5.3.10  加热烟道气不得渗漏污染茶叶。

5.4  装配质量要求

5.4.1  所有零部件必须经检验合格后（外购、外协件必须有合格证），方可进行装配。

5.4.2  装配后炒干机传动装置工作应稳定可靠，运转部件和调节机构应灵活、平稳，不允许存在卡滞、碰撞等异常现象。

5.4.3  各润滑部位加足润滑油后，不允许有油脂渗漏而污染茶叶的现象。

5.5  外观质量

5.5.1  炒干机外观应整洁、平整、无污损，表面不允许有磕碰伤、划痕和毛刺及其它机械损伤等现象。

5.5.2  表面涂漆质量应符合JB/T5673的规定，漆膜厚度应不少于35μm。

5.5.3  油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、污渍等缺陷。

5.5.4  漆膜附着力检查三处，均不得低于2级。

5.6  使用说明书要求

使用说明书的编制、内容等应符合GB/T 9480的要求，必须包含以下内容：

a）使用安全注意事项、结构简图和操作说明；

b）主要技术参数；

c）机器工作原理、示意图；

d）机器的安装与调试；

e）使用方法与操作程序；

f）故障分析与排除；

g）维护与保养；

h）运输与贮存；

i）制造厂或供应商的名称、地址、邮编及联系电话。

5.7  空运转试验要求

5.7.1  产品出厂前应进行不少于30min空运转试验。

5.7.2  在空运转试验中应运转平稳、可靠。

5.7.3  各零部件之间的连接应牢固、可靠，紧固件不得存在松动现象。

5.7.4  炒干机轴承温升应符合本标准5.2.6的规定要求。

6  试验方法

6.1  试验准备

6.1.1  试验场地应能满足各试验项目的测定要求。

6.1.2  试验前应测定试验样机的主要技术参数并做好记录。

6.1.3  试验前应按使用说明书的规定进行样机安装和调试，并进行试生产，确认样机达到正常状态后方可进行试验。

6.1.4  试验采用的工艺规范应根据眉茶初制特点，由试验单位会同有关部门商定，试验期间不得随意更改。

6.1.5  试验前采用随机和对角线四分法取样法对试验用原料品质进行取样检验，确认原料达到本标准5.2.2.1的规定要求，并记录检验结果。

6.1.6  试验用仪器、仪表使用前应经校验检定合格，试验用主要仪器、仪表及用具见附件A（规范性附录）。

6.2  性能试验

6.2.1  试验目的：考核炒干机作业性能是否达到设计要求、评定炒干后的茶叶品质是否符合茶叶质量标准要求。

6.2.2  正式加载试验前，应先进行30min空运转试验，并测定样机试验时间、空载功耗、轴承温升等，并作记录。

6.2.3  空运转试验结束后，进行正式加载试验，每台样机试验三次，每次试验时间2h 。上一次试验清理后，立即进行下一次试验。每次试验应测定试验时间、负载功耗、耗煤（气、电、柴）量，出茶口出茶量等。第三次试验结束时测量轴承温度。

6.2.4  加载试验后的茶叶取样方法：从出茶口接取的茶叶中按多点（不少于八点）随机取样法抽取茶叶样品约1kg，并充分混合均匀，用于茶叶品质测定和审评。提取的分析样放在瓶中密封保存。

注1：加载功耗及出茶口出茶量的取样测定，可采用全程取样，也可采取中间取样。

注2：“全程”指试验开始至试验结束全过程；“中间”指试验全过程中的中间试验时间段。

6.2.5  轴承温升测定

用点温计测量轴承外壳上的温度，环境温度与性能试验结束时的温度差，即样机的轴承温升。以空载及负载的最高轴承温升为样机测定结果。

6.2.6  噪声测定

6.2.6.1  按GB/T3768的规定进行，测试仪器应符合GB/T 3785—1983中规定的2型或2型以上的声级计，采用声级计的A权级网络。

6.2.6.2  炒干机周围不应放置障碍物，炒干机与墙壁的距离一般应大于2m。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，与炒干机的距离为1m（按基准体表面计），用慢档进行测量。每一次测量点数为五点，即沿炒干机周围测量表面矩形每一边的中点（共四个点）和炒干机正上方1m处的1个点。取各点噪声平均值为最后测定结果。同时，应测量相应点的背景噪声。

6.2.6.3  当在每个测点上测量A声级时，若与背景噪声的A声级之差小于3dB(A)时，测量结果无效；若相差大于10dB(A)时，则本底噪声的影响可忽略不计；当相差在3dB(A)～10dB(A)时，则应按表2进行修正。每台样机取三次试验测定值的最大值作为样机噪声测定结果。

表2  噪声修正值

| 背景噪声与机组噪声的差值 dB(A) | 3 | 4～5 | 6～8 | 9～10 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从测量值中应减去 dB(A) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |

6.2.7  茶叶品质测定和审评

从茶叶样品中按四分法进行取样测定。

6.2.7.1  含水率测定

分别称取揉捻叶、二青叶、三青叶和干毛茶试样，按GB/T8304中规定检验方法，测定含水率，按式（1）计算：

H=M1−M2M1×100%.....................................................................(1)

式中：

H — 茶叶含水率，％；

M2 — 烘干后干茶叶质量，单位为g；

M1 — 烘干前茶叶质量，单位为g。

6.2.7.2  碎茶率测定

分别取冷却5min后的揉捻叶、二青叶、三青叶炒干样和干毛茶100g，用直径50cm的16目圆筛（9号筛）平面回转5次或采用其他仪器测定，分别称其筛下碎茶重，按式（2）计算：

S=Ws100×100%.............................................................................(2)

式中：

S — 碎茶率，％；

Ws — 筛下碎茶质量，g。

6.2.7.3  二青叶、三青叶审评

分别称取炒干后的二青叶、三青叶约100g，置于茶样盘，观察条索、色泽、整碎情况。另取炒干样3g放入150ml的审评杯中，沸开水冲泡5min后，评定香气、滋味、汤色和叶底。

6.2.7.4  干毛茶审评

称取干毛茶茶样约250g，置于茶样盘，对照毛茶标准样，评定外形情况。另取炒干样3g放入150ml的审评杯中，沸开水冲泡5min后，评定内质情况。综合外形、内质评定干毛茶等级。符合茶叶品质要求。

6.2.8  经济指标测定

6.2.8.1  生产率、失水率测定

加载试验中，分别记录样机试验的出叶量和失水量及试验时间。

生产率按式（3）计算：

E=WiT..........................................................................................(3)

式中：

E — 生产率，单位为kg/h；

Wi —三青叶产量，单位为kg/h

T — 工作时间，单位为h。

失水率按式（4）计算：

P=W2i−WiT...................................................................(4)

式中：

ρ — 失水率，单位为kg水/h；

W2i — 二青叶的投入量，单位为kg/h；

Wi — 三青叶的产量，单位为kg/h；

T — 工作时间，单位为h。

6.2.8.2  耗煤（电）率测定

在性能试验中测定一次，试验时间不小于6h。样机正常工作后，记录试验时间内的投叶量和出叶量及消耗的燃煤（加热电能）量（对于煤用量：包括起火煤、减去余火煤）。所用煤等燃料，按其热值计算为标准煤。

耗煤率按式（5）计算：

J=GQW×7000...........................................................................(5)

式中：

J — 耗煤率，kg（标煤）/kg(三青叶)；

G — 实际耗煤量，单位为kg/

Q — 试验用煤的热值，单位为kcal（千卡，1kcal=4186.8J）；

W — 试验所制三青叶质量，单位为kg。

耗电率按式（6）计算：

Mi=GiW....................................................................................(6)

式中：

Mi — 耗电率，%；

Gi — 耗电量，单位为kW·h。

6.2.8.3  千瓦小时生产率测定

负载试验中，分别记录样机试验的投叶量、出叶量和样机运转的耗电量。千瓦小时生产率按式（7）计算：

EN=WiN...................................................................................(7)

式中：

EN — 千瓦小时生产率，单位为kg/kW·h；

N — 耗电量，单位为kW·h。

6.3  可靠性试验

6.3.1  平均首次故障前工作时间考核不得少于两台；有效度考核至少一台。

6.3.2  平均首次故障前工作时间(MTTFF)

试验采用定时截尾试验方法，时间为400h，测定每台炒干机首次故障前工作时间，然后计算平均值。平均首次故障前工作时间按式(8)计算:

MTTFF=1ri=1rti+n−rt0..........................................(8)

式中：

n — 抽样试验台数；

r — 故障台数；

ti— 第i台炒干机机出现首次故障时累计工作时间，单位为h；

t0— 定时截尾试验时间，单位为h。

6.3.3  有效度（使用可靠性）

有效度单机考核累计工作时间不得少于600h，试验过程中除易损件外，不允许更换其他零件。有效度按式(9)计算：

K=TzTg+Tz×100%.........................................................(9)

式中：

K — 有效度，％；

ΣTg — 故障排除时间，单位为h；

ΣTz — 纯工作时间，单位为h。

7   检验规则

7.1  检验分类

炒干机的检验分为出厂检验、型式检验、抽样检验。

7.2  出厂检验

炒干机在出厂前应逐台按表3规定的项目进行出厂检验。检验项目经制造厂质量检验部门检验符合后，签发合格证方可出厂。

表3  出厂检验试验项目

| 序 号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护及安全标志 | 符合5.1.要求 |
| 2 | 装配质量要求 | 符合5.4要求 |
| 3 | 外观质量 | 符合5.5要求 |
| 4 | 空运转试验要求 | 符合5.7要求 |

7.3  型式检验

7.3.1  遇有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品投产或者产品转厂生产的试制、定型鉴定；

b）产品的结构型式、重要零部件材料、制造工艺、技术参数有较大改变，且可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后恢复生产时；

d）国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

7.3.2  型式检验内容应包括技术要求的全部项目内容。

7.3.3  抽样方法：

7.3.3.1抽样按GB/T2828.1中的正常检查一次抽样方案，采用特殊检查水平S-1，每批产品中抽检台数不少于两台。

7.3.3.2 采用随机抽样方法。抽取的样机应是企业近期12个月内生产的、未经使用的合格产品。抽样母体量应不少于10台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

7.3.4  检验项目分类

检验项目按其对产品的影响程度分为A类、B类和C类，检验项目分类见表4。

表4  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检 验 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A类 | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 生产率 |
|  | 3 | 碎茶率 |
| B类 | 1 | 含水率 |
|  | 2 | 千瓦小时生产率 |
|  | 3 | 噪声 |
|  | 4 | 轴承温升 |
|  | 5 | 耗煤（电）率 |
|  | 6 | 茶叶品质 |
|  | 7 | 使用说明书内容 |
|  | 8 | 平均首次无故障前工作时间 |
|  | 9 | 有效度 |
| C类 | 1 | 焊接质量 |
|  | 2 | 铸件质量 |
|  | 3 | 冲压钣金件质量 |
|  | 4 | 零件可靠防松装置 |
|  | 5 | 装配质量 |
|  | 6 | 外观质量 |
|  | 7 | 漆膜附着力 |
|  | 8 | 漆膜厚度 |
|  | 9 | 产品标牌内容 |
|  | 10 | 包装质量 |

7.3.5  判定规则

抽样检验的合格判定按表5规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样品的A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的接收数，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

表5  抽样判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 12 | 10 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数（n） | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.3.6   购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T2828.1的规定协商确定。

8  标牌、包装、运输和贮存

8.1  标牌

8.1.1  炒干机上明显位置应固定符合GB/T 13306规定的永久性的产品标牌，标牌内容应清晰可见。

8.1.2  产品标牌必须包含以下内容：

a) 商标，型号，名称；

b) 主要技术参数（配套功率、生产率、碎茶率、成条率等）；

c) 产品执行标准；

d) 生产日期及出厂编号；

e) 制造厂名称。

8.2  包装

8.2.1  产品出厂包装应牢固可靠，便于装卸，符合运输要求，防潮、防压，应保证在正常装运过程中不致碰伤和受潮，如顾客有特殊要求，可由产品供需双方协商决定。

8.2.2  包装箱内应装有齐全的产品合格证、使用说明书、装箱清单、质量承诺书或保修卡、附件、备件（易损件）及随机工具。

8.2.3  产品包装前应清理干净，油漆表面除外的外露加工面应涂防锈油。

8.2.4  包装箱外表面应标明以下内容：

a）产品型号、名称；

b）产品商标；

c）数量；

d）包装箱体积：长×宽×高，单位为ｍｍ×ｍｍ×ｍｍ；

e）制造厂名称；

f）毛重或净重，单位为kg；

g）“不得倒置”、“小心轻放”、“向上”、 “防雨”、“防潮”、“防压”等标志，并符合GB/T191的规定。

8.3  运输和贮存

8.3.1  产品在运输和贮存过程中，应有防碰撞、防潮、防挤压等措施。

8.3.2  产品应贮存在有干燥、通风和防潮等措施的仓库内。露天存放时，应有防雨、防晒、防潮、防积水等设施。

8.3.3  产品禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。

附  录 A

（规范性附录）

试验用主要仪器、仪表及用具

| 序号 | 名 称 | 精 度 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | ±1dB(A) | 1 |
| 2 | 磅秤 | 0.2kg | 1 |
| 3 | 电子天平 | ±10mg | 1 |
| 4 | 电子计重秤 | ±1g |  |
| 5 | 机械秒表 | ±0.1S |  |
| 6 | 数字式温温度计 | ±1℃ | 1 |
| 7 | 电热恒温干燥箱 | ±1℃ | 1 |
| 8 | 水份测定仪 | ±0.2％ | 1 |
| 9 | 红外辐射测温仪 | ±2.5℃ | 1 |
| 10 | 茶叶分筛机 | 16目/24目 | 1 |
| 11 | 数字式电参数综合测量仪 | ±0.25％ | 1 |
| 12 | 茶样罐 | 1kg装 | 若干 |