ICS 65.060.99

B93

备案号:

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX-201X

茶叶色选机

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                     201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

- 前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：安徽省农业机械研究所、合肥美亚光电技术股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽捷迅光电技术有限公司、安徽中科光电色选机械有限公司、

本标准主要起草人：孙六莲、严跃滨、田明、许大红、高小荣、段启掌、朱瑞兵。

本标准为首次发布。

- 茶叶色选机

  - 范围

本标准规定了茶叶色选机的型号标示、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则及标牌、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于从绿茶、红茶或武夷岩茶等适合色选的茶叶品种中选出异色物的茶叶色选机（以下简称“色选机”）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准（包括所有的修改本）。

GB/T 191-2008      包装贮运图示标志

GB/T 2828.1-2012   计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768-1996     声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 3785.1-2010   电声学 声级计 第1部分:规范

GB/T 3785.2-2010   电声学 声级计 第2部分:型式评价试验

GB 5226.1-2008     机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 9480-2001     农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写原则

GB 10395.1-2001    农林拖拉机和机械　安全技术要求　第1部分　总则

GB 10395.1-2009    农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396-2006      农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图像　总则

GB/T 13306         标牌

GB/T 8311-2002     茶　粉末和碎茶含量测定

GB/T 8304-2002     茶  水分测定

GB/T 13738.2-2008  红茶 第2部分:工夫红茶

GB/T 14456.1-2008  绿茶 笫1部分:基本要求

GB/T 18745-2006    地理标志产品   武夷岩茶

GB 16798　　　     食品机械安全卫生

JB/T 5673-1991     农林拖拉机和机具  涂漆  通用技术条件

JB/T 8574-2013    农机具产品型号编制规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

茶叶色选机

利用光电原理分选出茶叶中含有的异色物的色选设备。

3.2

异色物料

指与合格品茶叶颜色不同的异色茶叶、杂质和茶叶梗。

3.3

选净率

茶叶经色选后，其取样合格品中剔除异色物后的质量与取样合格品质量的比值，以百分数表示。

3.4

误选率

经色选后，从所选出的异色物中取样，其含有的合格品茶叶质量与取样异色物质量的比值即为误选率，以百分数表示。

3.5

执行单元数

- 指色选机中完成剔除异色物动作机构的喷气咀数量。

- 4  产品参数与型号标示

- 4.1  主参数

- 色选机的主参数为执行单元数。

- 4.2  型号标示

4.2.1  色选机的型号标示应符合 JB/T 8574 的规定。

- 4.2.2  色选机的型号主要由类别代号、主参数、机械结构组成。

- 4.2.3  改进代号在原型号后加注字母表示。如进行了几次改进，则在字母后加注顺序号。

- 4.2.4  型号标示示例如下：

6CSX － □　□ □

改进代号

机械结构：D表示单层，S表示双层

主参数：总的执行单元数

类别代号：表示茶叶色选机

    - 型号标示示例

240个执行单元的单层数字化智能茶叶色选机首次改进型号表示为：6CSX-240DA。

5  安全要求

- 5.1  绝缘电阻

- 在电路导线和保护连接电路间施加500VAC时，其绝缘电阻不小于1MΩ。

5.2  耐压

网电源带电部件与外壳之间，能承受交流 1000 V 的试验电压，应无闪络或击穿。电气安全应符合GB 5226.1 的规定。

5.3  保护接地连续性

色选机的金属构件上必须有接地点，与接地点相连接的保护接地导线的截面积不小于 1.5 mm2，保护接地的连续性应符合 GB 5226.1 的规定。

5.4  安全防护装置

操作人员能触及到的外露旋转、传动装置的危险运动件，应设置安全防护装置，安全防护装置和安全距离应符合 GB 10395.1 的规定。

5.5  安全标志

对可能造成人身伤害的危险运动件，应有符合 GB 10396 规定的安全标志，简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等具体内容。安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易读。

5.6  设备安全卫生

a) 与茶叶接触的材料应符合 GB 16798 中相关要求。

b) 配备的空气过滤装置应符合 GB 16798 中相关要求。

6  技术要求

- 6.1  整机性能

- 6.1.1  色选机应满足制茶工艺和卫生要求，

- 6.1.2  试验用原料原料应为三级及以上鲜叶制作的成品茶叶，且含水率应≤8％。其主要性能指标应符合表1的规定。

- 6.1.3  色选机空载噪声不大于80dB(A)。

- 6.1.4  平均首次故障前工作时间（MTTFF）应不低于300h。

- 6.1.5  使用可靠性（有效度）应不低于98％。

- 6.1.6  工作时轴承温升不得大于25℃。

- 表1  茶叶色选机主要性能指标

| 序号 | 原料 | 性能指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单个执行单元 生产率 ( kg/h ) |  |  | 千瓦小时产量 ( kg/kW·h ) |  | 选净率 ( % ) | 误选率 ( % ) |
|  |  | 单层机 | 双层机 | 单层机 |  | 双层机 |  |  |
| 1 | 绿茶 | ≥0.8 | ≥2 | ≥100 |  | ≥75 | ≥96 | ＜45 |
| 2 | 红茶 | ≥0.8 | ≥2 | ≥100 |  | ≥75 |  |  |
| 3 | 武夷岩茶 | / | ≥0.8 | / |  | ≥30 | ≥90 |  |
| 注:单层机无法色选武夷岩茶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2   一般要求

6.2.1  色选机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

6.2.2  配套外购件应符合相关标准和产品使用说明书的规定，并附有制造商提供的产品合格证明或质量等级证明。

6.2.3  焊接件焊缝应均匀、牢固，不能有虚焊、烧伤、漏焊、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷。

6.2.4  钣金件应光滑平整，各咬接处应牢固、均匀，不得有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等缺陷。

6.2.5 电气走线应固定良好，排列整齐、美观、合理、便于检查。应有效防止布线与运动部件接触。

6.3   装配质量要求

6.3.1  零部件应经质量检验部门检验合格后方可进行装配。

6.3.2  各零部件的连接应牢固可靠，紧固件应有措施保证不因振动等情况而产生松动。

6.3.3  整机上凡能开闭处、各连接部位和进出料机构不得有泄露物料现象。

6.3.4  装配后整机运转应平稳，不得有异常声响。

6.4  外观质量

6.4.1  色选机外观应整洁、不允许有磕碰伤、划痕和毛刺。

6.4.2  表面涂漆质量应符合 JB/T 5673 的规定，漆膜厚度应不少于 35 μm。

6.4.3  漆膜附着力检查三处，漆膜附着力应不低于2级。

6.4.4  油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈蚀和锈痕。

- 6.5  使用说明书要求

- 使用说明书的编制应符合GB/T 9480-2001的规定，应包括以下内容：

a)使用安全注意事项和操作说明；

b)主要技术参数；

c)机器工作原理、示意图；

d)机器的安装与调试；

e)使用方法和操作程序；

f)故障分析和排除；

g)维护和保养；

h)制造厂的名称、地址、邮编和电话。

- 7  工作条件

- 色选机在下列条件下应能可靠地工作：

7.1 环境温度

环境温度不得超过40℃，且在24小时内其平均温度不超过35℃，最低环境温度不得低于5℃。

  - 相对湿度

当最高温度为40℃，相对湿度不超过50％，常温下相对湿度应不大于85％时，电气设备应能正常工作。温度低则允许高的相对湿度（如20℃时为90％）。

7.3  电源

（220±10％）或(380±10％）VAC；（50±1％）Hz。

7.4  环境

符合国家相关制茶卫生要求，无强烈震动、无强磁场干扰、无强光直射、固定作业时室内粉尘浓度不得大于10mg/m3。

- 8  试验方法

8.1 试验条件与准备

8.1.1 试验样机

样机试验前应按照产品使用说明书要求进行调整，确认样机达到正常状态后方可进行试验。

8.1.2 试验场地

试验场地应符合本标准第 7章工作条件的要求。

8.1.3 检验规范

应符合制茶工艺和卫生要求，由检验单位和生产单位协商，确定后在检验中不得随意更改。

8.1.4  标准试样准备

8.1.4.1  试验用标准试样应为三级及以上鲜叶制作、含水率≤8％，经过筛分后的成品茶叶。

8.1.4.2  试验前采用随机和对角线四分法对试验用茶进行取样检验，确认原料符合相关标准最低等级茶叶的要求，并记录检验结果。

8.2  试验用仪器、设备

试验用仪器、设备应经校验检定合格。

8.3  性能试验

8.3.1  性能试验前，应先进行 30 min 空运转试验。空运转试验结束后，进行正式负载性能试验。

8.3.2  负载试验每台样机进行三次。三次试验时间间隔应尽量短，即前一次试验物料清理后，立即进行下一次试验。每次试验应测定工作时间、工作噪声、各出料口排出的物料质量。第三次试验结束后测量轴承温度。

8.3.3  试验用茶叶含异色物率的测定

色选机以茶叶标准试样为试验原料，试验用茶叶含异色物质量与试验用茶叶质量之比即为试验用茶叶含异色物率。在试验用茶叶中随机取样 不少于10 g，以手工拣出异色物，用感量为 0.01 g 的天平称重，取三次样，求平均值。试验用茶叶含异色物率按式（1）计算。

εy=WyZ100%

…………………………………(1)

式中：

εy----试验用茶叶含异色物率；

Wy----试验用茶叶中异色物的质量，单位为g；

Z-----试验用茶叶取样的质量，单位为g。

8.3.4  选净率的测定

从合格品出料口随机截取不少于10g，以手工拣出异色物，用感量为0.01g的天平称重，共取三次，求平均值。选净率按式（2）计算：

εx=Zh−WZZh100%………………………………(2)

式中：

εx----选净率；

WZ----合格品中异色物质量，单位为g，

Zh-----从选出的合格品茶叶中取样的质量，单位为g。

- 8.3.5  误选率的测定

从非合格品出料口随机截取不少于10g，以手工拣出茶叶，用感量为0.01g的天平称重，共取三次，求平均值。误检率按式（3）计算：

εw=WyZz100%

………………………………(3)

式中：

εw----误选率；

Wy----非合格品中茶叶的质量，单位为g；

Zz-----从非合格品中取样的质量，单位为g。

- 8.3.6  单个执行单元生产率的测定

在测定时间内记录色选机的出料口的茶叶总质量及工作时间，测定时间不少于0.5h，按式（4）进行计算：

E=WCT……………………………………(4)

式中

E----单个执行单元生产率，单位为kg/h；

W----出料口的茶叶质量，单位为kg；

C----色选机的执行单元总数，单位为个；

T----测试时间，单位为h。

- 8.3.7 千瓦小时产量的测定

在测定时间内测算耗电量和出料口物料总质量，测定时间不少于0.5h，按式（5）计算：

EN=WN               ………………………………………(5)

式中：

EN----千瓦小时产量，单位为kg/（kW·h）；

W----出料口物料质量，单位为g；

N----耗电量，单位为kW·h。

- 8.3.8  噪声的测定

- 8.3.8.1  采用GB/T 3768-1996的规定进行，测试仪器应符合GB/T 3785-1983中规定的2型或2型以上的声级计。采用声级计的A权级网络。

- 8.3.9.2  色选机周围不应放置障碍物，与墙壁的距离一般应大于2m。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，与色选机的距离为1m（按基准体表面计），用慢档进行测量。每一次测量点数为五点，即沿色选机周围测量表面矩形每一边的中点（共四个点）和色选机正上方1m处的一点。取各点噪声平均值为最后测定结果。同时，应测量相应点的背景噪声。

- 8.3.8.2 噪声修正

- 当在每个测量点上测量A声级时，若与背景噪声的A声级之差小于3dB(A)时。测量结果无效；若相差大于10 dB(A)时，则本底噪声的影响可忽略不计；当相差在3 dB(A)～10 dB(A)时，则按表2进行修正。取三次试验测定值的最大值作为样机噪声的测定结果。

- 表2  噪声修正值

| 噪声 | 修正值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声与机组噪声的差值dB(A) | 3 | 4～5 | 6～8 | 9～10 | 10 |
| 从测量值中应减去dB(A) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |

8.3.9  可靠性试验

8.3.9.1  试验样机：平均首次故障前工作时间考核至少2台，有效度考核至少1台。

8.3.9.2  平均首次故障前工作时间(MTTFF)

试验采用定时截尾试验方法，时间为300h，测定每台分级机首次故障前工作时间，然后计算平均值。平均首次故障前工作时间按式(6)计算:

MTTFF=1ri=1rti+n−rt0...............................................(6)

式中：

n — 抽样试验台数；

r — 故障台数；

ti— 第i台分级机机出现首次故障时累计工作时间，h；

t0— 定时截尾试验时间，h。

8.3.9.3  有效度（使用可靠性）

有效度单机考核累计工作时间不得少于600h，试验过程中除易损件外，不允许更换其他零件。有效度按式(7)计算：

K=TzTg+Tz×100%...........................................................(7)

式中：

K — 有效度，％；

ΣTg — 故障排除时间，h；

茶筛ΣTz — 纯工作时间，h。

- 8.3.10  轴承温升的测定采用JB/T 7321-2007中6.2.4的方法。

- 9  检验规则

- 9.1  检验分类

色选机的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

色选机在出厂前应按表4的规定的项目逐台进行出厂检验。检验项目经制造厂质量检验部门检验符合本标准规定要求后，方可发给产品出厂合格证。

表3  出厂检验试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 安全要求 |
| 2 | 选净率 |
| 3 | 误选率 |
| 4 | 装配质量要求 |
| 5 | 外观要求 |
| 6 | 空运转试验要求 |

- 9.3 型式检验

- 9.3.1  遇有下列情况之一时应进行型式检验：

a）产品投产或者产品定型鉴定前；

b）产品的结构、材料、工艺、参数有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后恢复生产时；

d）国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

- 9.3.2  型式检验应包括本标准第6条技术要求的全部项目内容。

- 9.3.3  抽样方法

- 9.3.3.1  按GB/T 2828.1中的正常检查一次抽样方案，采用特殊检查水平S-1，每批产品中抽检两台。

- 9.3.3.2  采用随机抽样法，抽取的样机应是企业近12个月内产的、未经使用的合格产品。在工厂抽样时，抽样母体量应不少于10台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

9.3.3.3  采用随机抽样法，抽取的样机应是企业近 12 个月内产的、未经使用的合格产品。抽样基数不少于 10 台（市场或使用现场抽样不受此限），抽样数量为 2 台。

- 9.3.3.4  检验项目按其对产品的影响程度分为A类、B类、C类，项目分类见表4。

- 表4  检验项目分类表

| 分类 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 选净率 |
|  | 3 | 生产率 |
| B | 1 | 误选率 |
|  | 2 | 千瓦小时产量 |
|  | 3 | 轴承温升 |
|  | 4 | 工作噪声 |
|  | 5 | 使用说明书内容 |
|  | 6 | 平均首次无故障前工作时间 |
|  | 7 | 有效度 |
| C | 1 | 焊接质量 |
|  | 2 | 钣金件质量 |
|  | 3 | 装配质量 |
|  | 4 | 电气布线质量 |
|  | 5 | 外观质量 |
|  | 6 | 漆膜附着力 |
|  | 7 | 漆膜厚度 |
|  | 8 | 产品标牌内容 |
|  | 9 | 包装质量 |

- 9.4  判定规则

- 抽样检验的合格判定按表5执行，表中AQL为可接收质量限，AC为接收数，RE为拒收数。被检样品的A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的可接收质量限，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 表5  抽样判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 7 | 9 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数(n) | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| AC RE | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

9.4.1  采用逐项考核，按类判定，以项目分类中达到的最低要求判定产品质量。

9.4.2  被检样品的A、B、C 各类项目不合格数均不超过相应的可接收质量限，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 9.4.3  购货单位监测产品质量时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T 2828.1的规定协商确定。

- 10  标志、包装、运输和贮存

- 10.1  产品标牌

应在每台色选机明显位置处固定永久性标牌，标牌应符合GB/T 13306-2011的规定。标牌应包括以下内容：

a）商标、型号、名称；

b）主要参数（工作电压、电源频率、功率等）；

c）外形尺寸；长×宽×高，单位为mm×mm×mm；

d）产品执行标准；

e）出厂编号及制造日期；

f）制造公司名称。

- 10.2  包装

- 10.2.1  色选机出厂包装牢固可靠、应保证在正常装运中不致碰伤和受潮，如购方有特殊要求时，供   需双方可协商确定。

10.2.2  包装箱内应附产品合格证、使用说明书、装箱清单及备件和随机工具。

- 10.2.3  包装箱外表面应标明以下内容：

a）产品名称、型号；

b）出厂编号；

c）箱体尺寸：长×宽×高，单位为mm×mm×mm；

d）毛重，单位为kg；

e）图示标志：应有起吊位置、小心轻放，向上和防湿等图示标志，标志符合GB/T191的规定；

f）制造公司名称。

- 10.3  运输和贮存

- 10.3.1  产品在运输和贮存过程中不得碰撞、受潮、受压。

- 10.3.2  产品应贮存在有干燥、通风和防潮等措施的仓库，不得露天存放。

- 10.3.3  产品禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。

附  录 A

（规范性附录）

试验用主要仪器、仪表及用具

| 序号 | 名 称 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷尺 | 2级 | 1 |
| 2 | 电子天平 | 0.1g(2kg) | 1 |
| 3 | 电子秤 | 0.1kg（40kg） | 1 |
| 4 | 秒表 | 0.01s | 1 |
| 5 | 声级计 | 1dB | 1 |
| 6 | 绝缘耐压仪 | ±2% | 1 |
| 7 | 接地电阻测试仪 | 1级（0.001～0.5Ω） | 1 |
| 8 | 红外测温仪 | ±2% | 1 |
| 9 | 温湿度表 | ±1℃ | 1 |
| 10 | 功率计 | 读数的0.1% | 1 |
| 11 | 磅秤 | 0.2kg（0～100kg） | 1 |
| 12 | 茶盘 |  | 3 |
| 13 | 食品袋 |  | 若干 |