ICS65.060.20

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10287－201×

代替JB/T 10287－2001

圆盘犁

Disc plough

（征求意见稿）

草案）

201X－××－××发布			               201X－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# JB/T 10296-201X

前  言

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 本标准代替JB/T 10287-2001《驱动式圆盘犁》。

本标准与JB/T 10287-2001相比，主要技术内容变化如下：

——将标准名称《驱动式圆盘犁》修改为《圆盘犁》；

——增加了非驱动式圆盘犁的技术要求和性能指标；

——增加了驱动式圆盘犁的安全技术要求的内容；

——增加了圆盘具体参数；

——增加了使用说明书的要求。

——修改了标准结构和部分内容；

——重新确认引用标准的有效性；

——修改了产品型号表示方法（见第3章）；

——修改了性能指标（见第4章）；

——修改了技术要求（见第5章）；

——修改了检验规则（见第7章）；

——删除了产品零件未注公差尺寸的公差等级的要求。

——删除了未注形状和位置公差用的要求。

——删除了齿轮毛胚应经锻造并应进行正火处理的工艺要求。

——删除了齿轮加工精度的要求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、现代农装科技股份有限公司。

本标准起草人：

本标准所代替的历次版本发布情况为：

——JB/T 10287-2001。

圆盘犁

1 范围

本标准规定了圆盘犁产品的型号表示方法、性能指标、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志与储存。

本标准适用于与拖拉机配套的圆盘犁，包括驱动式圆盘犁和非驱动式圆盘犁。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全 第1部分：总则

GB 10395.5-2013  农林机械  安全 第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 275  滚动轴承与轴和外壳的配合

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 1144  矩形花键尺寸、公差和检验

GB/T 1348  球墨铸铁件

GB/T 1593.1农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第1部分:1、2、3和4类

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3077    合金结构钢

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T 9439    灰铸铁件

GB/T 9480    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 13306   标牌

GB/T 17126.2 农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置 第2部分：动力输出万向节传动轴使用规范、各类联接装置用动力输出传动系和动力输入连接装置位置及间隙范围

JB/T 5673    农林拖拉机及机具 涂漆 通用技术条件

JB/T 7877 土壤耕作机械 凹面圆盘

JB/T 8574    农机具产品型号编制规则

JB/T 9791    农业机械 万向节传动轴 安全防护罩

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 产品型号表示方法

产品型号按JB/T 8574编制。

圆盘犁产品型号表示方法：

1   LY□ —

改进代号

主参数：耕作圆盘组数、单圆盘耕幅，cm

类别代号：圆盘犁（驱动型为LYQ）

分类代号：耕整地机械

改进代号：原型不标注，改进型用字母A、B……标注，第一次改进标注A，第二次改进标注B，如此类推。

标记示例:

6组耕作圆盘、单圆盘耕幅25 cm的圆盘犁为：1LY—625

6组耕作圆盘、单圆盘耕幅25 cm的驱动圆盘犁为：1LYQ—625

4 技术要求

4.1  性能指标

在未耕地、中等壤土、土壤含水率10%～20%、秸秆茬高≤20 cm、作业时拖拉机驱动轮滑转率≤20%时，圆盘犁主要性能指标应符合表1的规定。

表1 圆盘犁主要性能指标

| 项 目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 耕深 cm | 圆盘直径＜65时，耕深18～30 |  |
|  | 圆盘直径≥65时，耕深≥30 |  |
| 植被覆盖率（地表8cm深度以下）% | 驱动式 | ≥80 |
|  | 非驱动式 | ≥70 |
| 耕深稳定性系数 % | ≥90 |  |
| 耕宽稳定性系数 % | ≥90 |  |
| 功率消耗 % | ≤配套拖拉机额定功率的90 |  |
| 入土行程 m | 总耕幅 ≥1 m时，≤4； 总耕幅＜1 m时，≤3 |  |
| 注：圆盘直径＜50cm时应能适应稻麦根茬，圆盘直径≥50cm时应能适应玉米和高粱根茬。 |  |  |

  - 可靠性

    - 圆盘犁的可靠性应符合表2的规定。

- 表2

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性(有效度) /% | ≥90 |
| 2 | 首次故障前作业量 /（hm2/m） | ≥50 |

- 4.2.2  可靠性考核中，牵引（悬挂）架、机架、犁组梁、运输机构、圆盘犁片在正常作业时，不应有损坏、永久变形、卷刃或脆裂情况发生。

4.3 一般技术要求

4.3.1  圆盘犁应按经规定程序批准的图样和技术文件制造，并

4.3.2  圆盘犁所用材料应符合有关标准的规定并附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。

4.3.3  圆盘犁与拖拉机的联接尺寸应符合GB/T 1593.1的规定。动力输入轴的功率、转速、旋向应符合配套拖拉机的有关规定。

- 4.3.4  在作业和运输时，各紧固件均应牢固可靠，易自动松脱的零、部件应装有防松装置。

- 4.3.5  铸件应无裂纹和其他降低零件强度的缺陷，配合部位不应有砂眼、气孔和缩孔等缺陷。

- 4.3.6  犁柱和犁架等焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不应有虚焊、漏焊、烧穿、未焊透、裂缝、夹渣和气孔等影响强度的缺陷。

4.3.7 加工件需倒角，气割件需磨平。

4.3.8 使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

4.3.9 圆盘犁运输间隙应不小于200mm。

4.4 主要零部件要求

4.4.1  圆盘

4.4.1.1圆盘基本参数见表3。

表3圆盘基本参数

| 直径 D | 安装方孔尺寸 a | 安装圆孔直径 d | 曲率半径 |  | 厚度 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 300 | 26 | 31 | 500 | 550 | 2～3 |
| 350 | 26 | 31 | 500 | 550 | 3～4 |
| 400 | 29 | 36 | 600 | 550 | 3～4 |
| 450 | 29 | 36 | 600 | 550 | 3～4 |
| 500 | 33 | 41 | 600 | 650 | 4～5 |
| 550 | 33 | 41 | 600 | 650 | 4～5 |
| 600 | 33 41 | 56 | 600 | 650 | 5～6 |
| 650 | 33 41 | 56 | 700 | 650 | 5～6 |
| 700 | 41 51 | 61 | 700 | 650 | 7～8 |
| 750 | 41 51 | 61 | 700 | 750 | 7～8 |
| 800 | 51 | 66 | 800 | 750 | 8～10 |
| 900 | 61 | 71 | 800 | 850 | 10～12 |
| - 曲率半径优先采用Ⅰ类参数。 - Ⅰ类圆盘中心为方孔，Ⅱ类圆盘中心为圆孔。 |  |  |  |  |  |

4.4.1.2  圆盘尺寸公差和圆盘跳动量应符合JB/T 7877的规定。

4.4.1.3  圆盘应采用使用性能不低于GB/T 699中规定的65锰钢制造。

4.4.1.4  圆盘的金相组织为回火屈氏体。

4.4.1.5  圆盘应进行热处理，其硬度为38 HRC～48 HRC，但每批圆盘的硬度范围为7个洛氏硬度单位。圆盘硬度点合格率应不小于85%。

4.4.1.6  圆盘刃口边缘不应有毛刺和裂纹。

4.4.1.7  同一圆盘刃口边缘残缺不应多于三处，残缺尺寸深度应不大于2.0 mm、长度应不大于20 mm，两处残缺相距应不小于150 mm，圆盘表面不应有裂纹。

4.4.1.8  用样板检验圆盘凹面的面轮廓度时，凹面与样板的局部间隙应不大于5 mm。

4.4.1.9  圆盘放在平台上检验外缘平面度时，刃口边缘与平台的局部间隙应不大于5 mm。

4.4.1.10  圆盘的外圆对中心孔的同轴度应不大于3 mm。

4.4.2  齿轮

4.4.2.1  齿轮应采用不低于GB/T 3077中规定的20 CrMnTi材料制造，经渗碳淬火处理后，淬硬层深度1.2 mm～1.4 mm，表面硬度56 HRC～62 HRC，芯部硬度30 HRC～42 HRC。

4.4.2.2  齿轮成品不应有氧化皮、裂纹、碰伤、夹渣和斑痕。

4.4.3  齿轮箱

4.4.3.1  齿轮箱体应用不低于GB/T 9439中规定的HT 200灰铸铁或GB/T 1348中规定的球墨铸铁制造。

4.4.3.2  齿轮箱壁厚应均匀，箱体上不应有裂纹、气孔、夹砂等缺陷。

4.4.3.3  齿轮箱应密封良好，不得有渗漏油等现象。

4.4.3.4  齿轮箱各运动件应转动灵活、平稳，不得有卡滞现象和异常声响。

4.4.3.5  在正常温度条件下，连续工作4小时，齿轮箱油最高温度不得超过70℃。

4.4.4  轴和花键

4.4.4.1  传动轴应用不低于GB/T 3077中规定的40 Cr钢材料制造，进行调质处理，硬度28 HRC～30 HRC。一般轴和与小功率拖拉机配套的传动轴允许用GB/T 699中规定的45 号钢制造。

4.4.4.2  花键表面及与轴承配合表面应高频淬火，硬度应在45 HRC～55 HRC范围内，淬硬层深度0.8 mm～1.2 mm。

4.4.4.3  花键的尺寸应符合GB/T 1144的规定。

4.4.4.4  滚动轴承与轴和壳体的尺寸公差和形位公差应符合GB/T 275的规定。

4.4.5  万向节传动轴

4.4.5.1  驱动式圆盘犁的万向节传动轴和动力输入连接装置应符合GB/T 17126.2中的规定。万向节传动轴推荐选用A型。

4.5  装配要求

4.5.1  所有零部件应检验合格，外购件、协作件必须有合格证，方可进行装配。

4.5.2  圆盘犁圆盘、齿轮箱等重要部位承受载荷的紧固件的强度等级为：螺栓应不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2中规定的8级，其拧紧力矩应符合表4规定。

表4 紧固件拧紧力矩表

| 公称直径 mm | 拧紧力矩 N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值（min） | 最大值（max） |
| M8 | 16 | 22 |
| M10 | 31 | 44 |
| M12 | 54 | 76 |
| M14 | 85 | 120 |
| M16 | 128 | 179 |
| M18 | 182 | 256 |
| M20 | 250 | 350 |
| M24 | 432 | 606 |

4.5.3  耕作圆盘、尾轮圆盘应转动灵活，其转动力矩应不大于30 N·m。

4.5.4 尾轮偏角和倾角应能调整，应能适应不同坚实度土壤。

4.6 外观质量

4.6.1  涂漆前应将表面锈层、油污、粘砂、泥土、焊渣和尘垢等清除干净。

4.6.2  喷漆应符合JB/T 5673的规定，涂一道底漆、一道面漆，涂层应色泽均匀、平整和光滑，不应有露底、汽泡、起皮、裂纹和流痕等缺陷。

4.6.3  漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2规定的Ⅱ级。

4.6.4  圆盘等不涂漆表面应进行防锈处理。

4.7 整机技术要求

4.7.1 每台圆盘犁装配后，应在圆盘工作转速范围内进行0.5 h空运转试验，运转应平稳，系统不得有卡、碰、异常响声。停车后检查下列项目：

a）紧固性：各连接件、紧固件不得松动；

b）油温：在规定油液位下，齿轮箱内润滑油的温升不应超过25 ℃。轴承座、轴承部位温升不应超过25 ℃；

c）密封性：不允许渗油。

4.7.2  装配后的圆盘轴组圆盘半径变动量≤12 mm。

4.8 安全要求

4.8.1圆盘犁应有可靠的安全防护装置，安全防护装置应符合GB 10395.1,防护罩的颜色区别于整机颜色。

4.8.2 驱动式圆盘犁的动力驱动工作部件应按GB 10395.5-2013中的4.3.1.1～4.3.1.5的规定进行防护。

4.8.3 安全警示标志应符合GB 10396的规定。

4.8.4 使用警告标志，描述如下潜在危险：

a）机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业或万向节传动轴转动时，人与机器保持安全距离；

b）机器后部有飞出物体冲击整个身体，作业时人与机器保持安全距离。

4.8.5 使用注意标志，描述如下信息：

a）操作、保养前请详细阅读使用说明书；

b）保养时，切断动力并可靠支承机器。

4.8.6  万向节传动轴防护罩应符合JB/T 9791中的有关规定。

4.8.7  圆盘犁使用说明书中应规定操作和维护保养的安全注意事项。

5 试验方法

5.1 试验条件和准备

5.1.1 试验地选择

试验地应选择在平坦、有代表性的田块，试验地的纵、横向坡度应不大于3º，前茬高度应小于20cm，土壤含水率和坚实度应在适耕范围（土壤含水率10%～25%）。

5.1.2 试验机组状态和试验用仪器

5.1.2.1试验样机及其配套动力应有良好的技术状态。

5.1.2.2 试验所用的仪器、设备需校验合格并在有效期内。

5.1.2.3试验所用的仪器的准确度应符合附录A的规定。

5.1.2.4 对比试验应在同等试验条件下进行。

5.1.3 试验测区的划分

性能试验测区的长度应不小于50 m，配套犁试验测区的长度应不小于20 m。试验测区的宽度应能满足全部试验样机和对比样机试验需要，试验田块按图1区划，应有足够的稳定区长度。

| 机组前进方向 | 〇〇〇 |  |
| --- | --- | --- |

稳定区                    测定区

—标杆位置；—  —土壤含水率、坚实度、植被测定位置

〇——耕深、耕宽测点，每行程不少于11点，等距离插上标杆

图1 性能试验田块区划图

5.1.4 试验地状况的测定

5.1.4.1土壤含水率、坚实度、植被密度按GB/T 5262的规定测定。

5.1.4.5 测定耕前的植被种类、植株和割茬高度，并用1m1m的框架，将框内植被齐地面剪下称重，计算5个测点的平均值。

5.2 性能试验

5.2.1 性能测定

5.2.1.1每种工况沿前进和返回方向各不少于二个行程。

5.2.1.2 耕深和耕深稳定性

用耕深尺或其他测量仪器，测量最后犁体耕深。分别计算出每一工况的平均耕深、变异系数和耕深稳定性系数。

工况耕深稳定性系数按式（1）～式（8）计算：

a=ain⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

S=(ai−a)2n−1………………………………….(2)

V=Sa×100%………………………………………(3)

U=1−V…………………………………………...(4)

a=aiN⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)

Sm=(ai−a)2N−1……………………….(6)

V=Sma×100%……………………………(7)

U=1−V…………………………………(8)

式中：

ai—各测定点耕深值，单位为厘米，cm；

n—每行程测定点数；

a—每行程平均耕深，单位为厘米，cm；

S—每行程标准差，单位为厘米，cm;

V—每行程耕深变异系数，%；

U—每行程耕深稳定性系数，%；

a—工况平均耕深，单位为厘米，cm；

N—工况测定点数；

Sm—工况耕深标准差，单位为厘米，cm；

V—工况耕深变异系数，%；

U—工况耕深稳定性系数，%。

5.2.1.3 耕宽和耕宽稳定性测定

沿垂直机组运动方向测定两个相邻行程犁沟沟墙之间的水平距离即为耕宽，在测定耕深的相应处进行测量耕宽，分别计算每行程和每种工况的平均耕宽变异系数和耕宽稳定性系数，计算方法同5.2.1.2。

5.2.2 作业速度测定

测定机组每一行程平均速度，并计算每种工况平均值。

5.2.3 植被和残茬覆盖率测定

每工况不少于3个测点，在已耕地上取宽度为2倍犁体工作幅宽，长度为30cm的面积，分别测定地表以上的植被和残茬质量，地表以下8cm深度内的植被和残茬质量以及8cm以下耕层内的植被和残茬质量（见图14）。按式（9）、（10）计算植被和残茬覆盖率。

图2  耕层内的植被和残茬

F=z2+z3z1+z2+z3×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)

Fb=z3z1+z2+z3×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10)

式中：

F—地表以下植被和残茬覆盖率，%；

Fb—8cm深度以下植被和残茬覆盖率，%；

Z1—露在地表以上的植被和残茬质量，单位为克，g；

Z2—地表以下8cm深度内的植被和残茬质量，单位为克，g；

Z3—8cm深度以下植被和残茬质量，单位为克，g。

5.2.4 入土行程

测定最后圆盘着地点至该圆盘达到稳定耕深的前进距离，稳定耕深按试验预定耕深的80%计。

5.2.5 驱动轮滑转率

在测区内分别测定在相同转数下两驱动轮空行和作业行进的距离，滑转率按式（11）计算。

δ=LK−LZLK×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)

式中：

δ—驱动轮滑转率，%；

LK—机组空行程时驱动轮n转前进的距离，单位为米，m；

LZ—机组作业时驱动轮n转前进的距离，单位为米，m。

5.2.6 功率消耗的测定方法

5.2.6.1  驱动式圆盘犁功率消耗由两部分组成，一部分为工作部件驱动功率消耗，另一部分为牵引力功率消耗。牵引力功率消耗可以采取“车拉车”方法测定牵引力，测定前进速度，并计算牵引力功率消耗，也可以通过测定拖拉机驱动轮驱动扭矩、转速，计算出拖拉机驱动轮功率消耗。

5.2.6.2

Nq=(Pq−Pq')V×10−3牵引力功率消耗按式（12）计算，工作部件驱动功率消耗按式（13）计算，

拖拉机驱动轮功率消耗按式（14）计算Nt=π×Mtnt3×10−4−πMtonto3×10−4，机器消耗总功率按式（15）或式（16）计算。

Nq=(Pq−Pqˊ)V×10−3……………………(12)

Nc=πMCnC3×10−4………………………Nc=πMcnc3×10−4(13)

Nt=πMtnt3×10−4−πMt0nt03×10−4…(14)

NT=Nc+Nq………………………………(15)

NT=Nc+Nt………………………………(16)

NT=Nc+Nq

NT=Nc+Nt

式中：

NT——机具消耗总功率，单位为千瓦（kW）；

Nc——工作部件驱动功率消耗，单位为千瓦（kW）；

Nq——机具牵引力功率消耗，单位为千瓦（kW）；

Nt——拖拉机驱动轮功率消耗，单位为千瓦（kW）；

Mc——万向传动轴驱动扭矩，单位为牛每米（N·m）；

nc——万向传动轴转速，单位为转每分钟（r/min）；

Pq——机具作业时，拖拉机牵引力，单位为牛顿（N）；

Pqˊ——拖拉机空载牵引力，单位为牛顿（N）；

V——机具作业速度，单位为米每秒（m/s）；

Mt——机具作业时，拖拉机驱动轮扭矩，单位为牛每米（N·m）；

Mt0——拖拉机空载驱动轮扭矩，单位为牛每米（N·m）；

nt——机具作业时，拖拉机驱动轮转速，单位为转每分钟（r/min）；

nt0——拖拉机空载，驱动轮转速，单位为转每分钟（r/min）。

非驱动式圆盘犁的功率消耗主要为牵引力功率消耗Nq，按式（12）计算。

5.3  圆盘硬度的测定方法

5.3.1 圆盘硬度点合格率检测方法

在距圆盘外缘20 mm～60 mm的环形区域内，任选4点为测定基点；测定区域应一次打磨好，检验中间不得再进行表面处理，如4点中有一点不合格时，允许进行补查，补查的方法是以该点为对称中心，在其两侧20 mm～25 mm测区内各测一点，如两点都合格判定合格，否则判定为不合格。

5.3.2 圆盘硬度点合格率按式(17)计算

圆盘硬度点合格率=硬度合格点数硬度检验点数×100%….(17)

硬度合格点数。

硬度检验点数 点数

5.4  整机装配及外观质量

5.4.1 刀轴、齿轮箱处承受载荷的紧固件强度等级为用目测方法,扭紧力矩用扭力搬手测量。

5.4.2 传动箱清洁度、密封性能：整机在工作转速范围内进行 0.5 h空运转试验，机器运转应平稳，传动系统不得有异常声响。齿轮箱体、轴承部位不允许有严重发热现象。停车后检查下列项目：

a）箱体动结合面无滴油、静结合面无渗油。

b）用量程为0 ℃～100 ℃，精度为±1 ℃的温度计测量齿轮箱内润滑油运转前后温度，计算温升；

c） 用温度计测定圆盘轴两端靠近轴颈的轴承外壳上运转前后的温度，计算出轴承温升。

- 5.5可靠性考核

- 5.5.1易磨损件测定和计算

- 5.5.1.1 检查样机的零、部件有无变形、损坏及其他缺陷。

- 5.5.1.2 对样机的易磨损件（如圆盘犁片、轴承、运输轮轴等）和易变形件（如方轴、牵引杆等），可采用测尺寸或称重法测定。

5.5.1.3 试验后，应对易磨损件和易变形件再次进行测量，前后差值即为磨损和变形量。

- 5.5.2 可靠性作业量考核与计算

5.5.2.1  18kW以下（含18kW）的小型拖拉机配套圆盘犁作业量为每米幅不少于60hm2；18kW以上的大中型拖拉机配套圆盘犁作业量为每米幅宽不少于80hm2。

5.5.2.2 在整个试验过程中，应详细观察样机的作业质量，以及零部件发生故障的类型、部位、原因和排除方法，并按GB/T 5667计算犁的可靠性（有效度），并确定首次故障前作业量。

- .

- .3

- 检验规则

圆盘犁的检验分出厂检验和型式检验。

- 6.1  出厂检验

- 6.1.1 每台（或部件）总装完毕的圆盘犁应进行出厂检验，以检查圆盘犁的制造、装配

- 质量是否符合产品技术条件的规定。出厂检验应按表5的规定，并检查整机的完整性，不得有错装和漏装现象。

- 6.1.2制造厂质量检验部门检验合格后,附合格证方可出厂。

- 6.2型式检验

- 6.2.1 一般批量生产时，每三年进行一次型式检验；但有下列情况之一时，应进行型式检

- 验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 结构、工艺、材料有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

6.2.2 型式检验应符合本标准的规定。

6.2.3 抽样方法

6.2.3.1 圆盘犁抽样检验按GB/T 2828.1规定。在生产企业近6个月生产的合格产品中随机抽取。抽样检验2台，检查批不少于16台。

6.2.3.2 订货单位抽验产品质量时按合同进行。接收质量限和检验批量，由供货方和订货方协商确定。

- 表5  检验项目分类

| 不合格分类 |  | 项目名称 | 所在条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类 | 1 | 安全要求 | 4.8 | √ | √ |
|  | 2 | 耕深 | 表1 | - | √ |
|  | 3 | 耕深稳定性 | 表1 | - | √ |
|  | 4 | 耕宽稳定性 | 表1 | - | √ |
| B 类 | 1 | 圆盘质量 | 4.4.1 | √ | √ |
|  | 2 | 植被覆盖率（地表8cm深度以下） | 表1 | - | √ |
|  | 3 | 功率消耗 | 表1 | - | √ |
|  | 4 | 齿轮质量 | 4.4.2 | √ | √ |
|  | 5 | 齿轮箱质量 | 4.4.3 | √ | √ |
|  | 6 | 轴和花键 | 4.4.4 | √ | √ |
|  | 7 | 装配质量 | 4.5 | √ | √ |
|  | 8 | 焊接质量 | 4.3.6 | √ | √ |
|  | 9 | 尾轮偏角和倾角的调整 | 4.5.4 | √ |  |
| C 类 | 1 | 尾轮、圆盘转动力矩 | 4.5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 漆膜附着力 | 4.6.3 | √ | √ |
|  | 3 | 空运转性能 | 4.7.1 | √ | √ |
|  | 4 | 圆盘轴组圆盘半径变动量 | 4.7.2 | √ | √ |
|  | 5 | 使用说明书 | 4.3.8 | √ | √ |
|  | 6 | 涂漆外观 | 4.6.1、4.6.2 | √ | √ |
|  | 7 | 铸件质量 | 4.5.3 | √ | √ |
|  | 8 | 运输间隙 | 4.3.9 | √ |  |
|  | 9 | 可靠性 | 表2 | - | √ |
| 注：1、“√”为要求检验项目，“-”为不要求检验项目。2、其他项目按是否驱动式机器选定。 |  |  |  |  |  |

6.2.4 判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表6。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

- 表6 抽样方案

| 不合格分类 | A类 | B类 |  | C类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查水平 | S-1 |  |  |  |  |
| 项目数 | 4 |  | 9 |  | 9 |
| 样本大小 | 2 |  |  |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 |  | 40 |  |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 |  | 2 3 |  |

- 7   交货、标志、包装、运输和贮存

- 7.1  交货

7.1.1  每台圆盘犁应经检验合格、并签发合格证后方可出厂。

7.1.2  如用户对圆盘耙交货条件有特殊要求，可与供方协商解决。

7.1.3  定货方有特殊要求除外，出厂的每台圆盘犁应按照产品技术文件的规定配齐全套备件、附件和随机工具。

7.1.4  每台圆盘犁的随机文件应用防水袋包装，文件包括：

——使用说明书；

——合格证；

——备件、附件和随机工具清单；

——装箱单；

7.2  标志

圆盘犁应在产品明显位置固定永久性标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并包括如下内容：

——产品名称及型号；

——出厂编号及出厂年、月；

——作业幅宽，单位为米（m）；

——制造商名称、地址；

——执行标准编号。

7.3  包装、运输和贮存

7.3.1 圆盘犁的机架和圆盘犁片可分开包装，包装应牢固可靠。包装箱内应有防止货物窜动的措施，包装外壁应有明显的产品名称、型号、制造厂名称、联系电话、收货单位、地址等文字或标记。

7.3.2  圆盘犁随机装箱的备件、技术文件和随机工具，在正常运输中不致发生丢失或损坏。

7.3.3  圆盘犁长期停止使用时，应采取防晒、防雨、防锈措施，进行定期保养、维修，清除附着废物。

附录A

(规范性附录)

检验仪器设备准确度

A.1 检验用仪器准确度应按表A.1的规定.

表A.1 仪器设备准确度

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | (0～5)ｍ | １ｍｍ |
|  |  | ≥5ｍ | 5mm |
| 2 | 质量 | （0～6）kg | 0.1g |
|  |  | （0～50）kg | 0.05kg |
|  |  | ≥50kg | 0.5kg |
| 3 | 角度 | 0～90o | 1o |
| 4 | 时间 | 0～24h | 1s/24h |
| 5 | 湿度 | 0～100RH；-10-60℃ | 5%RHR;1℃ |
| 6 | 土壤坚实度 | （0～50）kPa | 20 kPa |
| 7 | 土壤含水率 | （0～50）% | 2% |
|  | 洛氏硬度 | 0～30HRC | 0.5 HRC |
| 8 |  | ≥30HRC | 1HRC |