ICS 65.060.20

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

农用激光平地机

Laser grader for agricultur

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：山东省农业机械科学研究院、×××、×××、×××。

本标准主要起草人：×××、×××、×××。

农用激光平地机

- 范围

本标准规定了农用激光平地机的定义、型号及主要参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于与拖拉机配套的旱地作业牵引式农用激光平地机（以下简称平地机），采用激光调平的其他平地机可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699-1999 优质碳素结构钢

GB/T 3766 液压系统通用技术条件

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 7935 液压元件通用技术条件

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.5 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械、安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17126（所有部分） 农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置

GB 18217 激光安全标志

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 5943 工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T 7041 液压齿轮泵

JB/T 7316 谷物联合收割机 液压系统试验方法

JB/T 9791 农业机械 万向节转动轴 安全防护罩

JB/T 9832.2-1999 农林拖拉机和机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

JB/T 10205 液压缸

- 型号及主要参数

  - 型号表示方法

12 P J □ - □

变型更新代号：用A，B，C表示

主参数代号：工作幅宽，以m为单位

特征代号：激光 J

平地机代号：P

农田基本建设机械代号：12

  - 平地机主要参数见表1。

主要参数

| 性能参数 | 单 位 |
| --- | --- |
| 主机尺寸(长×宽×高) | mm |
| 主机质量 | kg |
| 工作幅宽 | m |
| 配套动力 | kW |
| 激光发射器覆盖范围 | m |
| 最大切土深度 | cm |
| 纯工作小时生产率 | hm2/h |
| 作业后地表平整度标准差 | cm |

- 要求

  - 基本要求

    - 平地机所有零件应经检验合格，外购件、外协件应有合格证明方可使用。

    - 平地机使用说明书应符合GB/T 9480的规定，并应规定所需配套动力的要求。说明书中列明的平地机主要参数应不少于表1的规定。

    - 平地机涂漆应符合JB/T 5673中TQ-2-2-DM的规定，漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2-1999规定的Ⅱ级。

    - 焊接件的焊缝表面质量应符合JB/T 5943的规定。

    - 平地机应设手动操纵装置，手动操纵装置应轻便、灵活、可靠，无卡阻现象。

    - 平地机铲刀静置30min后，静沉降量应不大于5mm。

    - 电器装置及线路连接应正确、接头应可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

    - 电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

    - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

    - 装有松土器的平地机，其松土器的作业深度应能调节。

    - 平地机平地铲的切土角、水平回转角、垂直回转角经液压系统调节的，其调节范围不应超过说明书规定调节范围值的0.5°；经人工调节的，其调节应灵活，锁止、定位应牢固可靠。

  - 安全要求

    - 平地机结构应合理，保证操作人员按照使用说明书操作和保养时没有危险，其安全要求应符合GB 10395.1和GB 10395.5的规定。产品使用说明书中应规定平地机安全操作注意事项、安全警示的说明和维护保养方面的安全内容。

    - 平地机应在危险部位设置必要的安全标志，标志应符合GB 10396的规定。

    - 应按照GB 18217的规定设置激光安全标志。

  - 可靠性要求

平均故障间隔时间(MTBF)应不少于100h。

平地机的使用有效度应不小于95%。

  - 作业性能

在中等壤土，含水率10%～20%，作业时拖拉机后驱动轮滑转率≤20%时，平地机作业后地表平整度标准差应不大于2cm。

  - 主要零部件要求

    - 平地机铲刀

      - 平地机铲刀材质的力学性能应不低于GB/T 699-1999中规定的65Mn。

      - 平地机铲刀刃身部分热处理硬度为HRC48～HRC54。

      - 平地机铲刀表面不应有裂纹、凹坑等缺陷。

    - 激光发射器和接收器

      - 激光发射器和接收器精度应不低于平地机使用说明书的规定值。

      - 激光发射器覆盖范围应不低于平地机使用说明书的规定值。

      - 接收器支撑杆应固定牢固可靠，工作中不应发生明显的变形，影响激光信号接收。

      - 激光发射器应有自动安平功能，安平范围应不小于-5°～5°。

      - 激光发射器和接收器的防尘防水性能应不低于平地机的使用要求。

      - 激光发射器和接收器的使用温度范围应不低于-20 ℃～+50 ℃。

    - 液压系统

      - 液压系统应符合GB/T 3766的规定，液压元件应符合GB/T 7935的规定，液压系统应无渗漏油现象。

      - 液压管路连接应正确，油管不得被扭转、压扁和破损。液压管路应固定可靠，开机后不应发生明显的振动。

      - 使用的油管和接头在1.5倍额定工作压力下，不应有渗、漏油现象。

      - 液压油中杂质的总质量应不大于360mg。

      - 液压油缸选用应符合JB/T 10205中规定的要求。

      - 液压齿轮泵选用应符合JB/T 7041中规定的要求。

    - 万向节传动轴

      - 万向节传动轴和动力输入连接装置应符合GB/T 17126.1～17126.2的规定。

      - 万向节传动轴防护罩应符合JB/T 9791的规定。

- 试验方法

  - 试验前准备

    - 样机在实验前应进行技术测定，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

    - 配套拖拉机的技术状态应良好。

    - 试验地应选择当地具有代表性的地块，对地块大小、土壤类型、地表起伏等状况进行调查，并记录。

    - 试验地长度应不少于100m，宽度应不少于六个机具的作业幅宽。测区长度为50m，两端为稳定区。

    - 土壤绝对含水率的测定

在试验的测区内随机取样五处，取样深度：切土深度小于15cm时取一层，深度为0cm～切土深度；切土深度大于15cm时取两层，深度分别为0cm～10cm、10cm～切土深度。求出每一测点各层的平均含水率，并计算全切土深度的平均含水率，按GB/T 5262规定的公式计算土壤绝对含水率。

    - 土壤坚实度的测定

在试验的测区随机选取五处，取样深度同5.1.5，用坚实度仪测定每层及最大切土深度的土壤坚实度，并做记录。

  - 平地机铲刀刃身硬度的检测和计算方法

- 在距铲刀刃身外缘20mm～60mm 的环形区域内，任选四点为测定基点；

- 测定区域应一次打磨好，检验中间不得再进行表面处理；

- 如四点中有一点不合格时，允许进行补查，补查的方法是：以该点为对称中心，在其两侧20mm～25mm 测区内各测一点，如两点都合格判定为合格，否则判定为不合格；

- 铲刀刃身硬度合格率按累计硬度点合格率按式（1）计算：

H=h1h×100	(1)

式中：

H—铲刀刃身硬度合格率，%；

h1—硬度合格点数，单位为个；

h—硬度检验点数，单位为个。

  - 作业性能测定

    - 作业后地表平整度标准差测定

在测区内选取十处，每测点间距不小于3m，测量各处距水平面的距离,按式（2）计算平整度标准差。

αP=i=1n(Xi−X)2n−1………………………………………（2）

式中：

αP—地表平整度标准差，单位为厘米（cm）；

Xi—i处距水平面的距离，单位为厘米（cm）；

X—距水平面距离的平均值，单位为厘米（cm）；

n—测量点数，n=10。

    - 牵引阻力测定

测量两个行程，用电测法或拉力仪直接测出样机的牵引阻力，计算平均值，并按（3）式计算样机的比阻。

K=Pb100XbB	(3)

式中：

K—样机的比阻，单位为兆帕（MPa）；

Pb—样机的牵引阻力，单位为牛（N）；

Xb—平均切土深度，单位为厘米（cm）；

B —实际工作幅宽，单位为厘米（cm）。

    - 平地机消耗功率计算

测量两个行程，测量样机通过测区的时间，计算样机前进速度，按式（4）计算消耗的功率。

N=PbU1000	(4)

式中：

N—样机消耗的功率，单位为千瓦（kW）；

U—样机前进的速度，单位为米每秒（m/s）。

  - 可靠性试验

    - 一般要求

a) 平地机采用现场可靠性试验时，试验时间应不少于120h纯作业工作时间。

b) 试验时，操作人员应按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修。

    - 故障判定原则

- 整机或零（部）件在规定的条件下丧失规定功能的事件均称为故障。

- 与样机本质失效有关的故障均属关联故障，如危及作业安全、丧失功能及零部件损坏等故障，在统计时应计入。仅引起操作人员操作不便，但不影响样机作业并可轻易排除的故障除外。

- 外界因素造成的故障均属非关联故障。如操作人员使用、保养不当或误操作造成的故障，这类故障不应计入。

    - 计算方法

a) 按式（5）计算平均故障间隔时间（MTBF）

MTBF=tir 	(5)

式中：

MTBF —平均故障间隔时间,单位为小时（h）；

∑ti —试验样机的累计工作时间之和，单位为小时（h）；

∑r —生产考核期间试验样机发生的故障之和，单位为个，轻微故障不计。

凡在生产考核期间，试验样机有重大或致命失效（指发生人身伤害事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障）发生，平均故障间隔时间为不合格。

b) 按式（6）计算有效度

A=titi+ty×100	(6)

式中：

A —有效度，%；

∑ty —试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）。

  - 激光发射器和接收器检验

检查激光发射器和接收器的产品合格证和使用说明书。

  - 液压系统检验

    - 液压系统清洁度的测定按照JB/T 7316-2005中5.5的规定。

    - 油管和接头在1.5倍的额定工作压力下作耐压试验，保持压力2min后检查渗漏情况。

    - 液压油缸的检验按照JB/T 5123的规定。

    - 操纵液压系统将平地机铲刀提升到最大高度，静置30min后，测量平地机铲刀下降量作为铲刀静沉降量。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台平地机出厂前应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表2规定。若有不合格项应加倍抽取进行复验，如仍有不合格项则判定为不合格。

  - 型式检验

    - 型式检验要求

有下列情况之一时，平地机应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，二年应进行一次型式检验；

- 产品停产一年或一年以上，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A类、B类、C类，检验项目分类见表2。

检验项目分类

| 分类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 安全结构 | 4.2.1 | √ | √ |
|  |  | 安全标志 | 4.2.2、4.2.3 | √ | √ |
|  |  | 作业性能 | 4.4 | √ | － |
| B |  | 焊接 | 4.1.4 | √ | √ |
|  |  | 铲刀静沉降 | 4.1.6 | √ | — |
|  |  | 电器、线路 | 4.1.7、4.1.8 | √ | √ |
|  |  | 控制开关 | 4.1.9 | √ | √ |
|  |  | 切土角、水平回转角、垂直回转角调节 | 4.1.11 | √ | — |
|  |  | 可靠性 | 4.3 | √ | — |
|  |  | 平地机铲刀 | 4.5.1 | √ | — |
|  |  | 激光发射器和接收器 | 4.5.2 | √ | √ |
|  |  | 液压系统 | 4.5.3 | √ | — |
|  |  | 万向节传动轴 | 4.5.4 | √ | — |
| C |  | 使用说明书 | 4.1.2 | √ | √ |
|  |  | 涂漆 | 4.1.3 | √ | √ |
|  |  | 手动操纵装置 | 4.1.5 | √ | √ |
|  |  | 松土器 | 4.1.10 | √ | √ |
|  |  | 标志 | 7.1 | √ | √ |

    - 抽样方法

在制造商提供的近半年内生产的合格产品中随机抽取，抽取基数不少于10台，市场抽样不受此限。抽样数量为2台。

    - 判定规则

      - 评定结果按表3规定进行判定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

      - 表2中规定的不合格项含有多个子项的，若其中有一个子项不合格，则应判该项目为不合格。

      - 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。

抽样评定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 |  | 3 | 10 | 5 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

- 每台平地机应在明显部位固定符合GB/T 13306规定的标牌，清晰标明以下内容：

- 制造厂名称、厂址；

- 名称和型号；

- 主要参数；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装、运输

    - 平地机的包装应符合GB/T 13384的规定，包装前应将产品擦拭干净，所有外露加工表面应涂防锈油。油缸、液压管路等应采取防止被磕碰的防护措施，对外连接的液压管路接头处应密封，防止液压油泄露和污染物进入液压系统。

    - 激光接收器、发射器和控制器应采取防水措施、避免受潮、防止磕碰。

    - 包装箱内应铺防水隔层，并将平地机可靠地固定在箱内。包装箱的制作应符合运输和装卸的要求。

    - 包装箱内应附随机文件，包括：

- 产品合格证明书；

- 使用说明书；

- 装箱清单。

  - 贮存

平地机应放在通风、干燥、无腐蚀性、平坦的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________