ICS 65.060.50

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

花生联合收获机

Peanut combine harvester

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：山东省农业机械科学研究院、×××、×××、×××。

本标准主要起草人：×××、×××、×××。

花生联合收获机

- 范围

本标准规定了花生联合收获机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于牵引式、悬挂式或自走式花生联合收获机（以下简称收获机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T 3766 液压系统通用技术条件

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480 农业拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.7 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械、安全标志和危险图例 总则

GB/T 13306 标牌

GB 16151.12-2008 农业机械运行安全技术条件 第12部分：谷物联合收割机

GB 19997 谷物联合收割机 噪声限值

GB 23821  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 5243 收获机械传动箱 清洁度测定方法

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 5943 工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械  噪声测定方法

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

NY 2188  联合收割机号牌座设置技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

花生联合收获机 peanut combine harvester

适用于一次完成花生挖掘、输送抖土、摘果、分离、清选、收集等作业过程的收获机械。

破碎率 damage content

收获机作业后，集果箱中果壳破碎或裂损的花生质量占全部花生质量的百分比。

含杂率 sundries content

收获机作业后，集果箱中所含杂质（土、小石子、叶、蔓、果柄、杂草等）质量占集果箱中全部收获物总质量的百分比。

自然落果 nature drop peanut

因果柄霉烂等原因而自然脱落的花生荚果。

- 要求

  - 整机性能及可靠性指标

    - 试验条件

收获机性能试验应在产品使用说明书规定的工作速度下进行，土壤条件为沙壤土、土壤含水率为8%～15%，作物应成熟适宜。半喂入收获时作物自然高度应不大于300mm、无倒伏。作物种植行距（或垄距）、株距、垄宽及作物产量应与使用说明书要求相适应。

    - 主要性能指标

- 收获机性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总损失率（%） | ≤3.5 |
| 破碎率（%） | ≤2.0 |
| 含杂率（%） | ≤5.0 |
| 纯工作小时生产率 | 不小于使用说明书规定最高值的85% |

    - 可靠性

收获机平均故障间隔时间应不小于50h，有效度应不小于93%。

  - 安全环保要求

    - 产品设计和结构应合理，保证操作人员按制造厂规定的使用说明书操作和保养时没有危险。

    - 对操作人员有危险的外露回转件（如传动链轮、链条、动力输入轴和万向节传动轴等）及靠近操作人员工作位置（站立的工作台、座位、脚踏板和梯子）的驱动轮等应有安全防护装置，其防护方法及防护装置结构应符合GB 10395.1的规定，防护装置的安全距离应符合GB 23821的规定。对挖掘铲、输送器等必须外露的功能件，应在其附近固定永久性安全警告标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 自走式收获机上车通道应装有梯子和扶手，驾驶台应安装护栏，各部件应固定牢靠，踏板表面应防滑。梯子、护栏的相关尺寸应符合GB 10395.1的规定。

    - 自走式收获机至少应装作业照明灯两只，一只照向挖掘铲前方，一只照向卸粮区。最高行驶速度大于10km/h的收获机还必须装前照灯两只、前位灯两只、后位灯两只、前转向信号灯两只、后转向信号灯两只、倒车灯两只、制动灯两只。

    - 自走式收获机应装两只后视镜、行走喇叭和倒车喇叭。

    - 带驾驶室的收获机，驾驶室门、窗玻璃应采用钢化玻璃或安全玻璃。

    - 操作者工作位置等安全技术要求均应符合GB 10395.1和GB 10395.7的有关规定。

    - 自走式收获机噪声应符合GB 19997的规定。

    - 自走式收获机的制动性能应符合GB 16151.12-2008第7章的规定。

    - 收获机上应备有效的灭火器，使用说明书中应给出灭火器放置位置的说明。

    - 收获机号牌座的设置应符合NY 2188的规定。

    - 其他安全要求应符合GB 10395.1和GB 10395.7的规定。

  - 整机及装配要求

    - 整机装配后，零件的外露加工表面应涂防锈油、摩擦表面应涂润滑油。

    - 同一平面传动带轮对称中心面位置度不应超过中心距基本尺寸的0.3%，传动链轮对称中心面位置度不应超过中心距基本尺寸的0.2%，且传动平稳。

    - 离合器安装应牢固，结合、分离应准确可靠。

    - 空运转时操纵和调节机构应灵活、可靠；传动平稳、转动灵活；各紧固件不应松动；整机不应有异常声响；空运转30min轴承外壳温升应不大于25℃。

    - 承受交变载荷的部位使用的螺栓应不低于GB/T 3098.1规定的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2规定的8级，其扭紧力矩应符合表2的规定。

    - 自走式收获机应装有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，并应便于驾驶员观察。宜装堵塞报警等监视装置，信号应可靠，响应及时。

    - 自走式收获机工作部件在结合的状态下，发动机应无法起动。

    - 传动箱清洁度应不大于15mg/kW。

    - 机罩、驾驶室等其他装饰保护性部件的油漆涂层应符合JB/T 5673中TQ-1-2-DM的规定，其他外露表面的油漆涂层应符合JB/T 5673中TQ-2-2-DM的规定。

    - 发动机、液压系统、传动箱不应有漏油、漏水和漏气现象。

    - 输送系统及集果箱应严密，不漏花生果。

    - 牵引式收获机的最小离地间隙应不小于110 mm，悬挂式和自走式收获机的最小离地间隙应不小于180mm。

    - 使用说明书的基本要求、内容和编制方法等应符合GB/T 9480的规定，必须有提醒操作者的安全注意事项。

- 扭紧力矩

| 公称尺寸 | 扭紧力矩（N·m） | 允许公差值 |
| --- | --- | --- |
| M8 | 30 | ±20% |
| M10 | 50 |  |
| M12 | 90 |  |
| M14 | 160 |  |
| M16 | 225 |  |

  - 主要零部件要求

- 所有零部件应经检验合格，外购件、外协件应经验收合格后方可进行装配。

    - 挖掘装置

      - 挖掘铲应采用机械性能不低于GB/T 699规定的65Mn的钢材制造，铲刃部工作表面热处理硬度为45HRC～55 HRC。

      - 挖掘铲沉头螺栓不许突出工作表面，其允许下凹量应不大于1mm。

      - 挖掘机构升降应灵活、平稳、可靠，不应有卡阻现象；挖掘机构静置30min后，静沉降量应不大于10mm。挖掘机构升降锁定开关应锁定可靠。

    - 摘果、分离及清选装置

      - 摘果滚筒须进行动平衡校验，其平衡品质应不低于GB/T 9239.1中G6.3级的规定。

      - 风扇（包括带轮）应进行静平衡校验，其平衡品质应不低于GB/T 9239.1 G16级的规定。

    - 行走部分

      - 变速箱、传动箱不应有异常声响、脱档及乱档现象。

      - 履带自走式收获机左右履带与收获机纵向中心线应平行，驱动轮与履带导轨不应有顶齿及脱轨现象。

    - 发动机

      - 发动机标定功率应为12h功率。按规定磨合后，标定功率应符合标牌的规定，允差为±5%。

      - 启动应顺利平稳，在气温0℃～35℃下，每次起动时间应不大于30s。待速和额定空运转转速下，运转平稳，无异常声响，熄火彻底可靠，在正常工作负荷下，排气烟色正常。

      - 散热器外侧应设有网罩等防护装置，防止散热芯被杂物堵塞。

    - 传动部分

      - 链传动和皮带传动应设置张紧装置，调整应灵活方便。

      - 开式传动的轴承或轴承座应能方便地进行润滑。

    - 液压系统

      - 液压系统应符合GB/T 3766的规定，液压操纵系统应轻便、灵活、可靠，无卡阻现象。

      - 液压管路连接应正确，油管不得被扭转、压扁和破损。液压管路应固定可靠，开机后不应发生明显的振动。

      - 使用的油管和接头在1.5倍额定工作压力下，保持压力2min，不应有渗、漏油现象。

      - 液压油中杂质的总质量应不大于960mg。

    - 电气系统

      - 电器装置及线路连接应正确、接头应可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

      - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

      - 电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

    - 输送装置

输送部件应保证作物整齐、流畅地输送，交接过渡处应可靠，不应发生干扰、卡阻等现象。

    - 铸（锻）件、冲压件及焊接件

      - 铸件不应有裂纹和其他降低零件强度的缺陷，加工部位不允许有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷，表面应光洁。

      - 锻件不应有夹层、折叠、裂纹和明显残缺皱褶，表面应光洁。

      - 冲压件不应有毛刺、裂纹和明显残缺皱褶。

      - 焊接件应牢固可靠，表面应清渣，焊缝应平整、均匀，不应有脱焊、漏焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷，其余不良焊缝应不大于3处，焊后变形应矫正。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 收获机装配完整至出厂状态，并调整至使用说明书规定的状况。

  - 试验用仪器、设备

试验所用的仪器、设备需检查校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。除特殊规定外，对各种参数的测量准确度应满足表3的规定。

- 主要仪器设备测量范围和准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | （0～5）m | 1 mm |
|  |  | （0～150）㎜ | 0.02 ㎜ |
| 2 | 时间 | （0～12）h | 1 s/d |
| 3 | 质量 | （0～60）kg | 0.05 kg |
|  |  | （0～1200）g | 0.1 g |
| 4 | 温湿度 | 0 %～100 % （-20～60）℃ | 2.5 % 0.5 ℃ |
| 5 | 漆膜厚度 | （0～1.25）mm | 3% |
| 6 | 噪声 | （0～130）dB（A） | 0.5 dB（A） |
| 7 | 转速 | （0～3000）r/min | 1 r/min |
| 8 | 土壤含水率 | 0 %～50 % | 2 % |

  - 性能试验

    - 试验地选择

试验地应符合4.1.1的要求，花生处于成熟期。试验地测区长度应不少于30m，两端预备区不少于10m，宽度应不小于作业幅宽的8倍。在测区内取有代表性的5个小区作为作业性能测定区，每个小区取一个作业幅宽，长3 m。

    - 收获机总损失率、破碎率、含杂率的测定

在小区内收集所有挖掘、摘果、分离过程中漏挖或掉落的花生，得到全部损失的花生（去掉自然落果），称出质量。并将集果箱内的花生与杂质分离，分别称其质量，再从中挑选出破碎的花生，称出质量。按式(1 )、（2）、（3）分别计算总损失率、破碎率、含杂率。

Ps=WsWs+W×100%………………………………………………(1)

Pp=WpWh×100%………………………………………………………(2)

PZ=WzWz+W×100%…………………………………………………(3)

式中：

Ps— 总损失率；

PP— 破碎率；

PZ— 含杂率；

Ws—测区内损失花生的质量，单位为克 (g )；

Wh—测区内集果箱中收获花生的质量，单位为克 (g )；

WP—测区内集果箱中破碎花生的质量，单位为克 (g )；

WZ—测区内集果箱中杂质的质量，单位为克 (g )；

以上指标求出5个小区的平均值，作为质量指标。

    - 纯工作小时生产率的测定

      - 作业速度按式（4）计算。

V=3.6×Lt	(4)

式中：

V—机器前进速度，单位为千米每小时（km/h）；

L—测区长度，单位为米（m）；

t—通过测定区的纯工作时间，单位为秒（s）。

      - 纯工作小时生产率按式（5）计算。

式中：

E=0.1×V×B×n	(5)

式中：

E—纯工作小时生产率,单位为公顷每小时（hm2/h）；

B—测定区的垄距，单位为米（m）；

n—收获机收获行数。

  - 可靠性试验

      - 一般要求

a) 收获机采用现场可靠性试验时，试验时间不少于一个作业季节。试验时间不少于120h发动机工作时间，其他目的的可靠性试验时间应适当延长。

b) 产品采用随机抽样方式，抽样基数为年产量的10%，抽样台数不得少于2台。新产品或为其他目的的可靠性试验台数根据具体情况确定。

c) 试验时，操作人员必须按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修。

d）故障判定原则按照GB/T 5667的规定。

      - 按式（6）计算平均故障间隔时间

MTBF=TZr	(6)

式中：

MTBF—平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

r—被试样机在生产考核期间累计故障次数（轻度故障除外）。

      - 按式（7）计算有效度

A=titi+tr×100%…………………………………………（7）

式中：

A—有效度；

ti—试验样机的累计工作时间之和，单位为小时（h）；

tr—试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）。

  - 噪声的测定

按JB/T 6268的规定进行。

  - 液压系统挖掘铲静沉降的测定

液压系统运行15min后，将挖掘铲升到最高位置，测量挖掘铲离地高度，静止30min后，再次测量挖掘铲离地高度，其前后差值为液压系统挖掘铲静沉降。

  - 主要零部件、装配及外观质量的检测

    - 传动箱清洁度和密封性能的检测

在额定转速下，样机进行30min空运转磨合，待停机30min后，检查各动、静结合面有无漏油、渗漏现象。传动箱清洁度按JB/T 5243的规定进行。

    - 离合器的检测

空运转时，观察离合器部件运动是否有卡滞和工作不可靠现象。然后检查离合器分离、啮合是否平稳可靠。

    - 挖掘铲硬度的检测

淬火区内检测3点，要求3点均应合格，如其中2点合格，1点不合格，则在该点两侧各补测1点，要求补测的2点均应合格。

    - 铸（锻）件、冲压件及焊接件质量的检测

采用目测。

    - 同一平面传动链轮对称中心面位置度的检测

测定同一传动回路带（链）轮对称中心面位置度。以其中一个带（链）轮的中心平面为基准，检测另外一个带（链）轮的中心平面相对基准平面的距离，计算位置度，以及位置度相对于带（链）轮中心距的百分比。

    - 挖掘铲沉头螺栓的检测

观察沉头螺栓是否凸出挖掘铲工作表面，若下凹则测量沉头螺栓与挖掘铲工作表面之间的距离。

    - 空运转的检测

在额定转速下，机器空运转30min后，按4.3.4条的要求逐项检查。

    - 最小离地间隙的测定

在水平地面上，测量割台升起后样机最低点距地面的距离。

    - 外观、涂漆厚度、涂漆附着力的检测

外观采用目测。

漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定进行。

  - 安全要求的检测

梯子和护栏的相关尺寸用尺测量，其余采用目测。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台收获机出厂前应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表4规定。若有不合格项应加倍抽取进行复验，如仍有不合格项则判定为不合格。

  - 型式检验

    - 型式检验要求

- 凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，三年应进行一次型式检验；

- 产品停产一年或一年以上，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A、B、C两类，检验项目分类见表4。

- 检验项目分类

| 类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 自走式 |  | 悬挂式和牵引式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式检验 | 出厂检验 | 型式检验 | 出厂检验 |
| A |  | 总损失率 | 4.1.1 | √ | - | √ | - |
|  |  | 安全防护及安全标志 | 4.2.2 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 梯子、护栏、踏板 | 4.2.3 | √ | √ | - | - |
|  |  | 照明装置 | 4.2.4 | √ | √ | - | - |
|  |  | 后视镜和喇叭 | 4.2.5 | √ | √ | - | - |
|  |  | 门窗玻璃 | 4.2.6 | √ | - | - | - |
|  |  | 操作者工作位置 | 4.2.7 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 噪声 | 4.2.8 | √ | - | - | - |
|  |  | 制动性能 | 4.2.9 | √ | - | - | - |
|  |  | 灭火器 | 4.2.10 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 号牌座 | 4.2.11 | √ | √ | - | - |
| B |  | 破损率 | 4.1.1 | √ | - | √ | - |
|  |  | 含杂率 | 4.1.1 | √ | - | √ | - |
|  |  | 生产率 | 4.1.1 | √ | - | √ | - |
|  |  | 可靠性 | 4.1.2 | √ | - | √ | - |
|  |  | 离合器 | 4.3.3 | √ | - | √ | √ |
|  |  | 空运转 | 4.3.4 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 传动箱清洁度 | 4.3.8 | √ | - | √ | - |
|  |  | 密封性能 | 4.3.10 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 最小离地间隙 | 4.3.12 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 挖掘装置 | 4.4.1 | √ | - | √ | - |
|  |  | 摘果、分离及清选装置 | 4.4.2 | √ | - | √ | - |
|  |  | 输送装置 | 4.4.8 | √ | √ | √ | √ |
| C |  | 涂漆质量 | 4.3.9 | √ | - | √ | - |
|  |  | 使用说明书 | 4.3.13 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 行走部分 | 4.4.3 | √ | - | - | - |
|  |  | 发动机 | 4.4.4 | √ | - | - | - |
|  |  | 传动部分 | 4.4.5 | √ | - | √ | - |
|  |  | 液压系统 | 4.4.6 | √ | - | √ | - |
|  |  | 电气系统 | 4.4.7 | √ | - | √ | - |
|  |  | 铸（锻）件、冲压件及焊接件 | 4.4.9 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 标志 | 7.1 | √ | √ | √ | √ |

    - 抽样方法

采用随机抽样方法，在工厂近一年内生产的产品中或销售部门随机抽取。整机抽取2台，供抽样的收获机应不少于5台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制。

    - 判定规则

      - 评定结果按表5规定进行判定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

      - 表4中规定的不合格项含有多个子项的，若其中有一个子项不合格，则应判该项目为不合格。

      - 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。

- 抽样评定表

| 项 目 分 类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 | 自走式 | 11 | 12 | 9 |
|  | 悬挂式或牵引式 | 4 | 12 | 7 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Rc | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

- 每台收获机应在明显位置固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容至少应包括：

- 制造厂名称、厂址；

- 型号与名称；

- 主要技术参数；

- 出厂编号；

- 生产日期；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 在出厂装运时必须拆下的零部件及附件、备件和工具，应进行分类包装。

    - 包装内应附随机技术文件，包括：

a）使用说明书；

b）产品合格证；

c）装箱清单。

  - 运输与贮存

    - 收获机运输时应平稳固定、防止磕碰，保证零部件不致损坏。

    - 收获机应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________