《温室降温用湿帘》

标准编制说明

北京市农业机械试验鉴定推广站

二O一五年四月

- 制定本标准的背景

随着我国设施农业的快速发展，温室制造逐步向工业化迈进，与之相对应的零部件生产也日趋成熟，温室降温用纸质湿帘作为连栋温室的重要组成部件，已经广泛用于连栋温室高温降温，有效地解决了连栋温室内夏季温度过高问题，保障了温室作物正常生产，同时也提高了温室恒温性能。

由于设施农业在我国起步晚，好多产品配件都是吸收国外的技术制造生产的，技术不成熟，缺乏相应的标准，致使产品质量良莠不齐，消费者无法衡量湿帘的优劣。制定并实施《温室用降温湿帘》标准，建立科学合理的产品质量标准，为行业监管部门提供可靠的技术支撑，规范指导生产企业设计、生产等环节的产品质量，保护消费者的合法权益。

二、工作简况

1、任务来源：中华人民共和国工业和信息化部

2、主要完成单位：北京市农业机械试验鉴定推广站

3、主要工作过程

（1）成立编写小组，召开座谈会,明确制定标准的方向目的,查阅产品相关信息和有关资料，对产品信息资料和参数进行分析，走访生产企业和用户，征求各方对产品的要求与建议。

（2）在上面工作的基础上，确定标准结构、主要内容及试验检测方法，形成标准的初稿。

（3）对标准中规定的指标进行验证试验，对试验数据进行分析统计，根据验证试验的结果，对标准进行修改，形成标准征求意见稿。

（4）通过发电子邮件、标准协会网上公示的方式广泛征求意见,收集整理反馈意见,对标准进行再次修改。

4、标准主要起草人及所做工作

刘旺，北京市农业机械试验鉴定推广站，标准第一起草人，负责标准制订的全过程。

张京开，北京市农业机械试验鉴定推广站，负责标准制订协调工作。

孙贵芹，北京市农业机械试验鉴定推广站，参加主要技术内容的起草工作。

盛顺，北京市农业机械试验鉴定推广站，参加试验验证工作。

三、本标准的编写原则和确定标准的主要内容

本标准的编制原则和方法按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定进行。

标准制定之初我们与协作单位北京丰隆温室科技有限公司就标准的主要技术内容进行了沟通和探讨，初步确定了标准所含主要技术内容，包括范围、规范性引用文件、术语与定义、型式与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和质量证明书等内容，根据湿帘特征和有关标准要求，确定了主要技术性能指标。

四、主要试验（或验证）的分析

（一）换热效率与通风阻力

标准起草小组通过对湿帘产品进行技术资料收集，经深入研究和分析：湿帘在不同风速下，不同厚度，其换热效率差异较大。

1、根据M公司的产品手册，其不同规格型号产品换热效率如表1。

表1  M公司产品性能换热效率表

| 序号 | 规格 | 风速（m/s） | 换热效率（%） | 通风阻力（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7090-100 | 1 | 77 | 9 |
| 2 | 7090-150 | 1 | 86 | 14 |
| 3 | 7090-200 | 1 | 93 | 17 |
| 4 | 7090-300 | 1 | 96 | 26 |

2、根据NATURE COOL公司的产品手册，其不同规格型号产品换热效率如表2、表3。

表2  NATURE COOL公司产品性能换热效率表

| 序号 | 规格 | 风速（m/s） | 换热效率（%） | 通风阻力（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLASS7060-100 | 1 | 72 | 5 |
| 2 | GLASS7060-200 | 1 | 94 | 8 |
| 3 | GLASS7060-300 | 1 | 98 | 15 |
| 4 | GLASS7090-100 | 1 | 79 | 25 |
| 5 | GLASS7090-200 | 1 | 96 | 30 |
| 6 | GLASS7090-300 | 1 | 99 | 35 |

表3  NATURE COOL公司CEL产品性能换热效率表

| 序号 | 规格 | 风速（m/s） | 换热效率（%） | 通风阻力（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEL7060-100 | 1 | 63 | 2 |
| 2 | CEL7060-150 | 1 | 78 | 3 |
| 3 | CEL7060-200 | 1 | 89 | 5 |
| 4 | CEL7060-300 | 1 | 93 | 8 |
| 5 | CEL7060-450 | 1 | 98 | 10 |
| 6 | CEL7090-100 | 1 | 78 | 3 |
| 7 | CEL7090-150 | 1 | 91 | 5 |
| 8 | CEL7090-200 | 1 | 95 | 16 |
| 9 | CEL7090-300 | 1 | 98 | 42 |
| 10 | CEL5090-50 | 1 | 71 | 6 |
| 11 | CEL5090-100 | 1 | 91 | 17 |

3、国内G公司的产品手册，其不同规格型号产品换热效率如表4。

表4  G公司产品性能换热效率表

| 序号 | 规格 | 风速（m/s） | 换热效率（%） | 通风阻力（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7090-100 | 1 | 62 | 6 |
| 2 | 7090-150 | 1 | 75 | 7 |
| 3 | 5090-100 | 1 | 75 | 7 |
| 4 | 5090-150 | 1 | 90 | 14 |

通过上述检测结果，不同规格的湿帘，过帘风速不同，换热效率和通风阻力都不相同。为评价湿帘换热效率，以通过1m/s常见风速为基本条件，确定不同规格型号湿帘的换热效率和通风阻力，湿帘规格选择较为常用的7060、7090、5090，厚度选择100mm、150mm、200mm、300mm。

（二）五氯苯酚（PCP）含量

五氯苯酚是一种重要的防腐剂，能阻止真菌的生长、抑制细菌的腐蚀作用，长期以来均被用作皮革品和木材的防腐剂，对防治霉菌与一般虫类（如白蚁）有效。根据欧盟1991年4月5日颁布的91/173/EEC令，产品中五氯苯酚最大浓度不允许超过1000ppm。而我国纺织标准和国际生态纺织协会的oeko-tex标准100均对防治品中的五氯苯酚残留量规定不得超过0.5mg/kg的限量，本标准参考后，设定限值为0.5mg/kg。

（三）甲醛释放量

甲醛释放量采用我国板材加工E1级标准规定不大于1.5mg/L的要求。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机有关数据对比情况

本标准编写格式符合国家有关标准的规定；

本标准编写引用了以下国家或机械行业标准：

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18584-2001  室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB/T 23393-2009  设施园艺工程术语

GB/T 25002-2010  纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯酚的测定

NY/T 1967-2010  纸质湿帘性能测试方法

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准的名称和现行的各级标准没有重复，该产品没有国家标准。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准可作为推荐性标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡方法等）

建议标准出版后及时组织有关温室湿帘生产企业进行标准的宣贯工作，以利在产品生产中尽快使用，在标准使用中发现问题应及时调整有关内容。

十、废止现行有关标准的建议

无。