ICS

B

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××—201X

温室卷膜器

Greenhouse film reeler

（征求意见稿）

201×-××-××发布                           201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

- 温室卷膜器

1 范围

本标准规定了温室卷膜器的术语和定义、型式与参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于温室换气用手动和电动卷膜器（以下简称“卷膜器”）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4942.1-2006  旋转电机整机结构的防护等级（IP代码）分级

GB 5226.1-2008     机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 6388    运输包装收发货标志

GB/T 9969     工业产品使用说明书  总则

GB/T 13306    标牌

GB/T 13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T 14436   工业产品保证文件  总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

温室卷膜器 Greenhouse film reeler

采用旋转方式，实现温室薄膜卷放与通风的机械装置。

3.2

手动卷膜器   manual film reeler

以人工手摇方式为动力源的温室卷膜器。

3.2

电动卷膜器  electric film reeler

以电机为动力源的温室卷膜器。

3.3

电动卷膜器工作行程  working distance of  the electic film reeler

电动卷膜器在行程控制装置作用下，卷起或放开薄膜的周向长度。或电动卷膜器输出轴所转动的圈数。

3.4

侧开手动卷膜器   side manual film reeler

手动输入轴与输出轴平行的手动卷膜器。

3.5

顶开手动卷膜器  top manual film reeler

手动输入轴与输出轴垂直的手动卷膜器。

3.6

单输出轴电动卷膜器  electric  film reeler with single shaft

输出轴向一端伸出而带动负载的电动卷膜器。

3.7

双输出轴电动卷膜器  electric film reeler with double shaft

输出轴向两端伸出而带动两边负载的电动卷膜器。

3.8

极限自锁扭矩   self locking torque limit

失去动力后，卷膜器保持载荷静止的最大扭矩。

3.9

最大输入扭矩    destructing torque of input  maximum input torque

手动卷膜器机体、输出轴固定，输入轴施加扭矩，使其开始发生滑动时，所对应的扭矩值，即为最大输入扭矩。

4.型式

4.1分类

4.1.1手动卷膜器分类

a)侧开式；

b)顶开式。

4.1.2电动卷膜器分类

a) 单输出轴式；

b)双输出轴式。

4.2 手动卷膜器型号表示方法

13M    M  -  1  □   -  □  -  □ - □  □

产品修改代号

企业自定的产品系列代号，如L表示螺旋齿系列

工作方式，D顶开；C 侧开

传动比，如，1比4，写为104

手动卷膜器

设施农业设备：卷膜器

4.3 电动卷膜器型号表示方法

13M    E  -  □  -   □  - □  -  □  -  □  □

产品修改代号

企业自定的产品系列代号，如W表示蜗杆系列

输出轴方式，1表示单输出轴；2表示双输出轴

供电方式，如A220表示交流220V；D24，表示直流24V

电机功率，如100表示100W

电动卷膜器

设施农业设备：卷膜器

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 卷膜器在环境温度-20-45℃条件下应能正常工作。

5.1.2 卷膜器运转应平稳、无卡阻、无异常声音。

5.1.3卷膜器应具有自锁功能。

5.1.4手动卷膜器技术参数应符合表1的规定。

表1  手动卷膜器技术参数

| 序号 | 传动比 | 额定输出扭矩 N•m | 极限自锁扭矩 N•m | 最大输入扭矩 N•m | 空载输入扭矩 N•m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≤2.5 |
| 2 | 2 | ≥25 | ≥50 |  |  |
| 3 | 4 | ≥30 | ≥60 |  |  |
| 4 | 5 | ≥40 | ≥80 |  |  |
| 5 | 7 | ≥50 | ≥95 |  |  |
| 6 | 8 | ≥50 | ≥100 |  |  |
| 7 | 10 | ≥60 | ≥120 |  |  |

5.1.5单输出轴电动卷膜器技术参数应符合表2的规定。

表2  单输出轴电动卷膜器技术参数

| 序号 | 电机额定功率 W | 额定输出扭矩 N•m | 极限自锁扭矩 N•m | 额定转速 r/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | ≥30 | ≥60 | 2~5 |
| 2 | 40 | ≥40 | ≥80 | 2~5 |
| 3 | 50 | ≥50 | ≥100 | 2~5 |
| 4 | 60 | ≥60 | ≥120 | 2~5 |
| 5 | 100 | ≥100 | ≥200 | 2~5 |
| 6 | 120 | ≥120 | ≥240 | 2~5 |
| 7 | 180 | ≥180 | ≥360 | 2~5 |
| 8 | 200 | ≥180 | ≥360 | 2~5 |
| 9 | 250 | ≥180 | ≥360 | 2~5 |

5.1.6双输出轴电动卷膜器技术参数应符合表3的规定。

表3  双输出轴电动卷膜器技术参数

| 序号 | 电机额定功率 W | 额定输出扭矩 N•m | 极限自锁扭矩 N•m | 额定转速 r/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | ≥120 | ≥240 | 2~5 |
| 2 | 180 | ≥180 | ≥360 | 2~5 |
| 3 | 200 | ≥180 | ≥360 | 2~5 |
| 4 | 250 | ≥180 | ≥360 | 2~5 |

5.1.7在额定载荷条件下，卷膜器工作噪声不应超过75dB(A)。

5.1.8卷膜器在额定载荷下运转15min，整机温升应不超过25℃。

5.1.9在额定工况条件下，卷膜器工作寿命不低于4400个满行程循环。

5.1.10 电动卷膜器应有正反行程控制装置，行程控制装置应灵敏，最小行程不大于1/4圈，行程误差不大于1/8圈。

5.1.11电动卷膜器防尘罩、行程控制防护罩应密封良好。

5.2 外观要求

5.2.1卷膜器外表面不得有磕碰、划伤、凸瘤、凹陷、气孔等缺陷现象。

5.2.2卷膜器涂漆层牢固，无锈蚀，表面平坦光滑，色泽一致。

5.3 电动卷膜器安全要求

5.3.1电动卷膜器应具有防雨水功能，外壳防护等级符合GB/T 4942.1规定的IP55要求，经喷淋试验后，不应影响卷膜器正常运转。

5.3.2电动卷膜器的导线、线圈等带电导体与设备外壳之间的绝缘电阻应不小于1 MΩ。

6 试验方法

- 6.1手动卷膜器的空载输入扭矩

将扭矩测量仪安装在手动卷膜器的输入轴上，输出轴空载，稳速转动状态下,测量正反两个方向的扭矩。如下图1所示，重复测3次，计算各方向平均值，结果取较大值。

输入轴

输入轴

图1 手动卷膜器空载输入转矩检查示意图

6.2手动卷膜器最大输入扭矩

输出轴

输出轴

- 固定输出轴，将扭矩测量仪安装在输入轴上，测量卷膜器的输入轴发生转动时的最大转矩。如图2所示。

输入轴

输入轴

图2 手动卷膜器最大输入扭矩试验示意图

- 6.3极限自锁扭矩

将扭矩测量仪安装在卷膜器的输出轴上，取消输入轴施加的扭矩。对输出轴匀速施加扭矩，直至输出轴发生转动时，扭矩扳手显示的读数即为极限自锁扭矩。如图3所示。

图3 手动卷膜器制动器检查示意图

- 6.4额定输出扭矩、额定转速

- 将扭矩测量仪安装在卷膜器的输出轴上，逐渐增加卷膜器负载，使卷膜器电机功率达到额定功率值，但负荷程度不超过110%，测量此时输出轴扭矩和转速。重复测量3次，结果取平均值。

- ηf=NrNe×η×100              (1)

- 式中：

- ηf——负荷程度，%；

- N r——电机平均输入功率，单位为瓦（W）；

- Ne——电机额定功率，单位为瓦（W）；

- η——电机效率，%，直流电机η=1，交流电机η按电机型号取值。

- 6.5 卷膜器寿命试验

卷膜器在额定扭矩载荷条件下，采用卷膜器的试验机进行寿命试验。试验行程1.1m。手动卷膜器的输入轴转速为10 r/min；电动卷膜器直接安装在负载一侧的联轴器后面，采用直接驱动。测试过程中，允许对被测试品采用风冷，允许不大于200秒的试验运行间隔。如图4所示。

图4 卷膜器耐久试验结构示意图

- 6.6  噪声

- 在卷膜器额定载荷运行状态下用声级计测量工作噪声。测量点距安装座底面H=0.25m，距卷膜器对称线半径为r＝0.4m的半球面上，水平位置在圆心为电卷对称中心，半径为R＝0.31m的圆上，共布四个测点，计算其算术平均值。

图5 卷膜器噪声声压级测量示意图

- 6.7 密封性能

目测检查卷膜器防尘罩、行程控制防护罩密封性能。

- 6.8 电动卷膜器安全检查

6.8.1目测检查电动卷膜器外壳防护等级，按GB/T 4942.1-2006表5中规定的试验条件，对卷膜器外壳进行喷淋试验，试验后拆开卷膜器，检查内部漏水情况。

6.8.2绝缘电阻

按GB 5226.1-2008中18.3规定进行检测。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

7.2.1产品出厂时应逐台（套）进行出厂检验，经制造厂检验合格，并附有产品质量合格文件。

7.2.2出厂检验项目包括5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.8、5.1.10、5.1.11、5.2、5.3。

7.3 型式检验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

b）产品停产1年后恢复生产时；

c）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.3.2检验项目分类

被检项目凡不符合第5章规定的即为不合格。按其对产品质量影响程度，分为A类不合格、B类不合格，不合格分类见表4。

7.4抽样方案

7.4.1 按GB/T 2828.1规定的正常连续批量生产的产品抽样方案，并规定使用特殊检查水平。

7.4.2从出厂检验合格的产品中随机抽取整机2台。

7.4.3 抽样方案见表5，Ac为接收数，Re为拒收数。

7.5判定原则

根据7.4规定的抽样方案，对样本进行检查，样本中的不合格数小于或等于Ac时评为合格；大于或等于Re时评为不合格。各类全部合格时，则最终评为合格；任一类或多个类评为不合格时，则最终评为不合格。

表4 检验项目分类

| 项目分类 |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 | 手动卷膜器 |  | 电动卷膜器 |
| A | 1 | —— |  | 安全要求 |
|  | 2 | 额定输出扭矩 | 额定输出扭矩 |  |
|  | 3 | 工作寿命 |  |  |
| B | 1 | 极限自锁扭矩 |  |  |
|  | 2 | 运转性能 |  |  |
|  | 3 | 自锁功能 |  |  |
|  | 4 | 最大输入扭矩 |  | —— |
|  | 5 | 空载输入扭矩 | —— |  |
|  | 6 | —— |  | 整机温升 |
|  | 7 | —— |  | 工作噪声 |
|  | 8 | —— |  | 行程控制装置 |
|  | 9 | —— |  | 额定输出转速 |
|  | 10 | —— |  | 密封性能 |
|  | 11 | —— |  | 最小行程控制精度 |
|  | 12 | 外观质量 |  |  |

表5 综合判定

| 项目类别 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 样本量 | 2 |  |
| 检验水平 | S-1 |  |
| 样本字码 | A |  |
| AQL | 6.5 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 |

8 标志、包装和贮存

8.1 标志

8.1.1 产品标牌

每台产品应在明显部位固定标牌，标牌的尺寸应符合GB/T 13306的规定，其内容应包括：

a) 制造厂名称；

b) 产品型号、名称；

c) 产品主要参数；

d) 制造日期(或编号)或生产批号。

8.1.2 包装储运标志

产品的包装储运标志按照GB/T 191的有关规定正确选用，凡起吊和重心明显偏离中心的包装件，应标注“由此起吊”和“重心”标志。

8.1.3 运输包装收发货标志

运输包装收发货标志按GB/T 6388有关规定。

8.2 包装

8.2.1 产品包装应符合GB/T 13384的有关规定。

8.2.2 产品成套供应范围：

a) 卷膜器主体（传动套）；

b) 附件。

8.2.3 随机文件

每台产品出厂时，必须提供下列文件：

a) 产品合格证

产品合格证的编写应符合GB/T 14436的规定。

b) 产品使用说明书

产品使用说明书的内容应符合GB/T 9969的规定。

c) 装箱单。

d) 安装图。

8.3 贮存

产品贮存时应放在通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐物质接触，避免腐蚀和受潮，如露天存放应有防雨措施。若存放期超过1年，出厂前则应开箱检查，若发现产品包装已不符合有关规定时，应重新包装。