《温室卷膜器》

标准编制说明

北京市农业机械试验鉴定推广站

二O一五年三月

- 制定本标准的背景

随着我国设施农业的快速发展，温室制造逐步向工业化迈进，与之相对应的配套辅助设备也日趋成熟，温室卷膜器作为设施农业生产环节中通风换气的主要部件，有效地解决了温室通风换气问题，得到了社会的广泛认可，卷膜器的使用大大降低了人们的劳动强度，提高了作业效率。

由于设施农业种植面积的不断扩大，冷棚和日光温室规模发展，致使电动和手动卷膜器的使用量越来越大，国内加工生产企业瞅准商机，纷纷投入研制和生产，造成了卷膜器产品质量良莠不齐，常有以次充好、偷工减料情况发生，直接影响大棚正常生产和种植户的经济效益，用户反映较大。但由于目前还没有相应的国家或行业标准对温室卷膜器产品质量加以规范，造成各级监管部门在对该产品监督管理过程中无标可依，在发生问题或纠纷后，使农民的利益得不到保障。

制定并实施《温室卷膜器》标准，建立科学合理的产品质量标准，为行业监管部门提供可靠的技术支撑，规范指导生产企业设计、生产等环节的产品质量，保护消费者的合法权益。

二、工作简况

1、任务来源：中华人民共和国工业和信息化部

2、主要完成单位：北京市农业机械试验鉴定推广站

北京丰隆温室科技有限公司

3、主要工作过程

（1）成立编写小组，召开座谈会,明确制定标准的方向目的,查阅产品相关信息和有关资料，对产品信息资料和参数进行分析，走访生产企业和用户，征求各方对产品的要求与建议。

（2）在上面工作的基础上，确定标准结构、主要内容及试验检测方法，形成标准的初稿。

（3）对标准中规定的指标进行验证试验，对试验数据进行分析统计，根据验证试验的结果，对标准进行修改，形成标准征求意见稿。

（4）通过发电子邮件、标准协会网上公示的方式广泛征求意见,收集整理反馈意见,对标准进行再次修改。

4、标准主要起草人及所做工作

刘旺，北京市农业机械试验鉴定推广站，标准第一起草人，负责标准制订的全过程。

杨国威，北京丰隆温室科技有限公司，负责标准制订全面工作。

张京开，北京市农业机械试验鉴定推广站，负责标准制订协调工作。

孙贵芹，北京市农业机械试验鉴定推广站，参加主要技术内容的起草工作。

朱旦，北京丰隆温室科技有限公司，参加主要技术内容的起草、试验验证工作。

盛顺，北京市农业机械试验鉴定推广站，参加试验验证工作。

三、本标准的编写原则和确定标准的主要内容

本标准的编制原则和方法按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定进行。

标准制定之初我们与协作单位北京丰隆温室科技有限公司就标准的主要技术内容进行了沟通和探讨，初步确定了标准所含主要技术内容，包括范围、规范性引用文件、术语与定义、型式与参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和质量证明书等内容，并根据卷膜器技术特点，确定了主要技术参数和要求。

四、主要试验（或验证）的分析

（一）手动卷膜器主要参数的试验数据说明（详见表1）。

1、试验设备：扭矩扳手、测试工装。

2、试验内容按本标准6.1、6.2、6.3条进行。

3、试验结论：手动卷膜器主要参数制定合理。

表1  手动卷膜器主要参数试验结果

| 试验项目 |  | 计量单位 | 试验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动比 |  | —— | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 极限自锁扭矩 | 正 | N•m | 33 | 55 | 65 | 85 | 95 |
|  |  |  | 34 | 57 | 67 | 87 | 97 |
|  |  |  | 32 | 56 | 66 | 86 | 96 |
|  | 反 |  | 35 | 53 | 63 | 83 | 93 |
|  |  |  | 33 | 54 | 64 | 84 | 94 |
|  |  |  | 32 | 55 | 65 | 85 | 95 |
| 技术指标 |  |  | ≥30 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥95 |
| 结果值 |  |  | 33 | 56 | 66 | 86 | 96 |
| 最大输入扭矩 | 正 | N•m | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 |
|  |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | 反 |  | 53 | 53 | 56 | 53 | 53 |
|  |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
|  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 技术指标 |  |  | ≥50 |  |  |  |  |
| 结果值 |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 空载输入扭矩 | 正 | N•m | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
|  |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
|  |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
|  | 反 |  | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
|  |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 技术指标 |  |  | ≤2.5 |  |  |  |  |
| 结果值 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |

（二）单输出轴电动卷膜器主要参数的试验数据说明（详见表2）。

1、试验设备：扭矩扳手、测试工装、测速仪、声级计、喷淋试验台等。

2、试验内容按本标准6..3、6.4、6.6、6.7、6.8.1条进行。

3、试验结论：单输出轴电动卷膜器主要参数制定合理。

表2  单输出轴电动卷膜器主要参数试验结果

| 试验项目 | 计量单位 | 试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机额定功率 | W | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 180 |
| 额定输出扭矩 | N•m | 32 | 42 | 50 | 62 | 110 | 180 |
|  |  | 32 | 42 | 51 | 61 | 105 | 185 |
|  |  | 31 | 43 | 50 | 61 | 105 | 185 |
| 指标值 |  | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥100 | ≥180 |
| 平均值 |  | 32 | 42 | 50 | 61 | 107 | 183 |
| 负荷程度% | —— | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 |
| 极限自锁扭矩 | N•m | 80 | 90 | 120 | 135 | 210 | 387 |
|  |  | 85 | 95 | 118 | 140 | 215 | 387 |
|  |  | 87 | 97 | 127 | 148 | 217 | 385 |
| 指标值 |  | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥200 | ≥360 |
| 平均值 |  | 84 | 94 | 122 | 141 | 214 | 386 |
| 额定转速 | r/min | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
|  |  | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 指标值 |  | 2~5 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 噪声 | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 73 |
|  |  | 64 | 63 | 61 | 62 | 62 | 73 |
|  |  | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 74 |
|  |  | 62 | 61 | 62 | 61 | 61 | 71 |
| 指标值 |  | ≤75 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 73 |
| 喷淋及密封性能 | —— | 防护罩密封良好。经喷淋试验后，无漏水现象，卷膜器工作正常。 |  |  |  |  |  |

（三）双输出轴电动卷膜器主要参数的试验数据说明（详见表3）。

1、试验设备：扭矩扳手、测试工装、测速仪、声级计、喷淋试验台等。

2、试验内容按本标准6..3、6.4、6.6、6.7、6.8.1条进行。

3、试验结论：双输出轴电动卷膜器主要参数制定合理。

表3  双输出轴电动卷膜器主要参数试验结果

| 试验项目 | 计量单位 | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机额定功率 | W | 120 | 250 |
| 额定输出扭矩 | N•m | 120 | 180 |
|  |  | 125 | 178 |
|  |  | 125 | 185 |
| 指标值 |  | ≥120 | ≥180 |
| 平均值 |  | 123 | 184 |
| 负荷程度% | —— | 97 | 98 |
| 极限自锁扭矩 | N•m | 256 | 380 |
|  |  | 260 | 385 |
|  |  | 267 | 387 |
| 指标值 |  | ≥240 | ≥360 |
| 平均值 |  | 261 | 384 |
| 额定转速 | r/min | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 2.4 | 2.4 |
|  |  | 2.5 | 2.5 |
| 指标值 |  | 2~5 |  |
| 平均值 |  | 2.5 | 2.5 |
| 噪声 | dB(A) | 63 | 73 |
|  |  | 64 | 74 |
|  |  | 61 | 71 |
|  |  | 63 | 71 |
| 指标值 |  | ≤75 |  |
| 平均值 |  | 63 | 72 |
| 喷淋及密封性能 | —— | 防护罩密封良好。经喷淋试验后，无漏水现象，卷膜器工作正常。 |  |

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机有关数据对比情况

本标准编写格式符合国家有关标准的规定；

本标准编写引用了以下国家或机械行业标准：

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4942.1-2006  旋转电机整机结构的防护等级（IP代码）分级

GB 5226.1-2008     机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 6388    运输包装收发货标志

GB/T 9969     工业产品使用说明书  总则

GB/T 13306    标牌

GB/T 13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T 14436   工业产品保证文件  总则

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准的名称和现行的各级标准没有重复，该产品没有国家标准。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准可作为推荐性标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡方法等）

建议标准出版后及时组织有关温室卷膜器生产企业进行标准的宣贯工作，以利在产品生产中尽快使用，在标准使用中发现问题应及时调整有关内容。

十、废止现行有关标准的建议

无。