ICS 65.060.50

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机 技术条件

Self-propelled wheat and rice straw harvester and rectangular baler

——Technical requirements

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：山西省绛县星源工贸有限公司、运城市农机质量监督管理站、运城市农机研究所、运城市质量技术监督检验测试所。

本标准主要起草人：杨来运   贾健  李耀刚  张玉芬   周艺   刘小刚   王磊   梁建权

本标准为首次制定。

自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机 技术条件

- 范围

本标准规定了自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机的术语、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输与贮存。

本标准适用于以捆绳作为捆绑材料的自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机（以下简称收获打捆机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1209  农业机械切割器

GB/T5673  农林拖拉机具涂漆    通用技术条件

GB/T8097  收获机械  联合收割机  试验方法

GB/T9480  农林拖拉机和机械  草坪和园艺动力机械，使用说明书编写规则

GB10395.1  农林机械 安全  第1部分：总则

GB10395.7  农林拖拉机和机械 安全技术要求第7部分：联合收割机 饲料和棉花收获机

GB10396  农林拖拉机和机械 草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图例总则

GB/T13306  标牌

GB/T14248  收获机械制动性能测定方法

GB 19997  谷物联合收割机 噪声限值

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T25423  方草捆打捆机

JB/T5243  收获机械传动箱清洁度测定方法

JB/T6268  自走式收获机械噪声测定方法

JB/T6287  谷物联合收割机可靠性评定试验方法

JB/T7316  谷物联合收割机液压系统试验方法

JB/T 9700-2013  牧草收获机械 试验方法通则

JB/T9702  方草捆打捆机打结器

- 术语和定义

GB/T25423规定的以及下列术语和定义适用于本标准。

自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机 Self-propelled wheat and rice straw harvester and rectangular baler

具有动力、行走、操向、收获（切割）等功能，可将小麦、水稻等农作物秸秆打成长方体草捆的机械。

- 秸秆割台 headar

具有收集、切割或捡拾秸秆功能的部件。

割茬平均高度 The average height stubble

秸秆收割后所留根茬平均高度。

秸秆中间输送装置 Straw middle conveyer

将割台收获的秸秆输送到拨草箱内的装置。

- 型号

- 4 J Z— ××××

- 表示工作幅宽

- J表示“秸杆”字第一个拼音字母，Z表示“自走”字第一个拼音字母。

- 收获机械（农业机械类别分类号代号）

- 安全要求

5.1 产品设计和结构应合理，保证操作人员按制造厂规定的使用说明书操作和保养时没有危险。

5.2 使用说明书的编写应符合GB/T9480-2001的规定。使用说明书应给出适当的警示事项和安全标志；应给出灭火器的使用方法和灭火器放置位置的说明。

5.3 各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。对割台上的割刀、拨禾轮、输送螺旋等必须外露的功能件，应在其附近固定符合GB 10396的安全标志。

5.4 必须装前照灯两只、前位灯两只、后位灯两只、前转向信号灯两只、后转向信号灯两只、倒车灯两只、制动灯两只。

5.5 应装两只后视镜和倒车喇叭、行走喇叭。

5.6 驾驶室玻璃必须采用安全玻璃。

5.7 噪声应符合GB 19997的规定。

5.8 以最高行驶速度制动时（最高行驶速度在20km/h以上时，制动初速度为20km/h），制动距离不大于6m或制动减速度不小于2.94m/s2。当制动减速度不大于4.5m/s2时，后轮不应跳起。

- 5.9 驻车制动器锁定手柄、锁定驻车制动器踏板必须可靠，没有外力不能松脱，能可靠地停在20%（11°18′）的干硬纵向坡道上。驻车制动控制力，手操纵应不大于400N；脚操纵应不大于600N。

- 5.10 割台液压升降割台应有可靠的割台锁定装置。

- 5.11 其他安全要求应符合GB 10395.7的规定。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 产品应符合本标准的规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 零部件使用的原材料必须符合设计要求，在不影响产品质量、使用寿命和零部件互换性的情况下，允许采用机械性能不低于其要求的其他材料替代。

    - 使用说明书的基本要求、内容和编制方法等应符合GB/T9480的规定，使用说明书中应有提醒操作者的安全注意事项。

    - 涂漆层应符合JB/T5673中TQ-2-2的规定。不涂漆零件的外露加工面、手摩擦面均应进行防锈处理。

  - 性能要求

收获打捆机在不低于最大收割速度70%下收割，试验地应平整，纵向横向坡度应小于1%。麦稻秸秆生长基本直立，自然高度在300-500mm。含水率在15%~35%之间的条件下，可以正常作业，作业性能应符合表1的规定。

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 割茬平均高度 mm | ≤80 |
| 2 | 草捆密度 kg/m3 | ≥90 |
| 3 | 秸秆总损失率 % | ≤4 |
| 4 | 捆扎材料耗量（SPPK-320聚丙烯捆材，草捆截面360mm×460mm） kg/t | ≤1.15 |
| 5 | 草捆抗摔率 % | ≥92 |
| 6 | 成捆率 % | ≥95 |
| 7 | 首次故障前作业量 捆 | ≥4000 |
| 8 | 有效度 % | ≥96 |
| 9 | 生产率（捆长800mm） 捆/h | 达到设计值 |
| 注：草捆密度捆、捆扎材料耗量等性能指标按秸秆含水率为20%计算。 |  |  |

  - 整机要求

    - 收获打捆机应设有草捆长度调节机构，其长度调节范围500mm～1200mm。

    - 每台收获打捆机经制造厂质检部门总装检验合格后，按规定转速空运转30min 。应符合下列要求：

- 各运动零部件必须运转灵活，无磕碰、卡阻现象，各调节机构应保证调节灵活、可靠；

- 齿轮、链轮和皮带轮传动平稳可靠，连接件、紧固件、不应有松动现象；

- 发动机、割台、打捆装置等在额定转速下，不得有异常声音。

- 收获打捆机在额定转速下空运转，接合打捆机离合器打结10次，应全部打成绳结。

    - 各类离合器要求分离彻底，结合平稳可靠。

    - 变速箱、传动箱不得有异常声响，不得有脱挡及乱挡现象。

    - 液压系统、发动机和传动箱各结合面，油管接头以及油箱等处，静结合面应无渗油，动结合面应无滴油。

    - 驾驶室应装有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电指示等监视装置，信号应可靠，响应及时。

    - 各重要部位的螺栓其强度等级不应低于8.8级，螺母不低于8级。

    - 标牌

- 收获打捆机应装置可永久保持的产品标牌。产品标牌应固定在一个明显的、不受更换部件影响的位置，内容应包括：产品名称、型号；发动机标定功率；整机质量；割幅宽度；出厂编号、出厂年月及制造厂名称、地址等。

    - 整机钢印

整机型号和出厂编号应打印在机架，打印字高为10mm，深度不小于0.3mm，型号在前，出厂编号在后。在出厂编号的两端应打印起止标记。

  - 主要零部件要求

    - 割台

      - 割台升降应灵活、平穏、可靠，不应有卡阻现象；提升速度不低于0.2m/s，下降速度不低于0.15m/s。割台静置30min后，静沉降量不大于10mm。割台升降装置锁定后，割台应保证长时间不沉降，割台离地间隙应一致，其两端间隙差不大于割幅的1%。

      - 切割器应符合GB/T1209的规定。

    - 秸秆中间输送装置

      - 输送链应能调整张紧度，能灵活的适应不同喂入量的变化，而不出现卡阻现象。

    - 打捆装置

      - 活塞往复运动应平稳可靠，活塞飞轮应作静平衡试验，平衡品质级别G16级。

      - 打结器的技术要求应符合JB/T9702的要求。

    - 发动机

- 5.4.4.1柴油机标定功率应为12h功率。按规定磨合后，标定功率应符合标牌的规定，允差为±5％。

- 5.4.4.2柴油机排放限值应符合GB 20891的规定。

- 5.4.4.3起动应顺利平稳，在气温-5℃~35℃下每次起动时间不大于30s；怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底可靠。

- 5.4.4.4散热器外侧必须设有网罩等防护装置，防止散热芯被颖糠、茎杆堵塞。

    - 液压系统

      - 液压操纵系统应灵活、可靠、无卡阻现象。

      - 供油系统管路连接应正确，油管不应被扭转、压扁和破损，开机后不应该发生明显的振动。

      - 各油管和接头应在1.5倍的使用压力下作耐压试验，保持压力2min，管路不应有漏油现象。

      - 安全阀工作应穏定可靠，在设定的压力下应能可靠的开启，以保护整个液压系统不受损伤。

    - 电器系统

      - 电器装置及线路连接应正确，接头应可靠不应因振动而松脱，不应发生短路和断路。

      - 开关按扭操作方便，工作可靠，不应因振动而自行接通或关闭。

      - 电线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

- 试验方法

  - 试验要求

    - 试验样机应按使用说明书的规定进行磨合、调整、试运转，其技术状态应良好。配套动力应与使用说明书的要求一致。

    - 在试验中，凡要测定秸秆草捆质量的项目，应将测得的实际质量一律折合成含水率为20%的质量，即当量质量。

    - 试验地应符合试验样机的适用范围，其作物品种、地块大小、地形地貌、土壤结构等应具有代表性。

    - 试验用仪器、仪表和量检具经检定合格。

  - 试验条件的测定

    - 取样方法

在试验区内的对角线上取5点，每个测定项目均在此5点取样。每次测定测3次。

    - 测定项目

      - 每平方米秸秆质量

在测区内选择不小于5米长度，宽度不小于幅宽的地块，手工收割和拣拾割茬以上（符合要求的）的秸秆，并计算单位面积的秸秆质量单位为千克每平方米（kg/m2）。

      - 秸秆含水率

测定方法按JB/T9700的规定，按式（1）计算：

H=Wcs−WsgWcs×100	(1)

式中：

H—秸秆含水率，%；

Wcs—样品烘干前质量，单位为克（g）；

Wcg—样品烘干后质量，单位为克（g）。

  - 性能试验

    - 试验要求

      - 试验区应备有足够的符合条件的秸秆，应能满足所有实验项目的测定。

      - 试验区由准备区、测定区和停车区组成。测定区长度为100m，准备区、测定区和停车区均要有标志示出。

      - 每个单向行程测1次，共测4次，并计算平均值。

      - 当进行草捆密度、捆绳消耗量、抗摔率等项目的试验时，草捆长度应等于高度的2倍，其偏差为±3.0cm。

      - 测定时样机正常工作，在测定时间内不得停机或改变工作状态。

    - 试验项目和方法

      - 制动性能试验

- 按GB/T 14248制动性能测定方法的规定测定制动性能。

      - 割茬平均高度

在秸秆收割后测区内，对角线平均分布取11点测量割茬高度，并计算平均值。

      - 喂入量、草捆密度和捆绳消耗量

- a）记录在收获打捆机离合器连续2次结合（即捆扎1个草捆）的时间内喂入叉填草次数，待被测草捆扎落地后测量其外形尺寸，并分别称量草捆和捆绳的质量。每个单向行程测1个草捆。

- b）喂入量按式（2）和式（3）计算。

Wkd=Wk(1−H)(1−0.2)	(1)

Q=WkdKc	(3)

式中：

Wk—被测秸秆实际质量，单位为千克（kg）；

Wkd —被测秸秆当量质量，单位为千克（kg）；

Q—喂入量，单位为千克每次（kg/次）；

Kc—喂入叉填草次数，单位为次。

- c）草捆当量密度按式（4）计算。

Pd=106WkdVk×100	(4)

式中：

Pd—秸秆当量密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Vk—被测秸秆体积，单位为立方米（m3）。

d）捆绳消耗量按式（5）计算。

Gs=103WskWkd−Wsk	(5)

式中：

Gs—捆绳消耗量，单位为千克每吨（kg/t）；

Wsk—捆绳质量，单位为千克（kg）。

      - 成捆率

从试验区内统计成捆数和散捆数。并按式（6）计算。

Sk=Id−IsId×100	(6)

式中：

Sk—成捆率，%；

Id—打捆总数；

Is—散捆数。

      - 纯工作小时生产率

E=0.36BV	(7)

式中：

E—纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

B—工作幅宽  单位为米（m）；

V—工作速度  单位为米每秒（m/h）

      - 抗摔率

从每个单向行程取5个草捆，最少取2个行程，自5米高度自由落下，每捆连续摔3次，记录摔散的草捆数。按式（8）计算：

Skc=Ikc−IksIkc×100	(8)

式中：

Skc—抗摔率，%；

Ikc—被测草捆总数，单位为捆；

Iks—累计摔散草捆数，单位为捆。

      - 秸秆损失率

        - 秸秆损失率是指漏割漏拾秸秆质量和测定地段全长上秸秆总质量之百分比，其测定方法如下：

- 测定前将自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机上的碎草清理干净；待机组通过后，将测定地段上的割台漏割秸秆及落到地上、打结器底板、放捆板上的碎草收集起来，称其质量；

- 每行程测定长度不少于5米，最少测定2个行程。

        - 秸秆损失率按式（9）计算。

- 测定前将

Sj=WjWr×100	(9)

式中：

Sj —秸秆损失率，%；

Ｗj —测区内漏割漏拾秸秆质量，单位为千克（kg）；

Ｗr —测区内每平米秸秆质量，单位为千克（kg）；

      - 轴承温升

开始工作时，取3点测定各传动箱和轴承座温度，停机后用半导体点温计立即测定上述3点的温度，3组数据中，取温差的最大值。确定为轴承温升。

      - 液压系统性能、密封性测定

按JB/T7316的规定测定。

      - 噪声测定

按JB/T6268的规定测定。

      - 有效度

按JB/T6287 的规定测定。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机经制造厂质检部门总装检验合格后，按使用说明书规定的转速空运转30 min。应符合本标准5.3的要求。

    - 自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机必须经制造厂检验部门检验合格，签发产品质量合格证方可出厂。

  - 型式检验

    - 有下列情形之一时，一般应进行型式检验。

- 新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每三年进行一次检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样方法

采用随机抽样方案，成批产品抽样基数不少于10台，抽样台数不少于2台。

    - 检验项目分类

- 根据表2所列检查项目对自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机产品进行逐项考核评定，评定结果按表3规定进行判定。表中AQL为接收质量，Ac为接收数，Re为拒收数，均按计点法计算。

- 检验项目分类

| 类 | 项 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.5 | √ | √ |
|  | 2 | 成捆率 | 5.2 |  | √ |
| B | 1 | 草捆密度 | 5.2 |  | √ |
|  | 2 | 秸秆总损失率 | 5.2 |  | √ |
|  | 3 | 捆扎材料耗量 | 5.2 |  | √ |
|  | 4 | 有效度 | 5.2 |  | √ |
|  | 5 | 割茬平均高度 | 5.2 |  | √ |
|  | 6 | 发动机 | 5.4.4 | √ | √ |
|  | 7 | 草捆抗摔率 | 5.2 |  | √ |
| C | 1 | 生产率 | 5.2 |  | √ |
|  | 2 | 标牌 | 5.3.8 | √ | √ |
|  | 3 | 整机钢印 | 5.3.9 | √ | √ |
|  | 4 | 割台升降 | 5.4.1.1 | √ | √ |
|  | 5 | 切割器 | 5.4.1.2 |  | √ |
|  | 6 | - 液压系统 | 5.4.5 | √ | √ |
|  | 7 | - 电气系统。 | 5.4.6 | √ | √ |
|  | 8 | - 使用说明书 | 5.1.3 | √ | √ |
|  | 9 | 涂漆 | 5.1.4 | √ | √ |

| 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 3 | 5 | 10 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

  - 包装

    - 长途运输的自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机应采用箱装，并就有防雨措施。供需双方协议可以采用简易包装时，应满足下列要求：

- 割台输送喂入器应用绳索固定在最低位置；

- 自走式麦稻秸秆收获方草捆打捆机构应处于不工作位置；

- 打结器部位应有防雨措施；

- 备件、随机零件必须有包装箱单独包装。

    - 随机文件应包括：

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱单；

- 随机备件、附件清单；

- 用户意见反馈单

  - 运输

    - 自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机在运输中轮胎应按要求充气，并应保持轮胎的气压。

    - 自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机运输应符合交通部门的有关规定，装卸时应保证产品不受损坏，用包装箱发运的回收机应固定应牢靠，不得窜动。包装箱应采取防雨措施。

  - 贮存

    - 产品在室内存放时应保持干燥、通风和无腐蚀气体，露天存放时应有防雨、防潮的措施。

    - 使用后储存时应进行清理，清除尘土及夹挂在机具上的散草，同时清除压缩室内杂草，并按使用说明书的规定，对自走式麦稻秸秆收获方捆打捆机进行维修和保养。

_________________________________