JB/T ×××-×××

自走履带式旋耕机

Self-propelled tracklaing rotary tiller

201×-××-×× 发布

201×-××-×× 实施

中华人民共和国工业和信息化部     发 布

目    次

前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1  范围……………………………………………………………………………………………………… 1

2  规范性引用文件………………………………………………………………………………………… 1

3  术语和定义……………………………………………………………………………………………… 1

4  型号表示方法…………………………………………………………………………………………… 2

5  安全和环保要求………………………………………………………………………………………… 2

6  技术要求………………………………………………………………………………………………… 3

7  试验方法………………………………………………………………………………………………… 7

8  检验规则………………………………………………………………………………………………… 11

9  标志、交付、运输和贮存……………………………………………………………………………… 14

前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

自走履带式旋耕机

1  范围

本标准规定了自走履带式旋耕机的术语和定义、型号表示方法、安全和环保要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于水田及旱地用自走履带式旋耕机，包括具有开沟、起垄、撒肥功能的自走履带式旋耕机（以下简称旋耕机）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.5  农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图例 总则

GB/T 13306  标牌

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）

GB 23821  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹

GB/T 3766  液压系统通用技术条件

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5262  农业机械 试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 5669  旋耕机械  刀和刀座

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

JB/T 6268  自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T 7929  齿轮传动装置清洁度

JB/T 8574   农机具产品型号编制规则

JB/T 9798.2 手扶拖拉机配套旋耕机 试验方法

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

3  术语和定义

下列术语和定义适应于本标准。

3.1

自走履带式旋耕机  self-propelled Track-type rotary tiller

以柴油机为动力、履带为行走装置，旋耕部件与底盘连为一体的旋耕作业机械。

3.2

平均履带接地压力  ground contact pressure of track

单位履带接地面积上承受的质量，单位为千帕（kPa）。

3.3

接近角  approach angle

旋耕机静置于水平硬地面时，履带驱动轮和其相邻的支重轮所引切线与水平面之间的夹角，或旋耕机前端最低点和前部履带接地点连线与水平面之间的夹角，二者小者即为该旋耕机的接近角。

3.4

离去角  departure angle

旋耕机静置于水平硬地面时，履带导向轮和其相邻的支重轮所引切线与水平面之间的夹角，或旋耕机末端(旋耕部件置于最高位置时)最低点和后部履带接地点连线与水平面之间的夹角，二者小者即为该旋耕机的离去角。

3.5

垂直基准面  vertical reference plane

通过左右两侧履带接地长度对称中心连线的垂直平面。

4  型号表示方法

型号按JB/T 8574编制，旋耕机型号由下列代号和主参数组成。

1G   ZL □ □-□ □

改进代号：A、B、C、…（依次表示第几次改进）

主参数代号：发动机标定功率（kW）-工作幅宽（cm）

附加功能代号：K（开沟），Q（起垄），S（撒肥）

特征代号：Z（自走），L（履带）

类别代号：耕耘和整地机械中的旋耕机

标记示例：发动机标定功率为45kW，工作幅宽为180cm，第一次改进的旋耕机标注为1GZL 45-180A。

5  安全和环保要求

5.1  旋耕机结构设计、驾驶台位及各操纵件布局应合理，便于驾驶员正常操作，保证操作者按制造厂使用说明书操作和保养时没有危险。

5.2  驾驶员工作和保养时，易产生危险的外露旋转件应有防护装置，防护装置应固定牢靠、耐压、无尖角和锐棱。防护装置的安全距离应符合GB 23821的规定，强度应符合GB 10395.1的规定。

5.3  旋耕机刀辊、开沟器、起垄装置的防护应符合GB 10395.5的要求。

5.4  应在旋耕机危险部位设置永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定，并应在使用说明书中予以描述。

5.5  旋耕机应能可靠切断动力。

5.6  旋耕机至少应设置作业用前、后照明灯各1只。行驶速度大于10km/h的旋耕机，还应设置前照灯2只，前位灯2只，后位灯2只，前转向信号灯2只，后转向信号灯2只，倒车灯2只，制动灯2只，并按规定设置后反射器。

5.7  旋耕机应设置2只后视镜、行车喇叭和倒车喇叭。

5.8  旋耕机应设置驻车制动和驻车制动锁定装置，锁定装置必须可靠，没有外力不能松脱。旋耕机应能在30%的干硬纵向坡道上可靠停驻。

5.9  旋耕机应设置旋耕部件升起后防止意外下降的机械保护装置。

5.10  旋耕机座位位置应舒适、可调，垂直方向的最小调整量为±30mm，水平（纵向）方向的的最小调整量为±50mm，垂直方向和水平方向的调整应能独立进行。

5.11  电气装置及线路应连接良好，不得因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

5.12  上下机器位置应设置扶手，保证操作者能安全方便地进入操作位置。

5.13  所有工作台和踏板表面应防滑，工作台的各边应有挡脚板，必要时踏板的边上应有凸缘。

5.14  旋耕机最大行驶速度应不大于15km/h。

5.15  驾驶员操作位置处噪声应不大于95dB（A），动态环境噪声应不大于87 dB（A）。

5.16  发动机的排放应符合GB 20891的规定。

5.17  发动机固定螺栓、变速箱联接螺栓、旋耕（含开沟、起垄）部件及其刀片安装螺栓、轴承座固定螺栓等重要部位螺栓的强度等级应不低于GB/T 3098.1规定的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2规定的8级。

5.18  使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，其编写应符合GB/T 9480的规定。

6  技术要求

6.1  基本参数

旋耕机的基本参数应符合表1规定。

表1  基本参数

| 项 目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 履带接地长度与轨距之比 | ≥1.5 |
| 平均接地压力/(kPa) | ≤20 |
| 每米幅宽质量/(kg/m) | ≤1000 |
| 接近角/ ° | ≥40 |
| 离去角/ ° | ≥35 |
| 侧倾稳定角/ ° | ≥40 |
| 质心纵向水平位置 | 应在旋耕机垂直基准面之前 |
| 最小离地间隙/ mm | ≥260 |
| 作业速度/(km/h) | （工厂技术文件或使用说明书） |
| 最小转向圆半径/cm | （工厂技术文件或使用说明书） |
| 最小通过圆半径/cm | （工厂技术文件或使用说明书） |
| 旋耕刀辊转速/(r/min) | 280～330 |
| 刀辊回转半径/ mm | ≤245 |
| 相邻切削面间距/ mm | 35～65 |

6.2  作业性能

旋耕机在壤土、轻黏土中耕作，其主要性能指标应符合表2的规定。

表2  作业性能

| 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 耕深/ cm | 水田耕作：≥10；旱地耕作：≥12 |  |
| 耕深稳定性/ % | ≥85 |  |
| 耕后地表平整度/ cm | ≤4 |  |
| 植被覆盖率/ % | ≥60 |  |
| 碎土率/ % | ≥60 | 适用于旱地耕作 |
| 起垄高度/ cm | ≥8 | 适用于具有起垄功能机型 |
| 垄高合格率/ % | ≥70 | 适用于具有起垄功能机型 |
| 垄顶宽合格率/ % | ≥70 | 适用于具有起垄功能机型 |
| 垄间距合格率/ % | ≥75 | 适用于具有起垄功能机型 |
| 开沟深度/ cm | ≥20 | 适用于具有开沟功能机型 |
| 沟底宽度/ cm | ≥20 | 适用于具有开沟功能机型 |
| 沟深稳定性/ % | ≥85 | 适用于具有开沟功能机型 |
| 撒肥均匀性/ % | ≥85 | 适用于具有撒肥功能机型 |
| 燃油消耗率/ (kg/hm2） | 水田耕作：≤18；旱地耕作：≤20；起垄≤40 |  |
| 纯工作小时生产率/ [hm2/（h·m）] | 水田耕作：≥0.2；旱地耕作：≥0.3；起垄≥0.1 |  |

注：旱地耕作土壤绝对含水率为15%～35%；撒颗粒状化肥含水率不大于12%；

6.3  一般要求

6.3.1  旋耕机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。有特殊要求时，供需双方另行协议，并在合同中确定。

6.3.2  旋耕机正常工作时各部位均不得有异常响声，不得有漏油、漏水和漏气现象。

6.3.3  所有焊缝应牢固，不得有咬边、假焊、焊穿等影响强度的缺陷。

6.3.4  涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱。涂层厚度应不小于35μm。漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2规定的2级。

6.3.5  操纵机构及其所处不同位置应易于辨识，并应在产品使用说明书中予以描述。标识符号应符合GB/T 4269.1与GB/T 4269.2的规定。

6.3.6  各操纵机构的最大操纵力为：手操纵力应不大于400N，脚操纵力应不大于600N。

6.4  主要零部件

6.4.1  发动机

6.4.1.1  发动机标定功率应为12h功率。按其使用说明书规定磨合后，标定功率应符合其标牌的规定，允差为±5％。

6.4.1.2  起动应顺利平稳，在环境温度大于5℃时，应能在30s内顺利起动。在怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，并能直接或间接通过熄火装置使发动机停止运转。

6.4.1.1  排气管外侧应设有防止热灼伤的防护装置。

6.4.2  转向机构

6.4.2.1  转向机构应能保证旋耕机平稳转向。.

6.4.2.2  最小转向圆半径应达到本标准表1的规定。

6.4.3  传动部分

6.4.3.1  离合器应分离彻底、接合平顺可靠。

6.4.3.2  变速箱应有油量液面检查装置。变速箱应换档灵活，不得有卡滞、乱档和自动脱档现象。

6.4.4  液压系统

6.4.4.1  液压系统应符合GB/T 3766的规定，液压操纵系统应轻便、灵活、可靠，不得有卡滞现象。

6.4.4.2  液压管路应固定可靠，不得被扭转、压扁和破损。

6.4.5  电气仪表

6.4.5.1  旋耕机上应装有发动机转速、水温、机油压力、蓄电池充电电流等指示装置，各种仪器仪表应灵敏、显示清晰、观察方便。

6.4.5.2  开关、按钮应操作方便、开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

6.4.6  旋耕部件

6.4.6.1  刀和刀座应符合GB/T 5669的规定。

6.4.6.2  刀座（或刀盘）与刀轴焊接后，刀座（或刀盘）工作平面与刀轴中心线垂直度应不大于2mm。每米长度上的直线度不大于2.5mm。

6.4.7  开沟部件

开沟刀需经过热处理，刀身硬度为48HRC～54HRC，刀柄硬度为38HRC～45HRC。

6.4.8  起垄部件

6.4.8.1  起垄高度和宽度应在设计范围内可调。

6.4.8.2  起垄刀应采用65Mn钢或不低于其材料性能的材料制造，需经过热处理，刀身硬度为50HRC～60HRC，刀柄硬度为38HRC～45HRC。

6.4.8.3  修垄板应有足够强度，正常作业时不应变形。

6.4.9  撒肥部件

撒肥量应从50g/m2～150g/m2可调，其可通过最大颗粒肥料直径不小于5mm。

6.5  整机装配

6.5.1  各调节机构应保证操作方便、灵活、可靠。各部件调节范围应能达到规定的极限位置。

6.5.2  各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程应符合技术文件的规定。所有要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动返回到原来的位置。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

6.5.3  旋耕机直线行走10m的跑偏量应不大于60cm。

6.5.4  刀辊半径变动量应不大于15mm。

6.5.5  刀辊升降速度应为0.2 m/s～0.4m/s，静沉降量应不大于10mm。

6.5.6  刀辊两端离地高度差应不大于刀辊长度的2%。

6.5.7  主要紧固件的拧紧力矩应符合表3的规定。

表3  主要紧固件拧紧力矩

| 螺纹公称尺寸/mm | 拧紧力矩 N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

6.5.8  整机装配后，每台旋耕机在刀辊工作转速范围内空运转1h后停机检查，应符合下列要求：

a) 轴承温升不应超过25℃；

b) 联接螺栓不应有松动现象；

c) 密封性：箱体的静结合面不应渗油，动结合面不应漏油；

6.5.9  传动箱清洁度，润滑剂经100目滤网过滤后，其铁屑等杂物干重不应超过100mg。

6.5.10  整机应进行防泥水密封性试验，不得有渗漏油和泥水渗入机体现象。

6.6  可靠性

旋耕机平均故障间隔时间（MTBF）应不小于85h，有效度应不小于95％。

7  试验方法

7.1  试验条件

7.1.1  试验样机

7.1.1.1  试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，其技术状态良好。

7.1.1.2  试验样应按使用说明书或经协商制造厂同意的磨合规范进行磨合。

7.1.1.3  磨合及试验期间，除按使用说明书的规定进行调整、维护保养外，一般不允许做其他调整与换修。如确有需要，应经试验单位同意，在其监督下进行并予以记录。

7.1.2  试验用地

试验用地应符合JB/T 9798.2的规定。试验田调查和测定按GB/T 5262-2008中规定的五点法，调查和测定内容为：

a) 土壤条件：土壤质地、土壤坚实度、泥脚深度、水层深度、土壤含水率；

b) 地表条件：地块形状大小、地形坡度坡向；

c) 植被条件：植被种类、植被自然高度、植被密度、植被含水率。

7.1.2  试验用液体

按使用说明书要求加注燃油、润滑油、冷却液、液压油。在每项试验前，各种工作液体均应按使用山品说明书要求加注到规定的液量。

7.2  驻车制动

将旋耕机置于坡度为30%的干硬纵向坡道上，用驻车制动装置将旋耕机停住，变速箱置于空挡，发动机熄火，测量施加在制动器操作装置上的作用力，以不超过最大许用操纵力进行驻车制动，保持5min。观察并记录其位移量。试验应在旋耕机上、下坡两个方向进行。

7.3  最高速度

在坡度不大于1%的干硬道路上划60m的测区，两端留有适当的预备区，旋耕机挂最高档，以发动机额定转速稳定通过测区，记录通过测区的时间，计算最高速度，往返各测2次，取平均值。

7.4  噪声

按照JB/T 6268规定的方法进行。

7.5  平均接地压力

测定旋耕机的重量和行走装置接地面积，其比值即为整机对土壤的平均接地压力。测定质量时，发动机加满油、水，驾驶员按70kg计数。

在水平硬质地面上测定履带的接地长度：第一支重轮中心到最后一支重轮（或起支承作用的张紧轮）中心垂线的水平距离。

接地面积为接地长度与宽度（履带宽度）的乘积，计算面积。

7.6  接近角和离去角

7.6.1 旋耕机静置于水平硬地面，测取履带驱动轮和其相邻的支重轮所引切线与水平面之间的夹角，并测取旋耕机前端最低点和前部履带接地点连线与水平面之间的夹角，取两个测量值中小者作为该旋耕机的接近角。

7.6.2 旋耕机静置于水平硬地面，测取履带导向轮和其相邻的支重轮所引切线与水平面之间的夹角，并测取旋耕机末端(旋耕刀部件至于最高位置时)最低点和后部履带接地点连线与水平面之间的夹角，取两个测量值中小者作为该旋耕机的离去角。

7.7  侧倾稳定角

7.7.1  旋耕机各零部件及附件（包括随车工具）应按出厂技术条件装备齐全并置于规定位置上，旋耕部件应提升于最高位置。

7.7.2  旋耕机各种油液按使用说明书规定加注最高液位，为防止油液泄漏，可采用堵塞或等质量代换的方式。

7.7.3  旋耕机静置于侧翻试验平台上并施以可靠防止侧滑和倾翻的安全措施，将平台平缓向左侧倾斜，实时监测旋耕机右侧履带与试验平台的负荷变化，直至其支撑平面法向反力为零时止（如果没有履带接地负荷测量装置，试验到其脱离试验台面的临界状态时为止）。此时测量平台的倾斜角度即为旋耕机向左侧倾的最大侧倾稳定角。

7.7.4  将旋耕机调头，重复7.4.3的试验，测得其向左侧倾的最大侧倾稳定角。

7.7.5  将向左、向右两数值进行比较，取其数值小者作为该旋耕机的侧倾稳定角。

7.8  最小离地间隙

旋耕机置于水平硬质地面上，刀辊升起后，测定履带间的机架、驱动箱、消声器等部位的离地间隙，取最小值即为最小离地间隙。

7.9  最小转向圆和通过圆半径

7.9.1 旋耕机空载最低档、单边制动、稳定行驶，其履带在地面形成一整圆后驶离测区，然后用钢卷尺测量履带轨迹的外缘直径，均布测量三处，取其平均值的½即为最小转向圆半径。

7.9.2 旋耕机空载最低档、单边制动、稳定行驶，在其最外轮廓处向下滴水，在地面形成一整圆后驶离测区，然后用钢卷尺测量水迹的外缘直径，均布测量三次，取其平均值即为最小转通过圆半径。

7.10  行驶直线性

在干硬水平地面上划10m长的测区和中心线，两端留有适当的预备区，旋耕机挂最高的耕作档位，发动机用额定转速，在预备区内，旋耕机沿着中心线直行，进入测区时，要求旋耕机中心线和地面中心线对正，旋耕机进入测区后，不再操作旋耕机转向机构，当旋耕机即将出测区时，立即停机，测量旋耕机履带前端中心点偏离地面中心线的水平距离。试验重复进行三次取其平均值。

7.11  燃油消耗率

旋耕机在满足本标准7.1试验条件下，以规定的耕深（旱地12cm、水田10cm），按使用说明书规定的耕作车速下匀速直线作业20m，测量并记录对应的时间、测定区长度、燃油消耗量、耕幅。然后按下式计算：

U=10000×u/L×B  ………………………………………（1）

式中：

U—旋耕机燃油消耗率，单位为千克每公顷（kg/hm2)；

u—旋耕机规定车速、规定工况下匀速作业，测得的燃油消耗量，单位为千克（kg）；

L—测定区长度，单位为米（m）；

B—旋耕机的工作幅宽，单位为米（m）。

重复测量3次，取其平均值。

7.12  纯工作小时生产率

旋耕机在满足本标准7.1试验条件下，以规定的耕深（旱地12cm、水田10cm），按使用说明书规定的耕作车速下匀速直线作业20m，测量并记录对应的时间、测定区长度、耕幅。然后按下式计算：

E=0.36L×B/（T·B） ………………………………………（2）

式中：

E—旋耕机纯工作小时生产率，单位为公顷每小时米[hm2/（h·m）]；

T—旋耕机规定车速、规定工况下匀速作业，测得的时间（s）；

L—测定区长度，单位为米（m）；

B—旋耕机的工作幅宽，单位为米（m）。

重复测量3次，取其平均值。

7.13  刀辊升降速度

操纵刀辊操纵手柄，使刀辊从最低位置上升到最高位置，又从最高位置降到最低位置，分别记录上升和下降时间以及最低位置和最高位置时旋耕刀轴离地高度，测3次，取其平均值，计算刀辊提升和下降速度。

7.14  刀辊液压静沉降

操纵刀辊操纵手柄，使刀辊上升到最高位置，然后将发动机熄火，随即测量旋耕刀轴两端轴心处离地高度，静置30min，再次测量旋耕刀轴两端轴心处离地高度，计算两者差值。

7.15  刀辊两端离地高度差

旋耕机置于水平硬质地面上，刀辊中心线在离地30cm时，测量刀辊中心线两端的离地高度，计算高度差占刀辊长度的百分比。

7.16  传动箱清洁度

按6.5.8空运转后，停机20min后, 用100目滤网过滤传动箱内润滑油，按JB/T 7929规定测量杂质干的质量。以杂质干质量表示清洁度。

7.17  防泥水密封性

7.17.1 旋耕机在水田正常耕作3小时后，在室内干燥处静置12小时以上，待外部无残留水迹后进行渗、漏油检查及拆检各轮轴油封进行进泥水检验。

7.17.2 对润滑油、脂采用目测和电烙铁探查方式进行含水检验。油封刃口内侧及润滑油、脂封腔内的油、脂中有可见水珠或电烙铁探查有爆裂声，判定为进泥水。

7.18  可靠性试验

可靠性试验样机为3台，试验方法按GB/T 5668的规定进行。

7.19  起垄性能

7.19.1  垄高合格率：每个行程测定五点，每点测量一个工作幅宽，以当地农艺要求的垄高A±3cm为合格；合格垄高数占总测定垄高数的百分数为垄高合格率。

7.19.2  垄顶宽合格率：每个行程测定五点，每点测量一个工作幅宽，以当地农艺要求的垄顶宽B±3cm为合格；合格垄顶数占总测定垄顶数的百分数为垄顶宽合格率。

7.19.3  垄间距合格率：每个行程测定五点，每点测量一个工作幅宽，以当地农艺要求的垄间距C±8cm为合格；合格垄间距数占总测定垄间距数的百分数为垄间距合格率。

7.20  撒肥均匀性

在平整干燥的水泥地面上划定10m测区，旋耕机以规定的作业速度播撒肥料通过该测区，在测区前段、中段和后段各取1m×1m地块，按20cm×20cm划分小格，测定各小格内肥料质量。

F=（1-∑︱fm-fi︱/n×fm）％  ……………………………………（3）

式中：

F—撒肥均匀性（％)；

fm—所有小格内平均肥料质量（g）；

fi—第i小格内肥料质量(g)。

重复测量3次，取其平均值。

7.21  其他性能和生产试验

旋耕机的耕深和耕深稳定性、开沟深和沟深稳定性、植被覆盖率、碎土率、耕后地表平整度等均按JB/T 9798.2的规定进行。

7.21  电气系统检验

在试验样机正常运行时检查各仪表、开关、电气控制和照明系统是否正常、工作可靠。

7.22  旋耕部件检验

旋耕刀和刀座按GB/T 5669进行检验。

8  检验规则

8.1  出厂检验

8.1.1  每台旋耕机应经制造厂检验合格，并附有产品质量合格文件方可出厂。

8.1.2  出厂检验项目应包括,5.6～5.8，6.3.2～6.3.4，6.5.1～6.5.8。

8.2  型式检验

8.2.1  遇有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品的定型鉴定；

- 老产品异地生产或转厂生产；

- 正式生产后，产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，可能影响到产品性能时；

d）正常生产时，一般每3年进行一次；

e）产品长期停产后，恢复生产时；

f) 国家质量监督部门或机构提出需进行型式检验要求时。

8.2.2  型式检验样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为3台，其中1台进行全部检验，另外2台只进行可靠性试验。

8.2.3  型式检验项目及分类见表3。

表3 检验项目及分类

| 不合格分类 | 序号 | 项目名称 |  | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全设计 |  | 5.1 |
|  | 2 | 安全防护 |  | 5.2、5.3 |
|  | 3 | 安全标志 |  | 5.4 |
|  | 4 | 动力传输 |  | 5.5 |
|  | 5 | 照明和信号装置 |  | 5.6 |
|  | 6 | 后视镜和喇叭 |  | 5.7 |
|  | 7 | 驻车制动及锁定装置 |  | 5.8 |
|  | 8 | 机械保护装置 |  | 5.9 |
|  | 9 | 座位 |  | 5.10 |
|  | 10 | 电器装置及线路 |  | 5.11 |
|  | 11 | 扶手 |  | 5.12 |
|  | 12 | 工作台和踏板 |  | 5.13 |
|  | 13 | 最高速度 |  | 5.14 |
|  | 14 | 噪声 |  | 5.15 |
|  | 15 | 发动机排放 |  | 5.16 |
|  | 16 | 重要部位螺栓性能等级 |  | 5.17 |
|  | 17 | 使用说明书安全要求 |  | 5.18 |
| B | 1 | 平均接地压力 |  | 6.1 |
|  | 2 | 最小离地间隙 |  | 6.1 |
|  | 3 | 接近角和离去角 |  | 6.1 |
|  | 4 | 侧倾稳定角 |  | 6.1 |
|  | 5 | 质心纵向水平位置 |  | 6.1 |
|  | 6 | 最小转向圆半径 |  | 6.1 |
|  | 7 | 最小通过圆半径 |  | 6.1 |
|  | 8 | 耕深和耕深稳定性 |  | 6.2 |
|  | 9 | 耕后地表平整度 |  | 6.2 |
|  | 10 | 植被覆盖率 |  | 6.2 |
|  | 11 | 碎土率 |  | 6.2 |
|  | 12 | 起垄高度 |  |  |
|  | 13 | 垄高合格率 |  | 6.2 |
|  | 14 | 垄顶宽合格率 |  | 6.2 |
|  | 15 | 垄间距合格率 |  | 6.2 |
|  | 16 | 开沟深度/ cm |  | 6.2 |
|  | 17 | 沟底宽度/ cm |  | 6.2 |
|  | 18 | 沟深稳定性/ % |  | 6.2 |
|  | 19 | 撒肥均匀性/ % |  | 6.2 |
|  | 20 | 燃油消耗率/ (kg/hm2） |  | 6.2 |
|  | 21 | 纯工作小时生产率 |  | 6.2 |
|  | 22 | 发动机性能 |  | 6.4.1 |
|  | 23 | 转向机构 |  | 6.4.2 |
|  | 24 | 离合器 |  | 6.4.3.1 |
|  | 25 | 变速箱 |  | 6.4.3.2 |
|  | 26 | 液压系统 |  | 6.4.4 |
|  | 27 | 电气仪表 |  | 6.4.5 |
|  | 28 | 旋耕部件 |  | 6.4.6 |
|  | 29 | 起垄部件 |  | 6.4.7 |
|  | 30 | 开沟部件 |  | 6.4.8 |
|  | 31 | 撒肥部件 |  | 6.4.9 |
|  | 32 | 行驶直线性 |  | 6.5.3 |
|  | 33 | 刀辊两端离地高度差 |  | 6.5.6 |
|  | 34 | 空 运 转 | 密封性 | 6.5.8 |
|  |  |  | 轴承温升 |  |
|  |  |  | 螺栓松动 |  |
|  | 35 | 主要紧固件的拧紧力矩 |  | 6.5.7 |
|  | 36 | 传动箱清洁度 |  | 6.5.9 |
|  | 37 | 防泥水密封性 |  | 6.5.10 |
|  | 38 | 可靠性 |  | 6.6 |
| C | 1 | 刀和刀座 |  | 6.4.6 |
|  | 2 | 刀辊半径变动量 |  | 6.5.4 |
|  | 3 | 刀辊升降速度 |  | 6.5.5 |
|  | 4 | 刀辊静沉降 |  | 6.5.5 |
|  | 5 | 调节机构 |  | 6.5.1 |
|  | 6 | 操纵机构 |  | 6.5.2 |
|  | 7 | 液压系统 |  | 6.4.4 |
|  | 8 | 电气仪表 |  | 6.4.5 |
|  | 9 | 焊接质量 |  | 6.3.3 |
|  | 10 | 涂漆 | 漆膜厚度 | 6.3.4 |
|  |  |  | 漆膜附着力 |  |
|  |  |  | 涂漆外观质量 |  |
|  | 11 | 标志（产品标牌） |  | 9.1 |
|  | 12 | 随机文件和附件 |  | 9.2 |

8.2.4  判定原则

根据表4所列检验项目对旋耕机逐项进行检验，当检验结果：A类项目全项次合格，并且B类项目不合格项次不多于3个，C类项目不合格项次不多于5个，判定产品检验合格；否则，判定产品检验不合格。

9  标志、交付、运输和贮存

9.1  每台旋耕机应在明显位置固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

a) 产品型号、名称；

b) 耕作幅宽、配套动力；

c) 制造厂名称、地址；

d) 制造日期和出厂编号；

e) 产品执行标准号。

9.2  每台产品出厂时，制造厂应随机提供下列文件和附件：

a）使用说明书；

b）产品合格证和“三包”凭证；

c）备件、附件和随机工具；

d) 装箱清单。

9.3  运输方式和要求由订货方和制造厂协商确定。

9.4  应贮存在通风、干燥的场所。露天存放时，应采取防防雨水等措施。