| + 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—20××

植物保护机械 杀(诱)虫灯

Pest-killing light trap

（）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

前   言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 24689.2-2009。

植物保护机械 杀(诱)虫灯

1  范围

本标准规定了杀(诱)虫灯的安全要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于植物保护用杀(诱)虫灯，其它形式的杀(诱)虫灯可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运指示标志

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则（GB 10396-2006 ISO 11684：1995，MOD）

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.76-2008 家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB 9480农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 13306-2011 标牌

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

诱集光源  light source of trapping

用于诱集有害昆虫的发光体。

3.2

电网电压  voltage of power grid

用于触杀有害昆虫电网两端的电位差。

3.3

升压器  voltage booster

将输入的电压转换为高压的器件。

4  安全要求

4.1防水等级：应不低于IPX4。

4.2杀(诱)虫灯应具有足够的机械强度。

4.3整机坠落试验后，应不出现目测可见松脱、裂纹等破损现象，并应能正常工作。

4.4高压电网短路电流应不大于10mA（交流时）、25mA（直流时）。

4.5整机电气强度：应能承受50Hz的表1规定的试验电压，历时1min，应不出现击穿现象。

表1 电气强度试验电压

| 额定工作电压（U） | 安全特低电压 | ≤250 | ＞250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验电压 | 500 | 1000 | 1.2U＋700 |

4.6高压电网电气强度：高压电网与升压器应能承受50Hz的电压为（U＋750）V的试验电压，历时1min，应不出现击穿现象。

4.7在灯体的明显部位应有符合GB 10396规定的安全标志。

5 技术要求

- 5.1  产品应符合本标准的规定，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5. 2  所有零、部件应经检验合格后方可进行装配。

5.3 产品标牌，至少应标示以下内容：

——生产厂商及生产地址；

——产品规格型号；

——电源型式及电源电压；

——高压电网电压及其型式；

——整灯功率；

——诱集光源波长等。

5.4  装配质量满足下列要求：

——外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀；

——无裂痕、破损等缺陷；

——各连接件和紧固件应无松动现象，整体应牢固；

——30min工作试验，不得有短路、电弧及灯管闪烁现象

——30min工作试验，被试样机整机各部位温升不得超过35K。

5.5  应能在温度为－40 ℃～70 ℃环境下存放后，应不影响正常工作。

5.6  应能在湿度不大于93 %RH的环境下正常工作。

5.7  产品可按用户需要增加雨控、光控、时控、遥控、防盗、自动清虫等功能。

5.7.1 雨控项目

雨天杀(诱)虫灯能自动进入保护状态，雨停后可自动恢复工作。

5.7.2光控项目

白天杀(诱)虫灯能自动熄灭，停止工作；夜晚杀（诱）虫灯能自动进入正常工作状态。

5.8  诱集光源波长应为标称波长±10 nm。

5.9  高压电网应满足下列要求：

——采用耐弧耐腐蚀材料

——高压网线不得有中间接头；

——网线间距应为平均间距±1mm；

——高压网线不得与电源线同孔，引线分开穿孔；

——正常工作时不得产生电弧；

——高压电网电压：规定的电网电压±5%范围内。

6  试验方法

6.1  试验条件

6.1.1  试验环境温度20±5℃，湿度不大于80 %RH。

6.1.2  试验电源型式与产品使用说明书规定的电源型式一致，试验电压为产品使用说明书中规定的电源电压±2%。

6.2   试验用仪器设备要求

6.2.1  试验仪器、设备量程、准确度应与所测项目相适应。

6.2.2  试验仪器、设备应技术状态完好。

6.3   性能和制造质量

6.3.1 产品标牌

感观检查应符合5.3的要求

6.3.2  外观与装配质量

感观检查和时间、温度测量，应符合5.4的要求。

6.3.3安全标志

感观检查,应符合4.7的要求。

6.3.4 雨控功能试验

模拟雨天状态，用水滴在雨控装置上，杀(诱)虫灯应能自动熄灭，停止工作；擦掉雨控装置上的水后杀(诱)虫灯应能自动恢复工作。

6.3.5  光控功能试验

产品接通电源，遮挡光控传感器（模拟夜晚状态），目测灯管应自动亮起，杀(诱)虫灯进入正常工作状态；去除光控传感器遮挡物，灯管应能自动熄灭，杀(诱)虫灯停止工作。

6.3.6  高压电网电压

被试样品正常工作后用相应的电压测试装置测量相邻网线电压，应符合5.9的要求。

6.3.7  诱集光源波长

暗室内，使用光谱测试装置测量，光波传感器距离发光原件外表面100±1mm处测量，应符合5.8的要求。

6.3.8高压电网短路电流

以电流测量装置测量高压电网网线间的短路电流，应符合4.4的要求。

6.3.9防水等级

按GB 4208-2008中14.2.4规定的试验方法进行，应符合 4.1的要求。

6.3.10  整机电气强度

在电源输入端与被试样品外壳易触及金属部件之加表1中的试验电压，试验初始，施加的电压为规定电压值的一半，保持5s，然后升高到规定值保持1min。在试验期间应不出现击穿现象。

6.3.11  高压电网电气强度

在高压电网相邻网线间间施4.4规定的试验电压，试验初始，施加的电压为规定电压值的一半，保持5s，然后升高到规定值保持1min。在试验期间应不出现击穿现象。

6.3. 12  坠落试验

被试样品置于0.60±0.05m高度，自由下落至水泥地面，重复1次（共2次）；应符合4.3的要求。

6.3.13  高温试验

被试样品放入70 ℃高温箱内，恒温（70±2 ℃）4 h后，取出被试样品后，温度(室内常温)平衡2 h后，应能正常工作。

6.3.14  低温试验

被试样品放入－40 ℃低温箱内，恒温（－40±2 ℃）4 h后，取出被试样品，温度(室内常温)平衡2 h后,应能正常工作。低温试验应在高温试验不小于4 h后进行。

6.3.15  高湿试验

被试样品放在湿度为93%RH的环境中，恒湿（93±2%RH） 2h后，在高湿环境中接通电源应能正常工作。

6.3.16 整机外壳机械强度

刚性支撑被试样品，用弹簧冲击器在外壳每一个可能的薄弱点上用0.5J 的冲击能量冲击3 次，应不出现破、裂等破损现象。

7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台杀（诱）虫灯出厂前必须进行出厂检验，经制造厂检验合格，并附有产品质量合格文件。

7.1.2  出厂检验项目应包括：4.1、4.2～4.5、4.7、5.3、5.4、5.7、5.9。

7.2   型式检验

7.2.1  有下列情形之一时应进行型式检验

—— 新产品鉴定和老产品转厂生产；

—— 生产过程中，如产品结构、材料、工艺等有较大变化，可能影响产品性能时；

—— 正常生产过程中，每两年至少应进行一次；

—— 产品停产一年后恢复生产时；

—— 国家质量监督部门或机构提出进行型式试验要求时。

7.2.2  型式试验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为1台或2台。

7.2.3型式试验按本标准的全部技术要求和试验方法的内容进行。

7.2.4检验项目及分类见表1。

7.2.5检定合格判定原则：

检验项次符合要求时，判定该项次合格；不符合要求时，判定该项次不合格。

检验结果符合表2要求时判定被检样机合格；否则判定被检样机不合格。

订货单位要求抽检产品质量时。抽样方法按GB/T2828.1的规定，也可由供需双方协商确定；检验项目及合格判定条件也可由供需双方协商确定。

7.2.6 检验项目顺序

检验项目顺序按照试验方法顺序进行；相关文件另有要求时，按其要求进行。

表1  检验项目及分类

| 项目类别 | 项序 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 防水等级 |
|  | 2 | 整机电气强度 |
|  | 3 | 高压电网电气强度 |
|  | 4 | 高压电网短路电流 |
| B | 1 | 坠落试验 |
|  | 2 | 机械强度 |
|  | 3 | 高温试验 |
|  | 4 | 低温试验 |
|  | 5 | 高湿度试验 |
|  | 6 | 雨控 |
|  | 7 | 光控 |
|  | 8 | 诱集光源波长 |
|  | 9 | 高压电网 |
|  | 10 | 装配质量 |
|  | 11 | 外观质量 |
|  | 12 | 安全标志 |
|  | 13 | 产品标牌 |

表2被检样机合格判定条件

| A类项目 | B类项目 |  |
| --- | --- | --- |
| A类不合格项次 | B类检验项次数 | B类不合格项次 |
| 0 | ≤13 | ≤2 |

8  使用说明书、标志、包装、运输与贮存

8.1 使用说明书

使用说明书的编写应符合GB/T9480的规定，使用说明书中应明确产品使用过程中具有危险性安全注意事项的叙述。

8.2包装

8.2.1  产品出厂包装由制造厂与用户协商，并应符合运输的要求。

8.2.2  包装箱外型的标志应清晰整齐，并包括以下内容：

a) 产品名称；

b) 规格型号；

c) 生产企业名称、地址；

d）出厂日期；

e） “小心轻放”、“向上”等标志应符合GB/T191的规定。

8.2.3  包装箱内应附有下列文件：

a) 产品装箱单；

b) 产品合格证；

c) 产品使用说明书。

8.3  运输

运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。运输中应小心轻放，不准倒置，严禁摔压，防止损坏，并应有防雨、雪措施。

8.4  贮存

产品或包装完备的产品应贮存在通气、干燥、无有害气体的库房中。