ICS 65.060.40

B91

中华人民共和国国家标准

GB×××××—201×

农林机械  背负式喷雾(喷粉)机

安全要求

Agricultural and forestry machinery — Power-operated knapsack air-blast sprayer-duster — Safety requirements

（ISO 28139：2009,Agricultural and forestry machinery — Knapsack combustion-engine-driven mistblowers — Safety requirements,MOD）

（征求意见二稿）

（本稿完成日期：2015年10月）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　重大危险一览表	3

5　安全要求和/或防护措施	4

5.1　一般要求	4

5.2　作业稳定性	4

5.3　排气系统	4

5.4　药液箱与过滤装置	4

5.5　喷管和药液软管	5

5.6　控制机构	5

5.7　机器支撑	6

5.8　背带	6

5.9　动力传动部件	6

5.10　燃油箱	7

5.11　防止接触高温部件的防护	7

5.12　防止加液时接触药液的防护	7

5.13　防止接触高压带电部件的防护	7

6　安全要求和/或防护措施的判定	8

7　使用信息	8

7.1　一般要求	8

7.2　技术参数	9

7.3　使用说明书	9

7.4　标志	10

7.5　警告标志	10

附录A（规范性附录）　背带防水性试验	12

附录B（规范性附录）　斜坡稳定性试验	13

附录C（资料性附录）　背负式喷雾(喷粉)机示例	14

附录D（资料性附录）　安全标志示例	15

参考文献	16

图1  试验锥…………………………………………………………………………………………………7

图B.1  斜坡稳定性试验……………………………………………………………………………………13

图C.1  背负式喷雾（喷粉）机示例………………………………………………………………………14

图D.1  阅读使用说明书……………………………………………………………………………………15

图D.2  佩戴耳部防护装备…………………………………………………………………………………15

图D.3  佩戴呼吸防护器……………………………………………………………………………………15

图D.4  穿戴身体防护装备…………………………………………………………………………………15

表1  背负式喷雾(喷粉)机重大危险一览表…………………………………………………………………3

表2  安全要求和/或防护措施的判定………………………………………………………………………8

前  言

本标准中5.1的第2段为推荐性条款，其余为强制性条款。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准采用重新起草法修改采用ISO 28139：2009《农林机械  内燃机驱动的背负式弥雾机  安全要求》(英文版)。本标准与ISO 28139：2009的技术性差异如下：

——在第2章“规范性引用文件”中，用修改采用ISO 3864-1:2011的GB/T 2893.1-2013代替ISO 28139:2009中规范性引用的ISO 3864-1:2002；用等同采用ISO 12100:2010的GB/T 15706—2012代替ISO 28139:2009中规范性引用的ISO 12100-1:2003和ISO 12100-2:2003，并对引用的条款编号做了相应更改（见7.3）；

——根据GB/T 20085-2006《植物保护机械  词汇》给出的术语及我国使用习惯，标准名称中用“背负式喷雾(喷粉)机”代替“内燃机驱动的背负式弥雾机”，并修改了定义(见3.1)，标准正文中作相应改变。

——根据ISO 19932的版本修订情况及内容设置，用ISO 19932-2:2013代替ISO 19932-1:2006，并对引用的附录编号做了相应更改（见5.4.2、表2和附录A）；

——增加了“或有锁定机构确保连接可靠”（见5.5）；

——因ISO 28139：2009印刷错误，按照5.4.2的要求，将附录A之a）中规定的加液时间由“2min”更改为“1min”（见5.4.2和附录A）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：国家植保机械质量监督检验中心、中国农业机械化研究科学院、中国农机产品认证中心、台州信溢农业机械有限公司、山东华盛农业药械股份责任有限公司、南通市广益机电有限责任公司、南通黄海药械有限公司。

本标准主要起草人：

农林机械  背负式喷雾(喷粉)机  安全要求

- 重要提示：本文件电子版所包含的颜色有助于对文件的正确理解，用户可以用彩色打印机打印本文件。

- 范围

本标准规定了配用内燃机驱动,由风机产生气流的背负式喷雾(喷粉)机的设计和制造的安全要求和判定方法。

本标准描述了消除或减少使用此类机器产生危险的方法，规定了制造厂提供的安全操作信息种类。但本标准未给出降低噪声和振动危险的任何技术要求，制造厂可通过专业书籍或特定工具等多种手段减少这些危险。

本标准涉及重大危险、危险状态和危险事件，但不包含下列情况引起的危险：

——电磁兼容性；

——静电；

——喷雾化学物质引起的爆炸或火灾；

——结构不完整；

——噪声和振动。

本标准适用于按制造商确定的和可预见的状态下使用的背负式喷雾(喷粉)机(见第4章)。

本标准不适用于标准发布日之前生产的背负式喷雾(喷粉)机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2893.1-2013  图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则(ISO 3864-1:2011,MOD)

GB/T 4269.5-2003  便携式林业机械 操作者控制符号和其它标记(ISO 3767-5:1992,IDT)

GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则(ISO 11684:1995,MOD)

GB/T 15706-2012  机械安全设计通则 风险评估与风险减少(ISO 12100:2010,IDT)

GB/T 18678-2002  植物保护机械 农业喷雾机（器） 药液箱额定容量和加液孔直径（ISO 9357:1990，EQV）

GB 23821-2009  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离(ISO 13857:2008,IDT)

ISO 8893：1997  林业机械 便携式割灌机和割草机 发动机性能和燃油消耗（Forestry machinery — Portable brush-cutters and grass-trimmers — Engine performance and fuel consumption）

ISO 13732-1:2006  热环境的工效学 人体接触表面产生反应的评估方法 第1部分：高温表面（Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces）

ISO 19932-2:2013  植物保护机械  背负式喷雾机（器） 第2部分：试验方法（Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 2:Test methods）

- 术语和定义

GB/T 15706-2012中确立的及下列术语适用于本标准。

背负式喷雾(喷粉)机  power-operated knapsack air-blast sprayer-duster；motorized mistblower

配有背负式动力装置和手持喷雾装置，通过风机产生的高速气流雾化药液并进行药液/药粉输送，为农作物喷洒/撒农药的机器。

- 附录C给出了本机器的示例。

- 背负式动力装置  backpack power unit

通过支撑装置和背带负载在操作者肩上的动力源。

- 背带  harness

用于操作者悬挂机器的可调吊带。

- 消声器  silencer

引导废气排放装置。

- 发动机停机装置  engine stopping device

安装在机器上用于使发动机停止运转的控制装置。

- 吊挂点  suspension point

机器上连接背带的位置。

- 油门控制器  throttle trigger、 throttle control

操作者通过手或手指操控，用于控制发动机转速的装置。通常是一个控制杆。

- 油门锁定装置  throttle lock

将油门暂时锁定在某个开启位置的装置。

- 油门控制器锁定装置  throttle trigger lockout

防止意外触动油门控制器的装置。

- 药液泵控制装置  chemical pump control device

操作者通过手或手指操控，用于连接或断开药液箱加液泵的装置。通常是一控制杆。

- 喷管  air tube

风机和喷头之间的气流管道。

- 正常操作  normal operation

在合理可预见条件下使用机器，如喷撒药液、起动、停机、加注燃料、加注药液等相关活动。

- 正常使用  normal use

正常操作和日常维修、保养、清洗、运输、附件的拆装，以及按制造商说明书的要求进行的调整等。

- 油门限位装置  throttle limiting device

手动操作装置，可根据需要设置最大油门位置，但不防碍油门回到怠速位置，以便于发动机长时间工作。

- 重大危险一览表

表1给出了本标准中涉及的此类机器的危险区域、重大危险、危险状态和危险事件。在风险评估中这些危险被识别为重大，需要采取特别措施加以消除或减少风险。

- 背负式喷雾(喷粉)机重大危险一览表

| 编号 | 危险 | 本标准条款编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动力驱动部件的切割或切断危险 | 5.9 |
| 2 | 动力驱动部件的缠绕危险 | 5.9 |
| 3 | 动力驱动部件的引入或卷入危险 | 5.9 |
| 4 | 人体与带电零部件接触（直接接触）, 人体与故障条件下变为带电的零部件接触（间接接触）的电气危险 | 5.13 |
| 5 | 操作者可能接触到高温或受热源辐射的物体和材料导致的烧伤、烫伤或其他伤害 | 5.11,7.3 |
| 6 | 由于接触或吸入有害的排出废气和喷出物导致的危险 | 5.3,5.4,5.5,5.13,7.3 |
| 7 | 燃料溅出导致的着火或爆炸危险 | 5.10,7.3 |
| 8 | 机器设计时由于忽略人类工效学原则产生的危险,如不利于健康的姿态或过分用力,或设计手柄时对人的手臂构造考虑不周 | 5.1,5.6,5.7,5.8 |
| 9 | 手柄强度、操纵机构位置和标志设计不当导致的危险 | 5.6,7.4 |
| 10 | 操纵机构位置失效导致控制系统的失效/失调引起的意外起动，意外超行程/超速危险 | 5.6 |
| 11 | 发动机停机装置位置不合理导致机器不能正常停机引起的危险 | 5.6 |
| 12 | 燃料溅出导致的液体喷射危险 | 5.10 |
| 13 | 工作稳定性 | 5.2 |

- 安全要求和/或防护措施

  - 一般要求

背负式喷雾(喷粉)机应符合本章的安全要求和/或防护措施。对于本标准未涉及的不属于重大危险的相关危险，应按照GB/T 15706的规定设计机器。

建议机器最大满载状态（按制造商的标示容量装满油箱和药箱）时的总质量对男性使用时不超过30kg，对女性使用时不超过25kg。

  - 作业稳定性

最大满载状态下直立机器，其重心与背带固定点所处的垂直平面的水平距离不应超过150mm。

应通过测量验证其符合性。

  - 排气系统

排气口的位置和方向应确保操作者在正常操作时远离排出的废气。

应通过检查和功能测试验证其符合性。

  - 药液箱与过滤装置

    - 一般要求

药液箱内、外表面应易于清洗，且配有网孔宽度不超过2mm、使用手套易于安装和拆除的过滤装置。

药液箱应配备符合GB/T 18678规定的液位指示刻度。加液量在药箱额定容量的20%及以下时，刻度指示值的最大误差应不大于±7.5%；加液量超过药箱额定容量的20%时，刻度指示值最大误差应不超过±5%。

在加液或排液时，应能看见药液箱内液位位置和指示值。额定容量应以单位为升的整数值表示。

若机器装有辅助液泵，其操纵机构应位于操作者在正常操作位置时容易触及之处。

应通过检查、功能测试和测量验证其符合性。

    - 药液溅出和溢出的防护

药液箱实际总容量应至少比额定容量大5%。

为避免加液时药液溅出，加液口的直径应符合GB/T 18678的规定。

用ISO 19932-2:2013附录E规定的加液装置，在60秒内将额定容量的液体加注到药液箱内，应无任何液体溅出。

药液箱加液口应配有盖子，盖子应：

——有连接链；

——不使用专用工具能够打开和拧紧；

——有锁紧装置，确保通过机械动作（如螺纹固定）能够盖紧。

应通过检查、功能测试和测量验证其符合性。

    - 排液时防止与药液接触的保护

应能在不翻转机器的情况下完全排空药液。

应防止操作者在排空药液时与药液接触。如果符合以下条件则认为满足该要求：

——不使用工具能打开排液口(如使用开关），且

——液流沿确定的方向远离操作者。

应通过检查和功能测试验证其符合性。

  - 喷管和药液软管

喷管上应装有把手,在把手上应装有油门控制器(5.6.2)和发动机停机装置(5.6.3)。

应装有可调节喷头液量大小的开关，其安装位置应便于操作者工作时容易触及。

从把手前端到喷头处的喷管最小长度为500mm。

喷管必须使用工具才能拆卸，或有锁定机构确保连接可靠。

应通过检查、功能测试和测量验证其符合性。

  - 控制机构

    - 一般要求

所有控制机构的设计应确保戴防护手套能够操作。应通过功能测试来验证其符合性。

控制机构应易于识别，并设有永久性的标志或标牌清晰标识控制机构的功能、用法和/或操作方法。应通过检查验证其符合性。

使用说明书中应提供控制机构操作方法的详细说明。应通过检查验证其符合性。

    - 油门控制器

机器应安装油门控制器，控制器松开时油门能自动回复到怠速状态，并通过油门控制器锁定装置的自动锁定，将油门保持在该怠速位置。

油门控制器的安装位置应便于戴手套握持手把时，能按压或释放装在手把上的油门控制器，手把握持面的长度应不小于100 mm。

如果装有用于起动的油门锁定装置，操作油门控制器时油门锁定装置应能自动脱开。油门锁定装置应设计成需经两个或两个以上的独立动作才能使其对油门锁定。

如果装有油门限位装置，该装置应位于戴手套握持手把时能够操作、并容易释放的位置。

应通过检查、功能测试和测量验证其符合性。

    - 发动机停机装置

机器上应安装发动机停机装置，该装置应无需持续操作即可使发动机完全停机。停机装置应设在油门控制器附近，以便于操作者在正常操作位置时能够操作。

应有清晰、耐久的标志标识停机装置的使用方法。停机装置的颜色应与背景色对比鲜明。

应通过检查、功能测试验证其符合性。

    - 起动装置

应配有起动装置，机器无需分离式的独立辅助装置（如皮带或缆绳等）即能起动。

当机器装有电启动装置时，应需要两个或两个以上的独立动作才能完成该装置的起动。

应通过检查、功能测试验证其符合性。

    - 药液泵控制装置

控制装置应当设置在操作者操作机器时容易触及的范围内。

应通过检查、功能测试验证其符合性。

    - 药液管路截流阀

药液管路应设有截流阀，且应设置在操作者操作机器时容易触及的范围内。

应通过检查、功能测试验证其符合性。

  - 机器支撑

机器应有背负式的支撑机架，机架的设计应使机器的负荷均匀分布在操作者的背部、肩膀和腰部。

应通过检查、功能测试验证其符合性。

  - 背带

应配备合适的背负用背带，能适应不同操作者的需要。

背带应采用非吸水性材料制成，其长度应能调节。

应至少有一根背带配有可供单手操作的快速连接和脱离的装置。

背带承载处的宽度应不小于50 mm。

在机器最大重量时,背带不应因重力作用而自动松开。

背带应有防滑作用，并能将重量均匀分布在操作者背部、肩部和/或腰部。

背带快速脱离机构的设计应确保在紧急情况下背负式动力装置能与操作者快速脱离。背带和背负式动力装置吊挂点间的连接件设计应为在操作者自主操作时才能脱离。

机器按附录A的规定加液时，其背带不应与液体接触。

应通过检查、功能测试和测量验证其符合性。

  - 动力传动部件

机器的结构设计应确保防止接触动力传动部件，如皮带轮、转轴、齿轮、飞轮、叶轮、传动带及链条等。

用于防止接触危险部件的护栏和防护罩的开口尺寸及安全距离应符合GB 23821-2009中表4的规定。

应通过检查、功能测试验证其符合性。

  - 燃油箱

燃油箱盖应有连接链。

燃油箱注油口直径应不小于20mm，机油箱(如果有)注油口直径应不小于15mm。

燃油箱组件不应有泄漏现象发生。

燃油箱应设有通气装置。

从燃油箱通气装置处发生的渗漏不属于泄漏。

应通过检查、功能测试和测量验证其符合性。符合性验证进行以下测试：使机器达到正常作业温度，将机器处于各种作业和运输位置，应无渗漏现象发生。

  - 防止接触高温部件的保护

发动机汽缸、消声器及与之直接接触的部件应有保护措施，确保操作者正常操作机器时不会意外接触这些部件。如果高温部件是可接触的，其接触面积应不大于10cm2。如果用图1所示的试验锥能够到达高温部件，该部件就被认为是可接触的。

- EN 14930规定了判定意外接触到的机器高温表面的要求。

可接触部件的温度不应给操作者带来伤害。裸露皮肤与高温表面接触导致或可能导致烫伤的温度值，参考第6章给出的判定方法，，按ISO 13732-1：2006附录E规定的方法测量。

应通过功能测试和测量验证其符合性。

单位：mm

- 试验锥

  - 防止加液时接触药液的保护

机架的设计应能使机器直立放置。

为保证加注药液过程中机器的稳定性，无论药液箱中有多少液体，机器都应能在倾斜角为8.5°的斜面上沿任意方向均能保持稳定。

应按附录B规定的方法进行测试以验证其符合性。

  - 防止接触高压带电部件的保护

发动机所有高压带电部件应被绝缘，避免触及。

应通过检查验证其符合性。

- 安全要求和/或防护措施的判定

安全要求和/或防护措施的判定见表2。

- 安全要求和/或防护措施的判定

| 相应条款的安全要求和/或防护措施 |  | 判定方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查a | 功能测试b | 测量c | 依据标准 |
| 5.2 | 工作稳定性 | — | — | √ |  |
| 5.3 | 排气系统 | √ | √ | — |  |
| 5.4 | 药液箱与过滤装置 | √ | √ | √ |  |
| 5.4.2 | 药液溅出或溢出的防护 | √ | √ | √ | ISO 19932-2:2013 |
| 5.4.3 | 排液时药液的防护 | √ | √ | — |  |
| 5.5 | 喷管和药液软管 | √ | — | √ |  |
| 5.6 | 控制机构 | √ | √ | — |  |
| 5.6.2 | 油门控制器 | √ | √ | √ |  |
| 5.6.3 | 发动机停机装置 | √ | √ | — |  |
| 5.6.4 | 起动装置 | √ | √ | — |  |
| 5.6.5 | 药液泵控制装置 | √ | √ | — |  |
| 5.6.6 | 药液管路截流阀 | √ | √ | — |  |
| 5.7 | 机器支撑 | √ | √ | — |  |
| 5.8 | 背带 | √ | √ | √ | 附录A |
| 5.9 | 动力传动部件 | √ | — | √ | GB 23821 |
| 5.10 | 燃油箱 | √ | √ | √ |  |
| 5.11 | 高温部件的保护 | — | √ | √ |  |
| 5.12 | 加注时药液的保护 | — | √ | — | 附录B |
| 5.13 | 高压带电部件的保护 | √ | — | — |  |
| - 通过观察的方法检查机器各部件是否存在问题； - 在机器或部件正常作业条件下，测试其功能是否达到规定的要求； - 通过使用必要的装置或仪器测定一个数值。 |  |  |  |  |  |

- 使用信息

  - 一般要求

机器应配备产品使用说明书，使用说明书中应包括设计和测试的技术指标、确保人身安全和健康的使用信息以及清洗和保养的规定。

  - 技术参数

每种型号和/或品牌的机器应提供以下技术信息：

- 总质量

- ——空载时，单位为千克（kg）；

- ——满载时，单位为千克（kg）；

- 燃油箱额定容量，单位为升（L）；

- 机油箱额定容量（如果有），单位为升（L）；

- 药液箱额定容量，单位为升（L）；

- 发动机排量，单位为毫升（cm3）；

- 发动机最大功率(按ISO 8893规定的方法测定)，单位为千瓦（kW）；

- 发动机空转转速，单位为转每分钟（r/min）；

- 风机最大转速（油门全开，进/出风口无堵塞状态下），单位为转每分钟（r/min）；

- 风机出口风量，单位为立方米每分钟（m3/min）。

  - 使用说明书

使用说明书中应对机器的维护保养和安全使用等方面提供说明，包括操作者穿戴工作服、个人防护装备要求以及操作前需进行的必要培训等说明。使用说明书应按GB/T 15706-2012的6.4.5的规定编写，推荐使用图片和/或图表进行说明。

应在使用说明书的首页强调使用机器前仔细阅读使用说明书的重要性。

- 使用说明书应至少包含下列信息：

- 机器的运输、保管和贮存，包括：

- 贮存前的清洗和保养；

- 运输时的保护，防止燃油泄漏和机器破损；

- 机器的试运转，包括：

- 装配方法，初次调试和检查；

- 维护不当、使用不合适零件和拆除安全装置导致的后果；

- 加注燃油和润滑油时的注意事项,特别是防火警示；

- 加注药液时对环境污染的注意事项，以及加液和排空操作时接触、吸入农药的防护说明。

- 关于机器，包括：

- 主要零部件（包括安全装置、背带）的描述、标识、名称及其功能解释，以及

- 机器的总质量。

- 机器的使用，包括：

- 操作机器时所使用的个人防护装备的类型、操作指南和使用信息；

- 安全使用必需的培训；

- 禁止在疲劳、带病或受酒精、毒品、药剂影响时使用机器的警告；

- 机器可使用的农药；

- 使用机器时可能遇到的伤害，以及常规作业时如何避免；

- 定期保养、使用前检查和日常保养规定，包括紧固件松紧、燃油泄漏和损坏零件的检查；

- 机器的应用范围及相应的使用方法，可预见的误用情形；

- 起动和停机步骤，特别是安全操作的提示；

- 废气排放的警告以及在密闭房间内起动和运行发动机的危险说明；

- 起动机器前关闭药液管路截流阀的警告；

- 图形和安全标志的说明；

- 意外故障和堵塞的排除方法；

- 经验表明不适合机器的使用方式。

- 维护说明，包括：

- 为用户提供的服务和零部件更换的说明；

- 可能影响操作者健康和安全的易损件使用规范；

- 用户维护和检查故障的图表。

  - 标志

所有机器应有清晰、耐久的标志，至少包括以下信息：

- 制造商名称和地址全称，法人代表（如可行）；

- 机器名称；

- 制造年份，即机器制造过程完成时的年份；

- 系列号或型号；

- 出厂编号（如果有）；

- 空载和满载的质量，单位为千克（kg）；

- 药箱容量，单位为升（L）。

机器的“开/关”控制装置、燃油箱和机油箱 (如果有)的盖子和/或开口处以及阻风门控制装置处应有易于识别的标志。

标志应位于机器上明显的位置、且能乘受预定作业条件如温度、湿度、汽油、机油磨蚀及风化产生的影响。

如果适用，所有控制装置处应标有符合GB/T 4269.5规定的标志；安全警告的符号应符合GB10396、形状和颜色应符合GB/T 2893.1的规定。

  - 警告标志

机器应标有下列警告标志：

- 佩戴眼部防护装备（护目镜或面罩）；

- 佩戴耳部防护装备；

- 佩戴呼吸防护器和穿戴合适的防护服；

- 阅读使用说明书；

- 喷雾时远离旁观者。

附录D给出了安全标志的示例，其含义应在使用说明书中予以说明。

- （规范性附录）
背带防水性试验

本试验用以验证药液箱加液时液体不与背带接触。试验过程如下：

- 将机器置于水平面上，在1min内将药液箱额定容量的水从加液口中心注入。

- 试验采用ISO 19932-2:2013附录E规定的加液装置进行。

- 目测判定是否有水接触背带。

- 如背带未接触水则认为背带防水性满足要求。

- （规范性附录）
斜坡稳定性试验

本试验用以验证机器在斜坡上的稳定性。试验过程如下：

将装有喷管的机器沿任意方向置于倾斜角为8.5°的斜坡上，喷管平放在斜面上并与机器成90°夹角，在燃油箱装满和排空两种状态下进行试验。

机器应保持直立稳定的状态。

见图B.1。

  - 斜坡稳定性试验

- （资料性附录）
背负式喷雾(喷粉)机示例

图C.1的示例展示了背负式喷雾(喷粉)机功能特征，并非对本标准规定的安全措施的说明。

  - 背负式喷雾(喷粉)机的示例

- （资料性附录）
安全标志示例

安全标志的示例见图D.1至图D.4。

  - 阅读使用说明书 —ISO 7010-M002

  - 佩戴耳部防护装备 —ISO 7010-M003

  - 佩戴呼吸防护器 —ISO 7010-M017

ISO 7010-M008                     ISO 7010-M009                     ISO 7010-M010

  - 穿戴身体防护装备

参 考 文 献

[1]  ISO 7010, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in workplaces

and public areas

[2]  EN 14930:2007, Agricultural and forestry machinery and gardening equipment — Pedestrian

controlled and hand-held machines — Determination of accessibility of hot surfaces

_________________________________