ICS XX.XXX.XX

B XX

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX.X-201X/ISO 19932-2:2013

代替GB/T 24679.1-2009

植物保护机械 背负式喷雾器

第2部分：试验方法

Equipment for crop protection-Knapsack sprayers-Part 2: Test methods

(ISO 19932-2:2013， IDT)

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准等同采用ISO 19932-2：2013《植物保护机械 背负式喷雾机器 第2部分：试验方法》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB /T 20085-2006 植物保护机械 词汇（ISO 5681：1992，MOD）

为便于使用，本标准做了如下编辑性修改：

——删除了ISO 19932-2：2013的前言；

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、国家植保机械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：。

引 言

在喷洒农药时，使用背负式喷雾器需要考虑生物、经济、环境和操作者方面因素，也要考虑喷雾器的适用性。

本标准的目的是规定试验方法和技术要求，以确保使用的安全性及保护环境。

本系列标准的实施应当达到的效果是对操作者药害降低到最低水平，避免农药泄露到环境中产生不必要的农药浪费。

植物保护机械 背负式喷雾器 第2部分：试验方法

1  范围

本标准规定了ISO 19932-1给出的由操作者的背部或肩部背负，用于与植保产品（药液）一起使用的背负式喷雾器的试验方法。

本部分适用于农业和园艺等用途的摇杆操作的背负式喷雾器、压缩式喷雾器和由发动机或电动机驱动的喷雾器，且喷雾液滴为雾状，药液箱额定容积大于3L。

本部分不适用于ISO 28139规定的背负式喷雾器。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB /T 20085-2006 植物保护机械 词汇（ISO 5681：1992，MOD）

ISO 19932-1：2013 植物保护机械 背负式喷雾器 第1部分：安全和环境要求

3  术语和定义

GB/T 20085-2006和ISO19932-1中界定的术语和定义适用于本文件。

4  试验用介质及设备

4.1 水

清洁，不含固体悬浮物。

4.2 预处理装置

使喷雾器保持稳定且使摇杆操作的背负式喷雾器泵连续工作，其行程和频率可调。示例见附录A。

4.3 截流阀试验装置

其组成为：一个用来固定截流阀手柄的支架，一个用于驱动截流阀控制装置的机构，如阀杆，在截流阀反复开、关的过程中，保证液流在规定的流速和压力范围内。节流阀的行程应可调。示例见附录B。

4.4 背带试验装置

当喷雾器从200mm的高处沿导轨垂直坠落时，能被一个直径为75mm的水平圆棒挂住背带。

该装置对喷雾器背带的上、下两个固定点都能够进行测试。示例见附录C。也可以采用其他等效的试验装置。

警告 本试验装置在试验过程中有危险。所有人员应远离试验区或加以防护，以免受到飞出物的伤害。

4.5坠落试验装置

能够使直立的喷雾器垂直地自（600±20 ）mm的高度跌落到一块高密度聚乙烯（PEHD）板或硬木板上。其厚度为50mm，边长为800mm×800mm，表面平整，置于平坦的水平地面上。该装置应能使喷雾器每次坠落时所产生的冲击力保持一致。示例见附录D。也可采用其他等效的试验装置。

4.6 加液装置

该装置能控制和调节加水或试验液的体积和速度。

示例见附录E。也可以采用其他等效的试验装置。

4.7 称重装置

称重装置应达到下列精度：

a) 称重装置为25kg，最大测量误差为±1g；

b) 称重装置为2kg，最大测量误差为±0.1g。

4.8量杯（筒）

每1L的最大测量误差为±10mL。

4.9 计时器（秒表）

5min的最大测量误差为±0.5s。

4.10加压装置

对喷雾器进行气压或水压试验的装置。压力应能调节到1MPa,此时的最大测量误差为±5%。

4.11 压力表

量程为2.5MPa，最大测量误差为±0.015MPa（根据EN 837-1相当于一个0.6级的压力表）。

4.12 聚乙烯塑料袋

最小规格为300mm×400mm。

4.13 聚乙烯塑料薄膜

最小规格为2000mm×1000mm。

5  一般要求

5.1  试验条件

一台完整的新样机，应在温度为10℃~30℃，相对湿度不低于30%，并且在无风及阳光影响的条件下进行试验。

5.2  喷雾器

按照使用说明书的规定，将喷雾器安装成使用状态。检查加液口药箱盖、压紧螺母和其他接头的紧固状况。用4.7a）规定的装置测量喷雾器的净重，单位为kg。

5.3性能试验

5.3.1截流阀可靠性试验

将截流阀和喷杆一起从喷雾器上拆卸下来，安装到4.3规定的结构上。将试验压力调整为0.30MPa±0.02MPa。满行程操作截流阀，开、关频率为（15±5）次/min，累计25000次。最后一次开关截流阀后，在1min±5s的时间内检查并记录截流阀的泄漏情况。

5.3.2  喷雾量测定

喷雾器随机提供的每一个喷头、每一个压力调节器组合的喷雾量qm都应测定，测量误差应不超过1%。试验压力为正常喷雾压力或使用说明书规定的工作压力。记录喷雾器的喷雾量，按说明书中给定的额定喷雾量qs和公式（1）计算喷雾量偏差σ：

（1）

5.3.3 背带及固定点

警告：本试验存在危险因素。所有人员都应远离试验现场或加以防护，以免受到飞出物的伤害。

给药液箱加水至总质量为7kg±10g。如果药液箱空载质量大于7kg，则用空载药液箱进行本试验；如果药液箱在加入额定容量的水后仍低于7kg，则记录下该质量，在该质量下进行试验。按4.4规定的装置，将喷雾器悬挂在圆棒上，使每一根背带都能单独进行试验。将喷雾器从其悬挂的位置垂直提升（200±20）mm，然后释放让其坠落。对每一根背带重复试验10次。

检查背带的损坏情况。

5.3.4 稳定性

将一台没有装液体的背负式喷雾器放置在8.5°±0.2°平整坚硬坡面上。背带面向斜面下方。将摇杆、连杆和喷杆置于停放位置。若无停放位置，则将摇杆放置于最高位置，喷杆置于斜面下方。

再将喷雾器转动90°。检查稳定性。

向喷雾器内加入额定容量的水，重复本试验。

记录所有的不稳定现象。

5.3.5 药液箱水位线和总容积测定

将一台没有装液体的喷雾器垂直于水平面上，摇杆置于停放位置。给喷雾器药箱加水，直到标示额定容积的水位线，用4.8规定的量杯或4.7规定的装置称量加水的质量，测量和记录每条水位线对应的容积。

水位线误差的百分比用E表示，按公式（2）计算：

（2）

式中：

Vs--药液箱水位线标示的容积，单位为毫升（mL）；

Vm--对应水位线实测的容积，单位为毫升（mL）。

试验的第二部分是将水加满至药箱加液口的上沿。

对摇杆操作的喷雾器和动力驱动的喷雾器，放入滤网，拧紧药箱盖。

对压缩喷雾器，装上气泵并拧紧。排净漏斗中的水。如果加液口的位置低于药液箱的其他部分，会形成空腔，则卸掉出水软管，装好气泵，从药液箱出水口向药箱内加水。

用4.7a）规定的装置称量装满水的喷雾器的质量。

根据装满水的喷雾器质量和按5.2试验记录的质量，确定装水总容积Vt。

药液箱额外容积占额定容积的百分比用VA表示，按公式（3）计算：

（3）

式中：

Vn--额定容积。

5.3.6定速加液试验

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器，在试验开始时将喷雾器排空。

用0.5%的非离子表面活性剂水溶液彻底清洗喷雾器外表面，使其干燥。

将摇杆和喷杆置于停放的位置，卸去药液箱盖或气泵，保留加水滤网。

把喷雾器放在4.13规定的聚乙烯垫的中央。

将按4.6规定的加液装置定位，其出水口位于加液口上方100mm处。喷雾器背带背对加液装置，背带固定点的连线应与加液装置的轴线相垂直（见附录E）。测试液加注点应位于加液口的中心。

按照加液装置的最大容积，给其加入水，不得溢出。

从加液装置向喷雾器内加入药箱额定容积的水，模拟喷雾器加液。加液速率应控制在从加液装置向喷雾器加液的最大速率偏差10%的范围内，60s的时间可以完成向喷雾器内加注药箱额定容积的液体。

用棉布擦干喷雾器外表面残留液体。用4.7b）规定的装置对4.13规定的聚乙烯垫及棉布称重，减去其原来的质量，即可计算出从聚乙烯垫及棉布上收集到的溢流量。

5.3.7 药液排空试验

本试验样机为一台完整的喷雾器，按照5.2的规定，在试验开始时将喷雾器排空。

向喷雾器中加入额定容积的水。按使用说明书中规定的方法，将喷雾器中的水倒出。按使用说明书中规定的方法向喷雾器中再次加入水，然后再次排空。用4.7a）规定的装置称重。

用排空后喷雾器的质量和注水前喷雾器的质量差确定药箱药液的残留量。

5.3.8 背带吸水性

本试验应在气温为20℃~25℃和相对湿度在50%~70%的环境中进行。

在将背带浸入水中前，卸下背带及背带上的填充物和任何金属或塑料部件（为了最大可能的将背带的干质量降到最低）。用4.7b）规定的装置将干燥后的背带称重。将背带完全浸入水中并保持2 min。将背带从水中取出，将剩余的液体甩干并将其自由悬挂排水10min，然后再次称重。

按公式（4）计算背带质量增加的百分数Δm：

（4）

式中：

mb--为试验前背带质量；

ma--为试验后背带质量。

注： 在有充足的试验数据后，试验方法将被修订。

5.3.9 喷雾器组件药液耐受性测试

警告 进行本试验应注意，试验液体可能有毒且易燃。

本试验应在温度为20℃~25℃及50%~70%的环境中进行。

本试验旨在通过检查试验材料是否吸收试验液或是否有肉眼可辨别的影响（如：试验材料变形），物理性能变化（如：弹性）或由于与试验液体接触而带来的质量变化，找出任何试验液体对试验材料造成的不良影响。

本试验适用于与药液直接接触的喷雾器组件。被测样品应为完整组件（例：一个完整的O型环，一个垫圈，一个垫片，一个软管），或较大组件的材料样品，如药液箱。

试验前应记录各材料样品的质量mb。

样品应浸入以下液体中进行试验：

a）含10%丙酮（EC-No:200-662-2）的蒸馏水中72h；然后，

b）50%的普通无铅汽油和50%柴油的混合物中72h。

浸入试验结束后，擦净试验样品外表的剩余液体，空气中干燥24h。随后测试各样品的质量ma并记录。

按公式（5）计算喷雾器组件在各试验液体下的质量变化百分数：

（5）

式中：

mb--试验前喷雾器组件质量；

ma--试验后喷雾器组件质量。

浸入试验后，任何从喷雾器上卸下用于浸入试验的组件应重新装入喷雾器。检查喷雾器在重新组装后是否仍正常工作。

5.4耐压试验

警告：本试验存在危险因素。所有人员都应远离试验现场或加以防护，以免受到飞出物的伤害。

摇杆喷雾器进行本试验之前应先按照6.2的规定进行坠落试验。

向药液箱加水至额定容积。将截留阀的出口与4.10规定的打压装置相连。

对摇杆操作的喷雾器和动力驱动的喷雾器测试时应去除药箱盖。若有空气泵和药箱盖，压缩喷雾器测试时应通过空气泵和药箱盖密封药液箱。

加压直到卸压阀开启，或加压到规定的最高工作压力的两倍并保持30s。

记录试验结果。对有卸压阀的，记录卸压阀开启时的压力。

5.5泄漏试验

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。喷雾器应首先通过5.3规定的压力测试。

如果药箱盖上有把手或喷雾器装有气泵，在泄漏试验前应进行把手测试。为了测试把手，向药箱内加入额定容量的水，关闭药箱盖或气泵，擦净喷雾器外表面的残留液体。向喷雾器增加等于其总重的配重。将带有把手的喷雾器用最小宽度50mm的背带与支架连接，保持悬挂2min。将喷雾器从支架上取下并卸掉配重。

给喷雾器加压到说明书规定最高工作压力，喷雾(10±1)s。要确保喷出的液体没有沾污喷雾器的外表面。再用无孔的喷头换下有孔的喷头，并擦净外表面所有的残留液。

将喷雾器直立放置在4.13规定的聚乙烯垫上。使带软管的喷杆和关闭的截流阀自由挂起。

将喷雾器放置（300±5）s，然后将药液箱快速卸压，确保无任何泄漏。

重复上述试验2次：先将喷雾器倾斜45°（背带面朝下），时间为（60±1）s；然后将喷雾器置于水平状态（背带面朝下），时间为（60±1）s。

每次试验后检查喷雾器的泄漏情况。

用棉布擦净喷雾器外表面的残留液。

用4.7b）规定的装置对4.13规定的聚乙烯垫及棉布称重，减去其原来的质量，即可计算出从聚乙烯垫及棉布上收集到的泄漏量。

5.6重心

向药液箱内加入额定容量的水。在使用角铁或相似设备的情况下，将喷雾器的后部放置在4.7a）规定的称重装置上，前部位于固定点上，最大程度上减少喷雾器与固定点和称重装置的接触，如图1所示。使喷雾器水平以使通过背带固定点的平面垂直。如果有喷杆和泵的摇杆，将其置于工作位置。

测量重量m1和距离l，按公式（6）和公式（7）计算重心的距离lc。

（6）

（7）

式中：

m--喷雾器的全重；

lf --通过背带固定点所在垂直平面到前部固定点的距离。

要点

1称重点

2固定点

3重心

4根据4.7a要求的称重平衡

l 从称重点1到前部固定点2的距离

lf 为通过背带固定点所在垂直平面到前部固定点的距离

图1-重心测定

6摇杆操作背负式喷雾器特殊测试

6.1 准备条件

6.1.1一般要求

将喷雾器通过背带连接到4.2规定的预处理装置上。向药液箱内注入额定容量75%的水。

在压力调节器前安装一个4.11规定的压力表。以一定频率使摇杆往复运动，在压力调节器前，以高于说明书中指定压力值的10%~30%向喷雾器打压。当液面降到药箱容积的5%时，向药液箱内重新加水。持续本步骤25h。

6.1.2 外表面附着量测试

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。

卸下喷雾器的所有背带和腰带。用0.5%的非离子表面活性剂水溶液清洗喷雾器外表面然后使其干燥。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同药箱盖一起称重。

将摇杆和喷杆置于停止位置。卸下药箱盖，将过滤网放入4.12规定的聚乙烯塑料袋中，将滤网装回加液口，使塑料袋贴合在滤网上。

将喷雾器置于可以容纳至少20%药箱额定容量的液体的容器中。

将4.6规定的加液装置出水口置于药液箱加液口上方100mm处，以此模拟加液过满。喷雾器背带背对加液装置，背带固定点的连线应与加液装置的轴线相垂直（见附录E）。试验液加注点应位于加液口的中心。

从加液箱向处于封闭状态的药液箱加液口倾倒药箱额定容量20%的水，模拟加液过满的状态。加液速度应该保证将额定容积的试验液在60s内加完，时间误差不得超过10%。

注水完毕立即移开4.12规定的聚乙烯塑料袋，用4.7a）规定的称重装置将喷雾器和药箱盖一同称重。

通过试验前一台不装液体的完整的喷雾器和试验后喷雾器的质量差，计算喷雾器外表面的液体附着量。

6.1.3 药液残留量测试

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同药箱盖称重。

向药箱内加入额定容积的水并将其在操作状态下固定到架子上。可以使用4.2规定的预处理装置。

喷雾器喷杆连同软管固定在喷雾器最低部分所在水平面上。

以说明书中规定的最适工作压力，用最大的喷头喷施药液。

对于摇杆操作的喷雾器，在当扇形雾流出现断续或在喷雾器压力降低到0.1MPa后，满行程摇动喷雾器摇杆5次，随后关闭截流阀。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器称重。

通过试验前一台不装液体的完整的喷雾器和试验后喷雾器的质量差，计算喷雾器的药液残留量。

6.2坠落试验

警告：本试验存在危险因素。所有人员都应远离试验现场或加以防护，以免受到飞出物的伤害。

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器，作为5.3和5.4规定的试验的准备。

向药箱内加入额定容量的水。

将喷雾器装入4.5规定的坠落试验装置。使喷雾器从600mm的高度自由坠落。

7动力驱动背负式喷雾器特殊测试

7.1 外表面附着量测试

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。

卸下喷雾器的所有背带和腰带。用0.5%的非离子表面活性剂水溶液清洗喷雾器外表面然后使其干燥。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同药箱盖一起称重。

卸下药箱盖，将过滤网放入4.12规定的聚乙烯塑料袋中，将滤网装回加液口，使塑料袋贴合在滤网上。

将喷雾器置于一个可以容纳至少20%药箱额定容量的液体的容器中。

将4.6规定的加液装置出口置于药箱加液口100mm上，以此模拟加液过满。将按4.6规定的加液装置定位好，其出水口位于加液口上方100mm处。喷雾器背带背对加液装置，背带固定点的连线应与加液装置的轴线相垂直（见附录E）。测试液加注点应位于加液口的中心。

从加液箱中向处于封闭状态的药箱加液口倾倒药箱额定容量20%的水，模拟加液过满的状态。加液速度应该保证将额定容积的试验液在60s内加完，时间误差不超过10%。

注水完毕立即移开4.12规定的聚乙烯塑料袋，用4.7a）规定的称重装置将喷雾器和药箱盖一同称重。

通过试验前一台不装液体的完整的喷雾器和试验后喷雾器的质量差，计算喷雾器外表面的液体附着量。

7.2 药液残留量测试

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同药箱盖称重。

向药箱内加入额定容积的水并将其在操作状态下固定到架子上。

喷雾器喷杆连同软管固定在喷雾器最低部分所在的水平面上。

以说明书中规定的最适工作压力，用最大的喷头喷施药液。

在扇形雾流出现断续或在喷雾器压力降低到25%的工作压力后，继续使喷雾器工作5s，随后关闭截流阀。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器称重。

通过试验前一台不装液体的完整的喷雾器和试验后喷雾器的质量差，计算喷雾器药液残留量。

8压缩式喷雾器特殊测试

8.1 容量测试

8.1.1外表面附着量测试

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。

卸下喷雾器的所有背带和腰带。用0.5%的非离子表面活性剂水溶液清洗喷雾器外表面然后使其干燥。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同药箱盖称重。

在加液口上安装橡胶塞，或，如果装有完整加液管，用可伸缩塑料薄膜将其后部整体密封。

将喷雾器置于一个容器中。该容器可以容纳至少20%药箱额定容量的液体。

将4.6规定的加液装置出口置于药箱加液口100mm上，以此模拟加液过满。将按4.6规定的加液装置定位好，其出水口位于加液口上方100mm处。喷雾器背带背对加液装置，背带固定点的连线应与加液装置的轴线相垂直（见附录E）。测试液加注点应位于加液口的中心。

从加液箱中向处于封闭状态的药箱加液口倾倒药箱额定容量20%的水，模拟加液过满的状态。加液速度应该保证将额定容积的试验液在60s内加完，时间误差不超过10%。

注水完毕立即移开塑料薄膜或橡胶塞，用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同空气泵一同称重。

通过试验前一台不装液体的完整的喷雾器和试验后喷雾器的质量差，计算喷雾器外表面的液体附着量。

8.1.2药液残留量测试

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器连同药箱盖称重。

向药箱内加入额定容积的水并将其以操作状态下固定到架子上。

装有两条背带的喷雾器一般垂直固定，装有单条背带的喷雾器应根据其结构形式倾斜固定。

喷雾器喷杆连同软管固定在喷雾器最低部分所在的水平面上。

以说明书中规定的最适工作压力，用最大的喷头喷施药液。

在扇形雾流出现断续时关闭截流阀，虽然药箱内压力至少还比药箱中的压力调节器的设定值高0.1MPa±0.02 MPa。

用4.7a）规定的称重装置将喷雾器称重。

通过试验前一台不装液体的完整的喷雾器和试验后喷雾器的质量差，计算喷雾器药液残留量。

8.2坠落测试

警告：本试验存在危险因素。所有人员都应远离试验现场或加以防护，以免受到飞出物的伤害。

本试验样机按照5.2规定，为一台不装液体的完整的喷雾器，作为5.3和5.4规定的试验的准备。

向药箱内加入额定容量的水。根据说明书将压缩喷雾器压力值设定为最大正常工作压力

将喷雾器装入4.5规定的掉落试验装置。使喷雾器从600mm的高度自由掉落。

9试验报告

试验结果应写在试验报告中。附录F给出了试验报告的最简形式。

附录A

(资料性附录)

预处理装置示例

见附录A.1

主要部件

1 喷雾器

2 喷雾器摇杆

3背带支撑

4测试台架

5电动机

图A.1 预处理装置

附录B

(资料性附录)

截流阀测试装置示例

见附录B.1

主要部件

1喷雾器喷杆

2截流阀控制杆

3测试台架

4电动机

图B.1 节流阀测试装置

附录C

(资料性附录)

背带试验装置示例

背带试验装置能够可控的重复的向背带施加力，如图C.1所示。

a) 释放位置                                 b) 冲击位置

主要部件

1 喷雾器

2 背带

3 悬挂背带的圆棒

4 导轨

h 200mm

图C.1 向背带施加的力

附录D

(资料性附录)

坠落试验装置示例

坠落试验装置能够可控的重复的使喷雾器底部受到撞击，如图D.1所示。导轨应能使喷雾器自由下落。

a) 释放位置                                 b) 冲击位置

主要部件

1 滚轮

2 喷雾器

3 可调导轨

4 撞击面

5 钳子

h 600mm

图D.1 喷雾器底部撞击试验

附录E

(资料性附录)

加液装置示例

加液装置为静态装置，其模拟了用规则形状的水桶向喷雾器加注的过程。

本装置由液体加注系统组成，其可以在1min内以可控的可调的流量（最大误差为10%）向药箱内加注等同于药箱额定容量的液体。

主要部件

1 规则形状的水筒，固定在地面上

2 接水龙头

3 限流阀

4 测试液加注点

5 喷雾器

推荐尺寸

r 150mm

h 100mm

α10°

图E.1 加注装置结构

附录F

（规范性附录）

简版测试报告

| 喷雾器试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验单位（名称和地址） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷雾器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷雾器类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药液箱额定容量/L： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷雾器净质量/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加液后喷雾器全质量/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易损件是否易更换 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 是否有提手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 背带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背带数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非吸水性材料 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 长度/mm |  |  |  | 最小： 最大： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否装有快速连接装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 是否有意外松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 承重宽度/mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有压力补偿装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 加液极限是否可见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 加液口直径/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有加液过滤装置 |  | 过滤网格宽度/mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 软管接头是否有防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 容量刻度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 量程/L： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精度/L： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 快速启动截流阀装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 放开时是否关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 软管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否弯折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 过滤网格宽度/mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 喷杆固定装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有压力控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制阀 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表在操作时是否可读 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 压力指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 压力计量器量程精度/kPa： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验前状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷雾压力/kPa： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泵频/min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损坏： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1截流装置可靠性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷头类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷雾压力/kPa： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泵频/min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作循环次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损坏： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 泄漏： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2喷雾量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷头 | 调整 |  |  | 喷雾压力/kPa | 标称喷雾量/Lmin-1 |  |  |  |  |  |  |  | 测量喷雾量/Lmin-1 |  |  |  |  | 误差/% |  |  |  |
| 5.3.3背带和固定点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响使用功能的破坏情况： |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药箱液位 |  | 喷雾器位置 |  |  |  | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空 |  | 背带朝下坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 左面朝下坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 背带朝上坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 右面朝下坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 额定容量 |  | 背带朝下坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 左面朝下坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 背带朝上坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 右面朝下坡面 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |

| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.5 药液箱水位线和总容积 |  |  |  |  |  |  |
| 液面（Vs）/L | 净质量/g（Vm/ml） | 绝对误差（Vs-Vm）/L |  |  |  | 相对误差（E）/% |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 总容积 |  |  |  |  |  |  |
| 加液后药液箱总重/g： |  |  |  |  |  |  |
| 总容积/L： |  |  |  |  |  |  |
| 额外容积百分比（VA）/%： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6加液速率 |  |  |  |  |  |  |
| 加液速率/L min-1： |  |  |  |  |  |  |
| 测试前聚乙烯垫质量和/或塞子质量（皮重）/g： |  |  |  |  |  |  |
| 测试后聚乙烯垫质量和/或塞子质量/g： |  |  |  |  |  |  |
| 外溅液量（Vs）/ml： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7排液 |  |  |  |  |  |  |
| 测试后喷雾器质量/g： 药液残留量/ml |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.8 背带吸水性 |  |  |  |  |  |  |
| 浸入前背带质量/g： |  |  |  |  |  |  |
| 浸入后背带质量/g： |  |  |  |  |  |  |
| 质量增量/% |  |  |  |  |  |  |

| 5.3.9喷雾器组件兼容性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件 | 测试前质量/g |  | 测试后质量/g |  |  |  | 变化/% |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重新组装后是否运转正常 |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4压力测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终压力/kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄压阀是否打开？ |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |
| 损坏： |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5泄漏测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷雾压力/kPa： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持续时间/s |  | 直立位置 300 | 45°位置 60 |  |  | 水平位置 60 |  |  |  |  |
| 测试前聚乙烯垫和/或塞子质量（皮重）/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试后聚乙烯垫和/或塞子质量/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏质量/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏体积（VL）[ml]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6重心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离l/mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离lf/mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全重m/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量m1/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重心距离lc/mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2；7.1；8.1.1 外表面附着量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加液速率/lmin-1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试后喷雾器质量/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外表面附着量体积（VD）/ml： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3；8.1.2残留量体积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  |  | 竖直 |  |  |  |  |  | 倾斜角[°] |
| 喷雾压力/kPa： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试后喷雾器质量/g： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体残留量/ml： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2；8.2 坠落测试 |  |  |  |  |  |  |
| 是否损坏： |  |  | 是 |  |  | 否 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |