ICS 65.060.99

B 91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

圆筒筛种子分级机

Cylinder screen seed classifier

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：黑龙江省农副产品加工机械化研究所。

本标准起草人：。

本标准为首次制定。

圆筒筛种子分级机

- 范围

本标准规定了圆筒筛种子分级机产品型号和主要参数、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于圆筒筛种子分级机（以下简称分级机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T 5983 种子清选机试验方法

GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306—2011 标牌

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 10200 种子加工与粮食处理设备 产品型号编制规则

LS/T 3501.4—1993 粮油加工机械通用技术条件 铸件

LS/T 3501.5—1993 粮油加工机械通用技术条件 板件、板型钢构件技术要求

LS/T 3501.6—1993 粮油加工机械通用技术条件 焊接件

LS/T 3501.12—1993 粮油加工机械通用技术条件 产品包装

- 产品型号和主要参数

  - 产品型号

- 分级机的产品型号按JB/T 10200 的规定编制。

  - 主参数和主参数系列

- 分级机主参数和主参数系列见表1。

- 主参数和主参数系列

| 主参数 | 主参数系列 |
| --- | --- |
| 生产率（t/h） | 3、5、7、10 |

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 圆筒分级机应按照规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 加工件应符合以下要求：

- 铸件应符合LS/T 3501.4—1993第4、5、6章规定；

- 板件、板型钢构件应符合LS/T 3501.5—1993第4、5章规定；

- 焊接件应符合LG/T 3501.6—1993第4、5、7章规定。

    - 筛筒应更换简便。

    - 调整机构应转动灵活，定位准确可靠。

  - 性能要求

- 原料种子净度大于或等于99%，水分不大于13%，其分级性能指标应符合表2规定。

- 性能指标

| 序号 | 项目名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产率/(t/h) | 不低于产品使用说明书规定 |
| 2 | 各级分级合格率/% | 85 |
| 3 | 千瓦小时生产率/(t/(KW·h) | 1.1 |

  - 主要部件技术要求

    - 筛筒应符合以下要求：

- 筛筒的形状和排列、工作尺寸应符合图样要求；

- 筛筒两端面平面度应符合GB/T 1184中12级规定；

- 筛筒的形状应规整、表面光滑、无擦伤和划痕。筛筒筛孔应排列整齐，有缺陷筛筒筛孔数应不超过筛筒筛孔总量的1.5%；

- 筛筒应能用于2件以上串联、并联作业；

- 筛筒运转应平稳，转速在30r/min～60r/min范围内可调。

    - 传动机构应符合以下要求：

- 皮带轮质量大于或等于3kg时应做静平衡试验；

- 传动机构平衡品质应符合GB/T 9239.1—2006中G16级规定。

  - 装配技术要求

    - 零部件应经检验合格后再进行装配。

    - 紧固部位无松动现象。

    - 物料通道结合处和筛筒不应漏料。

    - 筛筒安装后应旋转自如。

    - 筛筒运转应平稳，无异常声音。

  - 外观质量

    - 分级机外表面涂漆质量应符合JB/T 5673规定的普通耐候涂层要求。

    - 筛筒的旋转方向应用箭头标出，箭头的颜色与机体颜色应有所区别。

  - 可靠性

    - 平均故障间隔时间应大于或等于300h。

    - 使用有效度应大于或等于97%。

  - 使用说明书

    - 使用说明书编制应符合GB/T 9969—2008附录A规定编制。

    - 单机作业时，应对配套使用的集尘装置加以说明。

- 安全要求

  - 防护装置

    - 传动链条应装设固定式防护装置并符合GB/T 8196规定。

    - 电动机保护接地应符合GB 5226.1规定。

  - 安全标志

    - 按照5.1.1规定的固定式防护装置应装设安全标志。安全标志应符合GB 10396规定。

    - 推荐采用符号带和文字带组成的两带式安全标志：

- 符号带：采用GB 10396—2006中5.2规定的安全警戒标志及5.3规定的危险程度标志词“警告”；

- 文字带：应提供“作业时，不得打开或拆下防护装置”的文字信息。

  - 环境指标

    - 分级机单机作业时应配有集尘装置，工作场所空气中粉尘浓度应不大于8mg/m3。

    - 作业场所工作地点噪音应不大于85dB（A）。

- 试验方法

试验方法按GB/T 5983相关规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台分级机均应进行出厂检验，检验合格并附有产品合格证后方可出厂。

    - 检验项目应符合4.4、4.5、5.1、5.2、8.1要求。

    - 空运转应不小于30min，并检验下列项目：

- 连接部位牢固，紧固件无松动；

- 起动正常，运转平稳，无碰撞和异常声音。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，须进行形式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每三年进行一次；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

    - 在需进行型式检验的产品中，随机抽检不少于1台。

    - 型式检验项目为本标准规定的所有技术要求。

  - 不合格项目分类

被检验的项目，凡不符合本标准第4章、第5章要求的均为不合格，按其对产品质量影响程度分为A、B、C三类。不合格分类见表3。

- 不合格分类

| 不合格分类 |  | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 生产率 |
|  | 2 | 分级合格率 |
|  | 3 | 安全要求 |
| B | 1 | 主要部件技术要求 |
|  | 2 | 可靠性 |
|  | 3 | 工作部件 |
| C | 1 | 装配技术要求 |
|  | 2 | 外观质量 |
|  | 3 | 标志 |
|  | 4 | 使用说明书 |

  - 判定原则

    - 采用逐项考核、按类判定的原则，当各类不合格项目数均小于或等于合格判定数Ac时，则判定该批为合格；当各类不合格项目有一类大于或等于不合格判定数Re时，则判定该批为不合格。

    - 抽样判定方案见表4，其中AQL为接收合格质量水平，Ac为合格判定数，Re为不合格判定数。

- 抽样判定方案

| 样 品 | 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样方案 | 不合格分类 | A | B | C |
|  | 样本大小 | 2 |  |  |
|  | 项目数 | 3 | 4 | 4 |
|  | 特殊检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 分级机标牌应符合GB/T 13306—2011第3、5章规定。

    - 标牌内容应符合以下要求：

- 产品名称和型号；

- 生产率、功率等主要性能指标；

- 制造厂名称及商标；

- 制造日期和编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 分级机包装应符合LS/T 3501.12—1993第4章规定。

    - 随机应带下列文件：

- 合格证书；

- 使用说明书；

- 使用安装图样；

- 备件清单及装箱单。

    - 可按用户要求包装，包装技术要求应在合同中说明。

  - 运输

分级机在运输时应可靠固定，防止碰撞、损坏。

  - 贮存

分级机应贮存在干燥、通风的库房内。包装件露天贮存时不应超过30天。

_____________________