ICS 65.060.30

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 20865—200×

代替GB/T 20865—2007

免耕施肥播种机

No-tillage fertile—seeding drill

（征求意见稿-附件1）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20865-2007《免耕施肥播种机》；

本标准与GB/T 20865-2007相比，主要技术内容变化如下：

——增加了播种施肥联合作业机术语（见3.11）；

——增加了型号编制要求（见4.1.5）；

——增加了旋耕播种施肥机的技术性能要求（见表1、表2）；

——细化了装载台的安全技术要求（见3.8.1.7）；

- ——增加了带有驱动式耕作部件的特殊要求(见4.8.2.1)；

——增加了操纵机构的安全要求见(4.8.2.3)；

——增加了动力驱动旋转或折叠运动部件安全要求(见4.8.2.4)；

——增加了种箱或肥箱中带有搅拌或输送螺旋装置的安全要求(见4.8.1.)；

——增加了检验项目分类的内容（见表6）；

——修订了部分技术指标（见表1、表2）。

本标准由中国机械联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口（SACTC201）。

本标准主要起草单位：中国农业机械化科学研究院等

本标准主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB /T 20865-2007

免耕施肥播种机

1  范围

本标准规定了免耕施肥播种机的技术要求，安全技术要求，试验方法与检验规则，标志、包装、贮存。

本标准适用于机械式、气力式免耕施肥播种机。

  - 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699 -2015   优质碳素结构钢

GB/T 1243    短节距传动用精密滚子链和链轮

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1- 2010  紧固件机械性能  螺栓

GB/T 3098.2-2015  紧固件机械性能  螺母、粗牙螺纹

GB/T 5662    农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 6973    单粒（精密）播种机  试验方法

GB/T 9239.1-2006  机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9439-2010    灰铸铁件

GB/T9478    谷物条播机  试验方法

GB/T 9480    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编制规则

GB 10395.1   农林拖拉机和机械安全要求  第一部分  总则

GB 10395.5-2013   农林机械  安全  第5部分  驱动式耕作机械

GB 10395.9-2014   农林机械  安全  第9部分  播种机械

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673    农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6274.1-2013  谷物播种机  技术条件

JB/T 8574    农机具产品  型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

JB/T 10293-2013  单粒（精密）播种机 技术条件

YB/T 5059-2005  低碳钢冷轧钢带

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

残茬 crop residue

作物果实收获后，地表以上作物秸秆、叶子、根茬的总称。

3.2

免耕播种作业 no-tillage drilling

在作物残茬覆盖的地表上，不实行任何土壤耕作的条件下所进行的播种作业。

3.3

残茬覆盖量 stubble mulch

单位面积地表土壤上，覆盖的作物残茬的质量。

3.4

残茬覆盖率 stubble rate

地表土壤上作物残茬覆盖面积与地表总面积的比率。

3.5

播种作业通过性 drilling passing

在免耕条件下，机具排除作物残茬堵塞，满足播种农艺要求的能力。

3.6

堵塞程度 blockage degree

在免耕播种作业时，地表作物残茬对机具形成的壅堵的程度。

3.7

轻度堵塞 light blockage

在播种作业时，机具有少量堵塞，堵塞物可以从行间流掉，基本能正常作业。

3.8

重度堵塞 heavy blockage

在播种作业时，机具被作物残茬缠绕堵塞，地表有长距离拖痕，或出现动力不足，无法行走，影响播种质量。

3.9

段粒数 number of seed in seed channel

在农艺要求的段内，播下的种子粒数。

3.10

空段 no-seed in seed channel

播种作业时，在1.5倍的农艺要求株距段内无种子。

3.11

播种施肥联合作业机  Combined seed and fertilizer drill

同时能播撒种子和肥料的机器。

4  技术要求

- 4.1  一般要求

- 4.1.1  免耕播种机应符合本标准要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

4.1.2  免耕施肥播种机应能在未耕地上开沟器能顺利入土，并实现正常作业，。

4.1.3  免耕施肥播种机的破茬、切草、清垄及开沟部件应具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能，免耕施肥播种机工作时不得产生重度堵塞与拖堆现象。

4.1.4 大型宽幅免耕播种机的机架折叠应灵活可靠，液压系统不应有漏油现象。

4.1.5 免耕施肥播种机的型号编制应符合JB/T8574的规定。

- 4.2  机具性能指标

4.2.1  小麦免耕施肥播种机

4.2.1.1 小麦免耕施肥播种机播种作业通过性能：在满足残茬覆盖率不小于40%，秸秆粉碎长度合格率不小于85%，或残茬覆盖量0.3kg/m2～0.6kg/m2（前茬小麦地、秸秆含水率不大于25%）的条件下，能按使用说明书规定的作业速度作业，不允许发生重度堵塞。

4.2.1.2  小麦免耕施肥播种机的排种性能在规定排种量150kg/hm2～180kg/hm2，排肥性能在颗粒状化肥含水率不大于12%，小结晶粉末状化肥含水率不大于2%，排肥量按150kg/hm2～180kg/hm2的条件下，应符合表1的规定。

4.2.1.3  小麦免耕施肥播种机应具有施肥机构，作业时种肥间距合格率不小于90%（种肥间距大于3cm为合格）。

4.2.1.4  小麦免耕施肥播种机使用可靠性（有效度）不小于90%。平均首次故障前作业量：与大于15kW拖拉机配套的小麦免耕施肥播种机不小于25hm2/m，与不大于15kW拖拉机配套的小麦免耕施肥播种机不小于20hm2/m。

表1  小麦免耕施肥播种机性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非旋耕播种 | 带式旋耕播种 |
|  | 耕深 /cm |  | —— | ≤8 |
| 1 | 各行排种量一致性变异系数 % |  | ≤3.9 | ≤3.9 |
| 2 | 总排种量稳定性变异系数 % |  | ≤1.3 | ≤1.3 |
| 3 | 种子破损率 % |  | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 4 | 播种均匀性变异系数 % |  | ≤45 | ≤45 |
|  | 播深合格率 % |  | 80 |  |
| 5 | 排肥 性能 | 各行排肥量一致性变异系数 % | ≤13.0 |  |
|  |  | 总排肥量稳定性变异系数 % | ≤7.8 |  |
| 注1：作业速度按使用说明书的规定进行，一般作业速度范围应取中值； 注2：按当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h<3cm时，h h±0.5cm为合格。 |  |  |  |  |

4.2.2  玉米免耕施肥播种机

4.2.2.1  播种作业通过性：在满足残茬覆盖率不小于40%；秸秆粉碎长度合格率不小于85%；或残茬覆盖量0.8kg/m2～1.5kg/m2（秸秆含水率不大于25%）的条件下，玉米免耕施肥播种机按使用说明书规定的作业速度作业，不允许发生重度堵塞。

4.2.2.2  在地表质量符合免耕作业要求，土壤含水率在10%～25%，种子播量在22.5kg/hm2～52.5kg/hm2；颗粒状化肥含水率不大于12%，小结晶粉末状化肥含水率不大于2%，排肥量按150kg/hm2～300kg/hm2的条件下，种子段粒数合格率、空段率及排肥性能应符合表2的规定（种子每测试段的粒数应为不小于1）。

4.2.2.3  玉米免耕施肥播种机在施肥作业时，种肥间距合格率应不小于90%（种肥间距大于3cm为合格）。

表2玉米免耕施肥播种机性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非旋耕播种 | 带式旋耕播种 |
| 1 | 段粒数合格率 % |  | ≥90 |  |
| 2 | 空段率 % |  | ≤5 |  |
| 3 | 播深合格率 % |  | 80 |  |
| 4 | 各行排种量一致性变异系数 % |  | 6.5 |  |
| 5 | 总排种量稳定性变异系数 % |  | 5.2 |  |
| 6 | 种子破损率 | 金属材料排种器 % | ≤1.2 |  |
|  |  | 非金属材料排种器 % | ≤0.5 |  |
| 7 | 排肥 性能 | 各行排肥量一致性变异系数 % | ≤13.0 |  |
|  |  | 总排肥量稳定性变异系数 % | ≤7.8 |  |
| 8 | 耕深 /cm |  | —— | ≤8 |
| 注1：作业速度按使用说明书的规定进行，一般作业速度范围应取中值； 注2：按当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h<3cm时，h h±0.5cm为合格。 |  |  |  |  |

4.3  使用说明书

免耕施肥播种机的使用说明书应符合GB/T 9480的规定，并应说明免耕施肥播种机的使用条件和技术性能。

4.4  一般零部件技术要求

4.4.1  免耕施肥播种机的切草盘、轮齿拔草器、开沟器和破茬清垄部件采用力学性能不低于GB/T 699-2015规定的65Mn钢材制造，铧刀、铲尖部工作表面热处理硬度40HRC～50HRC；破茬清垄部件工作表面热处理硬度45HRC～50HRC；切草盘刃口允许有残缺，但深度不大于2mm，长度不大于15mm，数量不多于3处；平面度误差不大于1.5mm。

4.4.2 旋耕刀刀身和刀柄应热处理，刀身硬度为48HRC～54HRC；刀柄为38HRC～45HRC。

4.4.3  零件所用原材料应符合图样中要求的国家标准和行业标准的规定。允许有材料代用，其代用材料应保持原设计性能。

4.4.4  铸件应符合GB/T 9439的规定，不得有裂纹和其他降低零件强度的缺陷，配合部位不允许有砂眼、气孔、缩孔、夹渣等缺陷。

4.4.5  焊接件牢固，不得有夹渣、咬肉、烧穿、裂纹和未焊透等缺陷，焊后变形应校正符合图样规定。

4.4.6  橡胶波纹输种、输肥管在气温0℃～40℃范围内应能正常工作，冷脆温度不高于-30℃。钢带螺旋式输种、输肥管应采用YB/T 5059-2005规定的08F低碳钢冷轧钢带制造。加工后必须热处理，消除内应力。按自由长度拉长30%，连续拉3次永久变形不大于自由长度的1%。

4.4.7 短节距传动用精密滚子链和链轮应符合GB/T 1243的规定。

4.4.7  Ⅱ型—气吸排种圆盘平面度不大于0.2mm。

- 4.5  主要部件技术要求

4.5.1  机架焊合后，应进行校正，各梁之间的平行度及框架对角线尺寸之差应符合表3规定。

表3 机架尺寸偏差

| 梁的长度 m | 平行度及尺寸之差 mm |
| --- | --- |
| ≤1.5 | ≤3.0 |
| ＞1.5～2.5 | ≤4.5 |
| ＞2.5 | ≤6.0 |

4.5.2  种箱及肥箱的结合处不应漏种、漏肥，排种器、排肥器部件与箱底板局部间隙不大于1mm。

4.5.3  排种器装配应符合设计要求，零件要清洁，装配后转动灵活可靠，不得有卡滞现象，紧固件联结牢固，清种器调整灵活，润滑部位、应注润滑油。

4.5.4  未装种子和肥料时，排种轴在不大于15N·m力矩作用下应转动灵活，排肥轴在不大于40N·m力矩作用下应转动灵活。

4.5.5  滑刀式，锄铲式等开沟器铲尖工作表面和配合表面应当光洁无缺陷。

4.5.6  双圆盘式开沟器应转动灵活，两圆盘相对转动时，圆盘聚交点处圆盘刃口的间隙不应超过2mm。在个别情况下圆盘旋转时间隙允许增大到5mm。

4.5.7 各行开沟器位置应保持一致，同列开沟器数量不大于12时，升起位置时最低点高度差不大于10mm，同列开沟器数量不小于13时，升起位置时最低点高度差不大于15mm。

4.5.8  Ⅱ型—未作静平衡检验的风机叶轮不得安装使用，平衡检验的风机叶轮其平衡品质等级应符合GB/T 9239.1-2006规定的G6.3级。

4.5.9  Ⅱ型—风机组装完后不得漏气；并进行试运转，运转速度应以风机设计的使用速度为准，运转时间不少于30分钟，轴承温升不高于25℃。

4.5.10  Ⅱ型—风机安装完后转动灵活，叶轮的全跳动不大于0.5mm，叶轮与吸气嘴不得有摩擦现象。

4.6  总装技术要求

4.6.1  所有零部件必须经检验合格，外购件、协作件必须有合格证，方可进行装配。

4.6.2  机具装配后，零件的外露加工表面和摩擦表面均应涂防锈油。

4.6.3  在同一平面的主、被动圆柱齿轮和链轮传动平稳，工作中不掉链。

4.6.4  播种机开沟器在运输或工作状态时，输种、输肥管不应卡住或脱出。

4.6.5  播种机深浅调节机构应方便，灵活，可靠。

4.6.6  地轮及支持轮的端面圆跳动和径向圆跳动应符合表4的规定。

表4 地轮偏差                   单位为毫米 （mm）

| 项目 | 轮子直径 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600 |
| 端面圆跳动 | 7 | 10 |
| 径向圆跳动 | 5 | 8 |

4.6.7  刀轴、深松刀、旋耕刀处承受载荷的紧固件的强度等级为：螺栓不低于GB/T 3098.1-2010中规定的8.8级；螺母不低于GB/T 3098.2-2015中规定的8级。

4.6.8 播种机的运输间隙应符合表5的规定。

表5 运输间隙

| 项目 | 牵引式 | 悬挂式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输间隙 mm | ≥150 | ≥300 | 与15kw以上拖拉机配套 |
|  | ≥110 | ≥200 | 与≤15kw拖拉机配套 |

4.7  油漆与外观质量

- 4.7.1  免耕施肥播种机涂漆前应将表面锈层、油污、粘砂、泥土、焊渣和尘垢等清除干净。

- 4.7.2  免耕施肥播种机涂漆应符合JB/T 5673中规定，油漆涂层用普通耐候涂层TQ-2-2-DM，肥料箱内应用耐化肥涂层TQ-3-F-DM进行防腐蚀处理，漆膜附着力应符合JB/T  9832.2规定的Ⅱ级。

- 4.7.3  种子箱内壁、金属排种器内壁、铸铁排种轮及阻塞套允许只涂底漆、不涂面漆，开沟器、脚踏板、复土器、地轮及划印器圆盘等部件可以不涂底漆、只涂黑色面漆。

- 4.7.4  免耕施肥播种机的外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。油漆表面应平整、均匀和光滑。

4.8  安全技术要求

- 4.8.1 一般安全要求

- 4.8.1.1免耕施肥播种机的安全技术要求应符合GB 10395.1和GB 10395.9的规定，并在机器上安装安全标志，其安全标志应符合GB 10396的规定。

- 4.8.1.2  外露齿轮、链轮传动装置对操作人员有危险的应有可靠的防护罩，防护罩应便于机器的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应区别于播种机的整机涂色。

- 4.8.1.3  工作时需要有人在上面操作的播种机，应装有宽度不小于300mm的防滑脚踏板和相应的扶手，脚踏板距地面的高度不大于300mm，扶手和脚踏板的长度适合工作人员操作并与机器相适应。

4.8.1.4  免耕施肥播种机应在明显位置标明“播种时不可倒退”的标志。

- 4.8.1.5  种、肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应因振动、颠簸和风吹而自行打开。

- 4.8.1.6  播种机单独停放时，应能保持稳定和安全。

- 4.8.1.7 带有人工装载台的播种机，装载台应符合GB 10395.9-2014中4.5.1.3的规定。

- 4.8. 1.8 种箱或肥箱中带有搅拌或输送螺旋装置，应按照GB 10395.9-2014中4.2.2的规定采取措施。

- 4.8.2 带有驱动式耕作部件的特殊要求

- 4.8.2.1 在正常作业和维修时，应避免操作者与驱动式耕作部件接触(如旋耕刀)，应按GB 10395.5-2013中的4.3.1.1～4.3.1.5的规定。

- 4.8.2.2 拖拉机与播种机的动力联接处，应安装防护罩。

- 4.8.2.3 在带动力工具的耕作部件后部安装的播种机的人工操纵机构应符合GB 10395.9-2014中的4.2.1.的规定。

- 4.8.2.4 对于带有旋转和折叠部件的播种机应符合GB 10395.9-2014中的4.3的规定。

- 4.8.2.5 使用说明书应详细说明动力驱动式耕作部件在播种作业时产生的危险，提醒操作者作业时应避免触碰驱动式耕作部件。

5  试验方法与检验规则

- 5.1  样机主要技术参数测定

- 免耕施肥播种机的田间试验，主要考核机具在免耕条件下，播种作业通过性、地区适应性、以及播种和施肥各项技术指标能否达到设计要求。

- 试验前对样机主要技术参数进行测定，将样机置于水平混凝土或坚实平坦的地面，调整至水平状态进行测定。

- 5.2  空运转试验

5.2.1  免耕施肥播种机应进行空运转试验，运转时地轮的转速相当于正常作业速度，运转时间为5 min～10 min。操纵提升机构、使开沟器起落3次，检查传动、升降各连接部位，各部件不得阻卡，变形和松动。

5.2.2 宽幅折叠式机架免耕播种机空运转时应增加机架折叠试验10次，按4.4要求检查液压控制系统的完好情况

- 5.3  性能试验

- 5.3.1  试验条件及准备

- 5.3.2  试验用种子

- 采用使用说明书规定的种子进行性能试验，种子的千粒重、含水率、原始破损率按GB/T 5262的规定进行。

- 5.3.3  试验地

- 根据免耕施肥播种机机型和当地保护性耕作种植模式（当地的作物种植情况、前茬作物种类、地表情况等），选择有代表性的地块为试验用地。试验地长度应不小于50m，两端预备区不小于10m，宽度应满足机具4个往返行程。按GB/T 5262的规定及本标准5.2.3对试验地状况进行调查测定,调查测定的内容为:地形、土壤类型、土壤含水率、土壤坚实度、前茬作物、小麦、玉米秸秆含水率、残茬覆盖率、残茬覆盖量、秸秆粉碎长度合格率等。

- 5.3.4  残茬的测定方法

- 5.3.4.1  残茬覆盖率的测定

- 用100m长的绳子沿地块对角线铺放，每隔20cm做1个记号，数记号下有残茬的点数D2，再除以总记号数（测定点数）D1，每个地块测定5次取平均值。残茬覆盖率按公式(1)计算。

- 式中：

- F——残茬覆盖率，%；

- D1——测定点数；

- D2——测定有残茬的点数。

- 5.3.4.2  残茬覆盖量的测定

- 用1mх1m的测试框；在供测试的地块，按照对角线法选10点，将方框摆在地表；拣出方框内的全部残茬（不带土下面的根茬）；将残茬烘干至含水率不大于25%，称重后求平均值。残茬覆盖量按公式（2）计算。

- 式中：

- W ——测区残茬覆盖量，单位为千克每平方米（kg/m2）;

- Wi————每个测点残茬覆盖量，单位为千克每平方米（kg/m2）;

- N ——测试总点数。

- 5.3.4.3  秸秆粉碎长度合格率测定

- 用1mх1m的测试框在测定点处取样,在供测试的地块，按照对角线法选5点，分别测出每测点秸秆的总质量和粉碎长度合格的秸秆质量(玉米、高粱秆不大于10cm；小麦秸秆长度不大于15 cm)按公式（3）计算秸秆粉碎长度合格率并求其平均值。

- 式中：

- F ——测点秸秆粉碎长度合格率，%；

- Mi  ——测点秸秆粉碎长度合格质量，单位为千克（kg）;

- MZ——测点全部秸秆质量，单位为千克（kg）。

- 5.3.5  小麦免耕施肥播种主要性能试验

- 小麦免耕施肥播种的各行排种量一致性变异系数、总排种量稳定性变异系数、种子破损率、排肥性能、播种均匀性变异系数、播种深度合格率、种肥间距合格率、使用可靠性等项目的测定按GB/T 9478的规定。平均首次故障前作业量按JB/T 6274.1-2001附录的规定进行测定。

- 5.3.6 玉米免耕施肥播种性能试验

- 5.3.6.1 玉米播种，种子破损率、排肥性能、播种深度合格率的测定

- 玉米免耕施肥播种机的种子破损率、排肥性能、播种深度合格率的测定按GB/T 6973的规定。

- 5.3.6.2   玉米段粒数合格率、空段率的测定

- 测定地应经人工处理无秸秆，并浅旋，地表土壤细碎、平整，调整玉米免耕施肥播种机开沟器不入土，将种子播在试验地表。对于小于等于3行的机型全测，大于3行可测3行，测区内每行连续选取100个测试段，测定记录每个测试段内（农艺要求）播下的实际种子粒数，按公式（4）计算段粒数合格率、按公式（5）计算空段数。

- 式中：

- D1——段粒数合格率，%；

- Ch——测区内所播种子合格段数；

- CZ——测定的总段数。

- 式中：

- D2——空段率，%；

- Ki——空粒的段数。

- 5.3.7  播种作业通过性的测定

- 免耕施肥播种机按使用说明书规定的作业速度进行作业，测区长度不小于60m，往返一个行程，观察机具在作业过程中是否能连续正常作业，残茬对机具的堵塞程度，是否影响播种质量。

- 5.3.8  入土性能测定

- 在中等壤土、平做条件、土壤含水率10%～25%的条件下，免耕施肥播种机按使用说明书规定的作业速度进行作业，观察机具在作业过程中开沟器能否顺利入土、连续正常作业。

5.3.9  可靠性考核

5.3.9.1  玉米免耕施肥播种机可靠性考核

玉米免耕施肥播种机的使用可靠性（有效度）、平均首次故障前作业量按JB/T 10293的规定进行。种肥间距的测定按GB/T9478附录B的规定进行。小于等于3行的全测，大于3行的可测3行，每行测10个点。记录测定结果。

5.3.9.2  小麦免耕施肥播种机可靠性考核

小麦免耕施肥播种机使用可靠性等项目的测定按GB/T 9478的规定。平均首次故障前作业量按JB/T 6274.1-2013附录A的规定进行测定。

6  检验规则

6.1  出厂检验

6.1.1  每台免耕播种机应经制造厂质量检验部门检查合格，并附有产品质量合格证方准出厂。

6.1.2  每台免耕播种机出厂前应进行出厂检验,检验项目分类见表6。

6.2  型式检验

有下列情况之一时，播种机应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

—— 工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

—— 产品长期停产后，恢复生产时；

—— 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

—— 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

6.3  抽样方法

6.3.1  订货单位有权按本标准要求抽检产品质量。抽样方案和可接收质量限（AQL）按GB/T 2828.1的规定，也可由供需双方协商确定。

6.3.2  采用随机抽样方法，在工厂近6个月生产的合格产品中随机抽取2台，在工厂抽样时，整机库存量应不少于16台，在销售部门抽样可不受此限。

6.4  检验项目分类

免耕施肥播种机在检查和验收中，按其产品对使用的影响程度分为A类（重大缺陷），B类（严重缺陷），C类（一般缺陷）三类。分类检验项目内容见表6，

6.5  判定规则

6.5.1  按表7进行判定，表中AQL为可接收质量限、AC为接收数、Re为拒收数。

- 6.5.2  样品中不合格项目数小于或等于接收数Ac时，则判定产品合格，否则判定产品不合格。

表6检验项目分类

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 4.8 | √ | √ |
|  | 2 | 机具通过性 | 4.1.3 | —— | √ |
| B | 1 | 段粒数合格率1） | 表2 | —— | √ |
|  | 2 | 播种均匀性变异系数 | 表1 | —— | √ |
|  | 3 | 种子破损率 | 表1、表2 | —— | √ |
|  | 4 | 空段率1） | 表2 | —— | √ |
|  | 5 | 各行排种量一致性变异系数 | 表1、表2 | —— | √ |
|  | 6 | 总排种量稳定性的变异系数 | 表1、表2 | —— | √ |
|  | 7 | 种肥间距合格率 | 4.2.1.3 4.2.2.3 | —— | √ |
|  | 8 | 入土性能 | 4.1.2 | —— | √ |
|  | 9 | 播种深度合格率 | 表1、表2 | —— | √ |
|  | 10 | 旋耕刀、开沟器、分草器、破茬、清垄部件工作表面的材料及硬度 | 4.4.1 4.4.2 | √ | √ |
|  | 11 | 油漆外观质量 | 4.7 | √ | √ |
|  | 12 | 漆膜附着力 | 4.7 | √ | √ |
|  | 13 | 各行排肥量一致性变异系数 | 表1、表2 | —— | √ |
|  | 14 | 总排肥量稳定性变异系数 | 表1、表2 | —— | √ |
| C | 1 | 圆盘开沟器交点处间隙 | 4.5.6 | √ | √ |
|  | 2 | 开沟器（圆盘开沟器除外） | 4.5.7 | √ | √ |
|  | 3 | 刃部粗糙度 | 4.5.5 | √ | √ |
|  | 4 | 机架焊接质量与各梁的平行度，对角线尺寸差 | 4.5.1 | √ | √ |
|  | 5 | 种、肥箱底板结合处不漏种、肥 | 4.5.2 | √ | √ |
|  | 6 | 运输间隙 | 4.6.8 | √ | √ |
|  | 7 | 空载转动排种、排肥器轴的力矩 | 4.5.4 | √ | √ |
|  | 8 | 橡胶波纹管和钢带螺旋卷管质量 | 4.4.6 | √ | √ |
|  | 9 | 气吸式排种盘及 | 4.4.7 | √ | √ |
|  | 10 | 风机 | 4.5.8～4.5.10 |  |  |
|  | 11 | 铸件质量 | 4.4.4 |  |  |
|  | 12 | 焊接件 | 4.4.5 |  |  |
|  | 12 | 使用说明书 | 4.3 |  |  |
| - 仅适用于玉米免耕施肥播种机。 - √为检验项目，——为不检验项目。 |  |  |  |  |  |

- 表7  检查、验收结果判定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数 |  | 2 | 12（13） | 12 |
| 检查水平 |  | S—1 |  |  |
| 样本数（n） |  | 2 |  |  |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 34 |
| 注：括号内数据为玉米免耕施肥播种机。 |  |  |  |  |

7  标志、包装、贮存

- 7.1  免耕施肥播种机应在明显的位置固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

——产品型号、名称；

——主要技术参数；

——产品商标

——制造厂名称、地址；

——制造日期；

——出厂编号；

——执行标准代号。

7.2  有包装箱出厂的播种机，箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久。

- 7.3  免耕施肥播种机可以总装或部件包装出厂。部件包装出厂应牢固可靠，各部件在不经任何修正的情况下即能进行总装。零件、附件、备件、随机专用工具需用木箱或包装袋包装。

- 7.4  免耕施肥播种机出厂，随机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

——装箱清单；

——产品质量合格证；

——产品使用说明书；

——三包服务卡。

7.5  产品应贮存在干燥通风和无腐蚀气体的室内，露天存放时应有防雨，防潮和防碰撞的措施。