ICS 65.060.30

B91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB

JB/T 8401.1—201×

代替JB/T 8401.1-2007

旋耕联合作业机械  旋耕施肥播种机

Rototill Combine Equipment--Rototill Seed-cum-fertilizer Drill

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中国机械工业联合会 发布

- 前    言

JB/T 8401旋耕联合作业机械》分为两个部分：

——第1部分：旋耕旋肥播种机；

——第2部分：旋耕深松灭茬起垄机。

本部分是JB/T 8401的第1部分。

本部分代替JB/T 8401.1—2007《旋耕联合作业机械  旋耕旋肥播种机》。

本部分与JB/T 8401.1—2007相比，主要变化如下：

——修改了适用范围。

——增加了术语。

——修改了耕深指标要求。

——删除了外槽轮排种器质量要求。

——调整了安全要求。

——调整了大豆播种均匀性试验方法。

——增加了使用说明书的要求。

——增加了附录B。

本部分的附录A是规范性附录。

本部分的附录B是规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本部分起草单位：农业部南京农业机械化研究所、、。

本部分主要起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T 8401.1—1996。

——JB/T 8401.1—2007。

- 旋耕联合作业机械  旋耕施肥播种机

  - 范围

JB/T 8401的本部分规定了旋耕施肥播种机（简称旋播机，也称旋耕条播机）产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于采用外槽轮式排种器、外槽轮式或星型式排肥器进行条播作业的旋耕施肥播种机、旋耕播种机、旋耕施肥机以及少耕型带状旋耕施肥播种机。

本部分不适用于带有驱动式耕作部件，且播种功能和耕作功能可分离并单独使用的机具。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过JB/T 8401的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

| GB/T 191 | 包装储运图示标志（GB/T 191—2008，ISO 780：1997，MOD） |
| --- | --- |
| GB/T 230.1—2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）（ISO 6508-1：2005，MOD） |
| GB/T 2828.1 | 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1—2012，ISO 2859-1：1999，IDT） |
| GB/T 5667 | 农业机械 生产试验方法 |
| GB/T 5668—2008 | 旋耕机 |
| GB/T 9478—2005 | 谷物条播机 试验方法（ISO 7256-2：1984，MOD） |
| GB/T 9480 | 农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则（GB/T 9480—2001，eqv ISO 3600：1996） |
| GB 10395.1 | 农林机械 安全 第1部分：总则（GB 10395.1—2009，ISO 4254-1：2008，MOD） |
| GB 10395.5 | 农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械（GB 10395.5—2013， ISO 4254-5：2008，MOD） |
| GB 10396 | 农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则（GB 10396—2006，ISO 11684：1995，MOD） |
| GB/T 13306 | 标牌 |
| GB/T 24648.2 | 工程农机产品可靠性考核 评定指标体系及故障分类通则 |
| JB/T 6274.1 | 谷物播种机 第1部分：技术条件 |
| JB/T 6274.2 | 谷物播种机 双圆盘开沟器 |
| JB/T 8574 | 农机具产品 型号编制规则 |
| JB/T 9783 | 播种机 外槽轮排种器 |
| JB/T 9832.2 | 农林拖拉机与机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法（JB/T 9832.2—1999，eqv ISO 2409：1972） |

  - 术语

3.1旋耕施肥播种机

同时带有旋耕功能、施肥功能和播种功能,且三种功能不可分离并单独使用的联合作业机。

3.2旋耕播种机

同时带有旋耕功能和播种功能,且两种功能不可分离并单独使用的联合作业机。

3.3旋耕施肥机

同时带有施肥功能和旋耕功能,且两种功能不可分离并单独使用的联合作业机。

3.4少耕型带状旋耕施肥播种机

在刀辊上对应播行间隔布置旋耕工作部件，破土率不大于40%，进行浅耕的同时完成施肥和播种的联合作业机。

  - 产品型号

    - 产品型号应符合JB/T 8574的规定。

    - 产品型号的编排顺序：

标记示例：9行播种，3行施肥，旋耕工作幅宽为165cm，经第一次改进的旋耕施肥播种机表示为2BFG-9(3)(165)A1。也可以简化表示为2BFG-9。

  - 技术要求

    - 旋播机应符合本部分的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 在正常工作速度及规定排量的条件下，小麦为（150～180）kg/hm2；玉米为（30～40）kg/hm2；大豆为（60～75）kg/hm2；谷子为（6～9）kg/hm2；化肥为（150～180）kg/hm2，颗粒状化肥含水率不超过12％；小结晶粉状化肥含水率不超过2％，旋播机的作业性能应符合表1的规定。

- 旋播机作业性能和可靠性指标

| 序号 | 项目 |  | 质量评定指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小麦 | 大豆 | 玉米 | 谷子 |
| 1 | 耕深 cm | 旋耕施肥播种机 | ≥8 |  |  |  |
|  |  | 少耕型带状旋耕施肥播种机 | 6～8 |  |  |  |
| 2 | 耕深稳定性 |  | ≥85% |  |  |  |
| 3 | 植被覆盖率 |  | ≥55% |  |  |  |
| 4 | 碎土率 |  | ≥60% |  |  |  |
| 5 | 各行排种量一致性变异系数 |  | ≤3.9% | ≤6.5% | ≤6.5% | ≤5.2% |
| 6 | 总排种量稳定性变异系数 |  | ≤1.3% | ≤3.9% | ≤5.2% | ≤2.6% |
| 7 | 种子破损率 |  | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.2% | — |
| 8 | (田间)播种均匀性变异系数 |  | ≤45% | — | ≤45% | — |
| 9 | 播深合格率 |  | ≥75% |  |  |  |
| 10 | 各行排肥量一致性变异系数 |  | ≤13% |  |  |  |
| 11 | 总排肥量稳定性变异系数 |  | ≤7.8% |  |  |  |
| 12 | 功率消耗 kW |  | ≤85％配套功率 |  |  |  |
| 13 | 有效度(A) |  | ≥90% |  |  |  |
| 14 | 平均故障间隔时间(MTBF) h |  | ≥40 |  |  |  |
| 注1：以当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 注2：植被覆盖率：带状旋耕时，植被覆盖率测定区域为旋耕带。 |  |  |  |  |  |  |

    - 安全要求

      - 旋耕工作部件的顶部、前部和端部的防护应符合GB 10395.5的规定。

      - 外露回转部件和传动装置如动力输入轴、万向节传动轴、链传动装置等应有牢固、可靠的防护罩。防护罩应便于机器的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应使用警示色，并区别于旋播机的整机涂色。

      - 工作时需要有人在上面操作的旋播机应装有宽度不小于300mm的防滑脚踏板，其前端有高度不小于75mm的安全挡板。脚踏板距地面的高度不大于300mm。扶手应装在种肥箱上，脚踏板和扶手的长度应与种肥箱相适应。

      - 种肥箱的装载高度不应大于1250mm。

      - 种肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应由于振动颠簸或风吹而自行打开。

      - 运输中划行器不应超出机具的规定宽度并能锁定。

      - 非作业状态应能可靠切断动力传动。

      - 旋播机单独停放时，应有可靠支撑，保持稳定、安全。

      - 使用说明书应包含安全操作和维护保养的措施和方法。

      - 安全标志

        - 使用警告标志，描述如下潜在危险:

- a) 旋播机前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业时或万向节传动轴转动时，人与机器保持安全距离；

- b) 旋播机后部有飞出物体冲击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；

- c) 旋播机运转时，不得打开或拆下安全防护罩。

d) 旋播机升降、划行器升降产生挤压危险，人与机器保持安全距离；

e) 齿轮啮合部位，链轮、链条等啮合部位产生挤压危险，不得打开或拆下安全防护罩；

f) 种肥箱内有运动部件（搅拌器、搅刀）产生剪切危险，人与机器保持安全距离；

        - 使用注意标志，描述如下内容:

- a) 使用前请详细阅读使用说明书；

- b) 使用前，必须加注润滑油并检查旋耕刀的紧固状况；

- c) 保养时，必须切断动力并可靠支承机器。

d) 旋播机应在驾驶员可视的明显位置标上“注意：作业时不可倒退”的标志。

        - 安全标志应符合GB 10396的规定。

        - 旋播机上的安全标志应在使用说明书中重现，且应清晰、易读，并标明各个安全标志在旋播机上的张贴位置。

      - 主要零部件和装配要求见表2。

- 主要零部件和装配要求

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密封性 | 静结合面 |  | 不漏油 |
|  |  | 动结合面 |  | 不漏油 |
|  | 刀辊半径变动量 mm |  |  | ≤15 |
|  | 输入轴空转扭矩 N·m | 侧边传动 |  | ≤15 |
|  |  | 中间传动 |  | ≤20 |
|  | 主要紧固件的紧固程度（超差只数） |  |  | 0 |
|  | 排种轴空载转动力矩 N·m | 同一排种轴上排种器数量≤12 |  | ≤10 |
|  |  | 同一排种轴上排种器数量≥13 |  | ≤15 |
|  | 排肥轴空载转动力矩 N·m | 同一排肥轴上排肥器数量≤12 |  | ≤20 |
|  |  | 同一排肥轴上排肥器数量≥13 |  | ≤30 |
|  | 播量调节手柄的调节力 N |  |  | ≤100 |
|  | 运输间隙 mm | 配套拖拉机功率＞15kW |  | 牵引式≥150；悬挂式≥300 |
|  |  | 配套拖拉机功率≤15kW |  | 牵引式≥110；悬挂式≥200 |
|  | 槽轮工作长度偏差 mm |  |  | ≤1 |
|  | 开沟器工作表面热处理硬度 |  |  | 40HRC～50HRC |
|  | 开沟器高度差 mm |  | 同列开沟器数量≤12 | ≤10 |
|  |  |  | 同列开沟器数量≥13 | ≤15 |
|  | 开沟器横向摆动量 mm |  |  | 前列≤8；后列≤15 |
|  | 涂漆外观质量 |  |  | 色泽均匀，平整光滑不露底 |
|  | 漆膜附着能力 |  |  | 三处均达到II级以上 |
|  | 涂层厚度 μm |  |  | ≥40 |
|  | 旋耕刀硬度 |  |  | 刀身48HRC～54HRC；刀柄38HRC～45HRC |
| 注：主要紧固件指连接主梁、箱体、侧板、轴承座、悬挂机构等主要结构件的连接紧固件。 |  |  |  |  |

  - 试验方法

    - 试验条件与准备

      - 试验样机

        - 试验样机应符合制造厂的使用说明书要求，检验合格，技术状态良好。

        - 试验样机主要技术特征测定逐项记录。

        - 按样机使用说明书规定选择试验用配套拖拉机，拖拉机的技术状态应良好，驾驶员的驾驶技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机和驾驶员。

      - 试验用种子和化肥

        - 按样机使用说明书规定的播种作物种子和化肥进行性能试验。按 GB/T 9478的规定测定试验用种子外形尺寸、容积质量、千粒质量、含水率、自然休止角和破损率。。

        - 按 GB/T 9478的规定测定试验用化肥容积质量和自然休止角。

      - 试验地条件

        - 试验地应符合样机使用说明书的规定，选择有代表性的田块，地势应平坦，无障碍物，土壤坚实度和含水率应符合当地农艺要求。

        - 试验地测区长度应在 30 m以上，两端预备区应不小于 5 m，宽度应符合试验要求。

        - 试验地应调查前茬作物情况和土壤质地。

        - 试验地土壤含水率：用土壤水分速测仪测定；或按GB/T 5668—2008中 7.1.2e)进行。

        - 土壤坚实度：用土壤坚实度仪测定，测点与土壤含水率的测点相对应，求出分层和全耕层平均值。

      - 试验用仪器

- 测试前必须对试验用的测试仪器进行校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。

    - 性能试验

      - 静态试验

        - 各行排种（肥）量一致性、总排种（肥）量稳定性、排种和排肥能力、种子破损率试验按机具正常工作速度（理论）行进 50 m，计算驱动轮转速以及测试时间，其余按 GB/T 9478—2005中5.4.7.1、5.4.7.2、5.4.9、5.4.10的规定进行。

        - 排种、排肥部件由动力强制驱动的，按机具正常工作速度（理论）行进 50 m，计算排种、排肥时间。其余测定按 GB/T 9478的规定进行。

      - 田间性能试验

        - 田间播种均匀性：按GB/T 9478—2005中B.2.4的规定进行。

        - 条播玉米、大豆的旋播机田间播种均匀性参照GB/T 9478—2005中B.2.4的规定进行，以播种机调整的株距为一区段，将每行纵向连续分成30区段，测定各区段内种子粒数，计算段平均粒数、标准差、变异系数和空段率。

        - 播深合格率：按GB/T 9478—2005中B.2.5的规定进行．

        - 耕深及耕深稳定性；按GB/T 5668—2008中 7.1.3.l、7.1.3.2的规定进行。

        - 植被覆盖率：按 GB/T 5668—2008中 7.1.3.4规定进行。

        - 碎土率；按 GB/T 5668—2008中7.1.3.3规定进行。

        - 功率消耗：按 GB/T 5668—2008中 7.1.4.1规定进行。

    - 可靠性

      - 采用定时截尾法，在实际作业状况下考核，考核总工作时间120h。考核样机两台（套）。生产试验时间的分类按照 GB/T 5667的规定进行。

      - 有效度：

|  | A=TzTg+Tz×100 | ……………………………（1） |
| --- | --- | --- |

式中：

A ——有效度，%；

ΣTz——生产考核期间班次作业时间，单位为h；

ΣTg——生产考核期间机具每班次故障排除时间，单位为h。

      - 平均故障间隔时间：

|  | MTBF=TzRc | ……………………………（2） |
| --- | --- | --- |

式中：

MTBF——平均故障间隔时间，单位为h；

RC     ——生产考核期间机具发生的一般故障和严重故障总数，轻度故障不计。

      - 凡在生产考核期间，考核的机具有重大故障或致命故障（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障）发生，有效度和平均故障间隔时间均不合格。

      - RC = 0 表示在生产考核期间被考核的机具没有发生一般故障和严重故障，规定平均故障间隔时间表示为MTBF>Tz。

      - 故障分类按GB/T 24648.2。

    - 安全要求

按4.3的要求对检测样机、产品图样和技术文件进行对照检查。

    - 主要零部件和装配要求

      - 密封性：

在工作转速下，对样机进行30min的空转磨合，待停机后，检查各动、静结合面有无漏油。

      - 刀辊半径变动量：

转动刀辊，测量刀辊上每把弯刀处的回转半径，取其最大半径与最小半径之差。

      - 输入轴空转扭矩：

应在空转磨合前进行。采用电测法。在动力输入轴处测量维持旋耕部件空转所需的扭矩。也可使用扭力扳手测量。

      - 主要紧固件的紧固程度：

用扭力扳手测量主要结构件联接螺栓的拧紧力矩，累计超差只数。如主梁、箱体、侧板、悬挂板和轴承座等结构件。螺栓拧紧力矩按附录A的规定。

      - 涂漆质量和漆膜附着能力：

按JB/T 9832.2的规定进行，检测影响外观的主要部件，如机罩、拖板、种肥箱等。

      - 旋耕刀硬度：

按GB/T 230.1的规定分别测量刀柄和刀身部位硬度，测量前应对旋耕刀表面进行去除氧化皮处理。

      - 排种轴、排肥轴空载力矩、播量调节手柄的调节力、开沟器高度差及横向摆动量等按JB/T 6274.1的规定进行。

      - 开沟器工作表面热处理硬度按JB/T 6274.2的规定进行。

      - 运输间隙

测量作业机具在道路运输时通过机构调节使机具最低点达到的最大离地间隙。

  - 检验规则

    - 旋播机出厂必须经制造厂质量检验部门检验合格，并附有质量合格证。

    - 抽样方法：

      - 抽样检查程序按照 GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案进行。

      - 采用随机抽样，在工厂抽样时，应在企业近一年内生产的合格产品中随机抽取，产品库存量应不少于20台（套），在用户和经销部门抽样不受此限。样本大小为两台（套）。

      - 样机抽取封存后至检测工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不得再进行其他调整、修理和更换。

    - 不合格项目分类

      - 被检查的项目凡不符合第4章要求的均称为不合格项目。

      - 不合格项目按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目，B类为对产品质量有较大影响的项目，C类为对产品质量影响一般的项目，见表3。

- 项目分类

| 类 | 项 | 项 目 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3 |
|  | 2 | 平均故障间隔时间（MTBF）① | 5.2表1序号14 |
|  | 3 | 各行排种量一致性变异系数 | 5.2表1序号5 |
|  | 4 | （田间）播种均匀性变异系数 | 5.2表1序号8 |
|  | 5 | 种子破损率 | 5.2表1序号7 |
| B | 1 | 功率消耗 | 5.2表1序号12 |
|  | 2 | 耕深 | 5.2表1序号1 |
|  | 3 | 耕深稳定性 | 5.2表1序号2 |
|  | 4 | 植被覆盖率 | 5.2表1序号3 |
|  | 5 | 碎土率 | 5.2表1序号4 |
|  | 6 | 各行排肥量一致性变异系数 | 5.2表1序号10 |
|  | 7 | 总排种量稳定性变异系数 | 5.2表1序号6 |
|  | 8 | 总排肥量稳定性变异系数 | 5.2表1序号11 |
|  | 9 | 播深合格率 | 5.2表1序号9 |
|  | 10 | 有效度(A)② | 5.2表1序号13 |
|  | 11 | 槽轮工作长度偏差 | 5.4表2序号9 |
|  | 12 | 刀辊半径变动量 | 5.4表2序号2 |
|  | 13 | 使用说明书 | 8.1 |
| C | 1 | 密封性 | 5.4表2序号1 |
|  | 2 | 输入轴空转扭矩 | 5.4表2序号3 |
|  | 3 | 主要紧固件的紧固程度 | 5.4表2序号4 |
|  | 4 | 涂漆外观质量 | 5.4表2序号13 |
|  | 5 | 涂膜附着能力 | 5.4表2序号14 |
|  | 6 | 涂层厚度 | 5.4表2序号15 |
|  | 7 | 旋耕刀硬度 | 5.4表2序号16 |
|  | 8 | 排种轴空载转动力矩 | 5.4表2序号5 |
|  | 9 | 排肥轴空载转动力矩 | 5.4表2序号6 |
|  | 10 | 播量调节手柄的调节力 | 5.4表2序号7 |
|  | 11 | 运输间隙 | 5.4表2序号8 |
|  | 12 | 开沟器高度差 | 5.4表2序号11 |
|  | 13 | 开沟器横向摆动量 | 5.4表2序号12 |
|  | 14 | 开沟器工作表面热处理 | 5.4表2序号10 |
| 注：性能检测时①②不测。 |  |  |  |

    - 评定方法：

      - 抽样判定见表4，AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

      - 采用逐项考核，按类判定，以项目分类中达到的最低要求判定产品质量。

- 抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 项目分类 |  | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本×项目数 |  | 2×5 |  | 2×13 |  | 2×14 |  |
|  | 检查水平 |  | S-1 |  |  |  |  |  |
|  | 样本字码 |  | A |  |  |  |  |  |
| 合格判定 | AQL |  | 6.5 |  | 40 |  | 65 |  |
|  | Ac | Re | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |

  - 使用说明书、标志、包装、运输与贮存

    - 使用说明书

使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定，应至少包含以下内容：

- 预期用途；

- 安全注意事项及警戒内容；

- 操作说明；

- 附件和备件；

- 维护保养说明；

- 存放；

- 交货、验收、运输、组装和安装；

- 技术规格；

- 保修事项。

    - 标志

- 每台旋播机应在明显位置固定铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定，并标明以下内容：

a)产品商标（如有）；

b)产品名称、型号；

c)主要技术参数；

d)出厂编号；

e)制造日期；

f)制造厂名称及地址；

g)产品执行标准编号。

    - 包装

      - 旋播机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

a)装箱清单；

b)质量合格证；

c)使用说明书。

      - 旋播机可以总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠，必须保证各部件在不经修整的情况下即能进行总装。装运出厂包装应符合交通运输部门的有关规定，应保证在正常运输条件下，不损坏零部件。

      - 包装出厂时，包装箱表面标识应符合GB/T 191的规定。

    - 贮存与运输

      - 旋播机贮存条件：室内存放时应干燥、通风和无腐蚀气体；露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞的措施，并符合有关物资技术保管规程的规定。

      - 运输应符合交通运输部门的有关规定。

- （规范性附录）
螺纹联接的拧紧力矩

表A.1中的拧紧力矩是按8.8级的螺栓(螺钉)计算。预紧应力达螺栓(螺钉)屈服强度的50%～70%。计算公式如下：

|  | 1.3Q(πd124)=(0.5~0.7)σa | ……………………………(Al) |
| --- | --- | --- |
|  | T=0.2Q0d | ……………………………(A2) |

式中：

d——螺纹公称直径，单位为mm；

d1——螺纹小径，单位为mm；

σa——螺栓(螺钉)屈服强度，单位为N/mm2；

Q0——预紧力，单位为N；

T——拧紧力矩，单位为N·m。

- A.1

| 公称直径 mm | 拧紧力矩 N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

- （规范性附录）
旋播机故障模式及分类

| 序号 | 故障部位 | 故障模式 | 故障原因及情况说明 | 故障分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万向节传动轴总成 | 碎裂 | 危及人身安全 | Ⅰ |
|  | 悬挂板、悬挂架、框架 | 断裂、脱开 | 危及人身安全 | Ⅰ |
|  | 悬挂板、悬挂架、框架 | 变形或有裂纹 | 影响正常工作 | Ⅲ |
|  | 主梁、刀轴、箱体、传动轴 | 断裂、失效 | 不能正常工作 | Ⅱ |
|  | 箱体、轴承座 | 有裂纹 | 能正常工作 | Ⅲ |
|  | 齿轮、链条、链轮、轴承、轴承座、传动轴类、小犁体 | 损坏、失效 | 不能正常工作 | Ⅱ |
|  | 拨叉 | 断裂、失效 | 不能正常工作 | Ⅱ |
|  | 拨叉 | 变形 | 影响正常工作 | Ⅲ |
|  | 刀座或刀盘 | 多个损坏或脱落 | 影响正常工作 | Ⅲ |
|  | 刀座 | 个别损坏 |  | Ⅳ |
|  | 旋耕刀 | 多个断裂 |  | Ⅳ |
|  | 拖板、机罩、防护罩 | 损坏 | 能正常工作 | Ⅳ |
|  | 刀轴、齿轮箱、主梁、框架、侧板和悬挂板等处紧固件 | 多个损坏 | 致连接失效 | Ⅱ |
|  | 刀轴、齿轮箱、主梁、框架、侧板和悬挂板等处紧固件 | 个别损坏或松动 | 未致连接失效 | Ⅲ |
|  | 机罩、防护罩、轴承盖 | 损坏或脱落 |  | Ⅲ |
|  | 零件结合面 | 严重漏油 | 影响正常工作 | Ⅲ |
|  | 零件结合面 | 漏油 | 能正常工作 | Ⅳ |
|  | 零件结合面 | 渗油 |  | Ⅳ |
|  | 表面漆膜 | 剥落 |  | Ⅳ |
|  | 黄油嘴 | 损坏或脱落 |  | Ⅳ |
|  | 铭牌 | 损坏或没有 | 铆钉松动、脱落 | 轻度故障 |
| 注：Ⅰ：表示致命故障；Ⅱ：表示严重故障；Ⅲ：表示一般故障；Ⅳ：表示轻度故障。 |  |  |  |  |

JB/T 8401.1-201X