ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8401.2—XXXX

旋耕联合作业机械 旋耕深松灭茬起垄机

Rototill combine equipment-Rototill scarifying-paring-ridging machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会   发布

前  言

JB/T 8401《旋耕联合作业机械》分为两个部分：

——第1部分:旋耕施肥播种机；

——第2部分:旋耕深松灭茬起垄机。

本部分是JB/T 8401的第2部分。

本部分代替JB/T 8401.2-2007《旋耕联合作业机 旋耕深松起垄灭茬机》。

本部分与JB/T 8401.2-2007相比，主要变化如下：

——增加了适用范围；

——修改了产品型号表示方法；

——修改了技术条件、试验方法和检验规则的内容；

——修订了一些条款的表述；

——调整了一些指标值分类。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T 8401-1996，

——JB/T 8401-2007。

旋耕联合作业机械 旋耕深松灭茬起垄机

- 范围

本标准规定了旋耕深松灭茬起垄机产品型号、质量指标、试验方法、检验规则、使用说明书、标识、包装、运输与贮存。

本标准适用于旋耕深松灭茬起垄机，本标准也适用于旋耕深松灭茬机、旋耕灭茬起垄机、旋耕起垄机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191        包装储运图示标志

GB/T2828.1-2003 计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划(ISO2859-1:1999，IDT)

GB/T5668       旋耕机

GB/T5669       旋耕机械 刀和刀座

GB/T9480-2001  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则(eqv ISO3600：1996)

GB10395.1-2009 农林机械 安全 第1部分：总则（GB 10395.1—2009，ISO 4254-1:2008，MOD）

GB10395.5      农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分：驱动式耕作机械

GB10396-2006   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则（ISO 11684：1995，MOD）

GB/T13306      标牌

JB/T8574       农机具产品型号编制规则

JB/T9791       农业机械 万向节传动轴 安全防护罩

JB/T9788       深松铲和深松铲柄

JB/T9832.2     农林拖拉机与机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

JB/T51099      工程农机产品可靠性考核评定指标 体系及故障分类通则

- 型号表示方法

型号按JB/T8574编制。

标记示例：工作幅宽为150cm，3行深松，2行起垄的中间传动旋耕深松灭茬起垄机：

旋耕深松灭茬起垄机1GSMQN-150（3）（2）

- 技术要求

  - 应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造，并符合有关的标准规定。

  - 按技术水平和质量水平确定其质量指标。

  - 起垄机在土壤绝对含水率为15%～25%的壤土、轻粘土上耕作，其质量指标见表1。

- 起垄机作业性能和可靠性指标

| 序号 | 项 目 | 质 量 指 标 |
| --- | --- | --- |
| l | 耕 深 / cm | ≥12(垄作)；≥8(平作) |
| 2 | 耕深稳定性 / ％ | ≥80 |
| 3 | 根茬粉碎率 / ％ | ≥70 |
| 4 | 深松深度 / cm | ≥25 |
| 5 | 深松深度稳定性 / ％ | ≥80 |
| 6 | 垄高合格率 / ％ | ≥75 |
| 7 | 垄顶宽合格率 / ％ | ≥70 |
| 8 | 垄间距合格率 / ％ | ≥75 |
| 9 | 功 率 消 耗 / kW | ≤85％配套功率 |
| 10 | 有效度(A) / ％ | ≥90 |
| 11 | 平均故障间隔时间(MTBF) / h | ≥40 |
| 注： 3、玉米高粱等硬质秸秆条件下测。 |  |  |

  - 安全要求

    - 万向节传动轴应有可靠的安全防护罩，其防护罩与动力输入轴防护罩重叠量不小于50mm，配套动力大于120马力拖拉机的万向节传动轴应带有安全离合保护装置。

    - 其他外露回转件应有可靠的安全防护装置。当动力输出轴万向节传动轴安装和联接时，动力输入轴防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个输入轴。

    - 机具的顶部、后部、前部和端部的防护应符合以下要求：

- 前部防护应从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于200mm，从机器两侧向内延伸至下悬挂点，防护的离地高于≤（400+f）mm(其中f指按制造厂使用说明书明示的耕作深度)。如采用间隔式防护时，防护屏障的间隙不大于60mm。

- 端部防护：在机具工作状态，两侧防护应能覆盖地面以上工作部件，如不能全部覆盖，则端部防护应从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于200mm，采用间隔式防护时，防护屏障的间隙不大于80mm。

- 顶部防护：覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采用坚固的防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触，该防护可由防护罩或任何适当的机器零部件以及它们的结合获得防护。

- 后部防护：

  - 在机具工作状态，后部能覆盖地面以上工作部件，应符合GB/T 10395.5-2013中4.3.1.3规定要求。

  - 机具后部为铰接防护情况下，应符合GB/T 10395.5-2013中4.3.1.4规定要求。

  - 后部带有镇压辊的情况下，应符合GB/T 10395.5-2013中4.3.2规定要求。

    - 非作业状态应能可靠切断动力传动。

    - 应在存在危险或有潜在危险的部位张贴安全标志,其标志应符合GB10396的规定。

    - 安全标志应在使用说明书中重现，用图文描述可能存在的危险或有潜在危险、危险所造成的伤害以及如何避免危险，并指明其在机器上的粘贴部位。

  - 主要零部件和装配要求见表2。

- 主要零部件和装配性能指标

| 序号 | 项 目 |  | 质 量 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动箱清洁度/mg |  | ≤100 |
| 2 | 密封性 | 静结合面 | 不漏油 |
|  |  | 动结合面 |  |
| 3 | 第一轴空转扭矩/N·m | 侧边传动 | ≤l5 |
|  |  | 中间传动 | ≤20 |
| 4 | 主要紧固件的紧固程度（超差只数） |  | 0 |
| 5 | 运输间隙/mm |  | 牵引式≥110；悬挂式≥300 |
| 6 | 旋耕刀硬度 |  | 刀身48HRC～54HRC；刀柄38HRC～45HRC |
| 7 | 灭茬刀硬度 |  | 刀身48HRC～54HRC；刀柄38HRC～45HRC |
| 8 | 涂漆外观质量 |  | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡留痕不得多于两处。 |
| 9 | 漆膜附着能力 |  | 3处均达到Ⅱ级以上 |
| 10 | 深松铲刃部硬度 |  | 48HRC～54HRC |
| 注：主要紧固件指连接主梁、箱体、侧板、轴承座、悬挂机构等主要结构件的连接紧固件。 |  |  |  |

  - 使用说明书应符合GB/T9480的规定。

- 试验方法

  - 试验条件与准备

试验样机应符合制造厂提供的使用说明书，检验合格，技术状态良好。

试验样机主要技术特征测定逐项记录。

  - 试验地条件

    - 试验地应符合样机使用说明书的规定，选择有代表性的田块，地势应平坦，无障碍物。

    - 试验地测区长度应在20m以上，两端预备区应不小于5m，宽度应符合试验要求。

  - 试验地调查

    - 调查内容包括前茬作物和土壤类型。

    - 土壤绝对含水率：在测区内对角线上取5点，每点按0 cm～5 cm、5 cm～10 cm、10 cm～15 cm、15 cm～20 cm分层测定。采用烘干法测定时，每层取样量不少于30g（去掉石块和植物残体等杂质）装入铝盒后称重，在105 ℃恒温下，约烘6 h，到质量不变时为止，然后取出放入干燥器中冷却到常温称重，并分别计算出分层和全层平均值。也可用其他土壤水分测定仪测定。

    - 土壤坚实度：用土壤紧实度仪测定，测点与土壤绝对含水率的测点相对应，求出分层和全耕层平均值。

    - 根茬密度：在测区对角线上取5点，平作地：每点测定1m2面积上根茬的株数，计算平均值；垄作地：每点应在一条垄上测定，测定2m长垄上根茬的株数，计算每米垄长根茬的株数，并计算平均值。

    - 耕前垄作地垄高，垄顶宽，垄间距：与试验时每行程测点对应，每一个行程测定5点，每点测定一个耕幅，计算平均值。

    - 测试前必须对测试用的仪器进行校正，检查计量器具应在规定的有效检定周期内。

    - 试验用拖拉机

根据样机使用说明书规定选择试验用配套拖拉机，其技术状态应良好，驾驶员的驾驶技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机和驾驶员。

  - 性能试验

    - 一般根据试验要求，制定试验计划，对于待测参数(如动力输出轴转速，刀辊转速，灭茬深度)每次至少一个变化，即为一个工况。一般每个工况至少做三个行程试验，性能试验工况按使用说明书选取。

    - 耕深及耕深稳定性：平作地：按GB/T5668中耕深的测定方法进行；垄作地：以耕前垄顶线作原地表，测定耕作沟底到原地表的距离，即为耕深。可采用测定耕作沟底到一水平基准直线的距离减去耕前垄顶到同一水平基准直线的距离，每行程均匀测定5点，每点测定一个工作幅宽，按式（1）、（2）、（3）、（4）计算其耕深和耕深稳定性。

a)行程的耕深平均值

…………………………………………………(1)

式中：

——第j个行程的耕深平均值，单位为厘米（cm）；

——第j个行程中的第i个点的的耕深值，单位为厘米（cm）；

——第j个行程中的测定点数。

b)工况的耕深平均值

…………………………………………………(2)

式中：

——工况的的耕深平均值，单位为厘米（cm）；

——同一工况中的行程数。

c)行程的耕深标准差、变异系数和稳定性系数

…………………………………………………(3)

…………………………………………………(4)

…………………………………………………(5)

式中：

——第j 个行程的耕深标准差，单位为厘米（cm）；

——第j 个行程的耕深变异系数，%；

——第j 个行程的耕深稳定性系数，%。

d)工况的耕深标准差、变异系数和稳定性系数

…………………………………………………(6)

…………………………………………………(7)

…………………………………………………(8)

式中：

——工况的耕深标准差，单位为厘米（cm）；

——工况的耕深变异系数，%；

——工况的耕深稳定性系数，%。

    - 深松深度及其稳定性：测点和耕深测点对应，垄作地深松深度是耕后深松沟底至某一水平基准线距离，减去该点地表至水平基准线的距离。深松深度及其稳定性的计算按5.4.2进行。

    - 根茬粉碎率：每个行程测一点，每点取一个工作幅宽乘1m的面积，测定试验前地表范围内所有根茬质量，及作业后地表和旋耕深度范围内不合格根茬质量（长度≤5cm为合格，＞5cm为不合格），按式(1)计算根茬粉碎率，并求出平均值。

F=W-WbW×100%……………………………………………(1)

F——根茬粉碎率，%；

W——测点根茬质量，单位为克（g）；

Wb——测点不合格根茬质量，单位为克（g）

    - 垄高合格率：每个行程均匀测定5点，每点测量一个工作幅宽，以当地农艺要求的垄高A±3cm为合格；合格垄高数占总测定垄数的百分数为垄高合格率。

    - 垄顶宽合格率：每个行程均匀测定5点，每点测量一个工作幅宽，以当地农艺要求的垄顶宽B±3cm为合格；合格垄顶数占总测定垄数的百分数为垄顶宽合格率。

    - 垄间距合格率：每个行程均匀测定5点，每点测量一个工作幅宽，以当地农艺要求的垄间距C±3cm为合格；合格垄间距数占总测定垄数的百分数为垄间距合格率。

    - 功率消耗：由两部分组成，一部分为牵引力功率消耗，另一部分为驱动功率消耗。牵引力功率消耗通过测定所消耗牵引力、拖拉机前进速度，计算出牵引力功率消耗。驱动功率消耗（包括万向节传动件的功率消耗）以拖拉机动力输出轴的输出功率表示，推荐采用电测法，拖拉机动力输出轴的扭矩和转速同时在全行程内测定，计算出驱动功率消耗。

  - 可靠性

    - 在实际作业状况下考核，考核总工作时间120h。考核样机2台(套)。生产试验时间的分类按照GB/T5668.3-1995中5.3.3规定进行。

    - 有效度

A=TzTg+Tz×100%……………………………………………(2)

式中：

A  ----有效度；

∑Tz ----生产考核期间班次作业时间，单位为小时（h）；

∑Tg ----生产考核期间机具每班次故障排除时间，单位为小时（h）。

  - 平均故障间隔时间

MTBF=TzRC…………………………………………………………(3)

式中：

MTBF----平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

Rc----生产考核期间机具发生的一般故障和严重故障总数，轻微故障不计。

    - 凡在生产考核期间，考核的机具有重大故障或致命故障(指发生人身伤亡事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障)发生，有效度和平均故障间隔时间均不合格。

    - Rc=0表示在生产考核期间考核的机具没有发生一般故障和严重故障，平均故障间隔时间超过120h。

  - 安全要求

按4.4对检测样机与产品图样、技术文件进行对照检查。

  - 主要零部件和装配要求

    - 传动箱清洁度：整机与试验台架连接，也可与配套拖拉机连接。刀轴转速应在设计转速范围内，进行不少于30min的空运转，待停机20min后，用100目滤网过滤传动箱内润滑油，测各种杂质总干重。以杂质干重表示清洁度。

    - 密封性：按5.8.1空运转后，待停机20min后，检查各动、静结合面不漏油。

    - 空转扭矩：采用电测法或扭矩扳手。空运转前，在动力输入轴处测量维持旋耕机空转所需的扭矩。使用扭矩扳手测量时，应缓慢旋转一周以上。

    - 主要紧固件的紧固程度：用扭力扳手测量主要结构件联接螺栓的拧紧力矩，累计超差只数。测量总数不得少于10只。主要紧固件指连接主梁、箱体、侧板、轴承座等主要结构件的连接紧固件。螺栓拧紧力矩见附录A。

    - 涂漆外观质量和漆膜附着能力：按JB/T 9832.2的规定进行，检测影响外观的主要部件，如机罩、拖扳。

    - 旋耕刀硬度、灭茬刀硬度：按照GB/T 5669的规定分别测量刀柄和刀身部位硬度。

    - 深松铲刃部硬度：按照JB/T 9788的规定进行测量。

    - 运输间隙：将机具调整到运输位置，测量其最低点到地面的距离。

- 检验规则

  - 抽样方法

    - 抽样方法按照GB/T 2828.1的规定进行。

    - 在企业近一年内生产的产品中随机抽取。在工厂抽样时，产品库存量应不少于20台(套)；在用户和经销部门抽样不受此限。

    - 样本大小为2台(套)。

  - 评定方法

    - 按被检项目对产品的影响程度，确定其不合格分类，见表3。

- 项目分类

| 类 | 项 | 项 目 |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 平均故障间隔时间(MTBF)① |
|  | 3 | 根茬粉碎率 |
|  | 4 | 垄高合格率 |
|  | 5 | 深松深度 |
| B | 1 | 功率消耗 |
|  | 2 | 耕深 |
|  | 3 | 耕深稳定性 |
|  | 4 | 深松深度稳定性 |
|  | 5 | 垄顶宽合格率 |
|  | 6 | 垄间距合格率 |
|  | 7 | 有效度(A)② |
|  | 8 | 主要紧固件的紧固程度 |
| C | 1 | 密封性能 |
|  | 2 | 第一轴空转扭矩 |
|  | 3 | 传动箱清洁度 |
|  | 4 | 旋耕刀硬度 |
|  | 5 | 灭茬刀硬度 |
|  | 6 | 深松铲刃部硬度 |
|  | 7 | 运输间隙 |
|  | 8 | 涂漆外观质量 |
|  | 9 | 漆膜附着能力 |
| 注：性能检测时①②不测。 |  |  |

    - 抽样判定见表4，AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

- 抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本×项目数 | 2×5 | 2×8 | 2×9 |
|  | 检查水平 | S-l |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
| 合格判定 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 l | 2 3 | 3 4 |

    - 采用逐项考核，按类判定，以不合格分类中达到的最低要求判定产品质量。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 每台起垄机应在明显位置固定标牌，标牌应符合GB/T13306的规定，并标明以下内容：

a)产品商标（如有）；

b)产品名称、型号；

c)主要技术参数；

d)出厂编号

e)出厂日期；

f)制造厂名称及地址；

g)执行标准代号。

  - 旋耕深松灭茬起垄机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

a)装箱清单；

b)质量合格证；

c)使用说明书；

d)三包凭证。

  - 旋耕深松灭茬起垄机可以总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠，必须保证各部件在不经修整的情况下即能进行总装。装运应符合交通部门的有关规定，应保证正常运输条件下，不得损坏零部件。

  - 包装出厂时，包装箱表面标识应符合GB/T191的规定。

  - 旋耕深松灭茬起垄机应贮存在干燥、通风和无腐蚀气体的室内，露天存放时应由防雨、防潮和防碰撞的措施，并符合有关物资技术保管规程的规定。

- （规范性附录）
螺纹联接的拧紧力矩

- 表A1中的拧紧力矩是按8.8级的螺栓（螺钉）计算。预紧应力达螺栓（螺钉）屈服强度的50%～70%。计算公式如下：

- 1.3Q0/（πd12/4）=（0.5～0.7）σa················（A1）

- T=0.2 Q0d    ·················（A2）

- 式中：

- d─螺纹公称直径，单位为毫米（mm）；

- d1─螺纹小径，单位为毫米（mm）；

- σa─螺栓（螺钉）屈服强度，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）

- Q0─预紧力，单位为牛顿（N）；

- T─拧紧力矩，单位为牛顿米（N·m）

| 公称直径 mm | 拧紧力矩 N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值(min) | 最大值(max) |
| M8 | 14 | 19 |
| M10 | 27 | 38 |
| M12 | 47 | 66 |
| M14 | 75 | 106 |
| M16 | 118 | 165 |
| M18 | 162 | 227 |
| M20 | 230 | 322 |
| M22 | 315 | 441 |
| M24 | 398 | 557 |

_________________________________