ICS 65.060.50

B91

备案号：××××-××××

中华人民共和国机械行业标准

JB／T XXXXX－201×

代替JB/T 10749-2007

玉米脱粒机

Maize thresher

（征求意见稿）

201×-××-××发布                  201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准是对JB/T 10749-2007 《玉米脱粒机》的修订。

本标准与JB/T 10749-2007相比，主要技术内容变化如下：

——规范性引用文件中，删除了作废标准GB10395.1-2001，增加了NY 642-2013《脱粒机安全技术要求》， GB 10395.1 《农林机械 安全 第1部分： 总则》，GB 23821-2009 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》。

——在喂入装置中增加了人工喂入的玉米脱粒机喂入装置的要求；

——在喂入装置中增加了人工轴向单穗喂入的微型玉米脱粒机喂入装置的要求；

——在喂入装置中增加了螺旋输送喂入、捡拾输送喂入的输送装置防护要求；

——增加了动力分离或切断装置的安全要求；

——增加了使用说明书安全要求的内容；

——将“滚筒轴承座及滚筒组装所用螺栓为8.8级，螺母为8级”，改为：“滚筒、滚筒轴承座等安装螺栓副性能等级为螺栓不低于8.8级，螺母不低于8级”；增加了“并有可靠的放松措施”，其扭紧力矩增加了公称尺寸M20。

——增加了生产率大于25000kg/ h玉米脱粒机的要求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准负责起草单位：国家农机具质量监督检验中心、湖南省富瑞机电设备制造有限公司、湖南省农伯乐农业机械科技有限公司、双峰县国栋机械制造有限公司、湖南省银杉机电制造有限公司、湖南省金峰机械科技有限公司、辽宁省农业机械鉴定站、中国农业机械化科学研究院、湖南省通赢机械有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次发布情况为：

——JB/T 10749-2007。

玉米脱粒机

1 范围

本标准规定了玉米脱粒机产品的型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于玉米脱粒机，不适用于玉米种子脱粒机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2828.1-2003 计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划(ISO2859-1:1999，IDT)

GB/T 5982 脱粒机  试验方法

GB/T 9239.1-2006  机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验（ISO1940-1:2003,IDT）

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则(eqv ISO3600：1996)

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分： 总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则（ISO 11684：1995，MOD）

GB/T 13306-1991 标牌

GB 23821-2009  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 5673-2015 农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

NY 642-2013  脱粒机安全技术要求

3 产品型号表示方法

5   T   Y —— ××——××

滚筒最大工作直径 mm

滚筒工作长度  cm

玉米“玉”第一个汉语拼音字母

脱粒机“脱”第一个汉语拼音字母

脱粒机械产品代号

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

4.1

无清选、分离脱粒机 thresher with no sifting devies

只有脱粒或兼有简单风机风选功能，没有分离、清选等其他功能的玉米脱粒机。

4.2

有清选、分离脱粒机 thresher with sifting devies

既有脱粒功能，又有分离、清选等其他功能的玉米脱粒机。

4.3

未脱净损失籽粒  loss of unthreshed grains

玉米果穗经过脱粒作业后，玉米芯上仍存留的玉米籽粒（果穗尾部不饱满的瘪籽粒不计为未脱净）。

4.4

含杂 impurities

经过脱粒作业后的玉米籽粒中所含有的其它杂质。

4.5

破碎籽粒 cracked grains

经脱粒作业后，表面有裂纹和破损的玉米籽粒。

4.6

夹带损失籽粒 loss of entrapped grains

从排草口随玉米芯夹带排出的籽粒。

4.7

清选损失籽粒 loss of cleaning grains

从清选口随碎玉米芯等杂质排出的籽粒。

4.8

飞溅损失籽粒 loss of splashing grains

脱粒作业过程中，从各排出口以外飞溅出的籽粒之和。

4.9

总损失籽粒 totalloss of grains

夹带损失籽粒+清选损失籽粒+飞溅损失籽粒。

4.10

未脱净率  unthreshed grains rate

未脱净籽粒质量占玉米籽粒总质量的百分比。

4.11

含杂率 impurities rate

籽粒中所含有的杂质质量占总质量的百分比。

4.12

破碎率 cracked grains rate

破碎籽粒质量占玉米籽粒总质量的百分比。

4.13

飞溅损失率 loss rate of splashing grains

飞溅损失籽粒质量占玉米籽粒总质量的百分比。

4.14

总损失率 totalloss rate

总损失籽粒质量占玉米籽粒总质量的百分比。

玉米籽粒总质量=出粮口籽粒质量+总损失籽粒质量+未脱净籽粒质量。

5 技术要求

5.1 玉米脱粒机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2 玉米脱粒机在玉米（果穗）籽粒含水率为：东北地区冬季冻玉米25％～30％，非冻玉米及其他地区14%～18％(华西、华南、华东、华中地区在霉雨季节允许14%～20％)的条件下，其性能指标应符合表1的规定。

表1性能指标

| 项 目 |  |  | 机 型 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未脱净率/ （%） |  |  | 无分离、清选 |  | ≤1.0 |
|  |  |  | 有分离、清选 |  |  |
| 飞溅损失率/ （%） |  |  | 无分离、清选 |  | ≤0.5 |
| 总损失率/ （%） |  |  | 有分离、清选 |  | ≤2.0 |
| 破碎率/ （%） | 含水率 | 25％～30％ | 无分离、清选 |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 有分离、清选 |  | ≤3.5 |
|  |  | 14％～20％ | 无分离、清选 |  | ≤1.0 |
|  |  |  | 有分离、清选 |  | ≤1.5 |
| 含杂率 / （%） |  |  | 无分离、清选 |  | —— |
|  |  |  | 有分离、清选 |  | ≤1.0 |
| 千瓦小时生产率/ （ kg/ kW·h） |  |  | 无分离、清选 | 非机械上料、装袋 功率＞3kW/功率≤3kW | ≥900/≥500 |
|  |  |  |  | 机械上料、装袋 | ≥800 |
|  |  |  | 有分离、清选 | 非机械上料、装袋 | ≥700 |
|  |  |  |  | 机械上料、装袋 | ≥600 |
| 生产率/ （ kg/ h） |  |  | 有分离、清选/无分离、清选 |  | 达到说明书的明示值 |

5.3 空载状态下噪声应符合表2规定。

表2噪声指标

| 项 目 | 无分离、清选 | 有分离、清选 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 dB(A) | ≤85.0 | ≤88.0 |

5.4 安装轴承座的支架两平面应在同一平面上(或在平行平面上),其平面度(或平行度)不大于1mm，支架轴承座孔中心相对于凹板纵向中心线偏差不大于±1mm。

5.5 凡转速超过400r/min，质量不大于3kg的铸造带轮、风扇叶轮等，应做静平衡试验，其许用不平衡力矩应为9.0×10-3Nm。当铸造带轮、风扇叶轮等回转件质量大于3kg时，其静平衡精度等级为G16。

5.6 滚筒

5.6.1滚筒两端面与机架两侧壁间隙应均匀,其最小间隙不小于3mm。

5.6.2转速不超过700r/min，长度与直径（L/D）之比不大于0.6时，应做静平衡试验，否则，做动平衡试验，平衡精度等级为G16，其平衡品质的确定应符合GB/T 9239.1-2006中第5章和第6章的规定。

5.6.3 滚筒轴两端安装轴承处的同轴度不大于Φ0.10mm，轴直线度为1000:0.6。

5.6.4 脱粒齿齿顶径向跳动不大于±2mm。

5.6.5 在脱粒滚筒传动带附近的机械侧壁处，应设置滚筒旋转方向、严禁超速等耐久醒目的标识。

5.7 凹板

5.7.1 凹板两端面应平行，与水平中心线的平行度和垂直中心线的垂直度不大于0.5mm。

5.7.2 凹板长度≤900mm时，对角线误差不大于±2.5mm。凹板长度＞900mm时，对角线误差不大于±4mm。

5.7.3 凹板筛孔应分布均匀、合理，加工后应去毛刺。

5.8 清选筛

5.8.1 组装后，筛面应平直、无扭曲，各连接处应连接牢靠。

5.8.2 两侧装配孔对称度应不大于1.0mm.

5.9 升运器

5.9.1 螺旋升运器叶片与轴应贴和，局部间隙应不大于1.2mm，叶片母线对轴线的垂直度不大于5°，叶片外径对轴线的径向跳动应不大于2mm。

5.9.2壳体焊合成形后要规整，不得有扭曲变形及焊接缺陷。

5.9.3 组装后，螺旋升运器叶片与壳体的单边间隙为14±1mm，若采用刮板时，单边间隙为2 mm～5mm。

5.10所有零件必须经检验合格；外购件、协作件必须有合格证方可进行装配。

5.11机器装配后，滚筒、风扇、曲柄和螺旋升运器轴轴向不允许窜动。

5.12 机架(焊合或组合)水平和垂直平面对角线误差不大于其对角线基本尺寸的0.2%。

5.13 各调节机构应保证操作方便，在极限范围内调节灵活可靠。

5.14 焊接零件应牢固可靠，不允许有烧穿、漏焊和虚焊等焊接缺陷，焊后去焊渣。

5.15 脱粒机外形应平整、光滑、各连接处不应有影响机器性能及外观的缺陷。

5.16 脱粒机涂漆应符合JB/T5673-1991中第4章规定的普通耐候漆层的要求。漆面应光洁，无流挂、起皱、气泡和脱落等缺陷，涂层附着力达到2级或2级以上，涂层厚度应不小于35μm。

6 安全要求

6.1 传动部件

6.1.1 操作者可能触及到的传动部件应有防护装置，保证人的肢体与危险运动件不能接触。

6.1.2 采用金属网防护装置时，金属网应不变形。网孔尺寸应符合GB23821-2009中表4的规定。

6.1.3采用距离防护的部位，操作者至传动部件的安全距离应符合GB23821-2009中4.2.1.2和GB23821-2009中表1的规定。

6.1.4 防护装置应能在机器正常使用时保证安全所要求的强度和刚度。

6.2 喂入装置

6.2.1玉米脱粒机的喂料口应有安全喂入装置，保证操作者正常作业时人的肢体不能触及脱粒滚筒及其他旋转部件。

6.2.2人工喂入的玉米脱粒机，从结构上应保证，从垂直于喂料口方向观察，不可见脱粒滚筒。

6.2.3人工轴向单穗喂入的微型玉米脱粒机，喂入口直径（或最大尺寸）不大于110mm，喂入罩长度不小于130mm。

6.2.4采用输送带或输送链喂入的脱粒机，输送装置周边应进行防护；采用螺旋输送器喂入的脱粒机，螺旋输送槽两侧应高于螺旋叶片的最高点。采用自动捡拾输送喂入的脱粒机，在使用说明书中和机器上用适当的安全标志进行警示，指出机器运转时搅龙和捡拾器处有剪切、挤压和缠绕等危险。

6.3 安全标志

在脱粒机上至少应设置下列耐久性安全标志：

——在喂入口设置高速旋转的脱粒滚筒产生危险的安全标志；

——在排草（排杂、排风）口设置抛出物产生危险的安全标志；

——在防护装置附近设置传动部件产生危险，禁止打开的安全标志；

——在螺旋式输送装置入口处设置螺旋输送器产生缠绕危险的安全标志（适用时）；

——在风机进风口设置叶片剪切危险的安全标志（适用时）。

安全标志应符合GB 10396的规定。

安全标志示例见NY 642附录A、附录B、附录C，可根据需要形成涉及其他危险的安全标志。

6.4 配带动力出厂的脱粒机，应设置动力分离或切断装置。动力分离或切断装置应设置于操作者容易触及的位置。

6.5 重要部件紧固件

滚筒、滚筒轴承座等安装螺栓副性能等级为螺栓不低于8.8级，螺母不低于8级。并有可靠的放松措施，其扭紧力矩应符合表3的规定。

表3扭紧力矩

| 公称尺寸 | 扭紧力矩（N·m） |
| --- | --- |
| M8 | 25～30 |
| M10 | 49～59 |
| M12 | 86～103 |
| M14 | 137～164 |
| M16 | 214～256 |
| M20 | 294～353 |

6.6 生产率大于25000 kg/ h玉米脱粒机的要求

6.6.1进入非操作者工作位置的梯子和扶手

6.6.1.1进入非操作者工作位置的梯子（如进入维修和保养区的梯子）应设置脚踏板（例如：梯级横档或台阶）和扶手。

另外，如果固定不动的机器部件用作脚踏板和/或扶手，则应符合GB 10395.1-2009中4.5.1.3.1、4.5.4.3.2和4.5.1.2.1的规定。

6.6.1.2进入非操作者工作位置的梯子应有一系列相邻台阶组成，符合GB 10395.1-2009中图5所示，并符合GB 10395.1-2009中4.6.2的规定。

6.6.1.3维修或保养区应设置防滑表面和合适的扶手。

7 使用说明书

7.1每台脱粒机出厂时应提供产品使用说明书，并按GB/T 9480的要求编写。

7.2 机器上使用的安全标志应在使用说明书重现，且清晰、易读。同时，应有安全标志在机器上粘贴位置的说明、使用上安全标志保持清晰易见必要性的说明、安全标志丢失或不清楚时需要更换的说明及更换新件时，新部件上应带有制造厂规定的安全标志的说明。

7.3 可配套多种动力的脱粒机，使用说明书中应列出配套电机、柴油机或其他动力的功率范围以及对应配套动力的传动带轮规格，以保证使用时滚筒转速在其明示的范围内。

7.4 使用说明书的安全规定至少包含NY 642中5.2.4的要求内容。

8 试验方法

按GB/T 5982规定进行。

9 检验与试验规则

9.1 出厂检验

9.1.1 脱粒机出厂前必须经生产厂检验部门检验合格并附有合格证和标牌后方可出厂。

9.1.2每台脱粒机出厂前,必须进行空运转试验。空运转试验应在机器额定转速下进行，试验时间不少于30min。

9.1.3 出厂时滚筒与凹板之间的间隙应调整到工作位置。

9.1.4 空运转试验应满足下列要求：

—— 各连接件和紧固件不应有松动现象。

—— 脱粒机运转正常平稳,操纵和调节机构灵活可靠,不得有异常振动和噪声。

—— 轴承温升不得高于25℃。

9.1.5 安全要求应符合第6章的要求。

9.1.6 做好出厂前的检验记录。

9.2 型式试验

9.2.1有下列情形之一时应进行型式试验

—— 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

—— 生产过程中，如产品结构、材料工艺等有较大变化时；

—— 产品停产一年后恢复生产时；

—— 国家质量监督部门提出型式试验要求时。

9.2.2 型式试验项目

型式试验项目包括：5.2、5.3、5.5、5.6.2、5.6.4、5.13、5.14、5.16、6.1～6.5、9.1.4条。

9.3型式试验时，应按GB/T 2828.1-2003采取随机抽样的方法在成品库抽取。母体量不少于10台，样本数为2。

9.4 订货单位有权按本标准对脱粒机制造质量进行抽检，抽检数量可由制造厂与订货单位协商确定。抽检结果如有不合格时，则应再抽取加倍数量的脱粒机进行复验；如仍有不合格时，需全部返修后，重新提交验收。

10 抽样检验

10.1 检验项目分类

根据GB/T 2828.1-2003规定的计数抽样检查程序原则，按表4所列不合格项目分类和表5抽样检验方案检查判定。

检验项目按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目；B类为对产品质量有较大影响的项目；C类为对产品质量有一般影响的项目，侧重于零部件制造质量和装配质量项目。

表4  检验项目分类

| 类别 | 项序 | 项目名称 | 简式 | 复式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 喂入口安全喂入装置 | √ | √ |
|  | 2 | 外露回转件安全防护装置 | √ | √ |
|  | 3 | 危险部位安全警告标志 | √ | √ |
|  | 4 | 滚筒、轴承座紧固件扭紧力矩 | √ | √ |
|  | 5 | 总损失率 | √ | √ |
| B | 1 | 未脱净率 | √ | √ |
|  | 2 | 破碎率 | √ | √ |
|  | 3 | 损失率 | √ | √ |
|  | 4 | 千瓦时生产率 | √ | √ |
|  | 5 | 生产率 | √ | √ |
|  | 6 | 噪声 | √ | √ |
|  | 7 | 脱粒机滚筒平衡 | √ | √ |
|  | 8 | 皮带轮、风机叶轮平衡 | √ | √ |
|  | 9 | 轴承温升 | √ | √ |
|  | 10 | 使用说明书 | √ | √ |
| C | 1 | 含杂率 | —— | √ |
|  | 2 | 机架对角线误差 | —— | √ |
|  | 3 | 焊接质量 | √ | √ |
|  | 4 | 涂层附着力 | √ | √ |
|  | 5 | 涂层厚度 | √ | √ |
|  | 6 | 涂层外观质量 | √ | √ |
|  | 7 | 空运转工作平稳性 | √ | √ |
|  | 8 | 脱粒齿齿顶径跳 | √ | √ |

10.2 评定规则

10.2.1 根据表4所列检查项目对玉米脱粒机产品进行逐项考核评定，评定结果按表5规定进行判定，表中可接收质量限AQL、接收数Ac、不接收数Re均按计点法计算。

10.2.2 样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

表5抽样检验方案

| 项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 5 | 10 | 8 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 注：无分离、清选脱粒机C=6。 |  |  |  |

10.3 订货单位有权按本标准对脱粒机制造质量进行抽检，抽检数量可由制造厂与订货单位协商确定。抽检结果如有不合格时，则应再抽取加倍数量的脱粒机进行复验；如仍有不合格时，需全部返修后，重新提交验收。

11	标志、包装与贮运

11.1 标志

每台脱粒机应在明显位置固定符合GB/T13306-1991中5.6、5.8条规定的永久性产品标牌,内容至少应包括:

a) 制造厂名称和地址；

b) 产品名称及型号；

c) 主要技术参数（配套动力和主轴或滚筒转速）；

d) 制造日期及出厂编号；

e) 制造厂地址；

f) 产品执行标准；

g) 生产许可证编号。

11.2 包装

11.2.1 玉米脱粒机出厂包装由制造厂与用户协商。

11.2.2 随同产品供应的附件、备件和工具应齐全。

11.2.3 随同产品供应的文件:

a) 包装清单；

b) 合格证；

c) 产品使用说明书；

d) 用户意见调查表。

11.3 贮运

a) 在室内存放时应有良好的通风防潮措施;

b) 露天存放时,底部应垫支承物,并有防雨设施。

c) 应符合交通部门的规定，保证在正常的运输途中不受损伤。

━━━━━━━━━━━━━