ICS 65.060.01

B 90

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

农业机械出厂合格证

农业机械出厂合格证  拖拉机和联合收割（获）机

Certificate of agriculture machinery—Tractor and combine-harvester

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业部   发布

前  言

- 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 本标准由农业部农业机械化管理司提出。

- 本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC201/SC2）归口。

本标准起草单位：农业部农机监理总站。

本标准主要起草人：涂志强、王聪玲、白艳、郎志中、陆立中、葛建智、岳芹、张素洁、吕占民、赵野、程胜男、刘德普。

农业机械出厂合格证  拖拉机和联合收割（获）机

- 范围

本标准规定了拖拉机和联合收割（获）机出厂合格证的术语、定义和要求。

本标准适用于拖拉机、联合收割（获）机出厂合格证（以下简称出厂合格证）的制作和注册登记使用。其他自走式农业机械的出厂合格证可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6960.1  拖拉机术语  第1部分：整机

GB/T 6979.1  收获机械  联合收割机及功能部件  第1部分：词汇

GB/T 6979.2  收获机械  联合收割机及功能部件  第2部分：在词汇中定义的性能和特征评价

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 16151.1  农业机械运行安全技术条件  第1部分：拖拉机

GB 16151.12  农业机械运行安全技术条件  第12部分：谷物联合收割机

GB/T 18284  快速响应矩阵码

- 术语和定义

GB/T 6960.1、GB/T 6979.1、GB 7258、GB 16151.1、GB 16151.12界定的术语和定义适用于本文件。

- 要求

  - 一般要求

    - 拖拉机、联合收割（获）机生产完毕且检验合格后应随整机配发出厂合格证。

    - 出厂合格证应采用A4幅面（210mm×297mm）的纸张制作，纸张克重应不小于120g/m2。

    - 出厂合格证应包含拖拉机、联合收割（获）机生产企业信息、产品技术参数信息、产品质量声明等内容。

  - 正面要求

    - 出厂合格证正面上部1/3幅面居中印制 “拖拉机出厂合格证” 或“联合收割（获）机出厂合格证”，字体采用宋体，字号采用1号字，字体颜色采用红色。

    - 出厂合格证正面中部1/3幅面居中印制拖拉机、联合收割（获）机生产企业标志或产品商标。

    - 出厂合格证正面下部1/3幅面居中印制拖拉机、联合收割（获）机生产企业名称，字体、字号、颜色由生产企业自行决定，但字迹应清晰可辨。

    - 拖拉机、联合收割（获）机生产企业应在出厂合格证正面印制防伪标记或粘贴防伪标识。具体的防伪方案由生产企业自行确定。

    - 拖拉机、联合收割（获）机生产企业在满足上述要求的同时，可以在出厂合格证下部1/3幅面增加其他信息，如出厂合格证纸张编号、企业英文名称等内容，但出厂合格证整体样式应相对统一。

    - 出厂合格证正面样式见附录A。

  - 背面要求

    - 出厂合格证背面印制拖拉机、联合收割（获）机出厂状态特征表，见附录B，底色采用白色，不应印制其他任何内容、图案和底纹。

    - 拖拉机、联合收割（获）机出厂状态特征表应按实际出厂配置和设计参数填写，内容不应采用选择性内容或区间值等方式填写，不应涂改。填写项目为空时，以“—”占位。具体填写内容见表1。

    - 拖拉机、联合收割（获）机分类与填写项目之间的对应关系见附录C。

- 《拖拉机、联合收割（获）机出厂状态特征表》项目填写说明

| 序号 | 项目 |  | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证编号 |  | 由企业“组织机构代码”或“统一社会信用代码”加出厂编号组成。 同一企业应保证出厂编号的唯一性，且编号30年内不重复。 |
| 2 | 发证日期 |  | 按照XXXX年XX月XX日格式填写，例如：“2016年01月01日”。 |
| 3 | 生产企业名称 |  | 填写生产企业名称全称。 |
| 4 | 品牌 |  | 填写中英文品牌（中英文之间用“/”分隔）或中文品牌。中文品牌必须填写，后面应有“牌”字。 |
| 5 | 类型 |  | 拖拉机分为轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机和手扶变型运输机。 联合收割（获）机分为轮式联合收割（获）机、履带式联合收割（获）机。 其他类型拖拉机、联合收割（获）机可按照实际类型填写。 |
| 6 | 型号 |  | 完整填写拖拉机、联合收割（获）机型号。 |
| 7 | 发动机型号 |  | 完整填写发动机型号。 |
| 8 | 发动机号码 |  | 填写拖拉机、联合收割（获）机所配发动机的编号（不含发动机型号）。 |
| 9 | 功率 |  | 填写发动机在标定转速下的12h标定功率，单位为千瓦（kW）。 |
| 10 | 排放标准号及排放阶段 |  | 填写执行的标准号及排放阶段。 |
| 11 | 出厂编号 |  | 填写实际打刻的出厂编号。 |
| 12 | 底盘号/机架号 |  | 拖拉机填写实际打刻的底盘号。 联合收割（获）机填写实际打刻的机架号。 |
| 13 | 机身颜色 |  | 填写描述机身颜色的汉字。对于单一颜色拖拉机、联合收割（获）机，机身颜色按照“红、绿、蓝、棕、紫、橙、黄、黑、灰、白”等颜色归类填写；对于多颜色拖拉机、联合收割（获）机，机身颜色按照面积较大的三种颜色填写，颜色为上下结构的，从上向下填写，颜色为前后结构的，从前向后填写，颜色与颜色之间加“/”；机身装饰线、装饰条颜色，不列入机身颜色。 |
| 14 | 转向操纵方式 |  | 分为方向盘式、操纵杆式和手扶式。 |
| 15 | 准乘人数 |  | 填写允许的驾驶室乘坐人数。 |
| 16 | 轮轴数 |  | 填写轮轴数。 |
| 17 | 轴距 |  | 填写两轴之间的距离，单位为毫米（mm）。 |
| 18 | 轮胎数 |  | 填写安装轮胎总数（不包括备胎）。 |
| 19 | 轮胎规格 |  | 当各轴轮胎规格相同时，轮胎型号填写一次。当各轴轮胎规格不相同时，应以“第一轴轮胎规格/第二轴轮胎规格”的形式填写。 |
| 20 | 轮距（前/后） |  | 按车轴的位置，依次填写出厂时的前后轮距，单位为毫米（mm）。 |
| 21 | 履带数 |  | 填写安装的履带条数。 |
| 22 | 履带规格 |  | 填写履带规格。 |
| 23 | 轨距 |  | 填写履带轨距，单位为毫米（mm）。 |
| 24 | 外廓尺寸 |  | 拖拉机填写出厂时的外廓长、宽、高，单位为毫米（mm），按长×宽×高标注。 联合收割（获）机填写在田间作业状态下（不包含卸粮状态）的外廓长、宽、高，单位为毫米（mm），按长×宽×高标注。具体测量方法应符合GB/T 6979.2的要求。 |
| 26 | 拖拉机标定牵引力 |  | 拖拉机在田间作业的牵引能力，即拖拉机在水平区段、适耕湿度的壤土茬地上（对旱地拖拉机）或中等泥脚深度稻茬地上（对水田拖拉机），在基本牵引工作速度或允许滑转率下所能发出的最大牵引力，单位为牛（N）。 |
| 27 | 拖拉机最小使用质量 |  | 按规定加足各种油料（燃油、润滑油、液压油）和冷却液并有驾驶员（75 kg）和随车工具、无可拆卸配重（轮胎内无注水）时的拖拉机质量，单位为千克（kg）。 |
| 28 | 最大允许载质量 |  | 填写手扶变型运输机的最大允许载质量，单位为千克（kg）。 |
| 29 | 割台宽度 |  | 填写联合收割（获）机割台的外廓宽度，使用两种（含）以上割台的，割台宽度之间加“/”，单位为毫米（mm）。 |
| 30 | 喂入量/收获行数 |  | 填写联合收割机喂入量或行数，单位为千克/秒（kg/s）或行。 |
| 31 | 联合收割（获）机质量 |  | 在粮箱卸空、按规定加足各种油料（燃油、润滑油、液压油）和冷却液并有驾驶员（75 kg）和随车工具、无可拆卸配重（轮胎内无注水）时的联合收割（获）机质量，单位为千克（kg）。 |
| 32 | 生产日期 |  | 填写拖拉机、联合收割（获）机生产完成时的时间，按照XXXX年XX月XX日的格式填写，例如：“2016年01月01日”。 |
| 33 | 二维码/条码 |  | 应符合GB/T 18284的规定，至少包含此表1～12项内容。 |
| 34 | 执行标准 |  | 填写产品生产企业信息及所执行的标准代号和名称。 |
| 35 | 企业信息 | 生产企业地址 | 填写拖拉机、联合收割（获）机的生产地址。 |
|  |  | 联系方式 | 填写生产企业的联系电话。 |
| 36 | 企业印章 |  | 是指企业公章或其授权的其他业务章。 |

- （规范性附录）
拖拉机或联合收割（获）机出厂合格证正面样式

单位：mm

- 图中虚线矩形表示印制企业标志或产品商标的范围，十字符号表示图案的中心位置，下部实线矩形位置为生产企业名称。

- （规范性附录）
表B.1 《拖拉机出厂状态特征表》样式

| 1.合格证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.发证日期 |  | 3.生产企业名称 |  |
| 4.品牌 |  | 5.类型 |  |
| 6.型号 |  | 7.发动机型号 |  |
| 8.发动机号码 |  | 9.功率/kW |  |
| 10.排放标准号及排放阶段 |  |  |  |
| 11.出厂编号 |  | 12.底盘号 |  |
| 13.机身颜色 |  | - 14.转向操纵方式 |  |
| 15.准乘人数 |  | 16.轮轴数 |  |
| 17.轴距/mm |  | 18.轮胎数 |  |
| 19.轮胎规格 |  | 20.轮距（前/后）/mm |  |
| 21.履带数 |  | 22.履带规格 |  |
| 23.轨距/mm |  | 24.外廓尺寸/mm |  |
| 25.标定牵引力/N |  | 29.二维码/条码 |  |
| 26.最小使用质量/kg |  |  |  |
| 27.最大允许载质量/kg |  |  |  |
| 28.生产日期 |  |  |  |
| 30.执行标准 本产品经过出厂检验，符合 （**标准） 的要求，准予出厂，特此证明。 |  |  |  |
| 31.企业信息 生产企业地址： 联系方式： （企业印章） |  |  |  |

表B.2 《联合收割（获）机出厂状态特征表》样式

| 1.合格证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.发证日期 |  | 3.生产企业名称 |  |
| 4.品牌 |  | 5.类型 |  |
| 6.型号 |  | 7.发动机型号 |  |
| 8.发动机号码 |  | 9.功率/kW |  |
| 10.排放标准号及排放阶段 |  |  |  |
| 11.出厂编号 |  | 12.机架号 |  |
| 13.机身颜色 |  | 14.转向操纵方式 |  |
| 15.准乘人数 |  | 16.轮轴数 |  |
| 17.轴距/mm |  | 18.轮胎数 |  |
| 19.轮胎规格 |  | 20.轮距（前/后）/mm |  |
| 21.履带数 |  | 22.履带规格 |  |
| 23.轨距/mm |  | 24.外廓尺寸/mm |  |
| 25.割台宽度/mm |  | 29.二维码/条码 |  |
| 26.喂入量（kg/s）/行数 |  |  |  |
| 27.联合收割（获）机质量/kg |  |  |  |
| 28.生产日期 |  |  |  |
| 30.执行标准 本产品经过出厂检验，符合 （**标准） 的要求，准予出厂，特此证明。 |  |  |  |
| 31.企业信息 生产企业地址： 联系方式： （企业印章） |  |  |  |

- （规范性附录）
表C.1  拖拉机分类与填写项目之间的对应关系

| 项目 |  | 拖拉机分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轮式拖拉机 | 履带拖拉机 | 手扶拖拉机 | 手扶变型运输机 |
| 1.合格证编号 |  | √ | √ | √ | √ |
| 2.发证日期 |  | √ | √ | √ | √ |
| 3.生产企业名称 |  | √ | √ | √ | √ |
| 4.品牌 |  | √ | √ | √ | √ |
| 5.类型 |  | √ | √ | √ | √ |
| 6.型号 |  | √ | √ | √ | √ |
| 7.发动机型号 |  | √ | √ | √ | √ |
| 8.发动机号码 |  | √ | √ | √ | √ |
| 9.功率 |  | √ | √ | √ | √ |
| 10.排放标准号及排放阶段 |  | √ | √ | √ | √ |
| 11.出厂编号 |  | √ | √ | √ | √ |
| 12.底盘号 |  | √ | √ | √ | √ |
| 13.机身颜色 |  | √ | √ | √ | √ |
| 14.转向操纵方式 |  | √ | √ | √ | √ |
| 15.准乘人数 |  | √ | √ | √ | √ |
| 16.轮轴数 |  | √ | √ | √ | √ |
| 17.轴距 |  | √ | √ | × | √ |
| 18.轮胎数 |  | √ | ○ | √ | √ |
| 19.轮胎规格 |  | √ | ○ | √ | √ |
| 20.轮距 |  | √ | ○ | √ | √ |
| 21.履带数 |  | × | √ | × | × |
| 22.履带规格 |  | × | √ | × | × |
| 23.轨距 |  | × | √ | × | × |
| 24.外廓尺寸 | 长 | √ | √ | √ | √ |
|  | 宽 | √ | √ | √ | √ |
|  | 高 | √ | √ | √ | √ |
| 25.标定牵引力 |  | √ | √ | √ | × |
| 26.最小使用质量 |  | √ | √ | √ | × |
| 27.最大允许载质量 |  | × | × | × | √ |
| 28.生产日期 |  | √ | √ | √ | √ |
| 29.二维码/条码 |  | √ | √ | √ | √ |
| 30.执行标准 |  | √ | √ | √ | √ |
| 31.企业信息 | 生产企业地址 | √ | √ | √ | √ |
|  | 联系方式 | √ | √ | √ | √ |

- “√”表示填写，“×”表示不得填写，“○”表示根据产品技术状态及生产情况选择填写。

- 表C.2  联合收割（获）机分类与填写项目之间的对应关系

| 项目 |  | 联合收割（获）机分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轮式联合收割（获）机 | 履带式联合收割（获）机 |
| 1.合格证编号 |  | √ | √ |
| 2.发证日期 |  | √ | √ |
| 3.生产企业名称 |  | √ | √ |
| 4.品牌 |  | √ | √ |
| 5.类型 |  | √ | √ |
| 6.型号 |  | √ | √ |
| 7.发动机型号 |  | √ | √ |
| 8.发动机号码 |  | √ | √ |
| 9.功率 |  | √ | √ |
| 10.排放标准号及排放阶段 |  | √ | √ |
| 11.出厂编号 |  | √ | √ |
| 12.机架号 |  | √ | √ |
| 13.机身颜色 |  | √ | √ |
| 14.转向操纵方式 |  | √ | √ |
| 15.准乘人数 |  | √ | √ |
| 16.轮轴数 |  | √ | √ |
| 17.轴距 |  | √ | √ |
| 18.轮胎数 |  | √ | ○ |
| 19.轮胎规格 |  | √ | ○ |
| 20.轮距 |  | √ | ○ |
| 21.履带数 |  | × | √ |
| 22.履带规格 |  | × | √ |
| 23.轨距 |  | × | √ |
| 24.外廓尺寸 | 长 | √ | √ |
|  | 宽 | √ | √ |
|  | 高 | √ | √ |
| 25.割台宽度 |  | √ | √ |
| 26.喂入量/行数 |  | √ | √ |
| 27.联合收割（获）机质量 |  | √ | √ |
| 28.生产日期 |  | √ | √ |
| 29.二维码/条码 |  | √ | √ |
| 30.执行标准 |  | √ | √ |
| 31.企业信息 | 生产企业地址 | √ | √ |
|  | 联系方式 | √ | √ |

- “√”表示填写，“×”表示不得填写，“○”表示根据产品技术状态及生产情况选择填写。

_________________________________