| + 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 24689.2—20××

代替GB/T 24689.2-2009

植物保护机械 杀虫灯

Equipment for crop protection  Pest-killing light trap

- 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

代替

前   言

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 24689.2-2009 《植物保护机械 频振式杀虫灯》，主要技术变化如下：

——标准名称改为《植物保护机械 杀虫灯》；

——扩展了杀虫灯的范围；

——调整了部分术语和定义；

——删除了基本构成；

——增加了防护等级、机械强度、坠落试验、泄漏电流、电气间隙和爬电距离等安全要求及试验方法；

——修改了外观要求、装配质量，并且增加了部分参数；

——去掉了镇流器、启辉器等的要求；

——去掉了额定功率、诱集光源标定功率、昆虫捕捉率和单灯有效作用半径的技术要求；

——修改了高压电网的要求；

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准负责起草单位：国家农机具质量监督检验中心

本标准主要起草人：刘春鸽、靳锁芳、赵庆亮、杨亚婷

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 24689.2-2009。

植物保护机械 杀虫灯

1  范围

本标准规定了杀虫灯的安全要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于光诱植物保护用杀虫灯，其它诱虫方式的杀虫灯可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 9480农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

杀虫灯  pest-killing light trap

根据昆虫具有趋光性的特点，利用昆虫敏感的特定光谱范围的诱虫光源，诱集昆虫并能有效杀灭昆虫的专用装置。

3.1.1

电击式杀虫  Electric shock type insecticide

通过升压器把低压电提升到高压电，用以电击杀死触碰高压电网昆虫的杀虫灯。

3.1.2

风力式杀虫灯  Air suction type insecticide

通过气流方式，将昆虫引入储虫器中扑杀昆虫的杀虫灯。

3.2

诱集光源  light source of trapping

用于引诱昆虫的发光体。

3.3

高压电网电压  voltage of power grid

用于电击昆虫电网两端的电位差。

3.4

升压器  voltage booster

将输入的电压转换为高压的器件。

4  安全要求

4.1 电击式杀虫灯的防护等级应不低于GB 4208规定的外壳防护等级IPX4；风力杀虫灯的防护等级应不低于GB 4208规定的外壳防护等级IP55。

4.2杀虫灯外壳应具有足够的机械强度。

4.3 整灯坠落试验后，应不出现目测可见松脱、裂纹等破损现象，并应能正常工作。

4.4 电击式杀虫灯高压电网安全性要求。高压电网应采取保护人身安全的可靠措施。高压电网两极对地或两极之间的接触电流或短路电流不超过10 mA可以认为满足要求。

4.5 电源输入端对外露导电部件的绝缘电阻不小于2.5MΩ。

4.6 整灯电气强度，应能承受50Hz，表1规定试验电压，历时1min的耐电压试验，在试验期间应不出现击穿现象。

表1 电气强度试验电压

| 额定工作电压U1（V） | 安全特低电压 | ≤250 | ＞250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验电压（V） | 500 | 1000 | 1.2U1＋700 |

4.7 高压电网电气强度，电击式杀虫灯高压电网与升压器应能承受50Hz，电压为（U2＋750）V，历时1min的耐电压试验，在试验期间不应出现击穿现象。

注1：U2为高压电网额定电压。

4.8 以非安全特低电压作为电源的杀虫灯，泄漏电流应不大于0.5mA，电气间歇和爬电距离应符合GB 4706.1的规定。

4.9 以非安全特低电压作为电源的杀虫灯，外壳可触及的导电部分（高压电网除外）接地电阻应不大于0.1Ω。

4.10 杀虫灯应具有防雷击功能

当结构设计不能保证有效避雷时，杀虫灯的外壳导电部分，应设置避雷接地端子。在现场安装完成后，工作状态下，避雷接地端子的接地电阻应不大于4Ω。

4.11 以非安全特低电压作为电源的杀虫灯，应设有保护接地措施。保护接地可以与避雷接地公用一套接地装置。

4.12绝缘柱（体）应具有可靠的耐腐蚀、耐高电压性能，连续电弧放电至少30min，绝缘柱无碳化现象。

4.13 风力式杀虫灯应使用防卡死风机。

4.14 风力式杀虫灯风机旋转件的安全防护应满足GB 23821的规定

4.15 在灯体的明显部位应有符合GB 10396规定的安全标志。

4.16 升压器应具有自我保护功能。

5 技术要求

- 5.1 产品应符合本标准的规定，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2 所有零、部件应经检验合格后方可进行装配。

5.3 外观质量要求

——外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀；

——无裂痕、破损等缺陷；

5.4装配质量应满足下列要求：

——各连接件和紧固件应无松动现象，整体应牢固；

——30min工作试验，不得有短路、电弧及诱集光源闪烁现象；被试样机整机各部位温升不得超过35K。

5.5 应能在温度为－40 ℃～70 ℃环境下存放后，不影响正常工作。

5.6 应能在温度为10 ℃～70 ℃、相对湿度不大于98 %RH的环境下正常工作。在相对湿度大于98 %RH的环境下，应能保证灯的安全。

5.7 产品可按用户需要增加雨控、光控、时控、自动清虫等功能。也可根据需要增加定时变光谱、无线遥控、地理信息定位、故障自动报警等功能。

5.7.1 雨控项目

杀虫灯在雨天能自动进入保护状态，雨停后可自动恢复工作。

5.7.2 光控项目

杀虫灯白天能自动熄灭，停止工作；夜晚能自动进入正常工作状态。

5.7.3 自动清虫项目

按企业明示的间隔时间进行清虫，清虫率达到80%。

5.7.4定时变光谱项目

结构设计能配置不同波长的诱集光源，并且工作时间段可自动调整。其各光谱光源波长峰值应为规定值±100nm。

5.7.5 无线遥控项目

可以通过无线遥控方式，控制杀虫灯开启或关闭等。有关功能效果要在使用说明说中说明。

5.7.6 地理信息定位项目

可以采用适当的方式表明杀虫灯的地理位置。

5.7.7 故障自动报警项目

杀虫灯上出现故障时，可以通过适当的方式进行报警。

5.8 诱集光源波长应在320 nm～680 nm的范围内。

5.9 电击式杀虫灯高压电网应满足下列要求：

——采用耐弧、耐腐蚀材料；

——高压网线不得有中间接头；

——网线间距误差不大于平均间距的15%；

——高压网线不得与电源线同孔；

——没有昆虫碰撞时不得产生电弧；

——高压电网电压应在制造商额定电网电压±5%范围内。

5.10 风力式杀虫灯进风口风速应符合制造商明示要求。

5.11 升压器应有保护措施，在工作环境中工作不得有击穿、烧毁现象。

5.12 在交流电源供电时，电源电压为160V～280V范围内，在直流电源供电时，在明示工作电压范围内，杀虫灯应能正常工作，且启动时间不大于10s。

5.13 整灯功率和诱集光源功率应符合制造商的明示要求，误差不超过±15%。

6  试验方法

6.1  试验条件

6.1.1  没有特殊规定时，试验环境温度20℃±5℃，湿度不大于80 %RH。

6.1.2  试验电源型式与产品标牌规定的电源型式一致，试验电压为产品标牌中规定的电源电压±2%。标牌没有明确时，按照使用说明书中的规定执行。

6.2 试验用仪器设备要求

6.2.1 试验仪器、设备量程、准确度应与所测项目相适应。

6.2.2 试验仪器、设备技术状态应完好。

6.3 性能和制造质量

6.3.1 产品标牌

目测检查。

6.3.2  装配质量

目测检查外观，用计时器和温度计测量工作试验和有关温升值。

6.3.3安全标志

目测检查。

6.3.4 雨控功能试验

模拟雨天状态，用自来水滴在雨控装置上，杀虫灯应能自动熄灭，停止工作；擦掉雨控装置上的水后杀虫灯应能自动恢复工作，反应时间不大于10s。

6.3.5 光控功能试验

产品接通电源，在5 lx～20 lx情况下，目测诱集光源应自动亮起，杀虫灯进入正常工作状态；在20 lx～200 lx情况下，诱集光源应能自动熄灭，杀虫灯停止工作。

6.3.6 时控试验方法

按照企业明示的启闭时间规定，用计时器记录相应的电网和诱集光源的启闭时间，误差应不超过10min。

6.3.7 自动清网试验方法

用计时器记录自动清除高压电网上的昆虫的时间间隔，是否符合企业明示的规定，误差应不超过10%。

6.3.8 高压电网电压

电源在额定电压情况下，被试样品正常工作后用相应的电压测试装置测量高压电网相邻网线间电压。

6.3.7 诱集光源波长

暗室内，使用光谱测试装置测量杀虫灯（或诱集光源）的光波波长。

6.3.8 泄漏电流、电气间隙和爬电距离

泄漏电流按GB 4706.1-2005中第13.2条规定的试验方法进行检查。

电气间隙和爬电距离按GB 4706.1-2005中第29章规定的试验方法进行检查。

6.3.9 外壳可触及的导电部分（高压电网除外）接地电阻

按照GB 4706.1-2005中第27.5条的规定进行检查。

6.3.10 绝缘电阻

用绝缘电阻表测量电源输入端对可触及的外露导电部件的绝缘电阻值。

6.3.11风机风速

风力式杀虫灯正常工作时，在室内用风速仪在昆虫入口中间位置处测量风机风速。

6.3.12 高压电网安全性

将鲜瘦肉条（其长度不小于网间距的2倍，宽度为10mm）放在处于工作状态的高压网线上，不得出现持续电弧放电的现象。关闭杀虫灯电源后取下鲜瘦肉条查看，不得有电弧痕迹。

采用GB/T 12113-2003中的5.1.2的测量网络进行测量高压电网两极地的接触电流，或用电流表测量高压电网间的短路电流。

6.3.13 绝缘柱（体）碳化

杀虫灯正常工作，用体长大于高压电网网线间距的昆虫或鲜瘦肉条在绝缘柱的两根网线间一定距离内使其产生电弧放电时间不少于30min，绝缘柱无碳化现象出现。

6.3.14整机电气强度

在电源输入端与被试样品外壳易触及金属部件之间施加表1中的试验电压，试验初始，施加的电压为规定电压值的一半，保持5s，然后升高到规定值保持1min。

6.3.15高压电网电气强度

在高压电网与电源输入端之间施加4.7规定的试验电压，试验初始，施加的电压为规定电压值的一半，保持5s，然后升高到规定值保持1min。

6.3.16高温试验

被试样品放入70 ℃高温箱内，恒温（70±2）℃4 h后，取出被试样品后，温度(室内常温)平衡2 h后，应能正常工作。

6.3.17低温试验

被试样品放入－40 ℃低温箱内，恒温（－40±2）℃4 h后，取出被试样品，温度(室内常温)平衡2 h后，应能正常工作。

注：低温试验应在高温试验不小于4 h后进行。

6.3.18湿度试验

被试样品放在湿度为98%RH的环境中放置 2h后，接通电源应能正常工作。

6.3.19 风机防卡死试验

将被试样品通电后进入正常工作状态，用长度为200mm直径为φ8mm左右的木棒插入风机叶片中，风机应即刻停止，叶片应无损伤，拔出木棒，风机应恢复正常工作。

6.3.20 整机外壳机械强度

刚性支撑被试样品，用弹簧冲击器在外壳每一个可能的薄弱点上用0.5J 的冲击能量冲击3 次，应不出现破、裂等破损现象。

6.3.21 防护等级

按GB 4208-2008中14.2.4规定的试验方法进行。

6.3. 22 坠落试验

被试样品应在包装状态下，置于1.00±0.05m高度，自由下落至水泥地面，重复1次（共2次）。

6.3.23 避雷接地端子的接地电阻

在现场完成安装后，让杀虫灯处于正常工作状态，用接地电阻测试仪测量避雷接地端子处相对于大地的接地电阻。

6.3.24 低压启动试验

在交流供电电压为160V±2%时，结合杀虫灯电源开关，杀虫灯应在10s内点亮诱集光源，高压电网符合规定电压的要求。连续工作24h，观察杀虫灯不得出现不正常的现象。

6.3.25 高压工作适应性试验

在交流供电电压为280V±2%时，结合杀虫灯电源开关，杀虫灯应在10 s内点亮诱集光源，高压电网负合规定电压的要求。连续工作24h，观察杀虫灯不得出现不正常的现象。

6.3.26 升压器保护功能试验

高压电网输出端短路，在70℃时短路4h，常温状态下短路24h，不应出现击穿、损坏现象，电路恢复正常后，应能正常工作。

6.3.27定时变光谱功能检查

目测检查结构是否能配置不同波长的诱集光源。单独点亮不同波长的诱集光源，分别用光谱测试装置测量杀虫灯（或诱集光源）的光波波长。点亮整灯 24h，观察不同工作时间段不同诱集光源的点亮情况。

6.3.28 无线遥控试验

根据上位机等软件，进行无线遥控操作，杀虫灯根据软件指令可进行开启或关闭杀虫灯，并有效反馈操作效果的信息，对软件指令与实际情况的一致性进行检查。

6.3.29 地理信息定位试验

根据实际地图位置，从软件显示进行检查。

6.3.30 故障自动报警试验

杀虫灯上给出模拟故障，在上位机等软件上对故障的报警与模拟的故障一致性进行检查。

7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台杀虫灯出厂前必须进行出厂检验，经制造厂检验合格，并附有产品质量合格文件。

7.1.2  出厂检验项目应包括： 4.5、4.9、4.15、5.3、5.4、5.7、5.9、5.10、5.11、5.13。

7.2   型式检验

7.2.1  有下列情形之一时应进行型式检验：

—— 新产品鉴定和老产品转厂生产；

—— 生产过程中，如产品结构、材料、工艺等有较大变化，可能影响产品性能时；

—— 正常生产过程中，每两年至少应进行一次；

—— 产品停产一年后恢复生产时；

—— 国家质量监督部门或机构提出进行型式试验要求时。

7.2.2 型式试验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为1台或2台。

7.2.3 型式试验按本标准的全部技术要求和试验方法的内容进行。

7.2.4 检验项目及分类见表2。

表2  检验项目及分类表

| 项目类别 | 项序 | 项 目 名 称 | 标准条款 | 电击式杀虫灯 | 风吸式杀虫灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 绝缘电阻 | 4.5 | √ | √ |
|  | 2 | 泄漏电流、电器间隙和爬电距离 | 4.8 | √ | √ |
|  | 3 | 接地电阻 | 4.9 | √ | √ |
|  | 4 | 防护等级 | 4.1 | √ | √ |
|  | 5 | 整机电气强度 | 4.6 | √ | √ |
|  | 6 | 高压电网电气强度 | 4.7 | √ | —— |
|  | 7 | 高压电网安全性 | 4.4 | √ | —— |
|  | 8 | 防雷击功能（需要时） | 4.10 | √ | √ |
|  | 9 | 保护接地措施 | 4.11 | √ | √ |
| B | 1 | 产品标牌 | 8.2 | √ | √ |
|  | 2 | 外观质量 | 5.3 | √ | √ |
|  | 3 | 装配质量 | 5.4 | √ | √ |
|  | 4 | 安全标志 | 4.15 | √ | √ |
|  | 5 | 电源供电范围适应性 | 5.13 | √ | √ |
|  | 6 | 整灯功率和诱集光源功率 | 5.14 | √ | √ |
|  | 7 | 风机进风口风速 | 5.10 | —— | √ |
|  | 8 | 防卡死风机 | 4.13 | —— | √ |
|  | 9 | 诱集光源波长 | 5.8 | √ | √ |
|  | 10 | 高压电网要求 | 5.9 | √ | —— |
|  | 11 | 雨控功能 | 5.7.1 | √ | √ |
|  | 12 | 光控功能 | 5.7.2 | √ | √ |
|  | 13 | 自动清虫功能 | 5.7.3 | √ | √ |
|  | 14 | 定时变光谱功能 | 5.7.4 | √ | —— |
|  | 15 | 无线遥控 | 5.7.5 | √ | √ |
|  | 16 | 地理信息定位 | 5.7.6 | √ | √ |
|  | 17 | 故障自动报警 | 5.7.7 | √ | √ |
|  | 18 | 风机旋转件安全防护 | 4.14 | —— | √ |
|  | 19 | 机械强度 | 4.2 | √ | √ |
|  | 20 | 绝缘柱（体）性能 | 4.12 | √ | —— |
|  | 21 | 高低温试验 | 5.5 | √ | √ |
|  | 22 | 高湿度试验 | 5.6 | √ | √ |
|  | 23 | 坠落试验 | 4.3 | √ | √ |
|  | 24 | 升压器应具有自我保护 | 4.16 | √ | √ |
|  | 25 | 升压器应有保护措施 | 5.12 | √ | —— |

7.2.5 检验合格判定原则

每一项目中有多个条款要求的，全部符合时为该项目合格，有其中任何一条要求不满足时，为该项目不合格。

检验结果符合表3要求时判定被检样机合格，否则判定被检样机不合格。

表3 被检样机合格判定条件

| A类项目 | B类项目 |
| --- | --- |
| A类不合格项次 | B类不合格项次 |
| 0 | ≤2 |

订货单位要求抽检产品质量时，抽样方法按GB/T 2828.1的规定，也可由供需双方协商确定。检验项目及合格判定条件也可由供需双方协商确定。

7.2.6 检验项目顺序

检验项目顺序按照检验项目及分类表中的顺序进行，相关文件另有要求时，按其要求进行。

8  使用说明书、标志、包装、运输与贮存

8.1 使用说明书

使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定，使用说明书中应明确产品使用过程中具有危险性安全注意事项的叙述。

使用说明书要给出单灯适用范围（有效作用半径）。

具有定时变光谱功能的杀虫灯，其光波变换和调节时间要进行说明。

具有其他功能的杀虫灯，有关功能效果要进行说明。

8.2  标志

每台产品应在明显位置固定永久性产品标牌，内容至少应包括：

——生产厂商及生产地址；

——产品名称及规格型号；

——电源型式及电源电压（范围）；

——高压电网电压；

——整灯功率；

——诱集光源功率；

——有效诱杀距离；

——诱集光源波长。

——出厂日期和出厂编号；

——产品执行标准号等。

8.3包装

8.3.1  产品出厂包装由制造厂与用户协商，并应符合运输的要求。

8.3.2  包装箱外型的标志应清晰整齐，并包括以下内容：

a) 产品名称；

b) 规格型号；

c) 生产企业名称、地址；

d）出厂日期；

e） “小心轻放”、“向上”等标志应符合GB/T 191的规定。

8.3.3  包装箱内应附有下列文件：

a) 产品装箱单；

b) 产品合格证；

c) 产品使用说明书。

8.4  运输

运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。运输中应小心轻放，含蓄电瓶的装置不准倒置，严禁摔、压，防止损坏，并应有防雨、潮措施。

8.5  贮存

产品或包装完备的产品应贮存在通气、干燥、无有害气体的库房中。