ICS 65.060.50

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 5982—201×

代替GB/T 5982-2005

- 脱粒机  试验方法

Testing method for thresher

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局 中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员 会   发布

前    言

本标准是对GB/T 5982-2005 《脱粒机  试验方法》的修订。本标准与GB/T 5982-2005相比，主要技术内容改变如下：

1．增加了引用标准JB/T 51018《脱粒机 可靠性评定试验方法》，修改了噪声引用标准（第2章）；

2．修改了表1测量参数准确度要求；

3．增加了试验物料的具体要求；

4．增加了出粮口样品量玉米为500g；

5．修改了故障统计判定和故障模式。

本标准自实施之日起代替GB/T 5982-2005。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：国家农机具质量监督检验中心、辽宁省农业机械鉴定站、中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：邓军、张琦、马兴、任峰、杨葆华、董云雷。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 5982-1986

GB/T 5982-2005

脱粒机  试验方法

1  范围

- 本标准规定了脱粒机性能试验和生产试验方法。

本标准适用于全喂入式脱粒机、半喂入式脱粒机、玉米脱粒机、脱粒扬场机试验。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3768   声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 5262   农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667   农业机械生产试验方法

JB/T 51018   脱粒机 可靠性评定试验方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

断穗 tailings

带有籽粒的穗梗。

3.2

断穗籽粒 grains in tailings

断穗上取下的籽粒。

3.3

破碎籽粒 cracked grains

破粒、破皮（壳）、或裂纹的籽粒。

3.4

包壳籽粒（小麦）grains in glume(wheat)

被颖壳全部紧密包裹的籽粒。

3.5

完整籽粒 intact grains

除断穗籽粒、破碎籽粒、包壳（或带柄）籽粒以外的籽粒。

3.6

未脱净损失籽粒 loss of unthreshed grains

由排草口、清选口（全喂入机型）排出的残留在穗头上的籽粒。

3.7

夹带损失籽粒 loss of entrapped grains

由排草口随茎杆夹带而排出的籽粒。

3.8

清选损失籽粒 grain loss of cleaning

从清选口随颖壳、瘪谷和草屑等排出物排出的籽粒。

3.9

飞溅籽粒 spattered grains

除各排出口外，溅出的籽粒。

3.10

二次处理量 returns

需经二次处理的，从杂余口随碎茎杆排出的，残留在穗头上的籽粒和夹带籽粒质量之和。

3.11

混合籽粒 grain and chaff

取样时间内，从出粮口所收集的，未经处理的排出物。

3.12

总籽粒质量 total amount of grains

取样时间内各出口收集的籽粒质量之和。

3.13

杂质 impurities

籽粒以外的所有杂物。

3.14

喂入量 feeding rate

单位时间内通过全喂入型脱粒机的作物质量。

3.15

工作量 throughput

单位时间内通过半喂入型脱粒机脱粒工作部件的作物籽粒质量。

3.16

果穗玉米

从玉米秸杆上摘下的玉米棒，可带苞叶和不带苞叶。

3.17

玉米芯棒

果穗玉米脱去苞叶、籽粒后的剩余部分。

3.18

籽粒

果穗玉米上剥下的玉米籽粒。

3.19

籽粒与果穗玉米比

果穗玉米上的籽粒与果穗玉米的质量之比。

4  一般要求

4.1 试验样机数

型式试验的样机应不少于两台；其他试验应按标准、合同等有效文件规定进行。

4.2 抽样方式

按标准、合同等有效文件规定进行。

4.3 试验样机

4.3.1 被试样机应根据标准、合同等有效文件要求进行验收。

4.3.2 登记试验样机名称、数量、规格型号、生产日期、出厂编号、产品合格证编号、生产单位和提供单位、主要技术（结构）参数等样机特征，必要时拍摄照片。

4.3.3 检查样机安全性，各总成、部件、附件、附属装置及随机工具的完整性，重要部位紧固件的紧固程度，各润滑点的润滑状况等。

4.3.4 试验样机技术参数和技术状态应调整到和使用说明书等有效技术文件相一致。

4.4 试验测量精度

除特殊规定外，各种测量参数的测量精度应符合表1的规定（取绝对误差和相对误差二者数值较大者）。

表1   测量参数准确度要求

| 序号 | 测量参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |
| 3 | 质量 | 0 g～1500 g 0 kg～50 kg | - g 50 g |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A)～130 dB(A) | 2级 |
| 5 | 转速 | 50 r/min～9999 r/min | 1 r/min |
| 6 | 电流 | 0.5A～100A | ±0.3% |
| 7 | 电压 | 150V～600V | ±0.3% |
| 8 | 水份 | 10%～35% | 0.5% |

4.5 动力源

试验动力源应符合样机使用说明书等有效技术文件的规定，未作规定时，动力源按电动机配置，其电压变动量应保持在额定电压±5％范围内。

4.6 试验物料

试验用物料的作物特征应符合样机使用说明书或下列规定：

全喂入脱粒机：水稻、小麦籽粒含水率为15%～20%，草谷比为小麦0.8～1.2、水稻1.0～2.4；

半喂入脱粒机：水稻、小麦籽粒含水率为15%～20%， 穗幅差不大于350mm；

玉米脱粒机：籽粒含水率为：东北地区冬季冻玉米25%～30%，其它地区14%～20%。

试验用物料的作物特征应并按GB/T 5262规定进行测定、记录。

4.7喂入量（工作量）

试验喂入量（工作量）应根据使用说明书或有效技术文件标称的最大喂入量（工作量）或生产率（计算）确定。试验喂入量（工作量）误差应不大于±10%。

4.8 喂入方法

可根据具体条件采用人工均匀喂入或自动喂入装置喂入。

4.9性能试验待喂入物料

4.9.1试验物料量应足够。将试验物料均匀铺放在喂入输送台上。

4.9.2采用自动喂入装置时，物料铺放厚度和输送速度应能保证取样时间内喂入量（工作量）与4.7确定的喂入量（工作量）相适应。

4.9.3整捆进行试验时，物料捆的形状、质量应满足使用说明书或有效技术文件的要求，采用自动喂入装置时，成捆物料在喂入输送台上的放置间隔和输送速度应能保证取样时间内喂入量（工作量）与4.7确定的喂入量（工作量）相适应。

5  性能试验

5.1 空载试验

5.1.1 确认试验现场人员、电气、机械均安全、无误后，即可进行试运转。

5.1.2 检查传动带、链条松紧，各部运转是否正常。若有异常，则可根据标准、合同等有效文件进行必要的调整。

5.2 噪声测定

空载运转正常后，进行空载运转噪声测定。测定方法按GB/T 3768的规定进行，测量点位于距机器表面1m、跟地面高度1.5m的前、后、左、右四点，取其平均值为噪声值。

5.3轴承温升测定

空载运转30min后，测定轴承座外表面温度。

5.4 作业性能试验

5.4.1 空载运转正常后，均匀喂入试验物料，半喂入脱粒机穗头喂入脱粒室的位置应符合使用说明书或有效技术文件的要求，待脱粒室内的物料流稳定后开始取样，全喂入脱粒机取样时间应不小于10s，半喂入脱粒机取样时间应不小于20s。

试验时应均匀喂入物料，机器达到正常作业状态后，从出粮口、杂余口、清选口、排草口、次粮口等处同时取样。全喂入脱粒机取样时间应不小于10 s，半喂入脱粒机取样时间应不小于20 s。试验3 次，取平均值。

接取的样品按以下方法进行处理：

a) 从出粮口接取的样品中随机取小样100 g（玉米500 g），选出其中的断穗籽粒、破碎籽粒、包壳籽粒（小麦) 、带柄籽粒(水稻)和其他杂质；

b) 选出排草口样品中的未脱净籽粒和夹带籽粒；

c) 分别选出清选口、次粮口和二次处理口样品中的所有籽粒；

d) 选出杂余口样品中的所有籽粒；

e) 收集取样时间内溅出机外的籽粒。

5.4.2 取样：取样开始，出粮口、杂余口、清选口（排糠口）、排草口、次粮口等处应同时接取样品，直至取样结束时，各取样口同时截止取样。

5.4.3 各取样口取样

5.4.3.1 出粮口：取样过程中，用谷物容器接取出粮口排出物。

5.4.3.2 杂余口：取样过程中，用纱网类材料制成接样袋接取排出物。

5.4.3.3 清选口（排糠口）：取样过程中，用纱网类材料制成接样袋，在不防碍通风的情况下，接取排出物。

5.4.3.4 排草口：在取样过程中，在排草口后用接样布接取排出的茎杆等混合物。

5.4.3.5 次粮口：取样过程中，用谷物容器接取次粮口排出物。

5.4.3.6 飞溅籽粒：拣取取样过程中脱粒机周边的飞溅籽粒。

5.4.4 脱粒扬场机作业性能试验

5.4.4.1空载运转正常后，均匀喂入试验物料，以开始喂料起、喂料终了止为试验起止时间；机内物料排空后停机。

5.4.4.2采用按4.7确定的一次取样时间内喂入的物料量全部喂入，全部接取的方法进行。

5.4.4.3取样：以脱粒扬场机的抛扬辊中心为原点，测定抛扬脱出物最远点与原点之间的距离，作为最大抛扬半径。在小于或等于1/3最大抛扬半径内的籽粒为脱粒籽粒（视为出粮口混合籽粒），在1/3最大抛扬半径和1/2最大抛扬半径组成的抛扬扇面内的籽粒质量视为二次处理量。

5.5 样品处理

5.5.1 出粮口样品：分3次从出粮口接取的全部混合籽粒中随机取小样混合籽粒，每次100g（玉米500 g）；再从小样混合籽粒（也可从出粮口接取的全部混合籽粒）中选出其中的断穗籽粒（水稻摘下枝穗、小麦取下颖壳及穗梗）、破碎籽粒、小麦（大豆）包壳籽粒（剥下颖壳）、水稻带柄籽粒（摘下柄）和其它杂质。

5.5.2 排草口样品：从排草口接取的样品中选出未脱净籽粒和夹带籽粒。

5.5.3 清选口和次粮口样品：分别选出样品中的籽粒和断穗籽粒（断穗籽粒计入未脱净损失）。

5.5.4 杂余口样品：选出样品中所有籽粒。

5.5.5 收集取样时间内溅出机外的籽粒。

5.6 性能试验数据处理

5.6.1 轴承温升

T＝T2－T1  ……………………………(1)

式中：

T ——温升，℃；

T1——空载运转试验前表面温度测定值，℃；

T2——空载运转试验后表面温度测定值，℃。

5.6.2 试验喂入量 （工作量）

q＝Qt  ……………………………(2)

式中：

q——喂入量（工作量），单位为千克每秒(kg/s) ；

Q——取样时间内，各取样口接取样品质量之和（取样时间内，各取样口接取籽粒质量之和），单位为千克(kg) ；

t——取样时间，单位为秒(s)。

5.6.3 小样籽粒质量

Wx= Wp+ Wd+ Wb（或W1）＋W2  ………………(3)

式中：

Wx——小样籽粒质量，单位为克（g）；

Wp——小样中的破碎籽粒质量，单位为克（g）；

Wd——小样中的断穗籽粒质量，单位为克（g）；

Wb——小样中的包壳籽粒质量，单位为克（g）；

W1——小样中的带柄籽粒质量，单位为克（g）；

W2——小样中的完整籽粒质量，单位为克（g）。

5.6.4 出粮口籽粒质量

Wc＝Wh×WxWxh  ……………………………(4)

或   Wc＝Wh×（1-Zz）  ………………………(5)

式中：

Wc——出粮口籽粒质量， g；

Wh——出粮口混合籽粒质量，g；

Wx——小样籽粒质量，g；

Wxh——小样混合籽粒质量，g；

Zz——含杂率。

5.6.5 总籽粒量

W＝Wc＋Wci＋Ww＋Wj＋Wq＋Wf＋We  …………………(6)

式中：

W——总籽粒质量, g；

Wc——出粮口籽粒质量， g；

Wci——次粮口籽粒质量, g；

Ww——未脱净损失籽粒质量, g；

Wj——夹带损失籽粒质量, g；

Wq——清选损失籽粒质量, g；

Wf——飞溅损失籽粒质量, g；

We——二次处理籽粒质量, g。

5.6.6 断穗率

Zd = WdWx×100%  ……………………………(7)

式中：

Zd——断穗率，%；

Wd——小样中的断穗籽粒质量，g；

Wx——小样籽粒质量， g。

5.6.7 破碎率

Zp= WpWx×100%  ……………………………(8)

式中：

Zp——破碎率，%;

Wp——小样中的破碎籽粒质量， g；

Wx——小样籽粒质量， g。

5.6.8 包壳率

Zb= WbWx×100%  ……………………………(9)

式中：

Zb——包壳率，%；

Wb——小样中的包壳籽粒质量， g；

Wx——小样籽粒质量， g。

5.6.9 含杂率

Zz=1- WxWxh×100%  ……………………………(10)

或Zz= WxzWxh×100%  ……………………………(11)

式中：

Zz——含杂率，%；

Wx——小样籽粒质量， g；

Wxz——小样杂质质量, g；

Wxh——小样混合籽粒质量, g。

5.6.10 二次处理率

Ze= WeW×100%  ……………………………(12)

式中：

Ze——二次处理率，%；

We——二次处理籽粒质量, g；

W——总籽粒质量, g。

5.6.11 未脱净损失率

SW =WWW×100%  ……………………………(13)

式中：

SW——未脱净损失率，%；

Ww——未脱净损失籽粒质量, g；

W——总籽粒质量, g。

5.6.12 夹带损失率

Sj =WjW×100%  ……………………………(14)

式中：

Sj——夹带损失率，%；

Wj——夹带损失籽粒质量, g；

W——总籽粒质量, g。

5.6.13 清选损失率

Sq =WqW×100%  ……………………………(15)

式中：

Sq——清选损失率，%；

Wq——清选损失籽粒质量, g；

W——总籽粒质量, g。

5.6.14 飞溅损失率

Sf =WfW×100%  ……………………………(16)

式中：

Sf——飞溅损失率，%；

Wf——飞溅损失籽粒质量, g；

W——总籽粒质量, g。

5.6.15 总损失率

S＝SW＋Sj＋Sq＋Sf  ……………………………(17)

S ——总损失率，%；

SW——未脱净损失率，%；

Sj——夹带损失率，%；

Sq——清选损失率，%；

Sf——飞溅损失率，%；

5.6.16 单位功率生产率

Ed＝Wc+Wci1000Edh  ……………………………(18)

式中：

Ed——单位功率生产率， kg/( kW·h)；

Wc——出粮口籽粒质量， g；

Wci——次粮口籽粒质量, g；

Edh——取样时间内电耗，kW·h。

5.7 除特殊规定外，试验次数应不少于3次，试验结果取平均值。

6 生产试验

6.1 试验

6.1.1 每台试验样机生产试验工作时间为100h（或按标准、合同等有效文件规定的生产试验工作时间），生产试验从性能试验开始时计时，生产试验期间应记录试验样机的所有异常现象。生产试验期间发生的所有故障均应记录其发生故障的时间、累计工作时间、故障现象、修复措施、修复时间及修复费用等内容。

6.1.2 生产试验前、后，测量样机主要零件和易损件，以测定其生产试验期间磨损、变形和损坏情况。所测零件和部位按有关标准、合同等有效文件规定确定。

6.1.3在生产试验全过程中，出现了致命故障时，即认为有效度（可靠性）不符合要求，除特殊要求外可以终止试验。

6.1.4每累计工作30h，停机检查一次，工作时间累计95h（或标准、合同等有效文件规定的生产试验工作时间前5h）时，对样机进行性能复试，然后继续工作至工作时间累计100h（或标准、合同等有效文件规定的生产试验工作时间）止，对试验样机进行全面检验，生产试验结束。

6.2 故障统计判定和故障模式

按JB/T 51018《脱粒机 可靠性评定试验方法》的规定。

6.3 生产试验数据处理

6.3.1 生产率

6.3.1.1 平均生产率

Ec ＝Qcbtc  ……………………………(19)

式中：

EC——平均生产率，kg／h；

Qcb——生产试验期间脱粒质量，kg；

tc——生产试验期间工作时间，h。

6.3.1.2 平均单位功率生产率

Ed ＝QcbEdh  ………………………………(20)

式中：

Ed——平均单位功率生产率， kg/(kW·h)；

Qcb——生产试验期间脱粒质量， kg；

Edh——生产试验期间的耗电量, kW·h 。

6.3.2 可靠性

6.3.2.1 平均首次故障工作时间

MTTFF =ΣtS+Σtors  ……………………………(21)

式中：

MTTFF——平均首次故障工作时间，h；

∑ts——各试验样机首次出现故障的工作时间之和；

∑t0——未出现故障的试验样机工作时间之和；

rs——生产试验期间，发生首次故障的试验样机台数（当rs=0时，按rs=1计）。

6.3.2.2 有效度

在规定的使用条件下，在一个试验期间内，脱粒机能保证正常工作的时间比例，按式（4）计算：

A=toto+ts×100………………………………（22）

式中：

A——有效度，%。

6.4 其它生产试验数据处理，按GB/T5667的规定进行。

7  试验报告

7.1 试验数据汇总

在试验过程中应及时计算、整理有关试验数据。试验结束后，将试验测定、计算和分析的结果核实、整理、汇总。

7.2 试验报告内容

7.2.1 试验概述：试验样机名称、数量、规格型号、出厂编号、生产单位和提供单位，参加试验单位、人员，试验时间、地点，试验物料特征、状态，试验技术条件、环境条件描述。

7.2.2 试验样机技术参数：试验样机的主要技术（结构）参数，必要时附照片。

7.2.3 试验依据：试验依据的标准、合同等有效文件。

7.2.4 试验数据汇总：试验数据汇总表，必要时绘制性能特性曲线。

7.2.5 试验结果判定：将试验结果（数据）与标准、合同等有效文件规定进行比较，作出判定。

7.2.6 试验结果分析：必要时概述试验中测定的数据、观察到的现象，对样机进行全面的分析和评论。