ICS

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

畜禽粪便固液分离机

Livestock and poultry manure solid-liquid separator

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017-01-05）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：农业部农业机械试验鉴定总站、龙岩市顺添环保科技有限公司、江苏省农业机械试验鉴定站。

本标准主要起草人：杜金、王明磊、于文、陶雷、彭彬、卞兆娟。

畜禽粪便固液分离机

- 范围

本标准规定了畜禽粪便固液分离机的产品型号、要求、试验方法、检验规则、铭牌及贮存。

本标准适用于处理畜禽粪便的固液分离机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5667　农业机械 生产试验方法

GB 10396　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673-1991  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574　农机具产品型号编制规则

- 产品型号

产品型号的编制符合JB/T 8574的规定，依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

9   GY   - □

主参数：处理能力，单位为立方米每小时（m3/h）

特征代号：“固”、“液”两字汉语拼音第一个字母

；

分类代号：畜牧机械

示例：处理能力为100m3/h的固液分离机表示为：9GY-100。

- 要求

  - 一般要求

    - 固液分离机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 焊接件的焊缝应均匀、平整、牢固，不应有裂纹、烧伤、咬边、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

    - 机械加工的配合表面，不应有凹痕、碰伤等缺陷。

    - 设备未加工的金属表面及外露传动部分应涂以防锈底漆和面漆，涂漆应符合JB/T 5673的规定。涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有裂纹、气泡、脱皮、漏涂及其他影响外观质量的缺陷，漆膜厚度应不低于40μm。

  - 作业性能

在满足使用说明书规定的适用工作条件，固液分离机的主要性能指标应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 项目名称 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 处理能力，m3/h | 不低于企业明示值的下限 |
| 能源消耗量，(kW·h)/m3 | ≤0.4（kW·h）/m3 |
| 分离后固形物含水率，% | ≤80% |
| 固形物去除率，% | 牛粪水≥50%；猪粪水≥45%；鸡粪水≥30% |
| 使用有效度，% | ≥95 |
| 外观质量 | 符合本标准4.3的规定 |
| 装配质量 | 符合本标准4.4的规定 |
| 安全性 | 符合本标准4.5的规定 |
| 铭牌 | 符合本标准7.1的规定 |

  - 外观质量

    - 外露表面无碰伤、划痕和毛刺；

    - 油漆表面应色泽均匀、平整光滑，无漏漆、起皱、流挂、剥落和露底；

    - 未涂漆的零件及外露金属加工面、摩擦面均应经表面防腐处理。

  - 装配质量

    - 固液分离机各处紧固件应连接牢固、可靠；各活动环节应灵活、无卡滞现象，运转应平稳、可靠，不应有异常声响；

    - 作业时，固液分离机管道各联接处不得有渗漏现象；

    - 粪污水的进料口结构应防止进料时粪污水溅出；

    - 粪污水不得从滤水系统外漏出。

  - 安全性

    - 对链条、皮带等外露旋转、传动部件应设置安全防护罩；

    - 动力电路导线和保护接地电路间的绝缘电阻应不小于20MΩ；

    - 接地端子处应有接地标识；

    - 电控操作系统应有防触电标志；

    - 所有标识应符合GB 10396的规定。

  - 使用有效度

- 固液分离机的使用有效度应不小于95%。如果发生重大质量故障，生产试验不再继续进行，可靠性评价结果为不合格。重大质量故障是指危及人身和设备安全，引起电机报废，造成重大经济损失的故障，以及主要零部件（电机、螺旋挤压轴等）严重损坏，难以正常作业，需解体停机检修的故障。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验样机配套动力应符合产品使用说明书的规定。试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

    - 环境温度5℃～40℃范围内，试验场地通风良好。

    - 粪污水池应为规则的几何形状体。性能测试物料为牛、猪、鸡等畜禽粪污水，在粪污水池中的粪污水量应不少于样机工作1 h的处理量。测试时，保证粪污水池不继续进粪污水，经过固液分离后的粪污水不回流至粪污水池，粪污水应搅拌均匀，粪污水含固率应不低于2%。

    - 试验样机应按使用说明书的要求调整至正常工作状态后方可进行试验。

  - 粪污水含固率测定

粪污水含固率测定方法：按GB/T 5262规定的五点法在粪污水池中抽取5份样品，每份不少于50g，将称取质量后的样品置于105℃±2℃恒温下干燥6h，称取固体质量，各样品固体质量与样品质量之比的平均值即为粪污水含固率a1。

  - 性能试验

    - 能源消耗量和处理能力

试验开始前，测量粪污水池中粪污水的体积。启动固液分离机正常工作1h以上，记录固液分离机工作时间和耗电量。试验结束后，测量粪污水池中剩余粪污水的体积。按式（1）和式（2）分别计算能源消耗量和处理能力。

G=GnV1−V2  ………………………………（1）

- 式中：

G ——固液分离机能源消耗量，单位为千瓦时每立方米[（kW·h）/ m3]；

Gn ——固液分离机作业时的耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

V1 ——试验开始前，粪污水池中粪污水的体积，单位为立方米（m3）；

V2 ——试验结束后，粪污水池中粪污水的体积，单位为立方米（m3）。

Ez=V1−V2Tz  ………………………………（2）

- 式中：

Ez ——固液分离机处理能力，单位为立方米每小时（m3/h）；

Tz ——固液分离机的作业时间，单位为小时（h）。

    - 分离后粪污水含固率

在固液分离机正常工作的前期、中期、后期，每个时期从分离后排出的粪污水中取3份样品，每份不少于50g的样品，称取质量后，将样品置于105℃±2℃恒温下干燥6h，称取干物质质量，计算含固率，取平均值作为分离后粪污水含固率a2。

    - 分离后固形物含水率

在固液分离机正常工作的前期、中期、后期，每个时期从固液分离机的物料出口处取3份不少于50g的样品，称取质量后，将样品置于105℃±2℃恒温下干燥6h，称取干物质质量，计算含水率，取平均值作为分离后固形物含水率a3。

    - 固形物去除率

按式（3）计算固形物去除率。

Q=1−a3×a1−a21−a2−a3×a1×100%………………（3）

- 式中：

Q  ——固形物去除率；

a1 ——粪污水含固率；

a2 ——分离后粪污水含固率；

a3 ——分离后固形物含水率。

  - 使用有效度

- 按GB/T 5667的规定进行使用有效度考核。考核时间应不少于100h。使用有效度按式(4)计算。

K=TzTz+Tg×100% ……………………………（4）

- 式中：

K－使用有效度；

Tz－生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg－生产考核期间每班次故障时间，单位为小时（h）。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台固液分离机应经制造厂质量检验部门检查合格，并附有产品质量合格证方准出厂。

    - 每台机具出厂检验项目按表2进行。

  - 型式检验

    - 批量生产时，每三年进行一次型式检验。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 结构、工艺、材料有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

    - 型式检验的项目为表2所列的全部项目。

  - 检验项目分类

检验项目按其对产品的影响程度分为A类和B类，检验项目分类见表2。

- 检验项目分类

| 项目分类 |  | 检验项目 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 安全性 | √ | √ |
|  | 2 | 固形物去除率 |  | √ |
|  | 3 | 处理能力 |  | √ |
|  | 4 | 使用有效度 |  | √ |
| B | 1 | 能源消耗量 |  | √ |
|  | 2 | 分离后固形物含水率 |  | √ |
|  | 3 | 外观质量 | √ | √ |
|  | 4 | 装配质量 | √ | √ |
|  | 5 | 铭牌 | √ | √ |

  - 抽样方法

    - 采用随机抽样方法，抽取的样机应是企业抽样前12个月内生产的、未经使用的合格产品。对于单片斜筛面积不大于0.8m2固液分离机抽样基数应不少于10台，对于单片斜筛面积大于0.8m2固液分离机抽样基数不受此限。抽取样机2台。

    - 抽样判定方案见表3。

  - 判定规则

抽样检验的合格判定按表3规定进行，表中AQL为可接受质量限，Ac为接受数，Re为拒收数。被检样品的A、B各类项目不合格数均不超过相应的可接受质量限，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 固液分离机抽样判定方案

| 项目分类 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 样本数（n） | 2 |  |
| 项目数 | 4 | 5 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 |

- 铭牌及贮存

  - 铭牌

铭牌应固定在机器的明显位置，其规格、材质应符合GB/T 13306的规定，其内容至少应包括：

a)产品型号名称；

b)生产企业名称及地址；

c)设备功率；

d)处理能力；

e)生产日期；

f)产品编号；

g)产品标准执行代号。

  - 贮存

在干燥、通风的仓储条件下，制造厂应保证固液分离机及其备件、附件、随机工具的防锈有效期自出厂之日起不少于12个月。露天贮存应干燥、通风、防潮和防雨。

_________________________________