ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX.4—201X/ISO25119-4:2010

农林拖拉机和机械  控制系统有关安全部件  第4部分：生产、运行、修改与支持规程

###### Tractors and machinery for agriculture and forestry—Safety-related parts of control system — Part 4: Production, operation, modification and supporting processes

（ISO 25119-4:2010,IDT）

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

GB/TXXXX《农林拖拉机和机械  控制系统有关安全部件》分为以下4个部分：

—— 第1部分：设计与开发通则

—— 第2部分：概念阶段

—— 第3部分：软硬件系列开发

—— 第4部分：生产、运行、修改与支持规程

本部分是GB/TXXXX的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 本部分使用翻译法等同采用ISO 25119-4:20104《农林拖拉机和机械  控制系统与有关安全部件  第 4 部分：生产、运行、修改和支持规程》（英文版）。

为便于使用，本部分还对ISO 25119-4:2010做了下列编辑性修改：

- ——“ISO 25119 的本部分”一词改为“本部分”；

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

- ——删除 ISO 25119-4:2010 的前言；

本部分由中国机械工业联合会提出。

- 本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

- 本部分起草单位：

- 本部分主要起草人：

农林拖拉机和机械  控制系统有关安全部件

第4部分：生产、运行、修改和支持规程

- 1  范围

GB/T XXXX 的本部分规定了控制系统有关安全部件（SRP/CS）软硬件开发的通则，适用于农林拖拉机、农用自走机械、农用全挂及半挂机械、农用牵引机械。也可适用于市政机械（如：道路清扫机）。规定了实现安全功能的控制系统有关安全部件（SRP/CS）的特性及类别。

GB/T XXXX 的本部分适用于电气/电子/可编程电子系统（E/E/PES）的有关安全部件。由于其涉及机械电子系统，本部分未规定用于特定场合的安全功能或类别。

GB/T XXXX 的不适用于非电气/电子/可编程电子系统（E/E/PES）（如：液压、机械及气压）。

- 2  规范性引用文档

下列文档对于本文档的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文档，仅注日期的版本适用于本文档。凡是不注日期的引用文档，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文档。

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则（ISO3600）

GB/TXXXX.1/ISO 25119.1  农林拖拉机与机械  控制系统有关安全部件 第1部分：设计与开发通则

GB/TXXXX.2/ISO 25119.2  农林拖拉机与机械  控制系统有关安全部件 第2部分：概念阶段

GB/TXXXX.3/ISO 25119.3  农林拖拉机与机械  控制系统有关安全部件 第3部分：软硬件系列开发

- 3  术语和定义

GB/T XXXX.1给出的术语和定义适用于的本部分。

- 4  缩略语

下列缩略语适用于本标准。

AgPL		农业性能等级（agricultural performance level）

AgPLr		农业性能等级要求（required agricultural performance level）

CAD		计算机辅助设计（computer-aided design）

Cat			硬件类别（hardware category）

CCF		    共因失效（common-cause failure）

DC			诊断覆盖率（diagnostic coverage）

DCavg		平均诊断覆盖率（average diagnostic coverage）

ECU		电子控制单元（electronic control unit）

ETA			事件树分析（event tree analysis）

E/E/PES	    电气/电子/可编程电子系统（electrical/electronic/programmable electronic systems）

EMC		电磁兼容（electromagnetic compatibility）

EUC		可控设备（equipment under control）

FMEA		失效模式及影响分析（failure mode and effects analysis）

FMECA		失效模式影响及危害度分析（failure mode effects and criticality analysis）

EPROM		可擦除可编程只读存储器（erasable programmable read-only memory）

FSM		功能性安全管理（functional safety management）

FTA			故障树分析（fault tree analysis）

HAZOP		危险及可操作性研究（hazard and operability study）

HIL			硬件在环（hardware in the loop）

MTTF		平均失效时间（mean time to failure）

MTTFd		平均危险失效时间（mean time to dangerous failure）

PES		    可编程电子系统（programmable electronic system）

QM			质量措施（quality measures）

RAM	 	随机存取存储器（random-access memory）

SOP		    开始生产（start of production）

SRL			软件要求等级（software requirement level）

SRP		    有关安全部件（safety-related parts）

SRP/CS		控制系统有关安全部件（safety-related parts of control systems）

SRS		    有关安全系统（safety-related system）

# 5  配置管理

- 5.1  目的

第一个目的是确保在任何时候唯一识别和重新生成给定功能的SRP/CS和相关文档。

第二个目的是确保可追踪SRP/CS和相关文档的早期和当前版本之间的关系与差异。

- 5.2  概述

所有GB/T XXXX工作产品应由一个配置管理系统处理。

- 5.3  前提条件

参考安全寿命周期每一阶段的前提条件。

- 5.4  要求

软件工具和软件开发环境应符合配置管理要求。

对配置管理数据的维护应与公司文档保留政策相一致。

- 5.5  工作产品

可应用的工作产品是给定配置下引用相关文档的SRP/CS列表。

## 6  验证和确认

## 6.1  目的

本阶段的一个目的是证明有关安全要求适合E/E/PES系统，并且已经满足要求。

进一步的目的是提供实现机器级别安全目标的证据。

## 6.2  概述

前述验证阶段（例如复查、安全分析、部件集成测试）的目的是证明每个特定阶段的结果符合GB/T XXXX.3中描述的相关设计要求及技术规范要求。

## 6.3  前提条件

本阶段的前提条件为：

——项目计划符合GB/T XXXX.1，5.4.7—截止期限，资源，设备，成熟度等；

——机器测试计划，为现有质量保证程序的一部分；

——依照GB/T XXXX.2，第6条进行风险分析—潜在危险识别；

——安全目标及安全状态；

——技术安全概念符合GB/T XXXX.3，第5条—技术安全要求。

## 6.4  要求

- 6.4.1  SRP设计确认/验证

应对控制系统的SRP设计进行确认/验证（见GB/T XXXX.1，图1）。

确认/验证应证实每个SRP满足

——规定类别（见GB/T XXXX.2，附件A）的所有要求

——设计要求中设定的该部分指定的安全特征。

- 6.4.2  安全确认/验证范围

在安全寿命周期内，应对下列部分进行安全属性确认/验证：

——机器级的全部系统（例如台架测试，硬件在环测试，测试机器）；

——硬件；

——软件。

- 6.4.3  活动

对结构安全确认/验证，应遵循如下顺序：

——确认/验证计划；

——确认/验证规范；

——确认/验证执行；

——确认/验证结果报告。

受确认/验证活动影响的E/E/PES系统的所有变化和各种版本应明确标记。

- 6.4.4  确认/验证计划

对安全目标和技术安全要求，应研制一个确认/验证计划，该计划应包含下列项目：

——确认/验证及可能的变化；

——系统成熟度；

——确认/验证目标；

——确认/验证技术；

——确认/验证负责人和开发者之间相互独立的说明；

——所需设备与环境条件，包括工具的标定规范；

——对全部项目计划的指定引用；

——所有测试的通过/不通过准则。

- 6.4.5  确认/验证，硬件和软件的测试规范

考虑到满足硬件/软件安全要求，在E/E/PES系统级上对该条目功能进行确认/验证。

- 6.4.6  全部系统的确认/验证测试规范

考虑到满足功能安全概念，应在机器级别确认/验证SRP/CS的特征，。

- 6.4.7  确认/验证测试规范

应规定并使用下列方法和措施

——测试方法（黑盒、HIL、机器测试、场地测试等）；

——分析方法（例如仿真）；

——相关文档复查（硬件/软件输入，例如FMEA、电路图）。

6.5  工作产品

本阶段包含下列工作产品：

a）详细的确认/验证计划；

b）测试规范；

c）确认/验证报告，证明在以下各方面已满足确认/验证目标：

1）机器级别的完整系统；

2）硬件；

3）软件。

- 7  产品发布

- 7.1  目的

本阶段的目的是当E/E/PES系统开发完成时，指定产品发布条件。产品发布表明已满足在机器中的功能性安全要求。

- 7.2  概述

图1给出了一个E/E/PES系统开发所需的批准程序及满足产品发布条件的完成批准顺序。

图1 – 批准流程

- 7.3  前提条件

下面是本阶段的前提条件：

——硬件确认报告；

——软件确认报告；

——机器级别确认报告；

——功能性安全评估报告。

- 7.4  要求

- 7.4.1  产品发布条件

如果寿命周期（见附A）中前面阶段的下列结果有效才可批准产品发布：

——一个可接受的评估；

——硬件确认；

——软件确认；

——系统确认（包括数据参数化）；

——在机器级别上的确认；

——对于E/E/PES系统，仅当全部机器发布完成时。

- 7.4.2  产品发布文档

产品发布应文档化，并且应包含以下内容：

——发布责任人的姓名及签字；

——已发布E/E/PES系统的版本；

——已发布E/E/PES系统的配置；

——相关文档的引用；

——发布日期。

注：功能性安全的发布文档，可能是E/E/PES系统产品发布文档的一部分或者是一个独立文档。

- 7.5  工作产品

可应用的工作产品是产品发布报告文档。

- 8  生产，生产测试

- 8.1  目的

本阶段的目的是开发一个SRS生产和安装计划，并确保在生产过程期间要求的功能性安全由相关产品制造商或者过程负责人或者组织（机器制造商、供应商、子供应商等）来维护。

- 8.2  概述

通过在生产计划和检查中包含有关安全特性，本阶段定义了生产过程中维护功能性安全所要求的步骤。

- 8.3  前提条件

下面是生产和生产测试的前提条件：

——装配说明（与装配有关的部件或者功能的文档）；

——测试说明；

——产品发布文档；

——测试准则（测试的有关安全特性）；

——生产监控 — 有关安全特性要求并确保组件的有关安全特性在机器制造商生产过程中的维护与其规格相一致。

- 8.4  要求

- 8.4.1  生产计划

包含装配说明的生产计划应包括：

——有关安全特性的标识；

——生产步骤的顺序和方法；

——装配设备/工具。

- 8.4.2  生产测试计划

生产测试计划应包括：

——有关安全特性的标识；

——测试步骤的顺序和方法；

——测试设备/工具、测试准则

——生产测试频率。

- 8.4.3  人员

生产和测试应由经过培训的人员按照生产和测试计划进行。

- 8.4.4  工序能力

应通过标准工业要求的方法来确保工序能力。

- 8.4.5  文档

依照测试计划进行的测试实现情况应归档。测试文档最少应包含测试日期、测试人员、部件唯一标识和测试结果。

- 8.4.6  不依从性

应建立不依从SRP/CS测试准则的规程。只有在合适过程控制证明后才允许返工。

- 8.4.7  储存和运输条件

当储存和运输产品时，应遵循SPR/CS专门的处理和包装要求。

- 8.5  工作产品

下面的工作产品可适用于本阶段：

a）依照测试计划执行的测试文档；

b）不依从规程；

c）储存和运输条件。

9  运行计划和维护（用于运行、服务、维修和报废的说明）

- 9.1  目的

本阶段的目的是定义服务范围、客户信息和SRS的维修说明，目的是为了维护在运行、现场观察服务、维修和报废期间要求的功能性安全。

- 9.2  概述

本条款介绍具有有关安全特性的领域，关于维修说明和用户信息的开发以及维护工作的计划、执行和监控。

- 9.3  前提条件

下面是运行计划和维护的前提条件：

—— 产品发布 — 发布关于功能性安全的文档；

—— 质量管理体系（一个可执行的、日常应用的质量管理体系，例如GB/T 19001）；

—— 维护记录— 受维护（维护任务）影响的有关安全领域的记录以及现场分析得到的经验记录；

—— 配置管理计划 — 对配置管理的文档化的程序。

- 9.4  要求

- 9.4.1  概述

维护和维修活动期间的功能性安全要求可以不同于运行期间。

- 9.4.2  服务计划

服务计划的准备应与系统设计并行，并应包括

—— 考虑相关已发布子系统或者系统配置的有关安全特性组件的标识

——顺序、方法（工具）和用于待定义的运行时间的服务范围及时间间隔的定义。

- 9.4.3  维修说明

维修说明应包括

—— 有关安全特性组件的标识，

—— 工作步骤和流程、方法及工具（例如可用的编程和诊断设备），

—— 相关发布的系统或子系统配置，

—— 允许的子系统或系统的停用和在整个机器上要求的附加调整

—— 使用新零部件或者批准的替换零部件作为备用零部件。

- 9.4.4  服务技术人员说明

维修和服务工作应

—— 由经适当培训的专业人员执行，

—— 依照服务计划或维修说明运行和文档化。

- 9.4.5  用户信息

应准备用户信息（例如使用说明）。使用说明应包含在符合GB/T 9480标准的用户手册中，使用说明应包括

—— 有关安全特性组件的标识，

—— 来自与第三方产品交互作用的潜在危险警告，

—— 对子系统或系统、状态信息（显示概念）以及必要的用户反映的描述，

—— 对要求的服务组件的描述，

—— 对有关安全系统修改发出的警告（应用于AgPL = a 到AgPL = e）。

- 9.4.6  现场观察

应制定一个现场观察的过程。应启动基于分析结果的适当措施。

- 9.4.7  储存和运输信息

定义产品储存和运输条件，应考虑与正常操作有偏差的操作模式的有关安全特性（例如被拖曳，简化驾驶操作）。

- 9.4.8  报废和拆解

由制造商提供关于机器报废和拆解的要求。

- 9.5  工作产品

下列工作产品适用于本阶段：

a）维修说明；

b）用户说明。

10  修改（更改管理）

- 10.1  概述

当生产、运行、现场观察、服务、维修或者子功能报废引起产品修改时，应通过影响分析来确定安全寿命周期被重复的阶段。

- 10.2  目的

目的是保证功能性安全系统适合于修改期间和之后以及已经发生的改造阶段。

- 10.3  概述

更改管理在帮助确保系统计划、控制、监控、执行和文档等更改的同时，使所有工作产品保持一致。更改完成之前，评估对功能性安全的潜在影响。因此，引入并建立了更改决策程序，划分了涉及部门之间的责任。

注：此处的“更改”可理解为修改（修正、移除、添加和增强等）。

- 10.4  前提条件

更改管理的前提条件为：

—— 项目计划；

—— 配置管理计划。

- 10.5  要求

- 10.5.1  产品修改和改进规程

应说明产品修改或者产品改进活动的规程（标准操作规程）。图2给出了一个修改规程模型，图3给出了一个运行与维护管理模型的示例。

仅在功能性安全管理规程下发出已授权请求后，才能启动产品修改或者产品改进阶段（见GB/T XXXX.1, 第 5条）。

- 10.5.2  更改请求

更改请求应详细给出以下内容：

a）更改理由；

b）更改建议（硬件和软件）；

c）可能遭受的确定性危险（影响分析）；

d）机器间的兼容性。

注  请求修改的原因可能为

——功能性安全低于指定值，

——系统故障经验，

——新的或增补的安全法规，

——控制或使用下对设备的修改，

——对全部安全需求的修改，

——运行和维护性能的分析，表明性能低于目标值，

——用户操作请求。

图2  修改程序模型示例

- 10.5.3  修改影响评估

责任人应确定观察单元是否已经被修改到需要进行风险分析（见GB/T XXXX.2, 第6条）的程度，或者是否观察单元还没有被修改（见GB/T XXXX.3, 第5条）。这在影响分析（见图2）后确定。

如果一个通道的DC或者MTTF被修改，那么需要依据GB/T XXXX.2第6条进行评估。如果DC或者MTTF没有修改，但微控制器改变了（例如，微控制器从16位升级到32位），则有必要依据GB/T XXXX.2第6条进行评价。

评估还应考虑其它并发产品修改或产品改进活动的影响。

下面给出了3种修改示例，给出每种情况下要求的响应。

更改制动传感功能

如果制动传感功能从双通道更改为单通道，应复查类别等级。开发工作流程应从GB/T XXXX.2第7条继续。

速度限制从40 km/h更改到50 km/h

一个机器速度从40km/h增加到50km/h，可能影响机器的不同功能。这可能要根据风险分析进行完全重新评估。应依照GB/T XXXX.2第5条重新开始复查。

控制器升级

微控制器从16位升级到32位而不更改类别、每个通道的DC及MTTF等，则研发流程应从GB/T XXXX.3第5条继续。

注1	有必要执行完整的危险与风险分析，产生需要的性能等级，该性能等级不同于对当前可控设备指定的性能等级

注2	 最初开发的用于最终检查的测试程序若不检查其有效性则不能被重新使用。

图3  运行和维护管理模型示例

- 10.5.4  修改授权

对要求修改或者改造活动的授权应由影响分析的结果来确定。

- 10.6  工作产品

可适用于本阶段的工作产品是按时间顺序记录的文档，应建立并维护文档以便得到所有修改和改造的详细信息，包括

——修改或改造请求，

——影响分析，

——数据与结果的重新验证与重新确认，

——修改和改造活动影响的所有文档。

- 11  SRS、子系统和组件的供应商程序

- 11.1  目的

本过程的目的是描述在分布式开发过程中，在机器制造商、SRS的供应商和子供应商之间关系中的程序和责任。

- 11.2  概述

机器制造商和SRS供应商应联合使用GB/T XXXX的规程。应清晰地确定机器制造商和供应商之间的责任。允许有转包商关系。如机器制造商一样，由供应商负全部安全责任的分布式开发项目或开发项目中，应由供应商制定用于开发项目的关于计划、执行和文档的有关安全规范。

这不适用于标准组件的采购或者非有关安全的供应组件的开发。

- 11.3  前提条件

本阶段的前提条件如下：

——机器制造商/供应商开发协议的草案：协议划分制造商和供应商在开发活动及工作产品中的责任；

——供应商报价：这些文档是一般性的，因此不包含任何基于GB/T XXXX的前提条件；

- 11.4  要求

- 11.4.1  概述

对于分布式开发，机器制造商和供应商之间关系相关联的活动应包括下列几点；应对任何必要的偏差达成一致：

——项目启动；

——项目计划；

——项目执行；

——功能性安全的评价；

——安全确认；

——记录；

——确认措施；

——SOP后的活动

- 11.4.2  要求范围

机器制造商和供应商相关的要求，适用于在GB/T XXXX之下正在开发系统的所有条目，在下列情况下的主要组件除外

a）没有明确的系统有关安全要求分配给这些主要组件

b）这些主要组件的技术和质量规范依从已分配的系统有关安全要求。

- 11.4.3  供应商选择

当选择一个供应商时，应考虑下列各项：

——评估与记录供应商是否有一个就绪的质量管理体系；

——供应商的开发SRP、子系统或者系统的经验和能力——应检查用于功能安全管理的文档化的过程，或者这个过程由机器制造商和供应商一致同意。

当选择一个供应商时，应考虑来自开发、质量和后勤部门的推荐。

- 11.4.4  项目启动

项目启动时，应为机器制造商和供应商指定项目和子项目的功能性安全负责人。

机器制造商的项目领导应向供应商介绍机器制造商产品开发过程和功能性安全过程的相关部分。

同供应商的合作中，应确定将完成GB/T XXXX的过程。应明确界定工作产品的责任。

机器制造商和供应商之间的协议也应说明分包商关系。

- 11.4.5  项目计划

机器制造商和供应商应对项目计划达成一致意见，包括里程碑和关键日期。

机器制造商和供应商都应共同协调质量保证活动。

如果供应商向分包商下达订单，供应商应依据GB/T XXXX或者相当的标准管理这些分包商。

供应商应制定一个安全计划。

机器制造商应通知供应商影响功能的和技术安全要求的所有更改，这些更改要符合更改管理规定。

- 11.4.6  项目执行

在整个项目期间，机器制造商和供应商应监控并控制产品质量。

供应商应向机器制造商报告所有项目活动期间在它的或其分包商的责任范围内发生的有关安全事件、事故和威胁项目的风险。

供应商应标识所有不能实现的安全目标。在此情况下应修改安全概念。

由机器制造商或供应商提出的可能影响采购系统或计划措施的安全性以证明依从GB/T XXXX的任何更改，应传达给其它当事人用于影响分析。

- 11.4.7  用于开发伙伴功能性安全的确认措施

机器制造商和供应商应承担在安全寿命周期所有阶段所负责的功能性安全评估。

供应商应向机器制造商报告功能性安全评估的结果。

- 11.4.8  系统确认

考虑整个机器的集成要求应执行系统确认；由机器制造商提供的集成工作应达成一致。

确认应由与项目确认计划一致的负责人执行并提供文档。

- 11.5  工作产品

应依照GB/T XXXX编制文档。

供应商应记录在项目的计划、执行和完成期间获得的有关安全信息，以确认产品满足指定的安全要求。供应商应为机器制造商提供足够文档，使其能完成确认产品满足指定安全要求的文档。

- 12  技术文档

- 12.1  目的

技术文档的目的是以文档形式提供要求的信息（见表A.1），以便整个安全寿命周期的每个阶段可有效完成且可重复。

- 12.2  要求

- 12.2.1  文档保留

在整个安全寿命周期的各个阶段，文档应依从公司文档保留政策保留，以能有效地完成

——功能性安全管理，

——功能性安全评估执行。

注  如GB/T XXXX要求的，仅承担特定活动所需信息，需由各个相关方持有。

- 12.2  文档结构

文档应

——准确、简洁

——易被使用者理解

——适合预期目的

——易访问及维护

——文档结构应利于检索相关信息

——能标识出最新修订（版本）

GB/T XXXX本部分的文档要求本质上涉及信息而非实际文档。如果不在相关子条款中明确声明，信息不需要包含在实际文档中。

需要记录的各个条目可以被组合在一个文档中。

附录A

（资料性附录）

技术文件清单

| 阶段/措施 |  | 参考GB/T XXXX |
| --- | --- | --- |
| 在完整安全寿命周期内的管理 |  | GB/T XXXX.1，第5条 |
|  | 验证措施 在系列开发中对程序审核的过程说明 | GB/T XXXX.1，表2 |
|  | 安全计划 | GB/T XXXX.1, 5.4.7.2 |
| 功能性安全评估 |  | GB/T XXXX.1, 第6条 |
|  | 验证措施 （接受、有条件接受、拒绝、待定条款） 负责人 | GB/T XXXX.1, 6.4.1 |
| 概念-观察单元的定义 |  | GB/T XXXX.2, 第5条 |
|  | 观察单元和环境条件 | GB/T XXXX.2, 5.3.1 |
|  | 观察单元的限制及与其他观察单元的接口 | GB/T XXXX.2, 5.3.2 |
|  | 压力源 | GB/T XXXX.2, 5.3.3 |
|  | 其他确认项 | GB/T XXXX.2, 5.3.4 |
| 系统设计要求 |  | GB/T XXXX.2, 第7条 |
|  | 安全功能和相关AgPLr | GB/T XXXX.2, 7.3.1 |
|  | 已选择类别 | GB/T XXXX.2, 附录A |
|  | MTTFd的结果 | GB/T XXXX.2, 附录B |
|  | DC的结果 | GB/T XXXX.2, 附录C |
|  | CCF的结果 | GB/T XXXX.2, 附录D |
|  | 避免系统失效的考虑 | GB/T XXXX.2, 附录E |
|  | 其他典型功能的考虑 | GB/T XXXX.2, 附录F |
|  | 生成的SRL | GB/T XXXX.2, 7.4 |
| 系统设计 |  | GB/T XXXX.3, 第5条 |
|  | 功能性安全概念（包含其他技术安全要求、功能性安全要求、安全目标、验证结果、可行性和一致性） | GB/T XXXX.3, 5.4.2 GB/T XXXX.3, 5.4.3 |
|  | 功能性安全要求的复查报告 | GB/T XXXX.3, 5.4.2 |
|  | 环境条件 机器条件 生成AgPL 安全状态描述 | GB/T XXXX.3, 5.4.2.2 |
|  | 状态和时间 | GB/T XXXX.3, 5.4.3.2.2 |
|  | 安全架构、接口和临界条件 | GB/T XXXX.3, 5.4.3.2.3 |
| 系列开发 - 硬件 |  | GB/T XXXX.3，第6条 |
|  | 硬件安全确认测试计划 | GB/T XXXX.3, 6.6 |
|  | 硬件安全确认测试规范 | GB/T XXXX.3, 6.6 |
|  | 硬件安全确认测试结果 | GB/T XXXX.3, 6.6 |
|  | 硬件系统集成测试计划 | GB/T XXXX.3, 6.6 |
|  | 硬件系统集成测试规范 | GB/T XXXX.3, 6.6 |
|  | 硬件系统集成测试结果 | GB/T XXXX.3, 6.6 |
| 系列开发 - 软件 |  | GB/T XXXX.3，第7条 |
|  | 软件项目计划 | GB/T XXXX.3,7.1.5 |
|  | 软件安全要求规范 | GB/T XXXX.3,7.2.5 |
|  | 非有关安全要求规范 | GB/T XXXX.3,7.2.5 |
|  | 软件安全要求的验收准则 | GB/T XXXX.3,7.2.5 |
|  | 验证报告或软件安全要求规范 | GB/T XXXX.3,7.2.5 |
|  | 软件架构 | GB/T XXXX.3,7.3.5 |
|  | 软件架构验证报告 | GB/T XXXX.3,7.3.5 |
|  | 软件的详细设计 | GB/T XXXX.3,7.4.5 |
|  | 软件 | GB/T XXXX.3,7.4.5 |
|  | 软件验证报告 | GB/T XXXX.3,7.4.5 |
|  | 软件模块测试计划 | GB/T XXXX.3,7.5.5 |
|  | 软件模块测试规范 | GB/T XXXX.3,7.5.5 |
|  | 软件模块测试报告 | GB/T XXXX.3,7.5.5 |
|  | 软件集成测试计划 | GB/T XXXX.3,7.6.5 |
|  | 软件集成测试规范 | GB/T XXXX.3,7.6.5 |
|  | 软件集成测试报告 | GB/T XXXX.3,7.6.5 |
|  | 软件确认计划 | GB/T XXXX.3,7.7.5 |
|  | 软件确认测试规范 | GB/T XXXX.3,7.7.5 |
|  | 软件确认测试报告 | GB/T XXXX.3,7.7.5 |
| SOP发布 |  | GB/T XXXX.4，第7条 |
|  | 产品发布报告 | GB/T XXXX.4,7.4.2 |
| 配置管理 |  | GB/T XXXX.4，第5条 |
|  | 参考给定配置的关联文档列出SRP / CS | GB/T XXXX.4，5.4 |
| 验证和确认 |  | GB/T XXXX.4, 第6条 |
|  | 确认和验证计划 | GB/T XXXX.4, 6.4.4 |
|  | 测试规范 | GB/T XXXX.4, 6.4.7 |
|  | 确认和验证报告 | GB/T XXXX.4, 6.5 |
| 生产计划 |  | GB/T XXXX.1, 第8条 |
|  | 有关安全生产步骤文件（生产计划） | GB/T XXXX.1, 8.4.1 |
|  | 测试和调整准则（有关安全） | GB/T XXXX.1,8.4.2 |
|  | 违规记录 | GB/T XXXX.1, 8.4.6 |
| 生产、生产测试 |  | GB/T XXXX.1, 第8条 GB/T XXXX.4, 第8条 |
|  | 根据测试计划进行测试的记录 | GB/T XXXX.4, 8.4.5 |
|  | 违规程序 | GB/T XXXX.4, 8.4.6 |
|  | 储存和运输条件 | GB/T XXXX.4, 8.4.7 |
|  | 可追溯性的产品有关安全准则 | GB/T XXXX.1, 8.4.7 |
| 维护（现场监控、服务、维修和报废） |  | GB/T XXXX.1，7.4.3 GB/T XXXX.4，9.4 |
|  | 维修说明 | GB/T XXXX.4，9.4.3 |
|  | 用户说明 | GB/T XXXX.4, 9.4.5 |
| 修改/更改管理 |  | GB/T XXXX.4, 第10条 |
|  | 修改或改造请求（授权） | GB/T XXXX.4, 10.5.2 |
|  | 影响分析 | GB/T XXXX.4, 10.5.3 |
|  | 数据和结果的重新验证和重新确认 | GB/T XXXX.4, 10.6 |
|  | 受修改和改造活动影响的所有文件 | GB/T XXXX.4, 10.6 |

参考文献

[1] GB/T19001-2008质量管理体系 要求(ISO 9001,2008  IDT）

[2] GB/T 15706  机械安全 设计通则 风险评估与风险减少（ISO12100，IDT）

[3] GB/T16856-2008 (所有部分) 机械安全 风险评价（ISO14121:2007，IDT）

[4] GB/T 25392农业工程  电气和电子设备 对环境条件的耐久试验(ISO 15003， IDT)

[5] GB/T18305-2016 质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T19001-2008的特别要求 (ISO/TS16949,2009  IDT）

[6] GB/T 17626 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论（IEC 61000-4-1，IDT）

[7] EN 61496-1, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests

[8] HSE Guidelines on Programmable Electronic Systems in Safety-related Applications, Part 1 (ISBN 0 11 883906 6) and Part 2 (ISBN 0 11 883906 3)