ICS 65.060.50

B91

备案号：

# JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6275—201×

代替JB／T 6275－2007

- 甘蔗联合收割机

Sugarcane combine harvester

（征求意见稿）

201×-××-××发布                           201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准是对JB/T 6275-1992《甘蔗收获机械  试验方法》的修订。

本标准与JB/T 6275-1992相比主要变化如下：

—— 增加了型号编制规则（第4章）；

—— 增加了技术要求（第5章）；

—— 试验方法中删除了甘蔗收割机的作业质量的测定（原标准5.3.4）；

—— 增加了检验规则（第7章）；

—— 删除了试验报告（原标准第7章）

本标准自实施之日起代替JB/T6275-2007。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本情况为：

——JB/T 6275-1992；

——NJ 208-1980。

甘蔗联合收割机

  - 范围

本标准规定了甘蔗联合收割机的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存等。

本标准适用于轮式和履带自走式甘蔗联合收割机（以下简称甘蔗机），其他型式甘蔗收割机可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1  中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械生产试验方法

GB/T 9480   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.7 农林拖拉机和机械  安全技术要求  第7部分：联合收割机、饲料和棉花收割机

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306   标牌

GB/T 14248   收获机械制动性能测定方法

GB 20891    非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

JB/T 6268    自走式收获机械噪声测定方法

JB/T 9832.2-1999  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生长密度 growing density

每米蔗垄内生长的有效蔗株数。

3.2

生长整齐度 grow degree of order

甘蔗自然生产状态下有效蔗株的整齐程度。

3.3

有效蔗株effective plant

生长高度在650mm以上的蔗株，枯死蔗株除外。

3.4

宿根破头 perennial root of rupture

留在蔗垄中的宿根蔗头的切口平面裂开超过一个蔗节者或推断、拔掉老蔗篼均为破头。

3.5

杂质 impurity

甘蔗蔗茎以外的有机或无机等非制糖杂物。

3.6

落地损失 ground (dropping) loss

甘蔗收获机械工作时产生的漏割、掉地的蔗茎。

3.7

割茬损失  stubble loss

割茬高于垄顶30mm以上的蔗茎。

3.8

蔗茎（蔗段）破损 damaged cane-stalk

蔗茎（蔗段）破裂、压扁和咬伤（伤及内层）的总长度超过全长的10%以及蔗茎折断（或折而不断）长度在500mm以下的蔗茎。

注：蔗茎折断（或折而不断）长度在500mm以下的蔗茎仅适用于整杆式收获机械。

3.9

合格蔗茎（蔗段）qualification stem (eligible cane)

未破损的蔗茎（蔗段）。

3.10

三叉点 fork points

蔗株稍部最上方开叉的二片蔗叶与未开叉的蔗叶形成的交点。

3.11

生长高度 grow taller

三叉点距地面的垂直距离。

3.12

生长点 growing point

蔗株稍部初生茎叶交汇处。

3.13

蔗稍损失 cut a little loss

甘蔗收获机械切割下的蔗稍部分中距生长点150 mm以下的蔗茎。

3.14

总损失 the total loss

单位面积内落地损失、割茬损失、蔗稍损失的质量和。

3.15

甘蔗倒伏程度 degree of sugarcane lodging

蔗株基部茎杆与地面垂直线间的夹角为倒伏角。倒伏角在0°～30°之间为不倒伏，倒伏角在30°～60°之间为中等倒伏，倒伏角大于60°为严重倒伏。

  - 型号编制规则

产品型号表示方法为：

4G         －

- 改进代号：原型不标注；改进型用字母A、B…标注。

主参数代号：用发动机功率马力数表示，后面可带括弧，括弧中数字表示喂入量，单位为kg/s。

作业方式：联合式用“L”。

收割方式代号：切段式用“Q”，可不标注；整杆式用“Z”。

分类代号：收获机械中的甘蔗收获机。“4”为收获机械大类， “G”表示“甘蔗”。

- 标注示例：发动机功率260马力切段式甘蔗联合收割机表示为：4GQL-260或4GL-260。

  - 技术要求

    - 作业条件

      - 试验地应选择当地比较典型的地块，垄高及垄距应基本均匀一致，甘蔗田的地表应较平坦，试验地坡度不大于5°，土壤绝对含水率不大于30％，土壤坚实度在0.4MPa～2.5 MPa，无杂草及石块、树桩等坚硬异物。

      - 甘蔗种植模式必须符合甘蔗机收割的要求，试验用甘蔗选择当地主要种植的品种，种植行距大于或等于1.2 m，严重倒伏甘蔗倒伏率不大于30%，产量在75t/hm2以上，叶茎比不大于0.35，蔗叶含水率不大于65％，作业时甘蔗茎叶无潮湿。

    - 作业性能指标

在使用说明书规定的作业速度下，并符合5.1规定的作业条件下，甘蔗联合收割机作业性能指标应符合表1的规定。

- 表1   作业性能指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 切段式 | 整杆式 |
| 小时收获量 t/h | ≥说明书规定值 | ≥说明书规定值 |
| 总损失率 % | ≤7.0 | ≤5.0 |
| 未剥净率 % | ≤15.0 | ≤15.0 |
| 含杂率 % | ≤8.0 | ≤4.0 |
| 宿根破头率 % | ≤18 | ≤18 |
| 切割高度合格率 % | ≥90 | ≥90 |
| 蔗段（蔗茎）合格率 % | ≥80 | ≥90 |

    - 可靠性

平均故障间隔时间不应小于50h；

有效度：≥95％；

    - 安全要求

      - 对操作者存在或有潜在危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位）应在明显位置固定耐久的安全标志；切割装置、驾驶台、切稍器、螺旋分（扶）蔗器、排蔗口、排气管消声器出口附近等部位应有安全标志。安全标志应符合GB10396的规定。

      - 各外露轴系、带轮、链轮、胶带、链条、传动轴和万向节等运动件及发热部件应有安全防护装置，其结构和强度应符合GB 10395.1的规定。人上下肢触及危险区的安全距离应符合GB 23821的规定。

      - 轮式甘蔗机应有独立的行走制动装置，以75%最高行驶速度制动时，制动距离不大于8m，且后轮不应跳起。

      - 甘蔗机应有独立的驻车制动装置，驻车制动器锁定手柄或踏板必须可靠，没有外力不能松脱，并能可靠地停在20％（11°18′）的干硬纵向和侧向坡道上。履带式联合收割机能可靠地停在25％（14°3′）的干硬纵向坡道上。

      - 安全结构要求应符合GB 10395.1-2001和GB 10395.7-2006的有关规定。

      - 甘蔗机动态环境噪声不大于90dB(A)，驾驶员位置处噪声不大于95dB(A)。柴油机排气污染物排放限值应符合GB 20891的有关规定。

      - 发动机排气管道应加隔热装置，且应装有火星熄灭装置，排气管出口处离地面高度不小于1.5m。

      - 甘蔗机至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、牌照灯、仪表灯、反光标志，且显示正常。

      - 甘蔗机各有关光、声信号指示、监视系统（如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、关机指示灯、倒车声响装置、慢速标识、回复反射器等）应齐全、反应灵敏，工作正常。

    - 部件质量

      - 配套动力

        - 配套动力必须保证甘蔗机正常作业，并应符合GB/T 1147.1的规定，发动机标定功率应为12 h功率。

        - 发动机起动应顺利平稳，在气温5℃～35℃时，每次起动时间不大于30 s。怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底、可靠；在正常工作负荷下，排气烟色正常。

      - 工作部件

        - 割刀在规定范围内机构调整应自如，并能可靠地固定在所需位置上。

        - 工作部件应做空运转试验，时间不少于30min，空运转期间应无异常。

        - 割台仿形装置应反应灵活，无停顿、滞留现象。

        - 割台升降应灵活、平稳、可靠，不得有卡阻等现象；提升速度不低于0.20m/s，下降速度不低于0.15m/s；静置30min后，静沉降量不大于10mm。在运输状态状况下，升降锁定开关应锁定牢固。

      - 液压系统

        - 液压系统各机构应工作灵敏，在最高压力下，元件和管路联结处或机件和管路结合处均不得有泄漏现象，无异常噪声和管道振动。

        - 液压转向、操纵系统的压力应符合技术文件的要求，行走时无级变速应稳定。

      - 润滑系统

        - 润滑系统油路应安装牢固，接口及管路无泄漏和阻塞现象。

        - 油泵压力、流量应符合设计要求工作正常，必须保证甘蔗机高速运转时的润滑油供应。

      - 电气系统

        - 电气装置及线路应完整无损，安装牢固，不得因振动而松脱、损坏，不得产生短路和断路。

        - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

        - 发电机技术性能应良好。蓄电池应能保持常态电压，电系导线应具有阻燃性能，所有电系导线均需捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢靠并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应设绝缘套管。

    - 卸蔗性能

蔗箱升降时应平稳，无卡滞现象，应能保证正常卸蔗，无卡滞现象；采用输送链条卸蔗时，工作时应无碰擦声，最大卸蔗高度不低于3.5m。

    - 外观

涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱，漆膜附着力不低于JB/T 9832.2中的Ⅱ级。

    - 使用说明书

使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定。

  - 试验方法

6.1 试验条件和田间调查

6.1 试验的选择

6.1.1 试验地应基本符合甘蔗收获机械的适用范围，垄高、垄距、土壤条件和地块大小等在当地应具有一定的代表性，其长度和面积应满足各试验项目的测定。

6.1.2 试验用甘蔗的品种、产量应在当地有一定的代表性。甘蔗的生长密度、整齐度和有效蔗株应基本符合甘蔗收获机械作业要求。

6.1.3 试验用甘蔗收获机械的型式和技术状况应满足试验要求。

6.2 田间调查与测定

6.2.1 按GB/T 5262的规定对地表起伏状况、坡向、垄向、试验地形状、试验地面积、垄高、垄距、土壤绝对含水率、土壤坚实度、甘蔗倒伏程度、叶茎比和含水率进行测定。

6.2.2 甘蔗生长密度

取5个点，每点测量10m，测定有效蔗株数，并按式（1）计算平均值。

M＝ai50              …………………………….（1）

式中：

M—甘蔗生长密度，株/m；

ai—所测5点中第i点10m内有效蔗株数，株。

6.2.3甘蔗生长整齐度

在甘蔗地靠近地头、地尾和中部共选取5个点，每点测量10株，测量甘蔗在自然生长状态下有效蔗株的高度，计算平均高度和标准差，标准差按式(2)计算。

S＝(xi—x)2n—1…………………………………（2）

式中：

S—标准差，单位为毫米 mm；

xi—各蔗株生长高度，单位为毫米 mm；

x—平均生长高度，单位为毫米 mm；

n—测定有效蔗株数，株。

6.2.3 试验仪器、设备

试验仪器、设备量程、准确度能满足附录A规定。

6.3 性能试验

6.3.1 一般要求

6.3.1.1 性能试验的目的是考核试验甘蔗收获机械的各项性能指标是否达到设计要求，

6.3.1.2 试验用甘蔗收获机械应调整至最佳技术状态下进行测定。

6.3.1.3 试验区由稳定区，测定区和停车区组成。测定区前应有20m~30m长度的稳定区，测定区长度为10m~12m，测定区后应有一定长度的停车区。测定前要清除测定区内已割地2~4垄和测区外未割地2垄的自然落叶、断离蔗株及650mm以下的无效蔗株。

6.3.1.4 试验区至少由不同前进速度或不同喂入量的5个测区组成。

6.3.1.5 测定数据的准确度

取样时间：准确到0.1s：

测定区长度：准确到0.1s；

作业速度：准确到0.1m/s：

各损失样品质量：准确到0.5kg：

喂入量取样质量：准确到0.5kg；

合格蔗茎取样质量：准确到0.5kg。

6.3.2 整杆式甘蔗联合收割机械的作业质量

6.3.2.1 机械作业前进速度

按式（3）计算。

v＝Lt…………………………………………….（3）

式中：

v—试验甘蔗收获机械作业前进速度，单位为米每秒 m/s；

L—测定区长度，单位为米 m；

t—甘蔗收获机械通过测定区的时间，单位为秒 s。

6.3.2.2 喂入量

与5.3.2.1同时测定，分别接取甘蔗收获机械通过测定区内的甘蔗蔗茎、杂质和清选分离排除物，随即分别称其质量，同时记录通过测定区的时间，按式（4）计算。

Qw＝Ws+Wpat………………………………………….（4）

式中：

Qw—喂入量，单位为千克每秒 kg/s；

Ws—甘蔗收获机械通过测定区时收集的蔗茎、杂质的质量，单位为千克 kg；

Wpa—甘蔗收获机械通过测定区时收集清选排除物的质量，单位为千克 kg。

6.3.2.3 切割质量

6.3.2.3.1 切割高度合格率

测定测区内总蔗株数以及低于蔗垄顶30mm以下的割茬数，并按式（5）计算。

Gq＝NhNa×100%………………………………………..（5）

式中：

Gq—切割高度合格率；

Nh—切割高度合格株数，株；

Na—测定区内总蔗株数，株。

6.3.2.3.2 宿根破头率

与第5.3.2.3.1条同时测定，测量测定区内宿根破头株数和总蔗株数，并按式（6）计算。

Cp＝NpNa×100%………………………………..（6）

式中：

Cp—宿根破头率；

Np—测定区内宿根破头株数，株。

6.3.2.4 未剥净率

从测定喂入量时接取的物料中，拣出蔗叶、须根和残留在蔗茎上的蔗叶和须根，分别称其质量，按式（7）计算未剥净率。

Jw＝WcaWce+Wca×100%………………………………………（７）

式中：

Jw—未剥净率；

Wca—残留在蔗茎上的蔗叶和须根质量，单位为千克 kg。

Wce—测定区内接取的全部蔗叶和须根质量，单位为千克 kg。

6.3.2.5 含杂率

与5.3.2.2同时测定，并按式（8）计算。

Jh＝WzWjz×100%………………………………………..（８）

式中：

Jh—含杂率；

Wz—杂质总质量，单位为千克 kg；

Wjz—测定区内接取样品的总质量，单位为千克 kg。

6.3.2.6 损失率

6.3.2.6.1 落地损失率

收集测定区内漏割和掉落在地上的蔗茎，称其质量，并按式（9）计算。

Si＝WiWq×100%………………………………………….（９）

式中：

Si—落地损失率；

Wi—漏割、落地损失蔗茎质量，单位为千克 kg；

Wq—测定区内全部蔗茎总质量，单位为千克 kg。

6.3.2.6.2蔗梢损失率

收集测定区内的蔗梢，割下其生长点150mm以下的蔗茎，称其质量，并按式（10）计算。

Ss＝WspWq×100%…………………………………………………（10）

式中：

Ss—蔗梢损失率；

Wsp—蔗梢损失蔗茎质量，单位为千克 kg。

6.3.2.6.3 割茬损失率

割下测定区内割茬高于垄顶30mm的蔗茎部分称其质量，并按式（11）计算。

Se＝WeWq×100%…………………………………………………（11）

式中：

Se—割茬损失率；

We—割茬损失蔗茎质量，单位为千克 kg。

6.3.2.6.4 总损失率

按式（12）计算。

Sz＝Sl+Ss+Se………………………………………………（12）

式中：

Sz—总损失率。

6.3.2.7 蔗茎合格率

测定测定区内合格蔗茎质量，并按式（13）计算。

Ch＝WhWq×100%…………………………………………（13）

式中：

Ch—蔗茎合格率；

Wh—合格蔗茎质量，单位为千克 kg。

6.3.2.8 堆放质量

以堆的捆扎难易程度评定，每次评定堆数不少于10堆，分别算出：

a） 堆放整齐的易捆者占总堆数的百分比；

b） 堆放零乱的难捆者占总堆数的百分比。

6.3.3 切段式甘蔗联合收获机的作业质量

6.3.3.1 试验甘蔗机的作业前进速度、喂入量、切割质量、未剥净率、含杂率、损失率测定方法同第6.3.2.1~5.3.2.6。

6.3.3.2 蔗段合格率

测定测定区内合格蔗段的质量，并按式（14）计算。

Cdh＝WdhWdz×100%               …………………………………………（14）

式中：

Cdh—蔗段合格率；

Wdh—合格蔗段的质量，单位为千克 kg。

Wdz—测定区内接取蔗段的总质量，单位为千克 kg。

6.3.4 甘蔗收获机械的消耗功率

测定时甘蔗收获机械应为最大喂入量，往返各不少于两次，长度不少于20m，测定甘蔗收获机械作业前进速度（测定方法同第5.2.1条）、总传动轴及行走部分的转矩与转速，按式（15）计算。

Nz＝Nc+Nx＝π3(Mcnc+Mxnx)×10−4…………………………………（15）

式中：

Nz—消耗总功率，单位为千瓦 kW；

Nc—传动轴的消耗功率，单位为千瓦 kW；

Nx—行走部件的消耗功率，单位为千瓦 kW；

Mc—传动轴转矩，单位为牛米N•m；

Mx—行走部件的转矩，单位为牛米N•m；

nc—传动轴的转速，单位为转每分钟 r/min；

nx—行走部件的转速，单位为转每分钟 r/min。

6.35 滑转率

与5.3.4同时测定，并按式（16）计算。

δ＝2πRn－L2πRn×100%            ………………………………（16）

式中：

δ—滑转率：

L—驱动轮实际行走距离，单位为米 m；

R—驱动轮半径（刚性轮由轴心至最外缘，不计轮缘凸起物；橡胶轮测定轮胎受压后的半径，即轮轴中心至地面距离），单位为 m；

n—测定距离内轮子的转速，单位为转每分钟r/min。

6.3.6 公顷产量

按式（17）计算。

mc＝10WpiBe×100%              …………………………………………（17）

式中：

mc—公顷产量，单位为吨每公顷 t／hm2；

Wpi—测定区内平均每米蔗垄内蔗茎总质量，单位为千克每米 kg／m；

Be—测定区平均垄距，单位为米 m。

- 6.3.7 驻车制动

驻车制动按GB/T 14248的规定进行测定。

- 6.3.8 行车制动

行车制动按GB/T 14248的规定测定冷态制动距离3次，计算其平均值。

- 6.3.9 噪声

噪声按JB/T 6268的规定进行测定。

- 6.3.10 排放

柴油机排气污染物排放测量方法按GB 20891的规定进行。

- 6.3.11 割台升降速度测定

割台升降控制阀手柄或操纵杆，使割台从最低位置提升到最高位置，然后再从最高位置下降到最低位置，测三次，分别记录割台提升和下降所需时间以及割台的最低和最高位置时离地高度。取其平均值。计算割台提升和下降速度。

- 6.3.12 割台静沉降测定

控制阀手柄或操纵杆，使割台提升到最高位置，然后将发动机熄火，随即分别测量割台左、右最外缘某两点离地高度。静置30min后，再次测量上述两点的离地高度，计算两者差值，取其平均值。

- 6.3.13 卸蔗翻转性能试验

操纵卸蔗控制阀，使蔗箱从运输状态翻转到卸蔗状态，然后再从卸蔗状态返回到运输状态，测三次，分别记录所需时间，取其平均值。

- 6.3.14 安全结构要求检查

按GB10395.1、GB10395.7、GB10396中的有关规定进行安全结构要求检查。

6.4 生产试验

6.4.1 生产查定

6.4.1.1 生产查定的时间不少于3个连续作业班次，每个班次作业时间不得少于6h。应固定专人认真做好查定记录和整理汇总。

6.4.1.2 生产查定班次时间，包括纯工作时间（包括卸甘蔗和地头转弯时间）、故障时间和其他时间（调整、保养等）。

6.4.2 可靠性试验

可靠性试验（见附录B）。

6.4.3技术经济指标计算

6.4.3.1 纯工作小时生产率

Ec＝QcbTc×100%…………………………………………（18）

式中：

Ec—纯工作小时生产率，单位为公顷每小时 hm2/h；

Qcb—生产查定的班次作业量，单位为公顷 hm2；

Tc—生产查定班次纯工作时间，单位为小时 h。

6.4.3.2 班次小时生产率

Eb＝QcbTb×100%…………………………………………（19）

式中：

Eb—班次小时生产率，单位为公顷每小时 hm2/h；

Tb—可靠性试验期间班次时间，单位为小时 h。

6.4.3.3 单位能源消耗量

Gn＝GnzQcb×100%…………………………………………（20）

式中：

Gn—单位作业量的能源消耗量，单位为千克每公顷 kg/ hm2；

Gnz—生产查定班次燃油消耗量，单位为千克 kg。

6.4.4 在生产试验前后或更换零部件时，应测量各主要易损件（如切割刀片、剥叶元件、切断刀片等）的尺寸，并进行对比分析，得出各主要易损件的磨损及变形量。

6.4.5 生产试验中，如发现甘蔗收获机械作业质量有明显变化，要及时分析原因。必要时，对主要性能指标应进行复测。

  - 检验规则

    - 出厂检验

产品出厂前必须经检验部门检验合格、并附有产品合格证方能出厂。

    - 型式检验

        - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 国家质量技术监督机构提出进行型式检验要求时。

      - 抽样方法

每批产品中抽检台数不少于1台。采用随机抽样方法。抽取的样机应是抽样前12个月内生产的合格产品。抽样母体量应不少于5台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

      - 检验项目分类

检验项目按其对产品的影响程度分为A类和B类，检验项目分类见表2。

- 表2  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检 验 项 目 |  | 对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A类 | 1 | 安全要求 | 安全结构要求检查 | 5.4.2；5.4.5 |
|  | 2 |  | 安全标志 | 5.4.1 |
|  | 3 |  | 发动机排气管 | 5.4.7 |
|  | 4 |  | 行车制动 | 5.4.3 |
|  | 5 |  | 驻车制动 | 5.4.4 |
|  | 6 |  | 动态环境噪声 | 5.4.6 |
|  | 7 |  | 驾驶员位置处噪声 | 5.4.6 |
|  | 8 |  | 排放 | 5.4.6 |
|  | 9 |  | 灯光信号要求 | 5.4.8；5.4.9 |
|  | 10 | 总损失率 |  | 5.2 |
|  | 11 | 平均故障间隔时间 |  | 5.3 |
| B类 | 1 | 部件质量 |  | 5.10 |
|  | 2 | 含杂率 |  | 5.2 |
|  | 3 | 未剥净率 |  | 5.2 |
|  | 4 | 宿根破头率 |  | 5.2 |
|  | 5 | 卸蔗性能 |  | 5.11 |
|  | 6 | 外观 |  | 5.12 |
|  | 7 | 有效度 |  | 5.3 |
|  | 8 | 切割高度合格率 |  | 5.2 |
|  | 9 | 蔗段合格率 |  | 5.2 |
|  | 10 | 割台 |  | 5.10.2 |
|  | 11 | 产品标牌内容 |  | 8.1 |
|  | 12 | 使用说明书 |  | 5.13 |

      - 判定规则

抽样检验的合格判定按表3规定进行，表中AQL为可接受质量限，Ac为接受数，Re为拒收数。被检样品的A、B各类项目不合格数均不超过相应的可接受质量限，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 表3抽样判定表

| 不合格分类 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 项目数 | 11 | 12 |
| AQL | 6.5 | 25 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 |
| 注：购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接受质量限AQL值由供需双方协商确定。 |  |  |

  - 标志、贮存

    - 标志

在产品的明显位置设置标牌，并符合GB/T 13306的规定，标牌的内容至少包括以下内容：

—— 产品的型号、名称；

—— 配套功率；

—— 企业名称及详细地址；

—— 制造日期及出厂编号；

—— 产品标准编号。

    - 贮存

- 在干燥、通风的仓储条件下，制造厂应保证机及其备件、附件、随机工具的防锈有效期自出厂之日起不少于12个月。露天贮存应有防雨、防水、防锈等措施。

附录A

资料性附录

- 被测参数准确度要求

- 表A1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测物理量名称 | 测量范围 | 测量准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0~5m | ±1mm |
|  |  | ≥5m | ±5mm |
| 2 | 噪声 | 37~130dB（A） | ±0.5dB（A） |
| 3 | 质量 | 0~5000g | ±1g |
| 4 | 质量 | 0~200g | ±0.1g |
| 5 | 时间 | 0~24h | ±0.5秒/日 |
| 6 | 温度 | 0~50℃ | ±1℃ |
| 7 | 湿度 | 0~100% | ±5% |
| 8 | 风速 | 0~5m/s | ±0.1m/s |

附录B

（规范性附录）

甘蔗联合收割机可靠性试验方法

B.1 一般要求

B.1.1 采用现场可靠性试验，定时截尾。

B.1.2 批量生产产品采用随机抽样，抽取数量为年产品的10%，并允许采用第三方进行现场可靠性使用试验，抽样台数不得少于2台。新产品或为其他目的的可靠性试验台数根据具体情况确定。

B.1.3 每台甘蔗机试验时间为200h发动机工作时间，其中作业时间不少于150h纯工作时间。

B.1.4 进行试验时，操作人员必须按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修。

B.1.5 试验人员应认真做好写实记录，进行统计汇总。

B.2 故障统计判定原则

B.2.1 按GB/T 3187 有关故障的规定，甘蔗机整机、总成（部件）、系统或零件在规定的条件下和规定的时间内，丧失规定功能的事件均称为故障。

B.2.2 与甘蔗机本质失效有关的故障均属关联故障，在计算可靠性指标值时应记入。

B.2.3 因外界因素造成的甘蔗收获机械的故障均属非关联故障，在计算可靠性指标值时不应记入。

非关联故障有如下情况：

a) 由于在超出机器使用说明书、技术条件规定的使用条件下操作造成的故障；

b) 由于操作人员使用保养不当或误动作造成的故障；

c) 由于维修不当造成的故障。

B.3 故障分类原则

甘蔗收获机械故障分四类，即致命故障、严重故障、一般故障和轻微故障。

B.3.1 致命故障

导致功能完全损失或造成重大经济损失，危及或导致人身伤亡的故障。

B.3.2 严重故障

导致功能严重下降，主要零部件损失的故障。

B.3.3 一般故障

造成功能下降，一般零部件损坏，而试验人员使用随机工具和随机备件易于排除的故障。

B.3.4 轻微故障

仅引起操作人员不便，但不影响甘蔗收获机械作业，通过调整或日常保养时用随车工具轻易排除的故障。

B.4 可靠性指标的计算

可靠性指标按式（B.1）~式（B.4）计算。计算、评定批量生产产品的可靠性指标时，轻微故障除外。

B.4.1 平均故障间隔时间

a. 点估计

MTBF＝tir………………………………………………（B.1）

b. 单边置信区间下限

(MTBF)L＝tiX2(α,2r+2)………………………………………（B.2）

式中：

MTBF—平均故障间隔时间（点估计），单位为小时，h；

(MTBF)L—平均故障间隔时间（单边置信区间下限），单位为小时，h；

ti—各台试验甘蔗机累计工作时间之和，h；

r—各台试验甘蔗机的故障之和，个；

X2(α,2r+2)—置信水平为α、自由度为(2r+2)的X2分布的分位数。

注：根据需要，可分别计算致命故障、严重故障和一般故障的MTBF和（MTBF）L。

B4.2 有效度

A＝titi+tr×100%………………………………….（B.3）

式中：

A—有效度；

ti—各台试验甘蔗机故障排除和修复时间之和，单位为小时，h。

B4.3 损坏件费用率

Csp＝CbC×100%…………………………………………（B.4）

式中：

Csp—保修费用率；

Cb—产品在试验期间内损坏件（关联故障）费用之和，单位为元；

C—产品出厂成本之和，单位为元。