ICS 65.010.10

TC23

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—2017

自走式农业机械导航系统性能要求

Performance requirements of auto-guidance systems for self-propelled agricultural machinery

（征求意见稿）

2017-××-××发布                          2018-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

自走式农业机械导航系统性能要求

- 范围

本标准规定了自走式农业机械自动导航和驾驶系统（以下简称“自动导航系统”）的术语、性能要求、评价条件和测试报告规范。

本标准适用于装配有自动导航系统（基于RTK实时差分卫星定位技术）的农业机械在自动驾驶直线行走模式下的质量评定。

本标准主要规定了自动导航系统在不同速度、不同平整度及坡度地面上的直线路径跟踪性能。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所标注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订版）适用于本文件。

GB/T 2828.11-2008 计数抽样检验程序第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 9390-1988   导航术语

GB/T 25392-2010  农业工程 电气和电子设备 对环境条件的耐久试验

ISO 4254-1-2013  农业机械.安全性.第1部分:通用要求

ISO 12188-1-2010 农林业机械与拖拉机——农业定位与导航系统的试验规程——第1部分：卫星定位装置动态试验

ISO 12188-2-2012 农林业机械与拖拉机——农业定位与导航系统的试验规程——第2部分：基于卫星自动导航系统的水平直线行走测试

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 通用术语

- 定位装置 （Positioning Device）

能够利用卫星无线电导航信号实时确定和输出天线中心点在地理坐标系中位置的仪器

- 差分校正（Differential Correction）

实时预测校正定位误差的方法

- 自走式农业机械（Self-Propelled Agricultural Machinery）

本身备有动力、由驾驶员操纵行驶的农业机械，如拖拉机、联合收割机、插秧机等。

- 农机导航系统（Auto-Guidance Systems of Agricultural Machinery）

能够使自走式农业机械按照预设轨迹自动行驶的控制系统。

- 自走式农机参考点 （Representative Point of Self-Propelled Agricultural Machinery）

自走式农机或配套农具上的一个固定点，用于代表自走式农业机械的地理位置。

- 测试航线(Test Course)

由若干能够代表农田作业条件的、可重复的测试路段组成的试验路径。

- 测试路段(Test Course Segment)

测试路线中明确定义的用于估计农机导航系统导航误差的连续路径。

- 跟踪传感器(Tracking Sensor)

用于测量自走式农机参考点偏航距离的测试传感器，要求测量精度要达到被测对象控制水平的10倍精度。

- 测试运行(Test Run)

沿测试路线的一个方向行驶的一个完整的测试过程。

- 完整测试(Complete Test)

在不同时间段进行相同的测试运行的组合。

- AB线(A-B Line)

一条通过两个任意位置点（A点和B点）的虚拟直线，大多数自动导航系统采用该直线建立导航基准线。

- 地面平整度(Pavement Evenness)

反映测试地面起伏变化程度的参数。将农机在整个测试路段上的横滚角度采样求两倍标准差作为地面平整度。设采样总数为N，横滚角度用ri表示，横滚角度均值为u，则地面平整度P（单位：度）计算公式为：

- 坡地（Slope Land）

地面满足某一平整度要求且各点处横滚角绝对值大于某一规定的倾斜角度的测试路段。

- 操作人员(Operator)

操作或监控农机导航系统测试的工作人员。

- 稳定工作状态（Stable Working Condition）

农机导航系统持续控制偏航距离误差的绝对值小于2.5厘米的状态。

- 上线过程（Approaching Process）

农机导航系统从偏航误差大于30cm位置启动自动控制模式出发，直至行驶至稳定工作状态为止，把该导航过程称为上线过程。

- 实时动态载波相位差分(Real Time Kinematic, RTK)

一种基于载波相位观测量的差分定位模式，用于增强全球卫星定位系统的定位精度，可以使卫星定位精度达到厘米级。

  - 误差术语

- 偏航距离误差（ Cross-Track Error）

自走式农机参考点当前位置至期望航线的垂直距离。

- 导航误差（Navigation Error）

设采样总数为N，偏航距离用di表示，偏航距离均值为u，则导航误差定义如公式所示：

- 重访时间(Revisit Time)

两次不同导航测试运行，路径跟踪点经过同一位置所需要的时间间隔，该参数用于定义行距误差和重复性误差。

- 行距误差（Pass-to-Pass Error）

两次测试运行沿两条平行的、方向相反且具有一定间距的AB线进行，测试间隔时间小于15分钟，分别计算两次测试的导航误差，取两次测试的导航误差较大者作为行距误差。

- 重复性误差（Repeatability Error）

按测试间隔时间大于1小时进行反复测试得到的导航误差。

- 停机起步误差(Pause-Start Error)

被测自走式农机在稳定工作状态中人工干预停车并将农机导航系统设置为手动模式，等待一段时间后再次启动自动导航控制达到指定测试速度和指定测试距离时，这个过程产生的导航误差称作停机起步误差。

- 上线距离(  Distance of Approaching Process)

在导航系统上线过程中，从启动自动控制模式的位置到进入稳定工作状态起始点的直线距离。

- 抗扰续航时间(Anti-interference Duration)

卫星定位装置受到干扰后（卫星数量不足或者无法接收到RTK差分信号），自动导航系统可以保持稳定工作状态的持续时间。

- 性能要求

自走式农机导航系统首先应当满足标准GB/T 25392-2010和ISO 4254-1-2013规定的相关条款。此外，性能指标应符合表1的要求。

- 性能指标要求

| 序号 | 项目 | 性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导航误差 | ≤2.5cm |
| 2 | 行距误差 |  |
| 3 | 重复性误差 |  |
| 4 | 抗扰续航时间 | ≥10s |
| 5 | 上线距离 | ≤5m |
| 6 | 停机起步误差 | ≤5.0cm |

- 检测条件

5.1测试地面条件

自动驾驶系统应在三类不同地面平整度的路面上进行测试，地面平整度采用标定过的动态精度小于0.1°的倾角传感器进行测量，传感器安装于被测农业机械上，按照5km/h速度沿测试路段直线行走对横滚角度进行采样，采样频率不低于10HZ。地面平整度分类如表2所示。

- 地面平整度分类

| 测试地面条件 | 平整度（度） |
| --- | --- |
| 一类 | 0≤P≤3 |
| 二类 | 3<P≤6 |
| 三类 |  |

5.2 测试航线

测试航线应包含一个或多个测试路段，测试航线在设计时要保证被测自走式农机能够以期望测试速度和航向进入测试路段，测试航线的末端应当保证自走式农机可以快速转向。

5.3 测试航线要求

测试航线的位置和形状应作详细记录，以便精确复制。该航线在海拔高度上的变化不应超过1m 。试验地长度应不少于200m，两端的稳定区应不小于30m长，宽度不少于8米。此外，用于进行平整度适应性能评价的测试航线应包含三类代表不同平整度要求的测试路段，不平整测试路段长度应不小于100m长。

测试路段应当选择在开阔的场地，从任何一点看四周地平线10度以上都不应有可见的障碍物干扰或阻碍卫星信号。试验场周围50m内不应有金属和其他反射表面，否则会引起多路径干扰。

5.4 参考点相对位置确定

使用路径跟踪传感器充分测量各测试路段的数据以确定偏航距离，路径跟踪传感器相关参数应包含在测试报告附表14中。

5.5导航控制的自走式农机

试验时选择的控制对象即自走式农机应是适宜安装自动驾驶系统的，自走式农机上选定的参考点（RVP）应当能正确反映实际作业过程产生的误差。例如：除非特别说明，拖拉机的RVP一般选择后轴中心用于牵引农具的三点悬挂位置正下方的点，自走式喷药机的RVP一般选择喷杆中央位置正下方的点，联合收割机的RVP一般选择驾驶室正前方中心下方的点。

5.6操作人员

自动驾驶系统试验时应按照使用说明书的规定配备操作人员进行操作。操作人员应能够熟练驾驶农机并操作导航系统，试验过程中无特殊情况不允许更换操作人员。

5.7试验样机抽样方案

测试的自动导航系统应在市场上销售的产品中按照试验样机抽样方案GB/T 2828.11-2008中相关要求执行。

- 检测流程

  - 测试准备工作

操作人员在检测前1小时须沿着测试路段手动设置测试场所规定的AB线，A点和B点尽量选择在测试路段的起点和终点附近。测试过程中，要求作为检测手段的路径跟踪传感器信号采样速率应大于等于10HZ；要求操作人员在测试前1小时将导航系统校正至最佳工作状态。

  - 速度测试

在一类地面条件下进行（测试路段一类平整度地面P≤3°）。共包括三组导航测试运行流程，以便进行偏航距离计算。三组测试运行按照低速（1.0±0.2m/s）、中速（2.5±0.3m/s）和高速（5.0±0.5m/s）分别执行如下流程：首先完成上线过程,再按规定速度继续沿AB线一个方向自动驾驶在测试段至少100米，然后掉头，重新上线，并沿着同一AB线的相反方向自动驾驶在测试段100米回到开始位置，最后依据记录数据计算导航误差。

  - 平整度性能测试

在二类和三类平整度地面下分别执行如下流程：首先完成上线过程,再继续以低速度（1.0±0.2m/s）沿AB线一个方向自动驾驶在测试段至少100米，然后掉头，重新上线，沿着同一AB线的相反方向自动驾驶在测试段至少100米回到开始位置，依据记录数据计算导航误差。测试路段二类平整度地面3∘<P≤6∘；测试路段三类平整度地面。

  - 坡地适应性测试

测试路段分布方法见图1所示，其中a段测试路段为满足一类平整度的坡地，长度不小于15米，各点处的横滚角不小于6°；b段测试路段为满足一类平整度的平地，长度不小于10米，各点处的横滚角不大于±3°；c段测试路段为满足一类平整度的坡地，长度不小于15米，各点处的横滚角不大于-6°；整体测试路段长度不小于50米，各处地面条件均符合一类平整度。

按照中速（2.5±0.3m/s）沿AB线自动驾驶，共包括三组自动导航测试运行流程，以便进行偏航距离计算，最后依据记录数据计算导航误差。

图1 坡地适应性测试路段设置示意图

  - 行距误差测试

在一类平整度地面条件下，按照15分钟测试间隔时间，按图2所示AB线分布和行驶方向， 以中速（2.5±0.3m/s）执行如下测试流程：首先完成上线过程,再按规定速度继续沿图1所示各导航基准线方向自动驾驶在测试段至少100米，然后按照图示掉头，重新上线至下一条导航基准线沿图示方向进行测试运行，直至完成四条测试轨迹的测试运行，最后依据记录数据计算行距误差。

图2 行距误差测试行驶方式示意图

  - 重复性误差测试

在一类地面条件下，以中速（2.5±0.3m/s）行驶，沿同一AB线相同方向自动驾驶在测试段至少100米距离，按照1小时测试时间间隔，重复三次以计算得到重复性误差。

  - 停机起步误差测试

按照低速（1.0±0.2m/s）沿AB线自动驾驶，待导航系统进入稳定工作状态后，将车速降为零，把导航系统设置为手动模式。等待5分钟后将自动导航系统设置为自动导航模式，并将速度提升至上述指定测试速度，直至自动导航系统再次进入稳定工作状态，按起步10米距离测试导航误差，重复三次以便计算停机起步误差。

  - 抗扰续航时间测试

按照低速（1.0±0.2m/s）沿AB线自动驾驶，待导航系统进入稳定工作状态后，分别关闭卫星RTK差分服务以及GNSS接收信号，利用记录数据计算导航系统可以保持合格偏航误差的时间，重复测量三次。

  - 上线距离测试

在一类平整度地面条件下（测试路段一类平整度地面P≤3°，），将农机导航系统操控至偏航误差大于30cm，以低速（1.0±0.2m/s）启动自动导航系统，直至导航系统进入稳定工作状态，依据路径跟踪传感器记录上线距离。重复测试流程三次。

- 测试报告和计算

  - 生成测试报告

检测完成后，需要为每套被测自动导航系统生成测试报告。影响导航系统性能的各种条件需要在测试报告中分项说明，例如测试自走式农机、定位装置、差分服务、车速以及地面条件等。

测试报告应列出被测产品的基本信息以及测试时间和地点。报告中至少需要包括以下信息：

——测试设备和检测机构，包括：试验人员姓名、测试路线描述（平整度、位置、形状）以及测试用的跟踪传感器；

——被测自动导航系统的基本信息，包括：制作商和品牌、组成导航系统的关键部件（拍照留存）、固件版本号和发布日期、定位设备品牌、对差分校正服务的描述等。包括控制系统CPU的型号和主频，罗盘和姿态传感器型号，GNSS接收机型号和的天线数量，基站接收机型号和电台的型号，角度传感器信号以及液压阀型号等。以备产品质量跟踪检查之用；

——用于测试的控制对象-自走式农机信息，包括：制造商及型号、动力以及其它可能影响自动导航性能的参数（例如，自走式农机尺寸、选择的参考点及发动机转速等），自走式农机整机、铭牌、参考点位置需要拍照留存。

——测试条件，包括：测试时间、可视卫星数量及使用卫星数量、天气条件（温度、湿度），自走式农机速度等；

——在测试期间发生的任何故障、异常工作情况都需要在测试报告中记录。

  - 导航系统性能和误差报告

导航系统的性能可以利用参考点轨迹跟踪传感器测量得到的偏航距离来进行量化，偏航距离的定义如图3所示。偏航距离为有符号数，正值表示导航轨迹上的参考点在A-B线的右侧。

误差报告应包含导航误差、行距误差、重复性误差、停机起步误差、上线距离和抗扰续航时间。

相应的用于计算行距误差和重复性误差的测试间隔时间也需要在报告中说明。

其中：

1.A-B线

2.固定辅助测试参考面

3.上一次参考点导航路径

4.最近的参考点导航路径

5.利用参考点轨迹跟踪传感器测量得到的相对距离

6.偏航距离误差

7.相对偏航距离误差

8.A-B线与固定参考面距离

图3 测试过程A-B线和偏航误差定义示意图

  - 导航系统性能评级

检测报告中需要明确记录各项目实测数据，并依据等级评定方法对导航系统进行最终评级，评定方法见附表12，自走式农机导航系统推荐合格等级为一级或二级，用户也可以依据实际作业要求选择相应等级的导航系统。

附表

附表 1 低速性能导航误差测试结果

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 样本均值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |  |  |  |
| 导航误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 2 中速性能导航误差测试结果

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 样本均值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |  |  |  |
| 导航误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 3 高速性能导航误差测试结果

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 样本均值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |  |  |  |
| 导航误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 4 二类平整度导航误差测试结果

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 样本均值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |  |  |  |
| 导航误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 5  三类平整度导航误差测试结果

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 样本均值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |  |  |  |
| 导航误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 6  坡地适应性导航误差测试结果

| 测试序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本均值 |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |
| 导航误差 |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |

附表 7 行距误差

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A1—>B1 | B2—>A2 | B2—>A2 | A3—>B3 | A3—>B3 | B1—>A1 |
| 样本均值 |  |  |  |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |  |  |  |
| 行距误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照接行导航误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 8 重复性误差

| 测试序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本均值 |  |  |  |
| 样本方差 |  |  |  |
| 重复性误差 |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |

附表 9 抗扰续航时间

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干扰项 | 停GNSS | 停差分 | 停GNSS | 停差分 | 停GNSS | 停差分 |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 均值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照抗扰续航时间均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表10 停机起步误差

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 误差 |  |  |  |  |  |  |
| 误差均值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照停机起步误差均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 6 上线距离

| 测试序号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行驶方向 | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A | A—>B | B—>A |
| 上线距离 |  |  |  |  |  |  |
| 均值 |  |  |  |  |  |  |
| 评分 | 注：评分按照上线距离均值计算，计算方法见附表12 |  |  |  |  |  |

附表 12 自走式农机导航控制性能等级评定

| 分类 | 序号 | 项目 | 性能要求 | 实测 数据 | 单项评价 |  | 总评 | 产品性能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 指标分数 | 实得分数 |  |  |
| A类 | 1 | 低速性能导航误差 | ≤2.5cm |  | 10 |  |  | - 一级品 - 二级品 - 三级品 - 四级品 - 五级品 - 六级品 - 等外品 |
|  | 2 | 中速性能导航误差 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 3 | 高速性能导航误差 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 4 | 二类平整度性能导航误差 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 5 | 三类平整度性能导航误差 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 6 | 坡地适应性导航误差 |  |  | 30 |  |  |  |
| B类 | 7 | 行距误差 | ≤2.5cm |  | 10 |  |  |  |
|  | 8 | 重复性误差 | ≤2.5cm |  | 10 |  |  |  |
|  | 9 | 停机起步误差 | ≤5.0cm |  | 10 |  |  |  |
|  | 10 | 抗扰续航时间 | ≥10s |  | 10 |  |  |  |
|  | 11 | 上线距离 | ≤5m |  | 10 |  |  |  |

注：  实得分数计算方法：满足该项性能指标要求为满分，不合格为0分；

满分为190分；

基础分A类得分由1、2、3、4、5、6项组成（总分140分）；附加分B类得分由7、8、9、10、11组成（总分50分）

一级品：基础分≥120，附加分≥50分，总分≥170分；

二级品：基础分≥110，附加分≥50分，总分≥160分；

三级品：基础分≥100，附加分≥50分，总分≥150分；

四级品：基础分≥90，附加分≥40分，总分≥130分；

五级品：基础分≥80，附加分≥30分，总分≥110分；

六级品：基础分≥70，附加分≥20分，总分≥90分；

等外品：其它分数情况。

产品合格必须达到一级品或二级品其中之一等级。

附表 13 自动导航系统基本信息表

| 序号 | 项 目 |  | 型号或规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导航系统制造商及品牌 |  |  |
| 2 | 车载计算机 | CPU |  |
|  |  | 内存 |  |
|  |  | 操作系统 |  |
|  |  | 主频 |  |
|  |  | 导航软件版本号 |  |
| 3 | 卫星定位系统 | 接收机 |  |
|  |  | 接收天线数量 |  |
|  |  | 差分格式 |  |
|  |  | 数据更新率 |  |
|  |  | 电台（频率、功率） |  |
| 4 | 传感器及其它组件 | 角度传感器 |  |
|  |  | 液压阀或方向盘控制电机 |  |
|  |  | 导航控制器 |  |
|  |  | 姿态传感器 |  |
| 5 | 卫星定位系统基准站 | 差分格式 |  |
|  |  | 电台（频率、功率） |  |
|  |  | 接收机 |  |

附表 14 测试机构和条件表

| 1 | 测试机构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 测试时间 |  |  |  |
| 3 | 测试地点 |  |  |  |
| 4 | 测试人员 |  |  |  |
| 5 | 测试设备 | 被测参数 | 设备型号 | 精度 |
|  |  | 时间 |  |  |
|  |  | 长度 |  |  |
|  |  | 横滚角 |  |  |
|  |  | 航向距离 |  |  |
| 6 | 一类平整度参数 |  |  |  |
| 7 | 二类平整度参数 |  |  |  |
| 8 | 三类平整度参数 |  |  |  |
| 9 | 配套自走式农机 |  |  |  |
| 10 | 其它需说明情况 |  |  |  |