ICS 65.060.40

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

风送式果园喷雾机

Air-assisted sprayers for bush and tree crops

（征求意见稿）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准负责起草单位：现代农装科技股份有限公司、中国农业机械化科学研究院、国家植保机械质量监督检验中心、雷沃重工股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准是首次发布。

风送式果园喷雾机

- 范围

本标准规定了风送式果园喷雾机的术语与定义、型号编制、技术要求、试验方法及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于采用液力雾化、风力吹送作业方式，防治果树及其他乔木和灌木作物病虫害的悬挂式、牵引式和自走式的风送式喷雾机（以下简称喷雾机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1  中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 1147.2  中小功率内燃机 第2部分：试验方法

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 3871.6  农业拖拉机试验规程 第6部分:农林车辆制动性能的确定

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.6  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第6部分：植物保护机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 20085  植物保护机械  词汇

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）

GB 26133-2010  非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段）

GB/T 30464  农林拖拉机和机械  道路行驶用照明、光信号和标志装置的安装规定

GB/T 32244  植物保护机械  乔木和灌木作物喷雾量分布的田间测定

HG/T 3043  农业喷雾用橡胶软管

JB/T 5135.3  通用小型汽油机  技术条件

JB/T 8574-2013  农机具产品型号编制规则

JB/T 9782      植物保护机械  通用试验方法

JB/T 9802  喷雾机、清洗机用三缸柱塞泵、活塞泵

JB/T 9806  喷雾机用隔膜泵

JB/T 9832.2    农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

- 术语与定义

GB/T 20085中确立的及以下术语和定义适用于本文件。

- 风送式果园喷雾机  air-assisted sprayers for bush and tree crops

采用液力雾化、风力（气流）输送雾流，用于果树及其他乔木和灌木病虫害防治施药作业的喷雾机。

- 自走式喷雾机  self-propelled sprayers

依靠自带动力驱动行走装置、由操作者乘坐驾驶或遥控操作行走和喷雾作业的的喷雾机。

- 悬挂式喷雾机  tractor –mounted sprayer

挂接在拖拉机悬挂装置上进行作业的喷雾机。

- 牵引式喷雾机 tractor –trailed sprayer

与拖拉机牵引装置联接、设有支承轮承受机具重量的喷雾机。

- 自动对靶喷雾机 sprayer for automatically to the target

装有自动对靶系统，能根据靶标探测结果自动控制喷雾系统针对靶标进行喷雾的喷雾机。

- 故障  fault

喷雾机产品整机、部件或零件在规定条件下和规定时间内丧失规定功能。

- 药液利用率  Spray liquid utilization

沉积在作业行果树上的药液量占喷雾机喷出药液量的比率。

注：沉积在与作业行相邻的其他各行果树上的药液量视为飘移量。

- 关联故障  relevant fault

与喷雾机本质失效有关，危及作业安全、丧失功能以及零部件损坏等故障。

- 非关联故障  non-relevant fault

外界因素造成喷雾机的故障。如：

a）由于超出机器使用说明书、技术条件规定的使用条件操作造成的故障；

b）由于使用、保养不当或误动作造成的故障；

c）外界偶然事故引起的故障，如停电、停水等。

- 型号编制规则

3

W

G

□

－

□

主参数—药液箱容量，单位为升（L）

结构特征代号，Z—自走式，X—悬挂式，Q—牵引式

产品特征代号，G—果园

喷雾机（类别代号的组别号）

植保机械（类别代号的分类号）

喷雾机产品型号按JB/T 8574-2013进行编制，由类别代号、特征代号和主参数三部分组成，标记如下：

示例：3WGZ-1000，表示额定容量为1000升的自走式果园喷雾机。

- 技术要求

  - 性能要求

    - 喷雾机配套液泵应符合JB/T 9802、JB/T 9806的规定。

    - 喷雾机配套的输液管应符合HG/T 3043的规定。

    - 压力调节装置

      - 喷雾机应设有压力调节装置，在额定喷雾压力范围内应能平稳地调压。

      - 喷雾机在额定压力下喷雾时，药液应雾化良好，分布均匀，其喷雾量误差应不大于额定喷雾量的10％。喷雾机的额定喷雾量应在使用说明书等技术资料中给出。

    - 风送喷雾系统

      - 喷雾机在额定转速下运转时，风机出口风速和喷雾距离应达到制造厂明示值的要求。

      - 喷雾机在常用作业速度下的施药量应能满足每米树高200 L/hm2～600 L/hm2的要求。

      - 喷雾作业时液泵和风机应运转平稳，无卡滞、松动和异常声响。装有离合器的喷雾机，当离合器处于“分离”位置时，离合器应分离彻底，液泵和风机应不转动；处于“接合”位置时，离合器应接合可靠，液泵和风机转动可靠；离合器应能锁定，作业过程中不应出现自动分离或自动接合现象。

    - 控制阀

5.1.5.1  喷雾机应设置分组控制阀，能够进行双侧喷雾或单侧喷雾控制；分组控制阀应设置在操作者容易触及的范围内，操作应方便、灵活。

- 5.1.5.2  喷雾机药液箱底部应设置放液阀；放液阀应能在不使用工具的情况下安全、方便地放尽药液。

    - 药液箱

药箱盖联结可靠，机具作业过程中不得出现意外松动或开启；药箱上有水位线或液面高度指示装置，能清晰指示液面高度；药箱底部有放液口，能安全、方便地排尽药液；药箱内有搅拌装置。机具正常喷雾至不能连续喷雾时，收集药箱内的残留药量。药箱内药液残留量应不大于药箱额定容量的1%。

药液箱加液口应设置过滤网，过滤网应具有一定的深度，保证加药时畅通，无药液（水）溢出。喷雾机至少应配有三级过滤，至少最后一级滤网的孔径不大于喷孔最小通过段。

    - 液压驱动及操纵系统

采用液压驱动及操纵的喷雾机，其液压系统应符合以下要求：

- 液压系统所用的泵、马达、控制阀、油缸以及油箱、软管、过滤器、蓄能器等元器件应符合相关标准或其他技术文件的规定。

- 喷雾机的液压操纵系统、驱动系统及转向系统应灵活可靠，作业过程中无渗漏现象。

- 喷雾机的液压系统应散热良好，作业过程中液压油温度应不超过80℃。

    - 电气系统

喷雾机的电气系统应符合以下要求：

- 电气系统线路布置应避免和发热部件相接触；电气装置及线束应完整无损，安装牢固，不应因振动而松脱、损坏，不应产生短路和断路。

- 开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

- 照明和信号装置的任何一条线路出现故障时，不应干扰其他线路的正常工作。

- 所有电缆导线均需捆扎成束，布置整齐，固定卡紧；接头牢靠并有绝缘封套；导线穿越孔时，应设置绝缘导管。

    - 自动对靶系统

- 装有自动对靶系统的喷雾机，其自动对靶系统应灵敏可靠，靶标识别间距应不大于0.5 m，识别距离应不小于2.0 m。

    - 自走式喷雾机的其他要求

- 5.1.10.1  自走式喷雾机配套的汽油机应符合JB/T 5135.3的要求，排放应符合 GB 26133的规定；配套的柴油机应符合GB/T 1147.1的要求，柴油机排放应符合 GB20891的规定。

- 5.1.10.2  自走式喷雾机的轮胎、离合器、变速箱、转向器、制动器、燃料箱、蓄电池等零部件应符合相关标准的规定。

- 5.1.10.3  喷雾机在额定工况作业时，传动系统的温升和/或温度应符合以下要求：

对于机械驱动的喷雾机，传动箱等传动部件的温升不应超过35K。

- 对于液压驱动的喷雾机，液压驱动系统内的液压油温度不应超过80℃。5.1.10.4  自走式喷雾机的照明、光信号和标志装置应符合GB/T 30464-2013的规定。

- 5.1.10.5  进入操作者座位的通道设计应符合GB 10395.1-2009中5.1.1的规定。

- 5.1.10.6  操作者座位的设计应符合GB 10395.1-2009中5.1.2的规定。

- 5.1.10.7  动力装置和转向机构应符合GB 10395.1-2009中5.1.3的规定。

- 5.1.10.8  发动机的起动和停机要求应符合GB 10395.1-2009中5.1.8的规定。

  - 安全要求

    - 喷雾机在最高工作压力工作时，应无不正常的振动、响声、紧固件松动等现象；各工作部件及连接处、各密封部位应无松动和渗漏等现象。

    - 喷雾机整机处于运输状态，在空载和满载（加液至额定容量）条件下，以纵向和横向的4个方向停放在坡度为8.5°的坚硬地面上应保持稳定。在满载的情况下，喷雾机倾斜时药液箱的药液不应溢出。

    - 自走式喷雾机在空载状态下的制动性能应符合以下要求：

1）在最大设计速度下的行车制动平均减速度应不小于2.5m/s2。

2）采用驻车制动器进行驻车制动时，喷雾机应能沿上坡和下坡方向可靠地停在斜度为20％（11.3°）的干硬纵向坡道上；锁定装置应锁定可靠，没有外力作用不应自动松脱。

    - 喷雾机应装备压力指示计, 压力指示计的要求应符合GB 10395.6-2006中4.3的规定。

    - 液泵的空气室必须具有良好的耐压性能，在2倍的最高工作压力下保持1min,不允许出现破裂、渗漏等现象。

    - 喷雾机承压管路系统，包括仪表、压力计管路和所有承压软管，应能承受不小于规定最高工作压力1.5倍的压力而无泄漏。

    - 喷雾机应设置限定工作压力的安全装置，其限定压力应不超过最高工作压力的1.2倍。从安全装置泄出的药液应当能安全排放。

    - 喷雾机外露运动件应设置符合GB 10395.1规定的安全防护罩。因结构原因无法设置安全防护罩时，应在运动件附近明显位置粘贴符合GB 10396规定的安全警示标志，并在使用说明书中加以说明。

    - 装有驾驶室的喷雾机，不允许除清水外的其他液体穿过驾驶室输送；未装驾驶室的喷雾机，输液管路不允许紧靠操作者座位。操作者在正常操作位置处应能方便地切断通向喷头的液流。

    - 喷雾机的其他安全性能应符合GB 10395.6的规定。

  - 可靠性要求

    - 喷雾机的有效度应不小于95 %。

    - 喷雾机的首次故障前平均工作时间应不小于50h。

  - 装配与外观要求

    - 喷雾机零部件应完整、齐全，联结应牢固可靠，容易松脱的零、部件应装有防松装置。

    - 装配后，各运动件均应动作灵活，不得有磕碰、卡涩等现象。各操纵机构应轻便，自动回位的操纵件在操纵力去除后，应能自动回位。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

    - 与农药接触的零件应具有良好的防腐性能。

    - 喷雾机表面涂层应均匀，不应有露底、起皱、流挂和剥落现象；漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2规定的Ⅱ级。

    - 机具外观应整洁，不得有毛刺和明显的伤疤、碰瘪、变形、锈斑、油污等缺陷。用手操作的零、部件，其操作表面应光滑、无毛刺和尖角锐棱。

    - 液压软管、喷雾胶管、电缆等应布置整齐有序，并应处于自然状态；弯曲处弯曲内径不得过小，并应避免扎瘪、压扁现象。

  - 使用说明书

喷雾机的使用说明书应根据GB/T 9480的要求编制，其内容至少应包括：

- 操纵机构的描述和功能，包括所使用标志符号的解释；

- 发动机的起动和停机方法

- 喷雾作业方法和步骤；

- 安全停放步骤；

- 维护与清洗要求；

- 有关安全使用规则的要求和安全标志的说明

- 禁止使用的特殊工作液；

- 制造厂或供应商名称、地址及电话。

- 试验方法

  - 环境条件

    - 除特殊要求外，试验在平整场地、常温状态下进行。喷雾半径测定在室内或室外无风状态下进行。

    - 试验前，应测定供试样机的主要技术规格和参数，并记录气象条件（温度、湿度、大气压力和风力、风向等）。

  - 试验用液体介质

常温（5℃～35℃）下不含固体悬浮杂质的清水。

  - 试验用仪器、设备

试验用仪器、设备应在检定有效期限内，其主要测定参数最低准确度应满足表1要求。

- 试验用仪器、设备

| 测定参数 | 准确度要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 转 速 | ±0.5% | 推荐使用数字式转速表 |
| 时 间 | 分辨率1s | 推荐使用电子秒表 |
| 质 量 | 分辨率0.05kg |  |
| 压 力 | 1.5级 |  |
| 风 速 | ±10%FS |  |
| 温 度 | ±1℃ |  |

  - 试验方法

    - 制动性能试验

6.4.1.1  驻车制动性能试验在20％的干硬坡道上进行。喷雾机沿上下坡方向停方在坡道上，使用驻车制动装置制定，检查喷雾机是否可靠制动。

6.4.1.2  行车制动性能试验在平坦、干燥、干净的混凝土、沥青路面进行，表面纵向坡度不超过1%，侧向坡度不超过3%。

      - 喷雾机以空载、最大设计速度稳定行驶，起动制动装置制动，直至喷雾机完全停止，测量制动操纵装置开始动作到喷雾机完全停下来时行驶的距离（制动距离），按公式（1）计算行车制动平均减速度。试验重复3次，取平均值。

a=v22s  ………………………………………………………（1）

式中：

a——平均减速度，单位为米每平方秒（m/s2）；

v——初速度，单位为米每秒（m/s）；

s——制动距离，单位为米（m）。

    - 自动对靶系统性能试验

试验时用10cm宽的条状物作为靶标，打开自动对靶系统，喷雾机以常用作业速度行进喷雾，测定自动对靶系统能识别的最小间距和最大距离。试验进行3次，取平均值。

    - 喷雾距离测定

喷雾机在额定转速下运转，喷雾总阀门关闭，用风速仪沿出风方向测出不同距离处的风速。风速达到2 m/s处的最远边界与风机中心轴线之间的距离为喷雾距离。

    - 施药量调整范围测定

试验在符合喷雾机作业要求的果园内按以下方法进行：

- 随机选择10棵左右的果树，测量其高度，取平均值作为施药作业果园的果树高度。

- 计算在常用作业速度范围内、每米树高200L/hm2和600L/hm2的施药量所需要的实际喷雾量。

    - 选择不同喷量的喷头，在额定喷雾压力范围调整喷雾压力，在常用作业速度范围内选择合适的作业速度进行喷雾，测定喷完一定量的药液（水）所喷洒的面积，计算实际施药量是否满足每米树高200L/hm2～600L/hm2的要求整机运转与密封性能测定

喷雾机在额定转速、额定工作压力上限下进行30min运转，观察喷雾机运转是否平稳，有无不正常的振动、响声、紧固件松动等现象；各工作部件及连接处、各密封部位有无松动和渗漏等现象。

    - 自走式喷雾机温度和温升测定

- 喷雾机在额定工况下进行不少于30 min的喷雾作业，停机后测量传动系统或液压油的温度，计算温升。

- 注: 额定工况是指发动机在额定转速、喷雾机按额定作业速度和额定喷雾压力进行喷雾作业。

    - 安全防护检查

按GB10395.1及GB10395.6的要求，检查风机进风口防护网罩的结构尺寸和安全距离要求；检查外露转动件等部位的防护情况及安全标志情况。

    - 可靠性试验

喷雾机的可靠性试验方法按附录A规定的方法进行。

    - 喷雾药液有效利用率测定

按GB/T 32244和JB/T 9782规定的方法进行。

    - 其他性能试验

喷雾机的其他性能试验按JB/T 9782规定的方法进行。

- 检验规则

- 7.1 出厂检验

- 每台喷雾机均应进行出厂检验，以检查喷雾机的制造、装配质量和完整性是否符合产品技术条件的规定。出厂检验应按表2规定的项目进行。制造厂质量检验部门检验合格后,附合格证方可入库或出厂。

- 7.2 型式检验

- 7.2.1 喷雾机正常生产时，一般每3年应进行1次型式检验，但有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 1）新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 2）结构、工艺、材料有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 3）工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

- 4）产品停产1年以上后恢复生产时；

- 5）国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

- 7.2.2 型式检验应按表2规定的全部项目进行。

- 7.3 不合格分类

被检项目凡不符合本标准要求的即为不合格。按其对产品质量的影响程度，分为A类不合格、B类不合格和C类不合格。不合格分类见表2。

- 7.4 组批与抽样

- 7.4.1 按GB/T 2828.1－2012规定的正常连续批量生产的产品抽样方案，抽样判定方案见表3。订货方抽验产品时，抽查批和接收质量限可由供需双方协商确定。

- 7.4.2 一般情况下，检查批量应不少于5台。型式检验的样本应在制造厂或销售商确认的合格产品中随机抽取。抽样时还应考虑加抽1台或2台的备用样本，备用样本在因非机器本身质量问题导致无法正确判断时使用。

- 7.5 判定规则

- 7.5.1 出厂检验

根据第4章和表2规定的出厂检验项目进行检验，达到要求的评为合格。对于试验中出现的故障，排除后还应进行试验直至合格为止；发现的问题无法排除时，按不合格品处理。

- 7.5.2 型式检验

- 根据第4章和表2的规定对样本进行全项目检验。

- 检验时，因样本质量问题发生严重故障或致命故障，导致检验无法继续进行时，应停止检验，产品按不合格处理。

根据检验结果进行逐项考核评定，按照表3的规定进行判定。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，均以计点法计算。

- 表2  检验项目分类

| 项目分类 |  | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 1 | 整机运转与密封性能 | 5.2.1 | √ | √ |
|  | 2 | 整机稳定性 | 5.2.2 | √ | √ |
|  | 3 | 自走式喷雾机制动性能 | 5.2.3 | √ | √ |
|  | 4 | 安全防护装置及安全警示标志 | 5.2.4 | √ | √ |
|  | 5 | 其他安全要求 | 5.2.5 | √ | √ |
| B类 | 1 | 调压性能 | 5.1.1.1 | √ | √ |
|  | 2 | 喷雾量及误差 | 5.1.1.2 | — | √ |
|  | 3 | 自动对靶系统 | 5.1.2 | — | √ |
|  | 4 | 喷雾半径 | 5.1.3.1 | — | √ |
|  | 5 | 风机离合器 | 5.1.3.2 | √ | √ |
|  | 6 | 液压驱动及操纵系统 | 5.1.6 | √ | √ |
|  | 7 | 电气系统 | 5.1.7 | √ | √ |
|  | 8 | 自走式喷雾机其他要求 | 5.1.8.2 | √ | √ |
|  | 9 | 有效度 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 10 | 首次故障前平均工作时间 | 5.3.2 | — | √ |
|  | 11 | 使用说明书 | 5.5 | — | √ |
| C类 | 1 | 施药液量 | 5.1.3.2 | — | √ |
|  | 2 | 分组控制阀 | 5.1.4.1 | — | √ |
|  | 3 | 放液阀 | 5.1.4.2 | — | √ |
|  | 4 | 药液箱 | 5.1.5 | — | √ |
|  | 5 | 整机装配质量 | 5.4.1 | √ | √ |
|  | 6 | 运动件及操纵机构 | 5.4.2 | — | √ |
|  | 7 | 零部件防腐性能 | 5.4.3 | — | √ |
|  | 8 | 表面涂层质量 | 5.4.4 | √ | √ |
|  | 9 | 外观质量 | 5.4.5 | √ | √ |
|  | 10 | 软管、胶管及电缆布置 | 5.4.6 | — | √ |
|  | 11 | 产品标志 | 8.1 | √ | √ |
| 注：“√”为必检项目，“—”为非必检项目。 |  |  |  |  |  |

表3  抽样判定方案表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 5 | 11 | 11 |
| 检查水平 | S－1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数（n） | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 2 3 |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

    - 喷雾机应在明显的位置牢固地固定产品标牌。

    - 产品标牌的型式应符合GB/T 13306的规定，包括以下内容：

- 产品商标；

- 产品名称、型号；

- 主要技术参数（药液箱容积、喷雾半径、额定工作压力、液泵额定转速等）；

- 出厂日期或出厂编号；

- 制造厂名称、地址。

  - 包装

    - 喷雾机整机出厂时允许裸装，包装应牢固可靠，便于运输。当订货方要求使用包装箱包装时，包装箱的材料、型式及标志由供需双方商定。

    - 喷雾机的随机文件（产品使用说明书、合格证、“三包”凭证等）以及备件、附件和随机工具应当用包装袋或包装箱包装。包装应牢固可靠，便于运输。

  - 运输与贮存

    - 喷雾机运输过程中，应可靠固定，避免剧烈的颠簸、振动以及碰撞、挤压。

    - 喷雾机长期存放时，应避免与酸、碱、农药等腐蚀性物品堆放在一起。

- （规范性附录）
可靠性试验和评定方法

  - 故障判定

可靠性试验和评定中，只计入危及作业安全、丧失功能以及零部件损坏的关联故障，但轻度影响产品功能、修理费低廉的故障以及经调整或保养能轻易排除的轻度故障（如紧固后可排除的轻微渗漏、螺栓松动、更换次要的外部紧固件、清除过滤器堵塞等）除外。

  - 抽样方法

采用随机抽样方法抽取2台产品进行可靠性评定。

  - 试验方法

    - 试验应在喷雾机正常工作状态、额定转速条件下，按正常作业速度在田间进行，试验用介质为清水。

      - 首次故障前平均工作时间测定

在正常工作状态下累计运转100h，测定喷雾机发生首次故障（轻度故障除外）前的平均工作时间。按式（A1）计算喷雾机首次故障前平均工作时间。

MTTFF=1γ(i=1γti+J=1n−γtj)	(A1)

式中：

MTTFF——首次故障前平均工作时间，单位为小时（h）；

n——试验台数；

γ——发生首次故障的台数（当γ=0时，按γ=1计）；

ti——第i台喷雾机发生首次故障的累计工作时间，单位为小时（h）；

tj——试验结束时，未发生故障的第j台喷雾机工作累计时间，即100h。

      - 有效度测定

完成首次故障前平均工作时间测定后的喷雾机，在正常工作状态下继续进行试验，直到累计运转200h为止。按式（A2）计算喷雾机的有效度。

K=TzTg+Tz×100%	(A2)

式中：

K——有效度，％；

ΣTg——故障排除时间（例行检查保养时间除外），单位为小时（h）；

ΣTZ——纯工作时间，单位为小时（h）。

    - 喷雾机的可靠性试验可以与田间生产试验结合进行，试验介质为按农业生产防治要求稀释后的农药液剂。

_________________________