ICS 65.060.35

B 91

备案号：××××

中华人民共和国机械行业标准

绞（卷）盘式喷灌机

Reel Sprinkling Irrigation Machine

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

JB/T ×××××—201×

JB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准负责起草单位：、、、、、、、、、。

本标准主要起草人：、、、、、、、、。

本标准于201×年首次发布。

绞（卷）盘式喷灌机

- 1  范围

本标准规定了绞（卷）盘式喷灌机的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于绞（卷）盘式喷灌机（以下简称“喷灌机”）。

- 2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191           包装储运图示标志

GB/T 699-2015      优质碳素结构钢

GB/T 700-2006      碳素结构钢

GB/T 1147.1        中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 1176-2013     铸造铜及铜合金

GB/T 1348-2009     球墨铸铁件

GB/T 2828.1 -2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2979-2008     农业轮胎规格、尺寸、气压与负荷

GB/T 3091-2015     低压流体输送用焊接钢管

GB 4208-2008       外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5084          农田灌溉水质标准

GB/T 9439-2010     灰铸铁件

GB 10395.1-2009    农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10395.18-2010   农林机械 安全 第18部分:软管牵引绞盘式喷灌

GB 10396-2006      农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 11352-2009    一般工程用铸造碳钢件

GB/T 13663-2000    给水用聚乙烯（PE）管材

GB/T 13663.2-2005  给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件

GB/T 14714-2008    微小型计算机系统设备用开关电源通用规范

GB/T 15115-2009    压铸铝合金

GB/T 21400.1       绞盘式喷灌机 第1部分：运行特性及实验室和田间试验方法

GB/T 21418         永磁无刷电动机系统通用技术条件

GB/T 22999         旋转式喷头

GB/T 24670         节水灌溉设备  词汇

GB/T 27612.3       农业灌溉设备 喷头 第3部分：水量分布特性和试验方法

GB/T 29529—2013   泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531—2013   泵的振动测量与评价方法

JB/T 5673          农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

GB/T 15969.2-2008   可编程序控制器第2部分:设备要求和测试标准信息

GB/T 3797           电气控制设备

GB/T 755-2008       旋转电机 定额和性能

JT/T 651-2006       牵引杆挂车转盘

GB/T 1147.1         中小功率内燃机 第一部分：通用技术条件

JB/T 7118            YVF2系列（IP54）变频调速专用三相异步电动机技术条件

JB/T 10829-2008      液压马达

HG/T 2811            旋转轴唇形密封圈橡胶材料

HG/T 2579            普通液压系统用O型橡胶圈材料

- 3  术语和定义

GBB/T 13663、GB/T 13663.2、GB/T 21400.1、GB/T 24670、GB/T 27612.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绞（卷）盘  reel

是绕水平轴旋转，缠放输水管的装置。

3.2

入机压力  into machines pressure

指喷灌机进水口处的压力，单位为兆帕（MPa）。

4  型式、型号和基本参数

4.1  型式

喷灌机主要由驱动系统、减速箱、皮带轮、链条、齿轮、导向装置、绞（卷）盘、PE管、机架、喷头车和控制装置等组成。

4.1.1喷灌机驱动系统按驱动方式分为：

a) 电动机驱动；

b) 水涡轮驱动：

c）内燃机驱动；

d）液压马达驱动。

4.1.2喷灌机按传动方式分为：

a) 带轮传动；

b) 链条传动；

c）齿轮传动；

d）液压传动。

4.1.3喷灌机的控制方式分为：

a) 手动控制；

b) 自动控制。

4.2  型号

喷灌机的型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其表示方法如下：

JP      —

驱动方式，水涡轮不标注；电动机为D；内燃机为N；液压为Y

卷管长度，单位为米（m）

卷管外径，单位为毫米（mm）

绞（卷）盘式喷灌机

示例1：卷管外径为40mm，卷管长度为125m，水涡轮驱动的喷灌机，其标记为：JP40—125。

示例2：卷管外径为50mm，卷管长度为150m，内燃机驱动的喷灌机，其标记为：JP50—150N。

示例3：卷管外径为70mm，卷管长度为200m，电动机驱动的喷灌机，其标记为：JP70—200D。

示例4：卷管外径为75mm，卷管长度为250m，液压驱动的喷灌机，其标记为：JP75—250Y。

4.3基本参数

4.3.1喷灌机的基本参数应符合附录A 的规定。

- 4.3.2 喷洒均匀度（IUC）应≥85%。

4.3.3喷头车喷洒移动速度均匀性系数±10%。

4.3.4对喷灌机参数不符合4.3.1规定的应符合用户与制造厂达成的协议要求或合同规定，其他应符合本标准的规定。

4.3.5对喷头车回收速度及其入机压力不在附录A 的规定的范围时，可根据附录A 的规定采用插值法计算其喷灌机所工作的性能参数。

5  技术要求

5.1 基本要求

5.1.1 喷灌机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2 喷灌机在GB/T 5084规定的水质下，应能在下列使用条件下连续正常运行：

a）风速小于4m/s；

b）介质温度不超过40℃；

c）介质的pH值为6.5～8.5；

d）介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；

e）环境温度0~45℃；

f）田间地表坡度纵向应不大于20°，横向应不大于5°。

5.1.3 喷灌机应有良好的田间移动性，充气轮胎符合GB/T 2979的规定。

5.1.4 喷灌机应能在爬坡角度为15°、横向路面角度为5°、田间牵引速度为5Km/h和公路牵引速度为10Km/h下安全牵引行走。

5.1.5 喷灌机应设有PE管剩余水排出的吹气联接头，确保在冬季时将管内剩余水排出，以防PE管冻裂。

5.2 性能要求

5.2.1 喷灌机的有效喷洒面积应不低于PE管规定长度和有效喷洒幅宽下的95%。

5.2.2 喷灌机的有效喷洒幅宽应不小于4.3.1规定值的98%。

5.2.3喷灌机喷头车每小时行走速度下的降水深度应不低于4.3.1规定值的98%。

5.2.4 喷洒均匀度（IUC）应符合4.3.2的规定。

5.2.5连续工作时间应不少于60h。

5.2.6喷灌机喷头车的移动速度应均匀，在整个作业点喷头车移动速度差应不超过平均速度的±10%。

5.3  控制要求

5.3.1 喷灌机的的喷头车回收结束后喷灌机的减速机能自动脱档，电动机应自动停止运行。

5.3.2 喷灌机就地控制时要求操作简单方便，应设有随时停止喷灌机运行的急停装置。

5.3.3 喷灌机的电气控制应符合GB/T 3797的规定。

5.4  配套要求

5.4.1 喷灌机配套内燃机应符合GB/T 1147.1的规定。

5.4.2 旋转喷头应符合GB/T 22999的规定。

5.4.3 PE输水管应符合GB/T 13663的规定。

5.4.4永磁无刷直流电动机应符合GB/T 21418的规定；

5.4.5变频调速交流异步电动机符合GB/T 7118 的规定。

5.4.6  PLC及单片机的选择应符合GB/T 15969.2的规定。

5.4.7喷灌机配套液压马达应符合JB/T 10829的规定。

5.5 主要零部件材料要求

5.5.1钢管、型钢、圆钢应不低于GB/T 700—2006中 Q235A的规定。

5.5.2 铸铁件应不低于GB/T 9439—2010中HT200的规定。

5.5.3铸钢件应不低于GB/T 11352-2009中ZG230的规定。

5.5.4压铸铝合金件应符合GB/T 15115的规定。

5.5.5球铁应不低于GB/T 1348-2009中QT400的规定。

5.5.6动密封橡胶密封件材料应符合HG/T 2811的规定。

5.5.7静密封橡胶密封件材料应符合HG/T 2579 的规定。

5.5.8减速机涡轮应符合GB/T 1176的规定。

5.5.9蜗杆、齿轮、轴应不低于GB/T 699-2015中45号钢的规定。

5.5.10回转支承应符合JT/T 651的规定。

5.5.11 PE输水管应不低于GB/T 13663-2005中的80级要求。

5.6 主要零部件要求

5.6.1铸件表面光滑，无积瘤、裂纹、砂眼、气孔、疏松等铸造缺陷。

5.6.2焊接件焊缝均匀、饱满，并打磨光滑，无虚焊、脱焊、漏焊、焊瘤、夹渣、气孔等缺陷。

5.6.3机架应进行变形试验。

5.6.4前支撑应进行承载升降试验。

5.6.5回转支承应进行承载转动试验。

5.6.6卷盘在正常的工作条件下应具有一定的强度，满足使用要求；

5.6.7喷灌机中各承压零部件应进行水（或气）压试验。

5.6.8地铲应进行抗支承压力和拉力试验。

5.6.9喷灌机卷盘在水平旋转角度内的旋转试验。

5.7装配要求

5.7.1所有的外协件、外购件、配套件及标准件应有质量合格证，零部件必须经检验合格后方可进行装配。

5.7.2紧固件应连接可靠，不得有缺少和松动现象。

5.7.3喷灌机外表面应无污损、碰伤、划伤、锈蚀等现象。

5.7.4 导向机构应移动灵活、平稳、无阻卡等现象。

5.7.5整机应转动灵活，无卡滞、咬死等现象。对于前支撑手动困难的JP90以上的大机型喷灌机可采用机械动力升降。

5.7.6喷灌机装配后各润滑部件应加润滑脂或润滑油，密封润滑腔（如减速机）和动密封处应无渗漏等现象。

5.7.7喷灌机装配后，当喷头车在规定速度内拉出和回收，各运动部件和传动部件能运转自如、平稳、可靠，无异常振动、噪音、卡滞等现象。

5.7.8安全脱档、导向、离合、刹车、变速、防倒装置等安全操控机构应操作方便，功能稳定。

5.7.9在入机管口和喷头入口管路上应安装压力表。

5.7.10 PE管卷管顺畅自如、整齐有序，无乱管、爬管等现象。

5.7.11 喷灌机所有外露金属结构件应有防锈措施。

5.7.12 喷灌机的管路系统应连接可靠，并进行密封性试验。

5.8振动与噪声要求

5.8.1喷灌机的振动应符合GB/T 29531—2013中C级的规定。

5.8.2喷灌机的噪声应符合GB/T 29529—2013中C级的规定。

5.9 安全要求

5.9.1 喷灌机的导向丝杆、齿轮、链轮、皮带轮等外露旋转部件应有防护罩。

5.9.2 喷灌机的各种操作手柄应有防护塑料套。

5.9.3 喷灌机应有自动停车安全装置，且安全可靠，并能实现手动操作。

5.9.4 以电动机驱动喷灌机应有安全接地装置与安全报警装置。

5.9.5 电动机应有过载保护和过热保护功能。

5.9.6 电器元件集装在控制箱内，防护等级不得低于GB/T 4208-2015中规定的IP55。

5.9.7 开关电源要求应符合GB/T 14714的规定。

5.9.8 喷灌机的安全要求应符合GB 10395.1和GB 10395.18的规定。

5.9.9喷灌机的安全标志应符合GB 10396的规定。

5.10 可靠性要求

5.10.1故障

按其原因和影响喷灌机正常工作的程度分为四类：

a) 致命故障：危及并造成人身伤亡或喷灌机报废的故障；

b) 严重故障：主要零部件严重损坏，不能用更换易损件和附带工具在较短时间内排除的故障；

c) 一般故障：产品功能下降，可用更换易损件和附带工具在较短时间内排除的故障；

d) 轻微故障：不影响产品功能和使用要求，且无需拆机而轻易排除的故障。

5.10.2喷灌机在规定的使用条件下运行时，平均首次故障前工作时间（MTTFF）应不少于500h。

6  试验方法

6.1 性能试验

喷灌机的性能试验应按4.3.1规定选取一种喷嘴所对应的一种喷头车行走速度进行,其试验方法按GB/T 21400.1的规定进行。性能试验主要包括：

- 喷灌机入机压力；

- 喷头工作压力；

- 喷头射程的测定；

- 有效喷洒幅宽的测定；

- 喷洒均匀度的测定；

- 喷洒流量的测定；

- 喷头车移动速度及其移动速度均匀性的测定。

6.2 配套要求检查

6.2.1 配套内燃机按GB/T 1147.1的规定进行。

6.2.2 旋转喷头按GB/T 22999的规定进行。

6.2.3 PE输水管按GB/T 13663的规定进行。

6.2.4永磁无刷直流电动机按GB/T 21418的规定进行。

6.2.5交流异步电动机应符合GB/T 755的规定进行。

6.2.6液压马达应符合JB/T 10829的规定进行。

6.3 主要零部件要求检查

6.3.1检查铸件表面是非是否光滑，有无积瘤、裂纹、砂眼、气孔、疏松等铸造缺陷。

6.3.2焊接件按GB/T 3091的规定进行。

6.3.3在本机自重和外加0.5倍的整机质量于机架上，历时10min，检查有无明显变形。

6.3.4绞（卷）盘按下列规定检测；

——在喷灌机正常工作和规定的PE管长度条件下缠卷PE管，绞（卷）盘不应有变形和损坏等现象；

——测量绞（卷）盘直径，其直径误差不应超过名义直径的±2%。

6.3.5在承受工作质量外加0.5倍的整机质量于前支撑上，手动检查升降是否灵活、可靠，有无卡死等现象。

6.3.6在整机质量和外加0.5倍的整机质量于回转支承上，检查回转是否能转动灵活，有无卡滞、咬死等现象。

6.3.7喷灌机中各承压零部件在试验压力为1.5倍的额定入机工作压力，历时5min,而无渗漏现象。

6.3.8整机的过水系统密封（包括各管路连接处）在试验压力为1.5倍的额定入机工作压力下，历时10min，应无渗漏等现象。

6.3.9在喷灌机正常工作和规定的PE管长度条件下缠卷PE管，地铲应无变形。

6.3.10在水平转角为±135°内，推动卷盘应能自由旋转。

6.3.11 喷灌机的电动机绝缘电阻采用兆欧表测量；其电动机线包对机壳冷态绝缘电阻不低于50MΩ，接近工作温度时（热态）绝缘电阻不低于0.5MΩ.

6.4装配要求检查

6.4.1检查各紧固件是否连接可靠，有无缺少和松动现象。

6.4.2检查喷灌机外表面有无污损、碰伤、划伤、锈蚀等现象。

6.4.3检查导向机构移动是否灵活、平稳、有无卡滞、松动现象。

6.4.4整机灵活转动，有无卡滞、咬死现象。

6.4.5检查喷灌机各润滑部件、密封润滑腔（如减速机）、动密封处有无渗油和滴油等现象。

6.4.6检查喷灌机在压力和扭矩在额定范围内运行时，最低工作速度和最高工作速度下，各运动部件和传动部件是否运转自如、平稳、可靠，有无异常碰撞、冲击、震动、噪音等现象。

6.4.7检查安全脱档、导向、离合、刹车、变速、防倒装置等安全操控机构是否调节灵活、可靠，功能是否符合要求。

6.4.8 检查入机管口和喷头入口管路上的压力表是否在1/3~1/2压力范围内。

6.4.9 检查PE管卷管是否顺畅自如、整齐有序，无乱管、爬管现象。

6.4.10 检查喷灌机所有外露金属结构件是否有防锈措施。

6.5 振动与噪声测量

6.5.1喷灌机的振动测量方法按GB/T 29531的规定进行。

6.5.2喷灌机的噪声测量方法按GB/T 29529的规定进行。

6.6安全要求检查

6.6.1检查喷灌机的导向丝杆、齿轮、链轮、皮带轮等外露旋转部件是否有防护罩。

6.6.2检查喷灌机的各种操作手柄否有有防护塑料套。

6.6.3检查喷灌机是否有自动停车安全装置，且安全可靠，并能实现手动操作。

6.6.4检查以电机驱动的喷灌机是否有安全接地装置与安全报警装置。

6.6.5检查电动机是否有过载保护和过热保护功能。

6.6.6检查电动机是否有防护罩。

6.6.7电器元件控制箱防护等级按GB 4208的规定进行。

6.6.8开关电按GB/T 14714的规定进行。

6.6.9安全要求按GB 10395.1和GB 10395.18的规定进行。

6.6.10安全标志按GB 10396的规定进行。

6.7 可靠性试验

6.7.1喷灌机应在额定入机压力下运行，考核其可靠性。

6.7.2试验时，应记录运行时间内零部件的更换和修复次数及相应的实际工作时间（轻微故障不计）。

6.7.3平均首次故障前工作时间按式（1）计算：

MTTFF=tS+t0rs……………………………………..(1)

式中：

MTTFF——平均首次故障前工作时间，单位为小时（h）；

∑ts——各受试机组首次发生故障的工作时间之和，单位为小时（h）；

∑t0——未发生故障的各受试机组工作时间之和，单位为小时（h）；

rs——试验期间，发生首次故障的被试样机台数。

6.7.4 当试验采用定时截止法时，试验（截止）时间至少为5.10.2规定的时间。此时，若出现rs=0的情形，则以rs=1 进行计算；当试验采用定数截止法时，试验应进行至rs≥2/3n 止，n 为受试样机总台数。

7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台喷灌机均应检查试验合格后，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

7.1.2  检查项目：

a) 外观检查；

b) 运行试验；

c) 性能试验；

d) 安全与安全标志检查。

其中a）、b）、d）全数检查，c）抽检。

7.1.3  抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1—2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批为产品月（或日）产量或一次订货批量（台），检验水平为一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为4.0；也可由供需双方协商确定。

7.2  型式检验

7.2.1  凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后，恢复生产时；

d）批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次）；

e）出厂检查结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.2.2  型式检验项目

a）出厂检验的全部项目；

b）性能试验；

c）连续运行试验；

d）振动测量；

e) 噪声测量；

f）可靠性试验，必要时应进行可靠性试验。

7.2.3  型式检验的抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1—2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批量应满足样本大小至少为2台（批量为1台例外），检验水平为特殊检验水平S-1，接收质量限（AQL）为6.5。

- 8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

8.1.1  产品标志

8.1.1.1 标牌的材料及标牌上数据的刻印方法应能保证其字迹在整个使用期内不易磨灭。

8.1.1.2 标牌应固定在喷灌机的明显部位，至少应标明的项目如下：

a）制造厂名称；

b）产品型号及名称；

c）喷洒水量，单位为立方米/每小时（m3/h）；

d）喷洒幅宽，单位为米（m）；

e）有效喷洒长度，单位为米（m）；

f）入机压力，单位为兆帕（MPa）；

g）外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米(mm×mm×mm)；

h）出厂编号；

i）出厂年月；

j）质量（净重），单位为千克（kg）；

k）执行标准编号。

8.1.2  包装标志

包装外壁的文字和标志应清楚、整齐，内容如下：

a）制造厂名称；

b）型号及产品名称；

c）外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米(mm×mm×mm)；

d）质量（净重及连同包装的毛重），单位为千克（kg）；

e）在包装的适当部位应有必要的文字和图样，其图形应符合GB/T 191的规定。

8.2  包装和运输

8.2.1  喷灌机的包装由供需双方协商确定，但应能保证在正常的运输条件下不致因包装不善而损坏。

8.2.2  包装前，产品外露的机械加工表面应有防锈措施。

8.2.3  每台喷灌机应附有下列随机文件和附件：

a）装箱单；

b）产品合格证；

c）使用维护说明书；

d）必要的随机附件。

8.2.4  运输方式及要求可根据需要或按合同确定。

8.3  贮存

8.3.1  经检验合格的喷灌机应放于干燥通风良好的仓库或简易仓库中，对临时露天存放的应采取防晒、防雨、防潮等措施。

8.3.2  冬季存放前应通过吹气装置，把PE管内及其存水部件（如水涡轮）内的剩余水用高压气体排出，确保喷灌机冬季安全。

8.3.3 凡存放12个月以上者，应进行必要的检查。

附  录 A

（规范性附录）

喷灌机的基本参数

A1 基本参数

A1.1喷灌机的基本参数见表A1 的规定。

A1.2对内燃机或液压马达驱动的喷灌机的基本参数同电动机驱动。

表  A.1

| PE管外径 mm | PE管长度 m | 喷嘴 直径 mm | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  | 喷头 压力 MPa | 射程 m | 有效喷洒幅宽 m | 喷 水 量 m3/h | 喷头车每小时 行走速度下的 降水深度 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |  |  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |
| 25 | 80 | 6 | 0.28/0.25 | —— | —— | 0.15 | 13 | 22 | 1.6 | 7.3 | — | — |
|  |  |  | 0.36/0.33 | —— | —— | 0.20 | 14.5 | 25 | 1.9 | 7.6 | — | — |
|  |  | 7 | 0.34/0.31 | —— | —— | 0.15 | 14 | 24 | 2.2 | 9.2 | — | — |
|  |  |  | 0.39/0.36 | —— | —— | 0.20 | 15 | 26 | 2.6 | 10.0 | — | — |
| 32 | 100 | 8 | 0.28/0.25 | —— | —— | 0.15 | 15.6 | 27 | 2.9 | 10.7 | — | — |
|  |  |  | 0.36/0.33 | —— | —— | 0.20 | 17 | 29 | 3.4 | 11.7 | — | — |
|  |  | 10 | 0.62/0.59 | —— | —— | 0.20 | 18 | 31 | 5.3 | 17.1 | — | — |
|  |  |  | 0.74/0.71 | —— | —— | 0.30 | 20.5 | 35 | 6.4 | 18.3 | — | — |
| 40 | 125 | 9 | 0.24/0.21 | 0.27/0.21 | —— | 0.15 | 16.5 | 28 | 3.60 | 12.9 | 4.3 | — |
|  |  |  | 0.32/0.29 | 0.35/0.29 | —— | 0.20 | 17.5 | 30 | 4.32 | 14.4 | 4.8 | — |
|  |  | 10 | 0.36/0.33 | 0.39/0.33 | —— | 0.20 | 18.0 | 31 | 5.40 | 17.4 | 5.8 | — |
|  |  |  | 0.50/0.47 | 0.53/0.47 | —— | 0.30 | 20.5 | 35 | 6.48 | 18.5 | 6.2 | — |
|  |  | 12 | 0.66/0.63 | 0.69/0.63 | —— | 0.30 | 21.0 | 36 | 9.36 | 26.0 | 8.7 | — |
|  |  |  | 0.86/0.83 | 0.89/0.83 | —— | 0.40 | 23.0 | 39 | 10.80 | 27.7 | 9.2 | — |
| 50 | 150 | 10 | 0.24/0.21 | 0.27/0.21 | —— | 0.15 | 17.0 | 29 | 6.12 | 21.1 | 7.0 | — |
|  |  |  | 0.31/0.28 | 0.34/0.28 | —— | 0.20 | 18.0 | 31 | 7.20 | 23.2 | 7.7 | — |
|  |  | 12 | 0.38/0.35 | 0.41/0.35 | —— | 0.20 | 19.5 | 33 | 9.72 | 29.5 | 9.8 | — |
|  |  |  | 0.53/0.50 | 0.56/0.50 | —— | 0.30 | 22.0 | 37 | 11.52 | 31.1 | 10.4 | — |
|  |  | 14 | 0.75/0.72 | 0.78/0.72 | —— | 0.30 | 23.5 | 40 | 15.12 | 37.8 | 12.6 | — |
|  |  |  | 0.84/0.81 | 0.87/0.81 | —— | 0.40 | 26.0 | 44 | 17.28 | 39.3 | 13.1 | — |
|  | 180 | 10 | 0.26/0.23 | 0.29/0.23 | —— | 0.15 | 17.0 | 29 | 6.12 | 21.1 | 7.0 | — |
|  |  |  | 0.33/0.30 | 0.36/0.30 | —— | 0.20 | 18.0 | 31 | 7.20 | 23.2 | 7.7 | — |
|  |  | 12 | 0.41/0.38 | 0.44/0.38 | —— | 0.20 | 19.5 | 33 | 9.72 | 29.5 | 9.8 | — |
|  |  |  | 0.57/0.54 | 0.60/0.54 | —— | 0.30 | 22.0 | 37 | 11.52 | 31.1 | 10.4 | — |
|  |  | 14 | 0.72/0.69 | 0.75/0.69 | —— | 0.30 | 23.5 | 40 | 15.12 | 37.8 | 12.6 | — |
|  |  |  | 0.93/0.9 | 0.96/0.90 | —— | 0.40 | 26.0 | 44 | 17.28 | 39.3 | 13.1 | — |
|  | 250 | 10 | 0.29/0.26 | 0.32/0.26 | —— | 0.15 | 17.0 | 29 | 6.12 | 21.1 | 7.0 | — |
|  |  |  | 0.38/0.35 | 0.41/0.35 | —— | 0.20 | 18.0 | 31 | 7.20 | 23.2 | 7.7 | — |
|  |  | 12 | 0.47/0.44 | 0.50/0.44 | —— | 0.20 | 19.5 | 33 | 9.72 | 29.5 | 9.8 | — |
|  |  |  | 0.66/0.63 | 0.69/0.63 | —— | 0.30 | 22.0 | 37 | 11.52 | 31.1 | 10.4 | — |
|  |  | 14 | 0.87/0.84 | 0.90/0.84 | —— | 0.30 | 23.5 | 40 | 15.12 | 37.8 | 12.6 | — |

表  A.1（续）

| PE管外径 mm | PE管长度 m |  | 喷嘴 直径 mm |  |  | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  |  |  |  | 喷头 压力 MPa |  | 射程 m |  | 有效喷洒幅宽 m |  | 喷 水 量 m3/h |  | 喷头车每小时 行走速度下的 降水深度 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 m/h |  | 30 m/h |  | 50 m/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 m/h |  | 30 m/h |  | 50 m/h |
| 63 (65) | 200 |  | 14 |  |  | 0.30/0.27 |  | 0.33/0.27 |  | 0.37/0.27 |  | 0.20 |  | 22.0 |  | 37 |  | 11.52 |  | 31.1 |  | 10.4 |  | 6.2 |
|  |  |  |  |  |  | 0.44/0.41 |  | 0.47/0.41 |  | 0.51/0.41 |  | 0.30 |  | 27.0 |  | 46 |  | 14.76 |  | 32.1 |  | 10.7 |  | 6.4 |
|  |  |  | 16 |  |  | 0.47/0.44 |  | 0.50/0.44 |  | 0.54/0.44 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |
|  |  |  |  |  |  | 0.61/0.58 |  | 0.64/0.58 |  | 0.68/0.58 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |
|  |  |  | 18 |  |  | 0.74/0.71 |  | 0.77/0.71 |  | 0.81/0.71 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |
|  |  |  |  |  |  | 0.81/0.78 |  | 0.84/0.78 |  | 0.88/0.78 |  | 0.45 |  | 36.0 |  | 61 |  | 27.00 |  | 44.3 |  | 14.8 |  | 8.9 |
|  | 220 |  | 14 |  |  | 0.31/0.28 |  | 0.34/0.28 |  | 0.38/0.28 |  | 0.20 |  | 22.0 |  | 37 |  | 11.52 |  | 31.1 |  | 10.4 |  | 6.2 |
|  |  |  |  |  |  | 0.36/0.33 |  | 0.39/0.33 |  | 0.43/0.33 |  | 0.30 |  | 27.0 |  | 46 |  | 14.76 |  | 32.1 |  | 10.7 |  | 6.4 |
|  |  |  | 16 |  |  | 0.48/0.45 |  | 0.51/0.45 |  | 0.55/0.45 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |
|  |  |  |  |  |  | 0.63/0.60 |  | 0.66/0.60 |  | 0.70/0.60 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |
|  |  |  | 18 |  |  | 0.77/0.74 |  | 0.80/0.74 |  | 0.84/0.74 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |
|  |  |  |  |  |  | 0.85/0.82 |  | 0.88/0.82 |  | 0.92/0.82 |  | 0.45 |  | 36.0 |  | 61 |  | 27.00 |  | 44.3 |  | 14.8 |  | 8.9 |
|  |  | 250 |  | 14 | 0.32/0.29 |  | 0.36/0.29 |  | 0.40/0.29 |  | 0.20 |  | 22.0 |  | 37 |  | 11.52 |  | 31.1 |  | 10.4 |  | 6.2 |  |
|  |  |  |  |  | 0.47/0.44 |  | 0.50/0.44 |  | 0.54/0.44 |  | 0.30 |  | 27.0 |  | 46 |  | 14.76 |  | 32.1 |  | 10.7 |  | 6.4 |  |
|  |  |  |  | 16 | 0.50/0.47 |  | 0.53/0.47 |  | 0.57/0.47 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |  |
|  |  |  |  |  | 0.65/0.62 |  | 0.68/0.62 |  | 0.72/0.62 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |  |
|  |  |  |  | 18 | 0.81/0.78 |  | 0.84/0.78 |  | 0.88/0.78 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |  |
|  |  |  |  |  | 0.90/0.87 |  | 0.93/0.87 |  | 0.97/0.87 |  | 0.45 |  | 36.0 |  | 61 |  | 27.00 |  | 44.3 |  | 14.8 |  | 8.9 |  |
|  |  | 280 |  | 16 | 0.34/0.31 |  | 0.37/0.31 |  | 0.41/0.31 |  | 0.20 |  | 23.0 |  | 39 |  | 11.88 |  | 30.5 |  | 10.2 |  | 6.1 |  |
|  |  |  |  |  | 0.53/0.50 |  | 0.56/0.50 |  | 0.60/0.50 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |  |
|  |  |  |  | 18 | 0.65/0.62 |  | 0.68/0.62 |  | 0.72/0.62 |  | 0.30 |  | 32.0 |  | 54 |  | 21.96 |  | 40.7 |  | 13.6 |  | 8.1 |  |
|  |  |  |  |  | 0.86/0.83 |  | 0.89/0.83 |  | 0.93/0.83 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |  |
|  |  |  |  | 20 | 1.06/1.03 |  | 1.09/1.03 |  | 1.13/1.03 |  | 0.40 |  | 36.5 |  | 62 |  | 31.68 |  | 51.1 |  | 17.0 |  | 10.2 |  |
|  |  | 320 |  | 16 | 0.35/0.32 |  | 0.38/0.32 |  | 0.42/0.32 |  | 0.20 |  | 23.0 |  | 39 |  | 11.88 |  | 30.5 |  | 10.2 |  | 6.1 |  |
|  |  |  |  |  | 0.55/0.52 |  | 0.58/0.52 |  | 0.62/0.52 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |  |
|  |  |  |  | 18 | 0.70/0.67 |  | 0.73/0.67 |  | 0.77/0.67 |  | 0.30 |  | 32.0 |  | 54 |  | 21.96 |  | 40.7 |  | 13.6 |  | 8.1 |  |
|  |  |  |  |  | 0.92/0.89 |  | 0.95/0.89 |  | 0.99/0.89 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |  |
|  |  |  |  | 20 | 1.15/1.12 |  | 1.18/1.12 |  | 1.22/1.12 |  | 0.40 |  | 36.5 |  | 62 |  | 31.68 |  | 51.1 |  | 17.0 |  | 10.2 |  |

表  A.1（续）

| 管径 mm |  | 管长度 m |  | 喷嘴 直径 mm |  | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  |  |  |  | 喷头处压力 MPa |  | 射程 m |  | 有效喷洒幅宽 m |  | 喷 水 量 m3/h |  | 喷头车每小时 行走速度下的 降水深度 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 m/h |  | 30 m/h |  | 50 m/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 m/h |  | 30 m/h |  | 50 m/h |
| 75 |  | 200 |  | 16 |  | 0.40/0.37 |  | 0.43/0.37 |  | 0.47/0.37 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |
|  |  |  |  |  |  | 0.52/0.49 |  | 0.55/0.49 |  | 0.59/0.49 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |
|  |  |  |  | 18 |  | 0.58/0.55 |  | 0.61/0.55 |  | 0.65/0.55 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |
|  |  |  |  |  |  | 0.71/0.68 |  | 0.74/0.68 |  | 0.78/0.68 |  | 0.50 |  | 37.5 |  | 64 |  | 28.08 |  | 43.9 |  | 14.6 |  | 8.8 |
|  |  |  |  | 20 |  | 0.79/0.76 |  | 0.82/0.76 |  | 0.86/0.76 |  | 0.50 |  | 40.0 |  | 68 |  | 34.20 |  | 50.3 |  | 16.8 |  | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  | 0.88/0.85 |  | 0.91/0.85 |  | 0.95/0.85 |  | 0.55 |  | 41.5 |  | 71 |  | 37.08 |  | 52.2 |  | 17.4 |  | 10.4 |
|  |  | 250 |  | 16 |  | 0.42/0.39 |  | 0.45/0.39 |  | 0.49/0.39 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |
|  |  |  |  |  |  | 0.54/0.51 |  | 0.57/0.51 |  | 0.61/0.51 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |
|  |  |  |  | 18 |  | 0.63/0.60 |  | 0.67/0.60 |  | 0.71/0.60 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |
|  |  |  |  |  |  | 0.76/0.73 |  | 0.79/0.73 |  | 0.83/0.73 |  | 0.50 |  | 37.5 |  | 64 |  | 28.08 |  | 43.9 |  | 14.6 |  | 8.8 |
|  |  |  |  | 20 |  | 0.86/0.83 |  | 0.89/0.83 |  | 0.93/0.83 |  | 0.50 |  | 40.0 |  | 68 |  | 34.20 |  | 50.3 |  | 16.8 |  | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  | 0.96/0.93 |  | 0.99/0.93 |  | 1.03/0.93 |  | 0.55 |  | 41.5 |  | 71 |  | 37.08 |  | 52.2 |  | 17.4 |  | 10.4 |
|  |  | 300 |  | 16 |  | 0.44/0.41 |  | 0.47/0.41 |  | 0.50/0.41 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |
|  |  |  |  |  |  | 0.57/0.54 |  | 0.60/0.54 |  | 0.64/0.54 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |
|  |  |  |  | 18 |  | 0.66/0.63 |  | 0.69/0.63 |  | 0.73/0.63 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |
|  |  |  |  |  |  | 0.81/0.78 |  | 0.84/0.78 |  | 0.88/0.78 |  | 0.50 |  | 37.5 |  | 64 |  | 28.08 |  | 43.9 |  | 14.6 |  | 8.8 |
|  |  |  |  | 20 |  | 0.96/0.92 |  | 0.99/0.92 |  | 1.03/0.92 |  | 0.50 |  | 40.0 |  | 68 |  | 34.20 |  | 50.3 |  | 16.8 |  | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.14/1.10 |  | 1.17/1.10 |  | 1.21/1.10 |  | 0.60 |  | 46.7 |  | 75 |  | 36.8 |  | 49.0 |  | 16.0 |  | 10.0 |
| 75 | 350 |  | 16 |  | 0.45/0.42 |  | 0.48/0.42 |  | 0.52/0.42 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |  |
|  |  |  |  |  | 0.59/0.56 |  | 0.62/0.56 |  | 0.66/0.56 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |  |
|  |  |  | 18 |  | 0.70/0.67 |  | 0.73/0.67 |  | 0.77/0.67 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |  |
|  |  |  |  |  | 0.85/0.82 |  | 0.88/0.82 |  | 0.92/0.82 |  | 0.50 |  | 37.5 |  | 64 |  | 28.08 |  | 43.9 |  | 14.6 |  | 8.8 |  |
|  |  |  | 20 |  | 0.99/0.96 |  | 1.02/0.96 |  | 1.06/0.96 |  | 0.50 |  | 40.0 |  | 68 |  | 34.20 |  | 50.3 |  | 16.8 |  | 10.1 |  |
|  |  |  |  |  | 1.11/1.08 |  | 1.14/1.08 |  | 1.18/1.08 |  | 0.55 |  | 41.5 |  | 71 |  | 37.08 |  | 52.2 |  | 17.4 |  | 10.4 |  |
|  | 400 |  | 16 |  | 0.47/0.44 |  | 0.50/0.44 |  | 0.54/0.44 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |  |
|  |  |  |  |  | 0.61/0.58 |  | 0.64/0.58 |  | 0.68/0.58 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |  |
|  |  |  | 18 |  | 0.74/0.71 |  | 0.77/0.71 |  | 0.81/0.71 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |  |
|  |  |  |  |  | 0.90/0.87 |  | 0.93/0.87 |  | 0.97/0.87 |  | 0.50 |  | 37.5 |  | 64 |  | 28.08 |  | 43.9 |  | 14.6 |  | 8.8 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1.06/1.03 |  | 1.09/1.03 |  | 1.13/1.03 |  | 0.50 |  | 40.0 |  | 68 |  | 34.20 |  | 50.3 |  | 16.8 |  | 10.1 |  |
|  |  |  |  |  | 1.19/1.16 |  | 1.22/1.16 |  | 1.26/1.16 |  | 0.55 |  | 41.5 |  | 71 |  | 37.08 |  | 52.2 |  | 17.4 |  | 10.4 |  |
|  | 450 |  | 16 |  | 0.49/0.46 |  | 0.52/0.46 |  | 0.56/0.46 |  | 0.30 |  | 28.0 |  | 48 |  | 16.56 |  | 34.5 |  | 11.5 |  | 6.9 |  |
|  |  |  |  |  | 0.64/0.61 |  | 0.67/0.61 |  | 0.71/0.61 |  | 0.40 |  | 31.5 |  | 54 |  | 19.08 |  | 35.3 |  | 11.8 |  | 7.1 |  |
|  |  |  | 18 |  | 0.78/0.75 |  | 0.81/0.75 |  | 0.85/0.75 |  | 0.40 |  | 34.5 |  | 59 |  | 25.56 |  | 43.3 |  | 14.4 |  | 8.7 |  |
|  |  |  |  |  | 0.95/0.92 |  | 0.98/0.92 |  | 1.02/0.92 |  | 0.50 |  | 37.5 |  | 64 |  | 28.08 |  | 43.9 |  | 14.6 |  | 8.8 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1.13/1.10 |  | 1.16/1.10 |  | 1.20/1.10 |  | 0.50 |  | 40.0 |  | 68 |  | 34.20 |  | 50.3 |  | 16.8 |  | 10.1 |  |
|  |  |  |  |  | 1.27/1.24 |  | 1.30/1.24 |  | 1.34/1.24 |  | 0.55 |  | 41.5 |  | 71 |  | 37.08 |  | 52.2 |  | 17.4 |  | 10.4 |  |

表  A.1（续）

| 管径 mm | 管长度 m | 喷嘴 直径 mm | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  | 喷头处压力 MPa | 射程 m | 有效喷洒幅宽 m | 喷 水 量 m3/h | 喷头车每小时 行走速度下的 降水深度 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |  |  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |
| 90 | 260 | 22 | 0.45/0.42 | 0.48/0.42 | 0.52/0.42 | 0.30 | 36.0 | 61 | 31.32 | 51.3 | 17.1 | 10.3 |
|  |  |  | 0.59/0.56 | 0.62/0.56 | 0.66/0.56 | 0.40 | 39.0 | 66 | 36.00 | 54.5 | 18.2 | 10.9 |
|  |  | 24 | 0.67/0.64 | 0.70/0.64 | 0.74/0.64 | 0.40 | 43.0 | 73 | 45.36 | 62.1 | 20.7 | 12.4 |
|  |  |  | 0.82/0.79 | 0.85/0.79 | 0.89/0.79 | 0.50 | 45.0 | 77 | 50.40 | 65.5 | 21.8 | 13.1 |
|  |  |  | 1.00/0.97 | 1.03/0.97 | 1.07/0.97 | 0.55 | 51.0 | 87 | 61.92 | 71.2 | 23.7 | 14.2 |
|  | 300 | 22 | 0.47/0.44 | 0.50/0.44 | 0.54/0.44 | 0.30 | 36.0 | 61 | 31.32 | 51.3 | 17.1 | 10.3 |
|  |  |  | 0.61/0.58 | 0.64/0.58 | 0.68/0.58 | 0.40 | 39.0 | 66 | 36.00 | 54.5 | 18.2 | 10.9 |
|  |  | 24 | 0.71/0.68 | 0.74/0.68 | 0.78/0.68 | 0.40 | 43.0 | 73 | 45.36 | 62.1 | 20.7 | 12.4 |
|  |  |  | 0.86/0.83 | 0.89/0.83 | 0.93/0.83 | 0.50 | 45.0 | 77 | 50.40 | 65.5 | 21.8 | 13.1 |
|  |  | 26 | 0.98/0.95 | 1.01/0.95 | 1.05/0.95 | 0.50 | 50.0 | 85 | 59.40 | 69.9 | 23.3 | 14.0 |
|  |  |  | 1.07/1.04 | 1.10/1.04 | 1.14/1.04 | 0.55 | 51.0 | 87 | 61.92 | 71.2 | 23.7 | 14.2 |
|  | 350 | 22 | 0.49/0.46 | 0.52/0.46 | 0.56/0.46 | 0.30 | 36.0 | 61 | 31.32 | 51.3 | 17.1 | 10.3 |
|  |  |  | 0.64/0.61 | 0.67/0.61 | 0.71/0.61 | 0.40 | 39.0 | 66 | 36.00 | 54.5 | 18.2 | 10.9 |
|  |  | 24 | 0.75/0.72 | 0.78/0.72 | 0.82/0.72 | 0.40 | 43.0 | 73 | 45.36 | 62.1 | 20.7 | 12.4 |
|  |  |  | 0.92/0.89 | 0.95/0.89 | 0.99/0.89 | 0.50 | 45.0 | 77 | 50.40 | 65.5 | 21.8 | 13.1 |
|  |  | 26 | 1.05/1.02 | 1.08/1.02 | 1.22/1.02 | 0.50 | 50.0 | 85 | 59.40 | 69.9 | 23.3 | 14.0 |
|  | 380 | 22 | 0.51/0.48 | 0.54/0.48 | 0.58/0.48 | 0.30 | 36.0 | 61 | 31.32 | 51.3 | 17.1 | 10.3 |
|  |  |  | 0.66/0.63 | 0.69/0.63 | 0.73/0.63 | 0.40 | 39.0 | 66 | 36.00 | 54.5 | 18.2 | 10.9 |
|  |  | 24 | 0.88/0.85 | 0.91/0.85 | 0.95/0.85 | 0.40 | 43.0 | 73 | 45.36 | 62.1 | 20.7 | 12.4 |
|  |  |  | 0.95/0.92 | 0.98/0.92 | 1.02/0.92 | 0.50 | 45.0 | 77 | 50.40 | 65.5 | 21.8 | 13.1 |
|  |  | 26 | 1.10/1.07 | 1.13/1.07 | 1.17/1.07 | 0.50 | 50.0 | 85 | 59.40 | 69.9 | 23.3 | 14.0 |
|  | 420 | 22 | 0.53/0.50 | 0.56/0.50 | 0.60/0.50 | 0.30 | 36.0 | 61 | 31.32 | 51.3 | 17.1 | 10.3 |
|  |  |  | 0.68/0.65 | 0.71/0.65 | 0.75/0.65 | 0.40 | 39.0 | 66 | 36.00 | 54.5 | 18.2 | 10.9 |
|  |  | 24 | 0.82/0.79 | 0.85/0.79 | 0.89/0.79 | 0.40 | 43.0 | 73 | 45.36 | 62.1 | 20.7 | 12.4 |
|  |  |  | 1.00/0.97 | 1.03/0.97 | 1.07/0.97 | 0.50 | 45.0 | 77 | 50.40 | 65.5 | 21.8 | 13.1 |
|  |  | 26 | 1.16/1.13 | 1.19/1.13 | 1.23/1.13 | 0.50 | 50.0 | 85 | 59.40 | 69.9 | 23.3 | 14.0 |

表  A.1（续）

| 管径 mm | 管长度 m | 喷嘴 直径 mm | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  | 喷头处压力 MPa | 射程 m | 有效喷洒幅宽 m | 喷 水 量 m3/h | 喷头车每小时 行走速度下的 降水深度 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |  |  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |
| 100 | 210 | 26 | 0.44/0.41 | 0.47/0.41 | 0.51/0.41 | 0.30 | 42.0 | 71 | 45.72 | 64.4 | 21.5 | 12.9 |
|  |  |  | 0.58/0.55 | 0.61/0.55 | 0.65/0.55 | 0.40 | 46.0 | 78 | 53.28 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  | 28 | 0.63/0.60 | 0.66/0.60 | 0.70/0.60 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.92 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  |  | 0.77/0.74 | 0.80/0.74 | 0.84/0.74 | 0.50 | 53.0 | 90 | 68.40 | 76.0 | 25.3 | 15.2 |
|  |  | 30 | 0.85/0.82 | 0.88/0.82 | 0.92/0.82 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.20 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  |  | 0.93/0.90 | 0.96/0.90 | 1.00/0.90 | 0.55 | 57.0 | 97 | 83.16 | 85.7 | 28.6 | 17.1 |
|  | 250 | 26 | 0.47/0.44 | 0.50/0.44 | 0.54/0.44 | 0.30 | 42.0 | 71 | 45.72 | 64.4 | 21.5 | 12.9 |
|  |  |  | 0.62/0.59 | 0.65/0.59 | 0.69/0.59 | 0.40 | 46.0 | 78 | 53.28 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  | 28 | 0.67/0.64 | 0.70/0.64 | 0.74/0.64 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.92 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  |  | 0.82/0.79 | 0.85/0.79 | 0.89/0.79 | 0.50 | 53.0 | 90 | 68.40 | 76.0 | 25.3 | 15.2 |
|  |  | 30 | 0.91/0.88 | 0.94/0.88 | 0.98/0.88 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.20 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  |  | 1.00/0.97 | 1.03/0.97 | 1.07/0.97 | 0.55 | 57.0 | 97 | 83.16 | 85.7 | 28.6 | 17.1 |
|  | 300 | 26 | 0.50/0.47 | 0.53/0.47 | 0.57/0.47 | 0.30 | 42.0 | 71 | 45.72 | 64.4 | 21.5 | 12.9 |
|  |  |  | 0.65/0.62 | 0.68/0.62 | 0.72/0.62 | 0.40 | 46.0 | 78 | 53.28 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  | 28 | 0.72/0.69 | 0.75/0.69 | 0.79/0.69 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.92 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  |  | 0.88/0.85 | 0.91/0.85 | 0.95/0.85 | 0.50 | 53.0 | 90 | 68.40 | 76.0 | 25.3 | 15.2 |
|  |  | 30 | 0.99/0.96 | 1.02/0.96 | 1.06/0.96 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.20 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  |  | 1.08/1.05 | 1.11/1.05 | 1.15/1.05 | 0.55 | 57.0 | 97 | 83.16 | 85.7 | 28.6 | 17.1 |
|  | 350 | 26 | 0.53/0.50 | 0.56/0.50 | 0.60/0.50 | 0.30 | 42.0 | 71 | 45.72 | 64.4 | 21.5 | 12.9 |
|  |  |  | 0.69/0.66 | 0.72/0.66 | 0.76/0.66 | 0.40 | 46.0 | 78 | 53.28 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  | 28 | 0.77/0.74 | 0.80/0.74 | 0.84/0.74 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.92 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  |  | 0.94/0.91 | 0.97/0.91 | 1.01/0.91 | 0.50 | 53.0 | 90 | 68.40 | 76.0 | 25.3 | 15.2 |
|  |  | 30 | 1.06/1.03 | 1.09/1.03 | 1.13/1.03 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.20 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  |  | 1.17/1.14 | 1.20/1.14 | 1.24/1.14 | 0.55 | 57.0 | 97 | 83.16 | 85.7 | 28.6 | 17.1 |
|  | 400 | 26 | 0.55/0.52 | 0.58/0.52 | 0.62/0.52 | 0.30 | 42.0 | 71 | 45.72 | 64.4 | 21.5 | 12.9 |
|  |  |  | 0.73/0.70 | 0.76/0.70 | 0.80/0.70 | 0.40 | 46.0 | 78 | 53.28 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  | 28 | 0.82/0.79 | 0.85/0.79 | 0.89/0.79 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.92 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  |  | 1.00/0.97 | 1.03/0.97 | 1.07/0.97 | 0.50 | 53.0 | 90 | 68.40 | 76.0 | 25.3 | 15.2 |
|  |  | 30 | 1.14/1.11 | 1.17/1.11 | 1.21/1.11 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.20 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  |  | 1.25/1.22 | 1.28/1.22 | 1.32/1.22 | 0.55 | 57.0 | 97 | 83.16 | 85.7 | 28.6 | 17.1 |
|  | 450 | 26 | 0.58/0.55 | 0.61/0.55 | 0.65/0.55 | 0.30 | 42.0 | 71 | 45.72 | 64.4 | 21.5 | 12.9 |
|  |  |  | 0.76/0.73 | 0.79/0.73 | 0.83/0.73 | 0.40 | 46.0 | 78 | 53.28 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  | 28 | 0.87/0.84 | 0.90/0.84 | 0.94/0.84 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.92 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  |  | 1.05/1.02 | 1.08/1.02 | 1.12/1.02 | 0.50 | 53.0 | 90 | 68.40 | 76.0 | 25.3 | 15.2 |
|  |  | 30 | 1.22/1.19 | 1.25/1.19 | 1.29/1.19 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.20 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  |  | 1.33/1.30 | 1.36/1.30 | 1.40/1.30 | 0.55 | 57.0 | 97 | 83.16 | 85.7 | 28.6 | 17.1 |

表  A.1（续）

| 管径 mm | 管长度 m | 喷嘴 直径 mm | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  | 喷头处压力 MPa | 射程 m | 有效喷洒幅宽 m | 喷 水 量 m3/h | 喷头车每小时 行走速度下的 降水深度 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |  |  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |
| 110 | 250 | 28 | 0.45/0.42 | 0.48/0.42 | 0.52/0.42 | 0.30 | 46.0 | 78 | 53.3 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  |  | 0.58/0.55 | 0.61/0.55 | 0.65/0.55 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.9 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  | 30 | 0.63/0.60 | 0.66/0.60 | 0.70/0.60 | 0.40 | 51.0 | 87 | 72.3 | 83.1 | 27.7 | 16.6 |
|  |  |  | 0.77/0.74 | 0.80/0.74 | 0.84/0.74 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.2 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  | 32 | 0.83/0.80 | 0.86/0.80 | 0.90/0.80 | 0.50 | 55.5 | 94 | 89.6 | 95.3 | 31.8 | 19.1 |
|  |  |  | 0.91/0.88 | 0.94/0.88 | 0.98/0.88 | 0.55 | 58.0 | 99 | 95.0 | 96.0 | 32.0 | 19.2 |
|  | 300 | 28 | 0.47/0.44 | 0.50/0.44 | 0.54/0.44 | 0.30 | 46.0 | 78 | 53.3 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  |  | 0.61/0.58 | 0.64/0.58 | 0.68/0.58 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.9 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  | 30 | 0.67/0.64 | 0.70/0.64 | 0.74/0.64 | 0.40 | 51.0 | 87 | 72.3 | 83.1 | 27.7 | 16.6 |
|  |  |  | 0.82/0.79 | 0.85/0.79 | 0.89/0.79 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.2 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  | 32 | 0.89/0.86 | 0.92/0.86 | 0.96/0.86 | 0.50 | 55.5 | 94 | 89.6 | 95.3 | 31.8 | 19.1 |
|  |  |  | 0.98/0.95 | 1.01/0.95 | 1.05/0.95 | 0.55 | 58.0 | 99 | 95.0 | 96.0 | 32.0 | 19.2 |
|  | 340 | 28 | 0.49/0.46 | 0.52/0.46 | 0.56/0.46 | 0.30 | 46.0 | 78 | 53.3 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  |  | 0.64/0.61 | 0.67/0.61 | 0.71/0.61 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.9 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  | 30 | 0.71/0.68 | 0.74/0.68 | 0.78/0.68 | 0.40 | 51.0 | 87 | 72.3 | 83.1 | 27.7 | 16.6 |
|  |  |  | 0.86/0.83 | 0.89/0.83 | 0.93/0.83 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.2 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  | 32 | 0.94/0.91 | 0.97/0.91 | 1.01/0.91 | 0.50 | 55.5 | 94 | 89.6 | 95.3 | 31.8 | 19.1 |
|  |  |  | 1.04/1.01 | 1.07/1.01 | 1.11/1.01 | 0.55 | 58.0 | 99 | 95.0 | 96.0 | 32.0 | 19.2 |
|  | 400 | 28 | 0.52/0.49 | 0.55/0.49 | 0.59/0.49 | 0.30 | 46.0 | 78 | 53.3 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  |  | 0.67/0.64 | 0.71/0.64 | 0.74/0.64 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.9 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  | 30 | 0.76/0.73 | 0.79/0.73 | 0.83/0.73 | 0.40 | 51.0 | 87 | 72.3 | 83.1 | 27.7 | 16.6 |
|  |  |  | 0.92/0.89 | 0.95/0.89 | 0.99/0.89 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.2 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  | 32 | 1.01/0.98 | 1.04/0.98 | 1.08/0.98 | 0.50 | 55.5 | 94 | 89.6 | 95.3 | 31.8 | 19.1 |
|  | 500 | 28 | 0.56/0.53 | 0.59/0.53 | 0.63/0.53 | 0.30 | 46.0 | 78 | 53.3 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  |  | 0.74/0.71 | 0.77/0.71 | 0.81/0.71 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.9 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  | 30 | 0.84/0.81 | 0.87/0.81 | 0.91/0.81 | 0.40 | 51.0 | 87 | 72.3 | 83.1 | 27.7 | 16.6 |
|  |  |  | 1.01/0.98 | 1.04/0.98 | 1.08/0.98 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.2 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  | 32 | 1.13/1.10 | 1.16/1.10 | 1.20/1.10 | 0.50 | 55.5 | 94 | 89.6 | 95.3 | 31.8 | 19.1 |
|  | 550 | 28 | 0.59/0.56 | 0.62/0.56 | 0.66/0.56 | 0.30 | 46.0 | 78 | 53.3 | 68.3 | 22.8 | 13.7 |
|  |  |  | 0.77/0.74 | 0.80/0.74 | 0.84/0.74 | 0.40 | 49.0 | 83 | 61.9 | 74.6 | 24.9 | 14.9 |
|  |  | 30 | 0.88/0.85 | 0.91/0.85 | 0.95/0.85 | 0.40 | 51.0 | 87 | 72.3 | 83.1 | 27.7 | 16.6 |
|  |  |  | 1.06/1.03 | 1.09/1.03 | 1.13/1.03 | 0.50 | 55.0 | 94 | 79.2 | 84.3 | 28.1 | 16.9 |
|  |  | 32 | 1.19/1.16 | 1.22/1.16 | 1.26/1.16 | 0.50 | 55.5 | 94 | 89.6 | 95.3 | 31.8 | 19.1 |

表  A.1（续）

| 管径 mm | 管长度 m | 喷嘴 直径 mm | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  | 喷头处压力 MPa | 射程 m | 有效喷洒幅宽 m | 喷 水 量 m3/h | 喷头车每小时行走 速度下的降水深度 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |  |  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |
| 125 | 250 | 32 | 0.43/0.40 | 0.46/0.40 | 0.50/0.40 | 0.30 | 49.0 | 83 | 69.1 | 83.3 | 27.8 | 16.7 |
|  |  |  | 0.56/0.53 | 0.59/0.53 | 0.63/0.53 | 0.40 | 52.0 | 88 | 81.0 | 92.0 | 30.7 | 18.4 |
|  |  | 36 | 0.63/0.60 | 0.66/0.60 | 0.70/0.60 | 0.40 | 57.0 | 97 | 100.1 | 103.2 | 34.4 | 20.6 |
|  |  |  | 0.76/0.73 | 0.79/0.73 | 0.83/0.73 | 0.50 | 61.0 | 104 | 108.7 | 104.5 | 34.8 | 20.9 |
|  |  | 38 | 0.81/0.78 | 0.84/0.78 | 0.88/0.78 | 0.50 | 63.0 | 107 | 121.3 | 113.4 | 37.8 | 22.7 |
|  |  |  | 0.97/0.94 | 1.00/0.94 | 1.04/0.94 | 0.60 | 67.0 | 114 | 134.6 | 118.1 | 39.4 | 23.6 |
|  | 300 | 32 | 0.45/0.42 | 0.48/0.42 | 0.52/0.42 | 0.30 | 49.0 | 83 | 69.1 | 83.3 | 27.8 | 16.7 |
|  |  |  | 0.59/0.56 | 0.62/0.56 | 0.66/0.56 | 0.40 | 52.0 | 88 | 81.0 | 92.0 | 30.7 | 18.4 |
|  |  | 36 | 0.67/0.64 | 0.70/0.64 | 0.74/0.64 | 0.40 | 57.0 | 97 | 100.1 | 103.2 | 34.4 | 20.6 |
|  |  |  | 0.81/0.78 | 0.84/0.78 | 0.88/0.78 | 0.50 | 61.0 | 104 | 108.7 | 104.5 | 34.8 | 20.9 |
|  |  | 38 | 0.87/0.84 | 0.90/0.84 | 0.94/0.84 | 0.50 | 63.0 | 107 | 121.3 | 113.4 | 37.8 | 22.7 |
|  |  |  | 1.04/1.01 | 1.07/1.01 | 1.11/1.01 | 0.60 | 67.0 | 114 | 134.6 | 118.1 | 39.4 | 23.6 |
|  | 340 | 32 | 0.47/0.44 | 0.50/0.44 | 0.54/0.44 | 0.30 | 49.0 | 83 | 69.1 | 83.3 | 27.8 | 16.7 |
|  |  |  | 0.62/0.59 | 0.65/0.59 | 0.69/0.59 | 0.40 | 52.0 | 88 | 81.0 | 92.0 | 30.7 | 18.4 |
|  |  | 36 | 0.70/0.67 | 0.73/0.67 | 0.77/0.67 | 0.40 | 57.0 | 97 | 100.1 | 103.2 | 34.4 | 20.6 |
|  |  |  | 0.85/0.82 | 0.88/0.82 | 0.92/0.82 | 0.50 | 61.0 | 104 | 108.7 | 104.5 | 34.8 | 20.9 |
|  |  | 38 | 0.92/0.89 | 0.95/0.89 | 0.99/0.89 | 0.50 | 63.0 | 107 | 121.3 | 113.4 | 37.8 | 22.7 |
|  |  |  | 1.10/1.07 | 1.13/1.07 | 1.17/1.07 | 0.60 | 67.0 | 114 | 134.6 | 118.1 | 39.4 | 23.6 |
|  | 420 | 32 | 0.50/0.47 | 0.53/0.47 | 0.57/0.47 | 0.30 | 49.0 | 83 | 69.1 | 83.3 | 27.8 | 16.7 |
|  |  |  | 0.66/0.63 | 0.69/0.63 | 0.73/0.63 | 0.40 | 52.0 | 88 | 81.0 | 92.0 | 30.7 | 18.4 |
|  |  | 36 | 0.77/0.74 | 0.80/0.74 | 0.84/0.74 | 0.40 | 57.0 | 97 | 100.1 | 103.2 | 34.4 | 20.6 |
|  |  |  | 0.92/0.89 | 0.95/0.89 | 0.99/0.89 | 0.50 | 61.0 | 104 | 108.7 | 104.5 | 34.8 | 20.9 |
|  |  | 38 | 1.01/0.98 | 1.04/0.98 | 1.08/0.98 | 0.50 | 63.0 | 107 | 121.3 | 113.4 | 37.8 | 22.7 |
|  |  |  | 1.21/1.18 | 1.24/1.18 | 1.28/1.18 | 0.60 | 67.0 | 114 | 134.6 | 118.1 | 39.4 | 23.6 |
|  | 480 | 32 | 0.53/0.50 | 0.56/0.50 | 0.60/0.50 | 0.30 | 49.0 | 83 | 69.1 | 83.3 | 27.8 | 16.7 |
|  |  |  | 0.69/0.66 | 0.72/0.66 | 0.76/0.66 | 0.40 | 52.0 | 88 | 81.0 | 92.0 | 30.7 | 18.4 |
|  |  | 36 | 0.81/0.78 | 0.84/0.78 | 0.88/0.78 | 0.40 | 57.0 | 97 | 100.1 | 103.2 | 34.4 | 20.6 |
|  |  |  | 0.98/0.95 | 1.01/0.95 | 1.05/0.95 | 0.50 | 61.0 | 104 | 108.7 | 104.5 | 34.8 | 20.9 |
|  |  | 38 | 1.08/1.05 | 1.11/1.05 | 1.15/1.05 | 0.50 | 63.0 | 107 | 121.3 | 113.4 | 37.8 | 22.7 |
| 140 | 320 | 34 | 0.43/0.40 | 0.46/0.40 | 0.50/0.40 | 0.30 | 51.0 | 87 | 78.5 | 90.2 | 30.1 | 18.0 |
|  |  |  | 0.57/0.54 | 0.60/0.54 | 0.64/0.54 | 0.40 | 53.5 | 91 | 91.4 | 100.4 | 33.5 | 20.1 |
|  |  | 38 | 0.60/0.57 | 0.63/0.57 | 0.67/0.57 | 0.40 | 58.5 | 99 | 108.7 | 109.8 | 36.6 | 22.0 |
|  |  |  | 0.74/0.71 | 0.77/0.71 | 0.81/0.71 | 0.50 | 63.0 | 107 | 121.3 | 113.4 | 37.8 | 22.7 |
|  |  | 40 | 0.78/0.75 | 0.81/0.75 | 0.85/0.75 | 0.50 | 64.0 | 109 | 134.6 | 123.5 | 41.2 | 24.7 |
|  |  |  | 0.93/0.90 | 0.96/0.90 | 1.00/0.90 | 0.60 | 68.0 | 116 | 147.6 | 127.2 | 42.4 | 25.4 |

表  A.1（完）

| 管径 mm | 管长度 m | 喷嘴 直径 mm | 喷头车每小时行走 速度下的入机压力 (水涡轮/电动机驱动） MPa |  |  | 喷头处压力 MPa | 射程 m | 有效喷洒幅宽 m | 喷 水 量 m3/h | 喷头车每小时行走 速度下的降水深度 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |  |  |  |  | 10 m/h | 30 m/h | 50 m/h |
| 160 | 300 | 38 | 0.63/0.60 | 0.66/0.60 | 0.70/0.60 | 0.5 | 65 | 111 | 121 | 109.0 | 36.3 | 21.8 |
|  |  |  | 0.75/0.72 | 0.78/0.72 | 0.82/0.72 | 0.6 | 69 | 117 | 132 | 112.8 | 37.6 | 22.6 |
|  |  |  | 0.87/0.84 | 0.90/0.84 | 0.94/0.84 | 0.7 | 74 | 126 | 143 | 113.5 | 37.8 | 22.7 |
|  |  |  | 0.99/0.96 | 1.02/0.96 | 1.06/0.96 | 0.8 | 78 | 133 | 153 | 115.0 | 38.3 | 23.0 |
|  |  | 40 | 0.78/0.75 | 0.81/0.75 | 0.85/0.75 | 0.6 | 71 | 121 | 147 | 121.5 | 40.5 | 24.3 |
|  |  |  | 0.90/0.87 | 0.93/0.87 | 0.97/0.87 | 0.7 | 76 | 129 | 158 | 122.5 | 40.8 | 24.5 |
|  |  |  | 1.02/0.99 | 1.05/0.99 | 1.09/0.99 | 0.8 | 80 | 136 | 170 | 125.0 | 41.7 | 25.0 |
|  |  |  | 1.14/1.11 | 1.17/1.11 | 1.21/1.11 | 0.9 | 82 | 139 | 180 | 129.5 | 43.2 | 25.9 |
|  |  | 42 | 0.81/0.78 | 0.84/0.78 | 0.88/0.78 | 0.6 | 72 | 122 | 162 | 132.8 | 44.3 | 26.6 |
|  |  |  | 0.93/0.90 | 0.96/0.90 | 1.00/0.90 | 0.7 | 77.5 | 132 | 175 | 132.6 | 44.2 | 26.5 |
|  |  |  | 1.06/1.03 | 1.09/1.03 | 1.13/1.03 | 0.8 | 82 | 139 | 187 | 134.5 | 44.8 | 26.9 |
|  |  |  | 1.18/1.15 | 1.21/1.15 | 1.25/1.15 | 0.9 | 86 | 146 | 198 | 135.6 | 45.2 | 27.1 |
|  |  | 44 | 0.84/0.81 | 0.87/0.81 | 0.91/0.81 | 0.6 | 74 | 126 | 178 | 141.3 | 47.1 | 28.3 |
|  |  |  | 0.97/0.94 | 1.00/0.94 | 1.04/0.94 | 0.7 | 80 | 136 | 192 | 141.2 | 47.1 | 28.2 |
|  |  |  | 1.10/1.07 | 1.13/1.07 | 1.17/1.07 | 0.8 | 85 | 145 | 205 | 141.4 | 47.1 | 28.3 |
|  |  |  | 1.23/1.20 | 1.26/1.20 | 1.30/1.20 | 0.9 | 90 | 153 | 218 | 142.5 | 47.5 | 28.5 |
|  |  | 46 | 0.87/0.84 | 0.90/0.84 | 0.94/0.84 | 0.6 | 75 | 128 | 194 | 151.6 | 50.5 | 30.3 |
|  |  |  | 1.01/0.98 | 1.04/0.98 | 1.08/0.98 | 0.7 | 82 | 139 | 210 | 151.1 | 50.4 | 30.2 |
|  |  |  | 1.15/1.12 | 1.18/1.12 | 1.22/1.12 | 0.8 | 88 | 150 | 224 | 149.3 | 49.8 | 29.9 |
|  |  |  | 1.32/1.29 | 1.35/1.29 | 1.39/1.29 | 0.9 | 93 | 158 | 251 | 158.9 | 53.0 | 31.8 |
|  |  | 48 | 0.92/0.89 | 0.95/0.89 | 0.99/0.89 | 0.6 | 76 | 129 | 212 | 164.3 | 54.8 | 32.9 |
|  |  |  | 1.06/1.03 | 1.09/1.03 | 1.13/1.03 | 0.7 | 83 | 141 | 228 | 161.7 | 53.9 | 32.3 |
|  |  |  | 1.20/1.17 | 1.23/1.17 | 1.27/1.17 | 0.8 | 89 | 151 | 244 | 161.6 | 53.9 | 32.3 |
|  |  |  | 1.48/1.45 | 1.51/1.45 | 1.55/1.45 | 1.0 | 95 | 162 | 273 | 168.5 | 56.2 | 33.7 |
|  |  | 50 | 0.98/0.95 | 1.01/0.95 | 1.05/0.95 | 0.6 | 76.5 | 130 | 238 | 183.1 | 61.0 | 36.6 |
|  |  |  | 1.13/1.10 | 1.16/1.10 | 1.20/1.10 | 0.7 | 84 | 143 | 256 | 179.0 | 59.7 | 35.8 |
|  |  |  | 1.29/1.26 | 1.32/1.26 | 1.36/1.26 | 0.8 | 90 | 153 | 274 | 179.1 | 59.7 | 35.8 |
|  |  |  | 1.59/1.56 | 1.62/1.56 | 1.66/1.56 | 1.0 | 96 | 163 | 306 | 187.7 | 62.6 | 37.5 |

———————————————