ICS65.060.50

B91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX-201X

马铃薯收获机械

Potato harvester

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                     201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：中机美诺科技股份有限公司。

本标准主要起草人：杨德秋、王泽群、李洋、高波、刘金锁。

本标准是首次制定。

马铃薯收获机械

- 范围

本标准规定了马铃薯挖掘机和马铃薯联合收获机的主要性能指标、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于悬挂式、牵引式和自走式马铃薯挖掘机（以下简称挖掘机）和马铃薯联合收获机（以下简称收获机）。

- 规范性引用文件

GB/T 1147.1-2007   中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 4269.1-2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2-2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械符号

GB 4785-1998 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008 农业机械生产试验方法

GB/T 9480-2001 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1-2008 农林机械 安全 第1部分：总则

GB/T10395.16-2010 农林机械 安全 第16部分：马铃薯收获机

GB10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306-91 标牌

GB/ T 14248-2008 收获机械制动性能测定方法

GB/T 15370-2004 农业轮式和履带拖拉机 通用技术条件

JB/T 5243-2015 收获机械传动箱清洁度测定方法

JB/T 5673-2015 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 6268-2015 自走式收获机械噪声测定方法

JB/T 7316-2015 谷物联合收割机液压系统试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

马铃薯收获机potato harvester

用于收获马铃薯的作业机器，包括马铃薯挖掘机和马铃薯联合收获机。

3.2

马铃薯生长深度depth of potato

在收获期土壤中生长最深的马铃薯底部到耕地上表面的垂直距离。

3.3

挖掘深度depth of digging

机器作业时，挖掘铲尖部到耕地上表面的垂直距离。

3.4

伤薯damaged potato

伤及薯肉面积大于1cm2或伤及薯肉的划痕长度大于2cm的马铃薯。

3.5

漏挖薯no-digging potato

机器作业后，没有被挖出来的马铃薯。

3.6

漏拾薯no-picking potato

已被联合收获机挖掘出来但没有被捡拾收集的马铃薯。

3.7

埋薯covered potato

已被机器挖掘出来，在铺放过程中又被土壤覆盖的马铃薯。

3.8

明薯clear-sighted potato

由机器挖出并铺放在地面上可见的马铃薯。

3.9

损失薯losing potato

挖掘机：漏挖薯和埋薯之和。

收获机：漏挖薯和漏拾薯之和。

3.10

计算作业幅宽calculation operating width

机器作业行数与马铃薯种植行距的乘积。

- 4  安全要求

4.1 产品设计和结构应保证操作人员按制造厂使用说明书的规定操作和保养时没有危险。

4.2 各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件必须有防护装置，防护装置应符合GB10395.1的规定；对挖掘铲、圆盘刀等外露的功能件，应在其附近固定有符合GB10396的安全标志。

4.3 挖掘机和收获机的一般安全技术要求应符合GB10395.1的规定；特殊安全技术要求应根据具体机型的特点予以规定。安全标志应符合GB10396的规定。

4.4 挖掘机和收获机的操作符号应固定在相应操作位置的附近，操作符号应符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2的规定。

4.5收获机应装有符合GB4785规定的照明设备，如前照灯、前位灯、后位灯、前转向信号灯、后转向信号灯、倒车灯和制动灯等。

4.6自走式收获机应装2只后视镜和行走喇叭。

4.7有驾驶室的收获机，驾驶室玻璃必须采用安全玻璃。

4.8轮式收获机以20km/h的速度制动时，制动距离不大于6m或制动减速度不小于2.94m/s2。

4.9自走式收获机驻车制动器的锁定手柄或锁定驻车制动器踏板必须工作可靠，没有外力不能松脱；轮式自走式收获机能可靠地停在20％(11°18′)的干硬纵向坡道上。驻车制动控制力，对手操纵应不大于400N；对脚操纵应不大于600N。

4.10 其它安全要求应符合GB10395.16的规定。

- 5  主要性能指标

5.1 在最大持续生产率、马铃薯成熟期内收获时，挖掘机主要性能指标、可靠性指标应符合表1的规定：

表1  挖掘机主要性能、可靠性指标

| 序号 | 项 目 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 损失率/ （％） | ≤5 |
| 2 | 伤薯率/ （％） | ≤4 |
| 3 | 纯工作小时生产率/ （hm2/h） | 达到使用说明书的要求 |
| 4 | 平均故障间隔时间（MTBF）/ h | ≥50 |
| 5 | 有效度/ （％） | ≥95 |

5.2 在最大持续生产率、马铃薯成熟期内收获时，收获机主要性能指标、可靠性指标应符合表2的规定：

表2  收获机主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 损失率/ （％） | ≤5 |
| 2 | 伤薯率/ （％） | ≤5 |
| 3 | 含杂率/ （％） | ≤5 |
| 4 | 纯工作小时生产率/ （hm2/h） | 达到使用说明书的要求 |
| 5 | 平均故障间隔时间（MTBF）/ h | ≥40 |
| 6 | 有效度/ （％） | ≥92 |

- 5.3 通过能力

- 牵引式和自走式马铃薯收获机械最小离地间隙≥110mm；悬挂式马铃薯收获机械最小离地间隙≥300mm。

- 技术要求

6.1 挖掘机和收获机应符合本标准的要求，并按规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

6.2 各制造厂应按本标准的要求制定具体机型的挖掘机或收获机产品技术条件和检验规范。

6.3 主要零部件

6.3.1所有自制件必须检验合格；外协件、外购件必须有合格证，并经检验合格后，方可进行装配。

6.3.2 配套件、标准零部件应符合有关标准的规定。

6.3.3 输送链水平对角线尺寸差不大于其对角线尺寸的0.2％。

6.3.4 传动链条和链轮、万向节传动轴、传动齿轮、花键轴、行走轮轮辋、轮毂螺栓和螺母、液压缸等零部件质量技术要求应符合有关标准的规定。

6.3.5 焊接件应焊接牢固，焊缝应平整，不允许有裂纹、夹渣、烧穿和脱焊等焊接缺陷。

6.3.6 紧固件、连接件均应进行防锈处理，紧固件应优先选择镀锌处理。

6.4 机架焊合

6.4.1 机架水平和垂直平面对角线尺寸差不大于其对角线尺寸的0.2％。

6.4.2 同一平面互相平行的梁架平行度公差为2mm/m。

6.5传动系统

6.5.1 同一回路中，各链轮轮齿对称中心面的位置度公差为链轮中心距的0.2％。

6.5.2 传动应安全可靠，变速箱和传动箱不得有异常声响、脱档及乱档现象。

6.5.3 传动箱的清洁度不大于33mg/kW。

6.6 液压系统

6.6.1 液压操纵系统应灵活可靠，无卡滞现象。

6.6.2 液压系统各油路油管固定应牢靠，油管表面不允许有裂纹、擦伤和明显压扁等缺陷。

6.6.3 各油路油管和接头应在1.5倍的使用压力下作耐压试验，保持压力2min，管路不准渗、漏油。

6.6.4 液压系统清洁度应不大于960mg。

6.7 电气系统

6.7.1 自走式收获机仪表、指示器的数码、信号应清晰准确；电气装置及线路连接应正确，接头应可靠，不得因振动而松脱，不得发生短路或断路。

6.7.2 电气开关和按钮应操作方便、工作可靠，不得因振动而自行接通或关闭。

6.7.3 电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装有绝缘套管。

6.8 总装

6.8.1 各调节机构应调节灵活、可靠，各部件调节范围应能达到规定的极限位置。

6.8.2 各操纵机构应轻便灵活、松紧适度。所有要求回位的操纵件在操纵力去除后应能自动返回原来位置。

6.8.3 液压升降机构在工作状态下，提升速度应不小于0.2 m/s。提升到最高位置停留30min后，机器挖掘铲尖静沉降量应不超过15mm。

6.8.4 各零部件应联接可靠，螺栓、螺母均应拧紧。重要部位的紧固件性能等级应不低于：螺栓8.8级，螺母8级。

6.8.5 涂漆应符合JB/T 5673的规定。

6.9 整机要求

6.9.1调整、维修和保养应方便。

6.9.2自走式收获机的设计应保证由驾驶员一人操纵，并且驾驶方便舒适。

6.9.3自走式收获机所配的发动机应符合GB/T 1147.1的规定；配套用拖拉机应符合GB/T 15370的规定。

6.9.4自走式收获机的环境噪声应不大于89dB(A)。有简易驾驶室的，驾驶员耳位噪声应不大于94 dB(A)；有密闭驾驶室的，驾驶员耳位噪声应不大于90dB(A)。

6.9.5 随同产品供应的附件、备件和工具应齐全。

6.9.6 产品使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定。

- 7试验方法

7.1 技术参数测定

7.1.1外形尺寸

分别测定挖掘机和收获机在作业状态和运输状态下的最大长度、宽度和高度。

7.1.2 质量

分别测定挖掘机和收获机在作业状态下的整机质量。

7.1.3最小转弯半径和通过半径

在水平地面上测量，测定应分别在向左和向右转的工况下进行。测量时，挖掘机或收获机（机组）以低速稳定行驶（机组动力不能与农具相碰撞），将其转向操纵机构移至转向的极限位置，待驶完一个整圆圈后，分别在圆周3个等分点处测量瞬时回转中心至挖掘机或收获机（机组）纵向中心平面和最外缘的距离，并计算最小转弯半径和通过半径。

7.1.4最小离地间隙的测定

挖掘机或收获机挖掘铲升起后，测量其最低部位离地的最小间隙。

7.2制动性能试验

按GB/T 14248制动性能测定方法的规定测定制动性能。

7.3传动箱清洁度测定

按JB/T 5243的规定进行测定。

7.4液压系统清洁度测定

按JB/T 7316的规定对液压系统清洁度进行测定。

7.5噪声测定

自走式收获机噪声按JB/T 6268的规定测定。

7.6作业性能试验

7.6.1试验条件与田间调查

7.6.1.1 试验地的选择

试验地应符合挖掘机和收获机的适用范围，所选的马铃薯品种和产量、土质以及地块大小在当地应具有一定代表性，其面积能满足各试验项目的测定要求。

7.6.1.2试验机与对比机应在同一条件下进行测定。

7.6.1.3田间调查

按GB/T 5262的规定进行田间作物（行距、株距、茎叶自然高度、茎杆直径、茎叶含水率、马铃薯生长深度和产量）、地表条件（垄高、杂草种类和杂草密度）、土壤条件（土壤绝对含水率和土壤坚实度）的调查。

其中产量预测是在10m垄长计算作业幅宽内，挖掘（或收获）全部马铃薯，并称其质量，按公式1计算产量：

Q=qB×103（kg/hm2）----------------------------------------------（1）

式中：

Q——产量，单位为千克每公顷 （kg/hm2）

q——10m垄长计算作业幅宽内的全部马铃薯重量，单位为千克 kg；

B——计算作业幅宽，单位为米 m。

马铃薯生长深度调查是在试验地内随机选定长1mB（计算作业幅宽，m）的3个小区，在每个小区内随机测出2点马铃薯生长深度，然后求平均值。

7.6.2 一般要求

7.6.2.1 性能试验的目的是考核试验用挖掘机和收获机是否达到设计要求，评定作业质量是否满足农业技术要求及与动力配套的合理性。

7.6.2.2 试验时推荐优先采用对比样机，试验机和对比机均应按制造厂的使用说明书进行操作，并调整至最佳技术状态下进行测定。

7.6.2.3 试验区的划分和清理

试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度为10m，测定区前应有不少于30m的稳定区，测定区后应有不少于10m的停车区。

测定前要清除试验区内砖瓦石块等影响测定的异物。

7.6.2.4 在最佳作业速度下，试验至少测定5点。

7.6.2.5 试验机在稳定区和测定区内不得改变工况。

7.6.2.6试验前应对测试仪器和设备进行检定校准，应在有效检定期内使用。试验用测试仪器、设备和工具参见附录A。

7.6.2.7 测试数据的准确度

接样时间准确到0.1s；

测定区长度准确到0.1m；

前进（作业）速度准确到0.1m/s；

马铃薯样品质量准确到0.1kg。

7.6.3 作业性能的测定

7.6.3.1 挖掘深度的测定

在10m测区内随机选定长1mB（计算作业幅宽，m）的3个小区，在每个小区内随机测出2点挖掘深度，然后求平均值。

7.6.3.2 伤薯率的测定

挖掘机：在10m测定区内作业后，捡拾测定区马铃薯，并挑出其中的伤薯，分别称其质量，按式（2）计算伤薯率。

Vw=qwsqwq×100%----------------------------------------------------（2）

式中：

Vw——挖掘机的伤薯率，（％）；

qws——拾取马铃薯中伤薯的质量，单位为千克 kg；

qwq——拾取马铃薯的质量，单位为千克 kg。

收获机：在10m测定区内作业时，在侧向升运器马铃薯出口处接取全部马铃薯，并挑出其中的伤薯，分别称其质量，按式（3）计算伤薯率。

Vs=qssqsj×100%----------------------------------------------------（3）

式中：

Vs——收获机的伤薯率，％；

qss——接取马铃薯中伤薯的重量，单位为千克 kg；

qsj——接取马铃薯的重量，单位为千克 kg。

注：伤薯的损伤面积按下述规定近似计算：损伤面积近似于特殊几何图形（三角形、矩形、圆形）的，按特殊几何图形计算伤薯的损伤面积；损伤面积为不规则几何图形的，计算损伤面周边的最长距离与其垂直平分线和损伤面周边交线距离的乘积。

7.6.3.3 含杂率的测定

收获机在10m测定区内作业时，在侧向升运器马铃薯出口处接取全部样品，并分别将马铃薯与杂质称重，按式（4）计算含杂率。

Vhz=qzqs+qz×100%--------------------------------------------------（4）

式中：

Vhz——收获机的含杂率，（％）；

qs——接取样品中马铃薯的重量，单位为千克 kg；

qz——接取样品中杂质的重量，单位为千克 kg。

7.6.3.4 损失率的测定

挖掘机：在测定区内作业后，在10m测定区内随机选定面积为1mB（计算作业幅宽，m）的3个小区，并分别拾起每个小区内的明薯、埋薯和满幅宽的漏挖薯，并分别称其质量，按式（5）计算每个小区的损失率。并计算测区平均值和总平均值。

Sw=pwl+pwapwl+pwm+pwa×100%-------------------------------------（5）

式中：

Sw——挖掘机的损失率，％；

pwl——漏挖薯的质量，单位为千克 kg；

pwm——明薯的质量，单位为千克 kg；

pwa——埋薯的质量，单位为千克 kg。

收获机：在10m测定区内作业时，在侧向升运器马铃薯出口处接取全部马铃薯质量qs，然后在10m测定区内随机选定面积为1mB（计算作业幅宽，m）的3个小区，并分别拾取每个小区内漏挖薯plw和漏拾薯的质量pls。按式（6）计算每个小区的损失率。并计算测区平均值和总平均值。

Ss=plw+plsqs+(plw+pls)×100%---------------------------------------（6）

式中：

Ss——收获机的损失率，（％）；

plw——漏挖薯的质量，单位为千克 kg；

pls——漏拾薯的质量，单位为千克 kg。

7.6.3.5 纯小时生产率的测定

机器在测定区内作业时，记录通过10m测定区的时间，同时测定机器的作业幅宽，按式（7）计算纯小时生产率。

Ec=3.6Bt -------------------------------------------------------------------------（7）

式中：

Ec——马铃薯联合收获机的纯小时生产率，单位为公顷每小时 （hm2/h）；

t——机器通过测定区的时间，单位为秒 s。

按式（8）计算挖掘机或收获机的前进（作业）速度。

V=Lt--------------------------------------------------------------------------------------------（8）

式中：

V——挖掘机或收获机前进（作业）速度，单位为米每秒 （m/s）；

L——测定区的长度，单位为米 m；

t——机器通过测定区的时间，单位为秒 s。

7.6.4  动力指标的测定

推荐在测定最大生产率的同时进行动力指标的测定，往返各不少于1次，同时测定挖掘机和收获机的前进（作业）速度，计算出消耗的总功率。

7.6.4.1 悬挂式、牵引式机器消耗功率的测定

悬挂式、牵引式机器消耗功率按式（9）～（12）计算：

a.  牵引功率

Nq=PqV×10−3-----------------------------------------------------（9）

b.  挖掘功率

Nw=PwV×10−3--------------------------------------（10）

c.  传动功率

Nc=πMcn3×10−4----------------------------------------（11）

d.  消耗总功率

Nqx=Nq+Nw+Nc---------------------------------------------（12）

式中：

Nq——牵引功率，单位为千瓦 kW；

Pq ——水平牵引力，单位为牛 N；

Nw——挖掘功率，单位为千瓦 kW；

Pw ——挖掘水平阻力，单位为牛 N；

Nc——工作部件总传动轴功率，单位为千瓦 kW；

Mc——工作部件总传动轴的转动扭矩，单位为牛米 N·m；

n ——工作部件总传动轴的转数，单位为转每分钟 （r/min）；

Nqx——悬挂式、牵引式机器消耗总功率，单位为千瓦 kW。

7.6.4.2 自走式机器消耗功率的测定

测定总传动轴及行走部分的扭矩和转数，按式（13）计算消耗总功率：

Nzz=Nc+Nx+Nw=π(Mcn+Mxnx)3×10−4+PwV×10−3-----------（13）

式中：

Nx——行走部分的消耗功率，单位为千瓦 kW；

Mx——行走部分的扭矩，单位为牛米 N·m；

nx——行走部分的转数，单位为转每分钟 （r/min）；

Nzz——自走式机器消耗功率，单位为千瓦 kW。

7.7生产试验

机器生产试验按照GB/T 5667的规定进行。生产试验的目的是考核试验机器的安全性、经济性、可靠性、性能稳定性、调整保养方便性、主要件和易损件的耐用性。

马铃薯收获机械可靠性试验见附录B。

- 8  检验规则

8.1 出厂检验

8.1.1 每台挖掘机和收获机必须进行出厂检验，检查制造、装配质量，并对工作机构进行调整。

8.1.2 每台挖掘机和收获机在额定转速下进行30min空运转试验，试验应满足：

a. 起动平稳、方便；

b. 各操纵系统操纵灵活、准确、可靠，各部件调节范围应达到使用说明书的要求；

c. 运转平稳，不得有卡碰和异常声音；

d. 联接件和紧固件不得松动；

e. 齿轮箱体、轴承座和轴承部位的温升不得超过25°C；

f. 发动机、齿轮箱和液压系统不得漏油、漏水、漏气。

8.1.3应对每台挖掘机和收获机进行手动盘车检查，确认无碰撞、卡阻后低速试运转10min。

8.1.4 试验中如出现不符合上述要求时，应立即停止试验，排除故障后，进行补充试验。

8.1.5每台挖掘机和收获机必须经制造厂质量检验部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。

8.2 型式检验

8.2.1 挖掘机和收获机遇有下列情况之一时，应进行型式检验：

a. 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

b. 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

c. 工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

d. 产品长期停产后，恢复生产时；

e. 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

型式检验按表3规定的检验项目进行。

8.2.2抽样方法

采用随机抽样方法，在工厂近一年内生产的产品中或销售部门随机抽取。整机抽取2台，供抽样的挖掘机不少于10台、联合收获机不少于5台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制。

8.2.3 不合格项分类

型式检验应符合本标准第4章、第5章、第6章的规定。不合格按其对产品质量的影响程度分别为A、B、C三类，不合格分类详见表3。

8.2.4判定规则

采用逐项考核评价，以各组不合格项次数与对应类的接收数Ac比较，当不合格项次数小于或等于对应类的接收数Ac时，该项判定合格，否则判定不合格。检验结果判定见表4，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。

表3不合格项目分类表

| 不合格项目分类 |  | 检测项目 |  | 挖掘机 | 联合收获机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  | 自走式 | 牵引式 |
| A | 1 | 安全要求 | 外露回转件 | √ | √ | √ |
|  |  |  | 梯子、护栏、踏板 |  |  |  |
|  |  |  | 挡风玻璃 |  |  |  |
|  |  |  | 照明灯、后视灯、灭火器 |  |  |  |
|  |  |  | 警告标志 | √ |  | √ |
|  |  |  | 操作者工作位置 |  |  |  |
|  |  |  | 使用说明书 |  |  | √ |
|  | 2 | 损失率 |  | - | √ | √ |
|  | 3 | 明薯率 |  | √ | - | - |
|  | 4 | 坡度停车 |  | - | √ | - |
|  | 5 | 使用可靠性 |  | √ | √ | √ |
| B | 1 | 噪声 |  | - | √ | - |
|  | 2 | 伤薯率 |  | √ | √ | √ |
|  | 3 | 破皮率 |  | √ | √ | √ |
|  | 4 | 含杂率 |  | - | √ | √ |
|  | 5 | 生产率 |  | √ | √ | √ |
|  | 6 | 传动箱清洁度 |  | - | √ | √ |
|  | 7 | 挖掘铲静沉降 |  | √ | √ | √ |
|  | 8 | 挖掘铲硬度 |  | √ | √ | √ |
| C | 1 | 密封性能 |  | - | √ | √ |
|  | 2 | 铸（锻）件、冲压件及焊接质量 |  | √ | √ | √ |
|  | 3 | 同一平面传动链轮对称中心面位置度 |  | √ | √ | √ |
|  | 4 | 挖掘铲沉头螺栓 |  | √ | √ | √ |
|  | 5 | 外观 |  | √ | √ | √ |
|  | 6 | 涂漆厚度 |  | √ | √ | √ |
|  | 7 | 涂漆附着力 |  | √ | √ | √ |
|  | 8 | 空运转 |  | √ | √ | √ |
|  | 9 | 离合器 |  | √ | √ | √ |
|  | 10 | 运输间隙 |  | √ | √ | √ |

表4 检验结果判定表

| 项目分类表 |  |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 |  |  | 2 |  |  |
| 项目数 | 挖掘机 |  | 3 | 5 | 9 |
|  | 联合收获机械 | 自走式 | 4 | 8 | 10 |
|  |  | 牵引式 | 3 | 7 | 10 |
| 合格品 | AQL |  | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac | Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 标志、包装、运输与贮存

9.1标志

9.1.1每台挖掘机和收获机应按GB/T 13306的规定，在明显位置固定产品标牌，其内容包括：

a） 制造单位名称；

b） 产品型号与名称；

c） 主要技术参数；

d） 产品商标；

e） 产品出厂编号；

f） 产品制造日期；

g） 产品执行标准编号。

9.1.2 每台挖掘机和收获机的润滑处、润滑系统、主要调节部位及注意事项应有明显标志。

9.1.3 在每台挖掘机和收获机的明显位置应固定注册商标。

9.2 包装

9.2.1 出厂的挖掘机和收获机应保证成套性。随同机器供应的附件、备件、工具和运输时必须拆下的零部件应保证其完整无损。

9.2.2产品出厂随机文件应包括：

a） 装箱单；

b） 产品合格证；

c） 产品使用说明书。

9.3运输与贮存

9.3.1挖掘机和收获机装运应符合交通部门的有关规定，应保证在正常运输条件下零部件不损坏。

9.3.2挖掘机和收获机应贮存在干燥、通风的场所，应有防雨、水措施和防锈措施。

附录A

（资料性附录）

试验所需仪器、设备和工具

A1  试验所需仪器、设备和工具如下：

a.   拉力仪           1台；

b.   扭矩仪           1台；

c.   转速表           2块；

d.   秒表             2块；

e.   电子秤或杆秤     1个；

f.   50m皮尺         1个；

g.   钢卷尺           1个；

h.   测绳             1根；

i.   标杆              8根；

j.   铝盒              若干；

k.   干燥器            1台；

l.   土壤坚实度仪      1台；

m.   声级计           1台；

n.  样品处理设备及工具：钉耙、铁锹等；

o.   数据处理设备：计算器、计算机等；

p.   其它：标签、大帆布、编织袋等。

附录B

（规范性附录）

马铃薯收获机械可靠性试验方法

B1 总则

B1.1 采用现场可靠性试验，定时截尾。批量生产的马铃薯收获机械产品采用现场可靠性试验时，试验时间不少于一个作业季节，每台机器相关试验时间一般不少于全部受试机器平均作业时间的一半。采用第三方进行现场可靠性试验时，试验时间不少于120h，或马铃薯收获机械每米工作幅宽完成25hm2的工作量。其它目的的可靠性试验时间一般应适当延长。

B1.2 采用随机抽样。采用现场可靠性试验时，抽样数量一般为年产量的10％。采用第三方进行现场可靠性试验时，抽样台数不得少于2台。其它目的的可靠性试验样机台数根据具体情况确定。

B1.3 试验时，操作人员必须按产品使用说明书的规定进行操作和维修。

B1.4 根据试验目的和产品的不同，可以选用不同的可靠性指标。

B1.5 试验人员应按表B1、表B2认真准确地做好每日的试验记录，并按表B3、表B4进行统计和汇总，有意涂改者均作无效处理。

B2 时间测定

B2.1 采用发动机记时器或循环记数器测定时间。

B2.2 自走式机器的工作时间采用发动机工作时间，牵引式和悬挂式机器采用纯工作时间。

B2.3 时间测定精确至0.1h。

B3 故障统计判定原则

B3.1 马铃薯收获机械产品整机、总成（部件）或零件在规定的条件下和规定的时间内，丧失规定功能的事件均称为故障。

B3.2 与马铃薯收获机械或机器本质失效有关的故障均属关联故障，如危及作业安全、丧失功能以及零部件损坏等故障，在计算可靠性指标值时应计入。

B3.3 外界因素造成的马铃薯收获机械或机器故障均属非关联故障，在计算可靠性指标值时这类故障不应计入。具体是：

- 由于超出机器使用说明书、技术条件规定的使用条件所造成的故障；

- 由于操作人员使用、保养和维修不当或误动作所造成的故障；

- 外界偶然事故引起的故障。

B3.4 牵引式和悬挂式马铃薯收获机械配套动力的故障不应计入其关联故障，但因马铃薯收获机故障引起的配套动力故障应计入其关联故障。

B3.5 由于某一故障导致从属故障同时发生时，则以一次关联故障计，并按最终导致故障后果的严重性来划分故障类别。

B3.6 在整个试验期间，同一故障从轻到重渐进发展，则以一次关联故障计，并按最终后果来划分故障类别。

B3.7 在整个试验期间，故障模式相同、并且多次发生的关联故障每次均应记数。因处理和修复工艺不当造成重复再现时，按一次关联故障计。

B4 故障分类原则

马铃薯收获机械故障分为四类，即致命故障、严重故障、一般故障和轻微故障，分类原则和举例如下：

- 致命故障：导致功能完全丧失、危及作业安全、人身伤亡、重要总成（系统）报废或造成重大经济损失的故障。

- 严重故障：导致主要零部件损坏或功能严重下降的故障。

- 一般故障：一般零部件损坏或安全标志脱落；造成功能下降或损失增加，但通过调整、更换机器外部易拆卸的零件、次要的小部件及一般标准件后可恢复正常作业。

- 轻微故障：引起操作人员操作不便或重复出现、但不影响机器作业的故障，在较短时间（30min）内用随车工具通过更换外部易损件或维修机器即可正常作业。

B5 可靠性数据处理和计算

B5.1 可靠性数据处理

试验后应对每台产品的可靠性日记进行整理，将可靠性数据填入表B3。

B5.2  可靠性指标的计算

计算评定批量生产产品的可靠性指标时，轻微故障除外。

B5.2.1 平均故障间隔时间

平均故障间隔时间按式（B2）和式（B3）计算：

- 点估计

MTBF=tir---------------------------------------------------------(B2)

- 单边置信区间下限

(MTBF)L=tiχ2(α、2rs+2)-------------------------------------------------(B3)

式中：MTBF——平均故障间隔时间（点估计），单位为小时 h；

(MTBF)L——平均故障间隔时间（单边置信区间下限），单位为小时h；

ti——各受试马铃薯收获机械累计工作时间之和，单位为小时h;

r——各受试马铃薯收获机械的故障之和，个;

χ2(α、2rs+2)——置信水平为α、自由度为2rs+2的χ2分位数。

注：根据需要，可分别计算致命故障、严重故障和一般故障的平均故障间隔时间。

B5.2.2 有效度

有效度按式（B4）计算：

A=titi+tr×100%------------------------------------------------（B4）

式中：A——有效度，％；

ti——各受试马铃薯收获机械累计工作时间之和，单位为小时 h；

tr——各受试马铃薯收获机械故障排除和修复时间之和，单位为小时 h。

表B1 （产品名称）     可靠性试验日记

年   月   日

| 马铃薯品种 |  |  | 地表情况 |  |  |  | 作业条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收获面积hm2 |  |  | 柴油消耗量kg |  |  |  | 记时器读数h |  |  |
| 故 障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部 位 | 件号和名称 |  |  | 形式、原因和排除方法 |  | 发生时间h |  | 排除、修复时间h、min |  |

注：自走式机器为发动机工作时间，牵引、悬挂式机器为纯工作时间。

表B2  （产品名称）可靠性试验数据统计表

试验编号：                       出厂编号：

试验单位：                       试验人员：

试验日期：

| 日期 | 工作 时间 h | 收获 面积 hm2 | 故 障 |  |  |  |  | 损坏件 出厂价 元 | 故障类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 件号 | 零部件名称 | 形式原因和排除方法 | 累计工作时间 h | 排除修复时间 h, min |  |  |

注：按工作日记逐日进行统计。                            整理人：

表B3   （产品名称）可靠性试验汇总表

机器型号与名称：                                  制造单位：

| 试验机器编号 | 试验单位和地点 | 试验 日期 | 累计工作 时间 h | 故障排除、修复时间 h | 故 障 分 类 数 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 其中： |  |  |  |  |
| 总记 | 试验台数 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均故障间隔时间（MTBF） h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效度 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

整理人：