ICS 65.060.35

B 91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

光伏潜水电泵

Photovoltaic submersible motor-pumps

（征求意见稿）

201X- XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前    言

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准负责起草单位：、、、、、、、、。

本标准主要起草人：、、、、、、、、。

本标准于201×年首次发布。

光伏潜水电泵

- 范围

本标准规定了光伏潜水电泵的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以太阳能光伏为电源的、功率小于等于2.2kW的各类潜水电泵（以下简称“电泵”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2816-2014 井用潜水泵

GB/T 2818 井用潜水异步电动机

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3216 回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 10395.8  农林拖拉机和机械安全技术要求 第8部分 排灌泵和泵机组

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 12785-2014 潜水电泵 试验方法

GB/T 13306 标牌

GB/T 21418-2008 永磁无刷电动机系统通用技术条件

GB/T 24674-2009 污水污物潜水电泵

GB/T 25409-2010 小型潜水电泵

JB/T 4297 泵产品涂漆技术条件

JB/T 8645-2011 潜水螺杆泵

JB/T 11923  潜水电泵 可靠性考核评定方法

NB/T 32017 太阳能光伏水泵系统

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 光伏潜水电泵 PV submersible motor-pumps

将太阳能转化成电能驱动潜水电泵进行提水的设备。

- 控制器 controller

控制光伏电泵系统工作的装置。

- 最大功率点跟踪（MPPT）maximum power point tracking

通过直流交换和寻优控制，始终使太阳能电池组件/方阵工作在最大功率点附近。

电磁兼容性（EMC） electromagnetic compatibility

系统/控制器/电机在规定的电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

- 型式、型号和基本参数

  - 型式

    - 电泵为立式，泵与电动机为直连或同轴连接。

    - 电泵按叶轮的结构分为：

- ——离心式；

- ——螺杆式。

    - 电泵按控制器分为：

- ——内置；

- ——外置。

    - 电泵按电机类型分：

- ——永磁电动机；

- ——异步电动机。

    - 电泵型式

- L——井用潜水螺杆式（井用离心式不标注）；

- Q——小型潜水电泵；

- W——污水污物潜水电泵。

  - 型号

电泵的型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其表示方法如下：

□ TG □ □-□-□-□

电动机类型（Y为永磁电动机；异步电动机不标）

电动机额定功率，单位为千瓦（kW）

扬程，单位为米(m)

额定电压下的流量，单位为立方米每小时(m3/h)

电泵型式

光伏潜水电泵

电泵外径（非井用不标），单位为毫米（mm）

外径根据需要单位可用英寸（in）表示。

示例1：外径为3吋，额定电压下的流量为2m3/h，扬程为34m，额定功率为300W的永磁电动机，电泵型式为井用离心式的光伏潜水电泵，其标记为：3TG2-34-0.3Y。

- 示例2：外径为4吋，额定电压下的流量为1.6m3/h，扬程为80m，额定功率为400W的永磁电动机, 电泵型式为潜水螺杆式的光伏潜水电泵，其标记为：4TGL1.6-80-0.4Y。

示例3：额定电压下的流量为3m3/h，扬程为47米，额定功率为1100W的异步电动机, 电泵型式为小型潜水电泵的光伏潜水电泵，其标记为TGQ3-47-1.1。

示例4：额定电压下的流量15m3/h，扬程为16米，额定功率为1100W的异步电动机，电泵型式为污水污物潜水电泵的光伏潜水电泵，其标记为TGW15-16-1.1。

  - 基本参数

    - 在规定的使用条件下，井用潜水螺杆式的电泵基本参数应符合表1、井用潜水离心式的电泵基本参数应符合表2、小型潜水电泵的基本参数应符合表3、污水污物潜水电泵的基本参数应符合表4的规定。

表1

| 序号 | 出水口直径 （mm） | 额定电压 (V) | 规定流量 (m3/h) | 规定扬程 (m) | 额定功率 （kW） | 适用井径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 36 | 0.6 | 45 | 0.2 | 75 |
| 2 | 25 | 36 | 1 | 45 | 0.3 | 75 |
| 3 | 25 | 48 | 1 | 52 | 0.4 | 75 |
| 4 | 25 | 48 | 1.2 | 62 | 0.5 | 75 |
| 5 | 25 | 60 | 2 | 20 | 0.25 | 80 |
| 6 | 25 | 60 | 2 | 30 | 0.37 | 80 |
| 7 | 25 | 220 | 2 | 44 | 0.55 | 80 |
| 8 | 25 | 220 | 2 | 65 | 0.75 | 80 |
| 9 | 25 | 270 | 2 | 114 | 1.1 | 80 |
| 10 | 25 | 48 | 1.3 | 54 | 0.4 | 100 |
| 11 | 25 | 48 | 1.8 | 47 | 0.5 | 100 |
| 12 | 25 | 48 | 1.4 | 77 | 0.6 | 100 |
| 13 | 25 | 110 | 1.7 | 88 | 0.75 | 100 |
| 14 | 25 | 110 | 1.2 | 128 | 1.1 | 100 |
| 15 | 32 | 220 | 2 | 44 | 0.55 | 102 |
| 16 | 32 | 220 | 2 | 65 | 0.75 | 102 |
| 17 | 32 | 270 | 2 | 114 | 1.1 | 102 |
| 18 | 32 | 270 | 2 | 159 | 1.5 | 102 |
| 19 | 32 | 300 | 2 | 175 | 2.2 | 102 |
| 20 | 32 | 220 | 3 | 31 | 0.55 | 102 |
| 21 | 32 | 220 | 3 | 50 | 0.75 | 102 |
| 22 | 32 | 270 | 3 | 76 | 1.1 | 102 |
| 23 | 32 | 270 | 3 | 106 | 1.5 | 102 |
| 24 | 32 | 300 | 3 | 117 | 2.2 | 102 |
| 25 | 32 | 220 | 4 | 23 | 0.55 | 102 |

表1（完）

| 序号 | 出水口直径 （mm） | 额定电压 (V) | 规定流量 (m3/h) | 规定扬程 (m) | 额定功率 （kW） | 适用井径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 32 | 220 | 4 | 35 | 0.75 | 102 |
| 27 | 32 | 270 | 4 | 57 | 1.1 | 102 |
| 28 | 32 | 270 | 4 | 80 | 1.5 | 102 |
| 29 | 32 | 300 | 4 | 100 | 2.2 | 102 |
| 30 | 38 | 220 | 6 | 15 | 0.55 | 102 |
| 31 | 38 | 220 | 6 | 22 | 0.75 | 102 |
| 32 | 38 | 270 | 6 | 38 | 1.1 | 102 |
| 33 | 38 | 270 | 6 | 53 | 1.5 | 102 |
| 34 | 38 | 300 | 6 | 70 | 2.2 | 102 |
| 35 | 50 | 220 | 8 | 17 | 0.75 | 102 |
| 36 | 50 | 270 | 8 | 29 | 1.1 | 102 |
| 37 | 50 | 270 | 8 | 40 | 1.5 | 102 |
| 38 | 50 | 300 | 8 | 52 | 2.2 | 102 |
| 39 | 50 | 270 | 10 | 23 | 1.1 | 102 |
| 40 | 50 | 270 | 10 | 32 | 1.5 | 102 |
| 41 | 50 | 300 | 10 | 41 | 2.2 | 102 |
| 42 | 50 | 270 | 12 | 26 | 1.5 | 102 |
| 43 | 50 | 300 | 12 | 35 | 2.2 | 102 |
| 44 | 50 | 270 | 16 | 20 | 1.5 | 102 |
| 45 | 50 | 300 | 16 | 25 | 2.2 | 102 |

表2

| 序号 | 出水口直径 （mm） | 额定电压 (V) | 规定流量 (m3/h) | 规定扬程 (m) | 额定功率 （kW） | 适用井径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 90 | 2 | 41 | 0.37 | 100 |
| 2 | 32 | 120 | 2 | 62 | 0.55 | 100 |
| 3 | 32 | 180 | 2 | 79 | 0.75 | 100 |
| 4 | 32 | 240 | 2 | 115 | 1.1 | 100 |
| 5 | 32 | 330 | 2 | 152 | 1.5 | 100 |
| 6 | 32 | 90 | 3 | 23 | 0.37 | 100 |
| 7 | 32 | 120 | 3 | 43 | 0.55 | 100 |
| 8 | 32 | 180 | 3 | 61 | 0.75 | 100 |
| 9 | 32 | 240 | 3 | 79 | 1.1 | 100 |
| 10 | 32 | 330 | 3 | 105 | 1.5 | 100 |
| 11 | 32 | 90 | 4 | 21 | 0.37 | 100 |
| 12 | 32 | 120 | 4 | 30 | 0.55 | 100 |
| 13 | 32 | 180 | 4 | 46 | 0.75 | 100 |
| 14 | 32 | 240 | 4 | 62 | 1.1 | 100 |
| 15 | 40 | 120 | 6 | 19 | 0.55 | 100 |

表2（完）

| 序号 | 出水口直径 （mm） | 额定电压 (V) | 规定流量 (m3/h) | 规定扬程 (m) | 额定功率 （kW） | 适用井径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 40 | 180 | 6 | 26 | 0.75 | 100 |
| 17 | 40 | 240 | 6 | 39 | 1.1 | 100 |
| 18 | 40 | 330 | 6 | 53 | 1.5 | 100 |
| 19 | 50 | 180 | 8 | 18 | 0.75 | 100 |
| 20 | 50 | 240 | 8 | 31 | 1.1 | 100 |
| 21 | 50 | 330 | 8 | 44 | 1.5 | 100 |
| 22 | 50 | 240 | 10 | 28 | 1.1 | 100 |
| 23 | 50 | 330 | 10 | 42 | 1.5 | 100 |
| 24 | 50 | 330 | 12 | 29 | 1.5 | 100 |
| 25 | 50 | 330 | 16 | 16 | 1.5 | 100 |

表3

| 序号 | 出水口直径 （mm） | 额定电压 (V) | 规定流量 (m3/h) | 规定扬程 (m) | 额定功率 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 220 | 1.8 | 17 | 0.37 |
| 2 | 25 | 220 | 1.8 | 25 | 0.55 |
| 3 | 32 | 220 | 3 | 18 | 0.55 |
| 4 | 25 | 220 | 3 | 32 | 0.75 |
| 5 | 25 | 220 | 3 | 30 | 1.1 |
| 6 | 25 | 220 | 3 | 55 | 1.5 |
| 7 | 25 | 220 | 3 | 82 | 1.8 |
| 8 | 25 | 220 | 3 | 96 | 2.2 |
| 9 | 38 | 220 | 6 | 32 | 1.1 |
| 10 | 38 | 220 | 6 | 35 | 1.5 |
| 11 | 38 | 220 | 10 | 12 | 0.55 |
| 12 | 51 | 220 | 10 | 16 | 0.75 |
| 13 | 51 | 220 | 10 | 26 | 1.5 |
| 14 | 51 | 220 | 10 | 40 | 1.8 |
| 15 | 51 | 220 | 12 | 36 | 1.8 |
| 16 | 51 | 220 | 15 | 7 | 0.55 |
| 17 | 64 | 380 | 15 | 10 | 0.75 |
| 18 | 64 | 220 | 15 | 14 | 1.1 |
| 19 | 64 | 220 | 15 | 20 | 1.5 |
| 20 | 64 | 220 | 15 | 35 | 2.2 |
| 21 | 76 | 220 | 25 | 6 | 0.75 |
| 22 | 64 | 380 | 25 | 12 | 1.5 |
| 23 | 76 | 380 | 40 | 6 | 1.1 |
| 24 | 76 | 380 | 40 | 9 | 1.5 |

表4

| 序号 | 出水口直径 （mm） | 额定电压 (V) | 规定流量 (m3/h) | 规定扬程 (m) | 额定功率 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | 220 | 6 | 12 | 0.55 |
| 2 | 51 | 380 | 6 | 16 | 0.75 |
| 3 | 51 | 380 | 7 | 15 | 1.1 |
| 4 | 51 | 220 | 8 | 8 | 0.55 |
| 5 | 51 | 380 | 9 | 22 | 2.2 |
| 6 | 51 | 220 | 10 | 10 | 0.75 |
| 7 | 51 | 380 | 12 | 15 | 1.5 |
| 8 | 51 | 220 | 15 | 9 | 1.1 |
| 9 | 64 | 380 | 15 | 20 | 2.2 |
| 10 | 64 | 380 | 18 | 15 | 1.5 |
| 11 | 64 | 220 | 25 | 7 | 1.5 |
| 12 | 76 | 380 | 25 | 10 | 2.2 |

    - 当电泵的基本参数不符合表1～表4的规定时，应符合制造商申明的或合同规定的。

- 技术要求

  - 基本要求

    - 电泵应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

    - 污水污物潜水电泵电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻冷态时，应不低于50MΩ。

    - 充水式小型潜水电泵绝缘材料为聚乙烯时应不低于150 MΩ，绝缘材料为聚氯乙烯时应不低于40 MΩ。

    - 充水式井用潜水异步电动机定子浸于接近室温的水中12h后，定子绕组对机壳的绝缘电阻，对聚乙烯型、聚丙烯型和交联聚乙烯型绕组应不低于150 MΩ。浸于接近室温水中的充油式、干式和屏蔽式井用潜水异步电动机的定子绕组（含信号线）对机壳的绝缘电阻应不低于100 MΩ。

    - 电泵的引出电缆应采用GB/T 5013.4中规定的电缆或性能相同的电缆。电缆长度应不少于5m，也可按用户要求提供。

    - 运行环境

      - 井用运行条件

在下列使用条件下电泵应能正常运行：

- 电动机完全潜入水中，潜水深度不大于70m；

- 水温不高于20℃；

- 水中固体物含量（按质量计）不大于0.01%；

- 水的酸碱度pH值6.5～8.5；

- 水中氯离子的含量不超过400mg/L；

- 水中硫化氢的含量不大于1.5mg/L；

- 充水式电动机内腔应充满清水或其他按制造厂规定配置的水溶液。

      - 污水运行条件

在下列使用条件下电泵应能正常运行：

- 以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过5m；

- 输送介质温度应不超过+40℃；

- 输送介质固相物的容积比在2%以下；

- 输送介质酸碱度pH值4～10；

- 输送介质的运动粘度为7×10-7m2/s～23×10-6m2/s；

- 输送介质中固相物最大颗粒应符合GB/T 24674-2009中表1和表2的规定；

- 输送介质的密度为1.2×103kg/m3。

      - 清水运行条件

在下列使用条件下电泵应能正常运行：

- 以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过5m；

- 水温不超过+40℃；

- 水中含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；

- 水的酸碱度pH值6.5～8.5；

- 电泵运行时电源电压为额定电压，其波动误差不超过额定电压的±10%；

- 电泵在规定流量范围内运行。

    - 使用环境条件

除另有规定外，系统的环境使用条件应符合下列规定：

- 环境温度：-25℃～+45℃ （取水点不结冰）；

- 相对湿度（控制器，外置时）：5%～85%，无凝露；

- 海拔高度：不超过2000m；

- 污染等级2（一般情况下，只有非导电性污染。但是也要考虑到偶然由于凝露造成的暂时的导电性）。

当使用条件不符合上述规定时，用户应与制造厂协议。

    - 电气运行条件

除另有规定外，永磁电动机输入额定电压和额定频率优选值如表3。

表3 额定电压和额定频率优选值（GB/T 21418-2008）

| 额定频率/Hz |  | 额定电压/V |
| --- | --- | --- |
| 直流 |  | 36～300 |
| 交流 | 单相/50 | 12，24，36，115，220 |
|  | 三相/50 | 36，60，200，220，380 |

异步电动机额定电压和频率如表4。

表4 异步感应电动机额定电压和频率

| 额定频率/Hz | 额定电压/V |
| --- | --- |
| 单相/50 | 110、220 |
| 三相/50 | 380 |

  - 性能要求

- 5.2.1永磁式的光伏潜水电泵的水力性能容差在额定电压下流量不低于8%；扬程不低于10%。

- 5.2.2异步式光伏潜水电泵的流量、扬程容差应符合GB/T 12785-2014中2级的规定。

  - 部件要求

    - 内置控制器要求

      - 控制器的外壳防护等级应符合GB 4208的要求，应不低于IPX8。

      - 在额定输出功率下，输出功率不大于500W的控制器，其效率应不小于90%，在大于500W的控制器，其效率应不小于95%。

      - 控制器输出电流波形为方波时，总谐波畸变率应不大于10%；为正弦波时，总谐波畸变率应不大于5%。

      - 控制器在额定负载及正常使用条件下，其主要零部件的温升应为：电力半导体功率元器件（晶闸管、整流管、场效应管等）的温升应符合有关标准规定；变压器及电抗器的温升，E级绝缘应不超过75℃，A级绝缘温升应不超过60℃；导体器件连接的塑料绝缘导线、橡胶导线的温升应不超过45℃。

      - 在额定负荷下，控制器可连续长期工作，在125%额定负荷下，控制器连续可靠工作时间应大于或等于1min；在150%额定负荷下，控制器连续可靠工作时间应大于或等于10s。

      - 带电电路对地（机壳）之间的绝缘电阻在环境温度为20℃和相对湿度为85%时，电气回路与壳体的接地部件之间应大于或等于20MΩ，电路与外壳之间应能承受50Hz、正弦波电压2000V、历时1min的试验而不击穿。

      - 控制器EMC应符合GB/T 21418-2008中7.21的规定。

      - 控制器应具有下列功能：

a）输出短路保护：其短路保护动作时间应小于或等于50ms；

b）过电流保护：当工作电流超过额定值的150%时，控制器应能自动保护；

c）输入欠电压保护：当输入电压低于最低工作电压时，控制器应有保护；

d）输入过电压保护：当输入电压高于最高工作电压时，控制器应有保护；

e）输入反接保护：当输入端正、负极接反时，不应损坏控制器；

f）输出高频保护：当输出频率高于额定频率的1.2倍时，控制器输出频率限定在额定频率的1.2倍。

      - 最大功率点跟踪（MPPT）效率应大于97%。

      - 控制器应能根据日出和日落的日照条件下，实现自动开关机。

      - 外置控制器应符合NB/T 32017的规定。

    - 潜水电动机要求

      - 永磁电动机应符合GB/T 21418-2008的规定。

      - 异步电动机应符合下列规定：

——井用离心式潜水电动机应符合GB/T 2818的规定；

——井用螺杆式潜水电动机应符合JB/T 8645的规定。

——小型潜水电泵电动机应符合GB/T 25409-2010中4.3的规定；

——污水污物潜水电泵电动机应符合GB/T 24674-2009中4.5的规定；

    - 潜水泵部件要求

潜水泵叶轮平衡、承受水压的部件应符合下列规定：

——井用离心式潜水泵应符合GB/T 2816-2014中5.4的规定；

——井用螺杆式潜水电动机应符合JB/T 8645-2011中5.15的规定。

——小型潜水电泵应符合GB/T 25409-2010中4.5的规定；

——污水污物潜水电泵应符合GB/T 24674-2009中4.24、4.25的规定。

    - 装配要求

    - 电泵的所有零部件应经检验合格后，方可进行装配。

    - 电泵各部分的连接应牢固、可靠。

    - 电泵装配完成后，转动应灵活，无卡阻停滞等现象。

    - 装配后，对外露的机械加工表面应采取防锈措施。

    - 电泵应有可靠的防腐措施，电泵表面应无污损、碰伤、划痕等缺陷。

    - 电泵的涂漆应符合JB/T 4297的规定。

  - 安全要求

    - 当电泵运行，水泵发生堵转时，控制器应能控制电泵停机，故障消失并关态恢复正常后，系统应能正常启动。

    - 当电泵运行，水泵发生空转时，控制器应能控制电泵停机，故障消失并状态恢复正常后，系统应能正常启动。

    - 当电泵的水源实时水位低于水泵的最低进水水位时，控制器应能控制电泵停机，故障消失并状态恢复正常后，系统应能正常启动。

    - 需要控制水位时，当电泵的储水装置实时水位高于人工设置的高水位报警点时，控制器应能控制电泵停机，恢复正常后，系统应能正常启动。

    - 电泵的安全要求应符合GB 10395.8的规定。

    - 电泵的安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 电泵其它安全性能应符合下列规定：

- ——井用离心式潜水泵应符合GB/T 2816-2014中5.10的规定；

——井用螺杆式潜水电动机应符合JB/T 8645-2011中5.18、5.23、5.24的规定。

- ——小型潜水电泵应符合GB/T 25409-2010中4.4的规定；

- ——污水污物潜水电泵应符合GB/T 24674-2009中4.13的规定。

  - 可靠性要求

在符合5.1.2和5.1.3的环境条件下，电泵首次故障前（易损件除外）的平均工作时间应不少于2000 h。

- 试验方法

  - 电泵性能试验

      - 永磁式光伏潜水电泵（内置控制器）按附录A的规定进行。

      - 异步式光伏潜水电泵按GB/T 12785的规定进行。

    - 潜水电动机试验

      - 永磁电动机试验按GB/T 21418-2008中6、7的规定进行。

      - 异步电动机的试验按GB/T 12785的规定进行。

  - 潜水泵部件检测

潜水泵叶轮平衡试验、承受水压的零部件静水压试验应分别符合下列规定：

- ——井用离心式潜水泵按GB/T 2816-2014中5.4的规定进行；

——井用螺杆式潜水电动机按JB/T 8645-2011中6的规定进行。

- ——小型潜水电泵按GB/T 25409-2010中5.2、5.4的规定进行；

- ——污水污物潜水电泵按GB/T 24674-2009中5.5、5.7的规定进行。

  - 电泵装配检测

电泵装配按5.3.5的规定进行。

  - 安全检测

    - 电泵堵转保护试验时，将驱动水泵的电动机转子用专用的堵转金属条卡住，启动电泵运行，控制器的工作状态应符合5.4.1的规定。

    - 电泵空转保护试验时，使水泵离开水源，启动电泵运行，控制器的工作状态应符合5.4.2的规定。

    - 光伏电泵缺水保护试验。使光伏电泵的水源中的低于水泵的进水口，控制器的运行状态应符合5.4.2的规定。

    - 光伏电泵溢水保护试验。使光伏电泵的储水装置中的水位高于人工设置的高水位报警点位置，控制器的工作状态应符合5.4.4的规定。

    - 电泵的安全要求按GB 10395.8的规定进行。

    - 电泵的安全标志按GB 10396的规定进行。

  - 内置控制器EMC的试验按GB/T 21418-2008中7.21的规定。

  - 可靠性试验

电泵的可靠性试验按JB/T 11923的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台电泵均应经检验合格后，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

    - 检验项目

- 装配检查；

- 冷态绝缘电阻测定；

- 电泵性能测定；

- 内置控制器功能检查（堵转保护、空转保护、缺水保护、溢水保护）；

- 安全检查；

- 安全标志检查。

其中a）、b）、e）、f）全数检查，c）、d）抽检。

    - 抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1-2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批为产品月（或日）产量或一次订货批量（台），检验水平为一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为4.0；也可由供需双方协商确定。

  - 型式检验

    - 凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后，恢复生产时；

d）批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次）；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 检验项目

- 出厂检验的全部项目；

- 对电泵电动机、内置控制器、潜水泵叶轮、承受水压的部件可用过程检验代替，不解体进行（当有特殊要求或规定必须进行解体试验时，应对解体可能影响性能的因素加以明确）；

- 可靠性试验。

    - 型式检验的抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1-2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批量应满足样本大小至少为2台，检验水平为特殊检验水平S-1，接收质量限（AQL）为6.5。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品标志

      - 标牌应固定在明显部位，标牌的材料及标牌上数据的刻印方法应能保证其字迹在整个使用期内不易磨灭。标牌应符合GB/T 13306的规定。

      - 标牌至少应标明的内容如下：

- 制造厂名称；

- 产品名称及型号；

- 流量，单位为立方米每小时(m3/h)；

- 扬程，单位为米(m)；

- 额定电压，单位为伏特（V）；

- 电机额定功率,单位为千瓦（kW）；

- 出水口直径，单位为毫米（mm）；

- 电泵外径，单位为毫米（mm）；

- 出厂编号；

- 出厂年月；

- 质量（净重），单位为千克（kg）；

- 产品执行标准号。

      - 电泵应有明显的转向标志。

    - 包装标志

包装箱外壁的文字和标志应清晰、整齐，主要内容如下：

- 制造厂名称、地址;

- 产品名称、型号；

- 质量（净重及连同包装的毛重），单位为千克（kg）；

- 包装箱外形尺寸：长（mm）×宽（mm）×高（mm）；

- 包装箱适当部位应有符合GB/T 191规定的标志。

  - 包装和运输

    - 电泵的包装应能保证在正常的运输条件下不致因包装不善而损坏。

    - 包装前产品外露的机加工表面应涂防锈脂。

    - 每台电泵应附有下列随机文件和附件：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 必要的随机附件。

    - 电泵的运输方式及要求由供需双方协商确定，但应采取必要的措施以防止产品在运输过程中碰撞、损坏。

  - 贮存

    - 包装后的产品应储存在环境温度-10℃～45℃，相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体，通风良好的库房中。

    - 产品存放6个月应进行必要的检查；存放12个月以上可能影响性能时，应进行必要的运行检查。

成套性

当客户需要时可选配光伏组件、逆变器或外置控制器。

- （规范性附录）
永磁光伏潜水电泵测试方法

  - 测量仪器设备准确度要求

测量仪器设备的准确度应符合表A.1的规定。

  - 测量参数和准确度

| 序号 | 参数 | 符号 | 单位 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机电压 | Vm | V | ≤1% |
| 2 | 电动机电流 | Im | A | ≤1% |
| 3 | 功率 | P | kW | ≤2% |

  - 电泵整机试验台

模拟给定的光伏设备配置（例如：组件数目、类型和串联/并联数）的光伏发电模拟器、潜水电泵、水箱、管道系统、压力传感器、流量传感器、气囊、压力控制器、排出管、电缆线等。试验原理如图A.1所示。

  - 光伏电泵整机试验原理

  - 测试要求

- 光伏发电模拟器到电动机引出电缆线长为10m。位于泵出口和压力传感器之间的管子，其通径D必须与泵出口处配件的通径D相同，且其长度不少于4D，水泵的基本参数的试验方法参照GB/T 12785-2014进行。取压孔的设置及制造要求、压力传感器和流量传感器的距离、压力传感器离泵出水口距离、压力传感器离泵与气囊之间的弯片距离均应符合GB/T 3216的规定。

  - 测试方法

- Q-H特性（流量——扬程特性）

测试步骤如下：

- 电泵在额定电压下运行至少30min。

- 压力控制器设置为泵以最高扬程运行的状态（对于离心泵，压力控制器完全关闭；对于容积泵，调节压力控制器以达到最高扬程），从此测试点开始逐步打开压力控制器，最终达到最大流量和最低扬程。

- 在压力控制器开启和关闭至少取流量间隔相等的7个测量点。在同一条Q-H曲线中应保持转速恒定。

_________________________________