ICS 65.060.35

B 91

中华人民共和国国家标准

灌溉设备  化学灌溉用安全装置  第2部分：DN 75至 DN 350的化学灌溉阀组件

Irrigation equipment—Safety devices for chemigation—Part2: Chemigation valve assemblies from DN 75 to DN 350

（ISO 13693-2:2013，IDT）

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

GB/T ××××.2—20××

- 前    言

本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 13693-2:2015《灌溉设备  化学灌溉用安全装置  第2部分：DN 75至 DN 350的化学灌溉阀组件》。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分负责起草单位：

本部分主要起草人：

灌溉设备  化学灌溉用安全装置 第2部分：DN 75至 DN 350的化学灌溉阀组件

- 1  范围

本部分规定了金属化学灌溉阀的结构和技术要求以及试验方法。该隔离阀适用于水温不超过50 ℃、并且水中可能含有某些农业常用类型和浓度的肥料或化学物质的灌溉系统。

该阀门用于禁止反压力或反虹吸能力引起的回流。它不是被设计用于饮用水系统。不与其他形式的回流预防设备混淆包括压力真空断路阀、双止回阀、减压区阀门、鹅颈管环。本标准规定了化学灌溉阀组件的最低设计、结构和性能测试要求。包括以下组件:

——一个安装于覆盖密封表面的磁盘上的弹簧止回阀内的阀体；

——一个位于止回阀上游的漏气阀/真空安全阀结合；

——一个位于止回阀上游的低压排水阀；

——一个检查端口的设置，用于允许视觉和手动检查阀门的工作组件。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 9635-1  农业灌溉设备  灌溉阀  第1部分：通用要求（Agricultural irrigation equipment — Irrigation valves — Part 1: General requirements）

EN 1267：1999  工业阀门 用水作为试验流体的阻流试验（Industrial valves — Test of flow resistance using water as a test fluid）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

化学灌溉阀  chemigation valve

具有化学剂注射口和旨在防止注入的化学物质移向上游的阀门。

止回阀  check valve

仅允许水流向一个方向流动的阀门。

通气孔  air vent

真空泄压阀 vacuum relief valve

在排水管道和/或管道充填大气时能够自动打开让空气进入管道的阀。

3.4

低压排水阀  low pressure drain valve

安装在止回阀的上游、化学灌溉阀的较低的表面上的弹簧阀。

3.5

化学剂注入端口  chemical injection port

位于止回阀下游的化学灌溉阀体上的螺纹口，以适应化学剂注入线组件，并使原化学物质注入并与灌溉用水混合。

3.6

检查端口  inspection port

通过从配合耦合器上移除配件实现手动和视觉检查其内部组件并位于止回阀上游的化学灌溉阀体上的端口。

3.7

弹性阀座  resilient seat

在低压时用于提高阀的密封能力安装在止回阀磁盘上的弹性盖。

3.8

化学灌溉阀体  resilient seat

水流通过、安装所有阀门的工作部件、与管路通过法兰连接的化学灌溉阀的主要部分。

4  设计总则

4.1  一般要求

阀门用于在可能含有某些农业常用类型和浓度的肥料或化学物质的灌溉系统中防止灌溉用水回流。阀门采用法兰或其他合适的连接方式安装在管道中。阀门应能防止由于管道反虹吸和反压力条件下引起的回流。见图1。

1——阀体（金属）2——螺纹连接 3——手动排放口 4——连杆安装销 5——连杆固定螺栓 6——连杆安装架 7——弹簧 8——止回阀弹性密封表面 9——内螺纹接头 10——垫圈 11——安装通气孔或真空安全阀的外螺纹接头 12——安装低压排水阀螺纹连接 13——安装压力表的螺纹端口（可选）

图1   化学灌溉阀体组件剖面图

4.2  特殊要求

化学灌溉阀组件应按下列要求进行设计：

a) 阀端设计应使其在管道系统中便于安装和拆除，并连接处应做防水密封。

b)止回阀总成在打开位置应该提供满流量，在流向的相反方向应做防水密封。

c)通气口/真空安全阀应在泵启动时具备一个通气孔的功能，当泵关闭时具备真空安全阀的功能。

d)低压排水阀应在大气压力下打开并保持打开状态，直到泵启动并达到15 kPa的最低压力。

e)检查端口应附属于机械阀体 (手动移动)，以适应内部压力试验而无泄漏。检查端口应当有一个115mm的最小打开间隙，让手动和视觉检查止回阀阀座和弹性密封表面。

f)注射口应位于止回阀的下游，并能促进添加的化学物质和灌溉用水完成混合，并减少化学物质和阀体之间的接触。

g)所有功能组件应可拆卸，便于检查或更换。

h)阀门应基于通过阀体内平均流速3m / s为极限来规定最大流量。平均流量应按管道的当量尺寸计算。

i)阀体和组件应耐化学腐蚀。

j)低压泄水阀有一个名义上的不小于15mm的阀体内部流道直径。

化学灌溉阀还应符合ISO 9635-1：2006中第4章的要求。

5  性能要求

5.1  一般要求

性能试验时应按制造商技术文件的要求进行组装阀门。

5.2  测量设备允许偏差

无特定要求时，测量准确度应符合下列要求：

——流量和压力：规定值的±2%；

——温度：23℃±5℃；

——时间：规定值的±1%。

测量设备应根据现有校准规则进行校准。

5.3  阀体总成及组件的机械强度

5.3.1  耐内压性能

仅适用于试验方法5.3.2 d)，化学灌溉阀总成应在水平和竖直(进气法兰) 位置进行试验。阀体、内部组件或组装组件不得出现视觉上的永久变形或破裂现象。5.3.2 c和d) 定义的压力试验导致的泄漏率不得大于0.3ml/min。在压力试验期间，水应缓慢的引入防止压力激增。

阀体、内部组件不得出现视觉上的永久变形或破裂现象。

5.3.2  试验方法

a)对于阀门组件：堵塞阀门注射端口(2)，安装低压排水阀(12)、通气孔/真空安全阀和外螺纹夹紧环。安装与进口和出口法兰配合的盲板法兰。对阀门组件施加压力1 MPa历时5min。试验压力通过螺纹端口 (13) 引入。

b)对于阀体：移除通气孔/真空安全阀和低压排水阀并堵塞它们的端口。安装与进口和出口法兰配合的盲板法兰。对阀体施加压力2.5 MPa历时5min。试验压力通过螺纹端口（2）和(13) 引入。

c)对于止回阀体：安装与出口法兰配合的盲板法兰。对止回阀体施加压力1.5 MPa历时5min。试验压力通过螺纹连接（2）引入。

d)对于止回阀体：安装与出口法兰配合的盲板法兰。对止回阀体施加压力15 kPa历时16h。试验压力通过螺纹连接（2）引入。

5.4  低压排水阀

低压排水阀应应具有不超过15kPa的关闭压力。试验时，阀门应承受垂直静态水柱。当垂直静态水柱大于1.5 m±0.05 m时阀门应关闭。阀门应具有名义上至少15mm的内部流道直径。

5.5  水力特性

水力要求应符合ISO 9635-1：2006中5.3的规定。制造商给出的特性水头损失应作为流量功能。

当按照EN 1267:1999第4章规定的试验装置试验时，水头损失不得超过1.1倍制造商给出值。型号大于DN300的阀门水头损失试验不作要求。

5.6  真空安全阀

在15kPa的真空下，真空安全阀应具有最小真空安全能力，见表1。

表1  真空安全阀最小需要能力

| 泵列，管路型号DN | 最小真空安全能力，SCMMa,b |
| --- | --- |
| DN 75 | 5.6 |
| DN 100 | 9.6 |
| DN 125 | 15.1 |
| DN 150 | 21.9 |
| DN 200 | 38.0 |
| DN 250 | 59.8 |
| DN 300 | 85.8 |
| DN 350 | 104.7 |
| a 标准大气压力下为m3/h。 b 在满足本要求的前提下，可参考制造商的试验资料。 |  |

5.7  高温试验

在50℃±5℃水温下试验，化学灌溉阀组件应满足5.3.2 a)和c）规定的试验要求。

5.8  耐久试验

5.8.1  要求

a) 循环试验结束后，化学灌溉阀应通过5.3.1 c)和5.3.1 d)规定的压力试验。

b) 5.8.2 a)要求的试验结束后，阀门应拆卸和并检查弹性密封表面损坏和不能与止回阀盘连接的程度。

5.8.2  试验

a)化学灌溉阀在规定的最大流量（见第4章）的50%下和30kPa的发压力下做10000次循环试验。在23℃±5℃水温下进行试验。

5.9  声学试验

未规定与声学试验有关的试验要求。

6  一致性评定

6.1  一般要求

应符合ISO 9635-1：2006中6.1的规定。

6.2  型式检验

应符合ISO 9635-1：2006中6.2的规定。型式检验应按ISO 9635-1：2006中表2的规定进行。并应在阀门处在水平位置时进行。

6.3  生产过程与质量体系控制

应符合ISO 9635-1：2006中6.3的规定。ISO 9635-1：2006中表2给出了生产过程试验信息。

标准的一致性试验可按检验机构认可的试验顺序进行。试验应在单个化学灌溉阀总成进行。

7  标志、技术文件和包装

7.1  标志

化学灌溉阀总成应给出耐久和清晰的标志，并应包括下列内容：

——箭头指示的正常流动方向；

——公称压力等级(PN)；

——阀门通径(DN)；

——阀零件号；

——制造商的参考；

——参考当前的标准。

7.2  技术文件

技术文件提供每个阀门的下列设计和安装注意事项:

——水头损失作为流量功能；

——耐腐蚀阀门组件(阀体、弹性盖,连杆组件,自动排水阀,和空气和真空安全阀)；

——内部手动检查相关的安全推荐；

——自动排水阀处理排放；

——与其他灌溉和化学剂注入系统组件相关的阀门的适当位置；

——安装阀门的位置的规定；

——最大流量。

7.3  包装

化学灌溉阀总成应避免制造和组装期间对机械损伤和外部污染。

参考文献

【1】ISO 7-1：1994，Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions,

tolerances and designation

【2】ISO 7005-1:1992，Metallic flanges — Part 1: Steel flanges