ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—201×/ ISO 19932-1：2013

植物保护机械 背负式喷雾器

第1部分: 安全和环境要求

Equipment for crop protection - Knapsack sprayers –

Part 1: Safety and environmental requirements

(ISO 19932-1:2013，IDT)

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

——GB/T 24679《植物保护机械 背负式喷雾器》分为以下两个部分：

——第1部分：安全和环境要求；

——第2部分：试验方法。

本部分为GB/T 24679的第1部分

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 24679.1-2009《植物保护机械 背负式喷雾器 第2部分：技术要求》。与GB/T 24679.1-2009相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

1）增加了背负式喷雾器、额定容积、最大工作压力定义；

2）增加了喷雾器的全部功能，包括喷雾、加液、排空和清洗（包括清洗喷头和过滤器），应适合操作者在穿着适当的防护手套的情况下进行操作。

3）增加了所有与喷雾液体接触的部分应可耐喷雾液体。将小零件或是大零件的材料样品在测试液体中按规定浸泡后，其质量的变化不应超过浸泡前质量的10%。零件应不变形，且重新组装的喷雾器应无渗漏且应能够正常工作。

4）增加了对于额定容积不大于17L的喷雾器，残留液体量不应超过250ml。对于额定容积大于17L的，残留液体量不应超过药液箱额定容积1.5%。

5）修改了背带的要求

每个背带应有长度至少为100 mm ± 10 mm 的承载部位，且其最小舒适宽度：

a) 对在（装液后）喷雾器质量不大于10kg的喷雾机，为25mm；

b) 对在（装液后）喷雾器质量大于10kg的喷雾机，为50mm；.

载荷应均匀地分布在整个宽度上。

6）增加了药液箱的材料应能抗紫外线照射。按照ISO 29664:2010 方法B 进行试验，在经过6周的暴露后，药液箱的材料不应出现裂纹，且其抗拉强度的变化不应大于初始强度的20%。

7）增加了所有机械的截流装置的设计应可靠。其应可以正确地打开和关闭，在进行25000个工作循环后应没有泄漏。

8）增加了对摇杆操作的背负式喷雾器的特别要求。

9）增加了对发动机或电动机驱动的背负式喷雾器的特别要求。

10）增加了对压缩喷雾器的特别要求。

11）增加了使用信息书要求。

本部分使用翻译法等同采用ISO 19932-1：2013《植物保护机械 背负式喷雾器 第1部分: 安全和环境要求》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB /T 20085-2006 植物保护机械 词汇（ISO 5681：1992，MOD）

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：。

植物保护机械 背负式喷雾器

第1部分: 安全和环境要求

1  范围

本部分规定了背负式喷雾器设计和制造所需的安全和环境要求及其验证方法。此外，本部分规定了制造商提供的关于安全操作（包括剩余风险）的信息类型。

本部分适用于农业和园艺用途的，额定容积大于 3L 的，摇杆操作的背负式喷雾器、背负式压缩喷雾器、和使用发动机或电动机驱动的液力雾化背负式喷雾器。

根据 ISO 28139，本部分不适用于背负式喷雾喷粉机。

本部分涉及了所有制造商可以预见的与正常或错误使用背负式喷雾机有关的重要危险、危险情景、危险事件（见附录A），但不包括以下情况造成的危险：

——静电；

——被喷洒的化学药剂爆炸或起火；以及

——结构不完整。

此文档不适用于在其发布日期前制造的背负式喷雾机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4269.5-2003便携式林业机械 操作者控制符号和其他标记(ISO 3767-5-1992, IDT)

GB/T 2893.1-2013图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则(ISO 3864-1:2011，IDT)

GB/T 20085-2006 植物保护机械 词汇（ISO 5681：1992，MOD）

GB/T 20183.1-2006 植物保护机械 喷雾设备 第1部分喷雾机喷头试验方法（ISO 5682-1:1996, IDT）

GB/T 16251-2008 工作系统设计的人类工效学原则（ISO 6385:2004，IDT）

GB/T 18520-2001 植物保护机械 喷雾机 喷头和压力表的连接尺寸（eqv, ISO 8169:1984）

ISO 8893:1997 林业机械 便携式割灌机和割草机 发动机的性能和燃料消耗（Forestry machinery — Portable brush-cutters and grass-trimmers — Engine performance and fuel consumption）

GB/T 18519-2001 植物保护机械 喷雾机 卡口式固定的喷头连接尺寸（idt, ISO 10626:1991）

GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则（ISO 11684:1995，MOD）

GB/T 15706-2012机械安全 设计通则 风险评估与风险减小（ISO 12100:2010，IDT）

ISO 13732-1:2006 热环境的人类工效学 人对表面接触的反应的评定方法 第1部分: 高温表面（Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces）

GB 23821-2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离（ISO 13857:2008，IDT）

GB/T 21398-2008 农林机械 电磁兼容性 试验方法和验收规则（ISO 14982:1998，IDT）

HG/T 3043-2009农业喷雾用橡胶软管 (ISO 1401:1999, IDT)

ISO 19732:2007 作物保护设备 喷雾过滤器 识别色码（Equipment for crop protection — Sprayer filters — Colour coding for identification）

ISO 19932-2:2013, 植物保护机械 背负式喷雾器 第2部分：测试方法（Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 2: Test methods）

GB/T 5390-2013林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械噪声测定规范 工程法(2级精度)（ISO 22868:2011，IDT）

ISO 29664:2010 塑料 含酸性沉积物的人工风化（Plastics — Artificial weathering including acidic deposition）

3  术语和定义

GB/T 20085和 GB/T15706界定的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

背负式喷雾器 knapsack sprayer

由操作者通过一个或多个背带置于背部或肩部使用的独立式喷雾机具。

3.2

额定容积 nominal volume

喷雾机药液箱上标示的最大装液水平的容积。

注：最大装液水平可以用水位线的最大值表示，也可以用专用指示标志值的较小值来标示。

3.3

最大工作压力 maximum working pressure

喷雾机任何部件都能承受的压力的最大值。

4 通则

4.1 一般要求

4.1.1 喷雾机应符合本条款的安全和环境要求和/或保护措施，以及在5、6、7条中对特定类型背负方式的额外要求。

此外，对于本部分中没有涉及的相关但不显著的危险，应按照GB/T 16251和 GB/T 15706中的原则进行喷雾器设计。

喷雾器的全部功能，包括喷雾、加液、排空和清洗（包括清洗喷头和过滤器），应适合操作者在穿着适当的防护手套的情况下进行操作。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.1.2 药液箱和燃料箱中装有额定容积的药液和燃料的喷雾器总重量不应超过25kg。装有额定容积的药液和燃料的雾机在垂直位置时，其重心与通过背带的固定点的垂直面的水平距离不应大于150mm。

应通过测量验证是否符合要求。

4.1.3 喷雾器的喷雾量应是可调节的，且各个设置的喷雾量误差不应超过使用说明书中规定值的 ±15 %。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.2进行试验验证是否符合要求。

4.1.4 在说明书中指明的易损件（如喷头、过滤器、防滴漏阀、阀门、隔膜）应在不使用专用工具的情况下即可更换，或者制造商随机器提供专用工具。更换操作应可以在操作者在穿着适当的防护手套的情况下进行，且不会污染环境或操作者。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.1.5 所有与喷雾液体接触的部分应可耐喷雾液体。将小零件或是大零件的材料样品在测试液体中按规定浸泡后，其质量的变化不应超过浸泡前质量的10%。零件应不变形，且重新组装的喷雾器应无渗漏且应能够正常工作。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.9进行试验验证是否符合要求。

4.1.6 喷雾器应装有在垂直状态提升并移动已加液喷雾器的结构（如，把手）。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.1.7 为确保喷雾器在加液过程中的稳定性，不论药液箱中的液体量多少，喷雾器应在任意方向倾斜8.5° (±0.2°) 的范围内保持稳定。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.4进行试验验证是否符合要求。

4.1.8 喷雾器的设计应保证在喷雾器关闭后损失的液体量是最小的。在喷雾关闭后5s内，排出的液体体积不应超过5ml。

应通过测量验证是否符合要求。

4.1.9 对于额定容积不大于17L的喷雾器，残留液体量不应超过250ml。对于额定容积大于17L的，残留液体量不应超过药液箱额定容积1.5%。

应通过试验验证是否符合要求：摇杆操作喷雾器按照 ISO 19932-2:2013, 6.1.3进行试验，发动机或电动机驱动的喷雾器按照ISO 19932-2:2013, 7.2 进行试验，压缩喷雾器按照 ISO 19932-2:2013, 8.1.2 进行试验。

4.1.10 喷雾器的设计应能避免在意外加液过多时的液体滞留。表面附着药液量不应超过70ml。

应通过试验验证是否符合要求：摇杆操作喷雾器按照 ISO 19932-2:2013, 6.1.2 进行试验，发动机或电动机驱动的喷雾器按照 ISO 19932-2:2013, 7.2 进行试验，压缩喷雾器按照 ISO 19932-2:2013, 8.1.1 进行试验。

4.1.11 在经过 ISO 19932-2 中规定的跌落试验后，喷雾器的承压部件应能承受两倍的由制造商规定的最大工作压力。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.4进行试验验证是否符合要求。

4.1.12 应保护软管连接不被损坏，防止泄漏。

应通过观察验证是否符合要求。

4.2 背带

4.2.1 喷雾器应配备背带使其便于携带。它应能调节到操作者的尺寸，使操作者可以独立拿起、携带和放下喷雾器。

双肩式背带的设计应能使压力平均地分配到操作者的两个肩膀上，且应防止从任何方向滑脱。

所有的双肩式背带应装有快速脱卸装置，位置在背带与喷雾器的连接处或背带与操作者的连接处。背带和快速脱卸装置的设计应保证在紧急状态下操作者可以快速脱离喷雾器。

如果有快速脱卸装置，其应可以在喷雾器装载的情况下打开，且可以用单手操作。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.2.2 背带应使用非吸水性材料制成。在按规定浸没在水中后背带的质量增加应不超过其干质量的30%。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.8 进行试验验证是否符合要求。

4.2.3 每个背带应有长度至少为100 mm ± 10 mm 的承载部位，且其最小舒适宽度：

a) 对在（装液后）喷雾器质量不大于10kg的喷雾机，为25mm

b) 对在（装液后）喷雾器质量大于10kg的喷雾机，为50mm.

载荷应均匀地分布在整个宽度上。

应通过测量验证是否符合要求。

4.2.4 如果承载区域有衬垫，那么它不应无故滑离原位置。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.2.5 在跌落试验后，背带的承载部位及固定点处应没有影响其使用功能的损坏。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.3 进行试验验证是否符合要求。

4.3 药液箱

4.3.1 额定容积应以整数升（L）表示。应以最小分辨率1L的最小分度读出药液箱的液位。

应通过观察验证是否符合要求。

4.3.2 容积刻度水位线的误差应不超过± 10 %。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.5 进行试验验证是否符合要求。

4.3.3 药液箱的材料应能抗紫外线照射。按照ISO 29664:2010 方法B 进行试验，在经过6周的暴露后，药液箱的材料不应出现裂纹，且其抗拉强度的变化不应大于初始强度的20%。

应由药液箱材料的制造商给出表明符合此要求的证明。

4.3.4 应能在60s内往药液箱中加液至额定容量，溢流量不应超过5ml。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.6 进行试验验证是否符合要求。

4.3.5 药液箱应能被完全排空。在药液箱中残留液量不应超过50ml。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.7 进行试验验证是否符合要求。

注 对于使用隔膜泵的喷雾器，此要求仍在开发阶段。

4.3.6 应保护操作者避免其在排空药液箱时接触植物保护产品。若排水口可以穿着适当保护手套不借助工具打开，且向远离操作者方向排出液体以便使用合适的容器收集，即可认为符合此要求。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.4 控制装置

4.4.1 所有的操作应可在操作者穿着适当保护手套的情况下进行。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.4.2 喷射部件压力管路应配有快速开关的截流阀，其位置应可以让正常操作中的操作者容易地接触到。应通过施加作用力（如通过弹簧或锁定装置）尽量减小无意打开截流装置的可能。如果装置可以在打开位置锁定，它应使用两个独立且不同的动作锁定，并且应可以用一个动作容易地解锁。装置应在松开解锁时自动截流。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.4.3 所有机械的截流装置的设计应可靠。其应可以正确地打开和关闭，在进行25000个工作循环后应没有泄漏。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.1 进行试验验证是否符合要求。

4.4.4 喷雾器应装有有预设压力值的压力控制装置（调压器）。此压力控制装置应是可调的，且调整过程中不会污染操作者或环境。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.5 软管

4.5.1 为了能够自如地使用喷杆，从水箱上的软管接头到喷杆把手上的软管接头间的软管长度不应小于1200mm。

应通过测量验证是否符合要求。

4.5.2 应使用柔软的喷雾管，使得其在正常工作的任意位置都不被折弯。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.5.3 喷雾器所配软管（包括随机备用软管）应符合ISO 1401:1999 A型（HG/T 3043-2009）的规定。

应由软管制造商验证是否符合此要求。

注 在 ISO 1401（HG/T 3043）中引用的 ISO 7326:1999 方法1 与 ISO 7326:2006 方法1 是相同的。

4.6 过滤器

4.6.1 喷头应设置过滤装置。滤网孔径应和制造商推荐使用的喷头大小相对应。

喷头应有标志使其可以被识别。识别信息可直接获得或在说明书中给出，如，在过滤装置上标记：

— 滤网孔径；或

— 符合 ISO 19732 的颜色代码。

应通过观察验证是否符合要求。

4.6.2 过滤装置应安装在可以自由进出的位置。操作者应能够穿着合适的保护手套拆卸和清洗过滤装置，且不会被喷雾液体污染或污染环境。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.7 喷杆和喷头

4.7.1 应可以通过安装符合ISO 8169的不同尺寸的喷头来调整喷雾形状适应不同的使用条件，以减少植物保护产品的使用和/或其对环境的影响。带扁平喷头的水平附装喷杆上安装的喷头应符合 ISO 10626（GB/T 18519-2001）。

应通过观察验证是否符合要求。

4.7.2 喷杆应使操作者与喷雾之间有足够的距离。从把手的前端到喷头的距离不应小于500mm。

应通过测量验证是否符合要求。

4.7.3 喷雾器存放和加液时，喷头应有保护措施防止喷头外部堵塞，例如喷杆固定夹。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

4.7.4 喷雾器所配喷头（包括随机备用的喷头）的喷雾量误差不应超过喷头制造商给出的额定喷量的± 10 %。

应按照ISO 5682-1（GB/T 20183.1-2006）进行试验验证是否符合要求。

4.7.5 如果喷杆上安装了带个扁平扇形喷头的水平吊臂，则安装在吊臂上喷头之间的喷雾量误差不应超过10 %；

应按照ISO 5682-1（GB/T 20183.1-2006）进行试验验证是否符合要求。

4.7.6 喷头上应有标志使其可以被识别。识别信息可直接获得或在说明书中给出。在合适的位置，至少应该标明类型和尺寸。

应通过观察验证是否符合要求。

5 对摇杆操作的背负式喷雾器的特别要求

5.1 一般要求

5.1.1 在进行跌落试验后喷雾器的功能应保持正常。

应按照ISO 19932-2:2013, 6.2 进行试验验证是否符合要求。

5.1.2 在按ISO 19932-2 进行压力实验后，总泄漏量不能超过：

— 0 ml，在垂直放置时；

— 0.5 ml，在45°放置时；

— 5 ml，在水平放置时。.

应按照ISO 19932-2:2013, 5.5 进行试验验证是否符合要求。

5.2 药液箱

5.2.1 药液箱应有稳压装置。

应通过观察验证是否符合要求。

5.2.2 药箱总容积应比药箱额定容积大至少5%。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.5 进行试验验证是否符合要求。

5.2.3 为避免在加液过程中溢出，加液口的直径不应小于100mm。加液口应有滤网，其网孔尺寸为 0.5mm~2.0mm。

应通过测量验证是否符合要求。

5.2.4 加液口应有盖，且应可以不使用工具打开和关闭。加液口盖应配有装置，通过有效措施（例如拧紧固定）确保其在闭合位置，防止意外松动。加液口盖应通过装置固定在喷雾器上。

应通过功能试验验证是否符合要求。

5.2.5 药液箱加液口和加液滤网间的间隙，以及滤网上的开口，直径不应超过2mm。

应通过测量验证是否符合要求。

6 对发动机或电动机驱动的背负式喷雾器的特别要求

6.1 通则

6.1.1 在按ISO 19932-2 进行压力试验后，总泄漏量不应超过：

— 0 ml，在垂直放置时；

— 0.5 ml，在45°放置时；

— 5 ml，在水平放置时。.

应按照ISO 19932-2:2013, 5.5 进行试验验证是否符合要求。

6.2 药液箱

6.2.1 药液箱应有稳压装置。

应通过观察验证是否符合要求。

6.2.2药箱总容积应比药箱额定容积大至少5%。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.5 进行试验验证是否符合要求。

6.2.3 为避免在加液过程中液体溢出，加液口的直径不应小于100mm。加液口应有滤网，其网孔尺寸为0.5mm~2.0mm。

应通过测量验证是否符合要求。

6.2.4 加液口应有盖，且应可以不借助工具打开和关闭。加液口盖应配有装置，通过有效措施（例如拧紧固定）确保其在闭合位置。

应通过观察验证是否符合要求。

6.2.5 应可以在不翻转机身的情况下完全排空药液箱。药液箱中残留液体量不应超过50ml。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.7 进行试验验证是否符合要求。

6.2.6 药液箱加液口和加液滤网间的间隙，以及滤网上的开口，直径不应超过2mm。

应通过测量验证是否符合要求。

6.3 控制装置

6.3.1 对于发动机驱动的喷雾器，发动机启动装置应不需要单独的辅助工具（例如皮带或电缆）即可启动发动机。如果发动机装有电启动装置，使用此装置应需要两个或两个以上独立且不同的动作。喷雾器应装有发动机停机装置，其使发动机完全停止，且不需要持续的手动操作。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

6.3.2 喷雾器应设有减压装置，防止喷雾器增压超过制造商指定的最大工作压力的120%。此装置应可以重新密封使喷雾器无泄漏地正常工作。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

6.4 动力组件

发动机或电动机驱动的喷雾器的设计应确保避免接近动力组件，如滑轮、轴、齿轮和飞轮、传动皮带和链条。对于在防止接近危险区域的盖子或防护装置上的开口，应符合ISO 13857:2008（GB 23821-2009） 表4.中对安全距离的规定。

应通过观察和测量验证是否符合要求。

6.5 燃料箱

6.5.1 燃料箱盖应有固定装置。燃料箱应有通风系统。

应通过观察验证是否符合要求。

6.5.2燃料箱开口直径不应小于20mm，且油箱开口（若有）直径应不小于15mm。

应通过测量验证是否符合要求。

6.5.3 燃料箱的装配设计应保证在正常工作温度下在操纵和传动位置不会出现泄漏。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

6.6 高温零件

发动机和消音器或直接与之接触的零件应有防护装置，避免其在喷雾器正常工作时被无意触摸到。对于可接触的高温零件，接触区域不应大于10cm2。图1中的测试探锥能达到的位置被视为可接触区域。

注 1： EN 14930 中规定了不慎接触机器高温表面的定义。

可接触位置的温度不应对操作者造成危险。温度高于ISO 13732-1中规定的0.5s接触时间对应的临界温度的高温表面面积不应大于10cm2。

注 2： 关于烧伤防护的示例，见ISO 13732-1:2006, 附录 E。

应通过测量验证是否符合要求。

单位为毫米

图 1  测试探锥

6.7 排气系统

排气出口的位置应使气体排向远离操作者的正常操作位置的方向。

应通过观察验证是否符合要求。

6.8 高电压零件

发动机或电动机的全部在高电压下工作的零件应被绝缘，使得在高电压中的材料不能被接触到。

应通过观察验证是否符合要求。

6.9 抗电磁干扰

所有系统中使用的用于控制机器的电子元件应符合 ISO 14982:1998（GB/T 21398-2008）中 6.3 和 6.6 条中关于机器抗电磁干扰的规定。

应按照ISO 14982:1998 进行试验验证是否符合要求。

6.10 噪声

降噪应是设计中不可分割的一部分，因此应从根源上专门考虑其处理方式。

实际噪声发射值的测定在降噪措施发挥效用的基础上进行。造成和影响噪声的主要来源一般是发动机冷却系统、发动机排气系统、泵和振动表面。

操作者位置的A计权声压级和A计权声功率级应按照 ISO 22868:2011 附录E 在满负荷速度运行时测量并计算。

6.11 振动

减振应是设计中不可分割的一部分，因此应从根源上专门考虑其处理方式。

每个把手的实际振动总值的测定在减振措施发挥效用的基础上进行。造成和影响振动的主要来源一般是发动机产生的动力、非平衡活动部件、离合器、轴承、水泵和其他机构，以及操作者和喷雾器直接的相对移动。

除了从源头上减少振动，在合适时应使用其他技术手段，如隔振器和配重，将振动源和把手隔离。

7 对压缩喷雾器的特别要求

7.1 一般要求

7.1.1 在进行特定的跌落实验后喷雾器的功能应保持正常。

应按照ISO 19932-2:2013, 8.2 进行试验验证是否符合要求。

7.1.2 喷雾器在任意位置都不应泄漏。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.5 进行试验验证是否符合要求。

7.2 背带

质量超过15kg的喷雾器应配备双肩背带。

质量不超过15kg的喷雾器应至少配备单肩背带。

应通过观察验证是否符合要求。

7.3 药液箱

7.3.1 喷雾器应有整体式加液漏斗，其上部直径不应小于100mm，并能稳定置于加液口上。如喷雾器未配整体式加液漏斗，则喷雾器制造商应提供独立漏斗，且上述信息应在说明书中给出。加液口应有滤网，可固定在漏斗中或单独提供，其网孔尺寸应为0.5mm~2.0mm。

应通过测量验证是否符合要求。

7.3.2药箱总容积应比药箱额定容积大至少25%。

应按照ISO 19932-2:2013, 5.3.5 进行试验验证是否符合要求。

7.3.3 喷雾器应设有减压装置，防止喷雾器增压超过制造商指定的最大工作压力的120%。此装置应可以重新密封使喷雾器无泄漏地正常工作。

应通过观察和功能试验验证是否符合要求。

8 使用信息

8.1 说明书

8.1.1 通则

喷雾器应提供关于其设计用途及使用条件等信息，以确保使其在加液、调整、使用、清洗或维护的过程中对操作者和环境造成的危险最小。

关于需要提供给使用者的信息，本条和ISO 12100:2010, 6.4同时适用。

应声明喷雾器中只能使用当地/国家监管当局批准的可用于背负式喷雾器的植物保护产品。

在说明书中，应提供关于操作者/用户维修和安全使用喷雾器的指导及其他各方面信息，包括关于安全工作服和个人防护设备（PPE）的要求以及必要的操作培训。尤其是，应包括以下信息：

a) 制造商的企业名称和地址，及其授权代理（如适用）；

b) 运输，装卸和存放喷雾器的要求，如在运输过程中固定喷雾器以防止燃料损失或损坏；

c) 喷雾器的调试，如：

1) 组装说明，初始调试和检查；

2) 保养不当、适用不合要求的部件及拆除安全装置可能导致的后果

3) 对符号和安全标志的解释说明；

4) 燃料和机油（如有）的添加方式，特别是关于添加时的防火措施；

5) 电池充电说明（如有）；

d) 喷雾器的使用，如：

1) 喷雾器的用途，预期的使用方式及禁止的使用方式；

2) 主要零部件说明，标识和命名，包括安全装置、环境控制装置和背带，及其功能介绍；

3) 操作指导，包括应与此喷雾器配套使用的个人防护设备（PPE）类型及其使用方式；

4) 安全使用喷雾器所必须的足够培训；

5) 关于操作者不得在疲劳、生病、醉酒或受其它药物影响的情况下使用喷雾器的警告；

6) 在典型使用条件下可能遇到的危险以及如何避免这些危险，包括顺风进行喷雾操作的建议；

7) 启动和停止时应特别考虑安全和环境影响；

8) 关于发动机废气排放的警告，以及关于在一个封闭房间内开动发动机的危险的警告；

9) 对符号和安全标志的解释说明；

10) 在发生事故或堵塞时，能够使设备安全恢复的的正确处理方法；

11) 经验表明不应使用喷雾器的方式。

e) 过冬后重新启用喷雾器的指示；

f) 调节压力的方法，包括使用不同喷头和调压器使用时的细节调整。

g) 喷头堵塞或其他故障的现场处理程序；

h) 在下列各个阶段，为避免接触或吸入有害药剂而建议采取的预防措施，如：穿着个人防护设备，喷杆的使用方式：

1) 用药剂填充药液箱；

2) 喷雾；

3) 调试，如缩短伸缩喷杆，包括避免污染环境、操作者或旁观人员；

4) 药液箱的排空与清洗；

5) 更换药剂；

6) 维修；

i) 维护说明，如：

1) 影响到操作者安全健康和/或环境，需更换备用配件的技术指标，如：喷头、过滤器、垫片、把手、软管、接头和防滴漏装置；

2) 用户可进行的维修和更换工作；

3) 帮助用户在维修中找到故障的图示或表格；

j) 正常使用中可能用到的其他设备或附件；

k) 可避免环境污染的混合方式、加液方式及其他预防措施；

l) 使用条件及相应调整机器的方法。应给出每个喷头的额定喷雾量、最大工作压力和最佳工作压力；

m) 避免雾流漂移，需考虑到不同的工作参数，如喷头、压力、喷杆高度、风速、等；

n) 总残留体积；

o) 排空和清洗；

p) 检查药液使用速率（量）；

q) 可使用的喷头和滤网的类型和尺寸；

r) 检查机器的时间间隔；

s) 限制使用的植物保护产品；

t) 不同的使用条件下的必要准备；

u) 连接到其他设备的可能性和必要的预防措施；

v) 检查喷雾器；

w) 每个喷头/调压器组合的喷雾量。对可调喷头，至少应给出两种不同配置下的喷雾量。

若喷头是可替换的，建议用户使用制造商推荐的相应型号滤网。

应在说明书封面强调在使用喷雾器前通读说明书的重要性。编制说明书时应考虑到用户可能是第一次使用喷雾器。

8.1.2 技术数据

8.1.2.1 在有显著差异时，应提供每个型号和/或品牌的下列技术数据：

a) 毛重:

1) 空载质量; kg;

2) 满载质量; kg;

b) 额定容积: l.

8.1.2.2 若有发动机，应给出以下列技术数据：

a) 额定燃料箱容积: l;

b) 额定油箱容积: l;

c) 发动机排量: cm3;

d) 最大发动机功率 (根据 ISO 8893): kW;

e) 发动机转速: min−1;

f) 噪声等级 (根据ISO 22868).

8.2 标志

所有喷雾器至少应标有以下信息，标志应清晰且牢固：

— 制造商和授权代理（如适用）的企业名称和完整地址；

— 此地址可以简化，只要制造商（如适用，其授权代理）可以被识别；

— 在任何情况下，使用此地址的邮件应可以被公司收到；

— 制造完成的年份；

— 系列或型号名称；

— 设备名称；

— 出厂编号，如有；

— 空载质量（kg）；

— 药液箱额定容积（l）。

8.3 警告

所有的控制器应标有符合ISO3767-5中规定的符号，如适用。与安全有关的符号应符合GB 10396-2006和ISO 3864-1中对形状和颜色的要求。

喷雾器应标有以下内容的文字或图形警告：

—“佩戴防护眼镜（护目镜或面罩）”；

—“佩戴呼吸防护装置和适当的防护服”；

—“阅读说明书”；

—“喷药时远离旁观者”；

—“佩戴护耳罩”，如果喷雾器是发动机驱动的。

标志应位于喷雾器上容易看见的位置，应能承受正常的工作条件，如喷雾液体、温度、湿度、汽油、机油、磨损以及暴露在空气中的影响。

附录A

（资料性附录）

重要危险列表

表 A.1 列出了本标准所覆盖的此类机器主要的重要危险、危险情景、危险事件。设计者和制造商需要采取措施消除或降低风险。

表 A.1 — 背负式喷雾器的显著危害、危险情景、危险事件列表

| 编号 | 危险类型 | ISO 19932 本部分中的子条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体工程学（不健康的姿势，过度用力，过度负载） | 4.1, 4.2, 4.4, 7.2 |
| 2 | 操作者接触药剂 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 7.1, 7.3 |
| 3 | 动力零件相关（夹住或拉入） | 6.3, 6.4 |
| 4 | 高压相关 | 4.1, 6.3 |
| 5 | 热（接触高温位置） | 6.6 |
| 6 | 电（接触高电压零件） | 6.8 |
| 7 | 火灾和爆炸（燃料） | 6.5 |
| 8 | 操作者与废气接触 | 6.7 |
| 9 | 泄漏 | 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 7.1 |
| 10 | 使用的控制和监测 | 4.3, 4.4, 4.7, 5.2, 6.3 |
| 11 | 喷雾器的加液和排空 | 4.1, 4.3, 5.2, 6.2, 7.3 |
| 12 | 使用速率（使用量） | 4.1, 4.4, 4.7, 5.2 |
| 13 | 药剂的分散沉积和漂移 | 4.7, 5.2 |
| 14 | 噪声 | 6.10 |
| 15 | 振动 | 6.11 |
| 16 | 停机期间的药剂损失 | 4.1 |
| 17 | 喷雾器的清洗 | 4.1, 4.3, 4.6, 5.2 |
| 18 | 喷雾器的维修 | 4.4, 4.6 |

参考文献

[1] ISO 7326, Rubber and plastics hoses — Assessment of ozone resistance under static conditionsGB/T 24134 橡胶和塑料软管 静态条件下耐臭氧性能的评价

[2] ISO 22867:2011, 林业和园艺机械 装配内燃机的便携式手持机械振动测定规范把手振动

[3] ISO 28139:2009, 农业和林业机械 背负式内燃式喷雾器.安全性要求

[4] EN 837-1:1996, 测压仪 第1部分:波登测压仪.尺寸、测量技术、要求和试验

[5] EN 14930, 农业和林业机械及园艺机具 脚踏控制和手动控制机械 热表面可触及性的测定