ICS 65.060.99

B93

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9823—201X

代替 JB/T 9823.1-1999 、JB/T 9823.2-1999

小型植物毛油精炼成套设备

The range of small plant oil refining equipment

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 9823.1-1999《小型植物毛油精炼成套设备 技术条件》、JB/T 9823.2-1999《小型植物毛油精炼成套设备 试验方法》，与JB/T 9823.1-1999、JB/T 9823.2-1999相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了脱蜡设备的要求，由四脱变五脱（4.1）；

——植物原（毛）油具体技术指标改为直接采用相对应的标准（4.2）；

——提高了可靠性要求（表1）；

——取消了图样上未注的尺寸公差要求、尺寸偏差要求（原JB/T 9823.1-1999中5.2.2.2、5.2.2.3、5.2.3.8）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——ZBB93023-1990、ZBB93024-1990；

——JB/T 9823.1-1999 、JB/T 9823.2-1999。

小型植物毛油精炼成套设备

1  范围

本标准规定了小型植物毛油精炼成套设备主要性能指标、技术要求、装配与安装要求、车间的安全设施、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于小型植物毛油精炼成套设备（以下简称成套设备）。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150.1-2011     压力容器 第1部分：通用要求

GB/T 983-2012       不锈钢焊条

GBT 985.1-2008      气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GBT 985.2-2008      埋弧焊的推荐坡口

GB/T 1534-2017      花生油

GB/T 1535-2017      大豆油

GB/T 1536-2004      菜籽油

GB/T 1537-2003      棉籽油

GB/T 3768-2017      声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 5117-2012      非合金钢及细晶粒钢焊条

GB/T 5524          动植物油脂 扦样

GB/T 5525          植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5528          动植物油脂 水分及挥发物含量测定

GB/T 6414-2017      铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量

GB/T 13306          标牌

GB/T 15688          动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

JB/T 5673            农林拖拉机及机具用涂漆通用技术条件

LST 6107            动植物油脂 酸值和酸度测定 自动滴定分析仪法

3  成套设备的型号表示方法

成套设备的型号表示方法按下列方法表示：

6Y    JT-----

日处理植物毛油量，t/d

植物毛油精炼成套设备

类别代号

4  主要性能指标

4.1 成套设备应包括水化、碱炼、脱色、脱臭、脱蜡等主要设备和辅助设备。

4.2 成套设备在验收时所用的植物原（毛）油应符合GB/T 1534-2017 中表1、GB/T 1535-2017中表1、GB/T 1536-2004中表1、GB/T 1537-2003中表1的要求。

4.3 成套设备精炼“五脱油”的主要性能指标 ，应符合表1的要求。

表  1

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 精 炼 得 率 ％ | ≥88 |
| 汽 耗 kg/t | ≤450 |
| 电 耗 kW·h/t | ≤36 |
| 噪 声 dB(A) | ≤85 |
| 首次故障前工作时间 h | ≥300 |
| 精炼植物食用油质量 | 符合：GB/T 1534-2017 中表3、表4的二级 、GB/T 1535-2017中表3的二级、GB/T 1536-2004中表2的二级、GB/T 1537-2003中表2的二级的要求 |

5  技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 成套设备应符合本标准规定，并按经规定程序批准的图样和设计文件制造。

5.1.2 成套设备中压力容器(分汽包、蒸汽缓冲器等)的制造必须符合GB/T 150.1的要求。

5.2 常压容器及其他设备的制造要求

5.2.1 铸铁件

5.2.1.1 铸铁件尺寸公差应符合GB/T 6414-2017规定的8级。

5.2.1.2 铸件不应有砂眼、夹渣、气孔、缩松缩孔、裂纹等缺陷。

5.2.1.3 机体、箱体等铸件在加工前应先消除内应力。

5.2.2 薄板件(厚度小于或等于3mm的零件)

5.2.2.1 薄板件应平整，焊接、扣合、铆合应牢固、均匀。

5.2.3 焊制件

5.2.3.l 焊制件的焊缝宽度应均匀，焊波一致不应有咬肉、烧穿、裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

5.2.3.2 焊制件所用的焊条应符合GB/T 983、GB/T5117的规定。

5.2.3.3 两相邻焊缝之间的距离不得小于200mm，不应采用十字焊缝。

5.2.3.4 焊缝上及焊缝附近不应开孔或焊接其他零件，如需焊接时则焊缝应穿过主要焊缝。不得在主焊缝上终止。

5.2.3.5 焊接应符合GB/T985.1或GB/T985.2的规定。

5.2.3.6 椭圆形、碟形和折边锥形封头最小璧厚不小于图样设计厚度的90％。直径部分的纵向皱纹深度不大于1.5mm。

5.2.3.7 容器接管法兰盘的螺栓孔，不应和容器主轴中心线相重合，应对称法兰盘中心线分布。法兰盘对接管中心线的垂直度误差不大于法兰盘直径的1％ 。

5.3 装配要求

5.3.1 成套设备的各种零部件必须是合格品，外购件、外协件必须有合格证明文件方可进行装配。

5.3.2 传动件、运动件必须灵活、准确、可靠，无碰、擦、卡现象。

5.3.3 所有的润滑部位应按规定加入适量的润滑油。

5.3.4 成套设备中凡属于压力容器的应按设计压力的1.3倍进行试压，保压30min，压力下降量不得超过2％ 。

5.3.5 成套设备中凡属于常压容器的应按设计压力的1.2倍进行试压，保压20min，压力下降量不得超过2％ 。

5.3.6 对水箱、油箱、皂脚罐等应进行盛水试验，盛满水后保持2h不得渗漏。

5.3.7 设备装配检验合格后，应清理干净，按照JB/T5673的要求进行涂漆。

5.4 安装要求

5.4.1 成套设备的安装应布置紧凑，操作方便，工艺流程合理，检修容易，采光充足。

5.4.2 设备安装，轴心线与支承面的垂直度不超过1.5/1000，高度偏差不超过4mm。

5.4.3 设备安装后应做单机空载试验，要求运转平稳、灵活、无异常噪声。轴承温升不得超过20℃。

5.4.4 输送设备的安装不得有漏气、漏油、漏水等现象。

5.5 管道安装要求

5.5.1 车间的管道敷设应排列整齐、紧凑、维修方便，严禁管道与管道及其他零件相接触（管道支座除外）。

5.5.2 管道距顶棚最小间距为l20mm，与墙的最小间距为100mm。

5.5.3 当一组管道与顶平面平行时，不论管道直径大小最底部应在一条水平线上，管道之间的最小间距不小于100mm。

5.5.4 当一组管道的温度不一致时，最高温度的管道在最上面；依次递减，最低温度的管道在最下面。

5.5.5 根据管子的公称直径，在管道间设相应的固定支座，固定支座的间距参照表2。

表  2                                       m

| 管子的公称直径 mm |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜或钢 的管子 | 有保温层的 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
|  | 无保温层的 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 |

5.5.6 较多的管道并列或相叠敷设时，管道支座间距应相同。

5.5.7 为保证管道内的液体流动畅通，从管道的源头起，每前进一米要向下倾斜5mm。

5.5.8 对必须穿过墙壁或穿过楼板的管道，应在穿过部位加设保护管。

5.5.9 管道安装后，对蒸汽管道应按设计压力的1.3倍进行试压，对其他管道应按设计压力的l.15倍进行试压，不得有渗漏。

5.5.10 管道涂漆的质量要求应符合JB/T5673中普通耐候涂层的规定，油漆漆膜总厚度应不低于45μm,漆膜涂层附着力不低于2级，颜色应按下列要求：

——蒸汽管道涂白色；

——各种油路管道涂黄色；

——温水、冷水管道涂绿色；

——碱液管道涂粉红色；

——其他管道涂银灰色。

若用户有特殊要求时，可与用户协商决定。

5.6 安全设施要求

5.6.1 车间所有的运转部件应加防护罩，并有安全调节及润滑标志。

5.6.2 所有的测量仪表必须反应灵敏，显示准确，应由计量部门检验合格后安装使用。

5.6.3 车间使用的低压电缆和绝缘导线的耐压程度，不得低于500V。

5.6.4 车间内不准明敷绝缘线，必须使用适当的钢管或塑料管做配线工程。

5.6.5 车间要装置适当的排风口，保持车间内空气流通良好。

6  试验方法

6.1  试验条件和准备

6.1.1 试验场地应能满足各项测定的要求。

6.1.2 成套设备应符合随机技术文件的规定，试验前应对成套设备进行技术特征测定，结果记入表B.1。

6.1.3 成套设备应调整到最佳技术状态，并配备熟练的操作人员和测定人员。

6.1.4 试验所用仪器、仪表见附录A，均应有效校验合格证书。

6.1.5 试验用植物毛油应根据成套设备的说明书选用，符合4.2的规定。

6.1.6 试验用植物毛油的扦样与扦样数量按照GB/T 5524执行。植物毛油质量检验按表B.2所列项目进行。检验方法按照GB/T 5525、GB/T 5528、GB/T 15688、LS/T 6107执行。

6.2 性能试验

6.2.1 试验目的

性能试验是对成套设备的性能指标进行测定，考核其是否达到设计要求。

6.2.2 试验时间

正式试验时间：间歇式精炼不少于24h；连续式精炼不少于6h。

6.2.3 试验项目和方法

6.2.3.1 空载试验

空载试验时间不小于30min，检验项目如下：

a）成套设备运转是否正常、平稳；

b）操纵、调节、显示等装置是否灵活、准确、可靠；

c）观察设备上的真空表，其指示的数字是否达到设计要求；

d）电气系统中的控制、保护、信号等回路是否动作灵敏、时间准确、安全可靠。

结果记入表B.3。

6.2.3.2 工艺性能的测定

6.2.3.2.1 工艺性能测定应在成套设备额定负荷的条件下进行。测定期间记录始末时间，用电度表测量成套设备的耗电量，用蒸汽流量计计量成套设备的耗汽量。

6.2.3.2.2 分别用流量计计量进入粗滤器的植物毛油质量、粗滤后的植物毛油质量、精炼油质量。计量从油脚、皂脚中回收的中性油质量。

上述测量中，间歇式精炼每经一个生产周期（植物毛油的投入到精炼油的产出）进行一次；连续式精炼每经2h进行一次。将测量和计量结果记入表B.3。

6.2.3.2.3 计算方法

E=Q1T.............................................................................(1)a）每小时处理植物毛油量：

式中:

E一每小时处理植物毛油量，kg/h ；

Q1--进入粗滤器的植物毛油质量，kg ；

T--正式试验时间，h 。

J=Q3Q2−Q4×100%.......................................................(2)    b）精炼得率：

式中：

J—精炼得率，％ ；

Q2--粗滤后的植物毛油质量，kg ；

Q3--精炼油质量，kg ；

Q4--从油脚、皂脚中回收的中性油质量，kg 。

D=WQ1×1000.................................................................(3)    c）电耗：

式中：

D—精炼一吨植物毛油所耗电量，kW·h/t ；

W--正式试验期间所耗电量，kW·h 。

Z=VQ1×1000.................................................................(4)    d）汽耗:

式中：

Z--精炼一吨植物毛油所耗蒸汽量，kg/t ；

V—正式试验期间耗用的蒸汽量，kg 。

6.2.3.3 机械性能的测定

6.2.3.3.1 噪声A声级的测量方法和A声功率级的计算均按照GB/T 3768-2017执行，并将结果记入表B.3。

6.2.3.3.2 轴承温升的测量应在性能试验结束时进行。用半导体点温计测量轴承外壳的表面温度，同时记录试验场地的室温，测量结果记入表B.3。

6.2.3.3.3 在满负荷的条件下，观察成套设备的运转以及渗漏情况，结果记入表B.3。

6.2.3.3.4 观察成套设备操作的方使性、调节系统的灵活性、可靠性、结果记入表B.3。

6.2.3.4 精炼油质量的检验。

6.2.3.4.1 间歇式精炼每锅次取1次油样；连续式精炼每隔2h取1次抽样，每次取数量不少于1kg；将取的油样充分摇动，混合均匀后，分出1kg作为平均样品备用。具体方法按照GB/T5524执行。

6.2.3.4.2 按照规定的项目指标进行检验，各项指标的检验方法分别接照GB/T5525、GB/T5528、GB/T 15688、LS/T 6107执行，结果记入表B.4。

6.3 生产试验

6.3.1 试验目的

生产试验是考核成套设备在使用条件下的性能稳定性、首次故障前工作时间、经济性、调整使用维修的方便性及安全性，主要零部件的耐用性。

6.3.2 试验要求

6.3.2.1 生产试验前应编制试验大纲，明确试验目的和进度，组织安排试验工作。

6.3.2.2 生产试验应不少于40个班次。其中必须有一次连续试验15个班次，试验时间不足一班(8h)，不能计入连续生产时间。

6.3.3 试验内容

6.3.3.1 生产考核

6.3.3.1.1 在生产试验全过程中认真做好记录，并计算工时生产率、班次生产率、首次故障前工作时间等技术经济指标。

6.3.3.1.2 在生产试验期间，对成套设备应进行不少于两次的性能试验。

6.3.3.1.3 观察成套设备的操作使用的方便性，做好记录。

6.3.3.1.4 观察成套设备的操作人员的人身安全情况，并做好记录。

5.3.1.5 检查成套设备中零部件的磨损和损坏情况，做好记录。

6.3.3.2 生产查定

6.3.3.2.1 应进行不少于三个连续班次的生产查定，并做好记录。同时计算纯工作小时生产率、电耗、汽耗。

6.3.3.2.2 每个查定的班次时间不少于8h。

6.3.4 计算方法

Ec=EQciETci...........................................................................(5)6.3.4.1 生产率

6.3.4.1.1 纯工作小时生产率：

式中：

Ec--纯工作小时生产率,kg/h ；

Qci--生产查定期同每个班次处理植物毛油质量，kg ；

Tci—生产查定期间每个班次纯工作时间，h 。

Eg=Qkini(Tgi+Tfi)+n2(Tgi+Tfi)................................(6)6.3.4.1.2 工时生产率：

式中：

Eg—工时生产率，kg/h ；

Qki--生产考核期间每个班次处理的植物毛油质量，kg ；

Tfi--生产考核期间每个班次的故障及故障排除时间，h ；

Tgi--生产考核期间每个班次的纯工作时间，h ；

n1--成套设备操作人员数，个 ；

n2--成套设备辅助人员数，个 。

Eb=QkiTgi+Tfi...........................................................(7)6.3.4.1.3 班次生产率:

式中：

Eb--班次生产率,kg/h 。

Db=WbiQci×1000.............................................................(8)6.3.4.2 班次电耗

式中：

Db--班次电耗，kW·h/t ；

Wbi--生产查定期间每个班次所耗电量，kw·h 。

Zb=VbiQci×1000...........................................................(9)6.3.4.3 班次汽耗：

式中：

Zb--班次汽耗，kg/t ；

Vbi--生产查定期间每个班次所耗蒸汽量，kg 。

6.3.4.4 首次故障前工作时间

首次故障前工作时间是指：小型植物毛油精炼成套设备正常工作过程中，从开始工作至成套设备某一零部件(易损件正常磨损除外)出现故障时的累计时间。

故障是指：以成套设备随机工具在短时间内能排除（不能换件）的故障以外的其它故障。

7  检验规则

7.1 成套设备的每台单机都必须有制造单位的检验合格证，方可出厂。

7.2 成套设备的每台单机，在出厂前都必须进行空载试验。

7.2.1 检验条件

a）额定转速；

b）工作时所需要的压力和真空度；

c）运行时间不小于30min。

7.2.2 检验项目

a）成套设备安装后各种主要设备和辅助设备应齐全、完整，紧固件、连接件不得松动；

b）各种仪表、操纵、显示、调节等装置均应灵活、准确、可靠；

c）不得有异常的声响，不得有异常的振动和冲击现象；

d）不得有严重的发热现象，轴承温升不得超过20℃；

e）各种管道不得有渗漏现象；

f）电气(操纵、运行、照明等)系统中控制、保护、信号应动作灵敏、时间准确，安全可靠。

7.3 成套设备安装后，空运转不得少于30min，并按空载试验项目检验。再生产运转30班次，即可交付验收。验收检测项目由供需双方协商决定。

8  标志、包装、运输、储存

8.1 成套设备的主要设备(水化、碱炼、脱色、脱臭)应有标牌，标牌按GB/T13306的规定，并固定在明显的部位，标牌上应包括下列内容：

——产品型号及名称；

——主要技术规格；

——出厂编号；

——出厂日期；

——制造厂名称；

——制造商地址。

8.2 产品包装应保证在正常装运中不致碰伤和受潮，如用户有特殊要求，可由供需双方协商决定。

8.3 产品在包装前应清理干净，外露加工面应涂防锈油。

8.4 设备可调部位，在包装前应调整到体积最小的位置或设备的中心线位置。

8.5 设备上的仪器、仪表、灯泡等应拆掉单独包装，并将座孔堵牢。

8.6 对杆件、管件应捆扎包装，并做好安装标记。

8.7 随机技术文件、附件、备件应齐全。

8.8 随机技术文件包括如下内容：

——装箱单；

——产品合格证；

——产品使用说明书。

8.9 包装箱外应标明

——产品名称型号；

——包装箱尺寸(长×宽×高)；

——毛重和起重位置；

——到站及收货单位；发站及发货单位；

——“不得倒置”、“防潮”等字样或标记。

8.10 产品包装后要求垫平存放，露天存放时应有防雨、防晒设施，室内存放时应有良好的通风与防潮设施。

8.11 在正常贮存情况下，自产品出厂之日起制造厂应保证半年内不生锈。

8.12 出口产品的包装应按外贸合同或有关部门规定办理。

附  录  A

（规范性附录）

试验用仪器、仪表及用具

a. 三相电度表               （精度2.0级）                     1只

b. 电流互感器               （精度0.5级）                     3只

c. 蒸气流量计                                                  1只

d. 液体流量计                                                  3只

e. 精密声级计                                                  1只

f. 半导体点温计            （0～100℃，±1℃）                 1只

g. 转速表              （0～15000r/min，±1r/min）             1只

h. 插样筒                                                      1只

i. 游标卡尺                                                    1把

j. 磨口瓶                                                      若干

k. 卷尺                          （50m）                       1个

l. 拆卸工具                                                    1套

m. 台称                          （5kg）                       1台

附  录  B

（规范性附录）

试验记录表

表B. 1   技术特征表

设备型号：                       制造单位：                         试验日期：

测 定 人：                       记 录 人：                         试验地点：

| 单机数量 台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 占地面积 m2 |  |  |
| 配套总动力 kW |  |  |
| 设备总质量 t |  |  |
| 水化装置 | 外形尺寸（长×宽×高） mm |  |
|  | 机器质量 kg |  |
|  | 主轴直径 mm |  |
|  | 主轴转速 r/min |  |
|  | 配套动力 kW |  |
| 碱炼装置 | 外形尺寸（长×宽×高） mm |  |
|  | 机器质量 kg |  |
|  | 主轴直径 mm |  |
|  | 主轴转速 r/min |  |
|  | 配套动力 kW |  |
| 脱色装置 | 外形尺寸（长×宽×高） mm |  |
|  | 机器质量 kg |  |
|  | 主轴直径 mm |  |
|  | 主轴转速 r/min |  |
|  | 配套动力 kW |  |
|  | 内部结构 |  |
| 脱臭装置 | 外形尺寸（长×宽×高） mm |  |
|  | 机器质量 kg |  |
|  | 内部结构 |  |
| 脱蜡装置 | 外形尺寸（长×宽×高） mm |  |
|  | 机器质量 kg |  |
|  | 内部结构 |  |

表 B.2   植物原（毛）油质量检验表

植物毛油名称：                     送样日期：                        检验日期：

检验单位：                         检 验 人：                        校 核 人：

| 项 目 检 验 数 据 |  |
| --- | --- |
| 酸 价 （KOH） mg/g |  |
| 过氧化值 g/100g |  |
| 浸出油溶剂残留 mg/kg |  |
| 水分及挥发物含量 ％ |  |
| 不溶性杂质含量 ％ |  |
| 气味 、 滋味 |  |

表 B.3   性能试验测定记录表

设备型号：                       制造单位：                         试验日期：

测 定 人：                       记 录 人：                         试验地点：

| 试验开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验时间 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空载试验 | 设备运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操纵系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽真空系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气控制系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定次数 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 平 均 |  |  |
| 未粗滤植物毛油质量Q1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗滤后植物毛油质量Q2 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精炼油质量Q3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收中性油质量Q4 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗 电 量W kW·h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗 气 量V kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精 炼 得 率J ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每小时处理植物毛油量E kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 耗 D kW·h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽 耗 Z kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 声 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承 温升 ℃ |  | 室 温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴承外壳温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温 升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备转动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操纵系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B. 4   精炼油质量检验结果表

精炼油名称：                       送样日期：                        检验日期：

检验单位：                         检 验 人：                        校 核 人：

| 检 验 项 目 | 数 据 及 结 论 |
| --- | --- |
| 比 重 20/4℃ |  |
| 折光指数 20℃ |  |
| 色 泽 |  |
| 酸 价 （KOH） mg/g |  |
| 水分及挥发物 ％ |  |
| 杂 质 ％ |  |
| 气味、滋味 |  |
| 加热试验 280℃ |  |
| 含 皂 量 ％ |  |
| 评 价 |  |

表 B.5   性能试验结果汇总表

精炼油名称：                       试验地点：                        试验日期：

设备型号：                         制造单位：                        汇 总 人：

| 项 目 | 数 据 | 项 目 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验时间 h |  | 空载试验 |  |
| 处理植物毛油量 kg |  | 制造质量 |  |
| 每小时处理植物毛油量 kg/h |  | 配 套 性 |  |
| 精炼得率 ％ |  | 精炼油质量 |  |
| 电 耗 kW·h/t |  |  |  |
| 汽 耗 kg/t |  |  |  |
| 噪 声 dB(A) |  |  |  |
| 轴承温升 ℃ |  | 测 试 结 论 |  |
| 注：1.配套性分合理、一般、不合理填写。 2.右边其余各栏分合格、不合格两个等级填写。 |  |  |  |