ICS 65.060.20

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

田园管理机

machine for field management

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

2018-06-07

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：重庆市农业机械鉴定站、农业农村部南京农机化研究所。

本标准主要起草人：。

本标准为首次制定。

田园管理机

- 范围

本标准规定了田园管理机的术语和定义、型号编制规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于田园管理机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.10-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第10部分：手扶（微型）耕耘机

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

JB/T 7864-2013 中耕追肥机

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

JB/T 10266-2013 微型耕耘机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

田园管理机  machine for field management

指配套发动机标定功率不大于6.5kW，有独立的行走驱动装置，具有旱地开沟、起垄、培土、锄草、施肥、覆膜等不少于两种功能的田间管理机械。

- 型号编制规则

  - 产品型号由字母和阿拉伯数字组成，表示产品的类别和主要特征。

  - 产品型号由分类代号、配套发动机功率、发动机特征代号、工作部件输出轴总数和行走驱动类型组成。配套发动机功率、发动机特征代号、工作部件输出轴总数之间，以短横线隔开。

  - 分类代号由产品大类代号和小类代号组成，大类代号：3 表示田间管理机械，小类代号：TG 表示田园管理机。

  - 配套发动机功率，单位：kW，以标定功率表示，按数值修约规则，保留1位小数。

  - 发动机特征代号：发动机特征代号用字母表示，FQ表示风冷汽油机，FC表示风冷柴油机，SC表示水冷柴油机；发动机启动方式为电启动的，在发动机特征代号后加E表示，启动方式为手拉或手摇启动的，不标注。

  - 工作部件输出轴总数：指工作部件输出轴总数（含行走驱动装置轴），用阿拉伯数字表示。

  - 行走驱动类型：单轮驱动用D表示，双轮驱动用S表示，履带式驱动用L表示。

  - 产品型号的编排顺序：

3    TG    X  -  X  -  X     X

行走驱动类型

工作部件输出轴总数

发动机特征代号

- 配套发动机功率，kW

小类代号：田园管理机

大类代号：田间管理机械

配套发动机标定功率：6.3kW，发动机为风冷柴油机，发动机启动方式为电启动，工作部件输出轴总数：3，双轮驱动。其标记为：3TG6.3-FCE-3S。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 田园管理机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造，有特殊要求时供需双方另行协议，并在产品图样中注明。

    - 漆膜厚度应不低于45μm，其附着性能不低于JB/T 9832.2规定的Ⅱ级。

    - 外观应清洁，不应有锈蚀、碰伤等影响外观的缺陷。

    - 发动机、行走箱、变速箱不应有渗漏现象。

    - 主动带轮与从动带轮V形槽中心面应在同一平面，其偏差应不大于3mm。V带的张紧程度应适中。

    - 扶把具有调整功能时，应调整灵活，定位准确、可靠。

    - 各操纵手柄应安装在操作者前方。

    - 油门操纵机构应为右手操作，并能保证发动机在全程调速范围内稳定运转。

    - 各自动回位的操纵手柄在操纵力去除后应能自动返回原来位置。

    - 各运动件装配后应灵活、可靠，不应有卡滞现象和异常响声。

    - 各零件、部件不应错装和漏装。所有紧固件应紧固可靠。

    - 在环境温度大于5℃时，连续2min内启动操作不超过3次，应能顺利启动。

    - 离合机构应能分离彻底，接合平顺，完全结合时应能传递发动机的全部扭矩。

    - 整机空运转试验：时间不少于30min，各操纵机构应准确有效，各工作档位在发动机不同转速下应能正常工作。

    - 在环境温度不高于35℃的条件下，各行走箱、变速箱工作1h后，表面最高温度应不高于85℃。

  - 安全技术要求

    - 动力传动部件（耕作部件除外）的防护应符合GB 10395.10-2006中4.1的规定。

    - 在发动机机架水平、扶手把末端中心距水平面垂直高度为800mm时，耕作部件的防护应符合GB 10395.10-2006第5章的规定。

    - 各防护装置应有足够的强度，应固定牢固，在正常工作条件下不应产生撕裂或变形。

    - 防护装置不应妨碍田园管理机操作和日常保养。

    - 田园管理机操纵手柄上应设置当操作者的手离开手柄后，使作业机具（含行走驱动装置）自动停止运转的装置，但不应通过停止发动机来实现。

    - 前进档和倒档之间应设置空档。

    - 发动机的排气方向应避开操纵位置上的操作者。

    - 对于发动机转速控制手柄，如果处于操作者手操纵机构位置区内，则手柄远离操作者（通常向前或向上或向右）移动应使发动机转速增加；手柄朝向操作者（通常向后或向下或向左）移动应使发动机转速降低。

- 对于发动机转速推/拉操纵机构，如果处于操作者手操纵机构位置区内，则拉操纵机构应使发动机转速增加，推操纵机构应使发动机转速降低。

    - 应在田园管理机危险部位标注永久性危险警告安全标志。其标志应符合GB 10396的规定。

    - 安全标志应能经受各种环境条件，并在正常清洗时不退色、脱色、开裂和起泡，保持清晰。标志经用水浸泡过的抹布擦拭15s后，再用汽油浸泡过的抹布擦拭15s的试验之后，标志应清晰可见，不出现卷边。

    - 使用说明书安全内容的编写应符合GB/T 9480的规定，并应明确规定操作者安全操作注意事项。

  - 主要技术性能

    - 田园管理机按使用说明书的要求调整到正常工作状态，根据作业条件、规定的作业速度和农艺要求，其性能指标应符合表1的规定。

- 主要技术性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 开沟深度 cm | ≥设计值 |
| 开沟深度稳定性 | ≥85% |
| 垄高合格率 | ≥75% |
| 垄顶宽合格率 | ≥70% |
| 垄间距合格率 | ≥75% |
| 培土高度 cm | ≥设计值 |
| 培土高度稳定性 | ≥85% |
| 耘锄深度 cm | ≥设计值 |
| 锄草率 | 铲式：≥95%；轮式：≥85% |
| 定置环境噪声 dB（A） | ≤86 |
| 最高行驶速度 km/h | ≤10 |

- 表1（续）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 开沟速度 m/h | ≥设计值 |
| 起垄速度 m/h | ≥设计值 |
| 培土速度 m/h | ≥设计值 |
| 耘锄速度 m/h | ≥设计值 |
| 施肥速度 m/h | ≥设计值 |

    - 在颗粒状化肥含水率不大于12%，小结晶粉末状化肥含水率不大于5%，排肥量按150kg/hm2～225 kg/hm2的条件下；在地表平坦，土壤含水率和整地质量符合施肥、铺膜要求，地膜质量、规格应符合田园管理机使用的要求，地膜在无粘连和破损的条件下；施肥、覆膜的性能指标应符合表2的规定。

- 施肥、覆膜性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总排肥量稳定性变异系数 | ≤7.8% |
| 地膜采光面机械破损程度 mm/m2 | ≤50 |

    - 使用可靠性指标应符合表3的规定。

- 使用可靠性指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 平均故障间隔时间（MTBF） h | ≥40 |
| 有效度（A） | ≥90% |

- 试验方法

  - 试验条件和要求

    - 试验地应根据试验样机的适应范围，选择有代表性的地块；地块各处的试验条件应基本相同，其面积应能满足各测试项目的测定要求。

    - 试验机组应保持良好的技术状态。试验时，不应更换样机。

    - 试验区测量点的位置选择按GB/T 5262-2008中4.2进行，调查和测定内容为：

- 土壤质地。

- 土壤绝对含水率测定按GB/T 5262-2008中7.2.1进行。

- 土壤坚实度测定按GB/T 5262-2008中7.2.2进行。

- 植被密度测定按GB/T 5262-2008中8.3进行。

    - 肥料的容积质量、自然休止角测定按JB/T 7864-2013中附录A进行。

  - 性能试验方法

    - 漆膜厚度用测厚仪检测三个不同部位，以三个不同部位的算术平均值作为漆膜的平均厚度值。漆膜附着性能测定方法按JB/T 9832.2的规定进行，检查三个不同部位，均不低于Ⅱ级。

    - 按照企业明示的田园管理机主要作业功能，选择不少于两种主要功能进行性能试验。各性能试验工况不少于3个行程。将开沟深度、起垄高度、垄定宽、垄间距、培土高度、耘锄深度等参数调至田园管理机能正常作业的设计值，在最佳作业速度下进行试验。

    - 作业深度或高度用耕深仪、耕深尺、高度尺或其他测量仪器进行测定。沿田园管理机前进方向每

- 隔2m左、右两侧各测定一点，每个行程总测点不少于20点，按公式（1）、公式（2）计算：

- a) 行程的深度或高度平均值

aj=i=1njajinj	(1)

式中：

aj —第j个行程的深度或高度平均值，单位为厘米（cm）；

aji—第j个行程中的第i个点的深度值或高度值，单位为厘米（cm）；

nj —第j个行程中的测定点数。

b) 工况的深度或高度平均值

a=j=1NajN	(2)

式中：

a—工况的深度或高度平均值，单位为厘米（cm）；

N—同一工况中的行程数。

    - 深度或高度稳定性

- 按公式（3）～（8）计算：

- a) 行程的深度或高度标准差、变异系数和稳定性系数

Sj=i=1njaji−ajnj−1	(3)

Vj=Sjaj×100	(4)

Uj=1−Vj	(5)

式中：

Sj—第j个行程的深度或高度标准差，单位为厘米（cm）；

Vj—第j个行程的深度或高度变异系数，%；

Uj—第j个行程的深度或高度稳定性系数，%。

b) 工况的深度或高度标准差、变异系数和稳定性系数

S=j=1NSj2N	(6)

V=Sa×100	(7)

U=1−V	(8)

式中：

S—工况的深度或高度标准差，单位为厘米（cm）；

V—工况的深度或高度变异系数，%；

U—工况的深度或高度稳定性系数，%。

    - 垄高合格率：每个行程测定五点，每点测量一个工作幅宽，以生产企业设计的垄高A±3cm为合格；合格垄高数占总测定垄高数的百分数为垄高合格率。

    - 垄顶宽合格率：每个行程测定五点，每点测量一个工作幅宽，以生产企业设计的垄顶宽B±3cm为合格；合格垄顶宽数占总测定垄数的百分数为垄顶宽合格率。

    - 垄间距合格率：每个行程测定五点，每点测量一个工作幅宽，以生产企业设计的垄间距C±3cm为合格；合格垄间距数占总测定垄数的百分数为垄间距合格率。

    - 总排肥量稳定性变异系数：按照JB/T 7864-2013中5.3.1.2的规定进行。

    - 锄草率测定：按照JB/T 7864-2013中5.3.3.4的规定进行。

    - 地膜采光面机械破损程度：在测区内往返的两个单程上交错选定的四个小区内进行；地膜破损程度小区长为5m；测点为5m小区内均分11个点；在每个小区内，测量采光面上各机械破损部位的最大尺寸，按式（9）计算采光面机械破损程度。

δ=1000lc⋅b	(9)

式中：

δ—地膜采光面机械破损程度，单位为毫米每平方米（mm/m2）；

l—小区内各处机械破损部位的最大尺寸，单位为毫米（mm）；

c —小区长度，单位为米 (m)；

b —小区内采光面宽度平均值，单位为毫米 (mm)。

    - 定置环境噪声：定置环境噪声测定按JB/T 10266-2013中5.1.4.1的规定进行。

    - 最高行驶速度：在平整的硬质路面上进行，测区长度为20米，测定田园管理机以最高行驶速度匀速通过测区的时间，计算行驶速度。检验结果取3次行驶速度的算术平均值。

    - 作业速度测定：各项作业时，测量田园管理机实际行进速度。测区长度为20米，测定田园管理机以最佳作业速度匀速通过测区的时间，计算作业速度。检验结果取3次作业速度的算术平均值。

  - 可靠性试验

    - 试验条件及要求

      - 试验条件在当地应具有代表性，并适合机具的适用范围，作业质量应满足当地农艺要求。

      - 田园管理机配带的农机具应是该机型使用说明书中规定的配套机具，其技术状态良好。

      - 应配备专职测试人员，并按样机使用说明书的规定配备操作人员。

      - 在实际作业状况下考核，每台样机作业时间应不少于100h，不少于两种主要作业功能，每种作业时间应不少于50h。负荷下的作业时间包括负荷性能试验时间，作业时间、地块内转弯、倒车时间，但不包括发动机空转和地间转移时间。

      - 平均故障间隔时间计算按式（10）：

MTBF=TzRc	(10)

式中：

MTBF—平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

Tz—可靠性考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Rc—可靠性考核期间机具发生的一般故障和严重故障总数，轻度故障不计。

      - 有效度计算按式（11）：

A=TzTg+Tz	(11)

式中：

A—有效度；

Tg—可靠性考核期间的班次故障排除时间，单位为小时（h）。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台田园管理机出厂前应进行出厂检验，经制造商检验合格，并附有产品质量合格文件。

    - 出厂检验项目应包括：5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.8、5.1.9、5.1.10、5.1.11、5.1.13、5.1.14、5.2.1、5.2.4、5.2.9。

  - 型式试验

    - 有下列情况之一时，田园管理机应进行型式试验：

- 新产品鉴定或老产品转厂生产；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等方面有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产，周期满4年时；

- 产品停产12个月后，恢复生产时；

- 国家质量监督部门或其它机构提出进行型式试验要求时。

    - 型式试验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为1台或2台。

    - 型式试验按本标准的全部技术要求和检验方法的内容进行。

    - 检验项目及分类见表4。

    - 检验合格判定原则：

- 检验项次符合要求时，判定该项次合格；不符合要求时，判定该项次不合格。

- 检验结果符合表5要求时判定被检样机合格；否则判定被检样机不合格。

- 订货单位要求抽检产品质量时，抽样方法按GB/T 2828.1的规定，也可由供需双方协商确定；检验项目及合格判定条件也可由供需双方协商确定。

- 检验项目及分类

| 项目序号 | 条款号 |  | 项目 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1 |  | 动力传动部件的防护 | A |
| 2 | 5.2.2 |  | 耕作部件的防护 | A |
| 3 | 5.2.3 |  | 防护装置的强度 | A |
| 4 | 5.2.4 |  | 防护装置形式和位置 | A |
| 5 | 5.2.5 |  | 作业机具停止装置 | A |
| 6 | 5.2.6 |  | 空档设置 | A |
| 7 | 5.2.7 |  | 排气方向 | A |
| 8 | 5.2.8 |  | 转速控制手柄设置 | A |
| 9 | 5.2.9 |  | 安全标志 | A |
| 10 |  | 5.3 | 定置环境噪声 | A |
| 11 |  | 5.3 | 最高行驶速度 | A |
| 12 |  | 5.1.11 | 装配质量 | B |
| 13 |  | 5.1.12 | 启动性能 | B |
| 14 |  | 5.2.10 | 安全标志耐久性 | B |
| 15 |  | 5.2.11 | 产品使用说明书 | B |
| 16 |  | 5.3 | 开沟深度 | B |
| 17 |  | 5.3 | 开沟深度稳定性 | B |
| 18 |  | 5.3 | 垄高合格率 | B |
| 19 |  | 5.3 | 垄顶宽合格率 | B |
| 20 |  | 5.3 | 垄间距合格率 | B |
| 21 |  | 5.3 | 培土高度 | B |
| 22 |  | 5.3 | 培土高度稳定性 | B |
| 23 |  | 5.3 | 耘锄深度 | B |
| 24 |  | 5.3 | 锄草率 | B |
| 25 |  | 5.3 | 开沟速度 | B |
| 26 |  | 5.3 | 起垄速度 | B |
| 27 |  | 5.3 | 培土速度 | B |
| 28 |  | 5.3 | 耘锄速度 | B |
| 29 |  | 5.3 | 施肥速度 | B |
| 30 |  | 5.3 | 总排肥量稳定性变异系数 | B |
| 31 |  | 5.3 | 地膜采光面机械破损程度 | B |
| 32 |  | 5.1.2 | 涂漆 | C |
| 33 |  | 5.1.3 | 外观质量 | C |

- 表4（续）

| 项目序号 | 条款号 | 项目 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 5.1.4 | 密封性能 | C |
| 35 | 5.1.5 | 传动带轮与传动带 | C |
| 36 | 5.1.6 | 扶把调整 | C |
| 37 | 5.1.7 | 操纵手柄 | C |
| 38 | 5.1.8 | 油门操纵机构 | C |
| 39 | 5.1.9 | 操纵手柄自动回位 | C |
| 40 | 5.1.10 | 运动件装配 | C |
| 41 | 5.1.13 | 离合机构 | C |
| 42 | 5.1.14 | 空运转试验 | C |
| 43 | 5.1.15 | 行走箱、变速箱最高温度 | C |

- 被检样机合格判定条件

| A类项目 | B类项目 |  | C类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类不合格项次 | B类检验项次数 | B类不合格项次 | C类检验项次数 | C类不合格项次 |
| 0 | ≤20 | ≤2 | ≤20 | ≤3 |
| 0 | ＞20～30 | ≤3 | ＞20～30 | ≤4 |
| 0 | ＞30～40 | ≤4 | ＞30～40 | ≤5 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 每台田园管理机应在明显位置固定清晰耐久的标牌，标牌应采用金属材料制作，用铆钉、自攻螺钉或螺钉固定于产品上。标牌至少应标明下列内容：

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数（至少应包括配套动力功率和转速；主要技术性能参数）；

- 制造商名称、地址；

- 制造日期；

- 制造编号；

- 产品执行标准编号。

  - 田园管理机可以总装或部件包装出厂。部件包装时必须保证各部件在不经任何修正的情况下即能进行总装。

  - 包装箱和捆扎件应牢固可靠，并应符合运输的要求，并保证在正常情况下，不应损坏。

  - 包装箱箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久。

  - 装箱前，应排尽田园管理机燃油箱内的燃油。

  - 田园管理机出厂时，制造商应提供下列文件：

        - 产品使用说明书；

        - 产品质量合格证；

        - 装箱清单；

        - 保修卡。

  - 产品贮存环境应保持干燥和无腐蚀性气体，并应具有防潮和防碰撞的措施，无防锈涂层部位应涂防锈油。

  - 在正常运输和贮存的情况下，制造商应保证产品及备件、附件、随机工具的防锈，有效期自出厂之日起不少于12个月。

_________________________________